ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO

MEMORIA DESCRIPTIVA

CHACHAPOYAS,2025

ÍNDICE

MEMORIA DESCRIPTIVA – ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO	4

I.	INTRODUCCIÓN	4

II.	ASPECTOS GENERALES	7

III.	ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS LEGALES DEL PROYECTO	7

IV.	DATOS GENERALES DEL PROYECTO:	9

4.1.	NOMBRE DEL PROYECTO:	9

4.2.	UBICACIÓN GEOGRÁFICA:	9

4.3.	UBICACIÓN ESPECÍFICA	9

4.3.1.	LOCALIZACIÓN Y ENTORNO URBANO	9

4.3.2.	ESTUDIO DEL LUGAR:	11

4.3.3.	IMPACTO SOCIO ECONÓMICO:	19

4.3.4.	ARQUITECTURA DEL ÁREA DE INFLUENCIA:	19

4.3.5.	SITUACIÓN GEOGRÁFICA:	24

4.3.6.	SITUACIÓN CLIMÁTICA:	26

4.3.6.1.	MOVIMIENTO APARENTE DEL SOL:	26

4.3.6.2.	TEMPERATURA:	28

4.3.6.3.	HUMEDAD:	29

4.3.6.4.	PRECIPITACIONES:	29

4.3.6.5.	VIENTOS:	31

V.	SITUACIÓN ACTUAL:	33

5.1.	PROBLEMÁTICA DE LA INFRAESTRUCTURA JUDICIAL EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS	33

VI.	CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO	34

6.1.	IDEA RECTORA:	36

6.2.	ASPECTO FORMAL	37

6.2.1.	EMPLAZAMIENTO	38

6.2.2.	ESPACIALIDAD	39

6.2.3.	CIRCULACIONES	39

6.3.	ASPECTO FUNCIONAL	41

VII.	PROGRAMA ARQUITECTÓNICO	42

VIII.	PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO	43

8.1.	CRITERIO DE DISEÑO:	43

IX.	ANEXO A: MANUAL DE SEGURIDAD FÍSICA DEL PODER JUDUCIAL	71

X.	ANEXO B: ZONIFICACIÓN DEL PLANTEAMIENTO GENERAL	72

XI.	ANEXO C:  ZONIFICACIÓN DE MÓDULOS	73

MEMORIA DESCRIPTIVA – ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO

PROYECTO	: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” CUI N° 2405725

# INTRODUCCIÓN

La presente Memoria Descriptiva de la especialidad de Arquitectura forma parte del Expediente Técnico del Proyecto: “Mejoramiento de los servicios de administración de justicia de los órganos jurisdiccionales de la sede central de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, ubicados en el distrito de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas”, CUI N° 2405725. El documento tiene como finalidad exponer en detalle los fundamentos técnicos, conceptuales y normativos que orientan el diseño arquitectónico de la nueva sede judicial, destacando su importancia en la mejora del servicio de justicia en la región y asegurando que la propuesta cumpla con los más altos estándares de funcionalidad, seguridad y representatividad institucional.

Este proyecto nace de la necesidad de superar las limitaciones de la infraestructura judicial existente, que en la actualidad presenta deficiencias críticas tales como espacios inadecuados, ambientes alquilados sin condiciones mínimas de habitabilidad, carencia de circulaciones diferenciadas entre usuarios y personal, y ausencia de un lenguaje arquitectónico que proyecte institucionalidad y confianza en la administración de justicia. La Corte Superior de Justicia de Amazonas, cuya sede principal se ubica en la ciudad de Chachapoyas, requiere de un edificio que no solo resuelva las carencias funcionales, sino que también represente un hito urbano en la ciudad, reforzando la presencia del Poder Judicial en la región y contribuyendo a consolidar su imagen institucional.

Cumplimiento normativo y directrices de diseño

En concordancia con los lineamientos establecidos por el Poder Judicial y las normas técnicas vigentes en el país, el diseño arquitectónico del proyecto ha sido elaborado cumpliendo rigurosamente lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE vigente), así como en la Directiva N° 001-2013-P-PJ “Lineamientos para la estandarización de la infraestructura en los locales institucionales del Poder Judicial”, aprobada mediante Resolución Administrativa N° 126-2013-P/PJ.

El Reglamento Nacional de Edificaciones asegura que la infraestructura proyectada cumpla con parámetros de seguridad estructural, accesibilidad universal, funcionalidad y eficiencia en el uso de recursos, mientras que la Directiva N° 001-2013-P-PJ establece criterios específicos para la infraestructura judicial, tales como:

- Circulaciones diferenciadas, que permitan un flujo ordenado y seguro entre usuarios, personal jurisdiccional y administrativos.

- Jerarquía espacial, con ambientes claramente definidos de acuerdo a su función jurisdiccional, administrativa o de atención al público.

- Seguridad y evacuación, con rutas claramente establecidas, señalización adecuada y cumplimiento de normas de protección civil.

- Identidad institucional, garantizando que la edificación proyecte solidez, transparencia y modernidad, atributos esenciales de un edificio de justicia.

Condicionantes físicas y contexto urbano

El predio destinado al proyecto se ubica en el sector San Juan de la ciudad de Chachapoyas, con un área de 15,195.906 m² (1.5195 ha) inscrita en la partida registral N° 11023331. El terreno presenta una topografía ondulada con una pendiente promedio del 8% y un desnivel aproximado de 16 metros, condiciones que han sido determinantes para la definición del emplazamiento y la volumetría arquitectónica. El área se encuentra colindante con la carretera Chachapoyas – Aeropuerto y cuenta con accesibilidad mediante diversas rutas urbanas.

Asimismo, se han considerado las particularidades climáticas y ambientales de Chachapoyas, caracterizada por un clima templado subhúmedo, con temperaturas que fluctúan entre los 11 °C y 22 °C, alta humedad relativa y precipitaciones estacionales. Estas condiciones influyen directamente en las soluciones arquitectónicas adoptadas, tales como: la definición de cubiertas inclinadas con un 30% de pendiente para evacuar eficientemente el agua de lluvia; la orientación de los bloques para aprovechar iluminación y ventilación natural; y el uso de sistemas pasivos de confort térmico que reducen el consumo energético y los costos de mantenimiento.

El diseño también responde a la identidad urbana y cultural de Chachapoyas, ciudad que conserva una trama colonial en su centro histórico, con casonas tradicionales articuladas alrededor de patios centrales. Inspirándose en esta tipología, la propuesta arquitectónica incorpora espacios públicos y áreas de encuentro que fortalecen la relación entre la población y la institución, contribuyendo a la transparencia y cercanía del sistema de justicia con la ciudadanía.

Concepto arquitectónico

La idea rectora del proyecto se centra en tres valores fundamentales: Transparencia, Agilidad e Institucionalidad.

- Transparencia: se materializa en la integración de espacios públicos y áreas de interacción ciudadana, que promueven la cercanía entre la población y la administración de justicia.

- Agilidad: se refleja en la organización funcional y moderna de los ambientes, con circulaciones claras y diferenciadas que permiten un flujo ordenado y eficiente de usuarios, personal judicial y administrativo.

- Institucionalidad: se proyecta en la volumetría monumental y sobria de la edificación, en el uso de líneas arquitectónicas limpias y en la integración de materiales que transmiten solidez y representatividad.

El conjunto arquitectónico está conformado por módulos especializados, que agrupan de manera ordenada los diferentes órganos jurisdiccionales, áreas administrativas, servicios auxiliares y espacios complementarios. Entre ellos destacan los módulos destinados a juzgados penales y de familia, juzgados civiles y laborales, áreas administrativas, salas de conferencias, unidades de la PNP y carceletas, así como estacionamientos, áreas exteriores y zonas de servicios complementarios. Esta organización modular permite una adecuada jerarquización de los espacios y asegura la flexibilidad del conjunto para atender futuras demandas institucionales.

Funcionalidad, seguridad y confort

La propuesta arquitectónica busca garantizar ambientes confortables, seguros y funcionales, incorporando criterios de accesibilidad universal, señalización estandarizada y sistemas de evacuación claramente definidos. Los espacios han sido diseñados para optimizar la iluminación y ventilación natural, reducir la dependencia de sistemas artificiales y mejorar la eficiencia energética del edificio.

Se ha prestado especial atención a la seguridad de los usuarios y del personal, con circulaciones diferenciadas que evitan la interferencia entre flujos, accesos controlados a zonas restringidas y cumplimiento de las normas de seguridad del Poder Judicial. Además, se han considerado soluciones constructivas adaptadas al clima de Chachapoyas, con materiales adecuados para soportar la humedad, las lluvias estacionales y las variaciones térmicas propias de la zona andina.

Proyección institucional y urbana

Más allá de su funcionalidad, la nueva sede judicial de la Corte Superior de Justicia de Amazonas se concibe como un referente urbano e institucional. Su presencia arquitectónica busca consolidarse como un símbolo de modernidad y confianza, contribuyendo a elevar la percepción ciudadana sobre el sistema de justicia y generando un impacto positivo en la imagen institucional del Poder Judicial en la región.

De esta manera, la propuesta no solo atiende las necesidades operativas de la administración de justicia, sino que también aporta valor social, cultural y urbano, fortaleciendo el vínculo entre la institución y la población.

En conclusión, esta Memoria Descriptiva de Arquitectura expone el sustento técnico, normativo y conceptual que da forma al proyecto, asegurando que la futura sede de la Corte Superior de Justicia de Amazonas sea una infraestructura eficiente, segura, accesible y representativa, acorde a las exigencias del Reglamento Nacional de Edificaciones y de la Directiva N° 001-2013-P-PJ, y capaz de responder a los retos de la administración de justicia en el siglo XXI.

# ASPECTOS GENERALES

El presente Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” CUI N° 2405725, se ha desarrollado de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, de igual manera se ha tomado en cuenta la directiva 001-2013-P.P.J.

Debido a las características del Proyecto se programó inicialmente un reconocimiento Del terreno, para evaluar y tomar contacto con las condicionantes físicas existentes.  Se tomó en consideración las características geográficas, topográficas, climáticas, accesibilidad; así como las condicionantes técnicas y de operatividad de las instalaciones a proyectar. Con la finalidad de asegurar dentro de lo posible la vida útil, calidad y confort de dicha infraestructura.

El proyecto se ha concebido para brindar mejores condiciones del servicio a los usuarios, en ambientes adecuados, atención oportuna y cumplimiento de los plazos procesales lo que redunda en incrementar significativamente la imagen del poder judicial, este proyecto cuenta con un área de 15,195.906m2. o 1.5195 has.

# ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS LEGALES DEL PROYECTO

- La corte Superior de Justicia de Amazonas, fue creada por Ley N° 9397, el 19 de diciembre del año 1935, señalando su sede en la ciudad de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, región Amazonas, al ser enviada la Ley al Poder Ejecutivo ésta fue observada, por lo que el Congreso insistiendo en ella lo promulga el 02 de noviembre de 1936. Sin embargo, esta Corte Superior recién se implementa e instala el 20 de agosto de 1942.

- Con fecha 05 de febrero del año 2007, mediante OFICIO N° 011-2007- OPI- PJ, la OPI del Poder Judicial, señala que ha reevaluado el PIP denominado: “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS”, SNIP N° 1916 (CUI N° 2002605), el mismo que ha sido actualizado a nivel de Perfil, recomendando el desarrollo de los estudios a nivel de Pre factibilidad, presentado un monto de inversión S/ 2,864,854.00 (Dos Millones Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro con 00/100 Soles), que a la fecha el mismo se encuentra viable y con registro en la fase de inversión, habiéndose formulado dicho estudio en el marco de la normatividad del SNIP.

- Mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL N° 126-2013-P/PJ, de fecha 19 de abril del año 2013, se aprueba la directiva N° 001-2013-P-PJ, denominado: “Lineamientos para la estandarización de la infraestructura en los Locales Institucionales del Poder Judicial”.

- Con fecha 01de abril del año 2014, la UF de la CSJ Amazonas realiza el registro en el banco de Proyectos (Según SNIP) del proyecto de Inversión denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO  DE  CHACHAPOYAS,  PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” CUI N° 2405725, habiéndose aprobado el estudio de Preinversión a nivel de Perfil el 12 de mayo del año 2014, mediante el OFICIO N° 066-2014-OPI-PJ; Asimismo mediante OFICIO N° 202-2015-GP-GG/PJ, de fecha 12 de agosto del año 2015, se aprueba el estudio de Factibilidad del proyecto por un monto de inversión de S/ 12,750,284.00 (Doce Millones Setecientos Cincuenta Mil Doscientos Ochenta y Cuatro con 00/100 Soles), registrando como Unidad Ejecutora a la Gerencia general del poder Judicial.

- Mediante Decreto Legislativo N° 1252, de fecha 30 de noviembre del año 2016 (publicado el 01 de diciembre del año 2016), crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión pública (SNIP). Mediante Decreto Legislativo N° 1432, de fecha 15 de setiembre del año 2018 (publicado el 16 de setiembre del año 2018), mediante el cual modifica el D.L. N° 1252.

- Mediante INFORME N° 006-2019-UF-CSJAM/PJ, de fecha 18 de marzo del año 2019, se dispone la deshabilitación del PIP denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” CUI N° 2405725, habiendo transcurrido un periodo mayor a 03 años y en cumplimiento del plazo establecido en el D.L. 1432, para continuar con las etapas subsiguientes en las inversiones públicas, se procedió a deshabilitar, ya que según se puede evidenciar en el registro del aplicativo del banco de Inversiones, no existió ninguna intervención para la etapa de elaboración del Expediente Técnico.

- Habiendo realizado la Migración en el aplicativo del banco de Inversiones del SNIP al INVIERTE.PE, se puede evidenciar que dicha viabilidad ha sido retirada y ha sido retrotraída a la etapa de formulación y evaluación, toda vez que los parámetros considerados han variado significativamente para el presente proyecto.

- Con Fecha 09 de abril del año 2019, el Gobierno Regional Amazonas, por medio de su Gobernador Regional y la Corte Superior de Justicia de Amazonas por medio de su presidente, suscriben el Acta de Entrega y Recepción del Predio, ubicado en el Sector San Juan, con una extensión de 1.6671 ha, inscrito en la Partida Registral N° 11023331 de la oficina registral de Chachapoyas de la Zona Registral N° II – Sede Chiclayo.

- Mediante OFICIO N°489-2019-G.R.AMAZONAS/SG, de fecha 16 de diciembre de 2019, el Secretario General del Gobierno Regional Amazonas, hace llegar la RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 630- 2019-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, de fecha16 de diciembre de 2019, mediante el cual aprueba la TRANSFERENCIA PREDIAL GRATUITA ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS del predio ubicado en el sector San Juan, inscrito en la partida registral N°11023331, consistente en 1.5196 ha.

- Mediante Orden de Servicio N° 03006-2020-S de fecha 04 de diciembre del año 2020, la Corte superior de Justicia de Amazonas, contrata el servicio de Mecánica de Suelos para la Actualización del estudio de Preinversión a nivel de Perfil del proyecto de Inversión: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO  DE  CHACHAPOYAS,  PROVINCIA  DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” CUI N° 2405725, en el predio ubicado en el sector San Juan, inscrito en la partida registral N°11023331.

- Mediante Asiento B0002 de la partida registral N° registral N°11023331, de fecha 08 de abril del año 2022, La CSJ Amazonas mediante la anotación de Inscripción solicita el cambio de uso del predio ubicado en el Sector San Juan inscrito en la partida registral N°11023331, para el cambio de predio Rústico a urbano.

- Con fecha 25 de abril del año 2022, mediante Inscripción de Registro de Predios U.C. 027794 – Sector San Juan – Chachapoyas, se realiza el Registro de propiedad de inmueble, en virtud del certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificaciones N° 018-2022-MPCH-GUT, de fecha 04 de abril de 2022, suscrito por el gerente de Urbanismo y Transporte de la municipalidad Provincial de Chachapoyas, mediante el cual procede al cambio de uso del predio en la partida electrónica N°11023331 a Urbano.

# DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

## NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” CUI N° 2405725

## UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

PREDIO:	SAN JUAN.

CIUDAD:	CHACHAPOYAS

DISTRITO:	CHACHAPOYAS

PROVINCIA:	CHACHAPOYAS

DEPARTAMENTO:	AMAZONAS

## UBICACIÓN ESPECÍFICA

### LOCALIZACIÓN Y ENTORNO URBANO

El proyecto está propuesto sobre un terreno con área de: 15,195.906 m2 y un perímetro de 596.92 ml. el cual está inscrito en la partida registral N°11023331.

Linderos:

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS:

Por el frente principal (ESTE): LADO P1→P2→P3 →P4

Colinda con la carretera Chachapoyas - Aeropuerto; en una línea quebrada de tres (03) tramos consecutivos, con una longitud total de 254.02 metros; que partiendo del vértice P1, se tienen las siguientes medidas:

- Tramo 01: 57.91 metros, del vértice P1 al P2 y un ángulo en el vértice P1 de 56°41’12’’.

- Tramo 02: con 32.03 metros, del vértice P2 al P3 y un ángulo en el vértice P2 de 179°59’20’’.

- Tramo 03: con 164.08 metros, del vértice P3 al P4 y un ángulo en el vértice P3 de 179°57’27’’.

Entrando a la derecha (--): LADO P4→P5

Colinda con propiedad de la municipalidad provincial de Chachapoyas; en un tramo en línea recta, con una longitud de 20.79 metros.

- En Línea recta entre los vértices del  P4 al P5, con 20.79 metros, y un ángulo en el vértice P4 de 90°40ʼ5ʺ.

Por el fondo (NORTE): LADO P5→P6→P7

Colinda con la trocha carrozable Chachapoyas - aeropuerto; en dos tramos en línea recta, con una longitud de 205.67 metros.

- En Línea recta entre los vértices del P5 al P6, con 85.16 metros, y un ángulo en el vértice P5 de 116°51ʼ44ʺ.

- En Línea recta entre los vértices del P6 al P7, con 120.61 metros, y un ángulo en el vértice P6 de 170°27ʼ51ʺ.

Entrando a la izquierda (SUR): LADO P7→P1

Colinda con la propiedad de la comunidad campesina del distrito de Huancas; en un tramo en línea recta, con una longitud de 116.34 metros.

- En Línea recta entre los vértices del P7 al P1 con 116.34 metros, y un ángulo en el vértice P7 de 105°27ʼ19ʺ.

### ESTUDIO DEL LUGAR:

ENTORNO

El área de estudio se encuentra ubicada en la carretera Chachapoyas-Aeropuerto (margen derecho - debajo del cruce entre la carretera al Distrito de Huancas y la carretera al Aeropuerto, y en la margen izquierda – sobre la carretera al Aeropuerto; con terminación en punta); Sector San Juan, Distrito y Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas.

Img. 01 ubicación del dep. de Amazonas	Img. 02 departamento de Amazonas

Img. 03 provincia de Chachapoyas

Imagen 03: Provincia de Chachapoyas

Ciudad de Chachapoyas

ACCESIBILIDAD:

Ruta N°1:

El acceso a partir de la Plaza de Armas de la Ciudad de Chachapoyas es siguiendo el Jirón Grau desde el cruce de éste con el Jirón Amazonas, se sigue unos 500m en dirección al norte hasta el cruce con la avenida de Evitamiento; desde aquí se inicia el recorrido por la avenida Aeropuerto (sector barrio Alonso de Alvarado) se sigue unos 424m, luego se voltea a la izquierda y se recorre unos 210 m por la misma avenida Aeropuerto (sector AA.HH. Señor de los Milagros); desde aquí se voltea a la derecha y se recorre unos 1200m aproximadamente hasta topar con el frontis del predio denominado San Juan U.C. N°027794, de 1.6671306ha de extensión.

Imagen 04: ruta N°1, Jr. Amazonas, Jr. Grau – Av. Aeropuerto.

Fuente: Google Earth Pro.

Ruta N°2:

La segunda ruta, parte de la Plaza de Armas de la Ciudad de Chachapoyas, siguiendo el Jirón Ayacucho, se sigue unos 500m en dirección al oeste hasta el cruce con el Jr. Arequipa, se voltea a la derecha y se sigue unos 200 m, a partir de ahí,  se voltea a la izquierda, desde aquí se inicia el recorrido por la vía AM 109 (iniciando en el sector Yanayacu, pasando por el sector la guitarrita) recorre unos 3.0 km por la misma vía; hasta topar con el frontis del predio denominado San Juan U.C. N°027794, de 1.6671306ha de extensión.

Imagen 05: ruta N°2, Jr. Ayacucho, Jr. Arequipa – Vía AM 109..

Fuente: Google Earth Pro.

Ruta N°3:

La tercera ruta seria desde la plaza de armas, cruce del jirón Ayacucho con el jirón Grau se sigue por esta última unos 110m en dirección al norte hasta el cruce del jirón Grau con la Av. Libertad; desde aquí se voltea a la derecha y se sigue unos 592m desde la cuadra C-8 hasta terminar la cuadra C-3 del jirón Libertad y cruce de este con el jirón Santa Lucía; luego se voltea a la izquierda y se sigue unos 685m desde la cuadra C-4 hasta la prolongación del jirón Santa Lucia; desde aquí se voltea a la derecha y se sigue por la avenida 11 de Octubre hasta empalmar con la carretera Chachapoyas Aeropuerto y topar con el frontis del referido predio.

Imagen 06: ruta N°3, Jr. Ayacucho, Jr. Grau – Jr. Santa Lucia.

Fuente: Google Earth Pro.

Imagen. 07 terreno del proyecto CSJ – AMAZONAS

Fuente: Equipo técnico de formulación del proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO:

El predio corresponde a un lote de terreno rústico sin construcción alguna, de topografía ondulada con una pérdida de elevación de -16.0 m aproximadamente. El terreno es de área libre con arbustos propios del lugar y en desnivel, presenta un suelo del tipo Limo inorgánicos y arcillas limosas de mediana plasticidad, según el análisis de suelos - caracterización, elaborado por el laboratorio de investigación en suelos y aguas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, en la fecha 29 de enero de 2018; y a solicitud del Instituto Nacional de Innovación Agraria –INIA.

El perímetro del predio se encuentra cercado con alambre de púas en tres hiladas, vegetación arbórea y árboles de eucalipto. Se evidencia que las líneas de electrificación se encuentran adyacentes al proyecto.

En la inspección al predio se pudo constatar que no existe construcción alguna dentro del predio, sin embargo, hay vecinos a 300m aproximadamente (debajo de la carretera Chachapoyas- Aeropuerto) que cuenta con servicios básicos de agua, energía eléctrica monofásica; y el servicio de saneamiento.

Imagen. 08. Fotografía del Terreno vista desde la via auxiliar, tomada de sur a norte.

Fuente: fotografía tomada por el equipo técnico de formulación del proyecto.

Imagen. 09 fotografía del Terreno vista desde la vía auxiliar, tomada de este a oeste.

Fuente: fotografía tomada por el equipo técnico de formulación del proyecto.

Imagen 10 Fotografía del Terreno vista desde la vía principal, tomada de norte a sur.

Fuente: fotografía tomada por el equipo técnico de formulación del proyecto.

Imagen 11 Fotografía del Terreno vista desde la vía principal, tomada de norte a sur.

Fuente: fotografía tomada por el equipo técnico de formulación del proyecto.

Imagen 12 Fotografía del Terreno vista desde la vía auxiliar, tomada de este a oeste.

Fuente: fotografía tomada por el equipo técnico de formulación del proyecto.

Imagen 13 Fotografía del Terreno vista desde la vía auxiliar , tomada de este a oeste.

Fuente: fotografía tomada por el equipo técnico de formulación del proyecto.

### IMPACTO SOCIO ECONÓMICO:

El proyecto pretende cubrir las falencias existentes en cuanto a la pronta administración de justicia por parte de los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Amazonas.

El proyecto tiene una finalidad social y cualitativa, ya que el proyecto permitirá:

●	Atender en menor tiempo los expedientes ingresados y evitar la acumulación de expedientes pasados de año en año; que se cumplan los plazos.

● 	Confort, mejores condiciones para el desarrollo de funciones al servicio a los usuarios.

● 	Mayor seguridad y comodidad tanto a los usuarios como a los trabajadores, mejora de toda la gestión jurisdiccional y administrativa y finalmente todo ello lleva a la mejora institucional.

● 	Mejor accesibilidad para el usuario a los servicios de justicia, generando ahorro en tiempo de espera y atención.

● 	Áreas suficientes con equipamiento requerido

● 	Mejora de la imagen institucional.

● 	Eliminación del hacinamiento.

● 	Mejor organización del personal.

● 	Motivación del personal.

● 	Personal idóneo y eficiente

### ARQUITECTURA DEL ÁREA DE INFLUENCIA:

La trama urbana de la ciudad de Chachapoyas en su zona central rectangular y regular, manteniendo la trama colonial, presenta manzanas y lotes de forma regular en dimensión y forma, y cuenta con una plaza excéntrica (sector centro-oeste); es irregular y con fuertes pendientes en la periferia de la ciudad.

Los objetos arquitectónicos más importantes de la ciudad son las casas y casonas Chachapoyanas, las cuales mantienen una cierta tipología arquitectónica desde la época colonial.

Arquitectura colonial: Casonas Chachapoyanas.

CASA DE LAS DOS ROSAS

Construida durante el siglo XVII y la época de la república, denominada así porque en la pared del lado derecho de la sala está ubicado el poema “La Muerte de las Dos Rosas”.

Figura N° 14, Vista de la fachada de la Casa de las Dos Rosas.

Las casonas chachapoyanas, presentan una similar distribución de ambientes, los cuales tienen como elemento espacial de integración y comunicación con los demás ambientes: el patio central. El patio actúa como un nodo que articula todos los demás espacios de la vivienda, espacios que además se articulan entre sí.

Figuras N° 15 y N° 16, Vistas interiores del patio de la Casa de las Dos Rosas.

Figura N° 17, Vista del patio desde el zaguán de la casa.

Figura N° 18. Elevación lateral de la Casa de las Dos Rosas

.

CASONA MONSANTE

Convertida hoy en día en un hotel y ubicada en pleno centro histórico de la ciudad de Chachapoyas, la Casona Monsante forma parte del Patrimonio Cultural de La Nación por su representativa y tradicional arquitectura colonial, además del buen estado en el que se encuentra.

Figura N° 19. Vista del patio de la Casona Monsante.

Figuras N° 20, 21, 22 y N° 23. Vistas interiores del patio y sus corredores que borden el mismo en la Casona Monsante.

Al igual que la Casa de las Dos Rosas, la Casona Monsante se articula en base al patio central, formado por galerías o corredores a manera de claustro, que comunican el patio con los demás ambientes de la casa, tanto en la primera y segunda planta. Las galerías o corredores están formados por columnas o pilares de madera, las cuales están distribuidos equitativamente en los 04 lados del patio, brindando el ritmo característico de los patios coloniales.

Figura N° 24. Elevación principal de la Casona Monsante.

### SITUACIÓN GEOGRÁFICA:

MASAS DE AGUA Y VEGETACIÓN

La hidrografía de la ciudad de Chachapoyas está formada por las quebradas por donde discurren las aguas pluviales y residuales que son afluentes de los ríos Sonche y Utcubamba.

Éstas quebradas contienen agua en mínimos caudales, llegando algunos meses a no contener agua. En época de invierno, conducen caudales de hasta 1.00 m³/seg.

Figura N° 24. Cuenca hidrográfica del río Utcubamba.Fuente: Hidrogeomorfología en Áreas Tropicales: Aplicación Del Índice Hidrogeomorfológico (Ihg) en el Río Utcubamba (Perú), Departamento Académico de Biología, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima – Perú.

Figura N° 25. Cuenca hidrográfica del río Utcubamba

Fuente: Hidrogeomorfología en Áreas Tropicales: Aplicación Del Índice Hidrogeomorfológico (Ihg) en el Río Utcubamba (Perú), Departamento Académico de Biología, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima – Perú.

### SITUACIÓN CLIMÁTICA:

MOVIMIENTO APARENTE DEL SOL:

Latitud y longitud de Chachapoyas

Según el sistema de coordenadas geográficas y sus respectivas equivalencias, la latitud (respecto al plano ecuatorial) y la longitud (respecto al meridiano de Greenwich) del terreno son:

| Sistema | Latitud | Longitud |
| --- | --- | --- |
| Estándar decimal simple | -6.2105105 | -77.8722332 |
| Grados decimales (GD) | 6.211° S | 77.872° W |
| Grados, Minutos y Segundos (GMS) | 6°12’37.838” S | 77°52’20.040” W |

Tabla N° 01. Latitud y longitud

Fuente: Sun Earth tolos, www.sunearth.com

Figura N° 26. Mapa satelital del terreno con el movimiento del sol.

Fuente: Sun Earth tolos, www.sunearth.com

Figura N° 27. Mapa satelital del terreno con el movimiento del sol.

Fuente: Sun Earth tolos, www.sunearth.com

Figura N° 28, Plano del terreno con el movimiento del sol.

Fuente: Sun Earth tolos, www.sunearth.com

TEMPERATURA:

Figura N° 29, Cuadro de temperaturas medias y precipitación - Chachapoyas.

Fuente: meteoblue. www.meteoblue.com.

Figura N° 30, Cuadro de temperaturas máximas - Chachapoyas.

Fuente: meteoblue. www.meteoblue.com.

Interpretación de los gráficos

Temperatura

- La temperatura máxima media anual fluctúa entre los 17°C y los 19°C. Los días más calurosos llegan a los 25 °C. Las temperaturas más altas se registran en la primavera entre los meses de otoño y noviembre.

- La temperatura mínima media anual fluctúa entre los 8°C y los 11°C. Las noches más frías la temperatura puede alcanzar sólo los 3 °C. Las temperaturas más bajas se registran en el invierno entre los meses de julio y agosto.

- La temporada templada dura aproximadamente del 24 de agosto al 15 de octubre y la temporada fresca dura aproximadamente del 26 de enero al 15 de julio.

HUMEDAD:

Figura N° 31, Cuadro de humedad relativa - Chachapoyas.

Fuente: Tesis, “Análisis y diseño para una vivienda rural implementada con un sistema térmico ecoeficiente de energía solar – Chachapoyas

Interpretación de los gráficos

Humedad

- Los niveles de humedad en Chachapoyas, permiten estar dentro de una zona de confort ya que durante el año los niveles de humedad son estables, siendo los meses de julio y agosto los meses con mayor humedad, llegando a 83% de humedad relativa.

PRECIPITACIONES:

Figura N° 32, Cuadro de cantidad de precipitaciones - Chachapoyas.

Fuente: meteoblue. www.meteoblue.com.

Interpretación de los gráficos

Chachapoyas, ubicada en la región andina a 2,335 metros sobre el nivel del mar, según la clasificación de Werren Thornthwaite tiene un clima templado subhúmedo, con temperaturas que oscilan entre 11°C y 22°C. Este clima se caracteriza por moderadas variaciones diarias de temperatura y lluvias irregulares, concentradas principalmente entre enero y marzo. En este contexto, la pendiente de los techos es un factor crucial en la construcción, especialmente para asegurar la adecuada evacuación del agua de lluvia y evitar filtraciones que puedan dañar las estructuras.

Para el proyecto “Mejoramiento de los servicios de administración de justicia de los órganos jurisdiccionales de la sede central de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, ubicada en el distrito de Chachapoyas”, se propone una inclinación de techos del 20%, ideal para el escurrimiento eficiente del agua y para evitar acumulaciones que puedan causar filtraciones. Esta pendiente no solo garantiza la estabilidad estructural, esencial en una región con lluvias de moderadas a fuertes, sino que también permite la instalación de cubiertas livianas, que aportan tanto a la estética como a la funcionalidad del edificio.

Además, en un clima templado como el de Chachapoyas, la pendiente del 20% favorece la ventilación interna, ayudando a mantener una temperatura confortable y evitando la acumulación de calor. La elección de este ángulo también considera los materiales disponibles en la región, como las tejas andinas, que se adaptan bien a la inclinación propuesta y siguen la tradición arquitectónica local. Este enfoque, que combina durabilidad, confort térmico y eficiencia energética, es esencial para garantizar que el edificio funcione de manera óptima en un clima caracterizado por precipitaciones regulares y temperaturas moderadas.

VIENTOS:

Figura N° 33, Cuadro de velocidad del viento - Chachapoyas.

Fuente: meteoblue. www.meteoblue.com.

Figura N° 34, Rosa de vientos - Chachapoyas.

Fuente: meteoblue. www.meteoblue.com.

Interpretación de los gráficos

Velocidad y dirección del viento:

La dirección predominante por hora del viento varía durante el año.

- El viento predominante, según su velocidad, es la brisa el cuál llega a los 5 km/h. Es el viento de menor intensidad.

- Los vientos más fuertes, según su velocidad, son los vientos leves (<12 – 19> km/h), se dan en el invierno entre los meses de julio a septiembre y tienen una dirección E y ESE.

- La velocidad promedio del viento por hora en Chachapoyas tiene variaciones estacionales leves en el transcurso del año.

CONCLUSIONES:

Considerando el uso y función del proyecto, se debe tomar en cuenta el comportamiento del clima durante el día, desde las 7:00 am hasta las 6:00 pm, el cual es el tiempo de permanencia de la mayoría de usuarios que harán uso del edificio a proyectar.

Teniendo en cuenta que la ciudad de Chachapoyas se encuentra en la región quechua, según la clasificación de Javier Pulgar Vidal y los valores estudiados, podemos afirmar lo siguiente:

- En la ciudad de Chachapoyas, los veranos suelen ser de corta duración, templados y secos; los inviernos suelen ser largos y muy frescos, una de las características principales es que durante todo el año mayormente el cielo se encuentra nublado. La temperatura media generalmente varía de 9

- °C a 23 °C y rara vez baja a menos de 7 °C o sube a más de 25 °C .

- Los niveles de humedad, durante el año, se mantienen estables dentro de una zona cómoda, permitiendo tener un aire seco que a la sombra se siente fresco.

- La nubosidad característica en el transcurso del año, permite mantener el aire fresco.

- Los vientos sufren ligera variación durante el año, siendo necesario protegerse de los vientos leves en invierno, ya que podrían enfriar aún más la edificación.

- La temperatura durante el día y durante todo el año, se mantiene dentro de los niveles de confort. Los días más calurosos son aquellos donde no hay presencia de nubosidad y el cielo se encuentra despejado. Es en estos días que es importante tener en cuenta la alta radiación y evitar la exposición directa al sol.

- Con cielo despejado la radiación es alta y la exposición directa puede ser un problema.

- Es por ello necesario no exponer los ambientes interiores a la exposición solar, para evitar el calentamiento del interior.

# SITUACIÓN ACTUAL:

## PROBLEMÁTICA DE LA INFRAESTRUCTURA JUDICIAL EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS

La infraestructura con la que actualmente cuenta la CSJ de Amazonas no cuenta con un lenguaje arquitectónico que logre identificar a la población con la función judicial y no contribuye en mejorar la percepción e identificación de los litigantes y población en general hacia el sistema de justicia.

Los inmuebles de la CSJ de Amazonas, en su mayoría alquilados, no cuentan con las condiciones mínimas de habitabilidad (área, distribución y jerarquía) en el marco de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Este diseño con el que actualmente cuenta la CSJ amazonas, no corresponde a una concepción de arquitectura funcional para instituciones públicas, ya que no tiene como eje de ordenación espacial la circulación diferenciada en conformidad con lo establecido en la Directiva N°001-2013-P-PJ "Lineamientos para la Estandarización de la infraestructura en los Locales institucionales del Poder Judicial" aprobada mediante Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial R.A. N°126-2013-P/PJ, ítem VII Disposiciones Específicas, 7.1.3. Parámetros.

Imagen N° 35, Actual sede de la CSJ AMAZONAS - CHACHAPOYAS

Fuente: fotografía tomada por el equipo técnico de formulación del proyecto.

ANALISIS DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO:

# CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

El desarrollo del proyecto de la Sede Judicial para la Corte Superior de Justicia de Amazonas, parte de la necesidad de buscar atender los requerimientos de la población de todas las provincias ubicadas en el departamento de Amazonas, pero yendo mucho más allá del ámbito netamente judicial y haciendo uso de la arquitectura como una herramienta de respuesta mucho	más amplia,	teniendo como referencia el análisis de los referentes arquitectónicos internacionales.

Arquitectónicamente se parte de integrar a la población y el sistema de justicia mediante el uso de espacios públicos que permitan al usuario formar parte del proyecto desarrollándose en él actividades que fomenten la sociabilización y que hagan posible mostrar sus actividades culturales y hacer de estas actividades un modo de integración entre la población, primeramente, la población y su entorno y la población y la actividad jurídica mediante una relación directa, cercana.

Para lograr ello es necesario tener en claro cuáles son los aspectos determinantes que influyen en el aspecto conceptual del proyecto:

TERRENO - CLIMA - IDENTIDAD

El terreno, porque posee una pendiente del 8%, la cual requiere una solución funcional que permita el adecuado acceso de los usuarios y la población de manera confortable.

Figura N° 36, Esquema de pendiente del terreno del proyecto

Fuente: elaborada por el equipo técnico de formulación del proyecto

Figura N° 37, Vista satelital del terreno del proyecto y sus alrededores editada

Fuente: elaborada por el equipo técnico de formulación del proyecto

El clima, la lluvia y la alta radiación solar en cielo despejado son los puntos más relevantes a resolver con sistemas pasivos, para lograr un edificio confortable y con bajo costo de mantenimiento.

La identidad, es la imagen que se quiere proyectar, basada en aquellos valores que buscan revertir la poca credibilidad de la población hacia su sistema de justicia, y se definen en tres conceptos fundamentales:

Transparencia – Agilidad – Institucionalidad

TRANSPARENCIA. - es una necesidad de que la justicia se acerque a la población a través de una relación directa, lo que arquitectónicamente se puede resolver mediante una relación entre nuestro proyecto y la población a través de un ESPACIO PÚBLICO.

AGILIDAD. - La institución debe mejorar aquella percepción de que es una entidad lenta, con procesos eternos de nunca acabar, es por ello que se hace imprescindible de que se proyecte una imagen moderna y ágil, representada en la interacción de sus espacios, el uso de nuevos materiales y tecnologías.

INSTITUCIONALIDAD. - Teniendo en cuenta lo antes mencionado y la importancia de los servicios que como edificio público ofrece a la sociedad, es que el presente proyecto debe representar un elemento icónico dentro de su entorno inmediato y a la población que atiende, expresando a través de un lenguaje arquitectónico los valores que espera la población de una adecuada administración de justicia.

## IDEA RECTORA:

La propuesta arquitectónica de la nueva sede de la Corte Superior de Justicia de Amazonas se fundamenta en una idea rectora que articula los principios de funcionalidad, transparencia e institucionalidad, buscando responder de manera eficiente a las necesidades operativas del Poder Judicial y, a la vez, proyectar una imagen sólida y cercana hacia la sociedad.

En este marco, la idea rectora se sustenta en dos ejes principales:

- Separación y jerarquización de los espacios públicos y privados:
La organización arquitectónica del conjunto diferencia claramente los espacios de uso público de aquellos de carácter privado o restringido, garantizando así un adecuado orden funcional dentro de la administración de justicia. Este principio se materializa en circulaciones independientes para usuarios, personal judicial y personas en custodia, lo que asegura eficiencia en el flujo de personas, seguridad en los desplazamientos internos y respeto a la naturaleza de cada actividad jurisdiccional.

- El espacio público como elemento integrador entre la sociedad y la administración de justicia:
El diseño no se limita a resolver la funcionalidad interna del edificio, sino que también otorga protagonismo a los espacios públicos exteriores e interiores, concebidos como áreas de encuentro e interacción ciudadana. Plazas, accesos jerarquizados y áreas de uso común refuerzan la transparencia y la apertura institucional, consolidando a la nueva sede judicial como un referente urbano que fortalece la relación entre la sociedad y el Poder Judicial.

De esta manera, la idea rectora trasciende el simple criterio funcional, integrando valores de modernidad, accesibilidad, seguridad y representatividad, que permiten al proyecto consolidarse como un espacio que no solo garantiza el adecuado desarrollo de la administración de justicia, sino que también proyecta un símbolo de confianza, transparencia y cercanía hacia la comunidad.

- JERARQUÍA

- INTEGRACIÓN

EST. PÚBLICO

EST. PERSONAL

EST. PERSONAL

Figura N° 38, Imagen conceptual.

Fuente: elaborada por el equipo técnico de formulación del proyecto

Figura N° 39, Imagen de corte conceptual

ÓRGANOS JURIDICCIONALES (PENAL, FAMILIA)

OFICINAS ADMINISTRATIVAS

ÓRGANOS JURIDICCIONALES (CIVIL, LABORAL, PAZ LETRADO)

UNIDAD COMPLEMENTARIA SALA DE CONFERENCIAS

Fuente: elaborada por el equipo técnico de formulación del proyecto

## ASPECTO FORMAL

El lenguaje formal adoptado para la nueva sede de la Corte Superior de Justicia de Amazonas responde a los principios de monumentalidad, sobriedad y representatividad institucional, con el propósito de transmitir una imagen sólida, confiable y acorde a la relevancia de la función jurisdiccional que se desarrolla en su interior. El proyecto busca no solo resolver las necesidades funcionales del programa, sino también consolidarse como un referente arquitectónico y urbano en la ciudad de Chachapoyas.

La volumetría general del conjunto se caracteriza por un diseño sobrio y contemporáneo, compuesto por líneas rectas, definidas y limpias, propias de un estilo arquitectónico moderno con influencia minimalista. Este planteamiento formal permite que la edificación proyecte modernidad, institucionalidad y solidez, valores indispensables en la imagen del Poder Judicial. El diseño evita recurrir a ornamentos superfluos, priorizando la pureza geométrica y la simplicidad formal, lo que refuerza el carácter monumental del conjunto sin perder la claridad en la lectura de cada bloque.

Los muros perimetrales y las fachadas se desarrollan con planos regulares y definidos, que al mismo tiempo generan un ritmo arquitectónico equilibrado. Se busca transmitir la noción de orden, estabilidad y transparencia mediante superficies sobrias, complementadas con ventanas de grandes proporciones que permiten un adecuado ingreso de luz natural y una ventilación cruzada eficiente en los principales ambientes. Dichas ventanas han sido moduladas cuidadosamente en función de la orientación solar y las condiciones climáticas locales, incorporando celosías de protección que cumplen un doble propósito: brindar seguridad y control solar, y mejorar el confort térmico interior. Estas soluciones están alineadas a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2013-P-PJ y a las especificaciones de la Oficina de Infraestructura del Poder Judicial, que establecen lineamientos técnicos para edificaciones judiciales modernas y seguras.

La composición formal del conjunto también enfatiza la jerarquía de accesos, destacando el ingreso principal público en la fachada frontal, concebido como un espacio amplio y representativo que transmite apertura y transparencia hacia la ciudadanía. De manera complementaria, se han diferenciado los accesos secundarios, reservados al personal judicial y a los servicios auxiliares, garantizando orden y funcionalidad sin restar armonía al conjunto volumétrico.

En su relación con el entorno, el proyecto se integra con la ciudad de Chachapoyas mediante una volumetría sobria, proporcionada y coherente con la escala urbana. La monumentalidad del conjunto se equilibra con espacios abiertos y explanadas exteriores, que actúan como áreas de transición entre el espacio urbano y la sede judicial, reforzando el carácter institucional sin perder la condición de edificio público accesible y cercano a la sociedad.

En conclusión, el aspecto formal del proyecto no solo responde a parámetros normativos y técnicos, sino que también constituye una expresión arquitectónica de los valores del Poder Judicial: solidez, transparencia, modernidad e institucionalidad. Se trata de un edificio que, desde su lenguaje formal, reafirma su rol protagónico como infraestructura pública representativa y al mismo tiempo accesible, que proyecta confianza y respeto hacia la comunidad.

Figura N° 40, Imagen de maqueta conceptual

Fuente: elaborada por el equipo técnico de formulación del proyecto

Figura N° 41, Imagen de maqueta conceptual

Fuente: elaborada por el equipo técnico de formulación del proyecto

### EMPLAZAMIENTO

El emplazamiento del proyecto responde a un análisis exhaustivo de las condiciones físicas, topográficas y climáticas del terreno asignado para la construcción de la sede central de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, ubicado en el distrito de Chachapoyas. El predio, con una superficie de 15,195.906 m², presenta una topografía ondulada con pendientes promedio del 8 % y un desnivel aproximado de 16 metros, lo que ha exigido un diseño arquitectónico adaptativo y sensible al contexto.

La propuesta aprovecha esta condición natural mediante una implantación escalonada, que genera plataformas sucesivas en distintos niveles, las cuales se articulan a través de circulaciones horizontales y plazas exteriores. De esta manera, el proyecto no solo se adapta a la topografía, sino que también la convierte en un recurso proyectual, logrando espacios públicos abiertos, receptivos y acogedores, que contribuyen a integrar la edificación con el entorno urbano inmediato.

En la organización espacial, el Módulo Administrativo se plantea como el eje estructurador central del conjunto, desde el cual se distribuyen los flujos hacia los módulos jurisdiccionales ubicados en las zonas laterales (Módulos A y C). Este esquema de implantación otorga claridad funcional y jerarquía espacial, al diferenciar con precisión las áreas administrativas de las jurisdiccionales y reforzar la lectura institucional del edificio.

La articulación de los bloques se realiza principalmente a nivel del primer piso mediante plataformas pavimentadas y explanadas de acceso, que permiten la conexión directa y continua entre los diferentes módulos. Estas explanadas cumplen también un rol social y urbano, al configurarse como áreas de transición entre el espacio público y la infraestructura judicial, favoreciendo la accesibilidad universal y la interacción ciudadana con la institución.

En cuanto al comportamiento climático, se ha considerado que Chachapoyas presenta un clima templado subhúmedo, con temperaturas moderadas la mayor parte del año, alta humedad relativa y precipitaciones estacionales. Durante las jornadas laborales, el clima resulta confortable, aunque con presencia de radiación solar intensa en los días despejados. Por ello, el diseño aprovecha los vientos dominantes provenientes del este, lo que permite garantizar la ventilación natural cruzada en los principales ambientes, optimizando las condiciones de confort térmico interior y reduciendo la dependencia de sistemas de ventilación artificial.

De esta forma, el emplazamiento propuesto refleja una solución arquitectónica que integra de manera equilibrada la funcionalidad del programa, la adaptación topográfica y la eficiencia climática, consolidando un conjunto edilicio coherente, eficiente y representativo. El resultado es una infraestructura que no solo responde a las exigencias operativas de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, sino que también se proyecta como un referente urbano en la ciudad de Chachapoyas.

Figura N° 42 Planteamiento general y Accesos

DIRECCIÓN DEL VIENTO

ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL (PÚBLICO)

ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL (PRIVADO)

Fuente: elaborada por el equipo técnico de formulación del proyecto

- PUBLICO OBJETIVO:

El proyecto de la nueva sede de la Corte Superior de Justicia de Amazonas está diseñado para atender a una amplia diversidad de usuarios vinculados al quehacer judicial, asegurando que cada grupo cuente con ambientes adecuados, accesibles y funcionales en el marco de los lineamientos normativos y programáticos del Poder Judicial. El público objetivo se organiza de la siguiente manera:

- Personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de Justicia de Amazonas: magistrados, jueces superiores, jueces especializados y de paz letrado, asistentes judiciales, personal administrativo y de apoyo, quienes requieren ambientes de trabajo eficientes, confortables y seguros.

- Público litigante, abogados y usuarios en general: ciudadanos que acuden a la sede judicial en condición de demandantes, denunciados, abogados litigantes o público en consulta, quienes necesitan espacios de atención diferenciados, áreas de espera adecuadas y salas de audiencia accesibles y funcionales.

- Presidencia y órganos de dirección institucional: despacho de presidencia y oficinas de gestión de alta dirección, que concentran la conducción administrativa y jurisdiccional de la institución.

- Órganos jurisdiccionales especializados: juzgados penales (unipersonales y colegiados), juzgados civiles, laborales y de paz letrado, dotados de despachos, salas de audiencia y áreas de apoyo específicas para el desarrollo de los procesos judiciales según su especialidad.

- Oficinas administrativas y complementarias: áreas de gestión administrativa, logística, recursos humanos, informática, archivo central y demás dependencias de soporte que permiten el funcionamiento integral de la institución.

- Áreas auxiliares y de servicios complementarios: ambientes destinados a la Policía Nacional del Perú, carceletas para personas en custodia, servicios técnicos (subestación, cuarto de tableros, generador, cámara de bombeo, residuos sólidos) y espacios de mantenimiento.

- Espacios institucionales y de proyección social: sala de conferencias y usos múltiples, concebida como un ambiente de encuentro académico, institucional y comunitario, que fortalece la interacción del Poder Judicial con la sociedad civil.

De esta manera, el diseño arquitectónico no solo atiende los requerimientos funcionales internos de la Corte Superior de Justicia, sino que también garantiza condiciones de accesibilidad, seguridad y representatividad, consolidándose como una infraestructura abierta y cercana al servicio de la ciudadanía.

### ESPACIALIDAD

La espacialidad del proyecto responde a la necesidad de proyectar una infraestructura judicial monumental y representativa, pero al mismo tiempo funcional, accesible y cercana al usuario. Para ello, se ha trabajado la composición arquitectónica con énfasis en la relación entre alturas, desniveles y circulaciones, generando una experiencia espacial fluida que facilita la orientación de los usuarios y refuerza la imagen institucional del Poder Judicial.

En los espacios interiores, la espacialidad se define por ambientes amplios, bien iluminados y ventilados de manera natural, con alturas proporcionales a la jerarquía de cada función. Las salas de audiencia se conciben como espacios de carácter solemne, enmarcados en una composición sobria y ordenada que transmite autoridad y transparencia. Los despachos judiciales y oficinas administrativas se proyectan bajo criterios de eficiencia espacial, con módulos regulares y flexibles que permiten un desarrollo ordenado de las actividades diarias.

En los espacios exteriores y de transición, como explanadas, plazas y áreas de circulación, se busca reforzar el carácter público de la edificación, generando espacios semicerrados y protegidos que actúan como áreas de encuentro y transición entre el exterior urbano y el interior institucional. Estos espacios enmarcan visuales hacia los distintos módulos del conjunto, aportando una percepción de monumentalidad y orden.

La espacialidad se complementa con la disposición de desniveles naturales del terreno, aprovechados en el diseño arquitectónico para generar áreas públicas receptivas y accesibles, que al mismo tiempo jerarquizan los accesos principales y secundarios. La articulación entre circulaciones horizontales y verticales permite mantener una clara diferenciación de flujos (público, personal judicial y personas en custodia), reforzando la seguridad y la funcionalidad del conjunto.

Asimismo, la simplicidad volumétrica y la claridad de las formas arquitectónicas aportan al usuario una experiencia espacial intuitiva y ordenada, en la que cada trayecto conduce de manera natural hacia los destinos previstos. De este modo, los espacios regulares, las visuales controladas y las proporciones arquitectónicas transmiten al usuario la sensación de encontrarse en un edificio sólido, confiable y representativo de la justicia.

En síntesis, la espacialidad del proyecto combina monumentalidad y funcionalidad, generando ambientes interiores solemnes y exteriores abiertos, con circulaciones claras, jerárquicas y accesibles. Esta estrategia proyectual asegura que la sede de la Corte Superior de Justicia de Amazonas no solo cumpla con su rol operativo, sino que también se consolide como un referente arquitectónico que refuerza la presencia institucional del Poder Judicial en la ciudad de Chachapoyas.

Figura N° 43, Imagen de maqueta conceptual.

Fuente: elaborada por el equipo técnico de formulación del proyecto

### CIRCULACIONES

El sistema de circulaciones del proyecto ha sido concebido como un elemento estructurador de la espacialidad arquitectónica, garantizando fluidez, seguridad y jerarquización de flujos. La organización de pasillos, halls, accesos y áreas de transición busca no solo facilitar el desplazamiento de los usuarios, sino también reforzar el carácter monumental y representativo de la sede de la Corte Superior de Justicia de Amazonas.

En el diseño se ha establecido una clara diferenciación de circulaciones en función de los tipos de usuario:

- Circulación pública: destinada al público litigante, abogados y ciudadanos en general, con acceso principal a través de la fachada frontal. Desde este punto, los usuarios se conducen hacia halls, salas de espera y pasadizos públicos que los orientan directamente hacia las salas de audiencia, mesas de partes y ambientes de atención al usuario, evitando interferencias con las áreas de trabajo interno.

- Circulación del personal judicial y administrativo: cuenta con un ingreso diferenciado en la parte posterior del conjunto, que conduce hacia halls y corredores internos de uso restringido. Este circuito garantiza privacidad y seguridad en el desplazamiento de jueces, asistentes judiciales y personal administrativo, conectándolos directamente con despachos, oficinas y áreas de trabajo sin mezclarse con el público.

- Circulación restringida para personas en custodia: vinculada al Módulo D (PNP y carceletas), con accesos independientes y pasajes controlados que conectan de manera directa con las salas de audiencia correspondientes. Este circuito evita el contacto con el público y asegura condiciones de orden y seguridad en los traslados de internos.

Las circulaciones verticales complementan esta lógica de diferenciación. El proyecto contempla escaleras principales y secundarias, ascensores públicos y ascensores para el personal judicial, de manera que cada grupo de usuarios mantenga un flujo independiente. A ello se suma el cumplimiento de las disposiciones de accesibilidad universal según la Norma A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), mediante la incorporación de rampas, ascensores y señalética adecuada, asegurando que las personas con discapacidad puedan desplazarse en igualdad de condiciones.

En términos espaciales, las circulaciones se han diseñado con una doble intención: funcional y expresiva. Por un lado, garantizan recorridos claros, legibles e intuitivos para cada tipo de usuario; por otro, generan experiencias espaciales mediante la relación con alturas, desniveles, patios y áreas semicubiertas que enmarcan las visuales hacia los módulos y consolidan la percepción de monumentalidad del conjunto.

En síntesis, el sistema de circulaciones de la nueva sede judicial no solo organiza de manera eficiente los flujos internos y externos, sino que también refuerza los valores de orden, transparencia, accesibilidad y seguridad, consolidando al edificio como una infraestructura pública moderna y funcional al servicio de la justicia.

Para el diseño proyectamos crear sensaciones en espacios internos y externos, obtenidos por las alturas y desniveles que se perfilan con las circulaciones. Espacios semicerrados que enmarquen ambientes importantes y generen visuales de una infraestructura monumental donde los espacios regulares y formas imples transporten a los usuarios a su destino.

Se plantean circulaciones diferenciadas, para tal efecto, se plantan ingresos internos diferenciados, los mismos que conducen a los hall y pasadizos de uso público y a los hall y pasadizos de uso del personal, para lograr esta diferenciación, se han considerado accesos restringidos, de tal forma que el usuario público no tenga acceso a los corredores del personal.

Figura N° 44, Imagen de Flujos.

FLUJOS DE CIRCULACION

FLUJO DEL PUBLICO

FLUJO DEL PUBLICO ACOMPAÑADO CON PERSONA DE LA PNP

FLUJO DEL PERSONAL – PRIVADO

FLUJO DEL PERSONAL - SERVCIIO

Fuente: elaborada por el equipo técnico de formulación del proyecto

Dentro del complejo del poder judicial se genera espacios monumentales con espacios semicerrados dando la formalidad de la espacialidad y funcionalidad como identidad publica e administrativa dando como confort entre los espacios públicos y privados para todos los usuarios.

Figura N° 45, Imagen de maqueta conceptual.

. Fuente: elaborada por el equipo técnico de formulación del proyecto

## ASPECTO FUNCIONAL

El aspecto funcional del proyecto responde al carácter institucional de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, cuya infraestructura debe garantizar la correcta atención de los distintos usuarios y el adecuado desempeño de las funciones jurisdiccionales y administrativas. La organización de los ambientes se ha definido en base a la naturaleza de las actividades que en ellos se desarrollan, asegurando eficiencia operativa, seguridad en los desplazamientos y diferenciación de usos según el perfil del usuario.

En este marco, el proyecto se estructura en módulos especializados que albergan despachos judiciales, oficinas administrativas, áreas de apoyo y servicios complementarios. Cada módulo se articula a través de circulaciones horizontales y explanadas de conexión, generando un conjunto coherente, funcional y accesible.

El diseño funcional contempla tres grandes ejes de atención:

- Usuarios jurisdiccionales y administrativos: jueces superiores, jueces especializados y de paz letrado, asistentes judiciales, personal administrativo y de soporte. Para ellos se proyectan despachos, oficinas de trabajo, salas de reuniones y áreas administrativas que permiten un desempeño eficiente de sus labores.

- Usuarios externos: público litigante, abogados y ciudadanos en general. Se prevén salas de audiencia diferenciadas por especialidad (penal, civil, laboral, familia y paz letrado), mesas de partes, módulos de atención al usuario y áreas de espera amplias y confortables, garantizando accesibilidad y un servicio adecuado.

- Usuarios especiales y áreas auxiliares: incluye espacios para la Policía Nacional del Perú y carceletas destinadas a personas en custodia, con accesos independientes y circulaciones restringidas que aseguran condiciones de seguridad y orden. Asimismo, se han previsto salas de conferencias y usos múltiples, que cumplen un rol institucional y social de vinculación entre el Poder Judicial y la comunidad.

El aspecto funcional también integra criterios de accesibilidad universal (Norma A.120 del RNE), sostenibilidad energética y seguridad estructural, lo que se traduce en ambientes adecuados para todos los usuarios, independientemente de sus condiciones físicas o de movilidad.

En síntesis, el proyecto asegura que cada usuario cuente con espacios adaptados a sus necesidades específicas, logrando un equilibrio entre funcionalidad operativa, representatividad institucional y accesibilidad ciudadana, consolidando a la Corte Superior de Justicia de Amazonas como una infraestructura moderna, eficiente y al servicio de la justicia.

Figura N° 45, Imagen de maqueta conceptual.

CISTERNA

administrativo

Órganos jurisdiccionales

Órganos jurisdiccionales

Sala de conferencias

Fuente: elaborada por el equipo técnico de formulación del proyecto

Figura N° 46, Imagen de maqueta conceptual vista de noche.

Fuente: elaborada por el equipo técnico de formulación del proyecto

# PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

La propuesta arquitectónica comprende la construcción de la nueva sede central de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, diseñada en base a criterios de funcionalidad, jerarquía institucional, seguridad, accesibilidad universal y eficiencia en el uso de recursos, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y la Directiva N.° 001-2013-P-PJ.

El conjunto arquitectónico se organiza en módulos principales, módulos secundarios y obras exteriores, cada uno con funciones específicas, articulados entre sí mediante explanadas, circulaciones peatonales y áreas de transición. Este esquema asegura una distribución clara, eficiente y acorde a las necesidades de los diferentes usuarios del Poder Judicial.

MÓDULOS PRINCIPALES

- Módulo A – Salas y juzgados penales, juzgado de familia:

Destinado a las funciones jurisdiccionales en materia penal y familiar. Comprende salas de audiencia, despachos de jueces, oficinas de asistentes judiciales y áreas de espera para el público litigante.

- Módulo B – Área administrativa (eje vertical del conjunto):

Actúa como núcleo organizador del proyecto. Alberga Presidencia, Gerencia y dependencias administrativas, articulando de manera funcional a los demás módulos.

- Módulo C – Salas y juzgados civiles, juzgado de paz letrado:

Espacio para órganos jurisdiccionales civiles, laborales y de paz letrado, con salas de audiencia, despachos, oficinas de apoyo y circulaciones diferenciadas para público y personal judicial.

- Módulo F – Sala de conferencias y usos múltiples:

Con un carácter institucional y social, está destinado a capacitaciones, conferencias y actividades académicas, fortaleciendo la interacción del Poder Judicial con la sociedad civil.

MÓDULOS SECUNDARIOS

- Módulo D – PNP y carceletas:

Ambientes de la Policía Nacional del Perú y espacios de custodia para personas privadas de libertad. Cuenta con accesos y circulaciones independientes que aseguran seguridad y aislamiento del público.

- Módulo E – Áreas auxiliares y complementarias:

Incluye ambientes de soporte técnico y de servicios generales: subestación eléctrica, grupo electrógeno, almacenes, cámara de residuos sólidos y otros espacios de mantenimiento.

- Módulo G – Cámara de bombeo:

Con un nivel, se destina a la instalación del sistema hidráulico de bombeo, indispensable para garantizar la operatividad del conjunto y el abastecimiento de agua en condiciones de seguridad y continuidad.

OBRAS EXTERIORES

El proyecto contempla además obras exteriores que complementan la funcionalidad del conjunto:

- Dos (02) estacionamientos vehiculares.

- Un (01) patio de maniobras.

- Áreas verdes y pasivas que cumplen un rol ambiental, paisajístico y de confort en el entorno de la edificación.

En su conjunto, la propuesta arquitectónica de la sede judicial se desarrolla en un área de 15,195.906 m², organizada bajo un criterio de claridad funcional, monumentalidad formal e integración urbana, consolidando un edificio institucional moderno y representativo para la ciudad de Chachapoyas.

Todos estos módulos y ambientes descritos anteriormente, se proyectan en un área total de 15,195.906 m2.

| CUADRO DE ÁREAS TECHADAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| MÓDULO | ÁREA | PORCENTAJE |
| MÓDULO A | 2,212.70 | 14.56% |
| MÓDULO B | 819.30 | 5.39% |
| MÓDULO C | 1,365.55 | 8.99% |
| MÓDULO D | 151.20 | 1.00% |
| MÓDULO E-1 CUARTO DE TABLEROS, SUB ESTACION ELECRICA Y GENERADOR DE ENERGIA | 90.50 | 0.60% |
| MÓDULO E-2 CASETA DE CONTROL 01 | 13.50 | 0.09% |
| MÓDULO E-2 CASETA DE CONTROL 02 | 13.50 | 0.09% |
| MÓDULO E-2 CASETA DE CONTROL 03 | 13.50 | 0.09% |
| MÓDULO E-3 CUARTO DE BASURA | 12.90 | 0.08% |
| MÓDULO E-4 CISTERNA | 139.95 | 0.91% |
| MÓDULO F | 574.10 | 3.78% |
| MÓDULO G CÁMARA DE BOMBEO | 16.47 | 0.08% |
| TOTAL | 5,419.30 | 35.66% |
| ÁREA TERRENO | 15,195.91 | 100.0% |

Se precisa que todo el conjunto arquitectónico ha sido diseñado en estricto cumplimiento de los lineamientos técnicos y normativos vigentes, contemplados en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), así como en la Directiva N.° 001-2013-P-PJ: Lineamientos para la estandarización de la infraestructura en los locales institucionales del Poder Judicial, garantizando que la propuesta responda a criterios de seguridad, funcionalidad, accesibilidad y representatividad institucional.

# PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO

## CRITERIO DE DISEÑO:

El diseño arquitectónico de la nueva sede de la Corte Superior de Justicia de Amazonas responde a una concepción de arquitectura funcional y representativa, propia de las instituciones públicas del Poder Judicial, bajo criterios de eficiencia, jerarquía espacial, accesibilidad universal y monumentalidad formal.

El eje ordenador del proyecto está constituido por la circulación diferenciada de los distintos tipos de usuarios (público, personal jurisdiccional y administrativo, y personas en custodia), en conformidad con lo establecido en la Directiva N.° 001-2013-P-PJ “Lineamientos para la estandarización de la infraestructura en los locales institucionales del Poder Judicial”, aprobada mediante Resolución Administrativa N.° 126-2013-P/PJ, ítem VII, Disposiciones Específicas, 7.1.3. Parámetros. Asimismo, el diseño se encuentra en estricta concordancia con el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), garantizando condiciones de seguridad, confort ambiental y accesibilidad.

La propuesta arquitectónica se desarrolla en un conjunto de módulos especializados y obras exteriores, organizados de manera estratégica para asegurar el correcto funcionamiento de los despachos, salas de audiencia, áreas administrativas y ambientes complementarios. Los módulos contemplados son los siguientes:

- Módulo A: Consta de tres (3) niveles más azotea. Alberga los órganos jurisdiccionales en materia penal y de familia.

- Módulo B: Consta de tres (3) niveles, un sótano y azotea. Funciona como eje administrativo y vertical del conjunto, integrando las oficinas de gestión y alta dirección.

- Módulo C: Consta de tres (3) niveles, un sótano y azotea. Está destinado a los órganos jurisdiccionales civiles y laborales, así como al juzgado de paz letrado.

- Módulo D: Consta de dos (2) niveles y un sótano. Se destina a la Policía Nacional del Perú (PNP) y carceletas, con acceso y circulaciones independientes para la custodia de internos.

- Módulo E: Se subdivide en espacios auxiliares y complementarios:

  - E-1: Un (1) nivel.

  - E-2: Cuatro (03) casetas de control, cada una de un (1) nivel.

  - E-3: Un (1) nivel.

  - E-4: Un (1) nivel.

- Módulo F: Consta de un (1) nivel más un mezanine. Está destinado a la sala de conferencias y usos múltiples, de carácter institucional y social.

- Módulo G: Consta de un (1) nivel. Se destina a la cámara de bombeo, garantizando la operatividad hidráulica del conjunto.

De acuerdo a esta distribución modular, el diseño contempla la conformación funcional de despachos y órganos jurisdiccionales, agrupados en corporativos especializados de la siguiente manera:

- Módulo Corporativo Penal (Módulo A):

  - Juzgado de Investigación Preparatoria – JIP.

  - Juzgado Penal Unipersonal – JPU.

  - Juzgado Penal Colegiado.

  - Sala Penal de Apelaciones.

- Módulo Corporativo Civil (Módulo C):

  - Juzgado de Paz Letrado.

  - Juzgado Civil.

  - Sala Civil.

- Módulo Corporativo Laboral (Módulo C):

  - Juzgado de Paz Letrado.

- Módulo Corporativo de Familia (Módulo A):

  - Juzgado de Familia.

La organización modular permite garantizar un funcionamiento ordenado y jerárquico, donde cada bloque responde a un criterio de especialización, evitando interferencias entre usuarios y asegurando eficiencia en los flujos internos y externos.

En síntesis, el criterio de diseño aplicado en este proyecto se fundamenta en:

- La diferenciación de circulaciones según usuario.

- La agrupación funcional de órganos jurisdiccionales por materia.

- La monumentalidad formal y representatividad institucional.

- El cumplimiento normativo integral (RNE y Directiva N.° 001-2013-P-PJ).

De esta manera, la propuesta arquitectónica garantiza que la sede de la Corte Superior de Justicia de Amazonas responda adecuadamente a las necesidades presentes y futuras de la institución, consolidándose como un edificio moderno, eficiente y representativo de la justicia en la región.

## ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO:

El proyecto arquitectónico de la Corte Superior de Justicia de Amazonas se concibe como un conjunto funcionalmente articulado, compuesto por diversos módulos que responden a la naturaleza y jerarquía de los servicios que alberga. El diseño se ha desarrollado en concordancia con el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE vigente) y la Directiva N° 001-2013-P-PJ, garantizando criterios de accesibilidad universal, seguridad, diferenciación de circulaciones y una imagen institucional representativa.

Organización general del conjunto

El emplazamiento aprovecha la topografía del terreno, generando un planteamiento en desniveles que articula los bloques mediante plazas, circulaciones y puentes elevados. La disposición de los módulos permite una clara separación de funciones jurisdiccionales, administrativas y auxiliares, manteniendo un eje central administrativo (Módulo B) que organiza espacialmente el conjunto, mientras que los módulos jurisdiccionales (A y C) se ubican en posición lateral. El diseño integra además áreas de servicios complementarios (Módulos D, E y F), estacionamientos y espacios exteriores que favorecen la accesibilidad y la seguridad.

Accesos y circulaciones

El proyecto establece accesos diferenciados para el público y para el personal judicial, lo que garantiza un flujo ordenado y seguro.

- El ingreso principal público se ubica en la fachada frontal, con una explanada de acceso equipada con rampas y gradas, en cumplimiento de la Norma A.120 – Accesibilidad para personas con discapacidad del RNE.

- El ingreso del personal judicial se plantea en la parte posterior, con acceso controlado a las áreas de trabajo y servicios restringidos.

En cuanto a las circulaciones verticales, se proyectan:

- 02 escaleras de evacuación, ubicadas estratégicamente en el conjunto.

- 01 escalera principal de uso público.

- 02 ascensores para personal judicial, con acceso restringido.

- 02 ascensores de uso público, para garantizar fluidez en el desplazamiento de usuarios.

De esta manera, se asegura la separación de flujos entre público, personal y personas en custodia, en estricto cumplimiento con las directrices de estandarización del Poder Judicial.

Análisis por bloques

- Módulo A (Juzgados penales y de familia): Distribuido en tres niveles más azotea, concentra los órganos jurisdiccionales de mayor demanda procesal. Cuenta con despachos judiciales, salas de audiencia especializadas y áreas de trabajo para asistentes judiciales. Su ubicación facilita el acceso controlado desde la vía principal, integrando ambientes públicos y semipúblicos.

- Módulo B (Área administrativa): Conformado por tres niveles, un sótano y azotea, constituye el eje organizador del conjunto. Alberga las oficinas administrativas, presidencia, gerencia y servicios complementarios de gestión, vinculando a través de circulaciones con los módulos jurisdiccionales.

- Módulo C (Juzgados civiles, laborales y paz letrado): Similar en escala al Módulo A, se desarrolla en tres niveles más sótano y azotea. Incluye salas de audiencia y despachos, con acceso diferenciado y circulación privada para el personal, asegurando orden y jerarquía en las funciones judiciales.

- Módulo D (PNP y carceletas): Diseñado con dos niveles y sótano, se ubica estratégicamente para permitir la custodia segura de personas privadas de libertad. Cuenta con acceso restringido, conectado directamente a las salas de audiencia para evitar contacto con el público general.

- Módulo E (Áreas auxiliares y complementarias): Incluye casetas de control, subestación eléctrica, cuarto de tableros y generador, así como áreas de servicios como cuarto de basura. Su función es garantizar la operatividad y soporte técnico del conjunto.

- Módulo F (Sala de conferencias y usos múltiples): Con un nivel, está destinado a actividades institucionales, académicas y de capacitación, fortaleciendo la interacción del Poder Judicial con la comunidad y aportando un carácter social y cultural al conjunto.

- Módulo G (Cámara de bombeo): De un nivel, destinado al sistema de abastecimiento y regulación hidráulica del conjunto. Su función es garantizar la correcta operatividad de las redes de agua y desagüe, así como el abastecimiento en condiciones de seguridad y continuidad. Se encuentra ubicado estratégicamente en el área exterior, en un ambiente de carácter técnico y de acceso restringido, lo que asegura su mantenimiento sin interferir con el funcionamiento cotidiano de los módulos jurisdiccionales y administrativos.

Conclusiones

El análisis arquitectónico integral permite identificar que el proyecto responde a una concepción de arquitectura funcional para instituciones públicas, con criterios claros de jerarquía espacial, accesibilidad universal, seguridad y confort. La organización modular facilita la operatividad de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, garantizando ambientes adecuados para el desarrollo de procesos judiciales, administrativos y de servicios complementarios.

En conjunto, la propuesta no solo atiende la demanda funcional de la institución, sino que también proyecta una imagen de modernidad, transparencia e institucionalidad, consolidándose como un referente arquitectónico y urbano en la ciudad de Chachapoyas.

## SISTEMA DE ASCENSORES Y DISTRIBUCIÓN DE USO EN EL PROYECTO:

El proyecto arquitectónico de la Corte Superior de Justicia de Amazonas contempla la instalación de un sistema de transporte vertical compuesto por ascensores distribuidos en los tres módulos principales: Módulo A, Módulo B y Módulo C.

En los Módulos B y C, la cantidad y disposición de ascensores proyectados responden de manera estricta a lo estipulado en los criterios normativos y a la demanda calculada por la especialidad de Mecánicas Eléctricas, garantizando una cobertura eficiente y adecuada a su funcionalidad.

En el caso del Módulo A, se ha previsto la instalación de ocho (08) ascensores, de los cuales cuatro (04) estarán destinados al uso público y cuatro (04) para uso exclusivo del personal del Poder Judicial. Si bien los estudios técnicos indican que con seis (06) ascensores se podría cubrir la demanda promedio de usuarios, la propuesta arquitectónica mantiene las ocho unidades proyectadas debido a las particularidades operativas y funcionales de este sector del edificio:

- Especialización funcional del Módulo A:

Este módulo concentrará el Módulo Penal y Familia, que incluye tanto salas de audiencia penal como salas de audiencia de juzgados penales, asimismo salas de audiencia de juzgados familia, áreas de alta concurrencia en momentos específicos y con flujos diferenciados de público, personal judicial, internos y autoridades. La segregación de ascensores por tipo de usuario es fundamental para evitar cruces inadecuados y garantizar la seguridad en el traslado de personas, documentos y evidencias.

- Circulaciones diferenciadas y control de accesos:

La distribución de ascensores en uso público y uso interno asegura el control de accesos a zonas restringidas, evita interferencias entre circuitos de tránsito y mantiene la confidencialidad y el orden propios del funcionamiento judicial, especialmente en procesos penales que demandan un manejo estricto de la seguridad y de la interacción entre partes procesales.

- Redundancia y continuidad operativa:

Dada la naturaleza crítica de las actividades desarrolladas en el Módulo A, se ha priorizado la operatividad continua incluso ante eventuales mantenimientos o fallas técnicas. Contar con una cantidad mayor de ascensores garantiza que el servicio no se vea interrumpido, evitando retrasos en el inicio de audiencias o en el traslado de personal y usuarios.

- Optimización en tiempos de espera y confort de uso:

La proyección de ocho ascensores permite mantener tiempos de espera reducidos durante picos de afluencia, evitando aglomeraciones en vestíbulos y circulaciones. Esto contribuye a la eficiencia operativa y mejora la experiencia tanto de usuarios como del personal.

En síntesis, el diseño del sistema de ascensores en el Módulo A no obedece únicamente a la cobertura de la demanda promedio, sino a un enfoque integral que prioriza la seguridad, la funcionalidad y el control de flujos diferenciados, aspectos esenciales para el adecuado funcionamiento del Módulo Penal. En conjunto, los tres módulos del proyecto responden a criterios técnicos y arquitectónicos que garantizan un servicio óptimo, seguro y acorde a los estándares de una infraestructura judicial de alto nivel.

## USO DE MATERIALES Y ACABADOS:

Los muros planteados son del tipo estructural, teniendo el uso de material de concreto, y los tabiques de albañilería (ladrillo King Kong 18 huecos)

Los pisos son de tipo porcelanato gris de 0.60x0.60, en corredores y archivos, porcelanato blanco de 0.60x0.60 en ambientes públicos y despachos, cerámico de 0.30x0.30 color blanco en servicios higiénicos, los zócalos y los contrazócalos del mismo material de los pisos donde se ubican.

El planteamiento para el último techo es el recubrimiento con membrana impermeabilizante, dadas las condiciones climáticas variables e imprevisibles y los reportes de filtraciones locales en esta ciudad, eligiendo el color blanco por sus cualidades de refracción térmica.

Los cielos rasos serán de tres tipos, los acabados en solaqueado en zonas de servicio y archivos, fibrocemento en espacios externos y baldosas acústicas de fibra de vidrio para las salas de uso múltiple y de fibra mineral para los corredores y despachos.

Los cristales corresponden al tipo templado, según lo estipula la normatividad de seguridad, proponiendo el de color gris reflectivo para la discrecionalidad de las funciones que se desarrollan en el interior.

La carpintería metálica será de color aluminio, las cubiertas transparentes serán de policarbonato alveolar de color perla elegido por su bajo valor de transmisión térmica.

Las puertas mayormente son de madera contra placada con acabado tipo cedro en color natural.

En los servicios higiénicos, se plantea el uso de cabinas suspendidas de paneles de núcleo compacto, a fin de evitar su rápido deterioro y lograr la fácil limpieza sanitaria y evitar áreas de difícil acceso de limpieza.

A fin de lograr la armonía con el entorno urbano, los colores elegidos son el amarillo tabaco, el rojo dragón, que forma parte de la paleta de colores institucionales y los zócalos de color nogal, que forma parte de la paleta de colores de los parámetros urbanísticos de la ciudad. Planteando por el mismo motivo el revestimiento en paneles de núcleo de alta densidad para el revestimiento de fachada, y celosías, por la necesidad de generar corrientes de aire para la ventilación interior de los ambientes.

## ESTACIONAMIENTO:

Sobre el número de estacionamientos es importante precisar que el criterio optado al planteamiento del Proyecto de la CSJ de Amazonas, provincia de Chachapoyas, se enmarca estrictamente a lo exigido en el Manual de Seguridad Física del Poder Judicial, aprobado mediante resolución N° 179-2014-CE-PJ (OFICIO N°0326-2020-OSI­ GG-PJ - Ver anexo A), en la cual en el literal q) indica lo siguiente: "LOS ÚNICOS VEHÍCULOS AUTORIZADOS PARA INGRESAR A LAS ÁREAS DE PARQUEO DE LAS SEDES JUDICIALES SON LOS DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS Y LOS VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN INTERNOS A LOS PENALES", por tal motivo se ha optado con proponer en el presente proyecto el criterio de plantear el número de estacionamientos con respecto al ÁREA TECHADA NETA, espacios donde su uso es exclusivamente de los trabajadores de los órganos jurisdiccionales y administrativos de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, provincia de Chachapoyas para desarrollar su labor.

## JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO PROPUESTO:

El diseño arquitectónico propuesto para la nueva sede central de la Corte Superior de Justicia de Amazonas responde a criterios de funcionalidad, seguridad, eficiencia y representatividad institucional, en concordancia con el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE vigente) y la Directiva N° 001-2013-P-PJ “Lineamientos para la estandarización de la infraestructura en los locales institucionales del Poder Judicial”.

La propuesta busca garantizar ambientes adecuados para el óptimo desempeño de magistrados, personal jurisdiccional y administrativo, así como espacios confortables y accesibles para los usuarios del sistema de justicia. Para la elección de las tecnologías constructivas y de los materiales se han priorizado los siguientes criterios:

- Racionalidad en el uso de los espacios: se plantea una distribución clara y jerárquica, diferenciando ambientes jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y de atención al público, lo que permite un flujo eficiente de personas y evita interferencias entre público, personal y personas en custodia.

- Durabilidad y temporalidad de los materiales: se han seleccionado materiales de alta resistencia y bajo mantenimiento, adecuados a las condiciones climáticas de Chachapoyas, caracterizadas por una elevada humedad relativa y precipitaciones estacionales.

- Eficiencia energética y sostenibilidad: se promueve el aprovechamiento de la iluminación y ventilación natural, la incorporación de sistemas de ahorro energético y el uso racional de energías renovables en la medida de la disponibilidad tecnológica.

- Armonía con el entorno urbano y cultural: el diseño respeta la identidad arquitectónica de Chachapoyas, integrando soluciones contemporáneas con una volumetría sobria y representativa que refuerza la presencia institucional del Poder Judicial en la ciudad.

En este sentido, la propuesta arquitectónica no solo responde a las necesidades operativas de la institución, sino que también contribuye a consolidar la infraestructura judicial como un referente urbano y social, transmitiendo valores de transparencia, modernidad e institucionalidad.

RELACIÓN DE AMBIENTES PROYECTADOS (PROGRAMA ARQUITECTÓNICO):

El proyecto se desarrolla en un área total de 15,195.906 m², organizada en módulos especializados que aseguran un funcionamiento integral y eficiente de la sede judicial. La distribución arquitectónica se estructura de acuerdo al siguiente programa arquitectónico:

- Módulo A (Juzgados Penales y de Familia): Tres niveles y azotea, con despachos judiciales, salas de audiencia especializadas y áreas de trabajo para asistentes judiciales.

- Módulo B (Área Administrativa): Tres niveles, un sótano y azotea. Alberga presidencia, gerencia, oficinas administrativas y servicios de gestión, siendo el eje articulador del conjunto.

- Módulo C (Juzgados Civiles, Laborales y Paz Letrado): Tres niveles, sótano y azotea, con salas de audiencia y despachos, diferenciando áreas públicas y privadas.

- Módulo D (PNP y Carceletas): Dos niveles y sótano, con acceso restringido y conexión directa a salas de audiencia para garantizar seguridad en los traslados de internos.

- Módulo E (Áreas Auxiliares y Complementarias): Casetas de control, subestación eléctrica, generador, cuarto de basura y ambientes técnicos para asegurar la operatividad del conjunto.

- Módulo F (Sala de Conferencias y Usos Múltiples): Un nivel, destinado a actividades institucionales, académicas y de capacitación, fortaleciendo el vínculo entre el Poder Judicial y la comunidad.

- Módulo G (Cámara de Bombeo): Un nivel, de carácter técnico, destinado a la regulación y abastecimiento hidráulico del conjunto, ubicado en zona estratégica y de acceso restringido para mantenimiento.

Este programa arquitectónico ha sido estructurado para garantizar la diferenciación de circulaciones, el cumplimiento de normas de accesibilidad universal y la seguridad de los usuarios, asegurando un funcionamiento eficiente y sostenible en el tiempo.

BLOQUE A:

| N° | COMPONENTE CSJ AMAZONAS | PISOS | OO.JJ., ADMINISTRATIVA Y/O COMPLEMENTARIA | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (AMBIENTES) | AREA PROPUESTA (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA PENAL Y FAMILIA (MODULO A) | PRIMER PISO | JUZGADOS, SALAS DE MATERIA PENAL Y FAMILIA | AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DEL PRIMER PISO | SEGURIDAD Y CONTROL | 22.20 |
|  |  |  |  |  | ATENCIÓN AL USUARIO | 29.90 |
|  |  |  |  |  | ÁREA DE ESPERA | 197.10 |
|  |  |  |  |  | MESA DE PARTES (5) -1 JIP, 1 JPU, 1 COLEGIADO, 1 SALA PENAL, 1 FAMILIA | 27.10 |
|  |  |  |  |  | CENTRO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL | 72.00 |
|  |  |  |  |  | AREA DE NOTIFICADORES | 22.50 |
|  |  |  |  | 1°,2°,3° Y 4° JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA | SALA DE AUDIENCIA DEL 1° JIP | 37.85 |
|  |  |  |  |  | SALA DE AUDIENCIA DEL 2° JIP | 37.85 |
|  |  |  |  |  | SALA DE AUDIENCIA DEL 3° JIP | 36.40 |
|  |  |  |  |  | SALA DE AUDIENCIA DEL 4° JIP | 37.75 |
|  |  |  |  | AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DEL JIP | SALA DE DEBATES DEL JIP | 11.25 |
|  |  |  |  |  | SALA DE TESTIGOS DEL JIP | 11.15 |
|  |  |  |  | 1°,2° Y 3° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL | SALA DE AUDIENCIA DEL 1° JPU | 37.75 |
|  |  |  |  |  | SALA DE AUDIENCIA DEL 2° JPU | 36.40 |
|  |  |  |  |  | SALA DE AUDIENCIA DEL 3° JPU | 37.85 |
|  |  |  |  | AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DEL JPU | SALA DE DEBATES DEL JPU | 11.25 |
|  |  |  |  |  | SALA DE TESTIGOS DEL JPU | 11.15 |
|  |  |  |  | JUZGADO PENAL COLEGIADO | SALA DE AUDIENCIA DEL JPC | 37.95 |
|  |  |  |  | 1° Y 2° SALA PENAL DE APELACIONES | SALA DE AUDIENCIA DE LA 1º SALA PENAL DE APELACIONES | 75.55 |
|  |  |  |  |  | SALA DE AUDIENCIA DE LA 2º SALA PENAL DE APELACIONES | 75.55 |
|  |  |  |  | 1° SALA PENAL DE APELACIONES | SALA DE DEBATES DE LA 1º SALA PENAL DE APELACIONES | 12.45 |
|  |  |  |  |  | SALA DE TESTIGOS DE LA 1º SALA PENAL DE APELACIONES | 11.95 |
|  |  |  |  |  | SALA DE PERITOS DE LA 1º SALA PENAL DE APELACIONES | 12.10 |
|  |  |  |  | 2° SALA PENAL DE APELACIONES | SALA DE DEBATES DE LA 2º SALA PENAL DE APELACIONES | 12.45 |
|  |  |  |  |  | SALA DE TESTIGOS DE LA 2º SALA PENAL DE APELACIONES | 11.95 |
|  |  |  |  |  | SALA DE PERITOS DE LA 2º SALA PENAL DE APELACIONES | 12.10 |
|  |  |  |  | MODULO CORPORATIVO DE FAMILIA | SALA DE AUDIENCIA PENAL | 37.85 |
|  |  |  |  |  | SALA DE AUDIENCIA CIVIL / TUTELAR | 37.95 |
|  |  |  | SERVICIOS GENERALES | SS.HH VARONES, MUJERES, DISCAPACITADOS (PUBLICOS) | SS.HH PUBLICOS VARONES 01 Y 02 (4.5 M2) | 9.00 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PUBLICOS DAMAS 01 Y 02 (4.8 M2) | 9.60 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PUBLICOS DISCAPACITADOS 01 Y 02 (4.5 M2) | 9.00 |
|  |  |  |  | SS.HH VARONES, MUJERES, DISCAPACITADOS (PJ) | SS.HH PJ VARONES 01 Y 02 (2.5 M2) | 5.00 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PJ DAMAS 01 Y 02 (2.6 M2) | 5.20 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PJ VARONES 03 Y 04 (3.7 M2) | 7.40 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PJ DAMAS 03 Y 04 (3.25 M2) | 6.50 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PJ DISCAPACITADOS 03 Y 04 (4.32 M2) | 8.64 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PJ VARONES 05 (3.5 M2) | 7.00 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PJ DAMAS 05 (3.5 M2) | 7.00 |
|  |  |  |  | ÁREAS TÉCNICAS | CTO. DE TELECOMUNICACIONES | 4.64 |
|  |  |  |  |  | CUARTOS ELECTRICOS 1 Y 2 (9.21 M2) | 18.42 |
|  |  |  | CIRCULACIONES VERTICALES | ESCALERA DE EMERGENCIA | ESCALERA DE EMERGENCIA 03 | 20.40 |
|  |  |  |  |  | ESCALERA DE EMERGENCIA 06 | 20.40 |
|  |  |  |  |  | ESCALERA DE EMERGENCIA 01 | 21.55 |
|  |  |  |  |  | ESCALERA DE EMERGENCIA 02 | 21.55 |
|  |  |  |  | ESCALERAS PÚBLICO | ESCALERAS PÚBLICO (13.50 M2) | 27.00 |
|  |  |  |  | ASCENSORES PÚBLICOS | ASCENSORES PÚBLICOS (7.70 M2) | 15.40 |
|  |  |  |  | ASCENSORES DEL PERSONAL PJ | ASCENSORES DEL PERSONAL PJ (8.60 m2) | 17.20 |
|  |  |  | MUROS Y CIRCULACIONES HORIZONTALES | 40% DEL ÁREA TOTAL | MUROS Y CIRCULACIONES | 871.00 |
|  |  |  | TOTAL 1° PISO | TOTAL 1° PISO | TOTAL 1° PISO | 2127.20 |
|  |  | SEGUNDO PISO | DESPACHOS DE JUECES, POOL DE ASISTENTES, ARCHIVO Y SALA DE LECTURA DEL JUZGADO PENAL, SALA PENAL 01 Y COLEGIADO | AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DEL SEGUNDO PISO | DIARIO EL PERUANO | 18.45 |
|  |  |  |  |  | LACTANCIA | 17.45 |
|  |  |  |  |  | COURRIER | 24.55 |
|  |  |  |  |  | ÁREA DEL ADULTO MAYOR | 29.95 |
|  |  |  |  |  | CENTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 14.25 |
|  |  |  |  | 1° JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA | DESPACHO DE JUEZ DEL 1° JIP | 14.10 |
|  |  |  |  | 2° JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA | DESPACHO DE JUEZ DEL 2° JIP | 13.75 |
|  |  |  |  | 3° JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA | DESPACHO DE JUEZ DEL 3° JIP | 14.30 |
|  |  |  |  | 4° JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA | DESPACHO DE JUEZ DEL 4° JIP | 14.30 |
|  |  |  |  | AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DEL JIP | POOL DE ASISTENTES DEL JIP | 119.60 |
|  |  |  |  |  | ARCHIVO Y ATENCIÓN DEL JIP | 25.25 |
|  |  |  |  |  | SALA DE LECTURA DEL JIP | 12.30 |
|  |  |  |  | 1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL | DESPACHO DE JUEZ DEL 1° JPU | 14.90 |
|  |  |  |  | 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL | DESPACHO DE JUEZ DEL 2° JPU | 14.90 |
|  |  |  |  | 3° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL | DESPACHO DE JUEZ DEL 3° JPU | 19.10 |
|  |  |  |  | AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DEL JPU | POOL DE ASISTENTES DEL JPU | 103.85 |
|  |  |  |  |  | ARCHIVO Y ATENCIÓN DEL JPU | 21.10 |
|  |  |  |  |  | SALA DE LECTURA DEL JPU | 8.65 |
|  |  |  |  | JUZGADO PENAL COLEGIADO | DESPACHO DE JUEZ 01 DEL JPC | 19.10 |
|  |  |  |  |  | DESPACHO DE JUEZ 02 DEL JPC | 14.90 |
|  |  |  |  |  | DESPACHO DE JUEZ 03 DEL JPC | 14.90 |
|  |  |  |  |  | POOL DE ASISTENTES DEL JPC | 103.85 |
|  |  |  |  |  | SALA DE DEBATES DEL COLEGIADO | 11.25 |
|  |  |  |  |  | SALA DE TESTIGOS DEL COLEGIADO | 11.15 |
|  |  |  |  |  | ARCHIVO TEMP. Y ATENCIÓN DEL COLEGIADO | 21.10 |
|  |  |  |  |  | SALA DE LECTURA DEL COLEGIADO | 8.65 |
|  |  |  |  | 1° SALA PENAL DE APELACIONES | DESPACHO DE JUEZ SUPERIOR 01 DE LA 1º SALA PENAL DE APELACIONES | 14.35 |
|  |  |  |  |  | DESPACHO DE JUEZ SUPERIOR 02 DE LA 1º SALA PENAL DE APELACIONES | 13.75 |
|  |  |  |  |  | DESPACHO DE JUEZ SUPERIOR 03 DE LA 1º SALA PENAL DE APELACIONES | 14.10 |
|  |  |  |  |  | POOL DE ASISTENTES DE LA 1º SALA PENAL DE APELACIONES | 71.15 |
|  |  |  |  |  | ARCHIVO Y ATENCIÓN DE LA 1º SALA PENAL DE APELACIONES | 24.55 |
|  |  |  |  |  | SALA DE LECTURA DE LA 1º SALA PENAL DE APELACIONES | 12.00 |
|  |  |  | SERVICIOS GENERALES | SS.HH VARONES, MUJERES, DISCAPACITADOS (PUBLICOS) | SS.HH PUBLICOS VARONES 01 Y 02 (4.5 M2) | 9.00 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PUBLICOS DAMAS 01 Y 02 (4.8 M2) | 9.60 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PUBLICOS DISCAPACITADOS 01 Y 02 (4.5 M2) | 9.00 |
|  |  |  |  | SS.HH VARONES, MUJERES, DISCAPACITADOS (PJ) | SS.HH PJ VARONES 01 Y 02 (2.5 M2) | 5.00 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PJ DAMAS 01 Y 02 (2.6 M2) | 5.20 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PJ VARONES 03 Y 04 (3.7 M2) | 7.40 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PJ DAMAS 03 Y 04 (3.25 M2) | 6.50 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PJ DISCAPACITADOS 03 Y 04 (4.32 M2) | 8.64 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PJ VARONES 05 (3.5 M2) | 7.00 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PJ DAMAS 05 (3.5 M2) | 7.00 |
|  |  |  |  | ÁREAS TÉCNICAS | CTO. DE TELECOMUNICACIONES | 4.64 |
|  |  |  |  |  | CUARTOS ELECTRICOS 1 Y 2 (9.21 M2) | 18.42 |
|  |  |  |  |  | CUARTO DE LIMPIEZA 01 Y 02 (4.10 M2) | 8.20 |
|  |  |  | CIRCULACIONES VERTICALES | ESCALERA DE EMERGENCIA | ESCALERA DE EMERGENCIA 03 | 20.40 |
|  |  |  |  |  | ESCALERA DE EMERGENCIA 06 | 20.40 |
|  |  |  |  |  | ESCALERA DE EMERGENCIA 01 | 21.55 |
|  |  |  |  |  | ESCALERA DE EMERGENCIA 02 | 21.55 |
|  |  |  |  | ESCALERAS PÚBLICO | ESCALERAS PÚBLICO (13.50 M2) | 27.00 |
|  |  |  |  | ASCENSORES PÚBLICOS | ASCENSORES PÚBLICOS (7.70 M2) | 15.40 |
|  |  |  |  | ASCENSORES DEL PERSONAL PJ | ASCENSORES DEL PERSONAL PJ (8.60 m2) | 17.20 |
|  |  |  | MUROS Y CIRCULACIONES | 40% DEL ÁREA TOTAL | MUROS Y CIRCULACIONES | 753.30 |
|  |  |  | TOTAL 2° PISO | TOTAL 2° PISO | TOTAL 2° PISO | 1857.95 |
|  |  | TERCER PISO | DESPACHOS DE JUECES, POOL DE ASISTENTES, ARCHIVO Y SALA DE LECTURA DE LA SALA PENAL 02 Y MODULO DE FAMILIA | AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DEL TERCER PISO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO JUZGADOS PENALES | 12.20 |
|  |  |  |  |  | ASISTENTE ADMINISTRATIVO SALAS PENALES APELACIONES | 13.20 |
|  |  |  |  |  | SALA DE REUNIONES | 21.80 |
|  |  |  |  |  | ADMINISTRADOR DE JUZGADOS PENALES | 21.20 |
|  |  |  |  |  | ADMINISTRADOR SALAS PENALES APELACIONES | 22.20 |
|  |  |  |  |  | ASISTENTE DE INFORMÁTICA | 22.50 |
|  |  |  |  |  | ARCHIVO | 15.75 |
|  |  |  |  | AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DEL JIP Y JPU | SALA DE PERITOS DEL JIP Y JPU | 11.15 |
|  |  |  |  | AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DEL COLEGIADO | SALA DE PERITOS DEL COLEGIADO | 11.25 |
|  |  |  |  | 2° SALA PENAL DE APELACIONES | DESPACHO DE JUEZ SUPERIOR 01 DE LA 2º SALA PENAL DE APELACIONES | 14.30 |
|  |  |  |  |  | DESPACHO DE JUEZ SUPERIOR 02 DE LA 2º SALA PENAL DE APELACIONES | 13.75 |
|  |  |  |  |  | DESPACHO DE JUEZ SUPERIOR 03 DE LA 2º SALA PENAL DE APELACIONES | 14.10 |
|  |  |  |  |  | POOL DE ASISTENTES DE LA 2º SALA PENAL DE APELACIONES | 71.15 |
|  |  |  |  |  | ARCHIVO Y ATENCIÓN DE LA 2º SALA PENAL DE APELACIONES | 24.55 |
|  |  |  |  |  | SALA DE LECTURA DE LA 2º SALA PENAL DE APELACIONES | 12.00 |
|  |  |  |  | MODULO CORPORATIVO DE FAMILIA | DESPACHO DE JUEZ 01 DEL MODULO CORPORATIVO FAMILIA | 14.90 |
|  |  |  |  |  | DESPACHO DE JUEZ 02 DEL MODULO CORPORATIVO FAMILIA | 14.90 |
|  |  |  |  |  | POOL DE ASISTENTES DEL MODULO CORPORATIVO FAMILIA | 103.85 |
|  |  |  |  |  | SUM DEL MCF | 19.10 |
|  |  |  |  |  | SALA DE LECTURA | 8.65 |
|  |  |  |  |  | ARCHIVO TEMP. DEL MCF Y ATENCIÓN | 21.10 |
|  |  |  |  |  | LACTARIO DEL MCF | 18.35 |
|  |  |  |  |  | ADMINISTRADOR DEL MCF | 18.70 |
|  |  |  |  |  | RETENCIÓN MUJERES | 14.10 |
|  |  |  |  |  | RETENCIÓN VARONES | 14.10 |
|  |  |  |  |  | POLICIA JUDICIAL | 14.00 |
|  |  |  |  |  | SALA DE ESPERA MCF | 20.55 |
|  |  |  |  |  | SALA LUDICA | 16.60 |
|  |  |  |  |  | CAMARA GESSEL | 16.60 |
|  |  |  |  |  | SALA DE OBSERVACIONES | 16.60 |
|  |  |  |  |  | SALA DE ESPERA EQM Y ADMINISTRATIVO | 42.10 |
|  |  |  |  |  | SALA DE COORDINACION MULTIDISCIPLINARIA | 19.05 |
|  |  |  |  |  | SALA DE ENTREVISTA | 19.05 |
|  |  |  |  |  | SALA DE ENCUENTRO FAMILIAR | 19.05 |
|  |  |  |  |  | CONSULTORIO MEDICO | 19.05 |
|  |  |  |  |  | PSICOLOGO 01 | 18.90 |
|  |  |  |  |  | PSICOLOGO 02 | 24.20 |
|  |  |  | SERVICIOS GENERALES | SS.HH VARONES, MUJERES, DISCAPACITADOS (PUBLICOS) | SS.HH PUBLICOS VARONES 01 Y 02 (4.5 M2) | 9.00 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PUBLICOS DAMAS 01 Y 02 (4.8 M2) | 9.60 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PUBLICOS DISCAPACITADOS 01 Y 02 (4.5 M2) | 9.00 |
|  |  |  |  | SS.HH VARONES, MUJERES, DISCAPACITADOS (PJ) | SS.HH PJ VARONES 01 Y 02 (2.5 M2) | 5.00 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PJ DAMAS 01 Y 02 (2.6 M2) | 5.20 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PJ VARONES 03 Y 04 (3.7 M2) | 7.40 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PJ DAMAS 03 Y 04 (3.25 M2) | 6.50 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PJ DISCAPACITADOS 03 Y 04 (4.32 M2) | 8.64 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PJ VARONES 05 (3.5 M2) | 7.00 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PJ DAMAS 05 (3.5 M2) | 7.00 |
|  |  |  |  | ÁREAS TÉCNICAS | CTO. DE TELECOMUNICACIONES | 4.64 |
|  |  |  |  |  | CUARTOS ELECTRICOS 1 Y 2 (9.21 M2) | 18.42 |
|  |  |  |  |  | CUARTO DE LIMPIEZA 01 Y 02 (4.10 M2) | 8.20 |
|  |  |  | CIRCULACIONES VERTICALES | ESCALERA DE EMERGENCIA | ESCALERA DE EMERGENCIA 03 | 20.40 |
|  |  |  |  |  | ESCALERA DE EMERGENCIA 06 | 20.40 |
|  |  |  |  | ASCENSORES PÚBLICOS | ASCENSORES PÚBLICOS (7.70 M2) | 15.40 |
|  |  |  |  | ASCENSORES DEL PERSONAL PJ | ASCENSORES DEL PERSONAL PJ (8.60 m2) | 17.20 |
|  |  |  | MUROS Y CIRCULACIONES | 40% DEL ÁREA TOTAL | MUROS Y CIRCULACIONES | 751.15 |
|  |  |  | TOTAL 3° PISO | TOTAL 3° PISO | TOTAL 3° PISO | 1724.75 |
|  |  | AZOTEA | SERVICIOS GENERALES DEL EDIFICIO | ÁREAS TÉCNICAS | CUARTO DE MAQUINAS 01 | 15.05 |
|  |  |  |  |  | CUARTO DE MAQUINAS 02 | 11.55 |
|  |  |  |  |  | CUARTO DE MAQUINAS 03 | 11.55 |
|  |  |  |  |  | CUARTO DE MAQUINAS 04 | 15.05 |
|  |  |  |  |  | CUARTO ELÉCTRICO 01 | 9.20 |
|  |  |  |  |  | CUARTO ELECTRICO 02 | 9.20 |
|  |  |  |  |  | ÁREA DE CONDENSADORES | 54.40 |
|  |  |  | MUROS Y CIRCULACIONES | AZOTEA TECHADA | MUROS Y CIRCULACIONES | 1856.50 |
|  |  |  | TOTAL AZOTEA | TOTAL AZOTEA | TOTAL AZOTEA | 1982.50 |
|  |  |  |  |  | AREA CONSTRUIDA TOTAL BLOQUE A | 7692.40 |

BLOQUE B:

| N° | COMPONENTE CSJ AMAZONAS | PISO | OO.JJ., ADMINISTRATIVA Y/O COMPLEMENTARIA | DESCRIPCIÓN (AMBIENTES) | ÁREA PROPUESTA (M2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS (MODULO B) | PRIMER PISO | ARCHIVO | OFICINA DEL ARCHIVO CENTRAL | 13.85 |
|  |  |  |  | DEPÓSITO GENERAL | 559.55 |
|  |  |  |  | ÁREA PARA ESTACIÓN ACELEROMÉTRICO | 28.25 |
|  |  |  | SERVICIOS GENERALES | CUARTO ELÉCTRICO | 4.20 |
|  |  |  |  | SS.HH VARONES | 3.50 |
|  |  |  |  | SS.HH DAMAS | 4.65 |
|  |  |  |  | SS.HH DISCAPACITADOS | 6.90 |
|  |  |  | ESCALERA Y ASCENSORES | ESCALERA PRINCIPAL | 28.10 |
|  |  |  |  | ASCENSOR | 9.20 |
|  |  |  | MUROS Y CIRCULACIONES | 40% DEL ÁREA TOTAL | 106.80 |
|  |  |  | TOTAL 1° PISO | TOTAL 1° PISO | 765.00 |
|  |  | SEGUNDO PISO | AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DEL SEGUNDO PISO | ATENCIÓN AL USUARIO | 15.00 |
|  |  |  |  | ÁREA DE ESPERA | 66.45 |
|  |  |  |  | SUM | 59.40 |
|  |  |  | OFICINA PERSONAL (RECURSOS HUMANOS) | DESPACHO DE JEFATURA DEL PERSONAL | 14.70 |
|  |  |  |  | SECRETARIA DEL PERSONAL | 5.55 |
|  |  |  |  | ASISTENTES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS | 17.15 |
|  |  |  |  | SALA DE REUNIONES E INDUCCIÓN DEL PERSONAL | 41.85 |
|  |  |  |  | HALL DE ESPERA | 13.35 |
|  |  |  | OFICINA DE CAJA | OFICINA DE CAJA | 16.50 |
|  |  |  |  | EXTENSIÓN DE CAJA | 11.85 |
|  |  |  | CONSULTORIO MÉDICO | CONSULTORIO MÉDICO | 14.80 |
|  |  |  | CAFETERÍA COMEDOR | CAFETERÍA / COMEDOR | 40.95 |
|  |  |  | OFICINA CENTRAL DE NOTIFICACIONES | ÁREA DE RECEPCIÓN | 6.20 |
|  |  |  |  | ÁREA DE NOTIFICADORES | 22.95 |
|  |  |  |  | ÁREA DE CUSTODIA DE EPPS. Y DE SEGURIDAD | 9.10 |
|  |  |  | OFICINA DE BIENESTAR - ASISTENTE SOCIAL | OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL | 12.50 |
|  |  |  |  | ASISTENTE SOCIAL | 13.10 |
|  |  |  | OFICINA DE SECRETARIA TÉCNICA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS | OFICINA RESPONSABLE PAD | 13.50 |
|  |  |  | BANCO DE LA NACIÓN | BANCO DE LA NACIÓN | 22.90 |
|  |  |  |  | ALMACÉN / BÓVEDA | 2.35 |
|  |  |  |  | CAJEROS AUTOMATICOS | 10.60 |
|  |  |  | SERVICIOS GENERALES | SS.HH VARONES | 10.95 |
|  |  |  |  | SS.HH DAMAS | 10.95 |
|  |  |  |  | SS.HH DISCAPACITADOS | 6.90 |
|  |  |  |  | CTO. DE LIMPIEZA | 4.15 |
|  |  |  |  | CTO. DE TELECOMUNICACIONES | 7.25 |
|  |  |  |  | CUARTO ELECTRICO | 4.20 |
|  |  |  | ESCALERAS Y ASCENSORES | ESCALERA PRINCIPAL | 28.10 |
|  |  |  |  | ESCALERA DE EMERGENCIA | 28.10 |
|  |  |  |  | ASCENSOR | 9.20 |
|  |  |  | MUROS Y CIRCULACIONES | 40% DEL ÁREA TOTAL | 224.45 |
|  |  |  | TOTAL 2° PISO | TOTAL 2° PISO | 765.00 |
|  |  | TERCER PISO | OFICINA DEL RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO - LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | OFICINA DEL RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO - LOGISTICA | 18.60 |
|  |  |  |  | PROFESIONAL ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO | 19.50 |
|  |  |  |  | RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL | 18.20 |
|  |  |  | OFICINA DE LA UNIDAD FORMULADORA - EJECUTORA DE INVERSIONES | OFICINA DE RESPONSABLE DE LA UFI-CSJ AMAZONAS | 29.65 |
|  |  |  |  | OFICINA DE RESPONSABLE DE LA UEI-CSJ AMAZONAS | 27.10 |
|  |  |  | OFICINA DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL | OFICINA DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL | 17.55 |
|  |  |  |  | ASISTENTES Y TÉCNICOS DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL | 60.45 |
|  |  |  | OFICINA DE APOYO A LA JUSTICIA DE LA PAZ | OFICINA DE APOYO A LA JUSTICIA DE LA PAZ | 20.95 |
|  |  |  |  | SALA DE REUNIONES - JUECES DE PAZ NO LETRADOS | 51.15 |
|  |  |  | OFICINA DE INFORMÁTICA | OFICINA DE RESPONSABLE DE INFORMÁTICA | 18.20 |
|  |  |  |  | TÉCNICOS Y ASISTENTES INFORMÁTICOS | 57.40 |
|  |  |  |  | CENTRO DE DATOS | 26.90 |
|  |  |  | OFICINA DE ESTADISTICA | OFICINA DEL RESPONSABLE DE ESTADISTICA | 20.95 |
|  |  |  | SERVICIOS GENERALES | SS.HH VARONES | 10.95 |
|  |  |  |  | SS.HH DAMAS | 10.95 |
|  |  |  |  | SS.HH DISCAPACITADOS | 6.90 |
|  |  |  |  | CTO. DE LIMPIEZA | 4.15 |
|  |  |  |  | CTO. DE TELECOMUNICACIONES | 7.25 |
|  |  |  |  | CUARTO ELECTRICO | 4.20 |
|  |  |  | ESCALERAS Y ASCENSORES | ESCALERA PRINCIPAL | 28.10 |
|  |  |  |  | ESCALERA DE EMERGENCIA | 30.35 |
|  |  |  |  | ASCENSOR | 9.20 |
|  |  |  | MUROS Y CIRCULACIONES | 40% DEL ÁREA TOTAL | 182.70 |
|  |  |  | TOTAL 3° PISO | TOTAL 3° PISO | 681.35 |
|  |  | CUARTO PISO | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DISTRITAL | DESPACHO DEL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE LA CSJ AMAZONAS | 18.60 |
|  |  |  |  | SECRETARÍA | 12.40 |
|  |  |  |  | ASISTENTES Y TÉCNICOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | 42.10 |
|  |  |  |  | SALA DE REUNIONES | 25.00 |
|  |  |  | OFICINA DESCONCENTRADA DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA | DESPACHO DE JEFATURA ODANC | 15.00 |
|  |  |  |  | SECRETARÍA ODANC | 23.20 |
|  |  |  |  | ESPECIALISTAS (QUEJAS, INVEST. VISITAS) | 27.10 |
|  |  |  |  | SALA DE REUNIONES ODANC | 29.65 |
|  |  |  | OFICINA DE IMAGEN Y PRENSA | OFICINA DE IMAGEN Y PRENSA | 19.70 |
|  |  |  |  | SALA DE GRABACIONES | 28.10 |
|  |  |  |  | ALMACEN DE MATERIAL DE GRABACIONES Y VESTUARIOS | 8.55 |
|  |  |  | PRESIDENCIA | DESPACHO DE PRESIDENCIA | 24.70 |
|  |  |  |  | SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL DESPACHO DE PRESIDENTE | 3.00 |
|  |  |  |  | SECRETARIO TÉCNICO Y ASISTENTES PRESIDENCIA | 20.95 |
|  |  |  |  | HALL DE PRESCIDENCIA, SECRETARIA - MESA DE PARTES | 22.95 |
|  |  |  |  | SALA DE REUNIONES DE PRESIDENCIA | 45.65 |
|  |  |  |  | KITCHENETTE | 5.10 |
|  |  |  | ASESOR DE CORTE | DESPACHO DE ASESOR DE CORTE | 19.95 |
|  |  |  | SERVICIOS GENERALES | SS.HH VARONES | 10.95 |
|  |  |  |  | SS.HH DAMAS | 10.95 |
|  |  |  |  | SS.HH DISCAPACITADOS | 6.90 |
|  |  |  |  | CTO. DE LIMPIEZA | 4.15 |
|  |  |  |  | CTO. DE TELECOMUNICACIONES | 7.25 |
|  |  |  |  | CUARTO ELECTRICO | 4.20 |
|  |  |  | ESCALERAS Y ASCENSORES | ESCALERA DE EMERGENCIA | 30.35 |
|  |  |  |  | ASCENSOR | 9.20 |
|  |  |  | MUROS Y CIRCULACIONES | 40% DEL ÁREA TOTAL | 188.70 |
|  |  |  | TOTAL 4° PISO | TOTAL 4° PISO | 664.35 |
|  |  | AZOTEA | SERVICIOS GENERALES DEL EDIFICIO (ÁREAS TÉCNICAS) | CUARTO DE MAQUINAS 01 | 13.35 |
|  |  |  |  | CUARTO ELECTRICO | 19.80 |
|  |  |  |  | CUARTO ELECTRICO PARA DATA CENTER | 15.40 |
|  |  |  |  | ÁREA DE CONDENSADORES | 28.55 |
|  |  |  | MUROS Y CIRCULACIONES | AZOTEA TECHADA | 627.10 |
|  |  |  | TOTAL AZOTEA | TOTAL AZOTEA | 704.20 |
|  |  |  |  | AREA CONSTRUIDA TOTAL BLOQUE B | 3579.90 |

BLOQUE C:

| N° | COMPONENTE CSJ AMAZONAS | PISOS | OO.JJ., ADMINISTRATIVA Y/O COMPLEMENTARIA | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN (AMBIENTES) | AREA PROPUESTA (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA CIVIL, PAZ LETRADO, LABORAL (MÓDULO C) | PRIMER PISO | AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DEL EDIFICIO | AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DEL PRIMER PISO | ARCHIVO CENTRAL 01 | 120.70 |
|  |  |  |  |  | ARCHIVO CENTRAL 02 | 280.55 |
|  |  |  |  |  | ARCHIVO CENTRAL 03 | 244.00 |
|  |  |  |  |  | ARCHIVO CENTRAL 04 | 120.70 |
|  |  |  |  |  | NOTIFICADORES | 143.55 |
|  |  |  | SERVICIOS GENERALES | ÁREAS TÉCNICAS | CUARTO ELÉCTRICO | 4.20 |
|  |  |  |  |  | DUCTO PARA COMUNICACIONES | 2.25 |
|  |  |  |  | SERVICIOS HIGIÉNICOS | SS.HH VARONES | 2.70 |
|  |  |  |  |  | SS.HH DAMAS | 2.70 |
|  |  |  | ESCALERA Y ASCENSORES | ESCALERA Y ASCENSOR | ESCALERA DE EMERGENCIA 01 | 17.40 |
|  |  |  |  |  | ESCALERA DE EMERGENCIA 04 | 17.40 |
|  |  |  |  |  | ASCENSOR | 8.00 |
|  |  |  | MUROS Y CIRCULACIONES | 40% DEL ÁREA TOTAL | MUROS Y CIRCULACIONES | 306.55 |
|  |  |  | TOTAL 1° PISO | TOTAL 1° PISO | TOTAL 1° PISO | 1270.70 |
|  |  | SEGUNDO PISO | JUZGADOS Y SALAS DE MATERIA CIVIL, PAZ LETRADO, LABORAL | AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DEL SEGUNDO PISO | SEGURIDAD Y CONTROL | 13.45 |
|  |  |  |  |  | ATENCIÓN AL USUARIO | 18.00 |
|  |  |  |  |  | ÁREA DE ESPERA | 63.80 |
|  |  |  |  |  | MESA DE PARTES (4) -1 JUZGADO CIVIL, 1 SALA CIVIL, 1 JUZGADO DE PAZ LETRADO, 1 JUZGADO LABORAL. | 16.55 |
|  |  |  |  |  | CENTRO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL | 33.35 |
|  |  |  |  | 1° Y 2° JUZGADO CIVIL | SALA DE AUDIENCIA DEL 1° JUZGADO CIVIL | 38.15 |
|  |  |  |  |  | SALA DE AUDIENCIA DEL 2° JUZGADO CIVIL | 37.10 |
|  |  |  |  | 1° Y 2° JUZGADO PAZ LETRADO | SALA DE AUDIENCIA DEL 1° JUZGADO PAZ LETRADO | 37.35 |
|  |  |  |  |  | SALA DE AUDIENCIA DEL 2° JUZGADO PAZ LETRADO | 37.35 |
|  |  |  |  | 1° Y 2° JUZGADO LABORAL | SALA DE AUDIENCIA DEL 1° JUZGADO LABORAL | 37.10 |
|  |  |  |  |  | SALA DE AUDIENCIA DEL 2° JUZGADO LABORAL | 38.15 |
|  |  |  |  | 1° Y 2° SALA CIVIL | SALA DE AUDIENCIA DE LA 1° SALA CIVIL | 76.50 |
|  |  |  |  |  | SALA DE AUDIENCIA DEL 2° SALA CIVIL | 76.50 |
|  |  |  |  | AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DE LA 1° Y 2° SALA CIVIL | SALA DE DEBATES DE LA 1° SALA CIVIL | 14.00 |
|  |  |  |  |  | SALA DE DEBATES DE LA 2° SALA CIVIL | 14.00 |
|  |  |  | SERVICIOS GENERALES | SS.HH VARONES, MUJERES, DISCAPACITADOS (PUBLICOS) | SS.HH PUBLICOS VARONES | 5.75 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PUBLICOS DAMAS | 5.75 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PUBLICOS DISCAPACITADOS | 6.00 |
|  |  |  |  | SS.HH VARONES, MUJERES, DISCAPACITADOS (PJ) | SS.HH PJ VARONES 01 Y 02 (3.00 M2) | 6.00 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PJ DAMAS 01 Y 02 (2.85 M2) | 5.70 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PJ VARONES 03 | 3.50 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PJ DAMAS 03 | 3.50 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PJ DISCAPACITADOS | 6.20 |
|  |  |  |  | ÁREAS TÉCNICAS | DUCTO PARA COMUNICACIONES | 2.25 |
|  |  |  |  |  | CUARTO ELÉCTRICO | 3.30 |
|  |  |  |  |  | CUARTO DE TELECOMUNICACIONES | 6.80 |
|  |  |  |  |  | CUARTO DE LIMPIEZA | 2.40 |
|  |  |  | CIRCULACIONES VERTICALES | ESCALERA DE EMERGENCIA | ESCALERA DE EMERGENCIA 01 | 19.30 |
|  |  |  |  |  | ESCALERA DE EMERGENCIA 04 | 19.30 |
|  |  |  |  |  | ESCALERA DE EMERGENCIA 05 | 16.50 |
|  |  |  |  | ESCALERAS PÚBLICO | ESCALERAS PÚBLICO (10.90 M2) | 21.80 |
|  |  |  |  | ASCENSORES PÚBLICOS | ASCENSORES PÚBLICOS (10.90 M2) | 8.00 |
|  |  |  |  | ASCENSORES DEL PERSONAL PJ | ASCENSORES DEL PERSONAL PJ (8.60 m2) | 8.00 |
|  |  |  | MUROS Y CIRCULACIONES | 40% DEL ÁREA TOTAL | MUROS Y CIRCULACIONES | 604.05 |
|  |  |  | TOTAL 2° PISO | TOTAL 2° PISO | TOTAL 2° PISO | 1305.45 |
|  |  | TERCER PISO | DESPACHOS DE JUECES, POOL DE ASISTENTES, ARCHIVO Y SALA DE LECTURA DEL JUZGADO CIVIL, JUZGADO PAZ LETRADO, 1° SALA CIVIL | AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DEL TERCER PISO | SALA DE DEBATES 01 | 14.00 |
|  |  |  |  |  | SALA DE DEBATES 02 | 14.00 |
|  |  |  |  | 1° JUZGADO CIVIL | DESPACHO DE JUEZ DEL 1° JUZGADO CIVIL | 17.75 |
|  |  |  |  | 2° JUZGADO CIVIL | DESPACHO DE JUEZ DEL 2° JUZGADO CIVIL | 17.15 |
|  |  |  |  | AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DEL JUZGADO CIVIL | POOL DE SECRETARIOS DEL 1° Y 2° JUZGADO CIVIL | 81.10 |
|  |  |  |  |  | ARCHIVO Y ATENCIÓN DEL JUZGADO CIVIL | 15.10 |
|  |  |  |  |  | SALA DE LECTURA DEL JUZGADO CIVIL | 7.15 |
|  |  |  |  | 1° JUZGADO PAZ LETRADO | DESPACHO DE JUEZ DEL 1° JUZGADO DE PAZ LETRADO | 17.15 |
|  |  |  |  | 2° JUZGADO PAZ LETRADO | DESPACHO DE JUEZ DEL 2° JUZGADO DE PAZ LETRADO | 17.15 |
|  |  |  |  | AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DEL JUZGADO PAZ LETRADO | POOL DE SECRETARIOS DEL 1° Y 2° JUZGADO PAZ LETRADO | 81.10 |
|  |  |  |  |  | ARCHIVO Y ATENCIÓN DEL JUZGADO PAZ LETRADO | 15.10 |
|  |  |  |  |  | SALA DE LECTURA DEL JUZGADO DE PAZ LETRADO | 7.15 |
|  |  |  |  | 1° SALA CIVIL | DESPACHO DE JUEZ 01 DE LA 1º SALA CIVIL | 13.95 |
|  |  |  |  |  | DESPACHO DE JUEZ 02 DE LA 1º SALA CIVIL | 13.75 |
|  |  |  |  |  | DESPACHO DE JUEZ 03 DE LA 1º SALA CIVIL | 13.35 |
|  |  |  |  |  | POOL ASISTENTES DE LA 1º SALA CIVIL | 122.00 |
|  |  |  |  |  | RELATORIA DE LA 1º SALA CIVIL | 11.85 |
|  |  |  |  |  | DILIGENCIARIA DE LA 1º SALA CIVIL | 11.85 |
|  |  |  |  | AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DE LA 1° SALA CIVIL | ARCHIVO Y ATENCIÓN DE LA 1° SALA CIVIL | 17.65 |
|  |  |  |  |  | SALA DE LECTURA DE LA 1° SALA CIVIL | 7.95 |
|  |  |  | SERVICIOS GENERALES | SS.HH VARONES, MUJERES, DISCAPACITADOS (PUBLICOS) | SS.HH PUBLICOS VARONES | 5.75 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PUBLICOS DAMAS | 5.75 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PUBLICOS DISCAPACITADOS | 6.00 |
|  |  |  |  | SS.HH VARONES, MUJERES, DISCAPACITADOS (PJ) | SS.HH PJ VARONES 01 Y 02 (3.00 M2) | 6.00 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PJ DAMAS 01 Y 02 (2.85 M2) | 5.70 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PJ VARONES 03 | 3.50 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PJ DAMAS 03 | 3.50 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PJ DISCAPACITADOS | 6.20 |
|  |  |  |  | ÁREAS TÉCNICAS | DUCTO PARA COMUNICACIONES | 2.25 |
|  |  |  |  |  | CUARTO ELÉCTRICO | 3.30 |
|  |  |  |  |  | CUARTO DE TELECOMUNICACIONES | 6.80 |
|  |  |  |  |  | CUARTO DE LIMPIEZA 02 | 3.80 |
|  |  |  | CIRCULACIONES VERTICALES | ESCALERA DE EMERGENCIA | ESCALERA DE EMERGENCIA 01 | 19.30 |
|  |  |  |  |  | ESCALERA DE EMERGENCIA 04 | 19.30 |
|  |  |  |  |  | ESCALERA DE EMERGENCIA 05 | 16.50 |
|  |  |  |  | ESCALERAS PÚBLICO | ESCALERAS PÚBLICO (10.90 M2) | 21.80 |
|  |  |  |  | ASCENSORES PÚBLICOS | ASCENSORES PÚBLICOS (10.90 M2) | 8.00 |
|  |  |  |  | ASCENSORES DEL PERSONAL PJ | ASCENSORES DEL PERSONAL PJ (8.60 m2) | 8.00 |
|  |  |  | MUROS Y CIRCULACIONES | 40% DEL ÁREA TOTAL | MUROS Y CIRCULACIONES | 535.85 |
|  |  |  | TOTAL 3° PISO | TOTAL 3° PISO | TOTAL 3° PISO | 1203.55 |
|  |  | CUARTO PISO |  | AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DEL CUARTO PISO | ADMINISTRADOR DEL MÓDULO CIVIL | 18.15 |
|  |  |  |  |  | ADMINISTRADOR DEL MÓDULO LABORAL | 17.85 |
|  |  |  |  |  | ASISTENTE DE INFORMÁTICA | 18.55 |
|  |  |  |  |  | LACTARIO | 14.10 |
|  |  |  |  |  | SUM | 31.95 |
|  |  |  |  |  | SALA DE REUNIONES | 15.95 |
|  |  |  |  |  | SALA DE DEBATES 01 | 14.00 |
|  |  |  |  |  | SALA DE DEBATES 02 | 14.00 |
|  |  |  |  | 1° JUZGADO LABORAL | DESPACHO DE JUEZ DEL 1° JUZGADO LABORAL | 17.75 |
|  |  |  |  | 2° JUZGADO LABORAL | DESPACHO DE JUEZ DEL 2° JUZGADO LABORAL | 17.15 |
|  |  |  |  | AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DEL JUZGADO LABORAL | POOL DE SECRETARIOS Y PERITOS DEL 1° Y 2° JUZGADO LABORAL | 103.60 |
|  |  |  |  |  | ARCHIVO Y ATENCIÓN DEL JUZGADO LABORAL | 23.95 |
|  |  |  |  |  | SALA DE LECTURA DEL JUZGADO LABORAL | 11.35 |
|  |  |  |  | 2° SALA CIVIL | DESPACHO DE JUEZ 01 DE LA 2º SALA CIVIL | 13.95 |
|  |  |  |  |  | DESPACHO DE JUEZ 02 DE LA 2º SALA CIVIL | 13.75 |
|  |  |  |  |  | DESPACHO DE JUEZ 03 DE LA 2º SALA CIVIL | 13.35 |
|  |  |  |  |  | POOL ASISTENTES DE LA 2º SALA CIVIL | 122.00 |
|  |  |  |  |  | RELATORIA DE LA 2º SALA CIVIL | 11.85 |
|  |  |  |  |  | DILIGENCIARIA DE LA 2º SALA CIVIL | 11.85 |
|  |  |  |  | AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DE LA 2° SALA CIVIL | ARCHIVO Y ATENCIÓN DE LA 2° SALA CIVIL | 17.65 |
|  |  |  |  |  | SALA DE LECTURA DE LA 2° SALA CIVIL | 7.95 |
|  |  |  | SERVICIOS GENERALES | SS.HH VARONES, MUJERES, DISCAPACITADOS (PUBLICOS) | SS.HH PUBLICOS VARONES | 5.75 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PUBLICOS DAMAS | 5.75 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PUBLICOS DISCAPACITADOS | 6.00 |
|  |  |  |  | SS.HH VARONES, MUJERES, DISCAPACITADOS (PJ) | SS.HH PJ VARONES 01 Y 02 (3.00 M2) | 6.00 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PJ DAMAS 01 Y 02 (2.85 M2) | 5.70 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PJ VARONES 03 | 3.50 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PJ DAMAS 03 | 3.50 |
|  |  |  |  |  | SS.HH PJ DISCAPACITADOS | 6.20 |
|  |  |  |  | ÁREAS TÉCNICAS | DUCTO PARA COMUNICACIONES | 2.25 |
|  |  |  |  |  | CUARTO ELÉCTRICO | 3.30 |
|  |  |  |  |  | CUARTO DE TELECOMUNICACIONES | 6.80 |
|  |  |  |  |  | CUARTO DE LIMPIEZA 02 | 3.80 |
|  |  |  | CIRCULACIONES VERTICALES | ESCALERA DE EMERGENCIA | ESCALERA DE EMERGENCIA 01 | 19.30 |
|  |  |  |  |  | ESCALERA DE EMERGENCIA 04 | 19.30 |
|  |  |  |  | ASCENSORES PÚBLICOS | ASCENSORES PÚBLICOS (10.90 M2) | 8.00 |
|  |  |  |  | ASCENSORES DEL PERSONAL PJ | ASCENSORES DEL PERSONAL PJ (8.60 m2) | 8.00 |
|  |  |  | MUROS Y CIRCULACIONES | 40% DEL ÁREA TOTAL | MUROS Y CIRCULACIONES | 504.50 |
|  |  |  | TOTAL 4° PISO | TOTAL 4° PISO | TOTAL 4° PISO | 1148.35 |
|  |  | AZOTEA | SERVICIOS GENERALES DEL EDIFICIO | ÁREAS TÉCNICAS | CUARTO DE MAQUINAS 01 | 15.60 |
|  |  |  |  |  | CUARTO DE MAQUINAS 02 | 18.70 |
|  |  |  |  |  | CUARTO ELÉCTRICO 01 | 14.95 |
|  |  |  |  |  | CUARTO ELÉCTRICO 02 | 14.95 |
|  |  |  |  |  | ÁREA DE CONDENSADORES | 46.55 |
|  |  |  | MUROS Y CIRCULACIONES | AZOTEA TECHADA | MUROS Y CIRCULACIONES | 1231.00 |
|  |  |  | ÁREA TOTAL DE AZOTE | ÁREA TOTAL DE AZOTE | ÁREA TOTAL DE AZOTE | 1341.75 |
|  |  |  |  |  | AREA CONSTRUIDA TOTAL BLOQUE C | 6269.80 |

BLOQUE D:

| N° | COMPONENTE CSJ- AMAZONAS | PISO | OO.JJ., ADMINISTRATIVA Y/O COMPLEMENTARIA | DESCRIPCIÓN (AMBIENTES) | ÁREA PROPUESTA (M2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | AREAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS (MODULO D) | PRIMER PISO | POLICIA JUDICIAL (INC. CARCELETAS) | OFICINA PNP JUDICIAL | 18.00 |
|  |  |  |  | SS.HH | 2.60 |
|  |  |  |  | ESPERA | 6.45 |
|  |  |  |  | AREA DE DETENCION, TOMA DE HUELLAS DACTILARES, AREA DE ANTECEDENTES PENALES Y POLICIALES | 14.60 |
|  |  |  |  | LOCUTORIO | 3.15 |
|  |  |  |  | SERVICIOS HIGIÉNICOS | 2.70 |
|  |  |  |  | CARCELETA MENORES INFRACTORES VARONES | 12.50 |
|  |  |  |  | CARCELETA MENORES INFRACTORES MUJERES | 12.35 |
|  |  |  |  | CARCELETA DE VARONES | 14.45 |
|  |  |  |  | CARCELETA DE MUJERES | 14.35 |
|  |  |  |  | PASSILLO TÉCNICO 01 | 2.80 |
|  |  |  |  | PASILLO TÉCNICO 02 | 3.60 |
|  |  |  | CIRCULACIÓN VERTICAL | ESCALERA | 8.10 |
|  |  |  | MUROS Y CIRCULACIONES | 40% DEL ÁREA TOTAL | 36.85 |
|  |  | TOTAL 1° PISO | TOTAL 1° PISO | TOTAL 1° PISO | 152.50 |
|  |  | SEGUNDO PISO | POLICIA JUDICIAL (ÁREA DE DESCANSO) | ÁREA DE ARMAMENTO POLICIAL | 13.50 |
|  |  |  |  | ÁREA DE REFRIGERIO/DESCANSO PNP | 19.60 |
|  |  |  |  | DORMITORIO VARONES | 18.65 |
|  |  |  |  | VESTIDORES VARONES | 14.15 |
|  |  |  |  | DORMITORIO DAMAS | 17.15 |
|  |  |  |  | VESTIDORES DAMAS | 17.00 |
|  |  |  | CIRCULACIÓN VERTICAL | ESCALERA | 8.10 |
|  |  |  | MUROS Y CIRCULACIONES | 40% DEL ÁREA TOTAL | 14.10 |
|  |  | TOTAL 2° PISO | TOTAL 2° PISO | TOTAL 2° PISO | 122.25 |
|  |  |  |  | AREA CONSTRUIDA TOTAL BLOQUE D | 274.75 |

BLOQUE E:

| N° | COMPONENTE CSJ AMAZONAS | PISO | OO.JJ., ADMINISTRATIVA Y/O COMPLEMENTARIA | DESCRIPCIÓN (AMBIENTES) | ÁREA PROPUESTA (M2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | AREAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS (OBRAS EXTERIORES) | EXTERNOS | CUARTO DE MAQUINAS | SUB ESTACIÓN ELECTRICA Y CUARTO DE TABLEROS | 44.90 |
|  |  |  |  | GENERADOR DE ENERGIA | 36.90 |
|  |  |  |  | MUROS Y CIRCULACIONES | 8.70 |
|  |  |  | ÁREA TOTAL | ÁREA TOTAL | 90.50 |
|  |  |  | CISTERNA Y TANQUE ELEVADO | CISTERNA DE AGUA P | 25.25 |
|  |  |  |  | CISTERNA CONTRA INCENDIOS (ACI) | 36.65 |
|  |  |  |  | CUARTO DE MAQUINAS | 60.25 |
|  |  |  |  | MUROS Y CIRCULACIONES | 17.75 |
|  |  |  | ÁREA TOTAL | ÁREA TOTAL | 139.90 |
|  |  |  | CONTROL Y BASURA | CUARTOS DE CONTROL 01, 02 Y 03 (13.50 M2) | 40.50 |
|  |  |  |  | CUARTO DE BASURA | 12.90 |
|  |  |  | ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS | ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PÚBLICOS | 540.10 |
|  |  |  |  | ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES + PATIO DE MANIOBRAS | 2056.85 |
|  |  |  |  | AREA CONSTRUIDA TOTAL BLOQUE E | 2880.75 |

BLOQUE F:

| N° | COMPONENTE CSJ AMAZONAS | OO.JJ., ADMINISTRATIVA Y/O COMPLEMENTARIA | DESCRIPCIÓN (AMBIENTES) | ÁREA PROPUESTA (M2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ÁREAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS (MODULO F) | SALA DE CONFERENCIAS (PRIMER NIVEL) | FOYER + SALA DE ESPERA | 66.10 |
|  |  |  | RECIBO Y ATENCIÓN, ÁREA DE PROYECTOR Y ÁREA DE TRABAJO | 34.4 |
|  |  |  | COCINA | 11.75 |
|  |  |  | SALA DE CONFERENCIAS | 252.05 |
|  |  |  | ESTRADO | 29.40 |
|  |  |  | CUARTO ELECTRICO | 2.60 |
|  |  |  | SS.HH VARONES | 10.40 |
|  |  |  | SS.HH MUJERES | 9.95 |
|  |  |  | DISCAPACITADO | 11.75 |
|  |  |  | CUARTO DE LIMPIEZA | 2.40 |
|  |  | MUROS Y CIRCULACIONES | 40% DEL ÁREA TOTAL | 44.65 |
|  |  |  | AREA CONSTRUIDA TOTAL BLOQUE F | 475.45 |

BLOQUE G:

| N° | COMPONENTE CSJ AMAZONAS | PISO | OO.JJ., ADMINISTRATIVA Y/O COMPLEMENTARIA | DESCRIPCIÓN (AMBIENTES) | ÁREA PROPUESTA (M2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | AREAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS (OBRAS EXTERIORES) | EXTERNOS | CÁMARA DE BOMBEO | CISTERNA | 23.95 |  |
|  |  |  |  | ÁREA TOTAL | 23.95 |  |
|  |  |  |  | CÁMARA DE BOMBEO | 9.65 |  |
|  |  |  |  | ÁREA TOTAL | 9.65 |  |
|  |  |  |  | AREA CONSTRUIDA TOTAL BLOQUE E | 33.60 |  |

ÁREA CONSTRUIDA

| PJ MÓDULO A: ÓRGANOS JURISDICCIONALES (PENAL, FAMILIA) |  |
| --- | --- |
| NIVEL | ÁREA CONSTRUIDA (m2) |
| PRIMER NIVEL | 2,127.20 |
| SEGUNDO NIVEL | 1,857.95 |
| TERCER NIVEL | 1,724.75 |
| AZOTEA | 1,982.50 |
| TOTAL | 7,692.40 |
| PJ MÓDULO B: OFICINAS ADMINISTRATIVAS – UNIDAD COMPLEMENTARIO) |  |
| NIVEL | ÁREA CONSTRUIDA (m2) |
| PRIMER NIVEL | 765.00 |
| SEGUNDO NIVEL | 765.00 |
| TERCER NIVEL | 681.35 |
| CUARTO NIVEL | 664.35 |
| AZOTEA | 704.20 |
| TOTAL | 3,579.90 |
| PJ MÓDULO C: ÓRGANOS JURISDICCIONALES (CIVIL, LABORAL, PAZ LETRADO) |  |
| NIVEL | ÁREA CONSTRUIDA (m2) |
| PRIMER NIVEL | 1,270.70 |
| SEGUNDO NIVEL | 1,305.45 |
| TERCER NIVEL | 1,203.55 |
| CUARTO NIVEL | 1,148.35 |
| AZOTEA | 1,341.75 |
| TOTAL | 6,269.80 |
| J MÓDULO D: UNIDAD COMPLEMENTARIA |  |
| NIVEL | ÁREA CONSTRUIDA (m2) |
| PRIMER NIVEL | 152.50 |
| SEGUNDO NIVEL | 122.25 |
| TOTAL | 274.75 |
| PJ MÓDULO E-1, E-2, E-3 Y E-4: ÁREAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS |  |
| NIVEL | ÁREA CONSTRUIDA (m2) |
| PRIMER NIVEL CUARTO DE TABLEROS, SUB ESTACION ELÉCTRICA Y GENERADOR DE ENERGÍA | 90.50 |
| PRIMER NIVEL CASETA DE CONTROL 01 | 13.50 |
| PRIMER NIVEL CASETA DE CONTROL 02 | 13.50 |
| PRIMER NIVEL CASETA DE CONTROL 03 | 13.50 |
| CUARTO DE BASURA | 12.90 |
| CISTERNA | 149.30 |
| TOTAL | 293.20 |
| PJ MÓDULO F: SALA DE CONFERENCIAS |  |
| NIVEL | ÁREA CONSTRUIDA (m2) |
| PRIMER NIVEL | 478.85 |
| MESANINE | 193.25 |
| TOTAL | 672.10 |
| PJ MÓDULO G: CÁMARA DE BOMBEO |  |
| NIVEL | ÁREA CONSTRUIDA (m2) |
| CISTERNA | 29.23 |
| PRIMER NIVEL | 11.85 |
| TOTAL | 41.08 |
| PJ RAMPAS |  |
| NIVEL | ÁREA CONSTRUIDA (m2) |
| PRIMER NIVEL | 707.15 |
| TOTAL | 707.15 |
| PJ ESCALERAS |  |
| NIVEL | ÁREA CONSTRUIDA (m2) |
| PRIMER NIVEL | 150.40 |
| TOTAL | 150.40 |
| PJ PISOS DE PIEDRA LAJA |  |
| NIVEL | ÁREA CONSTRUIDA (m2) |
| PRIMER NIVEL | 2402.50 |
| TOTAL | 2402.50 |
| PJ PISOS DE ADOQUÍN EXAGONAL |  |
| NIVEL | ÁREA CONSTRUIDA (m2) |
| PRIMER NIVEL | 278.70 |
| TOTAL | 278.70 |
| PJ PISOS DE CONCRETO |  |
| NIVEL | ÁREA CONSTRUIDA (m2) |
| PRIMER NIVEL | 195.90 |
| TOTAL | 195.90 |
| PJ PATIO DE MANIOBRAS Y ESTACIONAMIENTO DEL PERSONAL |  |
| NIVEL | ÁREA CONSTRUIDA (m2) |
| PRIMER NIVEL | 2056.85 |
| TOTAL | 2056.85 |
| PJ ESTACIONAMIENTO PÚBLICO |  |
| NIVEL | ÁREA CONSTRUIDA (m2) |
| PRIMER NIVEL | 540.10 |
| TOTAL | 540.10 |

| N°. DE APARATOS SANITARIOS SEGÚN PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PJ MÓDULO A: ÓRGANOS JURISDICCIONALES (PENAL, FAMILIA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIVEL | USO | VARONES |  |  | MUJERES |  | MIXTO |  |
|  |  | LAVATORIOS | URINARIOS | INODOROS | LAVATORIOS | INODOROS | LAVATORIOS | INODOROS |
| PRIMER NIVEL | Personal | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
|  | Discapacitado | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
|  | Público | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
|  | Discapacitado | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| SEGUNDO NIVEL | Personal | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
|  | Discapacitado | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
|  | Público | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
|  | Discapacitado | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| TERCER NIVEL | Personal | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
|  | Discapacitado | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
|  | Público | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
|  | Discapacitado | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| TOTAL |  | 21 | 33 | 21 | 21 | 21 | 12 | 12 |

| PJ MÓDULO B: OFICINAS ADMINISTRATIVAS – UNIDAD COMPLEMENTARIO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIVEL | USO | VARONES |  |  | MUJERES |  | MIXTO |  |
|  |  | LAVATORIOS | URINARIOS | INODOROS | LAVATORIOS | INODOROS | LAVATORIOS | INODOROS |
| PRIMER NIVEL | Personal | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Público | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | Discapacitado | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| SEGUNDO NIVEL | Personal | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Público | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - |
|  | Discapacitado | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| TERCER NIVEL | Personal | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Público | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - |
|  | Discapacitado | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| CUARTO NIVEL | Personal | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|  | Público | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - |
|  | Discapacitado | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| TOTAL |  | 10 | 11 | 7 | 10 | 7 | 5 | 5 |

| PJ MÓDULO C: ÓRGANOS JURISDICCIONALES (CIVIL, LABORAL, PAZ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIVEL | USO | VARONES |  |  | MUJERES |  | MIXTO |  |
|  |  | LAVATORIOS | URINARIOS | INODOROS | LAVATORIOS | INODOROS | LAVATORIOS | INODOROS |
| PRIMER NIVEL | Personal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | Discapacitado | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Público | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Discapacitado | - | - | - | - | - | - | - |
| SEGUNDO NIVEL | Personal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
|  | Discapacitado | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
|  | Público | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
|  | Discapacitado | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| TERCER NIVEL | Personal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
|  | Discapacitado | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
|  | Público | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
|  | Discapacitado | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| CUARTO NIVEL | Personal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
|  | Discapacitado | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
|  | Público | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
|  | Discapacitado | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| TOTAL |  | 13 | 19 | 16 | 13 | 16 | 6 | 6 |

|  | PJ MÓDULO D: UNIDAD COMPLEMENTARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIVEL |  | USO | VARONES |  |  |  | MUJERES |  |  | MIXTO |  |
|  |  |  | LAVATORIOS | DUCHAS | INODOROS | LAVATORIOS |  | DUCHAS | INODOROS | LAVATORIOS | INODOROS |
| PRIMER NIVEL |  | Personal | - | - | - | - |  | - | - | 1 | 1 |
|  |  | Carceleta | 2 | - | 2 | 2 |  | - | 2 | - | - |
|  |  | Publico | - | - | - | - |  | - | - | 1 | 1 |
|  |  | Discapacitado | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| SEGUNDO NIVEL |  | Personal | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | - | - |
|  |  | Público | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Discapacitado | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| TOTAL |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 |  | 2 | 4 | 2 | 2 |

| PJ MÓDULO E-2: ÁREAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS (CASETA DE CONTROL 01, 02 Y 03) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIVEL | USO | VARONES |  |  | MUJERES |  | MIXTO |  |
|  |  | LAVATORIOS | URINARIOS | INODOROS | LAVATORIOS | INODOROS | LAVATORIOS | INODOROS |
| PRIMER NIVEL | Personal | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
|  | Público | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Discapacitado | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| PJ MÓDULO F: SALA DE CONFERENCIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIVEL | USO | VARONES |  |  | MUJERES |  | MIXTO |  |
|  |  | LAVATORIOS | URINARIOS | INODOROS | LAVATORIOS | INODOROS | LAVATORIOS | INODOROS |
| PRIMER NIVEL | Personal | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|  | Público | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - |
|  | Discapacitado | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| TOTAL |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |

# ANEXO A: MANUAL DE SEGURIDAD FÍSICA DEL PODER JUDUCIAL

# ANEXO B: ZONIFICACIÓN DEL PLANTEAMIENTO GENERAL

MODULOS:

- MÓDULA A

- MÓDULO B

- MÓDULO C

- MÓDULO D

- MÓDULO E1

- MÓDULO E2

- MÓDULO E3

- MÓDULO E4

- MÓDULO F

- MÓDULO G

A continuación, se muestra la distribución del planteamiento general, se adjunta leyenda.

# ANEXO C:  ZONIFICACIÓN DE MÓDULOS

PJ MÓDULO A: ÓRGANOS JURISDICCIONALES (PENAL, FAMILIA)

A continuación, se muestra la zonificación del módulo A.

PJ MÓDULO B: OFICINAS ADMINISTRATIVAS – UNIDAD COMPLEMENTARIO)

A continuación, se muestra la distribución de ambientes del módulo B.

PJ MÓDULO C: ÓRGANOS JURISDICCIONALES (CIVIL, LABORAL, PAZ)

A continuación, se muestra la distribución de ambientes del módulo C.

PJ MÓDULO D: UNIDAD COMPLEMENTARIA

A continuación, se muestra la distribución de ambientes del módulo D.

PJ MÓDULO E1, E2, E3 Y E4: ÁREAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS

A continuación, se muestra la distribución de ambientes del módulo E.

PJ MÓDULO F: SALA DE CONFERENCIAS

A continuación, se muestra la distribución de ambientes del Sala de conferencia

PJ MÓDULO G: CÁMARA DE BOMBEO

A continuación, se muestra la distribución de ambientes de la cámara de bombeo: