| CONSULTOR: | PROYECTO: ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” CUI N° 2405725 |  | ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA |  | Ref. : |  |  |
|  |  | Contrato Nº. : |  |  |
|  |  | Etapa: EXPEDIENTE DEFINITIVO |  |  |
| DESCRIPCIÓN: ### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  |  |
| ESPECIALISTA RESPONSABLE: |  |  |  | NRO. DE REGISTRO: |
| JEFE DE ESTUDIO: |  |  |  | NRO. DE REGISTRO: |

CONDICIONES GENERALES

GENERALIDADES

ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES

Las presentes especificaciones describen el trabajo que deberá realizarse para el   "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” el que además, cuenta con el Perfil del Proyecto aprobado,  y con  el Estudio de pre  Inversión a nivel de Factibilidad, aprobado  por el Gobierno Regional de Amazonas.

Todos los trabajos sin excepción se desenvolverán dentro de las mejores prácticas constructivas a fin de asegurar su correcta ejecución y estarán sujetos a la aprobación y plena satisfacción del Inspector.

VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS

En caso de existir divergencia entre los documentos del proyecto, los planos tienen primacía sobre las Especificaciones Técnicas.  Los metrados son referenciales y complementarios.

El contratista podrá proponer los métodos y procedimientos constructivos más adecuados para la correcta ejecución de aquellos trabajos cuyos métodos de ejecución sean posibles de ser mejorados.

CONSULTAS

Todas las consultas relativas a la construcción serán efectuadas por el representante del Contratista al Inspector o Supervisor, quien de considerarlo necesario podrá solicitar el apoyo de los proyectistas.

Cuando en los planos y/o especificaciones técnicas se indique: “Igual o Similar”, la inspección y/o el proyectista decidirá sobre la igualdad o semejanza.  Todo el material y mano de obra empleados en esta obra estarán sujetos a la aprobación del Inspector, en oficina, taller y obra, quien tiene además el derecho de rechazar el material y obra determinada, que no cumpla con lo indicado en los planos y /o Especificaciones Técnicas, debiendo ser satisfactoriamente corregidos sin cargo para el propietario.

MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en la construcción de la obra serán nuevos y de primera calidad.

Los materiales que vinieran envasados, deberán entrar en la obra en sus recipientes originales intactos y debidamente sellados.

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Inspección de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

Además, el Contratista tomará especial previsión en lo referente al aprovisionamiento de materiales nacionales o importados, sus dificultades no podrán excusarlo del incumplimiento de su programación, ni se admitirán cambios en las especificaciones por este motivo. Todos los materiales a usarse serán de primera calidad y de conformidad con las especificaciones técnicas de éstos.

El almacenamiento de los materiales debe hacerse de tal manera que este proceso no desmejore las propiedades de éstos, ubicándose en lugares adecuados, tanto para su protección, como para su despacho.

El Inspector está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis  o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas o con las especificaciones técnicas.

Cuando exista duda sobre la calidad, características o propiedades de algún material, el Inspector podrá solicitar muestras, análisis, pruebas o ensayos del material que crea conveniente, el que previa aprobación podrá usarse en la obra.

El costo de estos análisis, pruebas o ensayos serán por cuenta del Contratista.

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS

EL Contratista, de acuerdo al estudio de los planos y documentos del proyecto programará su trabajo de obra en forma tal que su avance sea sistemático y pueda lograr su terminación en forma ordenada, armónica y en el tiempo previsto.

Si existiera incompatibilidad en los planos de las diferentes especialidades, el Contratista deberá hacer de conocimiento por escrito al Inspector, con la debida anticipación y éste deberá resolver sobre el particular a la brevedad.

Se cumplirá con todas las recomendaciones de seguridad, siendo el Contratista el responsable de cualquier daño material o personal que ocasione la ejecución de la obra.

- SUPERVISOR DE OBRA

La Entidad, nombrará a la supervisión que deberá contar con profesionales  de amplia experiencia en obras en locales institucionales, quien lo representará en obra, el cual velará por el cumplimiento de una buena práctica de los procesos constructivos, reglamentos y correcta aplicación de las normas establecidas.

- PERSONAL DE OBRA

El Contratista ejecutor de la obra presentará al Supervisor Inspector la relación del personal, incluyendo al Residente.

- EQUIPO DE OBRA

El equipo a utilizar en la obra, estará en proporción a la magnitud de la obra y debe ser el suficiente para que la obra no sufra retrasos en su ejecución.

Comprende la maquinaria ligera y/o pesada necesaria para la obra, así como el equipo auxiliar (andamios, buggies, etc.).

- PROYECTO

En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las dimensiones dadas en el proyecto de Arquitectura.

- OBRAS PROVISIONALES

Comprende la ejecución previa de construcciones e instalaciones de carácter temporal, que tienen por finalidad brindar servicios al personal técnico, administrativo y obrero, como también proveen a los materiales de un lugar adecuado para su almacenamiento y cuidado durante el tiempo de ejecución de la obra.

- INSTALACIONES PROVISIONALES

Comprende las instalaciones de agua, desagüe, electricidad y comunicaciones necesarias a ejecutarse para la buena marcha de la obra.

Los costos que demanden el uso de estos servicios deberán ser abonados por el Contratistas.

- AGUA

El agua es un elemento fundamental para el proceso de la construcción, por lo tanto, será obligatoria la instalación de este servicio.  Se efectuará la distribución de acuerdo con las necesidades de la obra, incluyendo a los servicios higiénicos.

- DESAGUE

La instalación de desagüe para los servicios higiénicos se hará en un lugar aprobado y es obligatorio dotar de este servicio al personal que labora en la obra.

- ELECTRICIDAD

Los puntos de luz y fuerza serán ubicados en lugares seguros, lejos de lugares donde se presente humedad.

Los conductores a usar deben estar en buen estado y con el recubrimiento correspondiente.

- CARTELES

Para identificar a la Empresa Constructora que está a cargo de la obra, será necesario contar con los carteles en los que debe indicarse:

- Entidad Licitante de la Obra.

- Magnitud de la Obra.

- Nombre de la Empresa Contratista.

- Plazo de Ejecución en días calendarios.

- Financiamiento.

- ALMACÉN, OFICINAS Y GUARDIANÍA

Se construirá como obra provisional las oficinas para el Inspector, Residente del Contratista, Almacenes de Materiales, Depósitos de Herramientas, Caseta de Guardianía y Control.

Estas construcciones de carácter temporal, se ubicarán en lugares apropiados para cumplir su función y de manera que no interfieran con el normal desarrollo de la obra.

- VESTUARIOS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS

Los vestuarios para el personal obrero se instalarán en lugares aparentes y estarán previstos espacios  para guardar su ropa.  Se dispondrá de bancos en esta zona.

Los Servicios Higiénicos tendrán duchas con pisos antideslizantes y con paredes impermeabilizadas.

Se instalará un sanitario por cada 25 obreros como mínimo.

Se instalará una batería de lavamanos.

- GUARDIANÍA DE OBRA

La obra en ejecución contará con una guardianía durante las 24 horas del día, siendo su responsabilidad el cuidado de los materiales, equipos, herramientas y muebles que estén en obra.

- TRANSPORTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Comprende la movilización del equipo y herramientas necesarias a la obra y su retiro en el momento oportuno.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA

La obra será ejecutada a suma alzada.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones serán pagadas al contratista de acuerdo al avance de obra, las cuales serán  aprobadas previamente por el supervisor.   Las unidades de medida a tener en cuenta para efectos de la valorización serán las indicadas en los metrados y presupuestos.

LIMPIEZA FINAL

Al terminar los trabajos y antes de entregar la obra, el Contratista procederá a la demolición y/o desmontaje de las obras provisionales y limpieza general de la obra, eliminando cualquier área deteriorada por él, dejándola limpia y conforme a los planos.

ENTREGA DE LA OBRA

Al terminar la obra, el Contratista hará entrega de la misma al propietario, designándose una Comisión de Recepción para tal efecto.

Previamente, la inspección hará una revisión final de todos los componentes del proyecto y establecerá su conformidad, haciéndola conocer por escrito al Propietario.

Se levantará un acta donde se establezca la conformidad con la obra o se establezcan los defectos observados.

ESPECIFICACIONES TECNICAS ARQUITECTURA

- ARQUITECURA

  - OBRAS EXTERIORES

    - MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA.

      - MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA 24X13X09 CM DE SOGA, MEZ 1:4

GENERALIDADES

Albañilería es el proceso constructivo determinado por el uso de bloques de arcilla tipo King Kong de 18 huecos, los que por sus dimensiones modulares permiten la ejecución de muros portantes, de acompañamiento o tabiquería, teniendo muros en aparejos de cabeza y soga.

La resistencia a la compresión de la albañilería está en relación directa de su calidad estructural, nivel de su resistencia a la intemperie o cualquier causa de deterioro.

- A la perfección geométrica del bloqueta.

- A la adhesividad del mortero.

A la calidad de mano de obra.

- MORTERO

El mortero cumple en la albañilería las funciones:

- Separar las unidades de albañilería de manera de absorber sus irregularidades.

- Consolidación de las unidades para formar un elemento rígido y no un conjunto de piezas sueltas.

El espesor de las juntas depende:

- La perfección de las unidades.

- Trabajabilidad del mortero

- Calidad de la mano de obra.

A pesar de que el mortero y el concreto se elaboran con los mismos ingredientes, las propiedades necesarias en cada caso son diferentes.  Mientras que para el concreto la propiedad fundamental es la resistencia, para el mortero tiene que ser la adhesividad con la unidad de albañilería.

- Para ser adhesivo, el mortero tiene que ser trabajable, retenido y fluido.

- El Mortero debe prepararse con cemento, arena y la cantidad adecuada de agua sin que la mezcla segregue.  El agua proveerá trabajabilidad, la arena retentividad y fluidez y el cemento resistencia.

- La trabajabilidad del mortero debe conservarse durante el proceso de asentado. Por esta razón, toda mezcla que haya perdido trabajabilidad deberá retemplarse. Dependiendo de condiciones regionales de humedad y temperatura, el retemplado puede hacerse hasta 1 1/2 y 2 horas después de mezclado el mortero.

- Se debe usar solamente cemento tipo I.

- La arena deberá ser limpia libre de materia orgánica y con la siguiente granulometría:

| #### Malla ASTM N | % que pasa |
| --- | --- |
| 4 | 100 |
| 8 | 95 – 100 |
| 100 | 25 (máximo) |
| 200 | 10 (máximo) |

- El agua será fresca, limpia y bebible.  No se usará agua de acequia u otras que contengan materia orgánica.

- En los planos y/o especificaciones deberá encontrarse especificada las proporciones del mortero.

MANO DE OBRA

- Deberá utilizar únicamente mano de obra calificada.

- Es importante vigilar los siguientes puntos:

- El humedecimiento y/o limpieza de la unidad de albañilería según sea el caso.

- La alineación y aplomado.

- El menor espesor posible de juntas horizontales del mortero.

- El procedimiento de asentado, particularmente la presión sobre las unidades de albañilería durante la colocación.

- El llenado total de juntas verticales del mortero.

La calidad de la albañilería mejora con la mano de obra y la súper vigilancia.

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende la construcción de los muros de albañilería, debiendo presentar previamente muestras del ladrillo KK de arcilla a utilizarse, para la aprobación del Ingeniero Inspector.

El mortero para el asentado de los ladrillos generalmente se recomienda en la dosificación cemento: Arena = 1:4 y de acuerdo a lo estipulado en el punto mortero.

MATERIALES

- Clavos con cabeza de 2½", 3", 4"

- Arena gruesa

- Ladrillo k.k. 18 huecos tipo IV, 24cm x 13cm x 9cm

- Cemento portland tipo i (42.5 kg)

- Agua

- Madera andamiaje

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

- Herramientas manuales

MÉTODO DE EJECUCIÓN

En este acabado se expresa la forma neta de cada unidad, por lo que es importante destacar las aristas del ladrillo muy limpias y alineadas. Para una correcta ejecución primeramente se seleccionarán los ladrillos más uniformes en dimensión, color y textura. Las variaciones de torno deberán distribuirse de modo libre, casual, evitando manchas o zonas claras y oscuras. Se requieren una muy buena mano de obra. El asentado de hace partir de previo plantillado en la base controlándose estrictamente con el escantillón la horizontalidad de las hiladas y cuidándose el perfecto aplomado de la superficie.

Las juntas se limpiarán hasta obtener una profundidad de 10mm. Deberá tenerse cuidado de retirar aún húmedos los restos de mortero de los ladrillos para evitar manchas y adherencia de mezcla que pudieron haber salpicado. Menos usadas en nuestro medio son las juntas de sección cóncava, en V o la llamada de intemperie. El bajo costo de mantenimiento es en este acabado una cualidad importante de resaltar: · Que se justifica en el tiempo. · Aunque el costo de fabricación es relativamente mayor que el de otros acabados, debido tanto a la mano de obra como al material de primera con que se requiere contar.

UNIDAD DE MEDIDA

Metro cuadrado (m²)

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medición es por metro cuadrado, se determinará el área neta total, multiplicando cada tramo por su longitud y altura respectiva y sumando los resultados. Se descontará el área de vanos o aberturas y las áreas ocupadas por columnas y dinteles, ejecutado y aceptado por el supervisor de la obra.

BASES DE PAGO

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

      - PARAPETOS DE LADRILLO KK DE ARCILLA 24X13X09 CM DE SOGA, MEZ 1:4

GENERALIDADES

Albañilería es el proceso constructivo determinado por el uso de bloques de arcilla tipo King Kong de 18 huecos, los que por sus dimensiones modulares permiten la ejecución de muros portantes, de acompañamiento o tabiquería, teniendo muros en aparejos de cabeza y soga.

La resistencia a la compresión de la albañilería está en relación directa de su calidad estructural, nivel de su resistencia a la intemperie o cualquier causa de deterioro.

- A la perfección geométrica del bloqueta.

- A la adhesividad del mortero.

A la calidad de mano de obra.

- MORTERO

El mortero a utilizar será una mezcla de cemento Portland tipo I y arena en proporción 1:4, La mezcla deberá ser homogénea y amasada con agua limpia hasta obtener la consistencia adecuada para su aplicación.

MANO DE OBRA

El personal encargado de la ejecución deberá contar con experiencia en albañilería. Se cuidará la correcta alineación y nivelación de los ladrillos, respetando la plomada y junta uniforme.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Consiste en el levantamiento de muros tipo parapeto, usando ladrillo KK de arcilla (24x13x09 cm), colocados en posición de soga, con junta vertical corrida y mortero de cemento arena 1:4. Las hiladas se amarrarán adecuadamente. El paramento terminado deberá presentar una superficie plana, nivelada y limpia.

MATERIALES

- Ladrillo KK de arcilla cocida: de dimensiones 24x13x09 cm, buena cocción, sin fisuras ni deformaciones.

- Cemento Portland tipo I.

- Arena fina: lavada, limpia, libre de materia orgánica y partículas mayores a 5 mm.

- Agua potable: limpia, sin contaminantes.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

- Cinta métrica, nivel, plomada, hilo de marcar, escuadra.

- Herramientas de albañilería: paleta, cucharín, fratacho, carretilla.

- Andamios (si el trabajo lo requiere).

MÉTODO DE EJECUCIÓN

- Verificar que la base esté nivelada, limpia y con resistencia adecuada.

- Preparar el mortero con la proporción especificada.

- Iniciar el tendido del ladrillo de soga con junta vertical alternada.

- Revisar constantemente el nivel y plomo del muro.

- Las juntas no deberán exceder los 1.5 cm.

- Retirar excedentes de mortero al finalizar cada hilada.

- Curar el muro por al menos 3 días.

UNIDAD DE MEDIDA

Metro cuadrado (m²) de parapeto terminado.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá el área de parapeto efectivamente construido, considerando su longitud por su altura, conforme a planos.

BASES DE PAGO

El pago se hará por metro cuadrado (m²) de parapeto ejecutado y aprobado por la supervisión. El precio unitario incluirá:

- Suministro de materiales

- Transporte

- Mano de obra calificada

- Equipos, herramientas y curado

- Toda labor y gasto necesario para su correcta ejecución

      - ACEROS DE AMARRE

GENERALIDADES

Los aceros de amarre son elementos de refuerzo en estructuras de albañilería confinada o armada, colocados horizontal y verticalmente para garantizar la estabilidad, integridad y resistencia sísmica de los muros. Su correcta instalación es esencial para asegurar una adecuada transferencia de cargas y evitar fisuras o fallos estructurales.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Esta partida comprende la provisión, corte, doblado, armado, instalación y amarre con alambre recocido de los aceros longitudinales requeridos en los elementos de amarre horizontales que refuerzan los muros de albañilería.

MATERIALES

- Acero corrugado: barras ASTM A615 Grado 60 (fy = 4200 kg/cm²), en diámetros de 3/8”.

- Alambre recocido: calibre 16 o 18, limpio y libre de corrosión.

- Aditivos anticorrosivos.

Todos los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante y estar exentos de óxido, grasas u otros contaminantes.

MANO DE OBRA

- Se empleará personal capacitado en armado de acero estructural.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

- Cortadora de fierro (manual o eléctrica).

- Dobladora de fierro.

- Alicates, tenazas, reglas metálicas, escuadras, niveles.

- Andamios (si la altura lo requiere).

MÉTODO DE EJECUCIÓN

- Revisión de planos estructurales.

- Corte y doblado de barras de acuerdo a la longitud desarrollada (LD) indicada.

- Colocación en obra y sujeción con alambre recocido.

- Supervisión y aprobación por parte del Ingeniero Residente o Inspector antes de vaciar concreto.

UNIDAD DE MEDIDA

Kilogramo (kg) de acero colocado en obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se cuantificará el peso del acero realmente colocado, según planos estructurales. Se podrá realizar el pesaje directo del acero o mediante cálculo por longitud x peso unitario por metro lineal, según tabla del Reglamento Nacional de Edificaciones – E.060.

No se considerarán desperdicios, cortes ni sobrantes, salvo que el expediente técnico lo contemple expresamente.

- 9. BASES DE PAGO

El pago se efectuará por kilogramo (kg) de acero de amarre colocado y aprobado por la supervisión. Este precio incluye:

- Corte, doblado y colocación.

- Alambre de amarre.

- Mano de obra, equipo y herramientas.

- Transporte y almacenamiento temporal.

- Pérdidas por corte dentro del margen técnico.

      - ACEROS TAPA PRE FABRICADA DE CONCRETO DE 1.20m x 0.50m x 0.08m

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La presente partida comprende la provisión, transporte, colocación y ajuste de tapas prefabricadas de concreto simple de dimensiones 1.20 m x 0.50 m x 0.08 m, destinadas al cubrimiento de cunetas. Estas piezas cumplen la función de permitir el libre tránsito peatonal, garantizando la protección y accesibilidad a las cunetas de evacuación pluvial o sanitaria. Incluye la preparación del lecho de apoyo, el asentado correcto de las tapas, su alineamiento, sellado de juntas y el control de la calidad del elemento colocado.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Fabricación de las tapas

  - Se fabricarán en taller o planta de prefabricados, con concreto f’c ≥ 210 kg/cm².

  - Se emplearán moldes metálicos o de fibra con dimensiones exactas (1.20 m x 0.50 m x 0.08 m).

  - El curado del concreto se realizará con agua o membrana de curado durante un mínimo de 7 días.

  - Las tapas deberán presentar acabado liso y aristas definidas, sin fisuras ni nidos de abeja.

- Transporte y acopio en obra

  - Las tapas se trasladarán a obra con cuidado, utilizando separadores de madera para evitar daños.

  - Se almacenarán en superficies planas, en pilas no mayores a 1.50 m de altura.

- Preparación de superficie de apoyo

  - La cuneta deberá estar previamente ejecutada en concreto y con superficies niveladas y limpias.

  - Se verificará el correcto ancho de la cuneta y el asiento de apoyo.

- Colocación de las tapas

  - Las tapas se asentarán manualmente o con medios mecánicos ligeros.

  - Se colocarán sobre mortero de nivelación de 1:4 (cemento:arena) en caso de desniveles.

  - Se controlará que queden correctamente alineadas, niveladas y con juntas uniformes.

Sellado y acabados

  - Las juntas podrán rellenarse con mortero fluido o material flexible (según especificación del proyecto).

  - Se limpiarán las superficies visibles, dejando las tapas listas para el uso inmediato.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- El Ingeniero Supervisor verificará:

  - Resistencia del concreto f’c ≥ 210 kg/cm².

  - Dimensiones de las tapas conforme al diseño.

  - Acabado superficial y ausencia de fisuras o defectos.

  - Correcta colocación, nivelación y alineamiento.

- No se aceptarán tapas con fallas estructurales o dimensiones fuera de tolerancia.

MÉTODO DE MEDICIÓN

El trabajo se medirá por unidad (und.), considerando cada tapa de 1.20 m x 0.50 m x 0.08 m colocada en su posición definitiva y aceptada por la Supervisión.

CONDICIONES DE PAGO

Los trabajos de esta partida se pagarán por unidad (und.) de tapa prefabricada colocada, según los precios unitarios establecidos. Dicho pago incluye:

- Fabricación o adquisición de la tapa.

- Transporte, carga, descarga y manipuleo en obra.

- Preparación de la superficie de apoyo.

- Mortero de asiento y nivelación.

- Mano de obra, herramientas y equipos menores.

- Gastos generales, leyes sociales y cualquier otro costo necesario para la ejecución completa del trabajo.

El pago se realizará únicamente por las tapas que hayan sido correctamente colocadas y aceptadas por la Supervisión.

      - ACEROS TAPA PRE FABRICADA DE CONCRETO DE 1.20m x 0.50m x 0.15m

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La presente partida comprende la provisión, transporte, colocación y ajuste de tapas prefabricadas de concreto simple de dimensiones 1.20 m x 0.50 m x 0.15 m, destinadas al cubrimiento de cunetas de evacuación pluvial o sanitaria. Estas tapas, por su mayor espesor, permiten el tránsito peatonal y vehicular liviano a medio, garantizando la durabilidad y resistencia estructural de la cuneta. El trabajo incluye la preparación del lecho de apoyo, el asentado correcto de las tapas, su alineamiento, sellado de juntas y el control de la calidad del elemento colocado.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

1. Fabricación de las tapas

Se fabricarán en taller o planta de prefabricados, con concreto de resistencia mínima f’c ≥ 210 kg/cm².

Las dimensiones serán de 1.20 m de largo, 0.50 m de ancho y 0.15 m de espesor.

El encofrado se realizará en moldes metálicos o de fibra rígida, garantizando precisión dimensional.

El curado del concreto será mínimo de 7 días, empleando agua o membranas de curado.

Las tapas deberán presentar acabado liso, aristas regulares y sin defectos superficiales (nidos de abeja, fisuras o deformaciones).

2. Transporte y acopio en obra

Se transportarán con cuidado, evitando impactos y daños en las piezas.

Se acopiarán sobre superficies firmes y niveladas, separadas con listones de madera.

No se permitirán pilas mayores a 1.50 m de altura.

3. Preparación de superficie de apoyo

La cuneta deberá estar previamente construida en concreto, nivelada, seca y libre de impurezas.

Se verificará el correcto ancho y dimensiones del asiento de apoyo.

Se preparará mortero de nivelación (proporción 1:4 cemento:arena) cuando existan irregularidades.

4. Colocación de las tapas

Las tapas se manipularán con equipo ligero o manualmente, evitando golpes.

Se asentarán sobre la superficie de apoyo o mortero de nivelación, cuidando la alineación y nivel.

Se revisará que las juntas entre tapas sean uniformes y con un ajuste adecuado.

5. Sellado y acabados

Las juntas podrán rellenarse con mortero fluido 1:4 o material flexible según especificación.

Se limpiarán todas las superficies visibles para entregar el trabajo con acabado uniforme.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

El Ingeniero Supervisor verificará:

Resistencia del concreto f’c ≥ 210 kg/cm².

Dimensiones exactas (1.20 x 0.50 x 0.15 m).

Acabado liso, sin fisuras ni defectos.

Correcta colocación, nivelación y alineamiento.

Juntas limpias y uniformes.

No se aceptarán tapas con fallas estructurales, dimensiones fuera de tolerancia o acabado deficiente.

MÉTODO DE MEDICIÓN

El trabajo ejecutado se medirá en unidades (und.), considerando cada tapa de 1.20 m x 0.50 m x 0.15 m colocada en su posición definitiva y aprobada por la Supervisión.

CONDICIONES DE PAGO

Los trabajos de esta partida se pagarán por unidad (und.) de tapa prefabricada colocada, según los precios unitarios establecidos. Dicho pago comprende:

Fabricación o adquisición de las tapas.

Transporte, carga, descarga y manipuleo en obra.

Preparación de la superficie de apoyo.

Mortero de asiento y nivelación.

Mano de obra, herramientas y equipos menores.

Gastos generales, leyes sociales y cualquier otro costo necesario para la ejecución completa del trabajo.

El pago se efectuará únicamente por las tapas colocadas correctamente y aceptadas por la Supervisión, quien garantizará su adecuada instalación hasta la culminación de la obra.

    - REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

      - TARRAJEO EN COLUMNAS, MORTERO C:A 1:5, E=1.5CM

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Comprende la vestidura con mortero en la columneta de concreto, el trabajo comprende en vestir las caras de la columna y perfilar sus aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

El trabajo comprende el tarrajeo de la superficie y vestidura de aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

SISTEMA CONTROL DE CALIDAD

El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero.

MÉTODO DE MEDICIÓN

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

CONDICIONES DE PAGO

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO EN VIGAS, E=1.5CM, C:A 1:5.

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Comprende la vestidura con mortero en la viga de concreto, el trabajo comprende en vestir las caras de la viga y perfilar sus aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Comprende la vestidura con mortero de concreto, de la superficie por vestir de la viga, en caso de vigas peraltadas es la que queda visible bajo la losa. El trabajo comprende el tarrajeo de la superficie y vestidura de aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

SISTEMA CONTROL DE CALIDAD

El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero.

MÉTODO DE MEDICIÓN

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

CONDICIONES DE PAGO

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO EN PLACAS C/MORT C: A 1:5, e=1.5 cm

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

El tarrajeo consiste en la aplicación de una capa de mortero sobre la superficie de muros, columnas, vigas, etc., para proteger y mejorar el aspecto de la estructura.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Preparación de la Superficie: Limpiar y humedecer la superficie de concreto.

- Mezcla del Mortero: Mezclar cemento Portland y arena fina en proporción 1:5 con agua potable.

- Aplicación del Mortero: Aplicar el mortero en una o dos capas, asegurando un espesor uniforme de 1.5 cm.

- Curado: Curar el tarrajeo con agua rociada durante al menos 2 días

SISTEMA CONTROL DE CALIDAD

- Inspección de Materiales: Verificar la calidad del cemento, arena y agua.

- Control de Espesor: Utilizar reglas perfiladas para medir y controlar el espesor del tarrajeo.

- Inspección de Superficie: Asegurarse de que la superficie sea plana y uniforme.

MÉTODO DE MEDICIÓN

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

CONDICIONES DE PAGO

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO EN SOBRECIMIENTO, MORTERO C:A 1:5, E=1.5CM

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Consiste en la ejecución de tarrajeo en los sobrecimientos de concreto simple o armado, utilizando mortero en proporción 1:5, con un espesor uniforme de 1.5 cm. El objetivo es nivelar la superficie, proteger el sobrecimiento de la humedad y proporcionar un acabado adecuado para posteriores recubrimientos o protección. Este trabajo debe realizarse una vez culminadas todas las obras estructurales y previo al inicio de acabados

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Preparación de superficie: Limpieza del sobrecimiento, eliminación de partículas sueltas, polvo, restos de desencofrante, y humedecimiento de la superficie antes del tarrajeo.

- Mezclado del mortero: El mortero se preparará en una proporción de 1 parte de cemento por 5 partes de arena, agregando agua potable hasta obtener una mezcla trabajable y cohesiva.

- Aplicación: El tarrajeo se aplicará en una sola capa uniforme, con llana metálica, asegurando que el espesor sea de 1.5 cm en toda el área.

- Nivelación y acabado: Se utilizarán reglas metálicas y niveles para controlar la planeidad, finalizando con frotachado y bruñado para un acabado liso.

- Curado: Se mantendrá húmeda la superficie por al menos 3 días para asegurar una buena adherencia y evitar fisuras.

SISTEMA CONTROL DE CALIDAD

La supervisión verificará:

- La dosificación exacta del mortero.

- El espesor uniforme del tarrajeo.

- La limpieza y humedad previa de la superficie.

- La correcta alineación y nivelación del acabado.

- No se ermitirá la aplicación sobre superficies sucias, secas o en mal estado.

- Se rechazará toda área con desprendimientos, fisuras visibles o mala adherencia.

MÉTODO DE MEDICIÓN

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

CONDICIONES DE PAGO

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO EN PARAPETOS, MORTERO C:A 1:5, E=1.5CM

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

Este trabajo consiste en la ejecución del tarrajeo sobre la superficie de parapetos  utilizando mortero de cemento y arena en proporción 1:5, con un espesor uniforme de 1.5 cm.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:

- Preparación de la superficie: Se limpiará completamente el parapeto, eliminando polvo, restos de desencofrante, grasa o partes sueltas. Luego se humedecerá ligeramente la superficie para mejorar la adherencia del mortero.

- Mezclado del mortero: Se preparará la mezcla con 1 parte de cemento por 5 partes de arena, utilizando agua limpia hasta lograr una consistencia adecuada.

- Aplicación del tarrajeo: El mortero se aplicará con llana en toda la superficie del parapeto, en una capa continua de 1.5 cm, cuidando que no se presenten vacíos ni desprendimientos.

- Acabado: Se realizará frotachado y bruñado para lograr una superficie lisa, uniforme y resistente.

- Curado: El área tarrajeada se mantendrá húmeda por un periodo no menor a 3 días, aplicando agua periódicamente para garantizar un buen fraguado.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD:

El Ingeniero Supervisor verificará:

- Que se respete la dosificación del mortero.

- La limpieza y correcta preparación de la superficie.

- El espesor uniforme del tarrajeo.

- La calidad del acabado final.

- No se aceptarán trabajos con fisuras, desprendimientos o mala adherencia.

MÉTODO DE MEDICIÓN:

Se medirá en metros cuadrados (m²), considerando la longitud por la altura del parapeto tarrajeado, según planos aprobados. Se descontarán vanos, elementos estructurales u otras áreas no contempladas.

CONDICIONES DE PAGO:

El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) de tarrajeo en parapetos ejecutado y aprobado. El precio unitario incluirá:

- Mano de obra especializada.

- Materiales (cemento, arena, agua).

- Equipos y herramientas necesarios.

- Transporte de materiales y retiro de escombros.

- Cualquier gasto adicional relacionado con la correcta ejecución del ítem.

      - VESTIDURA DE DERRAMES (A=0.15m) E=1.5cm; C: A 1:5

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Comprende la vestidura de los bordes internos de los vanos en los muros, para este caso serán las ventanas, puertas y molduras que lleven los derrames a tarrajear. A la superficie cuya longitud es perímetro del vano y cuyo ancho es el espesor del muro, se le llama derrame. Los materiales de esta vestidura, así como el trabajo descriptivo, tendrán las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros interiores

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

El trabajo comprende el tarrajeo de la superficie interior de vanos y vestidura de aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

MÉTODO DE MEDICIÓN

El trabajo ejecutado se medirá en metros lineales (ml).

CONDICIONES DE PAGO

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro lineal (m), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - BRUÑAS EN GRADERIAS CON ACABADO DE CEMENTO SEMI PULIDO (e:1cm)

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

Este ítem comprende la ejecución de bruñas (acabado superficial alisado) sobre las superficies horizontales y contrahuellas de las graderías. El trabajo consiste en aplicar una capa de mortero con cemento, extendida y nivelada con acabado semi pulido, con el fin de brindar resistencia, durabilidad, y estética al uso peatonal continuo.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:

- Preparación de superficie: Se limpiará y humedecerá previamente la gradería para garantizar la adherencia del mortero.

- Elaboración de la mezcla: Se utilizará mortero con proporción cemento:arena 1:4, agregando agua limpia hasta lograr la consistencia adecuada para acabado.

- Aplicación: El mortero se aplicará sobre la superficie de cada peldaño y contrahuella, compactándolo y nivelándolo de forma manual con llana metálica.

- Bruñado: Se realizará el acabado semi pulido utilizando llana metálica para dejar una superficie lisa pero con leve rugosidad que evite deslizamientos.

- Curado: Se mantendrá húmedo por al menos 3 días mediante riego o cubrimiento para evitar fisuración por deshidratación rápida.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

Supervisión del Ingeniero responsable para verificar:

- El espesor uniforme del bruñado (1.00 cm).

- El correcto nivelado de huellas y contrahuellas.

- Buena adherencia del mortero a la base.

- Calidad del bruñado (semi pulido y sin grietas).

- Antideslizante y estético.

MÉTODO DE MEDICIÓN:

Se medirá en metros cuadrados (m²), considerando la superficie total de huellas y contrahuellas tratadas, según las dimensiones en planos o conforme a obra. Se sumarán las superficies de cada peldaño para obtener el metrado final.

CONDICIONES DE PAGO:

El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) ejecutado y aprobado, al precio unitario del contrato. Este incluirá:

- Mano de obra calificada.

- Materiales (cemento, arena, agua).

- Herramientas y equipos.

- Curado y limpieza del área trabajada.

- Eliminación de desperdicios generados durante el proceso.

      - BRUÑAS EN RAMPAS CON ACABADO EN CEMENTO SEMI PULIDO (CIRCULACIÓN PEATONAL e:1cm)

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende la ejecución de bruñas transversales en rampas de circulación peatonal, sobre acabado de cemento semi pulido, para mejorar la antideslizancia y controlar fisuración superficial. Incluye el trazado, corte/ranurado, afinado y sellado superficial según corresponda, manteniendo el espesor de bruña e = 1 cm (profundidad), con ancho nominal 1 cm y separación uniforme.

MATERIALES Y EQUIPOS

- Cemento portland Tipo I (o el especificado en proyecto).

- Agua potable.

- Arena fina lavada para lechada/afinados puntuales.

- Cinta o cordel de trazado, reglas metálicas, escuadras.

- Herramienta de bruñar (ranurador manual o disco con guía de profundidad).

- Llana metálica y fratacho.

- Cinta de enmascarar (opcional para bordes limpios).

- Serrucho o cepillo de cerdas plásticas para limpieza final.

- EPP: guantes, lentes, mascarilla, botas con punta y suela antideslizante.

CONDICIONES PREVIAS

- La losa/rampa de concreto debe estar fraguada y con su pendiente conforme a planos, sin lechadas sueltas ni nidos.

- Acabado base semi pulido previamente ejecutado (llaneado medio, no espejo).

- Verificar drenaje y que no existan charcos.

- Definir sentido de circulación y ubicación de descansos.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Trazado

  - Marcar líneas perpendiculares a la pendiente (transversales), a cada 10–12 cm (según plano o criterio de obra para peatonal).

  - Mantener alineación y paralelismo con cordeles o reglas.

- Ejecución de bruñas

  - Con ranurador manual o corte con disco con tope de profundidad:

    - Profundidad (e): 1 cm.

    - Ancho: 1 cm (tolerancia ±2 mm).

  - Avanzar sin vibrar el borde; en cortes con disco, realizar paso único y limpieza inmediata del polvo.

- Acabado en borde de bruña

  - Repasar con llana los labios para evitar rebabas cortantes.

  - Si fuese necesario, sellar poros con lechada 1:1 (cemento:agua) aplicada muy ligera en zonas no ranuradas, sin rellenar la ranura.

- Curado y limpieza

  - Humectación ligera 24–48 h (según clima) evitando encharcado dentro de las ranuras.

  - Retiro de residuos y limpieza general.

- Control geométrico

  - Verificar profundidad y ancho con galgas; revisar separación y rectitud.

TOLERANCIAS Y CRITERIOS TÉCNICOS

- Profundidad de bruña (e): 1.0 cm ± 0.2 cm.

- Ancho de bruña: 1.0 cm ± 0.2 cm.

- Separación entre bruñas (eje–eje): 10–12 cm ± 0.5 cm (salvo indicación de planos).

- Bruñas perpendiculares a la pendiente en toda la longitud de la rampa.

- Bordes firmes, sin astillados ni desprendimientos.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación previa del acabado semi pulido (uniformidad, textura, pendiente).

- Chequeo dimensional de bruñas (profundidad, ancho, separación y rectitud).

- Inspección visual: ausencia de rebabas, labios frágiles, fisuras o zonas lisas resbalosas.

- Aprobación por Ingeniero Supervisor antes de recepción.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La partida se medirá por metro cuadrado (m²) de rampa bruñada con acabado en cemento semi pulido, completamente terminada y aceptada por la Supervisión.

CONDICIONES DE PAGO

El pago se efectuará por m² ejecutado, e incluye:

- Trazado y replanteo.

- Mano de obra, herramientas y equipos (ranurador/disco).

- Protección del área y curado.

- Limpieza final.

- Gastos generales, leyes sociales y cualquier costo necesario para la correcta ejecución.

      - BRUÑAS EN RAMPAS CON ACABADO EN CEMENTO SEMI PULIDO (CIRCULACIÓN VEHICULAR e:1cm)

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende la ejecución de bruñas transversales sobre rampas de circulación vehicular, con acabado de cemento semi pulido, para incrementar la resistencia al deslizamiento y controlar microfisuración superficial. Incluye trazado, corte/ranurado, afinado de bordes, limpieza y curado. Las bruñas tendrán profundidad e = 1 cm y ancho nominal 1 cm, con separación uniforme definida para tránsito vehicular.

MATERIALES Y EQUIPOS

- Concreto de rampa previamente ejecutado (recomendado f’c ≥ 280 kg/cm² para uso vehicular) con acabado semi pulido.

- Agua potable para limpieza y curado.

- Lechada puntual 1:1 (cemento:agua) solo para afinados fuera de la ranura.

- Herramientas de trazado: cinta, cordeles, reglas metálicas, escuadras.

- Ranurador manual de tope fijo o cortadora con disco y guía de profundidad.

- Llana metálica y fratacho.

- Aspiradora industrial o soplador con control de polvo.

- EPP: casco, guantes, lentes, mascarilla, chaleco, botas con puntera y suela antideslizante.

- Señalización vial temporal, vallas y cintas de seguridad.

CONDICIONES PREVIAS

- La losa/rampa debe estar fraguada y con pendiente conforme a planos, libre de leche de cemento suelta, partículas y charcos.

- Verificar juntas de dilatación/contracción existentes para coordinar trazado (las bruñas no sustituyen juntas).

- Confirmar rutas de acceso y restricción de tráfico durante la ejecución y curado.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Trazado

  - Marcar líneas perpendiculares a la pendiente (dirección de circulación).

  - Separación eje–eje recomendada: 12–15 cm para tráfico vehicular liviano/medio (ajustar a planos o criterio de Supervisión).

  - Mantener paralelismo y alineación con cordeles/reglas.

- Ejecución de bruñas

  - Usar ranurador con tope o cortadora con guía de profundidad:

    - Profundidad (e): 1.0 cm.

    - Ancho: 1.0 cm (tolerancia ±2 mm).

  - Cortes continuos y limpios; retirar polvo inmediatamente (aspirado o barrido controlado).

- Acabado de labios

  - Repasar bordes con llana para eliminar rebabas y evitar aristas frágiles.

  - No rellenar las ranuras. Aplicar lechada solo en zonas lisas adyacentes si fuese necesario, sin invadir la ranura.

- Curado y protección

  - Curado húmedo o con membrana según clima 24–48 h; evitar ingreso de agua estancada en ranuras.

  - Mantener cerrado al tráfico hasta alcanzar resistencia mínima indicada por Supervisión (referencial: 7 días para liviano, 14 días para cargas mayores o según f’c/ensayos).

- Limpieza final

  - Retiro de residuos, polvo y señalización temporal; entrega del frente limpio y transitable.

TOLERANCIAS Y CRITERIOS TÉCNICOS

- Profundidad: 1.0 cm ± 0.2 cm.

- Ancho: 1.0 cm ± 0.2 cm.

- Separación: 12–15 cm ± 0.5 cm (salvo lo indicado en planos).

- Rectitud y perpendicularidad respecto a la pendiente: desvío ≤ 5 mm por metro.

- Bordes firmes, sin astillados ni desprendimientos.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación del acabado semi pulido y pendientes conforme a planos.

- Chequeo dimensional (profundidad, ancho, separación, rectitud) con galgas y regla.

- Inspección visual: ausencia de rebabas, labios débiles, fisuras, pulidos excesivos resbalosos.

- Opcional (según proyecto): control de macrotextura (método de la arena, MTD) para validar antideslizancia.

- Aprobación por Ingeniero Supervisor antes de la recepción del frente.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La partida se medirá por metro cuadrado (m²) de rampa bruñada con acabado en cemento semi pulido, completamente terminada y aceptada por la Supervisión.

CONDICIONES DE PAGO

El pago se efectuará por m² ejecutado e incluye:

- Trazado y replanteo.

- Corte/ranurado y afinado de bordes.

- Protección del área, señalización temporal y curado.

- Limpieza final.

- Mano de obra, herramientas, equipos, EPP, gastos generales, leyes sociales y todo costo necesario para la correcta ejecución

      - PREPARACIÓN DE GRADAS DE CONCRETO

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La presente partida comprende las actividades necesarias para preparar las gradas estructurales de concreto armado antes de recibir acabados (bruñas, tarrajeo, pulidos, entre otros). Esta preparación incluye limpieza, picado leve si fuera necesario, retiro de residuos o impurezas, verificación de dimensiones y humedecimiento.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Limpieza: Se procederá a eliminar cualquier impureza, restos de encofrado, polvo, residuos de cemento u otros materiales adheridos a la superficie.

- Revisión de niveles y escuadra: Se verificará que las huellas y contrahuellas respeten las dimensiones según planos. De detectarse irregularidades, se marcarán para su corrección.

- Picado superficial: De ser necesario, se realizará picado leve para asegurar buena adherencia del acabado a aplicar (bruña, tarrajeo, etc.).

- Humedecimiento: Las gradas serán humedecidas homogéneamente antes de aplicar cualquier tipo de mortero.

- Revisión final: Se procederá a inspeccionar los bordes, aristas y uniformidad general.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

Supervisión técnica para validar:

- Que no existan residuos ni zonas sueltas en el concreto.

- Niveles correctos y dimensiones adecuadas.

- Estado adecuado para recibir acabado.

- Control visual y verificación manual de limpieza y humedad.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La medición se realizará por metro lineal (ml), considerando la longitud total de las gradas preparadas (es decir, el desarrollo lineal de las escaleras), de acuerdo a planos y previa conformidad del supervisor.

CONDICIONES DE PAGO

El pago se efectuará por metro lineal (ml) de grada debidamente preparada, verificada y aceptada. Este pago incluye:

- Mano de obra calificada.

- Herramientas y equipos menores.

- Insumos auxiliares como agua.

- Limpieza y disposición de desechos.

- Supervisión directa del proceso.

      - PREPARACIÓN DE DESCANSOS DE GRADAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Esta partida incluye todos los trabajos necesarios para la preparación de los descansos de gradas de concreto armado, con el objetivo de dejarlos aptos para recibir los acabados definitivos. Esto implica la limpieza, nivelación, corrección de imperfecciones y tratamiento superficial.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Limpieza general: Eliminación de residuos, polvo, restos de concreto, clavos, alambres y cualquier otro material que afecte la adherencia del acabado.

- Revisión de superficies: Se verificará el nivel, la horizontalidad y la alineación del descanso.

- Picado superficial: Si existieran rebabas o superficies muy lisas, se realizará picado superficial para lograr mayor rugosidad y adherencia.

- Humedecimiento: Antes de aplicar acabados o morteros, la superficie será debidamente humedecida.

- Reparaciones menores: Se corregirán imperfecciones leves que dificulten la correcta aplicación de los acabados.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación de superficies limpias, niveladas y sin impurezas.

- Comprobación del alineamiento, nivel y medidas del descanso conforme a planos.

- Supervisión directa durante la ejecución por el ingeniero residente o inspector técnico.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La medición se efectuará por metro cuadrado (m²) de superficie efectivamente preparada y aprobada por la supervisión. Se tomará el largo por el ancho del descanso trabajado según los planos y dimensiones reales ejecutadas en obra.

CONDICIONES DE PAGO

El pago se realizará por metro cuadrado (m²) efectivamente ejecutado y aprobado. Este pago incluye:

- Mano de obra calificada.

- Herramientas y equipos menores.

- Insumos auxiliares (agua, elementos de limpieza, etc.).

- Gastos generales, seguridad, leyes sociales e imprevistos asociados a la correcta ejecución de la partida.

      - ACABADO FINAL DE GRADAS DE PIEDRA DE LAJA (Dimensiones: Variable, e:6cm)

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Esta partida comprende el suministro, corte, colocación y asentado de piedra laja en las superficies de gradas, como acabado final. La piedra será del tipo seleccionada (laja), con textura antideslizante, dimensiones irregulares controladas y espesor uniforme, asegurando una superficie resistente, estética y segura para el tránsito peatonal.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Replanteo: Se marcarán las áreas de aplicación de la piedra de laja según los planos y niveles indicados.

- Preparación de base: Se verificará que la superficie esté limpia, nivelada y húmeda.

- Selección de piezas: Se escogerán piedras de laja con espesores homogéneos y formas adecuadas para minimizar juntas.

- Asentado: Las piezas se colocarán sobre mortero fresco (dosificación 1:4 cemento-arena) de 3 a 6 cm de espesor, presionándolas hasta lograr el nivel deseado.

- Nivelación y alineación: Se utilizarán reglas, nivel y plomada para asegurar una correcta instalación.

- Relleno de juntas: Se hará con lechada de cemento o mortero seco y se limpiará con esponja húmeda.

- Curado: Se mantendrá la humedad superficial por 24 a 48 horas para asegurar la adherencia.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación del espesor y calidad de la piedra laja según ficha técnica.

- Control del mortero utilizado, proporción y trabajabilidad.

- Revisión de alineación, nivel y pendiente de las gradas.

- Revisión del acabado final: ausencia de piezas sueltas, fisuras o bordes sobresalientes.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La medición se realizará en metros lineales (ml), tomando la longitud de los tramos de gradas intervenidos, según planos y conforme a la ejecución real aceptada en obra.

CONDICIONES DE PAGO

El pago se realizará por metro lineal (ml) ejecutado y aprobado, e incluirá:

- Mano de obra calificada.

- Suministro de piedra laja y mortero.

- Herramientas, limpieza y curado.

- Todos los insumos necesarios para una correcta ejecución.

- Gastos generales e imprevistos.

      - ACABADO FINAL DE GRADAS DE CEMENTO SEMI PULIDO

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Esta partida comprende la ejecución del acabado superficial en las gradas de concreto mediante la aplicación de cemento semi pulido, proporcionando una superficie uniforme, resistente al desgaste y de buena apariencia estética para el tránsito peatonal seguro.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Preparación de superficie: Limpieza de las gradas para eliminar polvo, partículas sueltas, humedad excesiva o grasa.

- Aplicación de la mezcla: Se aplicará una mezcla de cemento y arena fina en proporción 1:2, distribuyéndose de forma homogénea sobre las huellas y contrahuellas.

- Acabado semi pulido: Se procederá al bruñado con llana metálica hasta lograr una superficie pareja, lisa y resistente.

- Terminación de bordes: Se cuidará el borde y nivelación de cada peldaño según los planos arquitectónicos.

- Curado: Se realizará un curado mínimo de 3 días para asegurar la adherencia y resistencia.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Revisión de la dosificación y calidad de los materiales.

- Control de la ejecución del acabado: espesor, alineación y nivelación.

- Supervisión de tiempos de fraguado y curado.

- Evaluación del acabado final por el ingeniero residente.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La medición se realizará en metros lineales (ml), considerando la longitud efectiva de las gradas tratadas con el acabado, sin considerar el ancho ni altura de las mismas, conforme a los planos de obra.

CONDICIONES DE PAGO

El pago se efectuará por metro lineal (ml) de gradas con acabado de cemento semi pulido ejecutado, conforme al precio unitario establecido en el contrato, e incluirá:

- Suministro de materiales.

- Mano de obra calificada.

- Herramientas menores y equipos auxiliares.

- Limpieza, curado y todo lo necesario para una correcta ejecución.

      - ACABADO FINAL DE GRADAS DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE ALTA RESISTENCIA AL TRÁFICO ACABADO MATE BLANCO HUMO DE 60X60

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende el suministro e instalación de porcelanato antideslizante de alta resistencia al tráfico, acabado mate color blanco humo, formato 60 x 60 cm, colocado en huellas y contrahuellas de gradas. Incluye cortes, ajustes, sellado de juntas y limpieza final, garantizando un acabado seguro, uniforme y duradero.

MATERIALES

- Porcelanato 60 x 60 cm, antideslizante, acabado mate, alta resistencia al tráfico (PEI 4 o superior), color blanco humo.

- Adhesivo cementicio tipo C2TES1 para porcelanato de gran formato.

- Fragua cementicia o epóxica color acorde al acabado.

- Perfiles de nariz de grada de acero inoxidable o aluminio anodizado (cuando corresponda).

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Preparación y limpieza de las gradas de concreto.

- Replanteo y cortes de porcelanato según dimensiones de huellas y contrahuellas.

- Aplicación de adhesivo cementicio con doble encolado.

- Colocación de porcelanato presionando con mazo de goma, asegurando nivel y alineamiento.

- Colocación de perfiles metálicos en bordes expuestos (cuando se indique).

- Sellado de juntas con fragua y limpieza final.

- Protección temporal del acabado hasta la entrega.

CONTROL DE CALIDAD

- Verificación de alineación, nivel y acabado en cada tramo de la grada.

- Revisión de uniformidad de juntas.

- Comprobación de adherencia y acabado antideslizante.

MÉTODO DE MEDICIÓN

El trabajo se medirá en metro lineal (ml) de grada terminada con porcelanato instalado en huella y contrahuella, incluyendo cortes, perfiles y acabados, debidamente ejecutados y aprobados por la Supervisión.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará por metro lineal (ml) de grada terminada, según los precios unitarios del presupuesto. Este incluye:

- Suministro de porcelanato, adhesivo, fragua y perfiles.

- Mano de obra especializada, herramientas y equipos.

- Preparación de superficies, corte y colocación.

- Limpieza final y protección.

- Todos los gastos necesarios para la correcta ejecución.

      - ACABADO FINAL DE DESCANSOS DE GRADAS CON PIEDRA DE LAJA (Dimensiones: Variable, e:6cm)

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Esta partida comprende la colocación de piedra laja como acabado final en los descansos de gradas, proporcionando una superficie resistente, decorativa y antideslizante, conforme a los planos y especificaciones técnicas del proyecto.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Preparación de la superficie: Limpieza del descanso, retiro de residuos y nivelación.

- Replanteo: Marcación de la superficie para garantizar el diseño y alineación de la piedra.

- Asentado: Aplicación de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 con espesor uniforme, y colocación manual de la piedra laja, cuidando el emboquillado y la nivelación.

- Corte y ajuste: Las piezas se cortarán de forma manual para ajustarse a la geometría del área.

- Fraguado y limpieza final: Se dejará fraguar por al menos 24 horas y se procederá a limpiar la superficie con agua y cepillo para eliminar restos de mezcla.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación del tipo y espesor de piedra laja utilizada.

- Revisión de la calidad del mortero y espesor aplicado.

- Control del nivel, alineación y apariencia general.

- Inspección final aprobada por el supervisor o ingeniero residente.

MÉTODO DE MEDICIÓN

El acabado se medirá en metros cuadrados (m²), considerando el área total cubierta con piedra laja en los descansos de gradas, conforme a planos aprobados y verificación en campo.

CONDICIONES DE PAGO

El pago se realizará por metro cuadrado (m²) ejecutado y conforme a lo especificado, incluyendo el suministro de materiales, mano de obra, herramientas menores, equipo, cortes, limpieza final y todo lo necesario para una correcta ejecución del trabajo.

      - ACABADO FINAL DE DESCANSOS DE GRADAS CON CEMENTO SEMI PULIDO

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Esta partida comprende el acabado final de los descansos de gradas mediante la aplicación de una capa de cemento semi pulido que garantice una superficie firme, uniforme, antideslizante y con acabado estético acorde al entorno arquitectónico.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Limpieza y preparación de la superficie del descanso de grada, eliminando residuos y materiales sueltos.

- Aplicación de una capa de mortero cemento-arena en proporción 1:4 con espesor uniforme.

- Nivelación y compactación del mortero para obtener una superficie lisa y nivelada.

- Pulido superficial parcial, sin llegar a acabado espejo, permitiendo una textura que evite el deslizamiento.

- Curado por un período no menor a 3 días para evitar fisuras.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación de la proporción del mortero y su correcta aplicación.

- Control del espesor aplicado en toda el área.

- Evaluación visual del acabado semi pulido.

- Confirmación del nivel, pendiente adecuada (si aplica) y buena terminación de bordes.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La medición se realizará en metros cuadrados (m²), considerando el área efectiva de cada descanso trabajado, sin descontar pequeñas interferencias (menos de 0.25 m²).

CONDICIONES DE PAGO

El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) debidamente ejecutado y aprobado por la supervisión de obra, incluyendo todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y cualquier otro insumo necesario para la correcta ejecución del trabajo.

      - ACABADO FINAL DE DESCANSOS DE GRADAS CON PORCELANATO ANTIDESLIZANTE ALTA RESISTENCIA AL TRÁFICO ACABADO MATE BLANCO HUMO DE 60X60

Descripción:

Instalación de piso de porcelanato antideslizante de alta resistencia al tráfico, formato 60x60 cm, color blanco humo, con acabado mate, colocado con adhesivo cementicio tipo porcelánico sobre base previamente preparada (contrapiso o carpeta afinada), incluyendo nivelación, alineación, relleno de juntas y limpieza final. El porcelanato deberá cumplir con normas técnicas de absorción ≤ 0.5%, resistencia a la abrasión (PEI IV-V), coeficiente antideslizante ≥ 0.6 (pendiente), y ser apto para alto tránsito.

Materiales:

1.Porcelanato antideslizante 60x60 cm

Color: Blanco humo.

Acabado: Mate.

Clasificación: Alta resistencia al tránsito (PEI IV o superior).

Borde rectificado (si especificado).

Normativa: EN 14411 o ISO 13006 Grupo BIa.

2. Adhesivo cementicio tipo porcelánico (C2TES1 o superior)

Alta adherencia, apto para piezas de baja absorción.

Aditivado con látex si es necesario.

3. Fragua o boquilla color acorde

Tipo cementicio o epóxico, según ambiente (interior/exterior).

4. Crucetas plásticas

De 2 a 5 mm, según diseño y junta especificada.

Equipos requeridos:

Cortadora de porcelanato manual o eléctrica.

Espátula dentada, llana, martillo de goma.

Cinta métrica, nivel de burbuja o láser.

Mezcladora eléctrica para adhesivos.

EPP: lentes, guantes, botas con puntera, mascarilla.

Método de ejecución:

1.Preparación de la superficie

La base debe estar limpia, seca, nivelada y firme.

Eliminar polvo, grasas o materiales sueltos.

Reparar desniveles mayores a 5 mm.

2. Replanteo

Trazado de ejes y modulación del porcelanato.

Determinación de cortes y ubicación de piezas completas.

3. Aplicación del adhesivo

Mezclado del adhesivo según especificaciones del fabricante.

Aplicación con llana dentada (dientes de 10 mm mínimo para 60x60 cm).

4. Colocación del porcelanato

Presionar la pieza con movimiento de vaivén.

Uso de crucetas plásticas para asegurar juntas uniformes.

Verificar nivelación con regla y nivel láser.

Respetar el tiempo abierto del adhesivo.

5.Corte de piezas

Realizar cortes con cortadora manual o eléctrica.

Usar esmeril con disco diamantado si es necesario.

6.Fraguado (boquillado)

Dejar fraguar el adhesivo 24 h antes de aplicar fragua.

Aplicar fragua con llana de goma, retirar excedente con esponja húmeda.

7.Limpieza final

Limpiar restos de boquilla o adhesivo con paño suave o ácido desincrustante (según fabricante).

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Método de medición:

Se mide el área efectivamente cubierta por porcelanato (en planta).

No se deducen pequeñas aberturas ≤ 0.25 m² (rejillas, cajas eléctricas).

No se incluye zócalo salvo especificación adicional.

Bases de pago:

El pago se realizará por metro cuadrado (m²) de porcelanato instalado, fraguado, limpio y aprobado por la supervisión. El precio incluye:

Suministro e instalación del porcelanato, adhesivo y fragua.

Corte, nivelación, alineación y limpieza final.

Mano de obra, herramientas y equipos necesarios.

No se reconocerán pagos adicionales por cortes, desperdicios, mala instalación o reemplazo de piezas rotas durante la ejecución.

      - ACABADO FINAL EN RAMPAS, CON ACABADO CEMENTO FROTACHADO

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende la ejecución del acabado final en rampas de circulación peatonal o vehicular, mediante la aplicación de una capa de mortero de cemento frotachado sobre la superficie de concreto estructural, logrando una textura rugosa, uniforme, antideslizante y de alta resistencia al tránsito.

MATERIALES

- Cemento Portland Tipo I.

- Arena fina limpia y cernida.

- Agua limpia, libre de impurezas.

- Endurecedores de superficie (cuando se especifique).

- Herramientas: llana metálica, regla, fratacho de madera o esponja.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Limpieza de la superficie de la rampa, libre de polvo, partículas sueltas, grasas o lechadas.

- Humedecimiento controlado del soporte antes de colocar el mortero.

- Preparación del mortero en proporción 1:3 (cemento:arena) con consistencia plástica.

- Extendido del mortero sobre la superficie de la rampa con espesor promedio de 1 cm.

- Regleado para nivelar y dar pendiente de acuerdo con los planos.

- Fratachado de la superficie con fratacho de madera o esponja, logrando un acabado rugoso uniforme que brinde resistencia al deslizamiento.

- Curado húmedo del acabado durante un mínimo de 7 días.

CONTROL DE CALIDAD

- Verificación de pendientes y niveles según planos.

- Revisión del acabado frotachado, uniforme y antideslizante.

- Comprobación del espesor y correcta adherencia del mortero al sustrato.

MÉTODO DE MEDICIÓN

El trabajo se medirá en metro cuadrado (m²) de rampa terminada con acabado en cemento frotachado, completamente ejecutada, curada y aprobada por la Supervisión.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) de rampa terminada, al precio unitario del presupuesto, incluyendo:

- Materiales, mortero y herramientas.

- Mano de obra especializada.

- Preparación, ejecución, fratachado y curado.

- Todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del acabado.

      - ACABADO FINAL EN SARDINELES, CON ACABADO EN CEMENTO PULIDO

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La presente partida comprende la ejecución del acabado final en sardineles mediante la aplicación de mortero de cemento pulido en todas sus caras expuestas (corona y paramentos laterales), logrando una superficie lisa, uniforme, resistente y de fácil limpieza, que garantice durabilidad y adecuada presentación.

MATERIALES

- Cemento Portland Tipo I de alta resistencia.

- Arena fina lavada y cernida.

- Agua limpia, libre de impurezas.

- Herramientas: llana metálica, reglas, esponja, fratacho metálico, recipientes de mezclado.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Preparación de la superficie: limpieza completa de los sardineles, eliminando polvo, restos de encofrado, partículas sueltas, grasas o humedad excesiva.

- Humedecimiento previo del soporte para garantizar adherencia del mortero.

- Preparación del mortero en proporción 1:3 (cemento:arena) con consistencia plástica.

- Aplicación del mortero sobre las caras visibles de los sardineles (superior y laterales), en capa promedio de 1 cm de espesor.

- Nivelado y compactado con regla metálica para asegurar espesores uniformes.

- Pulido de la superficie con llana metálica hasta obtener acabado liso y continuo, cuidando aristas y bordes.

- Curado húmedo de la superficie durante al menos 7 días para evitar fisuración y garantizar resistencia.

CONTROL DE CALIDAD

- Verificación de espesor uniforme del mortero (≈1 cm).

- Revisión de nivelación, alineamiento y aristas.

- Comprobación del acabado: superficie lisa, sin porosidades, fisuras o desprendimientos.

- Control del curado.

MÉTODO DE MEDICIÓN

El trabajo se medirá en metro cuadrado (m²) de superficie de sardinel efectivamente revestido con acabado en cemento pulido, completamente terminado y aprobado por la Supervisión.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) de sardinel con acabado en cemento pulido, al precio unitario establecido en el presupuesto. Dicho precio incluye:

- Mano de obra calificada.

- Suministro y transporte de materiales.

- Preparación de superficies, aplicación, pulido y curado.

- Herramientas, equipos y todos los costos necesarios para la correcta ejecución de la partida.

      - TARRAJEO EN BASE PARA ASTA DE BANDERAS, MORTERO C:A 1:5, E=1.5CM

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Esta partida comprende la ejecución del tarrajeo sobre la base o pedestal del asta de banderas, con mortero cemento-arena en proporción 1:5 y un espesor de 1.5 cm. Se busca brindar una superficie uniforme, estética y protegida contra la intemperie, mejorando su durabilidad.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Limpieza general de la superficie de concreto.

- Humedecimiento previo para garantizar la adherencia del mortero.

- Preparación del mortero con la proporción C:A 1:5, mezclado hasta obtener una consistencia adecuada.

- Aplicación del mortero sobre la superficie, asegurando un espesor uniforme de 1.5 cm.

- Frotachado y bruñado hasta obtener una textura homogénea.

- Curado con agua para evitar fisuras prematuras.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación de la dosificación del mortero.

- Control del espesor del tarrajeo.

- Inspección visual del acabado final: liso, sin fisuras ni desprendimientos.

- Supervisión del tiempo de curado y condiciones ambientales.

MÉTODO DE MEDICIÓN

El tarrajeo será medido por metro cuadrado (m²), calculando el área efectiva trabajada según planos y medición de campo.

CONDICIONES DE PAGO

El pago se realizará por metro cuadrado (m²) ejecutado y aprobado, incluyendo el costo de materiales, mano de obra, herramientas, equipos, curado y todos los insumos necesarios para la correcta ejecución del tarrajeo en el asta de banderas.

      - ACABADO FINAL DE JARDINERAS Y FUENTE DE AGUA, CON PIEDRA DE LAJA (Dimensiones: Variable, e:2cm)

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La presente partida comprende la colocación del acabado final en jardineras y fuente de agua con piedra laja natural de espesor 2 cm, de dimensiones variables, asentada sobre mortero de cemento-arena, garantizando un acabado resistente, impermeable y estético.

MATERIALES

- Piedra laja natural (espesor promedio: 2 cm, dimensiones variables, tonalidad según diseño arquitectónico).

- Cemento Portland Tipo I.

- Arena fina cernida.

- Agua limpia.

- Aditivo impermeabilizante (en caso de estar en contacto directo con agua, ej. en fuente).

- Lechada de cemento o boquilla cementicia para juntas.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Preparación de la superficie: limpieza de la base (mortero o concreto) eliminando polvo, grasa o impurezas.

- Replanteo: marcación de niveles, pendientes y juntas según diseño.

- Humedecimiento de la superficie para asegurar adherencia.

- Asentado de piedra laja: aplicación de mortero cemento:arena (proporción 1:4) de 2 a 3 cm de espesor, colocación manual de cada pieza de laja, presionando hasta lograr correcta adherencia.

- Nivelación y ajuste: verificación de alineación, pendientes de evacuación y juntas uniformes.

- Relleno de juntas: con lechada de cemento pigmentada o boquilla cementicia.

- Limpieza y acabado final: retiro de excedentes de mortero, lavado de superficie y protección inicial con curado.

- Tratamiento impermeabilizante (si corresponde): aplicación de sellador o hidrofugante en caso de fuentes o jardineras en contacto permanente con agua.

CONTROL DE CALIDAD

- Verificación de espesor del mortero y la piedra (2 cm).

- Revisión de nivelación, alineamiento y pendiente de la superficie.

- Comprobación de juntas: rellenas, uniformes y libres de fisuras.

- Ensayo de estanqueidad en fuentes de agua (cuando corresponda).

MÉTODO DE MEDICIÓN

El trabajo se medirá en metro cuadrado (m²) de superficie de jardineras y fuentes de agua acabada con piedra laja de 2 cm, completamente terminada y aprobada por la Supervisión.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) de piedra laja colocada, al precio unitario del presupuesto. Dicho precio incluye:

- Suministro de piedra laja natural.

- Mano de obra, herramientas y equipos.

- Preparación de superficies, mortero, asentado, rejuntado, limpieza y curado.

- Impermeabilización en caso de fuentes de agua.

- Todos los gastos necesarios para la correcta y completa ejecución de la partida.

    - PISOS Y PAVIMENTOS

      - ACABADO FINAL EN CIRCULACIÓN PEATONAL, EN CEMENTO SEMI PULIDO (e:1cm)

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La presente partida comprende la ejecución del acabado final en áreas de circulación peatonal mediante la aplicación de una capa de mortero de cemento semi pulido de espesor e = 1 cm sobre la losa o soporte de hormigón. El trabajo incluye limpieza y preparación del sustrato, extendido y regleado del mortero, fratasado/frotachado hasta obtener la textura semi pulida indicada, curado y limpieza final.

MATERIALES

- Cemento Portland Tipo I.

- Arena fina, lavada y cernida.

- Agua potable.

- Aditivos o endurecedores de superficie (si el proyecto lo especifica).

- Lechada o sellador para acabados (opcional según diseño).

- Herramientas: mezcladora, palas, reglas metálicas, llana metálica, fratacho de madera/esponja, balde, cepillo y elementos de protección personal (EPP).

CONDICIONES PREVIAS

- El soporte de hormigón debe estar limpio, sin lechadas sueltas, grasa, aceites, polvo o materiales no adherentes.

- La losa debe haber alcanzado la resistencia mínima necesaria (según especificaciones del proyecto).

- Definir pendientes, puntos de desagüe y continuidad con juntas existentes antes de iniciar.

- Humedecer ligeramente la superficie inmediatamente antes de aplicar el mortero para mejorar adherencia.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Replanteo: marcar límites y áreas por intervenir; proteger áreas adyacentes.

- Preparación del mortero: dosificación recomendada 1:3 (cemento:arena) o según especificación; consistencia plástica adecuada para extendido en capa de 1 cm.

- Extendido y regleado: aplicar el mortero, extender con regla metálica y reglear para conseguir el espesor uniforme e = 1 cm, respetando pendientes de evacuación.

- Fratasado / frotachado: una vez tomada la fraguación inicial, fratasar con fratacho de madera y terminar con llana metálica o esponja para obtener el acabado semi pulido (textura mate con ligera rugosidad antideslizante).

- Curado: mantener humedad por un mínimo de 7 días o según clima y especificaciones, evitando tránsito hasta la resistencia mínima requerida.

- Limpieza: al finalizar curado, limpiar la superficie y retirar protecciones; aplicar sellador sólo si está especificado.

TOLERANCIAS Y CRITERIOS TÉCNICOS

- Espesor: 1.0 cm ± 0.2 cm.

- Pendientes y desagüe: conforme a planos, tolerancia ± 5 mm por metro.

- Planeidad superficial: sin ondulaciones apreciables al ojo y sin rizados que retengan agua.

- Acabado: textura semi pulida, sin poros, fisuras ni desprendimientos.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Inspección previa del soporte (limpieza, adherencia y humedad).

- Control de dosificaciones y consistencia del mortero en obra.

- Verificación de espesor y pendientes mediante galgas y regla.

- Revisión visual del acabado (uniformidad) y ausencia de fisuras o nidos de abeja.

- Aprobación del Ingeniero Supervisor antes de la recepción parcial o total.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- Se medirá en metro cuadrado (m²) de superficie de circulación peatonal terminada con acabado en cemento semi pulido (e = 1 cm), completamente ejecutada, curada y aceptada por la Supervisión.

- No se considerarán para medición áreas con defectos no reparados o repeticiones de trabajo por mal ejecución.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se efectuará por m² terminado y aceptado según el precio unitario del presupuesto.

- El precio incluye: suministro y transporte de materiales, mano de obra, herramientas y equipos menores, preparación del sustrato, extendido, fratasado, curado, limpieza final, protección temporal, gastos generales y leyes sociales.

- El pago se hará únicamente por las superficies recepcionadas y aprobadas por la Supervisión.

      - ACABADO FINAL EN CIRCULACIÓN PEATONAL, DE ADOQUINES DE CEMENTO (HEXAGONAL 24.5cmX21cmX4cm)

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende el suministro, transporte, colocación, corte y acabado de adoquines de concreto hexagonales de dimensiones 24.5 cm × 21 cm × 4 cm para áreas de circulación peatonal. Incluye la preparación de la sub-base y cama de asiento, el tendido, el relleno y compactación de juntas, instalación de bordes o bordillos de contención, limpieza y protección hasta la entrega. Se considera la ejecución completa incluyendo cortes perimetrales y remates en encuentros con otras superficies.

MATERIALES

- Adoquines de concreto prefabricado hexagonales 24.5 × 21 × 4 cm, resistencia y calidad certificada; color y textura según especificación.

- Subbase granular (gravilla o material seleccionado) compactada (espesor según proyecto, recomendación 15–25 cm para peatonal).

- Arena de asiento lavada y cernida para cama y juntas (granulometría 0.1–2 mm).

- Arena para juntas o arena fina seca para rellenar (posibilidad de mortero o arena con cemento 1:8 si se requiere fijación).

- Bordillos / bordes de contención de concreto o piedra según proyecto.

- Aditivo impermeabilizante o sellador (opcional, para colores o fuentes cercanas).

- Agua para humedecer cama y limpieza.

Herramientas y equipos: regla y nivel, compactador de placa reversible (o rodillo liviano), llana, pala, regla vibratoria, cortadora de adoquines (disco húmedo), aspiradora/cepillo industrial para juntas.

CONDICIONES PREVIAS

- Retiro de material vegetal, escombros y material orgánico.

- Subrasante preparada y compactada adecuadamente (densidad mínima según especificación).

- Verificación de pendientes y cotas según planos (pendientes para drenaje mín. 1–2%).

- Disponibilidad de agua y acceso para equipos.

- Materiales aprobados por Supervisión (lote, color, calibre).

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Preparación de subbase

  - Relleno y compactación de subbase granular en capas no mayores a 10–15 cm hasta espesor proyectado (recomendado 15–25 cm para peatonal).

  - Control de compactación y nivelación.

- Cama de asiento

  - Extender arena lavada y cernida en cama de espesor uniforme de 3–5 cm (espesor final de asiento 3 cm preferible para adoquín 4 cm).

  - Reglear la arena con regla para obtener planicidad y pendiente.

- Colocación de adoquines

  - Colocación manual en patrón hexagonal definido, manteniendo juntas uniformes.

  - Alineamiento y nivel controlado con regla y nivel de burbuja.

  - Dejar tolerancias mínimas en juntas según especificación (normalmente 3–5 mm).

  - Ejecutar cortes perimetrales con cortadora húmeda para ajuste en bordes y encuentros.

- Instalación de bordes

  - Colocar bordillos o elementos de contención firmemente asentados en mortero o concreto para evitar dispersión lateral.

- Compactación final y relleno de juntas

  - Pasar compactador de placa con almohadilla protectora (para no rayar) en varias pasadas hasta asiento total de las piezas.

  - Rellenar juntas con arena seca y barrer hasta cubrir; repetir el barrido y compactación hasta que las juntas queden completamente rellenas.

  - Si se requiere mayor fijación contra migración de arena, aplicar arena mezclada con 1%–3% de cemento o sellador de juntas (según especificación).

- Limpieza y protección

  - Limpieza final con cepillo y agua; retirar restos de mortero o manchas.

  - Proteger la superficie terminado durante el fraguado/ajuste y hasta la recepción por Supervisión.

TOLERANCIAS Y CRITERIOS TÉCNICOS

- Adoquín: dimensiones nominales 24.5 × 21 × 4 cm ± 2 mm.

- Espesor de cama de asiento: 3.0 cm ± 5 mm.

- Juntas: 3–5 mm (tolerancia ±2 mm).

- Desviación de nivel superficial: ±5 mm por cada 2 m.

- Pendientes de drenaje: conforme a plano, mín. 1% recomendado.

- No se aceptarán piezas rotas, astilladas o con defectos estéticos visibles en la instalación final.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Comprobación de procedencia y certificado de resistencia de los adoquines.

- Ensayo visual y dimensional de pieza (muestras por lote).

- Control de compactación de subbase (ensayo de densidad si aplica).

- Verificación del espesor de cama, alineamiento, nivel y rectitud de juntas.

- Prueba de servicio: inspección tras compactación final y después de la primera lluvia para verificar asentamiento y drenaje.

- Aprobación del Ingeniero Supervisor.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La partida se medirá por metro cuadrado (m²) de superficie ejecutada con adoquines hexagonales 24.5 × 21 × 4 cm, incluyendo cortes perimetrales, juntas y colocación hasta la aceptación por la Supervisión.

- No se considerarán áreas con defectos no corregidos.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se efectuará por m² terminado y aceptado. El precio unitario incluirá: suministro y transporte de adoquines, subbase granular, arena de asiento y juntas, mano de obra, corte y ajuste de piezas, compactación, bordes de contención, herramientas y equipos menores, limpieza final, protección temporal, gastos generales y leyes sociales.

      - ACABADO FINAL EN CIRCULACIÓN PEATONAL, DE PIEDRA LAJA (Dimensiones: Variable, e:6cm)

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La presente partida comprende la colocación de piedra laja de espesor promedio 6 cm como acabado final en zonas de circulación peatonal. El material será seleccionado y cortado en dimensiones variables, respetando las características estéticas y naturales de la piedra, garantizando resistencia al tránsito, durabilidad, adherencia y un acabado rústico decorativo.

Incluye: preparación de la superficie de asiento, nivelación con mortero, colocación de las piezas de piedra laja, sellado de juntas y limpieza final.

MATERIALES

- Piedra laja natural de cantera local, espesor 6 cm, seleccionada, sin fisuras ni exfoliaciones.

- Mortero de asiento 1:4 (cemento : arena gruesa).

- Lechada de cemento con pigmento (opcional, según diseño).

- Agua limpia y libre de impurezas.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Preparación de la superficie

  - Se verificará que la base (losas o sobrecimientos) esté limpia, nivelada y libre de polvo o grasas.

  - Se humedecerá ligeramente antes de la colocación.

- Colocación del mortero de asiento

  - Se aplicará una capa de mortero de 2 a 3 cm de espesor sobre la superficie base.

- Colocación de piedra laja

  - Las piezas se asentarán manualmente, presionando para asegurar adherencia.

  - Se buscará una disposición estética, intercalando dimensiones para un acabado armónico.

  - Se respetará el nivel y la pendiente de evacuación de aguas superficiales.

- Juntas y acabados

  - Las juntas se rellenarán con mortero fluido o lechada de cemento con pigmento, según lo indicado en planos o especificaciones.

  - Se limpiarán los excedentes de mortero para evitar manchas en la superficie de la piedra.

- Curado

  - El área terminada se protegerá y se curará con agua durante un mínimo de 3 días.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

El Ingeniero Supervisor verificará:

- Espesor promedio de la piedra (6 cm ± tolerancia).

- Correcto asentado y nivelación de las piezas.

- Resistencia del mortero de asiento (proporción 1:4).

- Alineamiento y uniformidad de juntas.

- Acabado estético y limpieza final de la superficie.

No se aceptarán piezas con fisuras, mala adherencia o desniveles fuera de tolerancia.

MÉTODO DE MEDICIÓN

El trabajo se medirá en metros cuadrados (m²) de superficie terminada y aceptada por la Supervisión.

CONDICIONES DE PAGO

El pago se realizará por m² de piedra laja colocada, conforme a los precios unitarios establecidos en el presupuesto. El precio incluye:

- Piedra laja seleccionada.

- Mortero de asiento y lechada de juntas.

- Mano de obra calificada y no calificada.

- Herramientas y equipos menores.

- Transporte, acarreo y manipuleo de materiales.

- Gastos generales, leyes sociales y cualquier otro costo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

      - ACABADO FINAL EN ESTACIONAMIENTO, EN CEMENTO SEMI PULIDO (e:1cm)

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La presente partida comprende la ejecución del acabado final en estacionamientos mediante una capa de cemento semi pulido de 1 cm de espesor, aplicada sobre la losa de concreto estructural previamente vaciada y fraguada. Este acabado proporcionará una superficie lisa, resistente al tránsito vehicular, de fácil mantenimiento y durabilidad frente a la abrasión.

Incluye: preparación de la superficie, colocación de la capa de mortero, proceso de pulido, curado y limpieza final.

MATERIALES

- Cemento Portland Tipo I o equivalente, de calidad certificada.

- Arena fina cernida para acabado.

- Agua limpia y libre de impurezas.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Preparación de la superficie

  - La losa base deberá estar limpia, libre de polvo, aceites, grasas y partículas sueltas.

  - Se humedecerá ligeramente la superficie antes de aplicar el mortero de acabado.

- Aplicación del mortero de acabado

  - Se colocará una capa de mortero cemento-arena fina (1:2) con espesor de 1 cm.

  - El extendido será uniforme, nivelado con regla metálica, respetando las pendientes de evacuación de aguas superficiales según planos.

- Pulido

  - Se procederá al fratachado manual o mecánico de la superficie hasta obtener el acabado semi pulido, es decir, una textura lisa pero con leve rugosidad para evitar deslizamientos.

- Curado

  - La superficie será curada con agua por un periodo mínimo de 7 días, evitando grietas por retracción.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

El Ingeniero Supervisor verificará:

- Espesor uniforme de 1 cm (± tolerancia).

- Homogeneidad de la mezcla (dosificación 1:2).

- Correcta ejecución de pendientes en áreas de estacionamiento.

- Uniformidad en el acabado semi pulido.

- Ausencia de fisuras, desniveles o polvo superficial.

MÉTODO DE MEDICIÓN

El trabajo se medirá en metros cuadrados (m²) de superficie terminada y aprobada por la Supervisión.

CONDICIONES DE PAGO

El pago se realizará por m² de acabado en cemento semi pulido, conforme a los precios unitarios establecidos en el presupuesto. El precio incluye:

- Materiales (cemento, arena fina y agua).

- Mano de obra calificada y no calificada.

- Herramientas, equipos menores y encofrados auxiliares si fueran necesarios.

- Transporte, acarreo y manipuleo de materiales.

- Limpieza, protección y curado de la superficie.

- Gastos generales, leyes sociales y cualquier otro costo necesario para la correcta ejecución del trabajo.

    - CARPINTERIA DE MADERA

      - PERGOLAS DE MADERA

        - PERGOLA 01 (EN JARDINERAS)

        - PERGOLA 02 (EN FUENTE DE AGUA)

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Esta partida comprende la construcción e instalación de pérgolas de madera, como elemento arquitectónico de sombra y confort, de uso exterior, decorativo y funcional. La estructura se ejecutará con madera tratada, unida mecánicamente, conforme a los planos del proyecto.

MATERIALES

- Madera tornillo, eucalipto o equivalente, seca y tratada contra insectos y humedad

- Tornillos galvanizados o de acero inoxidable

- Anclajes metálicos, platinas, pernos de fijación

- Barniz o sellador protector para exteriores (UV, humedad)

- Pintura o lasur (si aplica según diseño arquitectónico)

- Resina epóxica para refuerzo en uniones (opcional)

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

- Serrucho, sierra circular o caladora

- Taladro eléctrico

- Lijadora eléctrica o manual

- Nivel de burbuja y escuadra

- Brochas o pistolas para aplicación de barniz/pintura

- Andamios o escaleras

- Llaves y destornilladores

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Trazado en sitio conforme a planos arquitectónicos.

- Corte y preparación de madera según medidas indicadas.

- Tratamiento previo de madera (lijado y aplicación de sellador).

- Fijación de columnas o bases sobre zapatas o anclajes metálicos.

- Montaje de vigas longitudinales y travesaños, cuidando el aplome, nivel y escuadra.

- Refuerzo de uniones con pernos y platinas metálicas.

- Acabado superficial con barniz o pintura protectora para exteriores.

- Revisión final de estabilidad y estética.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Revisión de calidad de la madera (nudos, humedad, tratamiento).

- Verificación de escuadra, nivel y alineamiento.

- Control de fijaciones metálicas y anclajes.

- Supervisión de aplicación de acabado protector.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá por unidad (u) de pérgola ejecutada, de acuerdo con los planos aprobados y dimensiones especificadas.

CONDICIONES DE PAGO

El pago se realizará por unidad (u) de pérgola debidamente ejecutada y aprobada por la Supervisión. Incluirá el suministro de materiales, mano de obra, herramientas, transporte, tratamiento de madera, instalación y acabados.

      - BANCAS DE MADERA

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Esta partida comprende la fabricación, suministro e instalación de bancas de madera para exteriores, diseñadas para resistir intemperie, ubicadas en áreas patios del proyecto.

MATERIALES

- Madera tornillo, cumala o similar (tratada para exteriores).

- Estructura metálica de soporte (tubo cuadrado o angular pintado o galvanizado).

- Tornillos galvanizados, pernos de anclaje.

- Barniz o sellador impermeable resistente a rayos UV.

- Anclaje con pernos expansivos en concreto.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

- Taladro percutor, nivel, llave de impacto.

- Lijadora, brochas, llaves de mano.

- Equipos de seguridad: guantes, lentes, calzado de punta de acero.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Preparación del área: nivelación del terreno o base de concreto.

- Ensamblado de la estructura: montaje de soporte metálico.

- Colocación de madera: ajuste y fijación de listones.

- Acabado y protección: lijado fino y aplicación de barniz/sellador.

- Fijación final: anclaje de la banca con pernos al suelo.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación de nivelación, estabilidad y calidad de materiales.

- Revisión de uniones, acabados y fijaciones.

- Conformidad del supervisor o residente de obra.

UNIDAD DE MEDIDA

Unidad (und)

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá por cada banca instalada, completamente terminada, fijada al piso y aprobada por la supervisión.

CONDICIONES DE PAGO

El pago se realizará por unidad (und) e incluirá:

- Suministro de todos los materiales

- Mano de obra

- Transporte, equipos, herramientas

- Acabados y limpieza del área intervenida.

      - TACHOS DE BASURA, DE MADERA

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La presente partida comprende la provisión, transporte, instalación y acabado de tachos de basura de madera, destinados al mobiliario urbano en áreas exteriores del proyecto. Los tachos tendrán diseño resistente, de fácil uso y mantenimiento, adecuados para su exposición en intemperie, con tratamiento protector contra humedad, plagas y radiación solar.

Incluye: fabricación, pintado/protección, anclaje en el lugar de instalación, limpieza y entrega en perfecto estado de uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura: metálica galvanizada o de acero pintado (según planos) como soporte interno.

- Revestimiento: madera tornillo, cumarú, huairuro o equivalente, con espesor mínimo de 2.5 cm, cepillada y barnizada con laca poliuretánica exterior o aceite protector para exteriores.

- Dimensiones: cilíndricos o prismáticos, capacidad mínima 50 litros, altura promedio 0.90 m (según diseño de planos).

- Acabado: madera en color natural, protegida contra rayos UV, humedad y xilófagos.

- Accesorios: incluye contenedor interior removible de plástico o metálico galvanizado, para facilitar la limpieza.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

- Fabricación previa en taller, con estructura metálica soldada y tratamiento anticorrosivo.

- Colocación de piezas de madera en forma de listones o paneles, debidamente lijados y tratados.

- Instalación en obra sobre base de concreto simple, con pernos de anclaje o fijación metálica (según planos).

- Revisión final del acabado, comprobando estabilidad, resistencia y correcto funcionamiento del receptáculo.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

El Ingeniero Supervisor verificará:

- Calidad de la madera y su tratamiento protector.

- Correcta instalación de anclajes y estabilidad del tacho.

- Acabado uniforme, libre de astillas, grietas o defectos.

- Cumplimiento de medidas y diseño conforme a planos.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La partida se medirá en unidad (und) por cada tacho de basura de madera instalado y aprobado por la Supervisión.

CONDICIONES DE PAGO

El pago se realizará por unidad (und) de tacho de basura de madera completamente instalado y aprobado, de acuerdo con los precios unitarios del presupuesto. El precio incluye:

- Materiales (estructura metálica, madera, protección, accesorios).

- Mano de obra calificada y no calificada.

- Transporte, acarreo y manipuleo.

- Instalación, anclajes y acabados.

- Ensayos, control de calidad y limpieza.

- Gastos generales y cualquier otro costo necesario para la correcta ejecución del trabajo.

    - CARPINTERIA METALICA Y HERRRERIA

      - PUERTA DE METAL

        - PUERTA BATIENTE DE DOS HOJAS METÁLICA L:2.00m y H:3.00m

        - PUERTA BATIENTE DE SEIS HOJAS METÁLICA L:7.00m y H:3.00m

        - PUERTA BATIENTE DE DOS HOJAS METÁLICA L:2.38m y H:3.00m

        - PUERTA BATIENTE DE DOS HOJAS METÁLICA L:7.15m H:3.00m

        - PUERTA BATIENTE DE UNA HOJA METÁLICA L:0.90m H:3.00m

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La presente partida comprende la fabricación, suministro, transporte e instalación de puertas batientes metálicas de una, dos y seis hojas, con dimensiones según planos. Incluye montaje de marcos y hojas, colocación de herrajes y cerraduras, tratamiento anticorrosivo y pintura final. Se entregan probadas y funcionando, listas para su uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Estructura principal: perfiles tubular cuadrado 3" x 3" x 3 mm (acero estructural), para marcos y hojas.

- Relleno / entablado: planchas metálicas de 1.5 a 2.0 mm (LAF o equivalente) o diseño perforado/rejilla según especificación.

- Bisagras: gozne reforzado o perno embebido de capacidad acorde al peso de cada hoja; mínimo 3 puntos de apoyo por hoja en puertas grandes.

- Cerraduras y pasadores: cerradura principal y pestillos/borceguínes según requerimiento, en acero inoxidable o galvanizado.

- Tratamiento anticorrosivo: desengrase, imprimación antioxidante y pintura anticorrosiva (base epóxica o equivalente).

- Pintura final: esmalte sintético o poliuretánico para exteriores, color a indicar por la Supervisión.

Dimensiones consideradas en la partida:

  - Puerta batiente 2 hojas: L = 2.00 m, H = 3.00 m.

  - Puerta batiente 2 hojas: L = 2.38 m, H = 3.00 m.

  - Puerta batiente 2 hojas: L = 7.15 m, H = 3.00 m.

  - Puerta batiente 6 hojas: L = 7.00 m, H = 3.00 m.

  - Puerta batiente 1 hoja: L = 0.90 m, H = 3.00 m.

ACABADOS Y ACCESORIOS INCLUIDOS

- Aristas rematadas y soldaduras lijadas.

- Imprimación anticorrosiva y dos manos de pintura final.

- Juntas de neopreno o burlete según requerimiento (sellado perimetral).

- Tapas o cubre-bisagras donde corresponda.

- Contenedor/placa interior para atornillar cerradura (refuerzo).

- Herrajes de calidad (tornillería y pernos galvanizados/ inoxidable).

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Verificación de huecos y replanteo en obra.

- Fabricación en taller: corte, montaje y soldadura de marcos y hojas; verificación dimensional.

- Tratamiento superficial en taller: limpieza, desengrase e imprimado anticorrosivo.

- Transporte a obra y acopio protegido.

- Instalación: anclaje de marcos (pernos o embebidos según diseño), colocación de hojas, ajuste de bisagras, instalación de cerraduras y pasadores.

- Alineación y pruebas: abrir/cerrar, verificar holguras y funcionamiento; ajustar herrajes.

- Pintura final (si no se aplicó totalmente en taller) y limpieza de entrega.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación dimensional conforme a planos y a la orden de trabajo.

- Comprobación de espesores de tubular y planchas (medición de espesor).

- Inspección de soldaduras (continuidad, ausencia de poros) y acabado.

- Prueba de funcionamiento (mín. 10 ciclos de apertura/cierre en obra).

- Revisión del acabado de pintura y adherencia.

- Aprobación final por el Ingeniero Supervisor.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- Medición por unidad (und). Se considerará 1 unidad por cada puerta batiente metálica totalmente instalada, ajustada y aceptada por la Supervisión.

- En la orden de metrado se consignarán las dimensiones y el tipo de hoja (1, 2 o 6 hojas) por cada unidad.

CONDICIONES DE PAGO

- Pago por unidad (und) de puerta instalada y aceptada.

- El precio unitario incluirá: suministro de materiales (perfiles tubulares 3"x3"x3 mm, planchas, herrajes), fabricación en taller, transporte, instalación, tratamiento anticorrosivo, pintura final, pruebas, mano de obra, equipos menores, herramientas, seguros y leyes sociales.

        - PUERTA PLEGABLE DE CUATRO HOJAS METÁLICA  L:6.00m H:3.00m

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La presente partida comprende la fabricación, suministro, transporte e instalación de una puerta plegable metálica de cuatro hojas con luz total L = 6.00 m y altura H = 3.00 m, compuesta por hojas articuladas sobre riel o bisagras intermedias, destinada a cierre de accesos vehiculares o de gran vano. Incluye marcos, hojas, rieles (si aplica), hierro estructural, herrajes, sistema de guiado y bloqueo, tratamiento anticorrosivo, pintura final, pruebas funcionales y puesta a punto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Estructura principal: perfiles tubular cuadrado 3" x 3" x 3 mm para bastidores y montantes.

- Relleno / revestimiento de hojas: planchas metálicas LAF de 1.5–2.0 mm o lamas/tejido según especificación de diseño.

- Sistema plegable: bisagras reforzadas y/o riel superior con ruedas y guía inferior según diseño (preferir riel superior con rodamiento para vanos grandes).

- Herrajes: rodamientos, ruedas, tope de cierre, pasadores o cerraderos de seguridad; refuerzos interiores para fijación de cerradura.

- Cerradura / bloqueo: cerradura multipunto o candado con pasador y refuerzo según requerimiento de seguridad.

- Tratamiento anticorrosivo: limpieza, imprimación antioxidante y pintura anticorrosiva (base epóxica o similar).

- Pintura final: esmalte sintético o poliuretano para exteriores, color a indicar por la Supervisión.

- Accesorios: burletes perimetrales (cuando se requiera), tapas de protección de rodillos, herrajes inox/galvanizados.

MATERIALES PRINCIPALES (INCLUIDOS)

- Tubular cuadrado 3" x 3" x 3 mm (acero estructural).

- Plancha metálica 1.5–2.0 mm para revestimiento.

- Bisagras industriales, rodillos, rieles, tornillería galvanizada/inoxidable.

- Imprimación anticorrosiva y pintura de terminación.

- Accesorios de bloqueo y refuerzos.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Replanteo y verificación del vano: cotejar cotas en obra con planos.

- Fabricación en taller: corte, montaje y soldadura de marcos y hojas; verificación dimensional y montaje preliminar de herrajes.

- Tratamiento en taller: limpieza, desengrase y aplicación de imprimación anticorrosiva (si procede).

- Transporte y acopio: traslado protegido a obra, manipuleo con cuidado para evitar daños.

- Instalación en obra: montaje del riel superior e inferior (si aplica), colocación de hojas plegables, ajuste de rodillos/bisagras y anclaje de marco a la obra mediante pernos/embebidos.

- Ajustes finales: comprobación de pliegue, alineamiento, holguras, funcionamiento de sistema de cierre y colocación de burletes/perfiles.

- Pintura final: dos manos de acabado en obra (si no se aplicó completamente en taller) y protección de los elementos sensibles.

- Pruebas de funcionamiento: abrir/cerrar mínimo 10 ciclos, verificar maniobra suave y bloqueo seguro. Entrega operacional.

CONTROL DE CALIDAD

- Verificación de medidas y verticalidad/plomada del marco.

- Comprobación del espesor de tubular y planchas (medición con calibrador).

- Inspección de soldaduras (sin poros ni grietas) y remates.

- Revisión de rodamiento de ruedas y ajuste de rieles (ausencia de fricción o saltos).

- Prueba funcional y de seguridad del sistema de cierre.

- Aprobación por Ingeniero Supervisor.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- Medición por unidad (und). Se considerará 1 unidad por cada puerta plegable de 4 hojas, L = 6.00 m x H = 3.00 m, totalmente fabricada, instalada, probada y aceptada por la Supervisión.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se efectuará por unidad (und) de puerta plegable instalada y aceptada.

- El precio unitario incluirá: suministro de materiales, fabricación en taller, transporte, instalación, herrajes, sistema de rieles/rodillos (si aplica), tratamiento anticorrosivo, pintura, pruebas, mano de obra, equipos menores, anclajes y toda la documentación de control de calidad exigida.

      - CANTONERA

        - CANTONERA DE ALUMINIO FOTOLUMINISCENTE DE 50MM X 30MM

Descripción:

Suministro e instalación de cantoneras de aluminio fotoluminiscente de 50 mm x 30 mm, colocadas en el borde de gradas, descansos o zócalos en escaleras, garantizando señalización visible en situaciones de emergencia o corte de energía eléctrica.

Condiciones de instalación:

Superficie seca, limpia, sin grasa ni polvo. Verificación del alineamiento del borde del peldaño.

Materiales:

- Cantonera de aluminio extruido anodizado.

- Banda insertada fotoluminiscente de alta resistencia y durabilidad.

- Tornillos de acero inoxidable o adhesivo estructural (según superficie).

Método de ejecución:

- Replanteo de puntos de colocación en escalera.

- Limpieza de superficie del borde.

- Perforación o aplicación de adhesivo.

- Fijación de cantonera con tornillos visibles o empotrados.

- Sellado de bordes si es requerido.

- Prueba de adherencia y alineamiento.

- Limpieza del área intervenida.

Unidad de medida:

Metro lineal (m.l.)

Base de pago:

Por metro lineal instalado, conforme a detalle arquitectónico y aceptado por la supervisión.

      - BARANDAS METALICAS

        - BARANDA METÁLICA H:1.00m CON PASAMANOS TUBO DE FE ∅2" E=2mm, PLATINA, SOLDADO, LIMADO Y PINTADO CON ESMALTE

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Suministro, montaje e instalación de baranda metálica para protección y paso peatonal, con altura total H = 1.00 m, compuesta por pasamanos tubular de hierro (FE) de ∅ 2" y espesor 2 mm, montantes y elementos de unión con platina (platina plana) y elementos de relleno según diseño. Incluye corte, soldado, limado y desbarbado de soldaduras, imprimación anticorrosiva y pintura de terminación con esmalte según color indicado por la Supervisión. Comprende también el anclaje al paramento o al suelo, pruebas de rigidez y limpieza final.

Nota: Se asume espesor de platina = 3 mm para chapas de refuerzo y elementos de anclaje; si sueles usar otro espesor indícalo y lo corrijo.

MATERIALES PRINCIPALES

- Pasamanos: tubo redondo de hierro (FE) ∅ 2" (50,8 mm) espesor 2 mm, cortado y curvado según replanteo.

- Montantes / postes: tubular cuadrado o redondo según diseño (recomendado tubular 40×40 mm o ∅ 1½") con espesor mínimo 2 mm.

- Platinas: platina plana de 3 mm de espesor (o según especificación) para refuerzos, escuadras y placas de anclaje.

- Elementos de relleno: tubos, varillas o barrote según detalle (opcional, especificar si serán verticales u horizontales).

- Soldadura: electrodo para acero (E7018) o procedimiento MIG/MAG según taller.

- Anticorrosivo: imprimación antioxidante (convertidor o imprimante epóxico).

- Pintura de terminación: esmalte sintético o poliuretano para exteriores (2 manos).

- Tornillería y pernos de anclaje galvanizados o de acero inoxidable según requerimiento.

- Accesorios: tapas para extremos, testeros y topes.

CONDICIONES PREVIAS Y REPLANTEO

- Revisar y confirmar eje y cotas en obra según planos.

- Determinar puntos de anclaje y ubicación de anclajes embebidos o pernos químicos.

- Proteger y retirar cualquier elemento que obstaculice la instalación (barandas provisionales, protecciones).

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Fabricación en taller

  - Corte y conformado de pasamanos y montantes según trazado.

  - Preparación de platinas y placas de anclaje.

  - Ensamble y soldadura parcial para verificación de cotas.

- Tratamiento superficial en taller

  - Limpieza de óxidos y grasa; desbarbado de soldaduras.

  - Aplicación de imprimación anticorrosiva en piezas completas (cuando sea posible).

- Transporte y acopio

  - Traslado protegido a obra; almacenar sobre apoyos que eviten deformaciones y contacto directo con el suelo.

- Instalación en obra

  - Marcado y perforación/colocación de anclajes en la superficie (pavimento, bordillo o paramento).

  - Fijación de postes con pernos mecánicos o resina química, comprobando verticalidad y separación (recomendado separación entre montantes ≤ 1.20 m, salvo detalle distinto).

  - Ensamble y soldado in situ de pasamanos y refuerzos si fuese necesario; limado y lijado de cordones de soldadura.

  - Comprobación de rigidez y ajustes finales.

- Acabado

  - Aplicación final de imprimación (si no aplicada en taller) y dos manos de esmalte de terminación.

  - Colocación de tapas y remates.

  - Limpieza y entrega.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación dimensional y de materiales en recepción (diámetro y espesor del tubo, espesor de platina).

- Ensayo visual de soldaduras y acabado superficial.

- Prueba de esfuerzo manual (aplicar carga lateral de seguridad definida por la Supervisión).

- Revisión de anclajes y pernos (pares de apriete y tipo).

- Aprobación por Ingeniero Supervisor.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- Medición en metro lineal (ml). Se medirá la longitud total de baranda instalada y aceptada por la Supervisión, tomada a lo largo del pasamanos (medida sobre el eje del pasamanos).

- En el metrado se incluye: pasamanos, montantes hasta separación ≤ 1.20 m, platinas de anclaje, soldaduras, tapas y pintura.

- Los tramos con diseño especial (curvos, remates o piezas ornamentales) se medirán igualmente por ml pero se pueden presupuestar como partidas unitarias aparte si su complejidad lo exige.

CONDICIONES DE PAGO

- Pago por metro lineal (ml) de baranda metálica suministrada, instalada y aprobada. El precio unitario incluirá: suministro y transporte de materiales, fabricación en taller, montaje, anclajes, soldadura, tratamiento anticorrosivo, pintura final, pruebas, mano de obra, equipos menores, protección temporal y limpieza final.

      - REJAS METALICAS

        - REJAS METÁLICAS H=3.00M (REJAS ENTRE BLOQUES)

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Esta partida comprende el suministro, fabricación e instalación de rejas metálicas con una altura fija de 3.00 metros, ubicadas entre bloques estructurales o arquitectónicos, de acuerdo con los planos de diseño. Las rejas estarán elaboradas con perfilería metálica, soldadas, limadas, pintadas con anticorrosivo y esmalte sintético, listas para su instalación en obra.

MATERIALES

- Tubos estructurales de acero (cuadrado o rectangular según diseño)

- Platinas de acero para marcos

- Pintura anticorrosiva (primer)

- Esmalte sintético (color según especificaciones)

- Elementos de anclaje y fijación

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

- Soldadora eléctrica

- Taladro percutor

- Esmeril angular

- Brochas o pistola para pintura

- Cinta métrica, nivel y escuadra

- EPP (guantes, lentes, casco, etc.)

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Replanteo en obra de los tramos entre bloques donde se colocarán las rejas.

- Corte y armado de marcos y elementos verticales/horizontales en taller.

- Soldadura de piezas, limpieza y lijado.

- Aplicación de primer anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte.

- Traslado e instalación en obra mediante anclajes embebidos o mecánicos.

- Verificación final de nivel, verticalidad y acabado.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Control dimensional (altura fija de 3.00 m y largo según tramo).

- Revisión de soldaduras y anclajes.

- Verificación de pintura: adherencia, espesor y acabado.

- Conformidad del Supervisor de Obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La medición será en metro lineal (ml), considerando el largo ejecutado de la reja, con una altura estándar de 3.00 m. Se medirá la longitud efectiva entre bloques donde se haya instalado reja, conforme a planos y verificación en obra.

CONDICIONES DE PAGO

El pago se efectuará por metro lineal (ml) de reja instalada conforme. El precio unitario incluye suministro de materiales, fabricación, transporte, montaje, mano de obra, pintura, equipos, herramientas, pruebas y todos los gastos necesarios para su correcta ejecución.

      - TUBOS METALICOS EN CERCO PERIMETRICO

        - TUBO METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO 2 1/2" H:2.50m, PINTADO CON ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR PLATA

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Suministro, transporte e instalación de tubo metálico de acero galvanizado nominal 2½" (≈63.5 mm) y altura 2.50 m, para postes del cerco perimétrico. Incluye preparación de anclajes (empotrado en zapata de hormigón o placa base con pernos), limpieza, aplicación de imprimación anticorrosiva si procede, y pintura final con esmalte anticorrosivo color plata. Se entregan alineados, verticales y con fijaciones según diseño.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RECOMENDADAS

- Diámetro nominal: 2½" (≈63,5 mm).

- Espesor de pared: recomendado ≥ 2.5 mm (ajustar según especificación estructural).

- Material: acero estructural galvanizado en caliente (según norma comercial de galvanizado).

- Altura total del poste: 2.50 m (medida sobre el eje del tubo).

- Acabado: galvanizado + pintura esmalte anticorrosivo color plata (2 manos).

- Sistema de anclaje: empotrado en zapata de hormigón o placa base con pernos de anclaje y resina química, según detalle de proyecto.

MATERIALES INCLUIDOS

- Tubo galvanizado Ø 2½" (longitud 2.50 m).

- Placa base / platina de anclaje (si procede) y tornillería galvanizada.

- Hormigón para zapata (si se empotra) o resina química para anclajes.

- Imprimación anticorrosiva (si se requiere) y esmalte anticorrosivo color plata.

- Sellos y accesorios (tapones, tapas de remate, arandelas, tuercas galvanizadas).

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Replanteo: marcar ejes de postes según plano de cerco.

- Excavación y preparación de zapata (si empotrado): realizar zapata rectangular o cilíndrica según diseño. Recomendación típica: zapata 0.20 x 0.20 x 0.60 m (consultar resistencia requerida). Alternativa: anclar placa base sobre zapata existente con pernos químicos.

- Colocación del poste: introducir tubo galvanizado verticalmente; comprobar plomada y nivel.

- Relleno y hormigonado: hormigonar empotramiento o fijar placa base con resina; dejar fraguar según especificaciones.

- Limpieza y tratamiento superficial: limpiar zonas no galvanizadas; aplicar imprimación si procede en soldaduras o cortes; aplicar 2 manos de esmalte anticorrosivo color plata.

- Acabados: colocar tapas terminales, arcos o accesorios de fijación de malla/varillas según detalle del cerco.

- Pruebas y entrega: verificar verticalidad, separación entre postes y resistencia del anclaje.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación de diámetro y espesor de tubo en recepción (medición con calibrador).

- Inspección del galvanizado (cobertura y adherencia) y de cortes/soldaduras.

- Comprobación de verticalidad y cotas de implantación (plomada ≤ 5 mm sobre 2.5 m).

- Ensayo visual de pintura (adherencia y acabado uniforme).

- Prueba de anclaje (revisión de apriete y fragüe del hormigón/resina).

- Aprobación por el Ingeniero Supervisor.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- Medición por unidad (und). Se considerará 1 unidad por cada tubo metálico galvanizado Ø 2½" × 2.50 m suministrado, instalado y aceptado por la Supervisión.

- En el metrado se indicará la forma de anclaje (empotrado en zapata o placa base) para efectos de valoración.

CONDICIONES DE PAGO

- Pago por unidad (und) de poste instalado y aceptado. El precio unitario incluye: suministro del tubo galvanizado, transporte, hormigonado o anclaje químico, accesorios (placa base, tornillería), pintura (imprimación si aplica + 2 manos de esmalte), mano de obra de montaje, equipos menores, limpieza y pruebas, así como gastos generales y leyes sociales.

      - PERFILES METÁLICOS EN PORTADAS DE CERCO PERIMÉTRICO

        - PERFIL METÁLICO TUBULAR 1 1/2" L:0.30m

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Suministro, transporte, corte y colocación de perfil metálico tubular cuadrado/rectangular o circular de 1 ½", con longitud 0.30 m, como elemento estructural o de refuerzo en el cerco perimétrico (según detalle de planos). Incluye preparación de superficie, soldadura o fijación al tubo principal/poste, limpieza y aplicación de pintura anticorrosiva de protección.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensión nominal: 1 ½" (≈ 38 mm).

- Longitud unitaria: 0.30 m.

- Espesor de pared recomendado: ≥ 2.0 mm.

- Material: acero estructural al carbono, calidad comercial ASTM A500 o equivalente.

- Acabado: pintura esmalte anticorrosivo (2 manos, color plata o según especificación).

- Unión: soldadura de filete (electrodo E6011 o E6013) o fijación mecánica según planos.

MATERIALES INCLUIDOS

- Perfil tubular de acero 1 ½" L = 0.30 m.

- Pintura esmalte anticorrosivo color plata (mín. 2 manos).

- Soldadura y consumibles (electrodos, disco de corte, cepillos, etc.).

- Accesorios de unión o fijación.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Recepción y corte: revisar calibre del perfil y cortar a la longitud de 0.30 m.

- Preparación: biselar o limpiar extremos, retirar rebabas.

- Colocación: fijar el perfil en la posición indicada en planos (como travesaño, refuerzo o conector).

- Soldadura/fijación: ejecutar soldadura continua o puntos de unión en ambas caras según detalle, garantizando rigidez estructural.

- Limpieza: retirar escoria, polvo y grasas antes de pintar.

- Protección: aplicar imprimación (si se requiere) y dos manos de pintura esmalte anticorrosivo color plata.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación de dimensiones (longitud 0.30 m y sección 1 ½").

- Inspección visual de soldaduras (cordón continuo, sin poros ni grietas).

- Control de verticalidad y alineamiento en el cerco.

- Inspección del acabado de pintura (uniformidad y cobertura).

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se efectuará por unidad (und) de perfil tubular de 1 ½" de 0.30 m, correctamente colocado, soldado y pintado, de acuerdo a planos y especificaciones.

- Solo se considerarán para la medición aquellas unidades que cuenten con la aceptación y conformidad del Supervisor de Obra.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se realizará por unidad (und) de perfil tubular instalado, soldado y pintado, con precio unitario que incluye: suministro de materiales, transporte, corte, soldadura, pintura, mano de obra, equipos, herramientas y limpieza final.

- El pago estará sujeto a la verificación y aprobación del Supervisor, quien dará la conformidad de la correcta instalación y acabado de cada unidad.

        - PERFIL METÁLICO TUBULAR 1 1/2" L:0.25m

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS
Suministro, transporte, corte y colocación de perfil metálico tubular cuadrado/rectangular o circular de 1 ½", con longitud 0.25 m, como elemento estructural o de refuerzo en el cerco perimétrico (según detalle de planos). Incluye preparación de superficie, soldadura o fijación al tubo principal/poste, limpieza y aplicación de pintura anticorrosiva de protección.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensión nominal: 1 ½" (≈ 38 mm).

- Longitud unitaria: 0.25 m.

- Espesor de pared recomendado: ≥ 2.0 mm.

- Material: acero estructural al carbono, calidad comercial ASTM A500 o equivalente.

- Acabado: pintura esmalte anticorrosivo (2 manos, color plata o según especificación).

- Unión: soldadura de filete (electrodo E6011 o E6013) o fijación mecánica según planos.

MATERIALES INCLUIDOS

- Perfil tubular de acero 1 ½" L = 0.25 m.

- Pintura esmalte anticorrosivo color plata (mín. 2 manos).

- Soldadura y consumibles (electrodos, disco de corte, cepillos, etc.).

- Accesorios de unión o fijación.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Recepción y corte: revisar calibre del perfil y cortar a la longitud de 0.25 m.

- Preparación: biselar o limpiar extremos, retirar rebabas.

- Colocación: fijar el perfil en la posición indicada en planos (como travesaño, refuerzo o conector).

- Soldadura/fijación: ejecutar soldadura continua o puntos de unión en ambas caras según detalle, garantizando rigidez estructural.

- Limpieza: retirar escoria, polvo y grasas antes de pintar.

- Protección: aplicar imprimación (si se requiere) y dos manos de pintura esmalte anticorrosivo color plata.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación de dimensiones (longitud 0.25 m y sección 1 ½").

- Inspección visual de soldaduras (cordón continuo, sin poros ni grietas).

- Control de verticalidad y alineamiento en el cerco.

- Inspección del acabado de pintura (uniformidad y cobertura).

MÉTODO DE MEDICIÓN
La medición se efectuará por unidad (und) de perfil tubular de 1 ½" de 0.25 m, correctamente colocado, soldado y pintado, de acuerdo a planos y especificaciones.
Solo se considerarán para la medición aquellas unidades que cuenten con la aceptación y conformidad del Supervisor de Obra.

CONDICIONES DE PAGO
El pago se realizará por unidad (und) de perfil tubular instalado, soldado y pintado, con precio unitario que incluye: suministro de materiales, transporte, corte, soldadura, pintura, mano de obra, equipos, herramientas y limpieza final.
El pago estará sujeto a la verificación y aprobación del Supervisor, quien dará la conformidad de la correcta instalación y acabado de cada unidad.

      - LETRAS PJ EN CERCO

        - LETRAS PJ DE ACERO INOXIDABLE ANCLADAS A MURO PINTADO COLOR GRIS ROCKY NOOK (cod 4013D)

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Esta partida comprende la fabricación, suministro e instalación de letras metálicas tipo “PJ” en acero inoxidable, pulido o satinado, que serán ancladas mecánicamente sobre un muro de concreto o albañilería, previamente pintado con pintura acrílica color gris Rocky Nook (código 4013D).

MATERIALES

- Acero inoxidable AISI 304 o superior, espesor mínimo de 1.5 mm.

- Sistema de fijación: espárragos metálicos con anclaje químico o mecánico.

- Pintura acrílica tipo látex de alta resistencia para exterior, color gris Rocky Nook (cod. 4013D).

- Selladores o adhesivos estructurales resistentes a intemperie.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

- Taladro percutor.

- Pistola para pintura y compresor.

- Herramientas de medición: nivel láser, cinta métrica, escuadra.

- Llaves de torque o sistema de fijación.

- Elementos de elevación, si la instalación es en altura.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Preparación de la superficie del muro: limpieza y aplicación de pintura acrílica color gris Rocky Nook.

- Trazado y nivelación del área donde se fijarán las letras.

- Perforación del muro para los anclajes.

- Instalación de las letras con espárragos o fijaciones ocultas.

- Alineación final y verificación del nivel.

- Limpieza del área de trabajo y entrega.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Revisión de dimensiones y ubicación de letras según planos.

- Verificación de la calidad del acero y tipo de pintura usada.

- Supervisión del correcto nivel y alineamiento.

- Aprobación final del ingeniero residente.

UNIDAD DE MEDIDA

Unidad (und)

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá por unidad (und), considerando cada letra PJ de acero inoxidable instalada en el muro pintado, de acuerdo al diseño aprobado.

CONDICIONES DE PAGO

El pago se efectuará por unidad (und) debidamente instalada y aceptada. El precio incluirá suministro de letras, materiales de fijación, pintura de muro, equipos, herramientas, mano de obra, y todos los costos asociados a la correcta ejecución del ítem.

        - LETRAS PJ DE ACERO INOXIDABLE ANCLADAS A MURO PINTADO COLOR ROJO DRAGÓN (cod 507)

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Este ítem contempla la fabricación, suministro e instalación de letras metálicas tipo “PJ” en acero inoxidable AISI 304, con acabado pulido o satinado, ancladas mecánicamente sobre un muro acabado con pintura acrílica color rojo Dragón (código 507).

MATERIALES

- Letras cortadas en acero inoxidable AISI 304, espesor mínimo de 1.5 mm.

- Anclajes mecánicos o químicos (tipo espárrago o perno oculto).

- Pintura acrílica para exteriores color rojo Dragón (código 507).

- Adhesivos estructurales o selladores si se requieren para reforzar el anclaje.

- Plantilla o guía de ubicación para correcta alineación.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

- Taladro percutor y brocas para concreto.

- Herramientas de alineación y nivelación (nivel de burbuja o láser).

- Pistola y compresor para aplicación de pintura.

- Cinta métrica, escuadra, plumones para trazado.

- Equipo de seguridad (guantes, lentes, arnés si aplica).

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Limpieza y preparación de la superficie del muro.

- Aplicación de pintura acrílica roja Dragón (cód. 507) según las especificaciones del fabricante.

- Trazado de la ubicación de las letras.

- Perforación y colocación de anclajes en el muro.

- Instalación de las letras con sistema de anclaje oculto.

- Verificación de nivel, alineación y fijación firme.

- Limpieza de la superficie y retiro de excedentes.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Revisión de medidas y ubicación de las letras conforme a plano.

- Verificación de pintura aplicada (color y acabado).

- Comprobación de fijación firme de cada letra.

- Aprobación final por el supervisor o residente de obra.

UNIDAD DE MEDIDA

Unidad (und)

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá por unidad (und), considerando cada letra “PJ” de acero inoxidable debidamente anclada e instalada sobre el muro pintado.

CONDICIONES DE PAGO

El pago se efectuará por unidad (und) ejecutada, conforme y aprobada por la supervisión. El precio incluirá suministro, pintura, instalación, materiales, herramientas, equipo, mano de obra, transporte e imprevistos necesarios.

        - LETRAS Y ESCUDO DE ACERO INOXIDABLE, ANCLADAS A MURO Y PINTADO (EN PORTADAS)

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS
La partida comprende el suministro, fabricación, transporte y colocación del conjunto de letras y escudo institucional en acero inoxidable, para ser instalados en las portadas principales del proyecto. Los elementos serán cortados y pulidos con precisión, anclados mecánicamente al muro según planos arquitectónicos y acabados con pintura en color corporativo o según indicación del proyectista. Incluye trabajos de replanteo, nivelación, fijación y limpieza final de los elementos instalados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: acero inoxidable AISI 304 o equivalente, resistente a la intemperie y corrosión.

- Espesor de plancha: mínimo 2 mm.

- Acabado superficial: pulido satinado o brillante, según detalle de planos.

- Pintura/acabado final: esmalte sintético o pintura automotriz de alta resistencia, en colores corporativos definidos en el proyecto.

- Sistema de anclaje: pernos de acero inoxidable o varillas roscadas con resina epóxica de fijación, empotradas al muro con profundidad ≥ 5 cm.

- Dimensiones y ubicación: conforme a los planos y escalas proporcionadas, en portada principal y accesos secundarios.

MATERIALES INCLUIDOS

- Planchas de acero inoxidable AISI 304, espesor ≥ 2 mm.

- Pernos de anclaje, varillas roscadas, resinas epóxicas y accesorios de fijación.

- Pintura esmalte sintético o automotriz de alta durabilidad (colores según proyecto).

- Insumos de instalación: discos de corte, abrasivos, taladros, brocas, resina y selladores.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Replanteo y marcado: definición exacta de la ubicación de letras y escudo en el muro de la portada.

- Fabricación en taller: corte, pulido y conformado de letras y escudo de acuerdo con diseño.

- Preparación del muro: perforación y limpieza de los puntos de anclaje.

- Colocación: instalación de pernos/varillas con resina epóxica, garantizando nivel y alineamiento.

- Acabado: aplicación de pintura, logrando uniformidad, brillo y resistencia.

- Limpieza final: retiro de excedentes y revisión del acabado.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación de dimensiones y proporciones según planos arquitectónicos.

- Inspección de cortes, soldaduras y pulidos (superficie lisa y libre de imperfecciones).

- Control del sistema de fijación (resistencia, nivel y alineamiento).

- Revisión del acabado de pintura (espesor uniforme y sin defectos).

- Conformidad de ubicación, altura y orientación.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se efectuará por global (GLB), considerando el conjunto completo de letras y escudo de acero inoxidable debidamente instalado y pintado.

- Solo se considerará para la medición la unidad que cuente con la aceptación y conformidad del Supervisor de Obra, quien verificará su correcta ejecución.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se realizará por global (GLB) de letras y escudo de acero inoxidable instalados y pintados, según precio unitario, que incluye: suministro de materiales, fabricación, transporte, mano de obra, equipos, herramientas, pintura, fijación y limpieza final.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor, quien otorgará el visto bueno de la correcta instalación y acabado.

    - CERRAJERIA

      - BISAGRAS

        - BISAGRAS CAPUCHINAS ALUMINIZADAS DE 4''x4''  E=3MM

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende el suministro, fabricación, transporte e instalación de bisagras metálicas construidas en fierro (Fe), con platina de dimensiones 1½"x2"x1/8". Estas bisagras serán utilizadas en puertas metálicas, de madera u otros elementos definidos en el proyecto. Se fabricarán en taller, con corte, perforado, soldado y acabado superficial según especificaciones técnicas, garantizando resistencia, durabilidad y correcto funcionamiento en la apertura y cierre. Incluye todas las actividades de replanteo, fijación, ajuste, soldadura y limpieza final de los elementos instalados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Fierro (Fe) laminado, de alta resistencia mecánica.

- Platina: Dimensiones 1½"x2"x1/8" (3.8 cm x 5.0 cm x 3.2 mm aprox.).

- Pernio o eje: Barra cilíndrica de acero calibrado Ø mínimo 3/8", con acabado pulido.

- Sistema de unión: Soldadura eléctrica con electrodo revestido E6011 o equivalente.

- Acabado superficial: Lijado y limpieza de soldaduras; aplicación de pintura anticorrosiva (base minio anticorrosivo o similar).

- Ubicación: Según planos arquitectónicos y de detalles de carpintería metálica.

MATERIALES INCLUIDOS

- Platina de fierro 1½"x2"x1/8".

- Pernio de acero Ø ≥ 3/8".

- Electrodo revestido para soldadura (E6011 o equivalente).

- Pintura base anticorrosiva.

- Accesorios e insumos de instalación (discos de corte, abrasivos, electrodos, brocas, etc.).

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Replanteo: Definición de ubicación y alineamiento de bisagras según planos y dimensiones de puertas/hojas.

- Fabricación en taller: Corte de platinas, conformado, perforado, soldadura del pernio y armado del conjunto.

- Preparación de superficies: Limpieza de óxido y rebabas; aplicación de capa base anticorrosiva.

- Colocación en obra: Soldadura o fijación de bisagra en marco y hoja de puerta, garantizando nivel y funcionalidad.

- Ajuste: Verificación del correcto giro, sin fricción ni trabas.

- Acabado final: Limpieza de la zona de trabajo y aplicación de pintura protectora.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación de medidas de platina y pernio según planos.

- Inspección de soldaduras (penetración, continuidad y ausencia de porosidades).

- Control del giro y funcionamiento de la bisagra (movimiento suave).

- Revisión del acabado superficial y aplicación de pintura anticorrosiva uniforme.

- Alineamiento y nivel de la puerta con bisagras instaladas.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se efectuará por unidad (UND) de bisagra de Fe construida e instalada, incluyendo fabricación, soldadura, pintura y ajuste final.

- Se considerará solo la bisagra instalada y aceptada por el Supervisor de Obra.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se realizará por unidad (UND) de bisagra construida e instalada, según precio unitario.

- El precio incluye: suministro de materiales, fabricación en taller, transporte, mano de obra, equipos, herramientas, pintura anticorrosiva, instalación y limpieza final.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor, quien verificará el correcto funcionamiento y acabado.

      - CERRADURAS

        - CERRADURA DE TRES GOLPES 0.10mx0.14mx0.11m

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende el suministro, transporte e instalación de cerradura metálica de tres golpes, con cuerpo de dimensiones 0.10 m x 0.14 m x 0.11 m, diseñada para garantizar seguridad y durabilidad en puertas metálicas o de madera, según planos de carpintería. Incluye todos los accesorios de fijación, pruebas de funcionamiento, ajuste y limpieza final de los elementos instalados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo: Cerradura de tres golpes (doble pestillo + resbalón).

- Material del cuerpo: Fierro fundido o acero de alta resistencia, tratado contra la corrosión.

- Dimensiones del cuerpo: 0.10 m x 0.14 m x 0.11 m (10 cm x 14 cm x 11 cm).

- Acabado superficial: Barniz anticorrosivo o recubrimiento galvanizado.

- Sistema de cierre: Cilindro de seguridad con llaves multipunto.

- Accesorios incluidos: Contrachapa metálica, tornillos de fijación, escudo protector.

- Ubicación: Según planos de detalle, en puertas principales o interiores del proyecto.

MATERIALES INCLUIDOS

- Cerradura de tres golpes 0.10 m x 0.14 m x 0.11 m.

- Contrachapa metálica y accesorios de fijación.

- Juego de llaves (mínimo 3 unidades).

- Pintura anticorrosiva o recubrimiento de protección.

- Insumos de instalación: brocas, taladros, discos de corte, tornillería y selladores.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Replanteo y marcado: Determinación de la ubicación exacta en el marco y hoja de la puerta.

- Preparación del alojamiento: Corte, taladrado o fresado en hoja y marco, según medidas de la cerradura.

- Colocación del cuerpo de cerradura: Instalación en su alojamiento, garantizando nivel y alineación.

- Fijación de accesorios: Colocación de contrachapa, escudos y pernos de fijación.

- Prueba de funcionamiento: Verificación de apertura y cierre suave con llaves y pestillos.

- Acabado final: Limpieza de la zona y protección con pintura anticorrosiva si corresponde.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación de dimensiones y tipo de cerradura según especificaciones.

- Inspección de fijación mecánica y resistencia de anclaje.

- Control de funcionalidad: apertura/cierre sin fricciones.

- Revisión de accesorios completos (contrachapa, escudos, llaves).

- Confirmación de ubicación y altura conforme a planos de carpintería.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se efectuará por unidad (UND) de cerradura de tres golpes instalada y en funcionamiento.

- Solo se considerará la cerradura aceptada por el Supervisor de Obra.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se realizará por unidad (UND) de cerradura de tres golpes instalada, según precio unitario.

- El precio incluye: suministro del equipo completo, transporte, mano de obra, herramientas, accesorios de instalación, ajuste y pruebas de funcionamiento.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor, quien verificará el correcto funcionamiento y acabado.

        - OREJA DE PORTACANDADO DE SOLERA DE 1/4" 3cmX3cm

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende el suministro, fabricación, transporte e instalación de oreja para portacandado, construida en solera de fierro (Fe) de 1/4" de espesor y dimensiones de 3 cm x 3 cm, de acuerdo con los planos de carpintería metálica. El elemento será cortado, perforado y soldado a la puerta, reja o portón, garantizando resistencia y seguridad para el uso de candados. Incluye trabajos de preparación de superficie, aplicación de pintura anticorrosiva y limpieza final.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Solera de fierro (Fe) laminado.

- Dimensiones: 3 cm x 3 cm, espesor 1/4" (6.35 mm).

- Perforación: Diámetro según el tamaño de candado especificado en planos (mínimo 10 mm).

- Acabado superficial: Lijado, limpieza y aplicación de base anticorrosiva.

- Sistema de fijación: Soldadura eléctrica con electrodo revestido E6011 o equivalente.

- Ubicación: Según planos arquitectónicos y de carpintería metálica.

MATERIALES INCLUIDOS

- Solera de fierro de 1/4", cortada a medida 3 cm x 3 cm.

- Electrodo revestido E6011 o equivalente.

- Pintura anticorrosiva (minio u óxido de hierro).

- Accesorios e insumos de instalación (discos de corte, abrasivos, taladros, brocas, etc.).

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Replanteo: Definición del lugar exacto de colocación según planos.

- Corte y perforado: Conformado de la pieza de solera y perforación central para candado.

- Colocación en obra: Soldadura de la oreja sobre el portón o reja, asegurando alineamiento con el ojal complementario.

- Acabado superficial: Limpieza de soldadura, lijado y aplicación de pintura anticorrosiva.

- Revisión final: Verificación del correcto acoplamiento con el candado y alineación del sistema.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación de dimensiones de la pieza (3 cm x 3 cm, espesor 1/4").

- Control de perforación (diámetro correcto y centrado).

- Inspección de soldadura (continuidad, penetración y sin porosidades).

- Revisión de acabado anticorrosivo uniforme.

- Confirmación de ubicación y alineamiento para correcto cierre con el candado.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se efectuará por unidad (UND) de oreja de portacandado fabricada e instalada, con pintura anticorrosiva aplicada.

- Solo se considerará para la medición la unidad aceptada por el Supervisor de Obra.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se realizará por unidad (UND) de oreja de portacandado fabricada, instalada y pintada, según precio unitario.

- El precio incluye: suministro de materiales, fabricación, transporte, mano de obra, equipos, herramientas, pintura anticorrosiva, instalación y limpieza final.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra.

        - MANIJA DE EPRFIL TUBULAR DE 1" SOLDADO A PTR

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende el suministro, fabricación, transporte e instalación de manija construida con perfil tubular de acero de 1” (redondo o cuadrado), soldado a perfil PTR (perfil tubular rectangular) según planos de carpintería metálica. La manija será cortada, pulida, soldada y fijada en puertas metálicas, rejas o portones, garantizando resistencia, ergonomía y durabilidad. Incluye preparación de superficies, aplicación de pintura anticorrosiva y limpieza final.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material principal: Perfil tubular de acero de 1” (Ø 25.4 mm o equivalente).

- Elemento de fijación: Perfil PTR (perfil tubular rectangular) de dimensiones según planos.

- Espesor mínimo del perfil tubular: 1.5 mm.

- Sistema de unión: Soldadura eléctrica con electrodo revestido E6011 o equivalente.

- Acabado superficial: Pulido de cordones de soldadura, limpieza y aplicación de pintura anticorrosiva.

- Ubicación: Puertas y portones metálicos, conforme a planos arquitectónicos.

MATERIALES INCLUIDOS

- Perfil tubular de acero Ø 1”.

- Perfil PTR según dimensiones de planos.

- Electrodo revestido para soldadura (E6011 o equivalente).

- Pintura anticorrosiva (minio u óxido de hierro).

- Accesorios e insumos: discos de corte, abrasivos, electrodos, brocas, etc.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Replanteo: Definición de la ubicación de la manija en la puerta o portón según planos.

- Corte y preparación: Corte del tubo de 1” y del PTR; limpieza de superficies de contacto.

- Soldadura: Fijación del tubo de 1” al PTR mediante soldadura eléctrica continua.

- Acabado superficial: Lijado de soldaduras, limpieza y aplicación de pintura anticorrosiva.

- Instalación: Colocación de la manija soldada a la estructura de la puerta, asegurando nivel, alineamiento y resistencia.

- Revisión final: Verificación de firmeza y ergonomía en el uso.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación de dimensiones de tubo (Ø 1”) y PTR según planos.

- Inspección de soldaduras (penetración, continuidad y ausencia de porosidades).

- Revisión del acabado superficial y de la aplicación uniforme de pintura anticorrosiva.

- Comprobación de ubicación, nivel y firmeza de la manija instalada.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se efectuará por unidad (UND) de manija fabricada e instalada.

- Se considerará únicamente la manija que cuente con la conformidad del Supervisor de Obra.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se realizará por unidad (UND) de manija fabricada, instalada y pintada, según precio unitario.

- El precio incluye: suministro de materiales, transporte, mano de obra, equipos, herramientas, soldadura, pintura anticorrosiva y limpieza final.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra.

      - CERRADURAS

        - PUERTA CON SISTEMA AUTOMÁTICO Y PLEGABLE EN SUS 4 HOJAS.

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende el suministro, fabricación, transporte e instalación de puerta plegable automática de 4 hojas, construida con perfiles metálicos estructurales y acabados según planos de arquitectura y carpintería. El sistema incluye motor eléctrico, rieles, bisagras, brazos articulados, sensores de movimiento, dispositivos de seguridad y control remoto o pulsador. La puerta será instalada en accesos principales, garantizando funcionamiento fluido, seguridad y durabilidad. Incluye trabajos de replanteo, montaje, conexionado eléctrico, calibración, pruebas de funcionamiento y entrega operativa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura: Perfiles metálicos de acero laminado o aluminio reforzado (según especificación del proyectista).

- Número de hojas: 4 hojas plegables, simétricas, con apertura lateral o central.

- Dimensiones: Según planos arquitectónicos.

- Sistema automático: Motor eléctrico de bajo consumo, con central de control, brazos plegables y rieles guía superiores/inferiores.

- Seguridad: Fotocélulas, sistema antiaplastamiento, desbloqueo manual en caso de emergencia.

- Acabado superficial: Pintura electrostática o esmalte sintético de alta resistencia en color definido en proyecto.

- Accesorios incluidos: Cerradura electromecánica, sensores de apertura, pulsador/manual switch y control remoto.

MATERIALES INCLUIDOS

- Perfiles metálicos estructurales para hojas.

- Paneles de relleno (lámina metálica, vidrio laminado o material indicado en planos).

- Motor eléctrico y kit de automatización (brazos plegables, rieles, central de mando, accesorios).

- Sistemas de seguridad (fotocélulas, sensores de movimiento, desbloqueo manual).

- Tornillería, pernos de anclaje y accesorios de instalación.

- Pintura electrostática o esmalte sintético.

- Insumos de montaje: discos de corte, brocas, abrasivos, resinas, etc.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Replanteo y marcado: Definición de ubicación y medidas de la puerta según planos arquitectónicos.

- Fabricación en taller: Corte y armado de hojas con perfiles metálicos y bisagras reforzadas.

- Colocación de rieles y guías: Instalación superior e inferior, con pernos de anclaje y nivelación.

- Montaje de hojas: Colocación y alineación de las 4 hojas plegables.

- Instalación del sistema automático: Montaje del motor, brazos plegables y central de mando.

- Conexión eléctrica: Conexionado al sistema eléctrico, instalación de sensores y controles.

- Pruebas y calibración: Ajuste de apertura/cierre, verificación de seguridad y fluidez de movimiento.

- Acabado final: Aplicación de pintura protectora, limpieza del área de trabajo y entrega operativa.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación de dimensiones y acabados de la estructura.

- Inspección de soldaduras, uniones y nivelación de rieles.

- Control de funcionamiento del motor y dispositivos de seguridad.

- Pruebas de apertura y cierre automático con carga real.

- Revisión del acabado superficial (pintura uniforme y libre de defectos).

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se efectuará por global (GLB) de puerta plegable automática de 4 hojas completamente instalada y operativa.

- Solo se considerará para la medición la unidad que cuente con la conformidad del Supervisor de Obra.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se realizará por global (GLB) de puerta automática plegable instalada, según precio unitario.

- El precio incluye: suministro de materiales, kit de automatización, transporte, mano de obra, herramientas, accesorios, conexión eléctrica, pruebas y limpieza final.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra, quien verificará la correcta instalación y funcionamiento.

    - PINTURA

      - BARNIZ EN MUROS CARAVISTAS EXTERIORES

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Esta partida comprende el suministro y aplicación de barniz protector transparente sobre muros de ladrillo caravista en exteriores, con el objetivo de protegerlos del deterioro por agentes climáticos (humedad, radiación solar, hongos, salitre) y mantener su apariencia estética natural.

MATERIALES

- Barniz impermeabilizante transparente tipo poliuretano, acrílico o silicona, apto para exteriores.

- Disolvente (según especificación del producto).

- Cinta masking tape para protección de zonas colindantes.

- Lijas finas o cepillos de alambre para limpieza previa.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

- Brochas, rodillos o pulverizadores de baja presión.

- Escaleras, andamios o plataformas elevadoras (según altura).

- Paños limpios, bandejas para barniz, lijas.

- Elementos de protección personal: guantes, lentes y mascarilla.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Preparación del soporte:

  - Limpieza completa de la superficie (retirar polvo, hongos, manchas de salitre o pintura anterior).

  - Reparación de juntas o grietas visibles.

- Protección de zonas vecinas con cinta y plástico.

- Aplicación del barniz:

  - Primera mano con barniz diluido según ficha técnica.

  - Segunda mano con barniz puro, una vez seca la primera.

  - Aplicación uniforme con brocha, rodillo o pulverizador.

- Secado y revisión final:

  - Tiempo de secado según fabricante (mínimo 24 horas).

  - Revisión de acabado y retoques si es necesario.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Supervisión del tipo de barniz y cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto.

- Verificación de superficie limpia, sin manchas ni restos de polvo.

- Control de cobertura homogénea y sin excesos o escurrimientos.

- Prueba de impermeabilización (según requerimiento del proyecto).

UNIDAD DE MEDIDA

Metro cuadrado (m²)

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá por la superficie neta en m² barnizada, considerando el área total de muros caravista indicados en los planos. Se descontarán vanos (puertas, ventanas u otros elementos incrustados).

CONDICIONES DE PAGO

El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) barnizado, aceptado por la supervisión de obra. El precio incluirá:

- Suministro del barniz y accesorios,

- Mano de obra,

- Preparación del soporte,

- Equipos menores y herramientas,

- Protección de áreas colindantes,

- Y todo otro costo indirecto necesario para su correcta ejecución.

      - PINTURA LATEX SUPERMATE COLOR ROJO DRAGÓN COD.507 EN PARAPETO

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Esta partida comprende el suministro y aplicación de pintura látex supermate color Rojo Dragón (código 507) sobre superficies de parapeto previamente tarrajeadas, brindando una terminación estética y uniforme, resistente a la intemperie y de fácil mantenimiento.

MATERIALES

- Pintura látex supermate para exteriores/interiores, base agua, color Rojo Dragón (Cód. 507).

- Sellador acrílico para imprimación (según tipo de superficie).

- Lija fina y masilla (si se requiere nivelación).

- Cinta masking tape para protección de bordes.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

- Rodillos, brochas o pistola de aire (según tipo de superficie).

- Bandejas, lijas, espátulas.

- Escaleras o andamios.

- Equipos de protección personal: guantes, mascarilla, lentes.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Preparación de la superficie:

  - Limpieza y eliminación de polvo, grasa, eflorescencias o pintura anterior deteriorada.

  - Reparación de imperfecciones con masilla acrílica.

  - Lijado para uniformizar.

- Aplicación de sellador acrílico, en caso necesario, para mejorar adherencia.

- Primera mano de pintura látex supermate, diluida según recomendación del fabricante.

- Segunda mano de pintura, sin diluir, aplicada después del secado de la primera.

- Revisión del acabado final y retoques necesarios.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación de condiciones de la superficie antes de aplicar.

- Revisión del color, textura y cobertura uniforme.

- Supervisión del secado entre manos.

- Confirmación de uso del código de color especificado (Rojo Dragón 507).

UNIDAD DE MEDIDA

Metro cuadrado (m²)

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá el área neta pintada del parapeto en m², tomando en cuenta las dimensiones indicadas en planos o conforme a obra ejecutada. Se descontarán las áreas de elementos no pintados (ej. pasamanos metálicos, accesorios incrustados).

CONDICIONES DE PAGO

El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) de superficie pintada, debidamente ejecutada y aceptada por la supervisión. El precio incluye:

- Suministro de materiales (pintura, sellador),

- Mano de obra,

- Herramientas y equipos menores,

- Protección de áreas adyacentes,

- Y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo.

      - PINTURA COLOR GRIS ROCKY NOOK (cod:4013D) EN PLACAS A 2 MANOS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Esta partida comprende la preparación, suministro y aplicación de dos manos de pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D) sobre placas tarrajeadas, con el fin de proteger y brindar un acabado decorativo uniforme y duradero.

MATERIALES

- Pintura látex supermate color Gris Rocky Nook Cód. 4013D (acabado mate, base agua).

- Sellador acrílico para imprimación (opcional según tipo de superficie).

- Masilla para resanar imperfecciones.

- Cinta masking tape para protección de bordes y elementos contiguos.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

- Rodillos, brochas o pistola de pintura según superficie.

- Lijas, espátulas y bandejas.

- Escaleras, andamios o plataformas seguras.

- Elementos de protección personal: guantes, mascarilla, lentes.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Preparación de superficie:

  - Limpieza completa de polvo, residuos, grasas o pinturas deterioradas.

  - Reparación de fisuras o imperfecciones con masilla.

  - Lijado suave para asegurar buena adherencia.

- Aplicación de sellador acrílico, si se requiere, para mejorar el anclaje de la pintura.

- Primera mano de pintura látex supermate Gris Rocky Nook, aplicada diluida según recomendación del fabricante.

- Segunda mano de pintura, sin diluir, aplicada tras el secado completo de la primera.

- Revisión final del acabado y retoques necesarios.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación de la correcta preparación de superficies.

- Confirmación del color especificado (Gris Rocky Nook – Cód. 4013D).

- Supervisión de uniformidad, cobertura, textura y secado adecuado entre manos.

- Revisión visual y técnica del acabado final.

UNIDAD DE MEDIDA

Metro cuadrado (m²)

MÉTODO DE MEDICIÓN

El área será medida en m², calculando largo por alto de las placas pintadas, según planos o conforme a obra ejecutada. Se descontarán áreas sin pintar (vanos, elementos metálicos, accesorios).

CONDICIONES DE PAGO

El pago se realizará por metro cuadrado (m²) ejecutado y aprobado por la supervisión. Incluye:

- Suministro de pintura y materiales auxiliares.

- Mano de obra calificada.

- Herramientas, equipos menores y protección de áreas adyacentes.

- Toda acción necesaria para completar satisfactoriamente el trabajo.

      - PINTURA COLOR GRIS ROCKY NOOK (cod:4013D) EN VESTIDURAS DE DERRAMES A 2 MANOS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Consiste en la aplicación de dos manos de pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D) sobre las vestiduras de derrames, previamente preparadas y tarrajeadas, con el objetivo de brindar un acabado estético duradero y proteger la superficie contra agentes ambientales.

MATERIALES

- Pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (Cód. 4013D).

- Sellador acrílico para imprimación (opcional según condición del sustrato).

- Masilla para resanes.

- Cinta de enmascarar (masking tape).

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

- Brochas, rodillos, pistola de pintura (según el área).

- Lijas, espátulas, bandejas.

- Escaleras o andamios.

- Elementos de seguridad personal.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Preparación de superficie: limpieza de impurezas, eliminación de polvo, resanes con masilla y lijado fino.

- Aplicación opcional de sellador acrílico para mejorar la adherencia de la pintura.

- Aplicación de la primera mano de pintura látex, diluida según indicación del fabricante.

- Luego del secado completo, se aplicará la segunda mano sin diluir.

- Revisión visual del acabado final para asegurar uniformidad de color y cobertura.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación de la preparación de superficie y limpieza.

- Supervisión del cumplimiento del color, tipo de pintura y número de manos.

- Control de espesor, cobertura, adherencia y calidad visual del acabado.

UNIDAD DE MEDIDA

Metro cuadrado (m²)

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá en metros cuadrados (m²), multiplicando el largo por la altura de cada vestidura de derrame pintada. Se excluirán vanos, accesorios u otros elementos no pintados.

CONDICIONES DE PAGO

El pago será efectuado por metro cuadrado (m²) pintado, aprobado por la supervisión técnica. El precio incluye:

- Suministro de pintura, materiales complementarios.

- Mano de obra calificada.

- Equipos menores, herramientas.

- Protección de áreas contiguas, limpieza final del área intervenida.

      - PINTURA LATEX COLOR BLANCO EN SARDINELES A 2 MANOS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Este ítem comprende la preparación de la superficie y aplicación de dos manos de pintura látex color blanco sobre sardinel de concreto tarrajeado o afinado. El objetivo es brindar protección, visibilidad y una terminación estética adecuada.

MATERIALES

- Pintura látex supermate color blanco, resistente a intemperie.

- Sellador acrílico (según estado de superficie).

- Masilla plástica para resanes.

- Cinta masking tape, plásticos de protección.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

- Rodillos y brochas de buena calidad.

- Lijas, espátulas, bandejas de pintura.

- Elementos de protección personal (EPP).

- Andamios o escaleras (si fueran necesarias).

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Preparación: limpieza de polvo, grasas, restos de obra.

- Resane y lijado de la superficie si tuviera imperfecciones.

- Aplicación de una mano de sellador acrílico (si se requiere).

- Aplicación de primera mano de pintura látex blanca.

- Secado completo (mínimo 4 horas o según ficha técnica).

- Aplicación de segunda mano de pintura hasta lograr uniformidad y cubrimiento.

- Limpieza del área trabajada y retiro de protecciones.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación del color, tipo de pintura y acabado.

- Control de uniformidad y espesor de la capa aplicada.

- Validación del tiempo de secado entre manos.

- Aprobación de la superficie final por el supervisor.

UNIDAD DE MEDIDA

Metro cuadrado (m²)

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá el área intervenida en metros cuadrados, calculando la longitud por el alto del sardinel pintado. Se descontarán las zonas no tratadas o no aplicables según los planos aprobados.

CONDICIONES DE PAGO

El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) debidamente ejecutado y aprobado por la supervisión. Incluirá materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transporte y todos los insumos necesarios para completar el ítem.

      - PINTURA LATEX COLOR AMARILLO EN SARDINELES A 2 MANOS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Este ítem comprende la preparación de la superficie y aplicación de dos manos de pintura látex color amarillo sobre sardinel de concreto tarrajeado o afinado. El objetivo es brindar protección, visibilidad y una terminación estética adecuada.

MATERIALES

- Pintura látex supermate color amarillo, resistente a intemperie.

- Sellador acrílico (según estado de superficie).

- Masilla plástica para resanes.

- Cinta masking tape, plásticos de protección.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

- Rodillos y brochas de buena calidad.

- Lijas, espátulas, bandejas de pintura.

- Elementos de protección personal (EPP).

- Andamios o escaleras (si fueran necesarias).

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Preparación: limpieza de polvo, grasas, restos de obra.

- Resane y lijado de la superficie si tuviera imperfecciones.

- Aplicación de una mano de sellador acrílico (si se requiere).

- Aplicación de primera mano de pintura látex blanca.

- Secado completo (mínimo 4 horas o según ficha técnica).

- Aplicación de segunda mano de pintura hasta lograr uniformidad y cubrimiento.

- Limpieza del área trabajada y retiro de protecciones.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación del color, tipo de pintura y acabado.

- Control de uniformidad y espesor de la capa aplicada.

- Validación del tiempo de secado entre manos.

- Aprobación de la superficie final por el supervisor.

UNIDAD DE MEDIDA

Metro cuadrado (m²)

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá el área intervenida en metros cuadrados, calculando la longitud por el alto del sardinel pintado. Se descontarán las zonas no tratadas o no aplicables según los planos aprobados.

CONDICIONES DE PAGO

El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) debidamente ejecutado y aprobado por la supervisión. Incluirá materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transporte y todos los insumos necesarios para completar el ítem.

      - PINTURA LATEX COLOR GRIS CLARO EN BASE DE ASTA DE BANDERAS A 2 MANOS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Este ítem comprende el tratamiento superficial y la aplicación de dos manos de pintura látex sobre la base de la asta de banderas de concreto previamente tratada, con el objetivo de protegerla y mejorar su aspecto visual.

MATERIALES

- Pintura látex supermate o satinada, color gris claea.

- Sellador acrílico (si el estado de la superficie lo requiere).

- Masilla acrílica para resanes.

- Cinta masking tape y plásticos de protección.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

- Rodillos, brochas, bandejas de pintura.

- Lijas, espátulas, cubetas.

- Elementos de protección personal (guantes, lentes, mascarilla).

- Escaleras o andamios si fuera necesario.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Limpieza de la superficie: eliminación de polvo, grasa o impurezas.

- Resane y lijado si hay imperfecciones o grietas.

- Aplicación de una mano de sellador acrílico (según condición).

- Aplicación de primera mano de pintura látex.

- Secado según especificaciones del fabricante (4–6 horas).

- Aplicación de segunda mano de pintura látex.

- Limpieza del área y retiro de materiales de protección.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación del tipo de pintura y acabado final.

- Control de la cobertura, uniformidad y espesor de cada mano.

- Inspección visual posterior a la segunda mano.

- Aprobación del acabado por parte del supervisor técnico.

UNIDAD DE MEDIDA

Metro cuadrado (m²)

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá el área efectiva pintada en metros cuadrados (m²), considerando la superficie total del asta, largo x ancho.

CONDICIONES DE PAGO

El pago se realizará por metro cuadrado (m²) debidamente ejecutado y aprobado, e incluirá mano de obra, materiales, equipos, herramientas, transporte y cualquier otro insumo necesario para la correcta ejecución del ítem.

      - PINTURA LATEX EN LINEAS DE ESTACIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Esta partida comprende el suministro y aplicación de pintura látex de alta resistencia en líneas de señalización vial para estacionamiento vehicular, ejecutadas sobre superficies de concreto o asfalto. Se busca una demarcación visible, resistente al tráfico y condiciones climáticas.

MATERIALES

- Pintura látex acrílica o tráfico, color blanco o amarillo.

- Imprimante o sellador (si el tipo de superficie lo requiere).

- Cinta de enmascarar para bordes.

- Disolventes compatibles para limpieza.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

- Brochas, rodillos, equipo de pintura en frío o pistola pulverizadora.

- Cinta métrica, tiza de marcar, escuadras.

- Plantillas para símbolos (si aplica).

- EPP: guantes, lentes de seguridad, mascarilla, chaleco reflectante.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Limpieza completa de la superficie.

- Trazado de líneas según diseño aprobado.

- Aplicación de una o dos manos de pintura látex.

- Retiro de cinta y correcciones.

- Curado y protección del área hasta secado completo.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación de alineación, ancho de líneas (10–15 cm) y continuidad.

- Aceptación del acabado final por parte del supervisor.

- Revisión del espesor, color y adherencia de la pintura.

UNIDAD DE MEDIDA

Global (GLB)

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá por unidad global de trabajo completo, considerando todas las líneas pintadas de acuerdo al diseño aprobado, independientemente de la longitud individual.

CONDICIONES DE PAGO

El pago se realizará por ítem completo (GLB), que incluye:

- Materiales

- Mano de obra

- Equipos, herramientas

- Protección, limpieza y todos los insumos necesarios para su correcta ejecución.

      - PINTURA EPOXI COLOR PLATA EN PERFIL METÁLICO TUBULAR

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende la preparación de superficie y la aplicación de pintura epóxica color plata en perfiles metálicos tubulares instalados en obra. El trabajo incluye limpieza mecánica, eliminación de óxido, grasa y polvo, aplicación de base anticorrosiva (cuando corresponda) y dos manos de pintura epóxica de alta resistencia, garantizando durabilidad, acabado uniforme y protección contra la corrosión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Superficie a tratar: Perfiles metálicos tubulares de acero.

- Tipo de pintura: Epóxica de dos componentes (resina + catalizador), de alta adherencia y resistencia química.

- Color: Plata, según especificación de proyecto.

- Espesor de película seca: ≥ 80 micras en total (mínimo 2 manos).

- Aplicación: Brocha, rodillo o pistola de aire comprimido, según accesibilidad de la superficie.

- Condiciones de aplicación: Superficie seca, libre de óxido y contaminantes, con humedad relativa < 85% y temperatura ambiente entre 10 °C y 35 °C.

MATERIALES INCLUIDOS

- Pintura epóxica bicomponente color plata.

- Disolventes y catalizadores adecuados al producto.

- Base anticorrosiva compatible (cuando lo especifique el fabricante).

- Insumos de aplicación: rodillos, brochas, pistolas de aire, lijas, abrasivos, thinner epóxico, trapos de limpieza.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Preparación de superficie: Limpieza de polvo, grasa y óxido mediante lijado manual o mecánico.

- Aplicación de base anticorrosiva: Solo si lo exige el fabricante o las condiciones de exposición.

- Primera mano de epóxico: Aplicación uniforme en todo el perfil tubular.

- Secado y lijado suave: Según tiempo de curado del producto.

- Segunda mano de epóxico: Aplicación final para lograr espesor y acabado uniforme.

- Revisión final y retoques: Corrección de zonas con falta de cobertura y limpieza de excedentes.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación de limpieza y preparación de la superficie metálica.

- Control de condiciones ambientales durante la aplicación (temperatura, humedad).

- Inspección de uniformidad, adherencia y espesor de la pintura aplicada.

- Revisión visual: acabado liso, continuo y sin imperfecciones (chorreos, burbujas o zonas sin cubrir).

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se efectuará por metro cuadrado (m²) de perfil tubular metálico pintado con acabado epóxico color plata.

- Solo se considerará para la medición el área aceptada por el Supervisor de Obra.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se realizará por metro cuadrado (m²) de superficie pintada, según precio unitario.

- El precio incluye: preparación de superficie, base anticorrosiva, pintura epóxica, mano de obra, equipos, herramientas y limpieza final.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra, quien verificará la calidad del acabado y la cobertura total.

    - VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA

      - VARIOS

        - JUNTAS DE TECNOPORT E= 1” (A=0.25m)

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Esta partida comprende el suministro e instalación de juntas de tecnopor (poliestireno expandido) de 1” de espesor y 25 cm de alto, utilizadas en exteriores como juntas de dilatación o separación entre elementos constructivos.

MATERIALES

- Láminas de tecnopor de espesor 1” (25 mm), densidad mínima de 15 kg/m³.

- Adhesivo de contacto o sellador compatible con tecnopor.

- Cinta selladora o impermeabilizante (opcional según ubicación).

- Elementos de sujeción temporales.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

- Cutter industrial o cuchilla afilada.

- Cinta métrica, nivel, guantes.

- Adhesivo o sellador aplicador.

- Cepillo o brocha para limpieza de superficie.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Preparación de superficie: limpieza y secado del área donde se insertará el tecnopor.

- Corte de piezas: según el largo requerido, manteniendo medidas de 1" x 0.25 m.

- Aplicación de adhesivo: en la base o lateral donde irá adherido.

- Instalación del tecnopor: presionar uniformemente y verificar el correcto asentamiento.

- Sellado (si corresponde): con cinta o sellador para evitar filtraciones o movimiento.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificar la dimensión y continuidad de la junta instalada.

- Asegurar una instalación recta, sin desplazamientos o vacíos.

- Supervisión del cumplimiento de medidas y densidad de Tecnopor.

UNIDAD DE MEDIDA

Metro lineal (ml)

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá por metro lineal (ml) ejecutado, tomando la longitud total de junta instalada, verificada en planos y aceptada por la supervisión.

CONDICIONES DE PAGO

El pago se realizará por metro lineal (ml) de junta instalada. El precio incluirá:

- Materiales, corte y adhesivo

- Mano de obra

- Equipos, herramientas y limpieza de superficie.

      - JARDINERA

        - GRASS NATURAL

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Esta partida comprende el suministro e instalación de grass natural en áreas exteriores según lo indicado en los planos. Se incluye la preparación del terreno, nivelación y el sembrado o colocación de tepes de grass.

MATERIALES

- Grass natural (preferentemente resistente al clima del lugar).

- Tierra vegetal o abono orgánico mejorado.

- Arena gruesa para nivelación y mezcla con tierra.

- Fertilizantes y enmiendas orgánicas.

- Agua potable para riego.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

- Herramientas manuales: pala, rastrillo, pico, carretilla.

- Regadera o sistema de riego (manguera, aspersores).

- Cortadora o cepillo nivelador.

- Compactadora liviana o rodillo manual.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Limpieza y desbroce del terreno: retiro de escombros, piedras y maleza.

- Nivelación y acondicionamiento: mezcla de tierra vegetal con arena y fertilizantes, nivelando según diseño paisajístico.

- Colocación de grass natural: puede hacerse en tepes (rollos de grass) o por semilla, asegurando una correcta compactación y riego posterior.

- Riego y mantenimiento: riego constante por al menos 3 semanas y poda inicial a los 10-15 días.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación del tipo y calidad del grass.

- Inspección de la nivelación, cobertura uniforme y ausencia de áreas descubiertas.

- Revisión del estado del grass a los 7, 14 y 30 días.

- Aceptación de parte de supervisión técnica.

UNIDAD DE MEDIDA

Metro cuadrado (m²)

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá el área total cubierta de grass natural, excluyendo zonas no ejecutadas según planos. Se mide multiplicando largo por ancho de cada sector con cobertura vegetal.

CONDICIONES DE PAGO

El pago se hará por m² de grass natural instalado y enraizado satisfactoriamente, incluyendo:

- Tierra vegetal, grass, fertilizantes

- Mano de obra y herramientas

- Riego y mantenimiento hasta su aceptación.

      - LIMPIEZA

        - LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende la ejecución de la limpieza final de obra en ambientes interiores y exteriores, dejándolos en condiciones óptimas de uso y presentación. Incluye el retiro de escombros, polvo, manchas de pintura, restos de material de construcción y residuos sólidos, así como el lavado, pulido o desinfección de superficies según el tipo de acabado. Se aplicará en pisos, muros, vidrios, carpinterías, sanitarios y demás elementos arquitectónicos terminados, sin causar deterioro a los acabados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Superficies comprendidas: Pisos, muros, carpinterías metálicas y de madera, vidrios, accesorios sanitarios y elementos de acabado.

- Métodos de limpieza: Barrido, aspirado, trapeado, fregado, lavado con agua y detergente neutro, según corresponda.

- Productos de limpieza: Biodegradables, no abrasivos, compatibles con los acabados (pintura, porcelanato, vidrio, acero inoxidable, etc.).

- Condiciones de entrega: Superficies libres de polvo, manchas, restos de obra y en estado de presentación final.

- Equipos: Aspiradoras industriales, hidrolavadoras, escobas, mopas, trapos, esponjas y herramientas menores de limpieza.

MATERIALES INCLUIDOS

- Bolsas y recipientes para recolección de residuos.

- Detergentes neutros y desinfectantes.

- Insumos de limpieza (esponjas, mopas, paños, guantes, etc.).

- Agua y equipos menores (escobas, recogedores, cepillos).

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Recolección de residuos: Retiro de escombros, restos de materiales y empaques.

- Limpieza gruesa: Barrido y aspirado de pisos, retiro de polvo y manchas superficiales.

- Limpieza de acabados:

  - Pisos: trapeado, fregado o pulido según el material.

  - Muros y carpinterías: limpieza con paños húmedos y detergente neutro.

  - Vidrios y ventanas: aplicación de limpiavidrios y secado con paños de microfibra.

  - Aparatos sanitarios: lavado con detergente desinfectante.

- Limpieza fina: Corrección de detalles, eliminación de manchas puntuales de pintura, mortero o silicona.

- Entrega final: Revisión integral con el Supervisor de Obra.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación visual de superficies limpias y libres de residuos.

- Inspección de acabados delicados (vidrios, acero inoxidable, porcelanato) sin rayaduras ni deterioro.

- Confirmación de ausencia de olores fuertes o químicos residuales.

- Aprobación final del Supervisor de Obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se efectuará por metro cuadrado (m²) de superficie limpiada en forma integral y aceptada.

- No se considerarán áreas no terminadas o en las que el Supervisor no dé conformidad.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se realizará por metro cuadrado (m²) de superficie limpiada y entregada, según precio unitario.

- El precio incluye: materiales de limpieza, insumos, equipos, herramientas, mano de obra, transporte y disposición de residuos.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra.