| CONSULTOR: | PROYECTO: ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” CUI N° 2405725 |  | ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA |  | Ref. : |  |  |
|  |  | Contrato Nº. : |  |  |
|  |  | Etapa: EXPEDIENTE DEFINITIVO |  |  |
| DESCRIPCIÓN: ### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  |  |
| ESPECIALISTA RESPONSABLE: |  |  |  | NRO. DE REGISTRO: |
| JEFE DE ESTUDIO: |  |  |  | NRO. DE REGISTRO: |

CONDICIONES GENERALES

GENERALIDADES

ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES

Las presentes especificaciones describen el trabajo que deberá realizarse para el   "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” el que además, cuenta con el Perfil del Proyecto aprobado,  y con  el Estudio de pre  Inversión a nivel de Factibilidad, aprobado  por el Gobierno Regional de Amazonas.

Todos los trabajos sin excepción se desenvolverán dentro de las mejores prácticas constructivas a fin de asegurar su correcta ejecución y estarán sujetos a la aprobación y plena satisfacción del Inspector.

VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS

En caso de existir divergencia entre los documentos del proyecto, los planos tienen primacía sobre las Especificaciones Técnicas.  Los metrados son referenciales y complementarios.

El contratista podrá proponer los métodos y procedimientos constructivos más adecuados para la correcta ejecución de aquellos trabajos cuyos métodos de ejecución sean posibles de ser mejorados.

CONSULTAS

Todas las consultas relativas a la construcción serán efectuadas por el representante del Contratista al Inspector o Supervisor, quien de considerarlo necesario podrá solicitar el apoyo de los proyectistas.

Cuando en los planos y/o especificaciones técnicas se indique: “Igual o Similar”, la inspección y/o el proyectista decidirá sobre la igualdad o semejanza.  Todo el material y mano de obra empleados en esta obra estarán sujetos a la aprobación del Inspector, en oficina, taller y obra, quien tiene además el derecho de rechazar el material y obra determinada, que no cumpla con lo indicado en los planos y /o Especificaciones Técnicas, debiendo ser satisfactoriamente corregidos sin cargo para el propietario.

MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en la construcción de la obra serán nuevos y de primera calidad.

Los materiales que vinieran envasados, deberán entrar en la obra en sus recipientes originales intactos y debidamente sellados.

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Inspección de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

Además, el Contratista tomará especial previsión en lo referente al aprovisionamiento de materiales nacionales o importados, sus dificultades no podrán excusarlo del incumplimiento de su programación, ni se admitirán cambios en las especificaciones por este motivo. Todos los materiales a usarse serán de primera calidad y de conformidad con las especificaciones técnicas de éstos.

El almacenamiento de los materiales debe hacerse de tal manera que este proceso no desmejore las propiedades de éstos, ubicándose en lugares adecuados, tanto para su protección, como para su despacho.

El Inspector está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas o con las especificaciones técnicas.

Cuando exista duda sobre la calidad, características o propiedades de algún material, el Inspector podrá solicitar muestras, análisis, pruebas o ensayos del material que crea conveniente, el que previa aprobación podrá usarse en la obra.

El costo de estos análisis, pruebas o ensayos serán por cuenta del Contratista.

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS

EL Contratista, de acuerdo al estudio de los planos y documentos del proyecto programará su trabajo de obra en forma tal que su avance sea sistemático y pueda lograr su terminación en forma ordenada, armónica y en el tiempo previsto.

Si existiera incompatibilidad en los planos de las diferentes especialidades, el Contratista deberá hacer de conocimiento por escrito al Inspector, con la debida anticipación y éste deberá resolver sobre el particular a la brevedad.

Se cumplirá con todas las recomendaciones de seguridad, siendo el Contratista el responsable de cualquier daño material o personal que ocasione la ejecución de la obra.

- SUPERVISOR DE OBRA

La Entidad, nombrará a la supervisión que deberá contar con profesionales de amplia experiencia en obras	en locales institucionales, quien lo representará en obra, el cual velará por el cumplimiento de una buena práctica de los procesos constructivos, reglamentos y correcta aplicación de las normas establecidas.

- PERSONAL DE OBRA

El Contratista ejecutor de la obra presentará al Supervisor Inspector la relación del personal, incluyendo al Residente.

- EQUIPO DE OBRA

El equipo a utilizar en la obra, estará en proporción a la magnitud de la obra y debe ser el suficiente para que la obra no sufra retrasos en su ejecución.

Comprende la maquinaria ligera y/o pesada necesaria para la obra, así como el equipo auxiliar (andamios, buggies, etc.).

- PROYECTO

En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las dimensiones dadas en el proyecto de Arquitectura.

- OBRAS PROVISIONALES

Comprende la ejecución previa de construcciones e instalaciones de carácter temporal, que tienen por finalidad brindar servicios al personal técnico, administrativo y obrero, como también proveen a los materiales de un lugar adecuado para su almacenamiento y cuidado durante el tiempo de ejecución de la obra.

- INSTALACIONES PROVISIONALES

Comprende las instalaciones de agua, desagüe, electricidad y comunicaciones necesarias a ejecutarse para la buena marcha de la obra.

Los costos que demanden el uso de estos servicios deberán ser abonados por el Contratistas.

- AGUA

El agua es un elemento fundamental para el proceso de la construcción, por lo tanto, será obligatoria la instalación de este servicio.  Se efectuará la distribución de acuerdo con las necesidades de la obra, incluyendo a los servicios higiénicos.

- DESAGUE

La instalación de desagüe para los servicios higiénicos se hará en un lugar aprobado y es obligatorio dotar de este servicio al personal que labora en la obra.

- ELECTRICIDAD

Los puntos de luz y fuerza serán ubicados en lugares seguros, lejos de lugares donde se presente humedad.

Los conductores a usar deben estar en buen estado y con el recubrimiento correspondiente.

- CARTELES

Para identificar a la Empresa Constructora que está a cargo de la obra, será necesario contar con los carteles en los que debe indicarse:

- Entidad Licitante de la Obra.

- Magnitud de la Obra.

- Nombre de la Empresa Contratista.

- Plazo de Ejecución en días calendarios.

- Financiamiento.

- ALMACÉN, OFICINAS Y GUARDIANÍA

Se construirá como obra provisional las oficinas para el Inspector, Residente del Contratista, Almacenes de Materiales, Depósitos de Herramientas, Caseta de Guardianía y Control.

Estas construcciones de carácter temporal, se ubicarán en lugares apropiados para cumplir su función y de manera que no interfieran con el normal desarrollo de la obra.

- VESTUARIOS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS

Los vestuarios para el personal obrero se instalarán en lugares aparentes y estarán previstos espacios para guardar su ropa.  Se dispondrá de bancos en esta zona.

Los Servicios Higiénicos tendrán duchas con pisos antideslizantes y con paredes impermeabilizadas.

Se instalará un sanitario por cada 25 obreros como mínimo.

Se instalará una batería de lavamanos.

- GUARDIANÍA DE OBRA

La obra en ejecución contará con una guardianía durante las 24 horas del día, siendo su responsabilidad el cuidado de los materiales, equipos, herramientas y muebles que estén en obra.

- TRANSPORTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Comprende la movilización del equipo y herramientas necesarias a la obra y su retiro en el momento oportuno.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA

La obra será ejecutada a suma alzada.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones serán pagadas al contratista de acuerdo al avance de obra, las cuales serán aprobadas previamente por el supervisor.   Las unidades de medida a tener en cuenta para efectos de la valorización serán las indicadas en los metrados y presupuestos.

LIMPIEZA FINAL

Al terminar los trabajos y antes de entregar la obra, el Contratista procederá a la demolición y/o desmontaje de las obras provisionales y limpieza general de la obra, eliminando cualquier área deteriorada por él, dejándola limpia y conforme a los planos.

ENTREGA DE LA OBRA

Al terminar la obra, el Contratista hará entrega de la misma al propietario, designándose una Comisión de Recepción para tal efecto.

Previamente, la inspección hará una revisión final de todos los componentes del proyecto y establecerá su conformidad, haciéndola conocer por escrito al Propietario.

Se levantará un acta donde se establezca la conformidad con la obra o se establezcan los defectos observados.

ESPECIFICACIONES TECNICAS ARQUITECTURA

- ARQUITECTURA

  - MÓDULO D: PNP

    - MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA.

      - MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA 24X13X09 CM DE SOGA, MEZ 1:4

GENERALIDADES

Albañilería es el proceso constructivo determinado por el uso de bloques de arcilla tipo King Kong de 18 huecos, los que por sus dimensiones modulares permiten la ejecución de muros portantes, de acompañamiento o tabiquería, teniendo muros en aparejos de cabeza y soga.

La resistencia a la compresión de la albañilería está en relación directa de su calidad estructural, nivel de su resistencia a la intemperie o cualquier causa de deterioro.

- A la perfección geométrica del bloqueta.

- A la adhesividad del mortero.

- A la calidad de mano de obra.

El mortero

El mortero cumple en la albañilería las funciones:

- Separar las unidades de albañilería de manera de absorber sus irregularidades.

- Consolidación de las unidades para formar un elemento rígido y no un conjunto de piezas sueltas.

El espesor de las juntas depende:

- La perfección de las unidades.

- Trabajabilidad del mortero

- Calidad de la mano de obra.

A pesar de que el mortero y el concreto se elaboran con los mismos ingredientes, las propiedades necesarias en cada caso son diferentes.  Mientras que para el concreto la propiedad fundamental es la resistencia, para el mortero tiene que ser la adhesividad con la unidad de albañilería.

- Para ser adhesivo, el mortero tiene que ser trabajable, retenido y fluido.

- El Mortero debe prepararse con cemento, arena y la cantidad adecuada de agua sin que la mezcla segregue.  El agua proveerá trabajabilidad, la arena retentividad y fluidez y el cemento resistencia.

- La trabajabilidad del mortero debe conservarse durante el proceso de asentado. Por esta razón, toda mezcla que haya perdido trabajabilidad deberá retemplarse. Dependiendo de condiciones regionales de humedad y temperatura, el retemplado puede hacerse hasta 1 1/2 y 2 horas después de mezclado el mortero.

- Se debe usar solamente cemento tipo I.

- La arena deberá ser limpia libre de materia orgánica y con la siguiente granulometría:

| #### Malla ASTM N | % que pasa |
| --- | --- |
| 4 | 100 |
| 8 | 95 – 100 |
| 100 | 25 (máximo) |
| 200 | 10 (máximo) |

- El agua será fresca, limpia y bebible.  No se usará agua de acequia u otras que contengan materia orgánica.

- En los planos y/o especificaciones deberá encontrarse especificada las proporciones del mortero.

La mano de obra

- Deberá utilizar únicamente mano de obra calificada.

- Es importante vigilar los siguientes puntos:

- El humedecimiento y/o limpieza de la unidad de albañilería según sea el caso.

- La alineación y aplomado.

- El menor espesor posible de juntas horizontales del mortero.

- El procedimiento de asentado, particularmente la presión sobre las unidades de albañilería durante la colocación.

- El llenado total de juntas verticales del mortero.

La calidad de la albañilería mejora con la mano de obra y la súper vigilancia.

Descripción:

Esta partida comprende la construcción de los muros de albañilería, debiendo presentar previamente muestras del ladrillo KK de arcilla a utilizarse, para la aprobación del Ingeniero Inspector.

El mortero para el asentado de los ladrillos generalmente se recomienda en la dosificación cemento: Arena = 1:4 y de acuerdo a lo estipulado en el punto mortero.

Materiales:

CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"

ARENA GRUESA

LADRILLO K.K. 18 HUECOS TIPO IV, 24cm x 13cm x 9cm

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)

AGUA

MADERA ANDAMIAJE

Equipos:

HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución:

En este acabado se expresa la forma neta de cada unidad, por lo que es importante destacar las aristas del ladrillo muy limpias y alineadas. Para una correcta ejecución primeramente se seleccionarán los ladrillos más uniformes en dimensión, color y textura. Las variaciones de torno deberán distribuirse de modo libre, casual, evitando manchas o zonas claras y oscuras. Se requieren una muy buena mano de obra. El asentado de hace partir de previo plantillado en la base controlándose estrictamente con el escantillón la horizontalidad de las hiladas y cuidándose el perfecto aplomado de la superficie.

Las juntas se limpiarán hasta obtener una profundidad de 10mm. Deberá tenerse cuidado de retirar aún húmedos los restos de mortero de los ladrillos para evitar manchas y adherencia de mezcla que pudieron haber salpicado. Menos usadas en nuestro medio son las juntas de sección cóncava, en V o la llamada de intemperie. El bajo costo de mantenimiento es en este acabado una cualidad importante de resaltar: · Que se justifica en el tiempo. · Aunque el costo de fabricación es relativamente mayor que el de otros acabados, debido tanto a la mano de obra como al material de primera con que se requiere contar.

Unidad de Medida:

Metro cuadrado (M²).

Método de Medición:

La Unidad de medición es por metro cuadrado, se determinará el área neta total, multiplicando cada tramo por su longitud y altura respectiva y sumando los resultados. Se descontará el área de vanos o aberturas y las áreas ocupadas por columnas y dinteles, ejecutado y aceptado por el supervisor de la obra.

Bases de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

      - MURO CORTINA CRISTAL TEMPLADO E:8MM, CON DET. EN VENTANA ABERTURA EN PARALELO

Descripción:

Sistema stick: se aplica a edificios de diferentes envergaduras, instalado frente a las losas, lo que entrega un aspecto de modernidad al entorno. Se distingue de lo convencional porque su instalación se realiza luego de tener la estructura portante, los vidrios y sellos correspondientes.

En términos de seguridad, lo muros cortina deben fabricarse siempre utilizando vidrios de seguridad, para lo cual se debe utilizar el cristal templado.

Materiales:

VIDRIO TEMPLADO E: 8 MM

SELLADORES: SILICONA ESTRUCTURAL Y SELLADORES DE POLIURETANO PARA JUNTAS

ACCESORIOS: TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE EPDM, Y ANCLAJES ESPECÍFICOS

Equipos:

HERRAMIENTAS DE CORTE Y PERFORACIÓN

EQUIPOS DE ELEVACIÓN

EQUIPOS DE MEDICIÓN

Método de Ejecución:

Para la instalación del muro cortina de cristal templado de 8 mm, se comenzará con la preparación de la estructura metálica que soportará el vidrio. Se verificarán las dimensiones y la alineación de la estructura para asegurar un montaje preciso. A continuación, se colocarán los paneles de cristal templado, garantizando que cada uno esté correctamente alineado y asegurado a la estructura con los accesorios adecuados. Se prestará especial atención a los detalles de las ventanas de apertura en paralelo, asegurándose de que los mecanismos de apertura y cierre funcionen sin problemas. Finalmente, se realizarán pruebas de calidad para verificar la estabilidad y seguridad del muro cortina.

Unidad de Medida:

Metro cuadrado (M²).

Método de Medición:

La Unidad de medición es por metro cuadrado, se determinará el área neta total, multiplicando cada tramo por su longitud y altura respectiva y sumando los resultados.

Bases de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

      - MURO CORTINA CRISTAL TEMPLADO E:8MM, FIJO

Descripción:

Sistema de muro cortina fijo: Muro cortina de cristal templado fijo de espesor 8 mm, comúnmente utilizado en fachadas, divisiones interiores o cerramientos exteriores.

Suministro e instalación de muro cortina fijo de cristal templado de 8 mm de espesor, montado sobre estructura perimetral de aluminio anodizado o pintado, con sistema de fijación oculta o visible, de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas del proyecto. El sistema es resistente a cargas de viento, impactos, y cumple con normas de seguridad.

Materiales:

ESTRUCTURA GENERAL:

PERFIL MARCO PFK-20-8418, PERFIL PFK-20-8417, PERFIL TUBULAR PFK-20-8452, PERFIL PFK-10-8433, AUTORROSCANTE PHILIPS FLAT DE 10X2” O TARUGO PLÁSTICO DE 2”.

HOJA FIJA

DE VIDRIO TEMPLADO E: 8 MM

ESTRUCTURA: PERFIL JUNQUILLO PFK-20-7205, BURLETTE CUÑA C-446, CALZO DE NEOPRENE 2X10MM.

SELLADORES: SILICONA ESTRUCTURAL.

Equipos:

HERRAMIENTAS DE CORTE Y PERFORACIÓN

EQUIPOS DE ELEVACIÓN

EQUIPOS DE MEDICIÓN

Método de Ejecución:

Replanteo:

Marcar ejes y niveles conforme planos.

Verificación de aplomos y escuadras.

Colocación de estructura:

Fijación de perfiles de aluminio a los elementos estructurales (vigas, losas o muros).

Verificar nivelación y alineación horizontal/vertical.

Colocación del vidrio templado:

Transporte con ventosas.

Insertar vidrios en el sistema de perfilería, respetando separaciones perimetrales para dilatación.

Fijar mediante clips, sellos o presillas.

Sellado:

Aplicación de silicona estructural entre vidrios o entre vidrio y estructura.

Sellado perimetral interior/exterior para estanqueidad.

Limpieza y revisión final:

Retiro de restos de sellador.

Verificación de fijaciones, estanquidad y acabados.

Unidad de Medida:

Metro cuadrado (M²).

Método de Medición:

La Unidad de medición es por metro cuadrado, se determinará el área neta total, multiplicando cada tramo por su longitud y altura respectiva y sumando los resultados.

Bases de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

      - MURO TABIQUE EN DRYWALL, E=15CM.

Descripción:

Construcción de muro tabique no portante en sistema drywall con un espesor total de 15 cm, conformado por estructura metálica galvanizada y doble placa de yeso por cara. Este sistema proporciona división de ambientes con adecuado comportamiento acústico y resistencia al fuego, cumpliendo con los requerimientos institucionales del Poder Judicial.

Materiales:

Estructura Metálica:

- Montantes y canales de acero galvanizado calibre 24 (o según especificación del diseño)

  - Montantes tipo C de 0.50 mm espesor

  - Canales tipo U de 0.50 mm espesor

- Tornillos autorroscantes tipo punta broca para ensamblaje (1” y 1 1/4”)

Revestimiento (doble placa por cara):

- Placa de yeso estándar tipo ST (12.5 mm) o placa resistente a humedad o fuego (según requerimiento del ambiente)

- Fijación con tornillos drywall tipo bugle head de 1 1/4”

Aislamiento (interior del muro):

- Lana de vidrio, lana mineral o panel de poliestireno expandido (opcional según necesidad acústica/térmica)

- Tratamiento de juntas:

- Cinta de papel microperforado

- Pasta joint compound para tres capas de tratamiento

- Lijado y afinado

Acabados:

- Imprimación selladora

- Pintura látex institucional (color según planos arquitectónicos)

Equipos y Herramientas:

- Taladro atornillador

- Cortadora de perfiles metálicos

- Cortadora de placas de yeso

- Cinta métrica, nivel de burbuja y/o láser

- EPP (guantes, lentes, mascarillas)

Método de Ejecución:

- Trazado y replanteo del eje del muro según planos.

- Instalación de canales U en piso y techo fijados con tarugos y tornillos.

- Montaje de montantes verticales C, cada 40 o 60 cm, fijados a los canales.

- Colocación de placas de yeso por ambas caras, atornilladas con tornillos cada 25 cm.

- Instalación de aislamiento interno si se requiere, antes del cierre completo.

- Tratamiento de juntas, aplicación de cinta y masilla en tres capas.

- Lijado y afinado de superficie.

- Aplicación de sellador y pintura de acabado.

Unidad de Medida:

- Metro cuadrado (M²)

Método de Medición:

- Se medirá el área neta del muro ejecutado, multiplicando su largo por la altura libre. No se descontarán vanos menores a 4 m² (puertas o ventanas), salvo indicación contraria en el contrato.

Base de Pago:

El pago se efectuará por metro cuadrado (M²) ejecutado, al precio unitario del contrato, incluyendo:

- Suministro de perfiles, placas, tornillos, aislantes y selladores

- Mano de obra calificada

- Equipos y herramientas

- Acabados superficiales (masillado, lijado y pintura)

- Transporte, acarreos, pérdidas y otros imprevistos

      - PARAPETOS DE LADRILLO KK DE ARCILLA 24X13X09 CM DE SOGA, MEZ 1:4

Descripción:

El ladrillo es la unidad de albañilería fabricada con arcilla, mineral terroso o pétreo que contiene esencialmente silicatos de aluminio hidratados, fabricados con máquinas, el proceso de moldaje, exige el uso de arena para evitar que la arcilla se adhiera a los moldes, dándole con esto un acabado característico en cuanto se refiere a sus dimensiones, resistencia a los esfuerzos y cierta permeabilidad.

El ladrillo de arcilla es consecuencia del tratamiento de la arcilla seleccionada, mezclado con adecuada proporción de agua, y arena elaborado en secuencias sucesivas de mezclado e integración de la humedad, moldeo, secado y cocido en hornos a una temperatura del orden de 1000ºC.

Los ladrillos de arcilla cocido que se especifican deben de satisfacer ampliamente las Normas Técnicas de ITINTEC 331-017/78 siendo optativo de parte del Contratista el uso del ladrillo silícico calcáreo el que deberá de satisfacer las Normas de ITINTEC 331-032/80 y el Reglamento Nacional de Construcciones en cuanto no se opongan a las Normas de ITINTEC. Para el efecto de estas especificaciones se ha determinado como mínimo el ladrillo Tipo IV por su resistencia y durabilidad media y apto para construcciones de albañilería de uso general, salvo que en los planos indiquen otro tipo de ladrillo y aun siendo así se deberá tener en cuenta que deben de cumplir con las Normas de ITINTEC.

Materiales:

CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" (kg)

ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 (kg)

ARENA GRUESA (m3)

LADRILLO KING KONG 18 HUECOS, TIPO IV, 24cm x 13cm x 9cm (ml)

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) (bol)

AGUA (m3)

MADERA ANDAMIAJE (p2)

Equipos:

HERRAMIENTAS MANUALES

Condiciones Generales:

Los ladrillos a emplearse en las obras de albañilería deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Resistencia

Mínima a la carga de ruptura 95 Kg/cm2, promedio de 5 unidades ensayadas consecutivamente y del mismo lote.

Dimensiones

Los ladrillos tendrán dimensiones exactas y constantes así para los ladrillos KK 18 huecos será de 24 x 13 x 9 cm.

Textura

Homogénea, grano uniforme.

Superficie

De asiento rugosa y áspera.

Coloración

Rojizo amarillento, uniforme.

Dureza

Inalterable a los agentes externos, al ser golpeados con el martillo emitan un sonido metálico.

Presentación

El ladrillo tendrá aristas vivas bien definidas con dimensiones exactas y constantes. Se rechazarán los ladrillos que presenten los siguientes defectos. Los sumamente porosos, desmenuzables, permeables, insuficientemente cocidos, los que al ser golpeados con el martillo emitan un sonido sordo. Que presenten resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas, los vidriosos, deformes y retorcidos.

Los que contengan materias extrañas, profundas o superficiales como conchuelas, grumos de naturaleza calcárea, residuos de materiales orgánicos, manchas y vetas de origen salitroso.

Método de Ejecución:

La ejecución de la albañilería será prolija. Los muros quedarán perfectamente aplomados y las hiladas bien niveladas, guardando uniformidad en toda la edificación.

Se verterá agua a los ladrillos en forma tal que quede bien humedecido y no absorban el agua del mortero. No se permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada anterior en el momento de la colocación del nuevo ladrillo. Si el muro se va a levantar sobre los sobrecimientos se mojará la cara superior de estos. El procedimiento será levantar simultáneamente todos los muros de una sección, colocándose los ladrillos sobre una capa completa de mortero extendida íntegramente sobre la anterior hilada, rellenando luego las juntas verticales con la cantidad suficiente de mortero.

El espesor de las juntas será 1.5 cm, promedio con un mínimo de 1.2 cm, y máximo de 2 cm.

El ancho de los muros será el indicado en los planos. El tipo de aparejo será tal que las juntas verticales sean interrumpidas de una a otra hilada, ellas no deberán corresponder ni aún estar vecinas al mismo plano vertical para lograr un buen amarre.

En la sección de cruce de dos o más muros se asentarán los ladrillos en forma tal, que se levanten simultáneamente los muros concurrentes. Se evitarán los endentados y las cajuelas para los amarres en las secciones de enlace de dos o más muros. Solo se utilizarán los endentados para el amarre de los muros con columnas esquineras o de amarre. Mitades o cuartos de ladrillos se emplearán únicamente para el remate de los muros. En todos los casos la altura máxima de muro que se levantará por jornada será de 1/2 altura. Una sola calidad de mortero deberá emplearse en un mismo muro o en los muros que se entrecrucen.

Resumiendo, el asentado de los ladrillos en general, será hecho prolijamente y en particular se pondrá atención a la calidad de ladrillo, a la ejecución de las juntas, al aplomo del muro y perfiles de derrames, a la dosificación, preparación y colocación del mortero, así como la limpieza de las caras expuestas de los ladrillos. Se recomienda el empleo de escantillón.

Unidad de Medida:

Metro cuadrado (M²).

Método de Medición:

La Unidad de medición es por metro cuadrado, se determinará el área neta total, multiplicando cada tramo por su longitud y altura respectiva y sumando los resultados. Se descontará el área ocupadas por columnas, ejecutado y aceptado por el supervisor de la obra.

Bases de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

    - REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

      - TARRAJEO RAYADO PRIMARIO

El tarrajeo rayado primario consiste en la aplicación de mortero (mezcla de cemento, arena y agua) en una o más capas sobre superficies de muros, tabiques, columnas, vigas u otras estructuras en bruto, tanto en interiores como exteriores. Su finalidad es regularizar, proteger y mejorar el aspecto superficial del elemento constructivo, así como brindar una base adecuada para acabados posteriores como enchapes o revestimientos.

Descripción:

Comprende la aplicación de una capa de 1 cm. con mortero de cemento y arena en proporción de 1:5 sobre la superficie de los muros de albañilería, con la finalidad de vestir y formar una superficie de protección, impermeable y dejar listo para la instalación de cerámicos o el tarrajeo final.

Materiales:

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" (kg)

ARENA FINA (m3)

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) (bol)

AGUA (m3)

MADERA ANDAMIAJE (p2)

REGLA DE MADERA (p2)

Equipos:

HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución:

La superficie a cubrir con el tarrajeo primario debe rascarse y eliminar las rebabas demasiadas pronunciadas, se limpiará y humedecerá convenientemente el paramento. El trabajo está constituido por una primera capa de mezcla con la que se conseguirá una superficie más o menos plana vertical, pero de aspecto rugoso y rayado, listo para colocar el enchape determinado en el cuadro de acabados.

Espesor mínimo del enfoscado (tarrajeo primario) esp. min. = 1.0 cm.

Se someterá continuamente a un curado de agua rociada, un mínimo de 2 días y no es recomendable poner sobre esta capa, otra sin que transcurra el periodo de curación señalado, seguido por el intervalo de secamiento.

Unidad de Medida:

Metros cuadrados (M2)

Método de Medición:

Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar. Por consiguiente, se descontarán los vanos o aberturas y otros elementos distintos al revoque, como molduras y demás salientes que deberán considerarse en partidas independientes.

Bases de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

      - TARRAJEO EN MUROS INTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.5CM

Descripción de trabajos:

La superficie a cubrirse con el tarrajeo debe tratarse previamente con el rascado y eliminación de rebabas demasiado pronunciadas. Se limpiará y humedecerá convenientemente el paramento en el caso especial, los bloques de concreto no se humedecerán.

Procedimiento Constructivo:

La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la buena ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto arquitectónico. El revoque deberá ejecutarse previa limpieza y humedeciendo las superficies donde debe ser aplicado. Luego se les aplicarán un pañeteo previo mediante la aplicación de mortero. La mezcla de mortero para este trabajo será de proporción 1: 5 cemento-arena y deberá zarandearse para lograr su uniformidad.

Estas mezclas se prepararán en bateas de madera perfectamente limpias de todo residuo anterior. El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla perfectamente horizontal y vertical. La aplicación de las mezclas será paleteando con fuerza y presionando contra los parámetros para evitar vacíos interiores y obtener una capa compacta y bien adherida, siendo esta no menor de 1 cm. ni mayor de 2.5 cm. Las superficies a obtener serán completamente planas, sin resquebrajaduras, eflorescencias o defectos de textura.

Sistema Control de calidad:

El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.5CM

Descripción de trabajos:

Comprende los revoques (tarrajeo) que con el carácter definitivo ha de presentar la superficie tratada o se ejecutará sobre el tarrajeo primario, debiendo quedar listo para recibir la pintura.

Procedimiento Constructivo:

El trabajo se hará con cintas de mortero pobre 1:5, cemento arena; corridos verticalmente y a lo largo del muro, la mezcla del tarrajeo será en proporción 1:5, las cintas se aplomarán y sobresaldrán el espesor exacto del tarrajeo y estarán espaciadas a 1 metro partiendo lo más cerca posible de la unión de las esquinas, luego de rellenado el espacio entre cintas se picarán estas y en lugar se rellenarán con mezcla un poco más fuerte que la usada en el tarrajeo, “las cintas no deben formar parte del tarrajeo".

En los ambientes en que vayan zócalos o contra zócalos de cemento, mosaico, mayólica, etc. salvo los de madera, el revoque del paramento de la pared, se ejecutará hasta 3 cm por debajo del nivel superior del zócalo o contra zócalo en caso de los zócalos o contra zócalos de madera, el revoque terminará en el piso.

Sistema Control de calidad:

El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO EN COLUMNAS, E=1.5CM, C: A 1:5.

Descripción de trabajos:

Comprende la vestidura con mortero en la columna de concreto, el trabajo comprende en vestir las caras de la columna y perfilar sus aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Procedimiento Constructivo:

El trabajo comprende el tarrajeo de la superficie y vestidura de aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Sistema Control de calidad:

El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO EN COLUMNETAS, E=1.5CM, C:A 1:5.

Descripción de trabajos:

Comprende la vestidura con mortero en la columneta de concreto, el trabajo comprende en vestir las caras de la columna y perfilar sus aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Procedimiento Constructivo:

El trabajo comprende el tarrajeo de la superficie y vestidura de aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Sistema Control de calidad:

El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO EN VIGAS, E=1.5CM, C:A 1:5.

Descripción de trabajos:

Comprende la vestidura con mortero en la viga de concreto, el trabajo comprende en vestir las caras de la viga y perfilar sus aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Procedimiento Constructivo:

Comprende la vestidura con mortero de concreto, de la superficie por vestir de la viga, en caso de vigas peraltadas es la que queda visible bajo la losa. El trabajo comprende el tarrajeo de la superficie y vestidura de aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Sistema Control de calidad:

El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO EN PLACAS C/MORT C: A 1:5, e=1.5 cm

Descripción de trabajos:

El tarrajeo consiste en la aplicación de una capa de mortero sobre la superficie de muros, columnas, vigas, etc., para proteger y mejorar el aspecto de la estructura.

Procedimiento Constructivo:

Preparación de la Superficie: Limpiar y humedecer la superficie de concreto.

Mezcla del Mortero: Mezclar cemento Portland y arena fina en proporción 1:5 con agua potable.

Aplicación del Mortero: Aplicar el mortero en una o dos capas, asegurando un espesor uniforme de 1.5 cm.

Curado: Curar el tarrajeo con agua rociada durante al menos 2 días

Sistema Control de calidad:

Inspección de Materiales: Verificar la calidad del cemento, arena y agua.

Control de Espesor: Utilizar reglas perfiladas para medir y controlar el espesor del tarrajeo.

Inspección de Superficie: Asegurarse de que la superficie sea plana y uniforme.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO EN VIGUETAS, E=1.5 cm, C:A 1:5

Descripción de trabajos:

Comprende la vestidura con mortero en la vigueta de concreto, el trabajo comprende en vestir las caras de la vigueta. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Procedimiento Constructivo:

Comprende la vestidura con mortero de concreto, de la superficie por vestir de la viga, en caso de vigas peraltadas es la que queda visible bajo la losa. El trabajo comprende el tarrajeo de la superficie y vestidura de aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Sistema Control de calidad:

El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - VESTIDURA DE DERRAMES (A=0.15m) DRYWALL

Descripción de Trabajos:

Este ítem comprende la vestidura de los bordes interiores (derrames) de los vanos ubicados en muros de drywall, tales como puertas y ventanas, con un ancho estándar de 0.15 metros (15 cm). Estos derrames corresponden al perímetro visible del vano, revestido con placa de yeso tipo drywall, generando un acabado limpio, recto y continuo, de acuerdo con los estándares arquitectónicos del proyecto.

El trabajo considera los mismos criterios técnicos que el revestimiento de muros interiores en drywall, incluyendo el tratamiento de uniones, esquinas y superficie visible, garantizando uniformidad en textura y color.

Procedimiento Constructivo:

- Verificación del vano y medición del perímetro a revestir.

- Instalación de refuerzos metálicos (montantes o perfil omega) en los bordes del vano si se requiere rigidez adicional.

- Corte y fijación de las placas de yeso (espesor 12.5 mm) sobre los laterales, parte superior e inferior del vano, asegurando una correcta alineación con las aristas del muro.

- Sellado de uniones y esquinas internas con cinta de papel microperforada y aplicación de masilla tipo joint compound en tres capas.

- Lijado fino y pintura según especificaciones del acabado interior.

Método de Medición:

El trabajo se medirá en metros lineales (ml), considerando el perímetro total del vano revestido con drywall, sin descontar cortes o encuentros menores a 10 cm de longitud. El ancho estándar del derrame es de 15 cm (0.15 m).

Condiciones de Pago:

El pago se realizará por metro lineal (ml) ejecutado, de acuerdo con el análisis de precios unitarios aprobado en el contrato. Dicho pago será compensación total por:

- Mano de obra (incluyendo cargas sociales)

- Suministro de materiales (perfiles, placas, tornillos, cinta, masilla, pintura)

- Equipos, herramientas, transporte

- Acabado completo del derrame (listo para uso y conforme a plano)

El Supervisor de obra verificará que los trabajos se realicen de forma continua, uniforme y conforme a los requerimientos técnicos durante todo el proceso constructivo.

      - VESTIDURA DE DERRAMES (A=0.15m) E=1.5cm; C: A 1:5

Descripción de trabajos:

Comprende la vestidura de los bordes internos de los vanos en los muros de ladrillo, para este caso serán las ventanas, puertas y molduras que lleven los derrames a tarrajear. A la superficie cuya longitud es perímetro del vano y cuyo ancho es el espesor del muro, se le llama derrame. Los materiales de esta vestidura, así como el trabajo descriptivo, tendrán las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros interiores.

Procedimiento Constructivo:

El trabajo comprende el tarrajeo de la superficie interior de vanos y vestidura de aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metros lineales (ml).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro lineal (m), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO DE PARAPETOS, MORTERO C:A 1:5, E=1.5CM

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Comprende la ejecución del tarrajeo sobre la superficie de los parapetos, con un espesor uniforme de 1.5 cm, utilizando mortero en proporción cemento:arena 1:5, con acabado frotachado o bruñado según lo indicado en los planos o por la supervisión. Se debe garantizar un trabajo uniforme, sin fisuras ni desprendimientos.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Preparación de la superficie: limpieza de impurezas, polvo o grasa. Humedecimiento previo.

- Colocación de mortero: aplicación del mortero sobre la superficie del parapeto, en paños uniformes.

- Nivelación y alineamiento: se utilizarán reglas metálicas para mantener el plano.

- Acabado: frotachado con llana de madera o bruñado con llana metálica, según especificación.

- Curado: mantener la humedad durante un mínimo de 3 días para evitar fisuras.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación del espesor con galgas.

- Comprobación visual de alineación, nivel y acabado.

- Control de dosificación del mortero y tiempo de curado.

- Ensayos de adherencia si lo solicita la supervisión.

MATERIALES

- Cemento Portland Tipo I

- Arena fina limpia, sin materia orgánica

- Agua limpia y potable

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

- Llanas de acero y madera

- Reglas metálicas

- Cucharas de albañil

- Nivel, baldes y recipientes

- Cepillos, manguera y otros de limpieza

UNIDAD DE MEDIDA

Metro cuadrado (m²)

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá el área tarrajeada en m², considerando largo por alto de cada tramo de parapeto ejecutado, según planos y verificación de obra. No se descontarán vanos menores a 0.25 m².

CONDICIONES DE PAGO

El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) tarrajeado y aprobado por la supervisión. Este incluirá materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución.

      - PANEL DE YESO EMPASTADO 1.22 X 2.44MTS (MURO DRYWALL)

Descripción de trabajos:

Empastado de paneles de yeso de 1.22 x 2.44 m para recibir acabado final. El sistema incluye empastado de juntas con cinta de papel micro perforado y masilla para drywall. Se ejecuta conforme a planos, especificaciones técnicas y normativa vigente.

Materiales:

1. Tornillos tipo drywall

2. Cinta para juntas

Cinta de papel micro perforado o cinta de malla autoadhesiva.

3. Masilla para drywall (joint compound)

Para tratamiento de juntas, tornillos y empastado final.

Equipos requeridos:

Cinta métrica, plomada, nivel de burbuja o láser.

Espátulas, llanas.

Lijadora manual o eléctrica.

Andamios o escaleras, según altura del muro.

EPP: casco, lentes, guantes, mascarilla.

Método de ejecución:

1. Empastado de juntas

2. Aplicación de masilla en juntas.

3. Colocación de cinta para juntas y nueva capa de masilla.

4. Relleno de tornillos y esquinas.

5. Lijado fino de las zonas empastadas hasta obtener superficie lisa.

6. Limpieza

Retiro de polvo, residuos de masilla y restos de materiales.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Método de medición:

Se mide el área total del muro terminado: alto x largo, por una cara si se trata de tabique simple, o ambas caras si se especifica tabique doble.

Bases de pago

El pago se realizará por metro cuadrado (m²) de muro drywall completamente empastado y aceptado por la supervisión.

El precio incluye:

1. Tratamiento de juntas (empastado y lijado).

2. Mano de obra, herramientas, equipos, limpieza.

3. Incluye tornillos, cinta, masilla.

4. No se reconocerán pagos adicionales por desperdicios, cortes o errores de ejecución.

      - BRUÑAS EN MUROS E=1.0cm

Descripción:

Para definir o delimitar cambio de acabados o en el encuentro entre muros y cielorraso, en los lugares indicados en los planos, se deberá construir bruñas; estas son canales de sección rectangular de poca profundidad y espesor efectuados en el tarrajeo o revoque.

Las dimensiones de bruñas se harán de acuerdo a planos.

Equipos:

HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución:

Se realiza en el revoque final del paramento en que se solicita; se procede cuando el mortero aún no ha fraguado. Con la ayuda de un aparejo especial tipo plancha, en el que se ha adherido en alto relieve una cinta de madera con las dimensiones de la bruña y utilizando una regla para conservar la horizontalidad, se frota dicho aparejo empujando en el tarrajeo de manera tal que se perfile muy nítidamente el canal. Si fuera necesario, se realizarán los resanes, de manera de obtener una muy bien delineada bruña.

Unidad de Medida:

Metro lineal (M)

Método de Medición:

Para el metrado se determinará la longitud total, ejecutado y aceptado por el supervisor de la obra.

Bases de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano e imprevistos necesarios para completar la partida.

    - CIELORRASOS

      - CIELORRASO, MORTERO C:A 1:5, E = 1.5 cm

Descripción:

Para interiores o exteriores, la mezcla será en proporción 1:5 con arena fina cernida, el acabado será frotachado fino y debe estar apto para recibir la pintura, los encuentros con los muros serán en ángulos perfectamente alineados y los finales del tarrajeo terminarán en arista viva.

Materiales:

CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" (kg)

ARENA FINA (m3)

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) (bol)

AGUA (m3)

MADERA ANDAMIAJE (p2)

REGLA DE MADERA (p2)

Equipos:

HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución:

En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa, gruesa, libre de materias salitrosas. Cuando está seca, toda la arena pasará por la criba Nº 8. No más del 20% pasará por la criba Nº 50 y no más del 5% pasará por la criba Nº 100. Es de referirse que los agregados finos sean de arena de río o de piedra molida, marmolina, cuarzo o de materiales silíceos. Los agregados deben ser limpios, libres de sales, residuos vegetales u otras medidas perjudiciales.

Se utilizará cemento Portland Tipo I (42.5Kg), el cual debe satisfacer las Normas ITINTEC 334-009-71 para cementos Portland del Perú y/o Normas ASTM C-150, Tipo I.

Comprende la preparación de la superficie donde se va a aplicar el tarrajeo. Los tarrajeos se podrán ejecutar luego de haber desencofrado la losa.

Se rascará, limpiará y humedecerá muy bien previamente las superficies donde se vaya a aplicar inmediatamente el tarrajeo.

Se hará un enfoscado previo para eliminar las ondulaciones o irregularidades superficiales, luego el tarrajeo definitivo será realizado con ayuda de cintas, debiendo terminarse a nivel. Los ángulos formados con muros, vigas y columnas, serán perfectamente definidos con una bruña en ángulo recto, según lo indicado en los planos.

Para conseguir superficies revocadas debidamente planas y derechas, el trabajo se hará con cintas de mortero pobre (1:5 cemento-arena), corridas horizontalmente a lo largo de la losa.

Estarán muy bien niveladas y sobresaldrá el espesor exacto del revoque (tarrajeo). Estas cintas serán espaciadas cada metro o metro y medio partiendo desde la esquina formada con el muro. Luego de terminado el revoque se sacará, rellenando el espacio que ocupaban con una buena mezcla, algo más rica y cuidada que la usada en el propio revoque.

Constantemente se controlará la perfecta nivelación de las cintas empleando nivel de burbuja. Reglas de aluminio bien perfiladas se correrán por las cintas que harán las veces de guías, para lograr una superficie pareja en el revoque, completamente plana.

Se extenderá el mortero igualándolo con la regla, entre las cintas de mezcla pobre y antes de su endurecimiento; después de reposar 30 minutos, se hará el enlucido, pasando de nuevo y cuidadosamente la paleta de madera o mejor la plana de metal.

Espesor mínimo de enlucido:

a) En losas : 1.0 cm.

b) Los cielo rasos interiores, tendrán un acabado de mezcla fina, esta mezcla será en proporción 1:5.

Unidad de Medida:

Metros cuadrados (M2)

Método de Medición:

La unidad de medición es por metro cuadrado, se medirá el área neta comprendida entre las caras laterales sin revestir de las paredes y vigas que limitan; no se deducirán las áreas de columnas, ni huecos menores a 0.25 cm2.

Bases de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

      - FALSO CIELO CON BALDOSA DE FIBRA MINERAL DE 24''X24''X5/8", NRC 0.55, CAC 33, RL 0.86 C/BORDE RECTO

Descripción:

Suministro e instalación de falso cielo raso suspendido, compuesto por baldosas modulares de fibra mineral de 24"x24"x5/8" con coeficiente de reducción de ruido NRC 0.55, coeficiente de atenuación de cielo CAC 33, y reflectancia de luz RL 0.86, con borde recto, montadas sobre estructura metálica tipo T expuesta. Se instalará conforme a planos, niveles de diseño y especificaciones técnicas, incluyendo todos los elementos de suspensión, fijación y acabado.

Materiales:

1.Baldosas de fibra mineral

Dimensiones: 24"x24" (610 mm x 610 mm), espesor 5/8" (15 mm).

Propiedades acústicas: NRC 0.55, CAC 33, RL 0.86.

Acabado superficial: pintura vinílica blanca reflectiva.

Borde: recto (Square Edge).

2. Estructura metálica (cielo raso tipo T)

Rieles principales tipo T invertido 24 mm (longitud 3.60 m).

Rieles secundarios T 1.20 m y T 0.60 m.

Material: acero galvanizado con acabado blanco.

3. Accesorios de suspensión

Varillas galvanizadas, anclajes, alambres, clips de unión.

Niveladores y separadores.

4. Elementos de fijación

Clavos, pernos o anclajes tipo hilti, según tipo de losa.

Equipos requeridos:

Taladro percutor, atornillador eléctrico.

Tijera para metal.

Lámpara láser o nivel óptico.

Escalera o andamio rodante.

Cinta métrica, hilo de trazo, plomada.

EPP: casco, guantes, lentes, mascarilla.

Método de ejecución:

1.Replanteo

Trazado de ejes y niveles de instalación según planos.

Marcar altura del falso cielo con línea nivelada.

2. Colocación de suspensión

Fijar varillas y alambres a la losa o estructura portante cada 1.20 m aprox.

Instalar perfiles principales tipo T a nivel.

3. Montaje de estructura metálica

Ensamblar rieles secundarios cada 0.60 m formando una cuadrícula de 61x61 cm.

Verificar nivel y escuadra.

4. Colocación de baldosas

Insertar baldosas de fibra mineral en cada módulo.

Cortar las baldosas para bordes y remates con cuchilla o sierra.

5.Acabado y limpieza

Verificación de alineación, nivel y acabado uniforme.

Limpieza de baldosas y retiro de residuos.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Método de medición:

Se mide el área efectiva cubierta por el falso cielo instalado: largo x ancho del ambiente (en proyección horizontal).

Se excluyen áreas sin instalación (vacíos técnicos, ductos, etc.), si así lo especifica el contrato.

Bases de pago:

El pago se realizará por metro cuadrado (m²) de cielo raso instalado y aceptado por la supervisión. El precio unitario incluye:

Suministro de baldosas de fibra mineral conforme especificaciones.

Suministro e instalación de estructura metálica y elementos de suspensión.

Mano de obra, herramientas y equipos necesarios.

Recortes, remates, nivelación, limpieza final.

No se reconocerán pagos adicionales por desperdicio de materiales, ajustes por mala instalación, ni trabajos no previstos en planos.

      - FALSO CIELO RASO CON PLANCHA DE YESO 7MM, PERFIL 89

Descripción:

Suministro e instalación de falso cielo raso suspendido con planchas de yeso de 7 mm de espesor, montadas sobre una estructura metálica formada por perfiles de acero galvanizado tipo perfil C de 89 mm, suspendida de la losa o estructura superior mediante varillas metálicas y fijaciones mecánicas. El sistema incluye tratamiento de juntas, empastado y acabado liso, conforme a los planos y especificaciones técnicas del proyecto.

Materiales:

1.Planchas de yeso (drywall)

Espesor: 7 mm.

Dimensiones estándar: 1.22 x 2.44 m.

Bordes rectos o afinados (según especificación).

Para ambientes interiores secos.

2. Estructura metálica

Perfil C de 89 mm x 38 mm x 0.45-0.50 mm (estructura primaria).

Perfil canal (U) para soporte perimetral.

Varillas de suspensión galvanizadas Ø1/4” o similares.

3. Fijaciones

Tornillos autoperforantes tipo "drywall".

Anclajes mecánicos o tacos según tipo de losa.

4. Tratamiento de juntas

Cinta de papel microperforada o malla de fibra de vidrio.

Masilla para drywall (joint compound).

Pasta niveladora para acabado fino.

Equipos requeridos:

Taladro y atornillador eléctrico.

Cinta métrica, nivel láser o nivel de burbuja, plomada.

Cortadora o cuchilla para yeso.

Espátulas, llanas y lijas.

Andamios o escaleras.

EPP: casco, guantes, lentes, mascarilla.

Método de ejecución:

1.Replanteo

Trazado del nivel del falso cielo en muros perimetrales.

Marcar puntos de anclaje para suspensión.

2. Instalación de estructura

Fijación de canales perimetrales (perfil U).

Suspensión de perfiles C de 89 mm mediante varillas o alambres cada 1.20 m aprox.

Ensamblaje de estructura secundaria transversal cada 0.40 - 0.60 m.

3. Instalación de planchas de yeso

Colocación de planchas sobre estructura metálica.

Fijación con tornillos cada 20-25 cm.

Cortes y encastres para luminarias o instalaciones.

4. Tratamiento de juntas y acabado

Aplicación de cinta de papel/malla en juntas.

Relleno con masilla en dos o más capas.

Lijado fino para acabado liso.

5.Limpieza final

Retiro de excedentes de masilla, polvo y residuos.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Método de medición:

Se mide el área en proyección horizontal del falso cielo raso ejecutado (largo x ancho del ambiente).

No se deducen pequeñas perforaciones (menos de 0.25 m²) para luminarias o ductos, salvo indicación contractual.

Bases de pago:

El pago se realizará por metro cuadrado (m²) de falso cielo raso instalado y aprobado por la supervisión. El precio unitario incluye:

Suministro de planchas de yeso de 7 mm.

Suministro e instalación de estructura metálica (perfil 89 mm y accesorios).

Anclajes, tornillos, suspensión y fijaciones.

Empastado de juntas, lijado y limpieza.

Mano de obra, herramientas y equipos.

No se pagarán cantidades adicionales por cortes, empalmes, pérdidas o errores de ejecución.

      - FALSO CIELO RASO CON PLACA DE YESO RH 1/2", PERFIL 89

Descripción:

Ejecución de falso cielo raso suspendido con placas de yeso RH (resistente a la humedad) de 1/2” de espesor (12.7 mm), montadas sobre una estructura metálica liviana formada por perfiles C de 89 mm, suspendida de la losa o estructura superior. La instalación incluye el tratamiento de juntas con cinta micro perforada y masilla para drywall, dejando la superficie lista para acabado final. Se ejecuta conforme a planos y especificaciones técnicas del proyecto.

Materiales:

1.Placas de yeso RH (Resistente a la humedad)

Espesor: 1/2” (12.7 mm).

Dimensiones estándar: 1.22 x 2.44 m.

Color verde (revestimiento con aditivos antihumedad).

Uso: interiores con alta humedad relativa.

2. Perfilería metálica galvanizada

Perfil C de 89 mm x 38 mm x 0.45 mm (estructura principal).

Canal perimetral (perfil U de 89 mm).

Varillas galvanizadas de suspensión Ø 1/4” o alambre doble N° 12.

3. Elementos de fijación

Tornillos punta fina tipo drywall.

Anclajes tipo taco Fisher o clavos de expansión para fijación a losa.

4. Tratamiento de juntas

Cinta micro perforada o malla de fibra de vidrio.

Masilla para drywall (tipo RH o resistente a la humedad).

Equipos requeridos:

Taladro y atornillador eléctrico.

Tijera para metal.

Lámpara láser o nivel óptico.

Espátulas, cuchillas, llanas, lijas.

Andamios móviles o escaleras.

EPP: casco, guantes, lentes, mascarilla.

Método de ejecución:

1.Replanteo

Trazado de niveles y ejes del cielo raso en muros perimetrales.

Marcado de puntos de suspensión y estructuras.

2. Instalación de estructura metálica

Fijación de canales perimetrales a muro (perfil U).

Suspensión de perfiles C de 89 mm con varillas o alambres.

Arriostramiento transversal cada 0.60 m.

3. Instalación de placas RH

Fijación de placas de yeso RH con tornillos tipo drywall.

Los tornillos deben ir cada 20-25 cm.

Cortes y encastres para instalaciones (luminarias, rejillas, etc.).

4. Tratamiento de juntas y acabado

Aplicación de cinta micro perforada y masilla RH en juntas y tornillos.

Lijado suave para acabado uniforme.

5.Limpieza

Retiro de residuos y limpieza de superficie.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Método de medición:

Se mide el área cubierta en proyección horizontal del falso cielo instalado (largo x ancho del ambiente).

No se deducen vanos o aberturas menores de 0.25 m², salvo que el contrato lo especifique.

Bases de pago:

El pago se realizará por metro cuadrado (m²) de cielo raso RH completamente instalado, empastado y aprobado por la supervisión. El precio unitario incluye:

Suministro e instalación de placas de yeso RH 1/2".

Suministro e instalación de perfiles metálicos y suspensiones.

Fijaciones, tratamiento de juntas, empastado y limpieza final.

Mano de obra, herramientas, equipos de montaje.

No se reconocerán pagos adicionales por cortes, desperdicios, errores de instalación o trabajos fuera de especificación.

    - PISOS Y PAVIMENTOS

      - CONTRAPISO (E=25MM), MEZCLA C:A=1:5

Descripción:

Ejecución de contrapiso con espesor de 25 mm, elaborado con mezcla de cemento y arena en proporción 1:5 (en volumen), aplicado sobre una base previamente preparada (losa de concreto u otra superficie resistente), con el objetivo de regularizar y nivelar la superficie, sirviendo como soporte para la colocación de revestimientos finales (cerámicos, porcelanatos, vinílicos, etc.).

Materiales:

1.Cemento Portland tipo I

Cumple con la Norma Técnica Peruana (NTP) o ASTM C150.

2. Arena gruesa limpia

Granulometría adecuada, libre de materia orgánica, arcilla o sales.

3. Agua potable

Para mezclado, sin contaminantes.

4. (Opcional, según proyecto): Aditivos plastificantes o impermeabilizantes, si se requiere mayor trabajabilidad o resistencia a la humedad.

Equipos requeridos:

Carretilla, mezcladora de mortero (manual o mecánica).

Palas, bateas, cubos y herramientas de albañilería.

Regla de aluminio, nivel de burbuja o láser, hilo de trazo.

Llanas metálicas o de madera.

EPP: botas, guantes, lentes, mascarilla, casco.

Método de ejecución:

1.Preparación de superficie

Limpiar la base (losa u otra superficie).

Humedecer ligeramente la superficie para evitar absorción excesiva del agua del mortero.

2. Replanteo y nivelación

Trazado de niveles con hilo, manguera de nivel o láser.

Colocación de maestras o reglas guías si es necesario.

3. Mezclado del mortero

Proporción 1:5 cemento-arena (en volumen).

Añadir agua hasta obtener una consistencia plástica y trabajable.

4. Colocación del mortero

Extender el mortero sobre la base, entre las maestras.

Compactar y nivelar con regla metálica.

Dar acabado con llana, dejando superficie rugosa o lisa según requerimiento.

5.Curado

Mantener la superficie húmeda durante al menos 3 días para evitar fisuración.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Considerando el espesor especificado (25 mm ± tolerancia).

Método de medición:

Se mide el área cubierta en planta (m²) conforme a planos.

El espesor de 25 mm se considera uniforme.

No se deducen pequeñas aberturas (≤ 0.25 m²) salvo especificación contractual.

No se paga volumen adicional por excesos de espesor no autorizados.

Bases de pago:

El pago se realizará por metro cuadrado (m²) de contrapiso ejecutado y aprobado por la supervisión. El precio unitario incluye:

Suministro de materiales: cemento, arena y agua.

Preparación de la base y limpieza.

Mezclado, colocación, nivelación y compactación del mortero.

Curado y limpieza final del área.

Mano de obra, herramientas y equipos.

No se reconocerán pagos adicionales por exceso de materiales, correcciones por mala ejecución, ni desperdicios no controlados.

      - CEMENTO PULIDO COLOR GRIS

Descripción:

Consiste en la construcción de un piso de cemento pulido color gris, compuesto por una capa de concreto o mortero con acabado pulido, que se ejecuta directamente sobre la losa de cimentación o sobre una base compactada. Se realiza con cemento Portland gris, y puede incluir aditivos plastificantes o endurecedores superficiales para mejorar la resistencia y durabilidad. El acabado final es liso, uniforme, de color gris natural, con brillo moderado, ideal para tránsito peatonal.

Materiales:

1.Cemento Portland gris Tipo I

Conforme a NTP o ASTM C150.

2. Arena gruesa

Limpia, libre de sales y materia orgánica.

3. Agregado fino y/o agregado intermedio (si se trata de concreto).

4. Agua potable

5.Pigmento gris (opcional)

Si se desea reforzar el tono.

6.Aditivos plastificantes o endurecedores superficiales (opcional)

Para mejorar la resistencia a la abrasión.

Equipos requeridos:

Mezcladora de concreto o mortero.

Palas, bateas, carretillas.

Reglas metálicas, nivel de burbuja o láser.

Llanas metálicas (manuales o mecánicas), espátulas.

Pulidora mecánica (si se requiere alto nivel de brillo).

EPP: botas, guantes, lentes, respirador, casco.

Método de ejecución:

1.Preparación de la superficie

Limpieza del terreno o losa.

Humedecimiento previo si se trabaja sobre concreto.

2. Replanteo y nivelación

Colocación de reglas guías (maestras) y trazado de niveles.

3. Preparación y vaciado de la mezcla

Mezcla de cemento, arena (y piedra si aplica), agua.

Vaciado del mortero o concreto sobre el área definida.

4. Nivelación y compactación

Extendido del material con regla metálica.

Compactado manual o mecánico.

5.Pulido

Al fraguado parcial (cuando el material soporte peso sin deformarse), se realiza el pulido con llana metálica manual o mecánica.

Se puede aplicar una segunda mano de pulido para mayor brillo y compactación.

6.Curado

Curado húmedo o con productos de curado durante 5 a 7 días para evitar fisuras.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Método de medición:

Se mide el área superficial del piso terminado en planta (m²), conforme a planos y especificaciones.

No se deducen pequeñas aberturas (≤ 0.25 m²) a menos que lo indique el contrato.

El espesor estándar varía según el diseño (normalmente entre 5 a 10 cm).

Bases de pago:

El pago se realiza por metro cuadrado (m²) de piso de cemento pulido ejecutado, curado y aprobado por la supervisión. El precio incluye:

Suministro de todos los materiales (cemento, arena, agua, aditivos si aplica).

Mano de obra y equipos de mezclado, extendido, pulido y curado.

Acabado final pulido, limpieza y protección del área.

No se reconocerán pagos adicionales por errores de ejecución, desperdicios o sobre espesores no autorizados.

      - PORCELANATO ANTIDESLIZANTE ALTA RESISTENCIA AL TRÁFICO ACABADO MATE BLANCO HUMO DE 60X60

Descripción:

Instalación de piso de porcelanato antideslizante de alta resistencia al tráfico, formato 60x60 cm, color blanco humo, con acabado mate, colocado con adhesivo cementicio tipo porcelánico sobre base previamente preparada (contrapiso o carpeta afinada), incluyendo nivelación, alineación, relleno de juntas y limpieza final. El porcelanato deberá cumplir con normas técnicas de absorción ≤ 0.5%, resistencia a la abrasión (PEI IV-V), coeficiente antideslizante ≥ 0.6 (pendiente), y ser apto para alto tránsito.

Materiales:

1.Porcelanato antideslizante 60x60 cm

Color: Blanco humo.

Acabado: Mate.

Clasificación: Alta resistencia al tránsito (PEI IV o superior).

Borde rectificado (si especificado).

Normativa: EN 14411 o ISO 13006 Grupo BIa.

2. Adhesivo cementicio tipo porcelánico (C2TES1 o superior)

Alta adherencia, apto para piezas de baja absorción.

Aditivado con látex si es necesario.

3. Fragua o boquilla color acorde

Tipo cementicio o epóxico, según ambiente (interior/exterior).

4. Crucetas plásticas

De 2 a 5 mm, según diseño y junta especificada.

Equipos requeridos:

Cortadora de porcelanato manual o eléctrica.

Espátula dentada, llana, martillo de goma.

Cinta métrica, nivel de burbuja o láser.

Mezcladora eléctrica para adhesivos.

EPP: lentes, guantes, botas con puntera, mascarilla.

Método de ejecución:

1.Preparación de la superficie

La base debe estar limpia, seca, nivelada y firme.

Eliminar polvo, grasas o materiales sueltos.

Reparar desniveles mayores a 5 mm.

2. Replanteo

Trazado de ejes y modulación del porcelanato.

Determinación de cortes y ubicación de piezas completas.

3. Aplicación del adhesivo

Mezclado del adhesivo según especificaciones del fabricante.

Aplicación con llana dentada (dientes de 10 mm mínimo para 60x60 cm).

4. Colocación del porcelanato

Presionar la pieza con movimiento de vaivén.

Uso de crucetas plásticas para asegurar juntas uniformes.

Verificar nivelación con regla y nivel láser.

Respetar el tiempo abierto del adhesivo.

5.Corte de piezas

Realizar cortes con cortadora manual o eléctrica.

Usar esmeril con disco diamantado si es necesario.

6.Fraguado (boquillado)

Dejar fraguar el adhesivo 24 h antes de aplicar fragua.

Aplicar fragua con llana de goma, retirar excedente con esponja húmeda.

7.Limpieza final

Limpiar restos de boquilla o adhesivo con paño suave o ácido desincrustante (según fabricante).

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Método de medición:

Se mide el área efectivamente cubierta por porcelanato (en planta).

No se deducen pequeñas aberturas ≤ 0.25 m² (rejillas, cajas eléctricas).

No se incluye zócalo salvo especificación adicional.

Bases de pago:

El pago se realizará por metro cuadrado (m²) de porcelanato instalado, fraguado, limpio y aprobado por la supervisión. El precio incluye:

Suministro e instalación del porcelanato, adhesivo y fragua.

Corte, nivelación, alineación y limpieza final.

Mano de obra, herramientas y equipos necesarios.

No se reconocerán pagos adicionales por cortes, desperdicios, mala instalación o reemplazo de piezas rotas durante la ejecución.

      - PORCELANATO ANTIDESLIZANTE ALTA RESISTENCIA AL TRÁFICO ACABADO STONE II GRIS DE 60X60

Descripción:

Instalación de piso de porcelanato antideslizante de alta resistencia al tráfico, formato 60x60 cm, color Stone II gris, colocado con adhesivo cementicio tipo porcelánico sobre base previamente preparada (contrapiso o carpeta afinada), incluyendo nivelación, alineación, relleno de juntas y limpieza final. El porcelanato deberá cumplir con normas técnicas de absorción ≤ 0.5%, resistencia a la abrasión (PEI IV-V), coeficiente antideslizante ≥ 0.6 (pendiente), y ser apto para alto tránsito.

Materiales:

1.Porcelanato antideslizante 60x60 cm

Color: Stone II gris.

Acabado: Mate.

Clasificación: Alta resistencia al tránsito (PEI IV o superior).

Borde rectificado (si especificado).

Normativa: EN 14411 o ISO 13006 Grupo BIa.

2. Adhesivo cementicio tipo porcelánico (C2TES1 o superior)

Alta adherencia, apto para piezas de baja absorción.

Aditivado con látex si es necesario.

3. Fragua o boquilla color acorde

Tipo cementicio o epóxico, según ambiente (interior/exterior).

4. Crucetas plásticas

De 2 a 5 mm, según diseño y junta especificada.

Equipos requeridos:

Cortadora de porcelanato manual o eléctrica.

Espátula dentada, llana, martillo de goma.

Cinta métrica, nivel de burbuja o láser.

Mezcladora eléctrica para adhesivos.

EPP: lentes, guantes, botas con puntera, mascarilla.

Método de ejecución:

1.Preparación de la superficie

La base debe estar limpia, seca, nivelada y firme.

Eliminar polvo, grasas o materiales sueltos.

Reparar desniveles mayores a 5 mm.

2. Replanteo

Trazado de ejes y modulación del porcelanato.

Determinación de cortes y ubicación de piezas completas.

3. Aplicación del adhesivo

Mezclado del adhesivo según especificaciones del fabricante.

Aplicación con llana dentada (dientes de 10 mm mínimo para 60x60 cm).

4. Colocación del porcelanato

Presionar la pieza con movimiento de vaivén.

Uso de crucetas plásticas para asegurar juntas uniformes.

Verificar nivelación con regla y nivel láser.

Respetar el tiempo abierto del adhesivo.

5.Corte de piezas

Realizar cortes con cortadora manual o eléctrica.

Usar esmeril con disco diamantado si es necesario.

6.Fraguado (boquillado)

Dejar fraguar el adhesivo 24 h antes de aplicar fragua.

Aplicar fragua con llana de goma, retirar excedente con esponja húmeda.

7.Limpieza final

Limpiar restos de boquilla o adhesivo con paño suave o ácido desincrustante (según fabricante).

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Método de medición:

Se mide el área efectivamente cubierta por porcelanato (en planta).

No se deducen pequeñas aberturas ≤ 0.25 m² (rejillas, cajas eléctricas).

No se incluye zócalo salvo especificación adicional.

Bases de pago:

El pago se realizará por metro cuadrado (m²) de porcelanato instalado, fraguado, limpio y aprobado por la supervisión. El precio incluye:

Suministro e instalación del porcelanato, adhesivo y fragua.

Corte, nivelación, alineación y limpieza final.

Mano de obra, herramientas y equipos necesarios.

No se reconocerán pagos adicionales por cortes, desperdicios, mala instalación o reemplazo de piezas rotas durante la ejecución.

      - PORCELANATO ANTIDESLIZANTE ALTA RESISTENCIA AL TRÁFICO ACABADO MATE BEIGE DE 60X60

Descripción:

Instalación de piso de porcelanato antideslizante de alta resistencia al tráfico, formato 60x60 cm, color beige, con acabado mate, colocado con adhesivo cementicio tipo porcelánico sobre base previamente preparada (contrapiso o carpeta afinada), incluyendo nivelación, alineación, relleno de juntas y limpieza final. El porcelanato deberá cumplir con normas técnicas de absorción ≤ 0.5%, resistencia a la abrasión (PEI IV-V), coeficiente antideslizante ≥ 0.6 (pendiente), y ser apto para alto tránsito.

Materiales:

1.Porcelanato antideslizante 60x60 cm

Color: Beige.

Acabado: Mate.

Clasificación: Alta resistencia al tránsito (PEI IV o superior).

Borde rectificado (si especificado).

Normativa: EN 14411 o ISO 13006 Grupo BIa.

2. Adhesivo cementicio tipo porcelánico (C2TES1 o superior)

Alta adherencia, apto para piezas de baja absorción.

Aditivado con látex si es necesario.

3. Fragua o boquilla color acorde

Tipo cementicio o epóxico, según ambiente (interior/exterior).

4. Crucetas plásticas

De 2 a 5 mm, según diseño y junta especificada.

Equipos requeridos:

Cortadora de porcelanato manual o eléctrica.

Espátula dentada, llana, martillo de goma.

Cinta métrica, nivel de burbuja o láser.

Mezcladora eléctrica para adhesivos.

EPP: lentes, guantes, botas con puntera, mascarilla.

Método de ejecución:

1.Preparación de la superficie

La base debe estar limpia, seca, nivelada y firme.

Eliminar polvo, grasas o materiales sueltos.

Reparar desniveles mayores a 5 mm.

2. Replanteo

Trazado de ejes y modulación del porcelanato.

Determinación de cortes y ubicación de piezas completas.

3. Aplicación del adhesivo

Mezclado del adhesivo según especificaciones del fabricante.

Aplicación con llana dentada (dientes de 10 mm mínimo para 60x60 cm).

4. Colocación del porcelanato

Presionar la pieza con movimiento de vaivén.

Uso de crucetas plásticas para asegurar juntas uniformes.

Verificar nivelación con regla y nivel láser.

Respetar el tiempo abierto del adhesivo.

5.Corte de piezas

Realizar cortes con cortadora manual o eléctrica.

Usar esmeril con disco diamantado si es necesario.

6.Fraguado (boquillado)

Dejar fraguar el adhesivo 24 h antes de aplicar fragua.

Aplicar fragua con llana de goma, retirar excedente con esponja húmeda.

7.Limpieza final

Limpiar restos de boquilla o adhesivo con paño suave o ácido desincrustante (según fabricante).

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Método de medición:

Se mide el área efectivamente cubierta por porcelanato (en planta).

No se deducen pequeñas aberturas ≤ 0.25 m² (rejillas, cajas eléctricas).

No se incluye zócalo salvo especificación adicional.

Bases de pago:

El pago se realizará por metro cuadrado (m²) de porcelanato instalado, fraguado, limpio y aprobado por la supervisión. El precio incluye:

Suministro e instalación del porcelanato, adhesivo y fragua.

Corte, nivelación, alineación y limpieza final.

Mano de obra, herramientas y equipos necesarios.

No se reconocerán pagos adicionales por cortes, desperdicios, mala instalación o reemplazo de piezas rotas durante la ejecución.

    - ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS

      - CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE ALTA RESISTENCIA AL TRÁFICO ACABADO MATE BLANCO HUMO DE 60X60

Descripción:

Instalación de contra zócalo de porcelanato antideslizante, formato 60x60 cm, color blanco humo y acabado mate, de alta resistencia al tráfico, colocado en el perímetro inferior de muros interiores, sobre pisos previamente revestidos con porcelanato del mismo tipo. Se fija mediante adhesivo cementicio tipo porcelánico, con juntas uniformes selladas con fragua, asegurando alineación, verticalidad, y limpieza del acabado.

Materiales:

1.Porcelanato antideslizante 60x60 cm

Recorte del mismo porcelanato de piso (60x60 cm) o zócalo prefabricado.

Color: Blanco humo.

Acabado: Mate.

Borde rectificado (si aplica).

2.Adhesivo cementicio tipo porcelánico (C2TE)

Alta adherencia, especialmente para piezas verticales de baja absorción.

3.Fragua o boquilla

Color acorde al porcelanato, tipo cementicio o epóxico.

4.Crucetas (si se requiere para uniformidad de juntas)

Equipos requeridos:

Cortadora de porcelanato (manual o eléctrica).

Espátula dentada, llana lisa, martillo de goma.

Cinta métrica, nivel de burbuja o láser.

Esponja, balde, paño para limpieza.

EPP: guantes, lentes, mascarilla, botas.

Método de ejecución:

1.Preparación de la superficie

Verificar que la superficie del muro esté limpia, nivelada y firme.

Eliminar polvo, restos de pintura o grasa.

2. Corte del contrazócalo

Cortar piezas de 60x60 cm desde placas de porcelanato (si no vienen prefabricadas).

Rectificar bordes si es necesario.

3. Aplicación del adhesivo

Aplicar adhesivo con llana dentada en el muro y en la parte posterior del contrazócalo (doble encolado).

Uso de nivel y crucetas para asegurar alineación horizontal.

4. Colocación del contrazócalo

Presionar ligeramente con martillo de goma para fijar.

Mantener una junta homogénea con el piso y entre contra zócalos.

5.Fraguado

Dejar fraguar 24 h antes de aplicar la boquilla/fragua.

Retirar excedente con esponja húmeda.

6.Limpieza final

Limpiar superficie con paño suave, eliminando restos de fragua.

Unidad de medida:

Metro lineal (ml)

Método de medición

Se mide el largo total instalado en perímetros de muros (en contacto con piso), en metro lineal (m2).

No se deducen pequeñas interrupciones como marcos de puertas o columnas, salvo que lo indique el contrato.

Bases de pago:

El pago se realizará por metro lineal (m2) de contrazócalo instalado y aprobado por la supervisión. El precio incluye:

Suministro del porcelanato (en formato 60x60 cm o recortado).

Adhesivo, fragua y todos los materiales auxiliares.

Mano de obra, herramientas, cortes y limpieza final.

No se reconocerán pagos adicionales por piezas mal cortadas, re trabajos, cortes no utilizados o desperdicios fuera del rendimiento técnico.

      - CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE ALTA RESISTENCIA AL TRÁFICO ACABADO STONE II GRIS DE 60X60.

Descripción:

Instalación de contra zócalo de porcelanato antideslizante, formato 60x60 cm, color Stone II gris y acabado mate, de alta resistencia al tráfico, colocado en el perímetro inferior de muros interiores, sobre pisos previamente revestidos con porcelanato del mismo tipo. Se fija mediante adhesivo cementicio tipo porcelánico, con juntas uniformes selladas con fragua, asegurando alineación, verticalidad, y limpieza del acabado.

Materiales:

1.Porcelanato antideslizante 60x60 cm

Recorte del mismo porcelanato de piso (60x60 cm) o zócalo prefabricado.

Color: Stone II gris.

Acabado: Mate.

Borde rectificado (si aplica).

2.Adhesivo cementicio tipo porcelánico (C2TE)

Alta adherencia, especialmente para piezas verticales de baja absorción.

3.Fragua o boquilla

Color acorde al porcelanato, tipo cementicio o epóxico.

4.Crucetas (si se requiere para uniformidad de juntas)

Equipos requeridos:

Cortadora de porcelanato (manual o eléctrica).

Espátula dentada, llana lisa, martillo de goma.

Cinta métrica, nivel de burbuja o láser.

Esponja, balde, paño para limpieza.

EPP: guantes, lentes, mascarilla, botas.

Método de ejecución:

1.Preparación de la superficie

Verificar que la superficie del muro esté limpia, nivelada y firme.

Eliminar polvo, restos de pintura o grasa.

2. Corte del contrazócalo

Cortar piezas de 60x60 cm desde placas de porcelanato (si no vienen prefabricadas).

Rectificar bordes si es necesario.

3. Aplicación del adhesivo

Aplicar adhesivo con llana dentada en el muro y en la parte posterior del contrazócalo (doble encolado).

Uso de nivel y crucetas para asegurar alineación horizontal.

4. Colocación del contrazócalo

Presionar ligeramente con martillo de goma para fijar.

Mantener una junta homogénea con el piso y entre contra zócalos.

5.Fraguado

Dejar fraguar 24 h antes de aplicar la boquilla/fragua.

Retirar excedente con esponja húmeda.

6.Limpieza final

Limpiar superficie con paño suave, eliminando restos de fragua.

Unidad de medida:

Metro lineal (m2)

Método de medición

Se mide el largo total instalado en perímetros de muros (en contacto con piso), en metro lineal (m2).

No se deducen pequeñas interrupciones como marcos de puertas o columnas, salvo que lo indique el contrato.

Bases de pago:

El pago se realizará por metro lineal (m2) de contrazócalo instalado y aprobado por la supervisión. El precio incluye:

Suministro del porcelanato (en formato 60x60 cm o recortado).

Adhesivo, fragua y todos los materiales auxiliares.

Mano de obra, herramientas, cortes y limpieza final.

No se reconocerán pagos adicionales por piezas mal cortadas, re trabajos, cortes no utilizados o desperdicios fuera del rendimiento técnico.

      - CONTRAZÓCALO EN CEMENTO PULIDO H= 10cm

Descripción:

Esta partida comprende la ejecución de contrazócalo de 10 cm de altura en mortero de cemento pulido, aplicado en el perímetro inferior de los muros, como protección contra golpes, humedad y suciedad. El acabado será liso y uniforme, con arista viva en la parte superior, debidamente alineado y conforme a planos y especificaciones técnicas.

Materiales:

- Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) (bolsa): Cumpliendo normas ITINTEC y/o ASTM C-150 Tipo I.

- Arena fina cernida (m³): Libre de arcillas, sales y materia orgánica.

- Agua (m³): Potable, limpia y libre de impurezas.

- Clavos con cabeza de 2½", 3", 4" (kg): Para fijaciones temporales.

- Madera para encofrado y andamiaje (p2).

- Reglas de madera (p2).

Equipos requeridos:

- Herramientas manuales de albañilería (paletas, llanas metálicas, reglas, niveles, fratás de madera y esponja).

- Recipientes y baldes de dosificación.

- Andamios o escaleras según la altura del muro.

- Equipo de protección personal (guantes, casco, botas, lentes de seguridad).

Método de Ejecución:

- Preparación de superficie

  - Limpieza de la superficie de muro en contacto con el piso, eliminando polvo, restos de mortero suelto y humedad excesiva.

  - Delimitación de altura del contrazócalo (10 cm) con regla o cinta de encofrado.

- Aplicación del mortero

  - Mezcla en proporción 1:5 (cemento:arena fina).

  - Colocación del mortero en faja continua a lo largo del muro, con espesor uniforme de 1.5 a 2 cm.

  - Compactación y nivelación con regla y llana metálica.

- Acabado

  - Pulido superficial con llana metálica hasta lograr acabado liso.

  - Arista superior definida en ángulo recto.

  - Frotachado fino en caso de requerirse preparación para recibir pintura.

- Curado y revisión

  - Curado húmedo durante un período mínimo de 7 días, mediante riego controlado o protección con mantas húmedas.

  - Verificación de la uniformidad del acabado, alineamiento y altura constante.

Dimensiones:

- Altura: 10 cm.

- Espesor: 1.5 a 2 cm (según planos o especificación).

Unidad de Medida:

Metro lineal (ml).

Método de Medición:

Se medirá el perímetro lineal ejecutado de contrazócalo en cemento pulido H=10 cm, de acuerdo con los planos y especificaciones. No se considerarán áreas no ejecutadas ni fuera de diseño.

Bases de Pago:

El pago se efectuará por metro lineal (ml) de contrazócalo en cemento pulido de 10 cm de altura, aceptado por la supervisión. El precio unitario incluye:

- Suministro de materiales (cemento, arena, agua, madera auxiliar).

- Preparación de superficie y delimitación del área.

- Mano de obra calificada, herramientas y equipos necesarios.

- Pulido, curado y limpieza final del área de trabajo.
No se reconocerán pagos adicionales por desperdicio de materiales, mala ejecución o consumos extras fuera de especificación.

      - CONTRAZÓCALO SANITARIO DE PVC COLOR BEIGE EN SS. HH H= 10cm

Descripción:

Suministro e instalación de contrazócalo sanitario de PVC color beige, de 10 cm de altura, instalado perimetralmente en servicios higiénicos sobre el encuentro de piso y muro. Este contrazócalo tiene una forma curva (media caña) o recta, y se fija mediante adhesivo de contacto o tornillería oculta, garantizando una terminación continua, lavable, resistente a golpes, humedad y agentes químicos, de fácil mantenimiento y limpieza.

Materiales:

1.Contrazócalo sanitario de PVC

Color: Beige.

Altura: 10 cm.

Forma: recta o curva (media caña), según diseño.

Espesor: 2 a 3 mm (varía según fabricante).

Superficie lisa, no porosa.

Resistente a la humedad y químicos de limpieza.

2.Adhesivo de contacto o adhesivo acrílico de alta adherencia.

3.(Opcional) Tornillos y tarugos de PVC para fijación mecánica (oculta).

Equipos requeridos:

Cinta métrica y lápiz de marcación.

Cutter o tijera industrial para PVC.

Pistola aplicadora de adhesivo.

Nivel de burbuja o láser.

Trapo húmedo para limpieza.

EPP: guantes, gafas, mascarilla, rodilleras.

Método de ejecución:

1.Replanteo

Marcar línea guía a 10 cm de altura en todo el perímetro del muro donde se instalará el contrazócalo.

2.Preparación de la superficie

Limpiar polvo, grasa o humedad en la base del muro y piso.

Secar bien la zona antes de aplicar adhesivo.

3.Corte del contrazócalo

Cortar las piezas de PVC a la medida del muro.

Hacer cortes angulados (a 45°) en esquinas interiores o exteriores.

4.Aplicación del adhesivo

Aplicar el adhesivo de contacto tanto en la parte posterior del contrazócalo como en el muro.

Esperar el tiempo recomendado por el fabricante y presionar firmemente.

5.Fijación

En algunos casos puede reforzarse con tornillos ocultos si el fabricante lo permite.

Asegurar que el contrazócalo quede bien alineado y nivelado.

6.Sellado y limpieza final

Retirar exceso de adhesivo y limpiar con trapo húmedo.

Revisar continuidad de instalación, sin desprendimientos ni burbujas.

Unidad de medida:

Metro lineal (ml)

Método de medición:

Se mide el largo total de contrazócalo de PVC instalado sobre el perímetro interior del área de SS.HH., en metros lineales (ml).

No se deducen pequeños vanos como marcos de puertas o columnas (≤ 0.25 m), salvo especificación contractual.

Bases de pago:

El pago se realiza por metro lineal (ml) de contrazócalo sanitario de PVC correctamente instalado y aprobado por la supervisión. El precio incluye:

Suministro del contrazócalo de PVC color beige.

Adhesivo, cortes, fijaciones, mano de obra y limpieza final.

Herramientas, pruebas y protección de las piezas hasta la entrega final.

No se reconocerán pagos adicionales por cortes defectuosos, desperdicios excesivos, errores de instalación, re trabajos, ni por adhesivos no especificados o mal aplicados.

      - ZÓCALO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE ALTA RESISTENCIA AL TRÁFICO ACABADO MATE BEIGE (H=2.10M)

Descripción:

Suministro e instalación de revestimiento de muro en porcelanato antideslizante de alta resistencia al tráfico, acabado mate beige, en formato estándar (ej. 60x60 cm, 30x60 cm o según diseño), instalado hasta una altura de 2.10 m sobre muros interiores en áreas expuestas a humedad o limpieza constante (como SS.HH., vestuarios, cocinas industriales, hospitales, etc.). Fijación mediante adhesivo tipo porcelánico y acabado con fragua color acorde.

Materiales:

1.Porcelanato antideslizante.

Acabado: Mate.

Color: Beige.

PEI IV o superior (alta resistencia).

Formato: 60x60 cm.

2.Adhesivo cementicio tipo porcelánico (C2TE o superior)

Alta adherencia, baja absorción.

3.Fragua cementicia o epóxica.

Color coordinado con el porcelanato.

4.(Opcional) Sellador de juntas (si se requiere para ambientes muy húmedos).

Equipos requeridos:

Cortadora de porcelanato (manual o eléctrica).

Llana dentada, espátula, martillo de goma.

Nivel de burbuja o láser, cinta métrica.

Recipientes para adhesivo y fragua.

Esponjas, paños de limpieza.

EPP: guantes, lentes, botas, mascarilla.

Método de ejecución:

1.Preparación de superficie

Verificar que el muro esté limpio, nivelado, libre de humedad, polvo o pintura suelta.

Reparar imperfecciones si es necesario.

2.Replanteo y trazado

Marcar líneas horizontales para asegurar nivelación y alineación.

Trazar la altura final de 2.10 m.

3.Aplicación del adhesivo

Aplicar adhesivo en el muro y en la parte posterior de la baldosa (doble encolado) con llana dentada.

4.Colocación del porcelanato

Iniciar desde el nivel inferior hacia arriba.

Usar crucetas para juntas regulares.

Presionar cada baldosa con martillo de goma y verificar nivel.

5.Boquillado (fragua)

Aplicar después de 24 h de colocado.

Limpiar con esponja húmeda sin dejar residuos.

6.Limpieza final

Limpiar residuos de adhesivo o fragua.

Proteger revestimiento hasta recepción.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Método de medición:

Se mide la superficie total revestida, en m², según los planos y lo ejecutado en obra.

Se consideran vanos o huecos mayores a 0.25 m² como deducciones.

La altura estándar es 2.10 m y el largo se determina por el perímetro de los muros.

Bases de pago:

El pago se realiza por metro cuadrado (m²) de porcelanato suministrado, instalado, fraguado, alineado y aprobado por la supervisión. El precio incluye:

Suministro del porcelanato, adhesivo y fragua.

Mano de obra, corte, instalación, limpieza y protección.

Herramientas y equipos menores.

No se reconocerán pagos adicionales por desperdicios por cortes mal ejecutados, material sobrante, re trabajos ni adhesivo adicional por mala dosificación.

    - COBERTURAS

      - PLANCHA DE ALUZINC TR4 0.40MM COLOR NATURAL

Descripción:

Suministro e instalación de cobertura de planchas de Aluzinc tipo TR4, con perfil trapezoidal, espesor 0.40 mm, acabado natural (no pintado), fijadas sobre estructura metálica mediante tornillos auto perforantes con arandela de neopreno. Esta cobertura proporciona un sistema liviano, resistente a la corrosión y de fácil mantenimiento, ideal para zonas exteriores o techos expuestos. La instalación incluye traslapes longitudinales y transversales según especificaciones del fabricante.

Materiales:

1.Planchas de Aluzinc perfil TR4

Espesor: 0.40 mm.

Ancho útil aproximado: 1.00 m (ancho total: 1.10 m aprox.).

Largo según requerimiento (hasta 12 m sin empalmes).

Acabado: Natural (sin pintura).

Composición: acero galvanizado recubierto con aleación aluminio-zinc.

2.Tornillos auto perforantes con arandela de neopreno

Ø 1/4”, largo 2" a 3", según soporte.

Con recubrimiento anticorrosivo.

3.Cinta de neopreno o sellador (opcional)

Para sellado de solapes en zonas críticas o de alta exposición.

Equipos requeridos:

Taladro atornillador.

Cinta métrica, nivel, tiza de trazado.

Escalera o andamio.

Tijera para metal o esmeril angular.

EPP: casco, guantes, lentes, arnés (si aplica), botas de seguridad.

Método de ejecución:

1.Replanteo

Verificar alineamiento y pendiente mínima (recomendada: 10%) de la estructura metálica.

2.Preparación del área

Limpiar la estructura y superficie de trabajo.

Verificar nivelación y puntos de fijación.

3.Colocación de planchas

Disponer las planchas en el sentido de la pendiente.

Realizar traslape lateral (una onda completa mínimo) y traslapo longitudinal (20 cm mínimo).

Alinear las planchas para mantener una línea continua y sin pandeo.

4.Fijación

Fijar con tornillos auto perforantes cada 30–50 cm en apoyos principales y solapes.

Usar arandelas de neopreno para evitar filtraciones.

5.Remates y sellado

Instalar remates metálicos laterales y cumbreras donde aplique.

Sellar uniones si se requiere por exposición a lluvias fuertes o viento.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Método de medición:

Se mide el área real cubierta por las planchas instaladas, en m², incluyendo traslapes necesarios (longitudinales y laterales).

Se excluyen vanos mayores a 0.25 m² (claraboyas, ductos, etc.).

El metrado se basa en planos o verificación en obra.

Bases de pago:

El pago se realiza por metro cuadrado (m²) de cobertura con plancha de Aluzinc TR4 de 0.40 mm correctamente instalada, alineada, fijada y aprobada por la supervisión. El precio incluye:

Suministro de planchas, tornillos, remates y elementos de fijación.

Mano de obra, cortes, montaje, nivelación, limpieza final.

Equipos menores y protección hasta la entrega.

No se reconocerán pagos adicionales por desperdicios indebidos, cortes mal realizados, re trabajos, ni exceso de fijaciones por mala planificación.

      - MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADA BITUMINOSA BLANCA BICAPA, E=3.5MM

Descripción:

Suministro e instalación de sistema de impermeabilización bicapa mediante membrana prefabricada bituminosa modificada, color blanco reflectivo, con acabado mineral o cerámico en la cara superior, y con espesor total de 3.5 mm. El sistema se instala mediante sopleteado (fusión con calor), garantizando adherencia total al sustrato. Esta solución es duradera, resistente a los rayos UV, impermeable y reflectante, lo que reduce la temperatura superficial de la edificación.

Materiales:

1.Membrana impermeabilizante bituminosa prefabricada

Tipo: APP (polímero atáctico de polipropileno) o SBS (estireno-butadieno-estireno).

Espesor: 3.5 mm.

Acabado superficial: mineral blanco (reflectivo) o cerámico blanco.

Base: fieltro de poliéster o fibra de vidrio.

2.Primario asfáltico (primer)

Emulsión bituminosa para imprimar el sustrato y mejorar adherencia.

3.Adhesivo asfáltico (opcional)

Para fijación puntual de solapes o zonas verticales.

Equipos requeridos:

Soplete de gas propano.

Cilindros de gas con regulador y manguera.

Rodillo para imprimación.

Cúter o cuchilla de hoja afilada.

Llana metálica.

Escoba metálica o cepillo de alambre.

EPP: guantes térmicos, botas con suela anticalor, lentes, ropa ignífuga.

Método de ejecución:

1.Preparación del soporte

El sustrato debe estar limpio, seco, sin polvo, sin elementos sueltos ni humedad.

Regularizar superficies con mortero de nivelación si hay fisuras, desniveles o pendientes inadecuadas (>1%).

2.Aplicación de imprimante bituminoso

Aplicar con rodillo o brocha sobre toda la superficie a cubrir.

Dejar secar según ficha técnica del producto (usualmente 4–12 h).

3.Instalación de la primera capa (base)

Desenrollar la membrana bituminosa base.

Calentar el reverso con soplete hasta que la película indicadora se derrita.

Fijar progresivamente presionando para asegurar adherencia.

Traslapar los rollos: mínimo 10 cm en bordes longitudinales y 15 cm en transversales.

4.Instalación de la segunda capa (acabado blanco)

Repetir el mismo procedimiento sobre la primera capa, alineando los solapes en sentido opuesto.

Fijar con soplete asegurando buena adhesión.

5.Remates

Sellar correctamente los bordes, encuentros con parapetos, bajantes, drenes y elementos salientes.

Aplicar refuerzo si es necesario en esquinas o puntos singulares.

6.Prueba de estanqueidad.

Prueba de carga con agua por 24 a 48 horas.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Método de medición:

Se mide el área total impermeabilizada, en metros cuadrados (m²), incluyendo solapes y desperdicios razonables.

No se deducen vanos menores a 0.25 m².

Se basa en planos y verificación de obra ejecutada.

Bases de pago:

El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) de cobertura impermeabilizada con membrana bituminosa blanca bicapa de 3.5 mm completamente instalada, sellada y aprobada por la supervisión técnica. El precio incluye:

Suministro de todos los materiales: imprimante, membrana base, membrana blanca, adhesivos y selladores.

Mano de obra, equipos, sopleteo, fijaciones, remates y limpieza.

Protección y pruebas (si se solicitan).

No se reconocerán pagos adicionales por desperdicios indebidos, errores de instalación, cortes mal ejecutados ni re trabajos por filtraciones por mala ejecución.

    - CARPINTERIA DE MADERA

GENERALIDADES

Este rubro se refiere a la ejecución de puertas, ventanas, u otros elementos de carpintería que en los planos se indican de madera.

En general, salvo que en los planos no se especifiquen otra cosa toda la carpintería a ejecutarse será hecha con cedro selecto. La madera será de primera calidad, seleccionada derecha, sin rajaduras, partes blandas o cualquier otra imperfección que pueda afectar su resistencia o malograr su apariencia. Todos los elementos se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas especificadas en los planos de carpintería de madera.

Los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos para que no reciban golpes, abolladuras o manchas hasta la total entrega de la obra.

Será responsabilidad del contratista cambiar aquellas piezas que hayan sido dañadas por acción de sus operarios o implementos y los que por cualquier acción no alcancen el acabado de la calidad especificada.

LA MADERA

Es la parte sólida de los árboles que se halla cubierta por la corteza, es decir la parte maderable o leñosa del tronco. Se puede distinguir en ella: La albura, el duramen y la médula.

Composición Química-

Compuesta por Carbono 49%, Hidrogeno 6%, Oxigeno 44%, Nitrógeno y minerales 1%, todos estos elementos combinados forman los componentes de la madera: Celulosa 40-60%, Hemiculosa 5-25%, Lignina 20-40%.

Propiedades Físicas –

Contenido de humedad cambios dimensiónales, densidad y peso específico (relación entre la masa y el volumen) expansión y conductividad térmica (Directamente proporcional al contenido de humedad) Transición y absorción del sonido. Conductividad eléctrica (varía según las 3 dimensiones anatómicas de la madera)

Propiedades de la madera seca –

- Menor peso.

- Mayor capacidad mecánica.

- Mejor estabilidad dimensional.

- Menor susceptibilidad al ataque de agentes orgánicos.

- Mejor aislamiento térmico, acústico y eléctrico.

- Mejor penetración de preservantes en tratamientos industriales.

- Aplicación más eficiente de pinturas y barnices

Reconocimiento según el sentido de su fibra -

El largo de una pieza de madera se estima en el sentido que sigue la fibra o hilo, y no por su mayor dimensión. El ancho de una madera se estima en el sentido contrario (perpendicular) al que sigue la fibra es decir al revés.

En conclusión, el hilo de una madera determina su largo y al revés su ancho.

Especificación de calidad -

- La madera será del tipo seleccionado, debiendo presentar fibras rectas u oblicuas con dureza de suave a media.

- No tendrá defectos de estructura, madera tensionada, comprimida, nudos grandes, etc.

- Podrá tener nudos sanos, duros y cerrados no mayores de 30 mm, de diámetro.

- Debe tener buen comportamiento el secado (Relación Contracción tangencial radial menor de 2.0), sin torcimientos, colapso, etc.

- No se admitirá más de un nudo de 30 mm, de diámetro (o su equivalente en área) por cada medio metro de longitud del elemento, o un número mayor de nudos cuya área total sea mayor que un nudo de 30 mm, de diámetro.

- No se admitirá cavidades de resinas mayores de 3 mm, de ancho por 200 mm, de largo en P.O y otras coníferas.

- La madera debe ser durable, resistente al ataque de hongos e insectos y aceptar fácilmente tratamientos con sustancias químicas a fin de aumentar su duración.

- Los elementos podrán tener hendiduras superficiales cuya longitud no sea mayor que el ancho de la pieza, exceptuándose las hendiduras propias del secado con las limitaciones antes anotadas.

- El contenido de humedad de la madera no deberá ser mayor de la humedad de equilibrio con el medio ambiente, no pudiendo ser menor del 14% al momento de su colocación.

MATERIALES

Madera Cedro Larga –

De primera calidad, de color uniforme, libre de manchas, estrías, rajaduras y nudos que pudieran afectar la apariencia final del trabajo. El contenido de humedad de toda la madera no excederá del 12% en el momento de su instalación. Las dimensiones de las piezas de madera, están determinadas en los planos correspondientes y están referidas a las medidas terminadas (cepillada y lijada).

Se utilizará madera Cedro de primera calidad en Marcos, Cercos, Jambas, Hojas de Puerta, armazón de puertas y tabiques, Rodones, Aplicas y Junquillos.

Plancha de fibras aglomeradas de madera prensada con revestimiento de melanina para los muebles de atención y los muebles de cocina.

Pegamento-

Cola Sintética de calidad garantizada del tipo repelente a la polilla y demás insectos destructores de la madera.

Triplay -

Tablero formado por tres chapas de madera encolada de modo que las fibras de dos chapas consecutivas formen un ángulo de 90 grados aproximadamente. Las chapas correspondientes a las caras serán de madera de la misma calidad. La cola será preservante antipolilla.

- Dimensiones:

Las dimensiones de los tableros serán de 4' x 8', en los espesores indicados en los planos de detalle correspondientes. La tolerancia admisible para el largo y ancho del tablero será de 6 mm. y de 4 mm. para el espesor.

- Clasificación:

El triplay a emplearse será de Clase C, según la clasificación establecida en la norma ITINTEC 10:03-003.

- Características:

Se utilizará triplay con caras de lupuna y decorativo según se indiquen en los planos. Deberá cumplir con las características establecidas en las normas ITINTEC 10:03-001 a 10:30-005.

Clavos para Madera C/C Promedio

Cristal Templado gris 6mm incluye accesorios de fijación Lija para madera

Otros Materiales –

Clavos, Pernos, Tornillos, Grapas, Tarugos, Tapacantos, etc, serán de las medidas y materiales indicados en planos, en las cantidades necesarias para cumplir su objetivo.

Trabajos comprendidos-

Las piezas descritas en la presente especificación no constituyen una relación limitativa, que excluya los otros trabajos que se encuentran indicados y/o detallados en los planos ni tampoco los demás trabajos de carpintería de madera que sea necesario para completar el proyecto, todos los cuales deberán ser ejecutados por el Contratista.

ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS

Marcos para Puertas:

- Las superficies de los elementos se entregarán limpias y planas, con uniones ensambladas nítidas y adecuadas.

- Los astillados de moldurado o cepillados no podrán tener más de 3 mm. de profundidad.

- Las uniones serán mediante espigas pasantes y además llevará elementos de sujeción.

- La carpintería deberá ser colocada en blanco, perfectamente pulida y lijada para recibir posteriormente el tratamiento de pintura.

- Se fijarán a los muros mediante tarugos o tacos.

- Los marcos de las puertas se fijarán a la albañilería por intermedio de tornillos a los tacos de madera alquitranada los que deben de haber quedado convenientemente asegurados en el momento de ejecución de los muros.

- Los marcos que van sobre el concreto sin revestir se fijarán mediante clavos de acero disparados con herramienta especial.

- La madera empleada deberá ser nueva, de calidad adecuada y sin estar afectada por insectos xilórganos.

Preparación del Material –

Toda la Madera destinada para las Obras de Carpintería, previamente habilitada, deberá ser sometida a un proceso de secado natural o al horno, que garantice la calidad, apariencia y durabilidad de los elementos construidos con dicho material. Las planchas de Aglomerado con revestimiento Melamínico, serán cortadas a escuadra, con sierra y disco incisor, para evitar desgarramientos en la superficie del aglomerado.

PROCEDIMIENTO

Una vez conseguido el secado natural o al horno, se procederá al corte y cepillado de las piezas de madera, de acuerdo a los detalles y medidas indicadas en los planos. Para iniciar el proceso de ensamblado de cada uno de los elementos de Carpintería.

Todas las uniones de contacto entre las piezas serán cepilladas, encoladas y prensadas de manera que no presente rendijas ni grietas entre piezas. Las superficies de las piezas de madera, deberán ser cepilladas y lijadas de modo que formen planos completamente lisos con aristas definidas, quedando preparadas, para recibir el acabado correspondiente.

Una vez ensambladas las piezas, se procederá a lijar y limpiar las mismas para ser pintadas con la pintura indicada como acabado, para protegerlas de los rigores del clima. La madera debe ofrecer una durabilidad natural y estar adecuadamente preservada.

Ningún elemento de madera será colocado en obra sin antes contar con la aprobación del Inspector o Supervisor.

Todos los elementos de madera fabricados serán cuidadosamente protegidos de golpes, abolladuras o manchas hasta la entrega de la obra, siendo responsabilidad del constructor el cambio de piezas dañadas.

El Supervisor deberá aprobar piezas y modelos, quedando como muestras. Los elementos que se envíen a la obra, deberán mantener las mismas características. Las puertas en general son elementos conformados por: Marcos, Jambas, Hojas de Puerta, Rodones, Aplicas y Junquillos, que serán debidamente ensamblados con piezas de dimensiones y características indicadas en planos. Los tipos de hojas, características y dimensiones estarán especificados en los planos de Arquitectura y su ubicación en el Cuadro de Acabados.

Las hojas armadas deberán resistir un esfuerzo mínimo a la rotura por compresión de 2 Kg/cm2.

Las tolerancias máximas permitidas serán:

Largo	- + 4 mm.

Ancho	- + 2 mm.

Espesor	- + 1 ½ mm.

Deformación de la hoja	No más de 6 mm. Luz entre la hoja y el piso terminado	No más de 4 mm.

Desplome de ventanas y puertas	No mayor de 1 mm por mil de alto.

      - PUERTA BATIENTE DE UNA HOJA CON MARCO DE MADERA CEDRO, BASTIDOR DE MADERA TORNILLO CON REVESTIMIENTO EN PLANCHA MDF Y DETALLE DE VIDRIO EN FRESQUILLO SUPERIOR (h/PUERTA: 2.10 m, h/VIDRIO: 0.50 m), INCLUYE BARNIZADO SATINADO

DESCRIPCIÓN GENERAL:

La presente partida comprende el suministro e instalación de una puerta batiente de una hoja, con marco y contramarco de madera maciza de cedro, hoja construida con bastidor de madera tornillo revestida en ambas caras con plancha MDF de 6 mm, e incluye detalle de vidrio transparente en fresquillo superior de 0.50 m de altura. Se considera la aplicación de barniz transparente satinado en toda la superficie expuesta de madera.

Se incluye todos los herrajes necesarios (bisagras, cerradura, manija), instalación y acabados completos, según planos arquitectónicos y especificaciones técnicas del proyecto del Poder Judicial.

UNIDAD DE MEDIDA:

- Unidad (und)

COMPONENTES Y MATERIALES:

a) Estructura:

- Marco y contramarco: madera maciza de cedro seco, sección mínima 2"x4".

- Hoja de puerta: bastidor de madera tornillo, rigidizada con travesaños horizontales, revestido por ambas caras con plancha MDF de 6 mm.

b) Vidrio:

- Vidrio transparente crudo de 6 mm, fijo, instalado en fresquillo superior de 0.50 m con junquillos de madera.

c) Acabado:

- Barniz poliuretano transparente satinado, aplicado en:

  - 1 mano de sellador + 2 manos de barniz satinado.

  - Lijado fino entre manos para acabado de carpintería.

d) Herrajes:

- 3 bisagras de acero inoxidable de 4".

- Chapa tipo pomo con llave o embutida, según uso.

- Pasadores u otros accesorios si se requiere.

MÉTODO DE EJECUCIÓN:

- Fabricación de bastidor de madera tornillo en taller.

- Colocación de MDF en ambas caras, pegado con cola carpintera y clavado oculto.

- Instalación del vidrio fijo en fresquillo superior, asegurado con junquillos.

- Montaje del conjunto con marco de cedro, debidamente nivelado.

- Lijado, aplicación de sellador y dos manos de barniz satinado.

- Colocación de herrajes completos y pruebas de apertura y cierre.

- Limpieza final del producto instalado.

CONDICIONES DE MEDICIÓN Y PAGO

- Se medirá y pagará por unidad (und) de puerta completamente instalada, barnizada y en correcto funcionamiento.

- Incluye todos los materiales, herrajes, insumos, mano de obra y transporte.

- No se reconocerán pagos adicionales por errores de corte, materiales desperdiciados, re trabajos por mala instalación, ni por variaciones no autorizadas en diseño o acabado.

NORMAS Y REFERENCIA:

- Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE (A.010, A.080).

- Especificaciones técnicas de MDF, vidrio y barniz utilizados.

- Buenas prácticas de carpintería interior institucional.

    - CARPINTERIA METÁLICA Y HERRERÍA

Este rubro comprende los trabajos que se ejecutan con elementos metálicos que no tengan función estructural resistente; bajo el contexto de carpintería metálica están comprendidas las puertas, ventanas, rejas y estructuras similares que se ejecutan con perfiles especiales, barras, planchas, platinas, etc. Deberá tenerse especial cuidado en proteger la carpintería durante el traslado, almacenamiento, y colocación en obra, de golpes que deformen su estructura, raspaduras, etc. Los elementos que acusen algún defecto deberán ser cambiados. Cuando no se indique específicamente el diseño de algún elemento, el Contratista presentará los planos detallados de su ejecución, así como la muestra de los perfiles y acabados para la aprobación del Ingeniero Inspector.

La carpintería metálica incluye la cerrajería necesaria para el buen funcionamiento, seguridad y acabado; debiendo el Contratista recabar la correspondiente aprobación del Ingeniero Inspector.

Material

Los elementos a utilizarse serán perfiles, barras, tubos, platinas y planchas cuyas dimensiones están especificadas en los planos respectivos. Las barras, perfiles, tubos y planchas serán rectos, lisos, sin dobladuras, abolladuras ni oxidaciones, de formas geométricas bien definidas. La ejecución de la carpintería debe ser prolija, evitando las juntas con defectos de corte entre otros.

Soldaduras

La soldadura a emplearse estará de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante, tanto con profundidad, forma y longitud de aplicación.

Una vez ejecutada esta, debe ser esmerilada para que presente un acabado de superficie uniforme.

En el caso de trabajos con plancha delgada podrá usarse soldadura eléctrica del tipo de "punto".

Trabajos Comprendidos

El Contratista deberá ejecutar todos los trabajos de carpintería de fierro que se encuentran indicados y/o detallados en los planos, así como todos los trabajos que sean necesarios para completar el proyecto.

Fabricación

La carpintería de fierro será ejecutada por operarios expertos, en un taller provisto de las mejores herramientas y equipos para cortar, doblar, soldar, esmerilar, arenar, pulir, etc. que aseguren un perfecto acabado de acuerdo a la mejor práctica industrial de actualidad, con encuentros y ensambles exactos, todo con los detalles indicados en los planos.

Anclajes

Los planos muestran por lo general solamente los requerimientos arquitectónicos, siendo de responsabilidad del Contratista de proveer la colocación de anclajes y platinas empotradas en la albañilería, cuando no se indican en los planos destinados a soldar los marcos, así como cualquier otro elemento de sujeción para garantizar la perfecta estabilidad y seguridad de las piezas que se monten.

Esmerilado

Los encuentros hechos con soldadura serán cuidadosamente esmerilados para recuperar una superficie lisa y perfecta en el empalme.

Transporte y Almacenamiento

El transporte de las piezas ensambladas a la obra, su manipuleo y posterior traslado al sitio en que serán colocadas, deberá hacerse con toda clase de precauciones. El almacenamiento temporal dentro de la obra deberá realizarse

en un sitio seco, protegido del tránsito de personas y equipos, levantando las piezas sobre el piso por medio de cuartones de madera, para evitar las consecuencias de eventuales aniegos

      - PUERTAS METÁLICAS

        - PUERTA BATIENTE DE UNA HOJA CON BARROTES METÁLICOS DE ACERO Fe Ø2.5”, INCLUYE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NEGRO SATINADO, INSTALACIÓN Y HERRAJES COMPLETOS

DESCRIPCIÓN GENERAL:

La presente partida comprende el suministro, fabricación e instalación de puerta batiente metálica de una hoja, tipo reja, fabricada con barrotes metálicos de acero Fe Ø2.5" dispuestos verticalmente, estructura perimetral de ángulo o tubo estructural, y marco metálico soldado. La puerta incluye pintura completa en esmalte sintético color negro satinado, así como todos los herrajes necesarios e instalación completa, conforme a lo indicado en los planos arquitectónicos y especificaciones técnicas del proyecto del Poder Judicial.

UNIDAD DE MEDIDA:

- Unidad (und)

COMPONENTES Y MATERIALES:

- a) Estructura:

- Barrotes verticales: acero redondo Fe Ø2.5” (63.5 mm), espesor mínimo 1.5 mm.

- Bastidor de hoja: tubo estructural rectangular 2"x1½" o ángulo L 2”x2”x3/16”, según diseño.

- Marco: perfil de acero tubular o ángulo anclado al vano.

- b) Acabado:

- Lijado y limpieza de toda la superficie metálica.

- Una mano de fondo anticorrosivo tipo epóxico.

- Dos manos de pintura esmalte sintético satinado, color negro.

- c) Herrajes:

- Bisagras de perno pasador tipo seguridad.

- Chapa metálica tipo carcelaria o embutida, con pasador y cerradura.

- Pernos de fijación y accesorios según requerimiento del proyecto.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

- Fabricación en taller de la hoja con sus barrotes soldados al marco perimetral.

- Colocación del marco metálico anclado al vano, nivelado y aplomado.

- Aplicación de fondo anticorrosivo epóxico en toda la superficie.

- Aplicación de dos manos de pintura esmalte sintético satinado color negro.

- Instalación de la hoja con bisagras reforzadas y fijación de cerraduras.

- Pruebas de funcionamiento, ajustes y limpieza final.

CONDICIONES DE MEDICIÓN Y PAGO

- Se medirá y pagará por unidad (und) de puerta instalada y terminada conforme.

- El precio incluye: materiales, pintura, mano de obra, transporte, herramientas, herrajes e instalación completa.

NORMAS Y REFERENCIA

- Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE.

- Normas técnicas de soldadura y pintura en estructuras metálicas.

- ASTM D823 (aplicación de recubrimientos), ASTM D3359 (adherencia).

      - VENTANAS DE ALUMINIO

        - VENTANA ALTA CORREDIZA DE CRISTAL TEMPLADO DE 8 mm CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO, INCLUYE HERRAJES, SELLADO E INSTALACIÓN COMPLETA

DESCRIPCIÓN GENERAL

La presente partida comprende el suministro e instalación completa de ventana alta corrediza, conformada por dos hojas de cristal templado incoloro de 8 mm de espesor, montadas sobre marco y rieles de aluminio natural anodizado, con todos los herrajes, felpas, burletes, jaladores, topes, sellos y fijaciones necesarias. Incluye además el sellado perimetral con silicona neutra, pruebas de funcionamiento y limpieza final.

La ventana se instalará en ambientes superiores de doble altura, áreas restringidas o administrativas del edificio del Poder Judicial, según se indique en los planos arquitectónicos.

UNIDAD DE MEDIDA

- Unidad (und)

COMPONENTES Y MATERIALES

a) Marco y rieles:

- Aluminio extruido natural anodizado, color aluminio mate o brillante, serie 25 o superior.

- Perfil con canal doble para hojas corredizas.

b) Cristal:

- Cristal templado incoloro de 8 mm de espesor, conforme a norma técnica (resistencia mecánica y térmica).

- Bordes pulidos, sin filos cortantes.

c) Herrajes y accesorios:

- Ruedas inferiores deslizantes de nylon con eje metálico.

- Felpas y burletes para cierre hermético.

- Jaladores embutidos de aluminio o acero inoxidable.

- Topes, seguro mecánico y guía superior/inferior.

d) Acabado y sellado:

- Silicona neutra transparente para el sellado interior y exterior.

- Espaciadores y fijaciones ocultas.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

- Medición exacta del vano en obra.

- Corte y armado del marco de aluminio, nivelado y escuadrado.

- Instalación del marco fijo al vano con tornillos y tarugos plásticos.

- Colocación del vidrio templado sobre rieles con ruedas.

- Colocación de felpas, jaladores y accesorios completos.

- Sellado perimetral con silicona neutra transparente.

- Pruebas de funcionamiento (deslizamiento, cierre hermético).

- Limpieza de vidrios y perfilería al finalizar.

CONDICIONES DE MEDICIÓN Y PAGO

- Se medirá y pagará por unidad (und) de ventana completamente instalada y terminada.

- El precio incluye: vidrio, marco, accesorios, mano de obra, herramientas, transporte y sellado final.

NORMAS Y REFERENCIA

- Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE.

- NTP 399.610 (Vidrios templados).

- ASTM C1048 (Vidrio templado).

- Buenas prácticas de instalación de ventanas en fachadas y muros.

        - VENTANA BAJA FIJA CON POLICARBONATO MACIZO INCOLORO DE 10 mm Y MARCO METÁLICO DE TUBO NEGRO Fe 2"x4"x3 mm, INCLUYE PINTURA, SELLADO E INSTALACIÓN COMPLETA

DESCRIPCIÓN GENERAL

La presente partida comprende el suministro e instalación completa de ventana baja fija, compuesta por panel de policarbonato macizo incoloro de 10 mm, instalado sobre marco metálico fabricado con tubo negro de acero Fe de 2” x 4” x 3 mm de espesor. Incluye fabricación, pintura, accesorios de sujeción, sellado perimetral con silicona neutra transparente, instalación y limpieza final.

Estas ventanas están destinadas a ambientes inferiores ventilados, zonas sanitarias, carceletas o ambientes de uso restringido del edificio del Poder Judicial, según se indique en los planos arquitectónicos.

UNIDAD DE MEDIDA

- Unidad (und)

COMPONENTES Y MATERIALES

- a) Panel:

- Policarbonato macizo incoloro de 10 mm, con protección UV, alta resistencia a impactos y rayos solares.

- b) Marco:

- Tubo estructural de acero Fe negro 2” x 4” x 3 mm, soldado en ángulo recto.

- Con tratamiento anticorrosivo y pintado con esmalte sintético negro satinado (una mano de fondo epóxico + dos manos de acabado).

- c) Sujeción y sellado:

- Tornillos, pijas, abrazaderas, empaques de presión, junquillos o perfiles de fijación.

- Silicona neutra transparente en todo el perímetro del panel.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

- Corte, armado y soldado del marco metálico con tubo Fe negro 2"x4"x3 mm.

- Aplicación de fondo anticorrosivo epóxico y dos manos de pintura esmalte sintético color negro.

- Montaje del marco metálico en el vano, nivelado y fijado al muro con anclajes mecánicos.

- Colocación del policarbonato macizo de 10 mm, sujetado con perfiles de presión o junquillos.

- Sellado perimetral con silicona neutra transparente.

- Limpieza de la superficie y bordes visibles.

CONDICIONES DE MEDICIÓN Y PAGO

- Se medirá y pagará por unidad (und) de ventana completamente instalada, sellada y pintada.

- La partida incluye suministro de materiales, mano de obra, herramientas, transporte, pintura y accesorios.

NORMAS Y REFERENCIA

- Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE.

- ASTM D3935 – Especificación para policarbonato estructural.

- Especificaciones técnicas de perfilería metálica.

- Buenas prácticas de carpintería metálica y acristalamiento.

      - PUERTAS DE ALUMINIO

        - PUERTA BATIENTE DE DOS HOJAS CON CRISTAL TEMPLADO e=8MM Y MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANONIZADO

Descripción:

Suministro e instalación de puerta batiente de dos hojas compuesta por cristal templado de 8 mm de espesor montado sobre un marco de aluminio anodizado (natural), con sistema de apertura central mediante bisagras metálicas reforzadas. Incluye herrajes completos (bisagras, cerradura, manijas, pasadores) y sellado perimetral, además del ajuste y alineación. Esta puerta es utilizada en accesos interiores o exteriores que requieren elegancia, transparencia y resistencia. La instalación será completa, operativa, y con acabados limpios.

Materiales:

Cristal templado:

Espesor: 8 mm.

Tipo: templado transparente, con bordes pulidos y esquinas rectificadas.

Corte a medida según vano.

Marco de aluminio:

Perfiles estructurales o de línea comercial, anodizado natural o negro.

Canal inferior/superior para fijación segura del vidrio.

Herrajes:

Bisagras reforzadas (mínimo 3 por hoja).

Manijas (una por hoja).

Cerradura tipo embutida o con pasadores de seguridad.

Topes de apertura, si se requiere.

Fijaciones y sellado:

Tornillos y tarugos.

Silicona neutra transparente.

Cintas de neopreno o espaciadores plásticos, según diseño.

Equipos requeridos:

Ventosas para manipulación de vidrio.

Taladro percutor con brocas para concreto y metal.

Pistola aplicadora de silicona.

Nivel láser o de burbuja.

Llaves, destornilladores, cinta métrica.

Elementos de protección personal: guantes, lentes, casco, botas.

Método de ejecución:

Verificación de medidas del vano y limpieza del área de trabajo.

Armado del marco de aluminio, asegurando alineación vertical y horizontal.

Colocación del cristal templado en cada hoja, con el uso de cuñas, juntas o clips de fijación.

Instalación de bisagras metálicas, fijándolas al marco y a las hojas de vidrio.

Colocación de manijas y cerraduras según diseño (pomo o embutida), incluyendo pasadores si se requiere.

Aplicación de sellado perimetral con silicona neutra transparente.

Ajuste de apertura/cierre, verificación de alineación y prueba de funcionamiento.

Limpieza final de vidrios, perfiles y zona de trabajo.

Unidad de medida:

Unidad (u): Por puerta doble instalada completamente.

Método de medición:

Se medirá por unidad (u) de puerta batiente de dos hojas correctamente instalada.

La medición verificará:

Suministro e instalación del cristal templado de 8 mm en ambas hojas.

Marco de aluminio completo, fijado al vano.

Herrajes y cerraduras colocadas y operativas.

Sellado perimetral y acabado limpio.

Funcionamiento adecuado (apertura/cierre, alineación).

Bases de pago:

El pago se realizará por unidad (u) de puerta doble instalada, e incluirá:

Suministro de todos los materiales: vidrio templado, marco de aluminio, bisagras, manijas, cerraduras, fijaciones y selladores.

Corte, transporte, armado e instalación en obra.

Sellado perimetral, ajuste final y limpieza.

Garantía de funcionamiento, nivelación y seguridad.

El pago será aprobado una vez verificada la instalación por la supervisión técnica, asegurando que cumple con las dimensiones, acabado, sellado y operatividad según planos y especificaciones.

      - ELEMENTOS METÁLICOS ESPECIALIZADOS

        - PARASOLES METÁLICOS EN EXTERIORES, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, ANCLAJES, ACABADOS

Descripción:

Suministro e instalación de parasoles metálicos en fachadas o ventanas expuestas al sol, fabricados en perfiles de acero galvanizado o aluminio estructural, con acabado en pintura electrostática o esmalte sintético anticorrosivo. Proporcionan sombra, confort térmico y protección solar.

Condiciones de instalación:

Fachadas con anclaje estructural habilitado (concreto o metálico). Altura de trabajo requiere medios auxiliares como andamios o plataformas.

Materiales:

- Perfiles metálicos tubulares o planos según diseño.

- Placas de anclaje galvanizadas.

- Pernos de expansión, tacos Fisher o pernos químicos.

- Pintura anticorrosiva o pintura electrostática.

Método de ejecución:

- Revisión de planos arquitectónicos y replanteo.

- Verificación estructural del punto de anclaje.

- Armado en taller (prefabricación si aplica).

- Colocación de placas base o soportes.

- Instalación de parasoles en posición horizontal o inclinada.

- Fijación con pernos y anclajes certificados.

- Aplicación de pintura de acabado (si no está preacabado).

- Verificación de nivelación y estética.

- Limpieza de obra.

Unidad de medida:

Metro lineal (m)

Base de pago:

Por unidad instalado, incluyendo estructura, fijaciones, pintura y aprobación de supervisión.

      - DIVISIÓN DE PANEL LAMINADO DE ALTA PRESIÓN PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS

Descripción:

Suministro e instalación de divisiones para servicios higiénicos, fabricadas con paneles laminados de alta presión (HPL), resistentes a la humedad, impacto, productos químicos y de fácil limpieza. Incluyen herrajes de acero inoxidable, patas regulables, pestillos y bisagras.

Condiciones de instalación:

Ambiente cerrado, con superficie de piso y muros nivelados y curados. Estructura sin filtraciones ni pendientes irregulares.

Materiales:

- Paneles HPL de espesor 12 mm, color según especificaciones arquitectónicas.

- Herrajes: bisagras, cerraduras, soportes, patas niveladoras y perfiles de unión en acero inoxidable.

- Tornillería de acero inoxidable.

Método de ejecución:

- Replanteo del módulo y dimensiones en piso y muros.

- Perforación de puntos de anclaje en piso y muros.

- Montaje de paneles laterales, posteriores y puertas.

- Fijación con herrajes según diseño.

- Regulación de nivel y verificación de operatividad de las puertas.

- Limpieza y entrega del sistema.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Base de pago:

Por m² instalado, incluyendo paneles, herrajes, accesorios, fijaciones, mano de obra y conforme a aprobación de supervisión.

      - BARANDAS METÁLICAS

        - BARANDA 02: BARANDA_FIERRO GALVANIZADO 2" h-90 cm - 5 tubos (PINTADO CON ESMALTE EPÓXICO)

Descripción:

Suministro e instalación de baranda metálica compuesta por 5 tubos horizontales de fierro galvanizado de Ø2”, con postes verticales soldados y anclados a piso o estructura. Altura total de 0.90 m. Acabado con pintura esmalte epóxico.

Condiciones de instalación:

Piso nivelado, estructura firme para anclaje. Áreas sin interferencias mecánicas ni eléctricas.

Materiales:

•	Tubos galvanizados Ø2”.

•	Placas base metálicas.

•	Tornillos o pernos de anclaje.

•	Pintura esmalte epóxico.

Método de ejecución:

1.	Replanteo de puntos de anclaje según planos.

2.	Corte y habilitado de tubos en taller.

3.	Soldado de elementos horizontales y verticales.

4.	Aplicación de minio y esmalte en taller o en obra.

5.	Instalación en obra mediante anclajes químicos o mecánicos.

6.	Verificación de nivelación, firmeza y acabado.

Unidad de medida:

Metro lineal (m.l.)

Base de pago:

Por metro lineal instalado conforme a diseño, incluyendo todos los materiales y acabado completo.

    - CERRAJERÍA

      - BISAGRAS

        - BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE 4"x4" (EN PUERTAS)

Descripción:
Suministro e instalación de bisagras de acero inoxidable tipo arquitectónico, de 4” x 4” (100 mm x 100 mm), con acabado satinado, para puertas de madera o metálicas. Cada puerta llevará un mínimo de tres bisagras, instaladas con precisión para garantizar la funcionalidad, seguridad y durabilidad del sistema de apertura.

Materiales:

- Bisagra de acero inoxidable tipo 304.

  - Dimensiones: 4” x 4” (100 mm x 100 mm).

  - Espesor: mínimo 2.5 mm.

  - Acabado: satinado o pulido.

  - Eje: pasador removible o fijo, tipo embutido.

  - Capacidad de carga: mínimo 40 kg por par.

- Tornillería de acero inoxidable a juego.

Equipos requeridos:

Taladro, destornillador, nivel de burbuja, metro, cincel, formón, herramientas manuales.

Método de ejecución:

- Replanteo y marcado de puntos de instalación.

- Realización de calados y preperforaciones en marco y hoja.

- Fijación de bisagras con tornillería provista.

- Verificación de alineamiento y correcto giro de la puerta.

- Limpieza del área de trabajo.

Unidad de medida:

Unidad (und)

Método de medición:

Por cada bisagra correctamente instalada y aprobada por la supervisión.

Base de pago:

El pago se realizará por unidad instalada, e incluye: suministro de bisagra, accesorios, mano de obra, herramientas, cortes, ajustes y limpieza. No se reconocerán trabajos mal ejecutados o fuera de especificación.

      - CERRADURAS

        - CERRADURA DE TRES GOLPES

Descripción:
Suministro e instalación de cerradura de seguridad de tres golpes para puertas exteriores, de tipo embutida con cilindro europeo y doble pestillo (resbalón y cerrojo). Diseñada para incrementar la seguridad en ambientes de acceso restringido.

Materiales:

- Caja de cerradura de tres golpes.

  - Pestillo retráctil + cerrojo de seguridad.

  - Frente de acero inoxidable.

  - Cilindro con juego de llaves.

- Manijas metálicas según especificación.

- Contra marco reforzado.

Equipos requeridos:
Taladro, formón, destornillador, lima, nivel.

Método de ejecución:

- Calado preciso en canto de puerta para alojar cerradura.

- Perforación para cilindro y manijas.

- Instalación, alineación y fijación del conjunto.

- Prueba de mecanismos de cierre y apertura.

- Limpieza de superficie.

Unidad de medida:
Unidad (und)

Método de medición:
Por cada cerradura de tres golpes instalada y aprobada.

Base de pago:
Incluye todos los elementos, instalación completa, mano de obra y pruebas. No se reconocerán adicionales por ajustes o errores de instalación.

      - ACCESORIOS DE CIERRE

        - DE BRONCE TIPO SAPITO ZIGZAG - PARA CIERRE DE VENTANA

Descripción:
Suministro e instalación de cierre tipo sapito zigzag fabricado en bronce, diseñado para asegurar hojas de ventanas batientes o proyectantes, proporcionando un cierre firme, manual y duradero. Este accesorio garantiza estanqueidad y seguridad básica, especialmente en ventanas interiores o semi-expuestas.

Materiales:

- Cierre tipo sapito zigzag:

  - Material: bronce niquelado o pulido.

  - Longitud extendida: 150 mm mínimo.

  - Sistema articulado en zigzag de doble posición.

  - Base fija con orificios de fijación.

- Tornillería de latón o acero inoxidable a juego.

Equipos requeridos:
Taladro, destornillador, nivel de burbuja, herramientas manuales.

Método de ejecución:

- Marcado del punto de fijación en hoja y marco.

- Atornillado de la base fija al marco de la ventana.

- Fijación del extremo móvil en la hoja abatible.

- Verificación de correcto cierre y resistencia.

- Limpieza del área.

Unidad de medida:
Unidad (und)

Método de medición:
Por cada cierre correctamente instalado y operativo.

Base de pago:
Incluye suministro completo, instalación y accesorios. No se reconocerán cierres mal colocados, flojos o con materiales distintos al especificado.

        - DE ACERO INOXIDABLE TIPO SAPITO ZIGZAG PARA PUERTAS EN VESTIDORES Y SS.HH

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Esta partida comprende el suministro e instalación de cerraduras tipo “sapito zigzag” fabricadas en acero inoxidable, colocadas en puertas de ambientes interiores como vestidores y servicios higiénicos, brindando seguridad, privacidad y resistencia a la humedad.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Verificación de medidas y ubicación de instalación en la puerta.

- Perforado o habilitado del área de fijación en la hoja de puerta y marco, si corresponde.

- Colocación del cuerpo de la cerradura y sus accesorios.

- Ajuste con tornillos de acero inoxidable, garantizando fijación firme.

- Prueba de funcionamiento para verificar apertura/cierre suaves.

- Limpieza del área intervenida.

MATERIALES

- Cerradura tipo sapito zigzag

- Tornillos y elementos de fijación de acero inoxidable

- Accesorios de montaje (placa de fijación, tornillos, pestillo móvil)

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

- Taladro manual o eléctrico

- Destornilladores

- Cinta métrica

- Lápiz para trazado

UNIDAD DE MEDIDA

Unidad (und)

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá por unidad ejecutada e instalada, completamente funcional y verificada conforme a los planos y normas de instalación de herrajes metálicos.

CONDICIONES DE PAGO

El pago se realizará por unidad instalada, incluyendo el costo del suministro, instalación, mano de obra, herramientas, y cualquier insumo necesario para el correcto funcionamiento del elemento.

    - VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

      - ESPEJOS

Descripción:
Suministro e instalación de espejos de vidrio plano tipo flotado, con bordes pulidos, fijados en muros de servicios higiénicos, camerinos o ambientes institucionales. Se considerará marco perimetral en acero inoxidable o aluminio anodizado, o fijación directa con clips o adhesivo estructural, según plano de arquitectura.

Materiales:

- Espejo de vidrio flotado tipo cristal.

  - Espesor: 4 mm o 6 mm según diseño.

  - Acabado: bordes pulidos y esquinas redondeadas (si aplica).

  - Medidas: según planos arquitectónicos.

- Sistema de fijación:

  - Adhesivo estructural (silicona neutra transparente) o

  - Clips metálicos con tornillos de acero inoxidable.

- Marco metálico (opcional): aluminio anodizado o acero inoxidable.

Equipos requeridos:
Nivel láser, espátula, ventosas para vidrio, taladro, herramientas manuales.

Método de ejecución:

- Limpieza del paramento soporte.

- Aplicación del sistema de fijación (clip o adhesivo).

- Posicionado y fijación del espejo.

- Limpieza de superficie y bordes.

- Verificación de firmeza y alineación.

Unidad de medida:
Metro cuadrado (m²)

Método de medición:
Por área efectiva del espejo instalado, sin deducciones por calados menores.

Base de pago:
Incluye suministro del espejo, cortes, fijación, instalación, limpieza y retiro de desechos. No se reconocerán vidrios quebrados o mal fijados.

    - PINTURA

      - PINTURA OLEO MATE COLOR BLANCO HUMO EN MUROS INTERIORES DRYWALL A DOS MANOS

Descripción:

Aplicación de pintura tipo óleo mate (base solvente) en color blanco humo sobre muros interiores construidos en sistema drywall. La pintura será aplicada en dos manos, sobre superficie previamente lijada, empastada y tratada con masilla para juntas, dejando un acabado uniforme y lavable.

Condiciones de la superficie:

Placas RH o STD completamente instaladas, juntas selladas con cinta microperforada y masilla. La superficie debe estar seca, limpia, libre de polvo y grasa.

Materiales:

- Pintura tipo óleo base solvente, acabado mate.

- Color: blanco humo.

- Rendimiento: 25–30 m²/galón por mano.

- Marca sugerida: CPP, Vencedor, Tricolor o equivalente.

- Masilla para drywall, cinta microperforada.

Herramientas y equipos:

Rodillos de espuma o velour, brochas, bandejas, lija 220, espátulas, EPP, iluminación auxiliar.

Método de ejecución:

- Lijado de superficie, eliminación de polvo.

- Aplicación de imprimante o fondo sellador (si aplica).

- Aplicación de la primera mano de pintura.

- Secado mínimo 6 horas.

- Lijado suave si hay rebabas o texturas.

- Aplicación de segunda mano.

- Limpieza general del ambiente.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Método de medición:

Área efectiva de muros en sistema drywall pintados, en proyección vertical, sin descontar vanos menores de 0.25 m².

Base de pago:

Pago por m² terminado conforme especificaciones. Incluye materiales, mano de obra, preparación, pintura a dos manos, limpieza, sin adicionales por defectos de aplicación.

      - EMPASTADO Y PINTURA LATEX COLOR BLANCO HUMO EN MUROS INTERIORES DE LADRILLO A DOS MANOS

Descripción:

Comprende el suministro y aplicación de empastado fino sobre muros interiores de ladrillo tarrajeado, seguido de la pintura látex color blanco humo, aplicada en dos manos cruzadas. Esta actividad tiene como objetivo brindar una superficie lisa, uniforme y estéticamente adecuada para espacios interiores, con resistencia básica al roce y fácil mantenimiento.

Incluye el preparado del soporte, aplicación del empaste, lijado, limpieza, aplicación de pintura, limpieza final y verificación de acabado, de acuerdo con los estándares técnicos y estéticos requeridos.

Condiciones de soporte:

- Muros interiores de ladrillo con tarrajeo seco, bruñado o afinado, libre de polvo, grasas, humedad o partículas sueltas.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica o acrílica para interiores.

- Pintura látex color blanco humo (acabado mate o satinado, según especificación).

- Sellador acrílico (si la superficie es muy absorbente).

- Lijas finas (grano 150-220).

- Cinta masking, plásticos o papel kraft para protección.

- Agua limpia (para dilución controlada).

Herramientas y equipos:

- Lijadora manual u orbital.

- Llana metálica y espátulas.

- Brochas, rodillos o pistola de pintura.

- Recipientes para mezcla.

- Escaleras, andamios (si corresponde).

- Elementos de protección personal (mascarilla, guantes, lentes, ropa de trabajo).

Método de ejecución:

- Preparación de la superficie:

  - Verificar que el tarrajeo esté seco, nivelado y sin fisuras o imperfecciones mayores.

  - Limpieza previa: eliminación de polvo y materiales sueltos.

- Aplicación del empastado:

  - Aplicación de pasta niveladora con llana metálica en capa delgada y uniforme.

  - Secado completo (mínimo 4 a 6 horas según condiciones climáticas).

  - Lijado suave para lograr superficie lisa.

  - Eliminación del polvo generado con brocha o trapo seco.

- Aplicación de pintura látex:

  - Primera mano de pintura (previamente diluida según ficha técnica del fabricante).

  - Secado mínimo de 4 horas.

  - Aplicación de segunda mano cruzada para mejor cubrimiento.

  - Revisión del tono y acabado.

- Limpieza y entrega:

  - Retiro de protecciones temporales.

  - Limpieza de manchas, retoques menores y presentación del trabajo final.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²) de muro interior empastado y pintado a dos manos.

Forma de pago:

El pago se realizará por metro cuadrado de superficie terminada, y comprenderá:

- Suministro de todos los materiales: pasta de empaste, pintura látex, sellador, diluyentes.

- Mano de obra especializada, equipos y herramientas.

- Preparación de superficie, empastado, lijado, pintura en dos manos.

- Limpieza final y presentación del área en condiciones óptimas.

- Verificación del acabado uniforme, sin manchas, sin descascaramientos ni diferencias de tono.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR AMARILLO TABACO (COD,820) EN MUROS EXTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

Actividad que comprende el empastado fino de muros exteriores bruñados o tarrajeados, seguido de la aplicación de pintura látex exterior color Supermate Amarillo Tabaco (Código 820) en dos manos cruzadas, con acabado uniforme, resistente y estéticamente adecuado para condiciones de intemperie.

Incluye la preparación del soporte, corrección de imperfecciones, aplicación de pasta niveladora exterior, lijado, pintura en dos manos, limpieza final y verificación técnica del acabado.

Condición del soporte:

- Muros exteriores debidamente tarrajeados y curados, con superficies secas, limpias y estables, sin polvo, grasas ni partículas sueltas.

Materiales:

- Pasta de empaste acrílica o vinílica para exteriores, de buena resistencia al clima.

- Pintura látex exterior acabado supermate, color Amarillo Tabaco (código 820).

- Sellador acrílico fijador o imprimante (opcional, si el soporte es muy absorbente).

- Lijas finas (grano 150 a 220).

- Agua limpia (para diluciones controladas).

- Cinta masking, papel o plástico para protección de elementos adyacentes.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas, bandejas de aplicación.

- Lijadora orbital o manual.

- Brochas, rodillos o pistola airless (según preferencia y extensión).

- Recipientes de mezcla.

- Escalera, andamios certificados.

- Elementos de protección personal (guantes, gafas, mascarilla, ropa de trabajo).

Método de ejecución:

- Preparación del soporte:

  - Verificación del tarrajeo: seco, firme, sin grietas activas.

  - Limpieza de polvo, hongos o salitre (si existieran).

  - Aplicación de sellador fijador si el muro lo requiere.

- Empastado exterior:

  - Aplicación de pasta niveladora en capa delgada con llana metálica.

  - Secado completo (mínimo 4-6 horas).

  - Lijado fino para uniformizar la superficie.

  - Eliminación del polvo con brocha o paño seco.

- Aplicación de pintura látex exterior:

  - Aplicación de la primera mano cruzada (diluida según ficha técnica del fabricante).

  - Secado mínimo 4-6 horas.

  - Aplicación de la segunda mano cruzada, sin dilución o ligeramente diluida.

  - Revisión del cubrimiento y uniformidad del color.

- Limpieza final:

  - Retiro de cintas y protecciones.

  - Retoques finales y limpieza de manchas.

  - Entrega de superficie terminada.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²) de muro exterior empastado y pintado a dos manos.

Forma de pago:

El pago se realizará por metro cuadrado debidamente ejecutado e incluirá:

- Suministro de materiales completos: pasta de empaste, pintura látex color Amarillo Tabaco, selladores y herramientas.

- Mano de obra especializada, equipos y seguridad.

- Preparación, empastado, lijado, pintura en dos manos y limpieza final.

- Verificación por parte de la supervisión del acabado parejo, tono correcto y buena adherencia.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX COLOR SUPERMATE ROJO DRAGÓN (COD. 507) EN COLUMNAS EXTERIORES A DOS MANOS

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX COLOR SUPERMATE ROJO DRAGÓN (COD. 507) COLUMNAS INTERIORES A DOS MANOS

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX COLOR SUPERMATE ROJO DRAGÓN (COD. 507) EN PLACAS EXTERIORES A DOS MANOS

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX COLOR SUPERMATE ROJO DRAGÓN (COD. 507) EN PLACAS INTERIORES A DOS MANOS

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX COLOR SUPERMATE ROJO DRAGÓN (COD. 507) EN VIGAS EXTERIORES A DOS MANOS

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX COLOR SUPERMATE ROJO DRAGÓN (COD. 507) EN VIGAS INTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

Comprende la aplicación de empastado fino sobre superficies de columnas y placas (interiores y exteriores), seguido de la pintura látex color Supermate Rojo Dragón (código 507), aplicada en dos manos cruzadas para lograr un acabado liso, estético, de buena adherencia y alta durabilidad.

Incluye todas las actividades previas como limpieza, resane, aplicación de empaste, lijado, aplicación de pintura, limpieza final y entrega de acabado conforme a especificaciones técnicas.

Condición del soporte:

- Columnas, placas o vigas tarrajeadas o afinadas, limpias, secas, libres de polvo, humedad, grasa o partículas sueltas.

- En exteriores: soportes expuestos al clima con preparación previa adecuada.

- En interiores: muros protegidos, con control de humedad.

Materiales:

- Pasta para empaste acrílica/vinílica, compatible con muros de concreto y tarrajeo.

- Pintura látex exterior/interior, color Supermate Rojo Dragón (código 507).

- Sellador acrílico fijador (si se requiere por absorción excesiva del soporte).

- Lijas finas (grano 150 a 220).

- Cinta masking tape, cartón o plástico protector.

- Agua limpia (para mezcla o dilución).

Herramientas y equipos:

- Llana metálica y espátulas.

- Lijadora orbital o manual.

- Rodillos, brochas, bandejas o pistola de pintura.

- Escaleras, andamios o plataformas de acceso.

- Elementos de protección personal (mascarilla, guantes, gafas).

Método de ejecución:

- Preparación de la superficie:

  - Limpieza completa del soporte (tanto en columnas, vigas como placas).

  - Eliminación de polvo, residuos, hongos o salitre (si existiesen).

  - Aplicación de sellador acrílico en superficies absorbentes (opcional).

- Aplicación del empaste:

  - Capa delgada de empaste con llana metálica.

  - Secado mínimo de 4 a 6 horas.

  - Lijado suave para lograr un acabado liso y uniforme.

  - Limpieza del polvo generado por lijado.

- Aplicación de pintura látex Rojo Dragón:

  - Primera mano diluida (según recomendación del fabricante).

  - Secado completo (4-6 horas).

  - Segunda mano cruzada, sin diluir o con dilución mínima.

  - Revisión final del tono y cubrimiento uniforme.

- Limpieza final:

  - Retiro de cintas, protectores y restos de pintura.

  - Corrección de detalles, limpieza de zonas manchadas.

  - Verificación del acabado.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²) de superficie (columna o placa) empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

El pago se realizará por metro cuadrado debidamente ejecutado e incluye:

- Suministro de materiales completos: empaste, pintura, herramientas auxiliares.

- Aplicación de empaste y pintura a dos manos.

- Mano de obra calificada, equipos y protección.

- Preparación, limpieza y acabado de la superficie.

- Verificación final por la supervisión técnica, validando color, uniformidad y adherencia.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR GRIS ROCKY NOOK (COD. 4013D) EN COLUMNETAS EXTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

Esta partida comprende el suministro y aplicación de empastado fino sobre columetas exteriores de concreto o albañilería tarrajeada, seguido por la pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D) en dos manos cruzadas, para obtener un acabado liso, uniforme, duradero y resistente a la intemperie, cumpliendo con las exigencias estéticas y funcionales del proyecto.

Incluye: preparación del soporte, empastado, lijado, pintura, protección de zonas adyacentes, limpieza final y revisión técnica.

Condición del soporte:

- Superficies de columetas exteriores tarrajeadas con bruñido o afinado, secas, firmes, sin polvo, grasas, humedad, hongos ni fisuras activas.

- La ejecución se debe realizar en condiciones climáticas favorables, evitando lluvia directa o exposición solar extrema.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica/acrílica para exteriores.

- Pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D), con alta resistencia a rayos UV y humedad.

- Sellador acrílico fijador, según absorción del soporte.

- Lijas finas (grano 150–220).

- Agua limpia para la dilución técnica de la pintura.

- Cinta masking, papel kraft o plástico protector para elementos colindantes.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora manual u orbital.

- Rodillos, brochas o pistola airless.

- Escaleras o andamios estables según altura.

- Recipientes para mezcla.

- Equipos de protección personal: guantes, lentes, mascarilla, botas y casco.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Inspección visual y limpieza de la columeta.

- Aplicación de sellador acrílico si el soporte presenta alta porosidad.

2. Empastado:

- Aplicación uniforme del empaste con llana metálica.

- Secado entre 4 y 6 horas.

- Lijado fino hasta lograr una superficie pareja.

- Eliminación de polvo residual.

3. Pintura látex color Gris Rocky Nook:

- Aplicación de primera mano ligeramente diluida con agua limpia.

- Secado mínimo de 4 a 6 horas.

- Aplicación de segunda mano en sentido cruzado, sin diluir o con mínima dilución.

- Correcciones puntuales si fueran necesarias.

4. Limpieza final:

- Retiro de protecciones temporales.

- Limpieza de residuos, manchas o derrames.

- Presentación para inspección técnica.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de columeta empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

El pago se efectuará por m² correctamente ejecutado y validado por la supervisión técnica, e incluirá:

- Suministro de materiales: empaste, pintura látex, sellador, accesorios.

- Aplicación completa del sistema: empastado, lijado y pintura en dos manos.

- Mano de obra calificada, herramientas, limpieza y protección de áreas adyacentes.

- Verificación técnica del acabado final (lisura, adherencia y uniformidad).

      - PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR AMARILLO TABACO (COD. 820) EN COLUMNETAS EXTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

Trabajo que comprende la preparación de columnetas exteriores (de concreto tarrajeado o afinado), seguido de la aplicación de empastado acrílico para exteriores, y luego dos manos cruzadas de pintura látex color Supermate Amarillo Tabaco (código 820).

El objetivo es lograr una superficie lisa, resistente al sol, lluvia y humedad, con un acabado decorativo uniforme y duradero.

Materiales

- Pasta niveladora acrílica para exteriores.

- Pintura látex exterior, acabado supermate, color Amarillo Tabaco (código 820).

- Sellador acrílico fijador (si el soporte es poroso).

- Lijas de grano fino (150 a 220).

- Cinta masking, plástico protector.

- Agua limpia (para dilución controlada).

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora orbital o manual.

- Rodillo, brocha, pistola airless (opcional).

- Andamios o escaleras seguras.

- EPP completo: guantes, lentes, mascarilla, botas, casco.

Procedimiento de ejecución:

- Preparación del soporte:

  - Verificar que las columnetas estén secas, sin grietas activas ni polvo.

  - Retirar restos de salitre, pintura antigua o elementos contaminantes.

  - Aplicar sellador acrílico si es necesario.

- Empastado:

  - Aplicar pasta niveladora con llana metálica en capa delgada y pareja.

  - Dejar secar por 4–6 horas.

  - Lijar suavemente con lija fina para obtener superficie lisa.

  - Retirar el polvo del lijado.

- Pintura látex:

  - Primera mano diluida al 10% con agua, aplicada con rodillo o brocha.

  - Dejar secar 6 horas.

  - Segunda mano sin diluir o con mínima dilución, aplicada cruzadamente.

  - Revisar uniformidad y acabado.

- Limpieza final:

  - Retirar protecciones, corregir bordes, limpiar restos de pintura.

  - Entregar superficie completamente terminada.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²) de columneta empastada y pintada.

Base de pago:

Se pagará por metro cuadrado ejecutado, incluyendo materiales, mano de obra, herramientas, y limpieza final, previa validación técnica.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX COLOR BLANCO HUMO EN COLUMNETAS INTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

Consiste en la aplicación de empastado fino sobre columnetas interiores previamente tarrajeadas o afinadas, seguido de la pintura látex color blanco humo aplicada en dos manos cruzadas, con el objetivo de brindar un acabado liso, estético y uniforme, apto para ambientes internos.

Incluye la preparación del soporte, aplicación de pasta, lijado, pintura, limpieza final y verificación del acabado.

Condición del soporte:

- Columnetas interiores tarrajeadas, secas, limpias, sin polvo, grasa, ni grietas activas.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica para interiores.

- Pintura látex color blanco humo (acabado mate o supermate).

- Sellador acrílico (si el soporte es muy absorbente).

- Lijas de grano fino (150 a 220).

- Agua limpia.

- Cinta masking, plásticos o cartón protector.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora manual u orbital.

- Brochas, rodillos o pistola airless.

- Escalera o andamios seguros.

- EPP: guantes, mascarilla, gafas, ropa de trabajo.

Método de ejecución:

- Preparación de la superficie:

  - Limpieza completa de polvo y partículas sueltas.

  - Resane menor si es necesario.

  - Aplicación de sellador acrílico si la superficie lo requiere.

- Empastado:

  - Aplicación uniforme con llana metálica.

  - Secado mínimo de 4 a 6 horas.

  - Lijado para nivelar.

  - Retiro del polvo generado.

- Pintura:

  - Aplicación de la primera mano (ligeramente diluida).

  - Secado mínimo de 4 horas.

  - Segunda mano cruzada sin diluir.

  - Revisión final del tono y acabado.

- Limpieza final:

  - Retiro de protectores.

  - Corrección de detalles.

  - Presentación para verificación técnica.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²) de columneta empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

Pago por m² correctamente ejecutado, incluyendo:

- Suministro de materiales.

- Mano de obra, equipos y limpieza.

Verificación de acabado, color uniforme y adherencia.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR GRIS ROCKY NOOK (COD. 4013D) EN VIGUETA EXTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

Esta partida comprende el suministro y aplicación de empastado fino sobre viguetas exteriores de concreto tarrajeado, seguido por la pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D), aplicada en dos manos cruzadas, con el objetivo de lograr un acabado estético, uniforme, resistente a la intemperie y a los rayos UV, garantizando durabilidad y protección del elemento estructural.

Incluye: preparación del soporte, aplicación de sellador si corresponde, empaste, lijado, pintura, limpieza final y validación técnica.

Condición del soporte:

- Superficies de viguetas tarrajeadas con acabado bruñido o afinado.

- Deben estar completamente secas, limpias, firmes, sin humedad, hongos, grasas ni fisuras activas.

- El trabajo no debe ejecutarse bajo lluvia ni exposición directa prolongada al sol sin protección.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica/acrílica, apta para uso exterior.

- Pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D), con resistencia a la intemperie.

- Sellador acrílico fijador, si el soporte presenta alta porosidad.

- Lijas finas (grano 150–220).

- Agua limpia para la dilución técnica de la pintura.

- Cinta masking, plástico o papel kraft para proteger elementos adyacentes.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora manual u orbital.

- Brochas, rodillos de pelo corto o pistola airless.

- Escaleras o andamios según la altura de intervención.

- Recipientes plásticos para mezcla.

- EPP: guantes, gafas, mascarilla, casco y botas.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Limpieza del soporte de polvo, residuos u otros contaminantes.

- Aplicación de sellador acrílico si se detecta alta absorción en la superficie.

2. Aplicación de empaste:

- Aplicación uniforme con llana metálica.

- Secado mínimo de 4 a 6 horas.

- Lijado fino para dejar la superficie totalmente lisa.

- Retiro de polvo generado.

3. Pintura látex Gris Rocky Nook:

- Aplicación de primera mano diluida ligeramente con agua.

- Secado entre 4 y 6 horas.

- Aplicación de segunda mano cruzada, con mínima o ninguna dilución.

- Revisión del acabado: lisura, cobertura y uniformidad de color.

4. Limpieza final:

- Retiro de protecciones temporales.

- Limpieza de restos de pintura.

- Presentación del trabajo terminado para inspección técnica.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de vigueta empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

El pago se realizará por m² correctamente ejecutado y validado por la supervisión técnica, e incluirá:

- Suministro de materiales completos: empaste, pintura, sellador, herramientas.

- Aplicación total del sistema: preparación, empaste, lijado y pintura a dos manos.

- Mano de obra calificada y limpieza final del área intervenida.

- Validación técnica del acabado final (uniformidad, adherencia y lisura).

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR AMARILLO TABACO (COD. 820)  EN VIGUETAS EXTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

La presente partida comprende el suministro y aplicación de empastado fino sobre viguetas exteriores de concreto tarrajeado, seguido de la pintura látex color Supermate Amarillo Tabaco (código 820) en dos manos cruzadas.

El objetivo es lograr una superficie lisa, uniforme, decorativa y resistente a los agentes atmosféricos (radiación solar, humedad y lluvia), mejorando la estética y durabilidad de los elementos arquitectónicos expuestos.

El proceso incluye: alistamiento del soporte, empaste, lijado, pintura, limpieza final y validación técnica.

Condición del soporte:

- Viguetas de concreto afinadas con tarrajeo bruñido, secas, firmes y libres de polvo, grasa, eflorescencias o fisuras activas.

- No se debe trabajar sobre superficies húmedas ni durante condiciones climáticas adversas (lluvia, viento fuerte o exposición directa al sol intenso durante la aplicación).

Materiales:

- Pasta de empaste acrílica o vinílica, adecuada para exteriores y superficies de concreto.

- Pintura látex exterior supermate color Amarillo Tabaco (código 820), con resistencia UV.

- Sellador acrílico fijador, según absorción del soporte.

- Lijas de grano fino (150 a 220).

- Agua limpia para diluir pintura según ficha técnica.

- Cinta masking, plásticos y papel protector, para delimitar y cubrir áreas adyacentes.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas de empaste.

- Lijadora orbital o manual.

- Brochas, rodillos o pistola airless (según acceso y tipo de superficie).

- Escaleras, andamios estables o andamios colgantes.

- Recipientes para mezcla de pintura y herramientas de limpieza.

- EPP completo: guantes, lentes, mascarilla, casco y botas.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Inspección del tarrajeo: debe estar libre de humedad, grietas o contaminantes.

- Limpieza con cepillo y trapo seco.

- Aplicación de sellador acrílico si el soporte es poroso.

2. Empastado:

- Aplicación del empaste en capa delgada y pareja, con llana metálica.

- Tiempo de secado: 4 a 6 horas.

- Lijado fino para lograr superficie lisa.

- Retiro del polvo de lijado con trapo seco o aspiradora.

3. Pintura látex Supermate Amarillo Tabaco:

- Aplicación de primera mano ligeramente diluida para mejorar penetración.

- Secado entre 4 y 6 horas.

- Aplicación de segunda mano cruzada sin diluir o con mínima dilución.

- Revisión visual del acabado, retoques y corrección de imperfecciones.

4. Limpieza final:

- Retiro de cintas de enmascarar y protección temporal.

- Limpieza de salpicaduras o manchas.

- Presentación del trabajo para validación técnica del acabado.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de vigueta exterior empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

El pago se realizará por m² correctamente ejecutado y validado por la supervisión técnica, e incluirá:

- Suministro de todos los materiales: empaste, pintura, sellador, herramientas y elementos de protección.

- Mano de obra calificada, equipos de aplicación, andamios y limpieza.

- Aplicación completa del sistema: empaste, lijado y pintura a dos manos.

- Verificación del acabado final, asegurando uniformidad, adherencia y resistencia.

      - EMPASTADO Y PINTURA LATEX COLOR BLANCO HUMO EN VIGUETAS INTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

Consiste en el suministro y aplicación de empastado fino sobre viguetas de concreto tarrajeadas ubicadas en interiores, seguido de la pintura látex color Blanco Humo aplicada en dos manos cruzadas.

El objetivo es obtener una superficie lisa, limpia, de buen acabado estético y alta uniformidad, adecuada para ambientes cerrados, asegurando buena iluminación y fácil mantenimiento.

Incluye: preparación del soporte, empastado, lijado, aplicación de pintura, limpieza final y validación técnica del acabado.

Condición del soporte:

- Viguetas de concreto tarrajeado, bruñido o afinado.

- Superficie seca, sin polvo, grasa, hongos ni grietas activas.

- El tarrajeo debe tener un secado mínimo de 14 días.

- No se debe iniciar el trabajo si existen señales de humedad o eflorescencia.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica o acrílica para uso interior.

- Pintura látex color Blanco Humo, acabado supermate o mate para interiores.

- Sellador acrílico fijador, a aplicar si el soporte es muy absorbente.

- Lijas de grano fino (150 a 220) para el afinado de la superficie.

- Agua limpia para diluir la pintura según especificaciones técnicas.

- Cinta masking, plástico protector o cartón, para cubrir zonas colindantes.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica y espátulas.

- Lijadora orbital o manual.

- Brochas, rodillos o pistola airless (según la accesibilidad).

- Escaleras, andamios móviles o caballetes estables.

- Recipientes plásticos para mezcla de pintura.

- Elementos de protección personal: mascarilla, guantes, lentes y uniforme.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Inspección visual de la vigueta.

- Limpieza de polvo y partículas sueltas.

- Aplicación de sellador acrílico si la superficie presenta porosidad elevada.

2. Empastado:

- Aplicación de una capa delgada y uniforme de empaste con llana metálica.

- Dejar secar entre 4 y 6 horas como mínimo.

- Lijado de la superficie hasta lograr una textura suave y homogénea.

- Eliminación completa del polvo del lijado.

3. Pintura látex color Blanco Humo:

- Aplicación de la primera mano de pintura látex ligeramente diluida (10 % máx.).

- Secado mínimo de 4 a 6 horas, según condiciones ambientales.

- Aplicación de la segunda mano en sentido cruzado, sin dilución o con mínima.

- Verificación del tono, cubrimiento y calidad del acabado.

4. Limpieza final y validación:

- Retiro de cintas, protectores y limpieza de manchas.

- Corrección de detalles.

- Presentación de la superficie terminada para revisión técnica.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de vigueta empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

El pago se realizará por metro cuadrado (m²) correctamente ejecutado y validado por la supervisión técnica, e incluirá:

- Suministro de todos los materiales (empaste, pintura, accesorios).

- Aplicación completa del sistema: empaste, lijado y dos manos de pintura.

- Mano de obra calificada, herramientas, andamios y limpieza final.

Verificación técnica del tono, textura, uniformidad y acabado final.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX COLOR BLANCO HUMO EN VESTIDURAS DE DERRAMES A DOS MANOS (LADRILLO)

Descripción:

Empastado completo y aplicación de pintura látex color blanco humo en vestiduras de derrames interiores. Requiere acabado liso, uniforme, estético y de alta calidad, resistente al lavado y con bajo brillo.

Condiciones de la superficie:

Debe estar libre de polvo, restos de obra, grasa, humedad, moho o fisuras visibles. El sustrato debe estar seco y curado.

Materiales:

- Masilla acrílica para interiores.

- Pintura látex blanco humo de buena calidad.

- Lijas finas y herramientas de empaste y aplicación.

Método de ejecución:

- Limpieza exhaustiva de la superficie con cepillo, paño seco o aspiradora.

- Aplicación uniforme de masilla acrílica con llana metálica.

- Tiempo de secado de la masilla: mínimo 4 a 6 horas.

- Lijado con lija de grano 180-220 hasta obtener una superficie completamente lisa.

- Eliminación de polvo con brocha limpia o trapo seco.

- Aplicación de la primera mano de pintura con rodillo antigoteo y brocha para bordes.

- Secado mínimo de 4 horas.

- Lijado fino entre manos para eliminar imperfecciones.

- Aplicación de la segunda mano cruzada.

- Verificación del acabado final.

- Limpieza general del área de trabajo.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Base de pago:

Por m² completamente empastado y pintado según lo descrito, incluyendo limpieza y aprobación de la supervisión.

      - EMPASTADO Y PINTURA OLEO MATE COLOR BLANCO HUMO EN VESTIDURAS DE DERRAMES A DOS MANOS (DRYWALL)

Descripción:
La partida comprende el empastado completo y la aplicación de pintura óleo mate color blanco humo en vestiduras de derrames interiores ejecutados en drywall. El acabado deberá ser liso, uniforme, estético, de alta calidad, con buena resistencia al lavado, bajo brillo y durabilidad en interiores.

Condiciones de la superficie:
La superficie deberá encontrarse seca, libre de polvo, grasa, restos de obra, humedad, moho o fisuras visibles. El drywall deberá estar adecuadamente instalado, con juntas selladas y debidamente niveladas antes del empastado.

Materiales:

- Masilla acrílica especial para drywall.

- Sellador base para drywall (opcional según requerimiento de absorción).

- Pintura óleo mate color blanco humo de buena calidad.

- Lijas finas de grano 180 – 220.

- Herramientas manuales para aplicación de empaste y pintura (llanas, espátulas, rodillos y brochas).

Método de ejecución:

- Limpieza completa de la superficie con cepillo, trapo seco o aspiradora.

- Aplicación de masilla acrílica sobre juntas, tornillos y superficie, utilizando llana metálica hasta nivelar.

- Secado de la masilla (mínimo 4 a 6 horas, dependiendo de las condiciones ambientales).

- Lijado con lija fina hasta lograr una superficie totalmente lisa.

- Retiro de polvo con trapo limpio o brocha seca.

- Aplicación de la primera mano de pintura óleo mate color blanco humo con rodillo antigoteo, complementando bordes con brocha.

- Tiempo de secado entre manos: mínimo 8 horas.

- Lijado muy suave entre manos para eliminar imperfecciones.

- Aplicación de la segunda mano de pintura en sentido cruzado respecto a la primera.

- Inspección y verificación del acabado final.

- Limpieza general del área de trabajo.

Unidad de medida:
Metro cuadrado (m²).

Base de pago:
El pago se efectuará por m² completamente empastado y pintado con dos manos de pintura óleo mate color blanco humo, conforme a las especificaciones, limpieza y previa aprobación de la supervisión.

      - EMPASTADO PINTURA LÁTEX COLOR BLANCO HUMO EN CIELO RASOS A DOS MANOS

Descripción:

Empastado completo y aplicación de pintura látex blanca humo en cielos rasos de ambientes interiores, con acabado liso, mate y continuo, aplicando dos manos y lijado intermedio.

Condiciones de la superficie:

Debe estar libre de grietas, polvo, humedad, grasa y haber sido curada apropiadamente.

Materiales:

- Masilla acrílica para interiores.

- Pintura látex blanca humo.

- Lijas, brochas, rodillos y herramientas de empaste.

Método de ejecución:

- Limpieza de polvo y residuos con brocha, espátula o trapo.

- Aplicación de masilla acrílica en toda la superficie del cielo raso.

- Secado mínimo: 6 horas.

- Lijado con lija fina hasta lograr un acabado homogéneo.

- Eliminación de polvo con trapo seco o brocha.

- Aplicación de la primera mano de pintura látex blanca humo con rodillo.

- Secado de 4 a 6 horas.

- Lijado suave y limpieza.

- Aplicación de segunda mano de pintura cruzada.

- Revisión del acabado por parte de la supervisión.

- Limpieza general del ambiente intervenido.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Base de pago:

Por m² empastado, pintado en dos manos, conforme a lo especificado.

      - EMPASTADO Y PINTURA LATEX SUPERMATE COLOR ROJO DRAGÓN COD.507 EN PARAPETOS EXTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

La presente partida incluye el suministro y aplicación de empastado fino sobre parapetos exteriores de concreto tarrajeado, seguido de la pintura látex supermate color Rojo Dragón (código 507), aplicada en dos manos cruzadas, con el objetivo de lograr un acabado estético, uniforme, duradero y resistente a los agentes climáticos, como radiación UV, humedad y lluvia.

Incluye: preparación de la superficie, aplicación de sellador si corresponde, empaste, lijado, pintura, limpieza final y validación técnica del acabado.

Condición del soporte:

- Parapetos de concreto tarrajeado bruñido o afinado.

- Superficies secas, limpias, firmes y sin polvo, grasa, hongos o fisuras activas.

- No debe ejecutarse en días lluviosos ni con exposición directa a sol intenso durante la aplicación.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica/acrílica para uso exterior.

- Pintura látex supermate color Rojo Dragón (código 507), con buena resistencia a intemperie.

- Sellador acrílico fijador, según necesidad del soporte.

- Lijas de grano fino (150–220).

- Agua limpia para dilución controlada de pintura.

- Cintas masking, plásticos o papel kraft para proteger elementos adyacentes.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora orbital o manual.

- Brochas, rodillos o pistola airless.

- Escaleras o andamios según altura.

- Recipientes plásticos.

- EPP: guantes, gafas, mascarilla, casco y botas.

Método de ejecución:

- 1. Preparación del soporte:

- Inspección y limpieza del parapeto.

- Aplicación de sellador acrílico fijador si el soporte es poroso.

- 2. Empastado:

- Aplicación uniforme del empaste con llana metálica.

- Tiempo de secado: 4–6 horas.

- Lijado fino hasta obtener una superficie lisa.

- Retiro de polvo generado.

- 3. Pintura látex Rojo Dragón:

- Aplicación de primera mano, ligeramente diluida.

- Secado de 4–6 horas.

- Aplicación de segunda mano cruzada, sin diluir o con mínima dilución.

- Verificación de cubrimiento, lisura y uniformidad de color.

- 4. Limpieza final:

- Retiro de cintas y protecciones.

- Limpieza de manchas o restos de pintura.

- Presentación del área terminada para inspección.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de parapeto empastado y pintado a dos manos.

Forma de pago:

El pago se efectuará por m² correctamente ejecutado y aprobado por la supervisión técnica, incluyendo:

- Suministro de todos los materiales: empaste, pintura, sellador, diluyentes, herramientas.

- Mano de obra calificada, preparación, aplicación completa y limpieza.

- Protección de zonas adyacentes y verificación técnica del acabado final.

      - EMPASTADO PINTURA LÁTEX COLOR BLANCO HUMO EN PARAPETOS INTERIORES A DOS MANOS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Comprende la ejecución del empastado y aplicación de dos manos de pintura látex color blanco humo sobre parapetos interiores, garantizando una superficie lisa, nivelada, limpia y con acabado uniforme, de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Preparación de superficie: limpieza de polvo, residuos, grasas, pintura anterior o partes sueltas.

- Aplicación de masilla (empastado) en capa delgada para corregir imperfecciones, dejando secar y luego lijar para alisar.

- Aplicación de imprimante o sellador acrílico, si la superficie lo requiere.

- Aplicación de primera mano de pintura látex color blanco humo con brocha, rodillo o pistola.

- Secado según especificación del fabricante.

- Aplicación de segunda mano de pintura para acabado final.

- Limpieza del área de trabajo y retiro de sobrantes.

MATERIALES

- Pintura látex color blanco humo

- Masilla acrílica para empaste

- Sellador acrílico (si aplica)

- Lija fina y agua limpia

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

- Brochas, rodillos, pistola de pintar

- Espátulas y bandejas de pintura

- Lijas, lijadoras manuales o eléctricas

- Andamios o escaleras si fuera necesario

UNIDAD DE MEDIDA

Metro cuadrado (m²)

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá el área efectiva de parapetos interiores empastados y pintados, en metros cuadrados (m²), descontando vanos, huecos u otras áreas no contempladas. Se tomará en cuenta solo lo efectivamente ejecutado y aprobado por el supervisor.

CONDICIONES DE PAGO

El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) ejecutado, e incluirá el suministro de todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra, transporte, protección de áreas vecinas y limpieza posterior a la actividad.

      - PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SATINADO EN ESCALERA METÁLICA (COLOR GRIS ANTRACITA RAL 7016)

DESCRIPCIÓN

La presente partida comprende el suministro y aplicación completa de pintura sobre la escalera metálica principal del edificio del Poder Judicial, incluyendo preparación de superficies, aplicación de una mano de imprimante epóxico anticorrosivo y dos manos de pintura de acabado en color gris antracita (RAL 7016), con terminación satinada. La actividad se ejecutará conforme a las especificaciones técnicas, planos y normativa vigente.

UNIDAD DE MEDIDA

Global (glb)

MATERIALES

Imprimante anticorrosivo epóxico, de alto poder anticorrosivo y excelente adherencia al metal.

Esmalte sintético satinado, color gris antracita RAL 7016, resistente a la abrasión, humedad y agentes de limpieza.

Disolventes, diluyentes, lijas, cintas y todos los insumos auxiliares necesarios.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

Preparación de superficie:

Limpieza mecánica de polvo, óxidos, grasas y otros contaminantes.

Lijado y desengrasado general de todos los elementos metálicos de la escalera.

Aplicación de imprimante:

Una mano de fondo epóxico anticorrosivo, asegurando cobertura uniforme.

Aplicación de acabado:

Dos manos de esmalte sintético satinado, color gris antracita, mediante brocha, rodillo o pistola de aire.

Se respetará el tiempo de secado entre manos según las recomendaciones del fabricante.

Control de calidad:

Verificación visual del acabado, uniformidad de color, adherencia y ausencia de defectos.

CONDICIONES DE MEDICIÓN Y PAGO

Se medirá y pagará por unidad global (glb), correspondiente a toda la escalera metálica principal completamente pintada, previa verificación y conformidad de la Supervisión.

Incluye todos los insumos, equipos, mano de obra calificada y herramientas necesarias para la correcta ejecución del trabajo.

NORMAS DE REFERENCIA

RNE del Perú.

ASTM D823 (Métodos de aplicación de recubrimientos).

ASTM D3359 (Adherencia de película).

Fichas técnicas del fabricante.

    - VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA

      - LIMPIEZA

        - LIMPIEZA FINAL DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende la ejecución de la limpieza final de obra en ambientes interiores y exteriores, dejándolos en condiciones óptimas de uso y presentación. Incluye el retiro de escombros, polvo, manchas de pintura, restos de material de construcción y residuos sólidos, así como el lavado, pulido o desinfección de superficies según el tipo de acabado. Se aplicará en pisos, muros, vidrios, carpinterías, sanitarios y demás elementos arquitectónicos terminados, sin causar deterioro a los acabados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Superficies comprendidas: Pisos, muros, carpinterías metálicas y de madera, vidrios, accesorios sanitarios y elementos de acabado.

- Métodos de limpieza: Barrido, aspirado, trapeado, fregado, lavado con agua y detergente neutro, según corresponda.

- Productos de limpieza: Biodegradables, no abrasivos, compatibles con los acabados (pintura, porcelanato, vidrio, acero inoxidable, etc.).

- Condiciones de entrega: Superficies libres de polvo, manchas, restos de obra y en estado de presentación final.

- Equipos: Aspiradoras industriales, hidrolavadoras, escobas, mopas, trapos, esponjas y herramientas menores de limpieza.

MATERIALES INCLUIDOS

- Bolsas y recipientes para recolección de residuos.

- Detergentes neutros y desinfectantes.

- Insumos de limpieza (esponjas, mopas, paños, guantes, etc.).

- Agua y equipos menores (escobas, recogedores, cepillos).

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Recolección de residuos: Retiro de escombros, restos de materiales y empaques.

- Limpieza gruesa: Barrido y aspirado de pisos, retiro de polvo y manchas superficiales.

- Limpieza de acabados:

  - Pisos: trapeado, fregado o pulido según el material.

  - Muros y carpinterías: limpieza con paños húmedos y detergente neutro.

  - Vidrios y ventanas: aplicación de limpiavidrios y secado con paños de microfibra.

  - Aparatos sanitarios: lavado con detergente desinfectante.

- Limpieza fina: Corrección de detalles, eliminación de manchas puntuales de pintura, mortero o silicona.

- Entrega final: Revisión integral con el Supervisor de Obra.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación visual de superficies limpias y libres de residuos.

- Inspección de acabados delicados (vidrios, acero inoxidable, porcelanato) sin rayaduras ni deterioro.

- Confirmación de ausencia de olores fuertes o químicos residuales.

- Aprobación final del Supervisor de Obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se efectuará por metro cuadrado (m²) de superficie limpiada en forma integral y aceptada.

- No se considerarán áreas no terminadas o en las que el Supervisor no dé conformidad.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se realizará por metro cuadrado (m²) de superficie limpiada y entregada, según precio unitario.

- El precio incluye: materiales de limpieza, insumos, equipos, herramientas, mano de obra, transporte y disposición de residuos.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra.

    - EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

      - PLACAS DE SEÑALIZACIÓN PARA RUTAS

        - SEÑALES DE SEGURIDAD (SEGÚN PLANOS) - PROHIBICIÓN (CARTEL FOTOLUMINISCENTE 30 CM X 20 CM)

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende el suministro, fabricación e instalación de señales de seguridad de prohibición, de acuerdo con los planos del proyecto y la normativa vigente. Las señales serán carteles fotoluminiscentes de 30 cm x 20 cm, colocados en los ambientes indicados, con el objetivo de advertir y restringir acciones que representen riesgos para la seguridad de los usuarios y del personal del edificio.
Incluye la correcta fijación, alineación y ubicación visible de las señales, garantizando su durabilidad y legibilidad sin afectar los acabados existentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de señal: Prohibición.

- Dimensiones: 30 cm x 20 cm.

- Material: Lámina rígida o flexible fotoluminiscente, resistente a la humedad y al desgaste.

- Color y simbología: Fondo blanco, borde circular rojo, pictograma negro y franja diagonal roja, conforme a normativa de seguridad.

- Propiedad fotoluminiscente: Alta visibilidad en condiciones de baja iluminación o ausencia de energía eléctrica.

- Ubicación: Según planos de señalización y criterios de seguridad del proyecto.

- Fijación: Mediante adhesivo industrial, tornillería oculta o sistema equivalente, según superficie de instalación.

MATERIALES INCLUIDOS

- Carteles fotoluminiscentes de prohibición (30 cm x 20 cm).

- Adhesivos industriales, tarugos, tornillos o elementos de fijación según el soporte.

- Elementos auxiliares de instalación (nivel, plantillas, herramientas menores).

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Revisión de planos: Verificación de la ubicación exacta de cada señal de prohibición.

- Preparación de superficie: Limpieza del área donde se instalará la señal, asegurando una correcta adherencia.

- Colocación de señales:

  - Instalación del cartel fotoluminiscente respetando la altura y orientación indicadas.

  - Asegurar correcta alineación y fijación firme.

- Verificación final: Comprobación de visibilidad, estabilidad y correcta lectura de la señal instalada.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación visual de la correcta ubicación conforme a planos.

- Confirmación de dimensiones, colores y simbología reglamentaria.

- Comprobación de la fijación adecuada y ausencia de desprendimientos.

- Aprobación final del Supervisor de Obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se efectuará por unidad (und) de señal de prohibición instalada, conforme a planos y aprobada por la Supervisión.

- No se considerarán señales mal ubicadas, incompletas o sin conformidad del Supervisor.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se realizará por unidad (und) de señal de seguridad de prohibición instalada y aceptada.

- El precio incluye: suministro del cartel fotoluminiscente, materiales de fijación, herramientas, mano de obra, transporte e instalación completa.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra.

        - SEÑALES DE SEGURIDAD (SEGÚN PLANOS) - CONTRA INCENDIO (CARTEL FOTOLUMINISCENTE 30 CM X 20 CM)

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende el suministro, fabricación e instalación de señales de seguridad contra incendio, de acuerdo con los planos del proyecto y la normativa vigente. Las señales serán carteles fotoluminiscentes de 30 cm x 20 cm, colocados en los ambientes indicados para identificar equipos, rutas y elementos de protección contra incendios, garantizando su rápida localización y reconocimiento en condiciones normales y de emergencia.
Incluye la correcta fijación, alineación y ubicación visible de las señales, sin afectar los acabados existentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de señal: Contra incendio.

- Dimensiones: 30 cm x 20 cm.

- Material: Lámina fotoluminiscente rígida o flexible, resistente a la humedad, impactos leves y desgaste.

- Color y simbología: Fondo rojo con pictograma blanco, conforme a la normativa de seguridad.

- Propiedad fotoluminiscente: Alta visibilidad en ausencia de iluminación natural o artificial.

- Aplicación: Identificación de extintores, gabinetes contra incendio, mangueras, alarmas, pulsadores y otros equipos.

- Ubicación: Según planos de señalización y criterios de seguridad del proyecto.

- Fijación: Adhesivo industrial, tornillería oculta u otro sistema adecuado al tipo de superficie.

MATERIALES INCLUIDOS

- Carteles fotoluminiscentes contra incendio (30 cm x 20 cm).

- Adhesivos industriales, tarugos, tornillos u otros elementos de fijación.

- Herramientas menores y accesorios necesarios para la instalación.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Revisión de planos: Verificación de la ubicación y tipo de señal contra incendio a instalar.

- Preparación de superficie: Limpieza y acondicionamiento del área de instalación.

- Instalación de señales:

  - Colocación del cartel respetando la altura, orientación y visibilidad establecida en planos.

  - Asegurar fijación firme y alineación correcta.

- Verificación final: Revisión de visibilidad, estabilidad y correcta identificación del equipo señalado.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación visual del cumplimiento de dimensiones, colores y simbología reglamentaria.

- Comprobación de correcta ubicación conforme a planos.

- Revisión de la fijación y durabilidad de la señal.

- Aprobación final del Supervisor de Obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se realizará por unidad (und) de señal de seguridad contra incendio instalada y aceptada por la Supervisión.

- No se considerarán señales mal ubicadas, incompletas o no conformes a planos.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se efectuará por unidad (und) de señal instalada, según precio unitario contractual.

- El precio incluye: suministro del cartel fotoluminiscente, materiales de fijación, mano de obra, herramientas, transporte e instalación completa.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra.

        - SEÑALES DE SEGURIDAD (SEGÚN PLANOS) - INFORMATIVAS (CARTEL ELÉCTRICO 30 CM X 20 CM)

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende el suministro, fabricación e instalación de señales de seguridad informativas, de acuerdo con los planos del proyecto y la normativa vigente. Las señales serán carteles eléctricos de 30 cm x 20 cm, destinados a brindar información clara y permanente sobre la identificación de ambientes, servicios, equipos o zonas específicas del edificio, contribuyendo al orden, orientación y correcta circulación de los usuarios.
Incluye la correcta fijación, alineación y ubicación visible de las señales, sin afectar los acabados existentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de señal: Informativa.

- Dimensiones: 30 cm x 20 cm.

- Material: Cartel eléctrico rígido, de material plástico o acrílico de alta resistencia.

- Iluminación: Sistema eléctrico de iluminación interna o retroiluminado, de bajo consumo y larga vida útil.

- Color y diseño: Conforme a planos y criterios de señalización del proyecto.

- Aplicación: Identificación de ambientes, áreas administrativas, servicios, circulaciones y zonas específicas.

- Ubicación: Según planos de señalización.

- Fijación: Mediante anclajes mecánicos, soportes metálicos o sistema adecuado al tipo de superficie.

- Conexión eléctrica: Incluye cableado, empalmes y conexión al punto eléctrico más cercano, conforme a normas eléctricas vigentes.

MATERIALES INCLUIDOS

- Carteles eléctricos informativos (30 cm x 20 cm).

- Luminarias LED internas, drivers y accesorios eléctricos.

- Cables, conectores, canalizaciones menores y elementos de fijación.

- Herramientas y accesorios necesarios para la correcta instalación.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Revisión de planos: Verificación de ubicación, tipo de señal y punto de conexión eléctrica.

- Preparación de superficie: Limpieza y acondicionamiento del área de instalación.

- Instalación del cartel:

  - Fijación del cartel informativo asegurando alineación y estabilidad.

  - Ejecución de conexiones eléctricas conforme a normativa vigente.

- Pruebas y puesta en servicio:

  - Encendido y verificación del correcto funcionamiento del sistema eléctrico.

- Verificación final: Revisión de visibilidad, legibilidad y correcta operación del cartel.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación de dimensiones, diseño y ubicación conforme a planos.

- Comprobación del correcto funcionamiento eléctrico.

- Inspección de fijaciones y acabado final.

- Aprobación final del Supervisor de Obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se realizará por unidad (und) de señal informativa eléctrica instalada, operativa y aceptada por la Supervisión.

- No se considerarán señales mal ubicadas, inoperativas o sin conformidad del Supervisor.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se efectuará por unidad (und) de señal informativa instalada, según precio unitario contractual.

- El precio incluye: suministro del cartel eléctrico, materiales, conexiones, mano de obra, herramientas, pruebas y puesta en servicio.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra.

        - SEÑALES DE SEGURIDAD (SEGÚN PLANOS) - INFORMATIVAS (CARTEL FOTOLUMINISCENTE 30 CM X 20 CM)

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende el suministro, fabricación e instalación de señales de seguridad informativas, de acuerdo con los planos del proyecto y la normativa vigente. Las señales serán carteles fotoluminiscentes de 30 cm x 20 cm, destinados a brindar información clara y permanente sobre la identificación de ambientes, servicios, circulaciones y zonas específicas del edificio, garantizando su visibilidad en condiciones normales y en situaciones de emergencia por falta de iluminación.
Incluye la correcta fijación, alineación y ubicación visible de las señales, sin afectar los acabados existentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de señal: Informativa.

- Dimensiones: 30 cm x 20 cm.

- Material: Lámina fotoluminiscente rígida o flexible, de alta resistencia y durabilidad.

- Color y diseño: Conforme a planos y criterios de señalización del proyecto.

- Propiedad fotoluminiscente: Alta visibilidad en condiciones de baja iluminación o corte de energía eléctrica.

- Aplicación: Identificación de ambientes, áreas administrativas, servicios higiénicos, circulaciones, accesos y zonas específicas.

- Ubicación: Según planos de señalización.

- Fijación: Adhesivo industrial, tornillería oculta o sistema adecuado al tipo de superficie.

MATERIALES INCLUIDOS

- Carteles fotoluminiscentes informativos (30 cm x 20 cm).

- Adhesivos industriales, tarugos, tornillos u otros elementos de fijación.

- Herramientas menores y accesorios necesarios para la instalación.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Revisión de planos: Verificación de la ubicación y tipo de señal informativa a instalar.

- Preparación de superficie: Limpieza y acondicionamiento del área de instalación para asegurar correcta adherencia.

- Instalación de señales:

  - Colocación del cartel respetando la altura, orientación y alineación indicadas en planos.

  - Asegurar fijación firme y correcta visibilidad.

- Verificación final: Comprobación de legibilidad, estabilidad y ubicación adecuada de la señal.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación visual del cumplimiento de dimensiones y diseño conforme a planos.

- Revisión de la correcta ubicación y alineación.

- Comprobación de la adecuada fijación y acabado final.

- Aprobación final del Supervisor de Obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se realizará por unidad (und) de señal de seguridad informativa fotoluminiscente instalada y aceptada por la Supervisión.

- No se considerarán señales mal ubicadas, incompletas o no conformes a planos.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se efectuará por unidad (und) de señal instalada, según precio unitario contractual.

- El precio incluye: suministro del cartel fotoluminiscente, materiales de fijación, herramientas, mano de obra, transporte e instalación completa.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra.

      - IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

        - SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR PQS DE 6KG

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende el suministro, instalación y puesta en servicio de extintores portátiles tipo PQS (Polvo Químico Seco) de 6 kg, destinados a la protección contra incendios en el edificio, de acuerdo con los planos del proyecto, normativa vigente y criterios de seguridad.
Incluye la colocación del extintor en el punto indicado, con su respectivo soporte, señalización y verificación de operatividad, garantizando su correcta identificación y fácil acceso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de extintor: Polvo Químico Seco (PQS).

- Capacidad: 6 kg.

- Clase de fuego: ABC (sólidos, líquidos inflamables y equipos eléctricos energizados).

- Norma de fabricación: Certificado conforme a normas técnicas vigentes.

- Presión de trabajo: Según especificaciones del fabricante.

- Agente extintor: Polvo químico seco multipropósito.

- Soporte: Metálico, para muro o pedestal, con fijación segura.

- Ubicación: Según planos de seguridad y contra incendio del proyecto.

- Accesorios: Manguera, boquilla, manómetro, pasador de seguridad y sello inviolable.

MATERIALES INCLUIDOS

- Extintor PQS de 6 kg completamente nuevo y certificado.

- Soporte metálico de fijación (mural o pedestal, según planos).

- Elementos de anclaje (tarugos, tornillos, pernos).

- Señalización correspondiente (según planos).

- Herramientas y accesorios necesarios para la instalación.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Revisión de planos: Identificación del punto exacto de instalación del extintor.

- Preparación del área: Limpieza y verificación de la superficie de fijación.

- Instalación del soporte: Colocación y anclaje firme del soporte metálico.

- Colocación del extintor: Montaje del extintor PQS de 6 kg en el soporte, asegurando estabilidad y accesibilidad.

- Verificación final:

  - Revisión del manómetro (presión adecuada).

  - Confirmación de sello de seguridad intacto.

  - Verificación de señalización visible y correcta ubicación.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación del certificado y estado físico del extintor.

- Comprobación de correcta instalación y altura reglamentaria.

- Inspección de accesibilidad, visibilidad y señalización.

- Aprobación final del Supervisor de Obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se realizará por unidad (und) de extintor PQS de 6 kg suministrado, instalado y operativo, aceptado por la Supervisión.

- No se considerarán extintores sin certificación o mal instalados.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se efectuará por unidad (und) instalada, según precio unitario contractual.

- El precio incluye: suministro del extintor, soporte, señalización, materiales de fijación, mano de obra, herramientas, transporte e instalación completa.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra.

        - SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTIQUIN. INC. MEDICAMENTOS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende el suministro, instalación y equipamiento de botiquines de primeros auxilios, incluyendo medicamentos e insumos básicos, destinados a la atención inmediata de emergencias menores dentro del edificio.
Los botiquines serán colocados en los ambientes indicados en los planos o según indicación de la Supervisión, garantizando fácil acceso, correcta identificación y disponibilidad permanente de los elementos de primeros auxilios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo: Botiquín de primeros auxilios.

- Material: Plástico rígido o metálico, resistente a impactos y fácil limpieza.

- Formato: Mural o portátil, según planos o indicación de la Supervisión.

- Identificación: Rotulación visible “BOTIQUÍN – PRIMEROS AUXILIOS”.

- Cierre: Sistema de apertura fácil y seguro.

- Contenido: Medicamentos e insumos básicos de primeros auxilios, conforme a normativa vigente.

- Ubicación: Según planos de seguridad o indicación del Supervisor de Obra.

MATERIALES INCLUIDOS

- Botiquín completo (caja o gabinete).

- Medicamentos e insumos, que como mínimo incluirán:

  - Gasas estériles, vendas, esparadrapo.

  - Algodón, guantes descartables.

  - Antisépticos (yodopovidona, alcohol u otro equivalente).

  - Analgésicos básicos.

  - Tijeras, pinzas.

  - Manual básico de primeros auxilios.

- Elementos de fijación (tarugos, tornillos, anclajes).

- Herramientas menores para la instalación.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Revisión de planos: Identificación del punto de colocación del botiquín.

- Preparación del área: Limpieza y verificación de la superficie de instalación.

- Instalación del botiquín:

  - Fijación segura del botiquín al muro o colocación en el punto indicado.

  - Verificación de fácil acceso y visibilidad.

- Equipamiento:

  - Colocación ordenada de medicamentos e insumos.

  - Verificación de fechas de vencimiento y estado de los productos.

- Verificación final:

  - Revisión de rotulación, accesibilidad y contenido completo.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación de integridad del botiquín y correcta instalación.

- Revisión del contenido completo y vigente (sin productos vencidos).

- Confirmación de correcta rotulación y accesibilidad.

- Aprobación final del Supervisor de Obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se realizará por unidad (und) de botiquín suministrado, instalado y completamente equipado, aceptado por la Supervisión.

- No se considerarán botiquines incompletos o sin conformidad.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se efectuará por unidad (und) instalada, según precio unitario contractual.

- El precio incluye: suministro del botiquín, medicamentos, insumos, materiales de fijación, mano de obra, herramientas, transporte e instalación completa.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra.

    - SEÑALETICA

      - AUTOADHESIVO 0.25mX0.35m

Descripción:

Comprende el suministro, fabricación e instalación de señal de seguridad informativa, conforme a planos del proyecto y lineamientos de identidad institucional del Poder Judicial. La señal será elaborada sobre tablero rígido y acabada con vinil autoadhesivo de alta resistencia, incorporando textos y pictogramas troquelados, respetando colores, proporciones, radios y tipografías establecidas en los planos y detalles constructivos aprobados.

Materiales y fabricación:

- Tablero base de PVC rígido / aluminio compuesto / MDF sellado, según detalle del plano, de superficie lisa y bordes curvos con radios conforme a diseño.

- Revestimiento con vinil autoadhesivo de alta adherencia, aplicado en caliente y sin burbujas, con los siguientes colores institucionales:

  - Color Marfil: fondo general.

  - Color Granate: franja principal y cuerpos de texto.

  - Color Blanco: textos principales.

  - Color Negro: pictogramas y símbolos informativos, según corresponda.

- Textos y símbolos elaborados en vinil autoadhesivo troquelado, respetando alturas normativas y proporciones indicadas en planos (h ≈ 0.023 m y h ≈ 0.009 m, según aplicación).

- Acabado uniforme, resistente a la humedad, limpieza frecuente y desgaste por uso.

Dimensiones:

- Medidas finales: 0.25 m × 0.35 m, con tolerancias mínimas.

- Bordes curvos y radios ejecutados conforme a lámina de detalle.

Sistema de fijación:

- Instalación directa al paramento mediante adhesivo industrial de alta resistencia y/o tornillería oculta, garantizando correcta nivelación, alineamiento y firmeza.

- No se admiten fijaciones visibles fuera de lo indicado en planos.

Control de calidad:

- La señal deberá presentar correcta legibilidad, contraste cromático adecuado y alineación precisa.

- Colores estrictamente conforme a identidad visual del Poder Judicial.

- Instalación final aprobada por la supervisión.

Unidad de medida:

- Unidad (und)

Forma de pago:

- El pago se realizará por unidad instalada, e incluye suministro de materiales, fabricación, transporte, instalación, mano de obra, herramientas, equipos y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida.

      - TABLERO CON ACRÍLICO 0.25mX0.35m

Descripción:
Comprende el suministro, fabricación e instalación de tablero informativo con frente de acrílico, conforme a planos y detalles constructivos del proyecto, diseñado bajo los lineamientos de identidad institucional del Poder Judicial. El tablero incorporará señalética informativa mediante vinil autoadhesivo troquelado, montado sobre acrílico translúcido y fijado al paramento mediante distanciadores metálicos visibles, según modelo aprobado (puntos verdes).

Materiales y fabricación:

- Tablero frontal de acrílico translúcido, espesor e = 4 mm, cortado a medida, con bordes pulidos y esquinas redondeadas según plano.

- Tablero posterior (según detalle): PVC rígido / aluminio compuesto / MDF sellado, actuando como soporte.

- Vinil autoadhesivo de alta resistencia, aplicado sobre el acrílico, con los siguientes colores institucionales:

  - Color Marfil: fondo general.

  - Color Granate: franja principal y cuerpos de texto.

  - Color Blanco: textos principales.

  - Color Negro: pictogramas y símbolos informativos, según corresponda.

- Textos y pictogramas ejecutados en vinil autoadhesivo troquelado, respetando alturas, proporciones y jerarquía gráfica indicadas en planos.

Dimensiones:

- Medidas finales del tablero: 0.25 m × 0.35 m.

- Radios, proporciones y disposición gráfica conforme a lámina de detalle aprobada.

Sistema de fijación:

- Instalación mediante distanciadores de acero Ø 3/4", visibles y de carácter decorativo (modelo puntos verdes), anclados al muro con tarugos y tornillería adecuada al tipo de paramento.

- Separación uniforme entre tablero y muro, garantizando alineamiento, nivelación y estabilidad.

Acabados y calidad:

- Acrílico libre de rayaduras, burbujas o imperfecciones.

- Vinil perfectamente adherido, sin pliegues ni desprendimientos.

- Colores estrictamente conformes a la identidad visual del Poder Judicial.

- Instalación final aprobada por la supervisión.

Unidad de medida:

- Unidad (und)

Forma de pago:

- El pago se realizará por unidad instalada, e incluye fabricación, suministro de materiales, transporte, instalación, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida.

      - TABLERO SOLO 0.20mX0.30m

Descripción:
Comprende el suministro, fabricación e instalación de tablero informativo simple, sin frente de acrílico, conforme a los planos y detalles del proyecto, destinado a señalización informativa y de orientación. El tablero será elaborado bajo los lineamientos de identidad institucional del Poder Judicial, utilizando vinil autoadhesivo aplicado directamente sobre tablero base.

Materiales y fabricación:

- Tablero base fabricado en PVC rígido / aluminio compuesto / MDF sellado, según detalle de planos, de superficie lisa, resistente y apta para uso interior.

- Vinil autoadhesivo de alta resistencia, aplicado directamente sobre el tablero, con los siguientes colores institucionales:

  - Color Marfil: fondo general.

  - Color Granate: franja principal y cuerpos de texto.

  - Color Blanco: textos principales.

  - Color Negro: pictogramas y símbolos informativos.

  - Color Rojo: círculos de prohibición, de corresponder según señal.

- Textos y símbolos ejecutados en vinil autoadhesivo troquelado, respetando tipografías, alturas y proporciones indicadas en planos.

Dimensiones:

- Medidas finales del tablero: 0.20 m × 0.30 m.

- Bordes curvos y radios conforme a detalle gráfico aprobado.

Sistema de fijación:

- Fijación directa al paramento mediante adhesivo industrial de alta adherencia y/o tornillería oculta, según tipo de muro y especificaciones del proyecto.

- Instalación perfectamente alineada, nivelada y firmemente asegurada.

Acabados y calidad:

- Superficie uniforme, sin deformaciones, burbujas ni desprendimientos del vinil.

- Colores institucionales fieles a la identidad del Poder Judicial.

- Señal limpia, legible y correctamente ubicada según planos.

Unidad de medida:

- Unidad (und)

Forma de pago:

- El pago se efectuará por unidad instalada, incluyendo suministro de materiales, fabricación, transporte, instalación, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida, previa conformidad de la Supervisión de Obra.