| CONSULTOR: | PROYECTO: ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” CUI N° 2405725 |  | ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA |  | Ref. : |  |  |
|  |  | Contrato Nº. : |  |  |
|  |  | Etapa: EXPEDIENTE DEFINITIVO |  |  |
| DESCRIPCIÓN: ### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  |  |
| ESPECIALISTA RESPONSABLE: |  |  |  | NRO. DE REGISTRO: |
| JEFE DE ESTUDIO: |  |  |  | NRO. DE REGISTRO: |

CONDICIONES GENERALES

GENERALIDADES

ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES

Las presentes especificaciones describen el trabajo que deberá realizarse para el   "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” el que además, cuenta con el Perfil del Proyecto aprobado,  y con  el Estudio de pre  Inversión a nivel de Factibilidad, aprobado  por el Gobierno Regional de Amazonas.

Todos los trabajos sin excepción se desenvolverán dentro de las mejores prácticas constructivas a fin de asegurar su correcta ejecución y estarán sujetos a la aprobación y plena satisfacción del Inspector.

VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS

En caso de existir divergencia entre los documentos del proyecto, los planos tienen primacía sobre las Especificaciones Técnicas.  Los metrados son referenciales y complementarios.

El contratista podrá proponer los métodos y procedimientos constructivos más adecuados para la correcta ejecución de aquellos trabajos cuyos métodos de ejecución sean posibles de ser mejorados.

CONSULTAS

Todas las consultas relativas a la construcción serán efectuadas por el representante del Contratista al Inspector o Supervisor, quien de considerarlo necesario podrá solicitar el apoyo de los proyectistas.

Cuando en los planos y/o especificaciones técnicas se indique: “Igual o Similar”, la inspección y/o el proyectista decidirá sobre la igualdad o semejanza.  Todo el material y mano de obra empleados en esta obra estarán sujetos a la aprobación del Inspector, en oficina, taller y obra, quien tiene además el derecho de rechazar el material y obra determinada, que no cumpla con lo indicado en los planos y /o Especificaciones Técnicas, debiendo ser satisfactoriamente corregidos sin cargo para el propietario.

MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en la construcción de la obra serán nuevos y de primera calidad.

Los materiales que vinieran envasados, deberán entrar en la obra en sus recipientes originales intactos y debidamente sellados.

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Inspección de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

Además, el Contratista tomará especial previsión en lo referente al aprovisionamiento de materiales nacionales o importados, sus dificultades no podrán excusarlo del incumplimiento de su programación, ni se admitirán cambios en las especificaciones por este motivo. Todos los materiales a usarse serán de primera calidad y de conformidad con las especificaciones técnicas de éstos.

El almacenamiento de los materiales debe hacerse de tal manera que este proceso no desmejore las propiedades de éstos, ubicándose en lugares adecuados, tanto para su protección, como para su despacho.

El Inspector está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas o con las especificaciones técnicas.

Cuando exista duda sobre la calidad, características o propiedades de algún material, el Inspector podrá solicitar muestras, análisis, pruebas o ensayos del material que crea conveniente, el que previa aprobación podrá usarse en la obra.

El costo de estos análisis, pruebas o ensayos serán por cuenta del Contratista.

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS

EL Contratista, de acuerdo al estudio de los planos y documentos del proyecto programará su trabajo de obra en forma tal que su avance sea sistemático y pueda lograr su terminación en forma ordenada, armónica y en el tiempo previsto.

Si existiera incompatibilidad en los planos de las diferentes especialidades, el Contratista deberá hacer de conocimiento por escrito al Inspector, con la debida anticipación y éste deberá resolver sobre el particular a la brevedad.

Se cumplirá con todas las recomendaciones de seguridad, siendo el Contratista el responsable de cualquier daño material o personal que ocasione la ejecución de la obra.

- SUPERVISOR DE OBRA

La Entidad, nombrará a la supervisión que deberá contar con profesionales de amplia experiencia en obras	en locales institucionales, quien lo representará en obra, el cual velará por el cumplimiento de una buena práctica de los procesos constructivos, reglamentos y correcta aplicación de las normas establecidas.

- PERSONAL DE OBRA

El Contratista ejecutor de la obra presentará al Supervisor Inspector la relación del personal, incluyendo al Residente.

- EQUIPO DE OBRA

El equipo a utilizar en la obra, estará en proporción a la magnitud de la obra y debe ser el suficiente para que la obra no sufra retrasos en su ejecución.

Comprende la maquinaria ligera y/o pesada necesaria para la obra, así como el equipo auxiliar (andamios, buggies, etc.).

- PROYECTO

En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las dimensiones dadas en el proyecto de Arquitectura.

- OBRAS PROVISIONALES

Comprende la ejecución previa de construcciones e instalaciones de carácter temporal, que tienen por finalidad brindar servicios al personal técnico, administrativo y obrero, como también proveen a los materiales de un lugar adecuado para su almacenamiento y cuidado durante el tiempo de ejecución de la obra.

- INSTALACIONES PROVISIONALES

Comprende las instalaciones de agua, desagüe, electricidad y comunicaciones necesarias a ejecutarse para la buena marcha de la obra.

Los costos que demanden el uso de estos servicios deberán ser abonados por el Contratistas.

- AGUA

El agua es un elemento fundamental para el proceso de la construcción, por lo tanto, será obligatoria la instalación de este servicio.  Se efectuará la distribución de acuerdo con las necesidades de la obra, incluyendo a los servicios higiénicos.

- DESAGUE

La instalación de desagüe para los servicios higiénicos se hará en un lugar aprobado y es obligatorio dotar de este servicio al personal que labora en la obra.

- ELECTRICIDAD

Los puntos de luz y fuerza serán ubicados en lugares seguros, lejos de lugares donde se presente humedad.

Los conductores a usar deben estar en buen estado y con el recubrimiento correspondiente.

- CARTELES

Para identificar a la Empresa Constructora que está a cargo de la obra, será necesario contar con los carteles en los que debe indicarse:

- Entidad Licitante de la Obra.

- Magnitud de la Obra.

- Nombre de la Empresa Contratista.

- Plazo de Ejecución en días calendarios.

- Financiamiento.

- ALMACÉN, OFICINAS Y GUARDIANÍA

Se construirá como obra provisional las oficinas para el Inspector, Residente del Contratista, Almacenes de Materiales, Depósitos de Herramientas, Caseta de Guardianía y Control.

Estas construcciones de carácter temporal, se ubicarán en lugares apropiados para cumplir su función y de manera que no interfieran con el normal desarrollo de la obra.

- VESTUARIOS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS

Los vestuarios para el personal obrero se instalarán en lugares aparentes y estarán previstos espacios para guardar su ropa.  Se dispondrá de bancos en esta zona.

Los Servicios Higiénicos tendrán duchas con pisos antideslizantes y con paredes impermeabilizadas.

Se instalará un sanitario por cada 25 obreros como mínimo.

Se instalará una batería de lavamanos.

- GUARDIANÍA DE OBRA

La obra en ejecución contará con una guardianía durante las 24 horas del día, siendo su responsabilidad el cuidado de los materiales, equipos, herramientas y muebles que estén en obra.

- TRANSPORTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Comprende la movilización del equipo y herramientas necesarias a la obra y su retiro en el momento oportuno.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA

La obra será ejecutada a suma alzada.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones serán pagadas al contratista de acuerdo al avance de obra, las cuales serán aprobadas previamente por el supervisor.   Las unidades de medida a tener en cuenta para efectos de la valorización serán las indicadas en los metrados y presupuestos.

LIMPIEZA FINAL

Al terminar los trabajos y antes de entregar la obra, el Contratista procederá a la demolición y/o desmontaje de las obras provisionales y limpieza general de la obra, eliminando cualquier área deteriorada por él, dejándola limpia y conforme a los planos.

ENTREGA DE LA OBRA

Al terminar la obra, el Contratista hará entrega de la misma al propietario, designándose una Comisión de Recepción para tal efecto.

Previamente, la inspección hará una revisión final de todos los componentes del proyecto y establecerá su conformidad, haciéndola conocer por escrito al Propietario.

Se levantará un acta donde se establezca la conformidad con la obra o se establezcan los defectos observados.

ESPECIFICACIONES TECNICAS ARQUITECTURA

- ARQUITECTURA

  - MÓDULO E1: ÁREA ELÉCTRICA

    - MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA.

      - MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA 24X13X09 CM DE SOGA, MEZ 1:4

GENERALIDADES

Albañilería es el proceso constructivo determinado por el uso de bloques de arcilla tipo King Kong de 18 huecos, los que por sus dimensiones modulares permiten la ejecución de muros portantes, de acompañamiento o tabiquería, teniendo muros en aparejos de cabeza y soga.

La resistencia a la compresión de la albañilería está en relación directa de su calidad estructural, nivel de su resistencia a la intemperie o cualquier causa de deterioro.

- A la perfección geométrica del bloqueta.

- A la adhesividad del mortero.

- A la calidad de mano de obra.

El mortero

El mortero cumple en la albañilería las funciones:

- Separar las unidades de albañilería de manera de absorber sus irregularidades.

- Consolidación de las unidades para formar un elemento rígido y no un conjunto de piezas sueltas.

El espesor de las juntas depende:

- La perfección de las unidades.

- Trabajabilidad del mortero

- Calidad de la mano de obra.

A pesar de que el mortero y el concreto se elaboran con los mismos ingredientes, las propiedades necesarias en cada caso son diferentes.  Mientras que para el concreto la propiedad fundamental es la resistencia, para el mortero tiene que ser la adhesividad con la unidad de albañilería.

- Para ser adhesivo, el mortero tiene que ser trabajable, retenido y fluido.

- El Mortero debe prepararse con cemento, arena y la cantidad adecuada de agua sin que la mezcla segregue.  El agua proveerá trabajabilidad, la arena retentividad y fluidez y el cemento resistencia.

- La trabajabilidad del mortero debe conservarse durante el proceso de asentado. Por esta razón, toda mezcla que haya perdido trabajabilidad deberá retemplarse. Dependiendo de condiciones regionales de humedad y temperatura, el retemplado puede hacerse hasta 1 1/2 y 2 horas después de mezclado el mortero.

- Se debe usar solamente cemento tipo I.

- La arena deberá ser limpia libre de materia orgánica y con la siguiente granulometría:

| #### Malla ASTM N | % que pasa |
| --- | --- |
| 4 | 100 |
| 8 | 95 – 100 |
| 100 | 25 (máximo) |
| 200 | 10 (máximo) |

- El agua será fresca, limpia y bebible.  No se usará agua de acequia u otras que contengan materia orgánica.

- En los planos y/o especificaciones deberá encontrarse especificada las proporciones del mortero.

La mano de obra

- Deberá utilizar únicamente mano de obra calificada.

- Es importante vigilar los siguientes puntos:

- El humedecimiento y/o limpieza de la unidad de albañilería según sea el caso.

- La alineación y aplomado.

- El menor espesor posible de juntas horizontales del mortero.

- El procedimiento de asentado, particularmente la presión sobre las unidades de albañilería durante la colocación.

- El llenado total de juntas verticales del mortero.

La calidad de la albañilería mejora con la mano de obra y la súper vigilancia.

Descripción:

Esta partida comprende la construcción de los muros de albañilería, debiendo presentar previamente muestras del ladrillo KK de arcilla a utilizarse, para la aprobación del Ingeniero Inspector.

El mortero para el asentado de los ladrillos generalmente se recomienda en la dosificación cemento: Arena = 1:4 y de acuerdo a lo estipulado en el punto mortero.

Materiales:

CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"

ARENA GRUESA

LADRILLO K.K. 18 HUECOS TIPO IV, 24cm x 13cm x 9cm

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)

AGUA

MADERA ANDAMIAJE

Equipos:

HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución:

En este acabado se expresa la forma neta de cada unidad, por lo que es importante destacar las aristas del ladrillo muy limpias y alineadas. Para una correcta ejecución primeramente se seleccionarán los ladrillos más uniformes en dimensión, color y textura. Las variaciones de torno deberán distribuirse de modo libre, casual, evitando manchas o zonas claras y oscuras. Se requieren una muy buena mano de obra. El asentado de hace partir de previo plantillado en la base controlándose estrictamente con el escantillón la horizontalidad de las hiladas y cuidándose el perfecto aplomado de la superficie.

Las juntas se limpiarán hasta obtener una profundidad de 10mm. Deberá tenerse cuidado de retirar aún húmedos los restos de mortero de los ladrillos para evitar manchas y adherencia de mezcla que pudieron haber salpicado. Menos usadas en nuestro medio son las juntas de sección cóncava, en V o la llamada de intemperie. El bajo costo de mantenimiento es en este acabado una cualidad importante de resaltar: · Que se justifica en el tiempo. · Aunque el costo de fabricación es relativamente mayor que el de otros acabados, debido tanto a la mano de obra como al material de primera con que se requiere contar.

Unidad de Medida:

Metro cuadrado (M²).

Método de Medición:

La Unidad de medición es por metro cuadrado, se determinará el área neta total, multiplicando cada tramo por su longitud y altura respectiva y sumando los resultados. Se descontará el área de vanos o aberturas y las áreas ocupadas por columnas y dinteles, ejecutado y aceptado por el supervisor de la obra.

Bases de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

      - PARAPETOS DE LADRILLO KK DE ARCILLA 24X13X09 CM DE SOGA, MEZ 1:4

Descripción:

El ladrillo es la unidad de albañilería fabricada con arcilla, mineral terroso o pétreo que contiene esencialmente silicatos de aluminio hidratados, fabricados con máquinas, el proceso de moldaje, exige el uso de arena para evitar que la arcilla se adhiera a los moldes, dándole con esto un acabado característico en cuanto se refiere a sus dimensiones, resistencia a los esfuerzos y cierta permeabilidad.

El ladrillo de arcilla es consecuencia del tratamiento de la arcilla seleccionada, mezclado con adecuada proporción de agua, y arena elaborado en secuencias sucesivas de mezclado e integración de la humedad, moldeo, secado y cocido en hornos a una temperatura del orden de 1000ºC.

Los ladrillos de arcilla cocido que se especifican deben de satisfacer ampliamente las Normas Técnicas de ITINTEC 331-017/78 siendo optativo de parte del Contratista el uso del ladrillo silícico calcáreo el que deberá de satisfacer las Normas de ITINTEC 331-032/80 y el Reglamento Nacional de Construcciones en cuanto no se opongan a las Normas de ITINTEC. Para el efecto de estas especificaciones se ha determinado como mínimo el ladrillo Tipo IV por su resistencia y durabilidad media y apto para construcciones de albañilería de uso general, salvo que en los planos indiquen otro tipo de ladrillo y aun siendo así se deberá tener en cuenta que deben de cumplir con las Normas de ITINTEC.

Materiales:

CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" (kg)

ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 (kg)

ARENA GRUESA (m3)

LADRILLO KING KONG 18 HUECOS, TIPO IV, 24cm x 13cm x 9cm (ml)

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) (bol)

AGUA (m3)

MADERA ANDAMIAJE (p2)

Equipos:

HERRAMIENTAS MANUALES

Condiciones Generales:

Los ladrillos a emplearse en las obras de albañilería deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Resistencia

Mínima a la carga de ruptura 95 Kg/cm2, promedio de 5 unidades ensayadas consecutivamente y del mismo lote.

Dimensiones

Los ladrillos tendrán dimensiones exactas y constantes así para los ladrillos KK 18 huecos será de 24 x 13 x 9 cm.

Textura

Homogénea, grano uniforme.

Superficie

De asiento rugosa y áspera.

Coloración

Rojizo amarillento, uniforme.

Dureza

Inalterable a los agentes externos, al ser golpeados con el martillo emitan un sonido metálico.

Presentación

El ladrillo tendrá aristas vivas bien definidas con dimensiones exactas y constantes. Se rechazarán los ladrillos que presenten los siguientes defectos. Los sumamente porosos, desmenuzables, permeables, insuficientemente cocidos, los que al ser golpeados con el martillo emitan un sonido sordo. Que presenten resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas, los vidriosos, deformes y retorcidos.

Los que contengan materias extrañas, profundas o superficiales como conchuelas, grumos de naturaleza calcárea, residuos de materiales orgánicos, manchas y vetas de origen salitroso.

Método de Ejecución:

La ejecución de la albañilería será prolija. Los muros quedarán perfectamente aplomados y las hiladas bien niveladas, guardando uniformidad en toda la edificación.

Se verterá agua a los ladrillos en forma tal que quede bien humedecido y no absorban el agua del mortero. No se permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada anterior en el momento de la colocación del nuevo ladrillo. Si el muro se va a levantar sobre los sobrecimientos se mojará la cara superior de estos. El procedimiento será levantar simultáneamente todos los muros de una sección, colocándose los ladrillos sobre una capa completa de mortero extendida íntegramente sobre la anterior hilada, rellenando luego las juntas verticales con la cantidad suficiente de mortero.

El espesor de las juntas será 1.5 cm, promedio con un mínimo de 1.2 cm, y máximo de 2 cm.

El ancho de los muros será el indicado en los planos. El tipo de aparejo será tal que las juntas verticales sean interrumpidas de una a otra hilada, ellas no deberán corresponder ni aún estar vecinas al mismo plano vertical para lograr un buen amarre.

En la sección de cruce de dos o más muros se asentarán los ladrillos en forma tal, que se levanten simultáneamente los muros concurrentes. Se evitarán los endentados y las cajuelas para los amarres en las secciones de enlace de dos o más muros. Solo se utilizarán los endentados para el amarre de los muros con columnas esquineras o de amarre. Mitades o cuartos de ladrillos se emplearán únicamente para el remate de los muros. En todos los casos la altura máxima de muro que se levantará por jornada será de 1/2 altura. Una sola calidad de mortero deberá emplearse en un mismo muro o en los muros que se entrecrucen.

Resumiendo, el asentado de los ladrillos en general, será hecho prolijamente y en particular se pondrá atención a la calidad de ladrillo, a la ejecución de las juntas, al aplomo del muro y perfiles de derrames, a la dosificación, preparación y colocación del mortero, así como la limpieza de las caras expuestas de los ladrillos. Se recomienda el empleo de escantillón.

Unidad de Medida:

Metro cuadrado (M²).

Método de Medición:

La Unidad de medición es por metro cuadrado, se determinará el área neta total, multiplicando cada tramo por su longitud y altura respectiva y sumando los resultados. Se descontará el área ocupadas por columnas, ejecutado y aceptado por el supervisor de la obra.

Bases de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

    - REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

      - TARRAJEO EN MUROS INTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.5CM

Descripción de trabajos:

La superficie a cubrirse con el tarrajeo debe tratarse previamente con el rascado y eliminación de rebabas demasiado pronunciadas. Se limpiará y humedecerá convenientemente el paramento en el caso especial, los bloques de concreto no se humedecerán.

Procedimiento Constructivo:

La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la buena ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto arquitectónico. El revoque deberá ejecutarse previa limpieza y humedeciendo las superficies donde debe ser aplicado. Luego se les aplicarán un pañeteo previo mediante la aplicación de mortero. La mezcla de mortero para este trabajo será de proporción 1: 5 cemento-arena y deberá zarandearse para lograr su uniformidad.

Estas mezclas se prepararán en bateas de madera perfectamente limpias de todo residuo anterior. El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla perfectamente horizontal y vertical. La aplicación de las mezclas será paleteando con fuerza y presionando contra los parámetros para evitar vacíos interiores y obtener una capa compacta y bien adherida, siendo esta no menor de 1 cm. ni mayor de 2.5 cm. Las superficies a obtener serán completamente planas, sin resquebrajaduras, eflorescencias o defectos de textura.

Sistema Control de calidad:

El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.5CM

Descripción de trabajos:

Comprende los revoques (tarrajeo) que con el carácter definitivo ha de presentar la superficie tratada o se ejecutará sobre el tarrajeo primario, debiendo quedar listo para recibir la pintura.

Procedimiento Constructivo:

El trabajo se hará con cintas de mortero pobre 1:5, cemento arena; corridos verticalmente y a lo largo del muro, la mezcla del tarrajeo será en proporción 1:5, las cintas se aplomarán y sobresaldrán el espesor exacto del tarrajeo y estarán espaciadas a 1 metro partiendo lo más cerca posible de la unión de las esquinas, luego de rellenado el espacio entre cintas se picarán estas y en lugar se rellenarán con mezcla un poco más fuerte que la usada en el tarrajeo, “las cintas no deben formar parte del tarrajeo".

En los ambientes en que vayan zócalos o contra zócalos de cemento, mosaico, mayólica, etc. salvo los de madera, el revoque del paramento de la pared, se ejecutará hasta 3 cm por debajo del nivel superior del zócalo o contra zócalo en caso de los zócalos o contra zócalos de madera, el revoque terminará en el piso.

Sistema Control de calidad:

El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO EN COLUMNAS, E=1.5CM, C: A 1:5.

Descripción de trabajos:

Comprende la vestidura con mortero en la columna de concreto, el trabajo comprende en vestir las caras de la columna y perfilar sus aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Procedimiento Constructivo:

El trabajo comprende el tarrajeo de la superficie y vestidura de aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Sistema Control de calidad:

El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO EN COLUMNETAS, E=1.5CM, C:A 1:5.

Descripción de trabajos:

Comprende la vestidura con mortero en la columneta de concreto, el trabajo comprende en vestir las caras de la columna y perfilar sus aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Procedimiento Constructivo:

El trabajo comprende el tarrajeo de la superficie y vestidura de aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Sistema Control de calidad:

El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO EN VIGAS, E=1.5CM, C:A 1:5.

Descripción de trabajos:

Comprende la vestidura con mortero en la viga de concreto, el trabajo comprende en vestir las caras de la viga y perfilar sus aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Procedimiento Constructivo:

Comprende la vestidura con mortero de concreto, de la superficie por vestir de la viga, en caso de vigas peraltadas es la que queda visible bajo la losa. El trabajo comprende el tarrajeo de la superficie y vestidura de aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Sistema Control de calidad:

El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO EN VIGUETAS, E=1.5 cm, C:A 1:5

Descripción de trabajos:

Comprende la vestidura con mortero en la vigueta de concreto, el trabajo comprende en vestir las caras de la vigueta. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Procedimiento Constructivo:

Comprende la vestidura con mortero de concreto, de la superficie por vestir de la viga, en caso de vigas peraltadas es la que queda visible bajo la losa. El trabajo comprende el tarrajeo de la superficie y vestidura de aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Sistema Control de calidad:

El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - VESTIDURA DE DERRAMES (A=0.15m) E=1.5cm; C: A 1:5

Descripción de trabajos:

Comprende la vestidura de los bordes internos de los vanos en los muros de ladrillo, para este caso serán las ventanas, puertas y molduras que lleven los derrames a tarrajear. A la superficie cuya longitud es perímetro del vano y cuyo ancho es el espesor del muro, se le llama derrame. Los materiales de esta vestidura, así como el trabajo descriptivo, tendrán las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros interiores.

Procedimiento Constructivo:

El trabajo comprende el tarrajeo de la superficie interior de vanos y vestidura de aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metros lineales (ml).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro lineal (m), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO DE PARAPETOS, MORTERO C: A 1:5, E=1.5CM

Descripción del Trabajo:

El trabajo consiste en la ejecución del tarrajeo de parapetos utilizando mortero cemento-arena en proporción 1:5, con un espesor de 1.5 cm. Este revestimiento tiene como objetivo proteger y dar un acabado uniforme a los paramentos verticales del parapeto, mejorando su resistencia a la intemperie y su apariencia estética.

Procedimiento Constructivo:

Preparación de la Superficie:

Limpiar la superficie de polvo, grasas, restos de desencofrante y partículas sueltas.

Mojar ligeramente el parapeto antes de aplicar el mortero para asegurar buena adherencia.

Replanteo y Nivelación:

Marcar niveles con reglas y plomadas.

Colocar maestras de mortero como guías para asegurar el espesor uniforme del tarrajeo (1.5 cm).

Preparación del Mortero:

Mezclar cemento y arena en proporción 1:5.

Agregar agua hasta obtener una mezcla homogénea y trabajable.

Aplicación del Mortero:

Aplicar el mortero sobre la superficie del parapeto entre las maestras.

Utilizar llana metálica o madera para distribuir y compactar el mortero.

Aplanado y Acabado:

Reglear la superficie para obtener un acabado parejo.

El acabado puede ser fino o semi-rugoso, según especificaciones del proyecto.

Curado:

Mantener húmeda la superficie durante al menos 3 días para garantizar un buen fraguado.

Método de Medición:

Unidad de medida: Metro cuadrado (m²)

Medición: Se medirá el área efectivamente tarrajeada sobre los parapetos, sin deducir vanos menores de 0.25 m² (según normativa).

Criterios: El espesor del tarrajeo será de 1.5 cm como mínimo. Se verificará con regla o plantilla.

Condiciones de Pago:

El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) de tarrajeo de parapetos ejecutado y aprobado por la supervisión.

El precio unitario incluirá:

Mano de obra

Materiales (cemento, arena, agua)

Herramientas y equipos menores

Limpieza y preparación de la superficie

Curado y protección del trabajo terminado

Desperdicios y otros costos indirectos

      - BRUÑAS EN MUROS E=1.0cm

Descripción:

Para definir o delimitar cambio de acabados o en el encuentro entre muros y cielorraso, en los lugares indicados en los planos, se deberá construir bruñas; estas son canales de sección rectangular de poca profundidad y espesor efectuados en el tarrajeo o revoque.

Las dimensiones de bruñas se harán de acuerdo a planos.

Equipos:

HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución:

Se realiza en el revoque final del paramento en que se solicita; se procede cuando el mortero aún no ha fraguado. Con la ayuda de un aparejo especial tipo plancha, en el que se ha adherido en alto relieve una cinta de madera con las dimensiones de la bruña y utilizando una regla para conservar la horizontalidad, se frota dicho aparejo empujando en el tarrajeo de manera tal que se perfile muy nítidamente el canal. Si fuera necesario, se realizarán los resanes, de manera de obtener una muy bien delineada bruña.

Unidad de Medida:

Metro lineal (M)

Método de Medición:

Para el metrado se determinará la longitud total, ejecutado y aceptado por el supervisor de la obra.

Bases de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano e imprevistos necesarios para completar la partida.

    - CIELORRASOS

      - CIELORRASO, MORTERO C:A 1:5, E = 1.5 cm

Descripción:

Para interiores o exteriores, la mezcla será en proporción 1:5 con arena fina cernida, el acabado será frotachado fino y debe estar apto para recibir la pintura, los encuentros con los muros serán en ángulos perfectamente alineados y los finales del tarrajeo terminarán en arista viva.

Materiales:

CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" (kg)

ARENA FINA (m3)

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) (bol)

AGUA (m3)

MADERA ANDAMIAJE (p2)

REGLA DE MADERA (p2)

Equipos:

HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución:

En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa, gruesa, libre de materias salitrosas. Cuando está seca, toda la arena pasará por la criba Nº 8. No más del 20% pasará por la criba Nº 50 y no más del 5% pasará por la criba Nº 100. Es de referirse que los agregados finos sean de arena de río o de piedra molida, marmolina, cuarzo o de materiales silíceos. Los agregados deben ser limpios, libres de sales, residuos vegetales u otras medidas perjudiciales.

Se utilizará cemento Portland Tipo I (42.5Kg), el cual debe satisfacer las Normas ITINTEC 334-009-71 para cementos Portland del Perú y/o Normas ASTM C-150, Tipo I.

Comprende la preparación de la superficie donde se va a aplicar el tarrajeo. Los tarrajeos se podrán ejecutar luego de haber desencofrado la losa.

Se rascará, limpiará y humedecerá muy bien previamente las superficies donde se vaya a aplicar inmediatamente el tarrajeo.

Se hará un enfoscado previo para eliminar las ondulaciones o irregularidades superficiales, luego el tarrajeo definitivo será realizado con ayuda de cintas, debiendo terminarse a nivel. Los ángulos formados con muros, vigas y columnas, serán perfectamente definidos con una bruña en ángulo recto, según lo indicado en los planos.

Para conseguir superficies revocadas debidamente planas y derechas, el trabajo se hará con cintas de mortero pobre (1:5 cemento-arena), corridas horizontalmente a lo largo de la losa.

Estarán muy bien niveladas y sobresaldrá el espesor exacto del revoque (tarrajeo). Estas cintas serán espaciadas cada metro o metro y medio partiendo desde la esquina formada con el muro. Luego de terminado el revoque se sacará, rellenando el espacio que ocupaban con una buena mezcla, algo más rica y cuidada que la usada en el propio revoque.

Constantemente se controlará la perfecta nivelación de las cintas empleando nivel de burbuja. Reglas de aluminio bien perfiladas se correrán por las cintas que harán las veces de guías, para lograr una superficie pareja en el revoque, completamente plana.

Se extenderá el mortero igualándolo con la regla, entre las cintas de mezcla pobre y antes de su endurecimiento; después de reposar 30 minutos, se hará el enlucido, pasando de nuevo y cuidadosamente la paleta de madera o mejor la plana de metal.

Espesor mínimo de enlucido:

a) En losas : 1.0 cm.

b) Los cielo rasos interiores, tendrán un acabado de mezcla fina, esta mezcla será en proporción 1:5.

Unidad de Medida:

Metros cuadrados (M2)

Método de Medición:

La unidad de medición es por metro cuadrado, se medirá el área neta comprendida entre las caras laterales sin revestir de las paredes y vigas que limitan; no se deducirán las áreas de columnas, ni huecos menores a 0.25 cm2.

Bases de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

    - PISOS Y PAVIMENTOS

      - CONTRAPISO (E=25MM), MEZCLA C:A=1:5

Descripción:

Ejecución de contrapiso con espesor de 25 mm, elaborado con mezcla de cemento y arena en proporción 1:5 (en volumen), aplicado sobre una base previamente preparada (losa de concreto u otra superficie resistente), con el objetivo de regularizar y nivelar la superficie, sirviendo como soporte para la colocación de revestimientos finales (cerámicos, porcelanatos, vinílicos, etc.).

Materiales:

1.Cemento Portland tipo I

Cumple con la Norma Técnica Peruana (NTP) o ASTM C150.

2. Arena gruesa limpia

Granulometría adecuada, libre de materia orgánica, arcilla o sales.

3. Agua potable

Para mezclado, sin contaminantes.

4. (Opcional, según proyecto): Aditivos plastificantes o impermeabilizantes, si se requiere mayor trabajabilidad o resistencia a la humedad.

Equipos requeridos:

Carretilla, mezcladora de mortero (manual o mecánica).

Palas, bateas, cubos y herramientas de albañilería.

Regla de aluminio, nivel de burbuja o láser, hilo de trazo.

Llanas metálicas o de madera.

EPP: botas, guantes, lentes, mascarilla, casco.

Método de ejecución:

1.Preparación de superficie

Limpiar la base (losa u otra superficie).

Humedecer ligeramente la superficie para evitar absorción excesiva del agua del mortero.

2. Replanteo y nivelación

Trazado de niveles con hilo, manguera de nivel o láser.

Colocación de maestras o reglas guías si es necesario.

3. Mezclado del mortero

Proporción 1:5 cemento-arena (en volumen).

Añadir agua hasta obtener una consistencia plástica y trabajable.

4. Colocación del mortero

Extender el mortero sobre la base, entre las maestras.

Compactar y nivelar con regla metálica.

Dar acabado con llana, dejando superficie rugosa o lisa según requerimiento.

5.Curado

Mantener la superficie húmeda durante al menos 3 días para evitar fisuración.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Considerando el espesor especificado (25 mm ± tolerancia).

Método de medición:

Se mide el área cubierta en planta (m²) conforme a planos.

El espesor de 25 mm se considera uniforme.

No se deducen pequeñas aberturas (≤ 0.25 m²) salvo especificación contractual.

No se paga volumen adicional por excesos de espesor no autorizados.

Bases de pago:

El pago se realizará por metro cuadrado (m²) de contrapiso ejecutado y aprobado por la supervisión. El precio unitario incluye:

Suministro de materiales: cemento, arena y agua.

Preparación de la base y limpieza.

Mezclado, colocación, nivelación y compactación del mortero.

Curado y limpieza final del área.

Mano de obra, herramientas y equipos.

No se reconocerán pagos adicionales por exceso de materiales, correcciones por mala ejecución, ni desperdicios no controlados.

      - PISO DE CEMENTO PULIDO COLOR GRIS

Descripción:

Consiste en la construcción de un piso de cemento pulido color gris, compuesto por una capa de concreto o mortero con acabado pulido, que se ejecuta directamente sobre la losa de cimentación o sobre una base compactada. Se realiza con cemento Portland gris, y puede incluir aditivos plastificantes o endurecedores superficiales para mejorar la resistencia y durabilidad. El acabado final es liso, uniforme, de color gris natural, con brillo moderado, ideal para tránsito peatonal.

Materiales:

1.Cemento Portland gris Tipo I

Conforme a NTP o ASTM C150.

2. Arena gruesa

Limpia, libre de sales y materia orgánica.

3. Agregado fino y/o agregado intermedio (si se trata de concreto).

4. Agua potable

5.Pigmento gris (opcional)

Si se desea reforzar el tono.

6.Aditivos plastificantes o endurecedores superficiales (opcional)

Para mejorar la resistencia a la abrasión.

Equipos requeridos:

Mezcladora de concreto o mortero.

Palas, bateas, carretillas.

Reglas metálicas, nivel de burbuja o láser.

Llanas metálicas (manuales o mecánicas), espátulas.

Pulidora mecánica (si se requiere alto nivel de brillo).

EPP: botas, guantes, lentes, respirador, casco.

Método de ejecución:

1.Preparación de la superficie

Limpieza del terreno o losa.

Humedecimiento previo si se trabaja sobre concreto.

2. Replanteo y nivelación

Colocación de reglas guías (maestras) y trazado de niveles.

3. Preparación y vaciado de la mezcla

Mezcla de cemento, arena (y piedra si aplica), agua.

Vaciado del mortero o concreto sobre el área definida.

4. Nivelación y compactación

Extendido del material con regla metálica.

Compactado manual o mecánico.

5.Pulido

Al fraguado parcial (cuando el material soporte peso sin deformarse), se realiza el pulido con llana metálica manual o mecánica.

Se puede aplicar una segunda mano de pulido para mayor brillo y compactación.

6.Curado

Curado húmedo o con productos de curado durante 5 a 7 días para evitar fisuras.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Método de medición:

Se mide el área superficial del piso terminado en planta (m²), conforme a planos y especificaciones.

No se deducen pequeñas aberturas (≤ 0.25 m²) a menos que lo indique el contrato.

El espesor estándar varía según el diseño (normalmente entre 5 a 10 cm).

Bases de pago:

El pago se realiza por metro cuadrado (m²) de piso de cemento pulido ejecutado, curado y aprobado por la supervisión. El precio incluye:

Suministro de todos los materiales (cemento, arena, agua, aditivos si aplica).

Mano de obra y equipos de mezclado, extendido, pulido y curado.

Acabado final pulido, limpieza y protección del área.

No se reconocerán pagos adicionales por errores de ejecución, desperdicios o sobre espesores no autorizados.

    - ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS

      - CONTRAZÓCALO SANITARIO EN CEMENTO PULIDO H= 10cm

Descripción:

Ejecución in situ de contrazócalo sanitario en cemento pulido, con altura de 10 cm, realizado como prolongación del contrapiso o piso de cemento, formando una pieza monolítica y continua entre el piso y el muro. El acabado es liso y pulido, y puede incluir curvatura (media caña) en su parte inferior para facilitar el lavado y evitar acumulación de suciedad, garantizando condiciones sanitarias adecuadas.

Materiales:

1.Mortero cemento-arena (mezcla 1:3 o 1:4)

Cemento Portland tipo I.

Arena fina o media, limpia y libre de impurezas.

2.Agua potable

Para mezcla y curado.

3.(Opcional):

Endurecedor superficial o sellador (para mayor resistencia o menor porosidad).

Pigmento gris si se desea un tono uniforme.

Equipos requeridos:

Batea o mezcladora de mortero.

Palas, llanas metálicas, cucharas de albañil.

Regla metálica, espátula curva o molde para media caña.

Nivel de burbuja o nivel láser.

Herramientas de acabado para pulido.

EPP: guantes, lentes, botas, mascarilla, casco.

Método de ejecución:

1.Replanteo y delimitación

Marcar en los muros la altura de 10 cm desde el nivel de piso terminado.

2.Preparación del soporte

Limpiar el muro y humedecer ligeramente para asegurar adherencia.

Rugosar si es necesario.

3.Preparación del mortero

Mezclar cemento y arena (proporción 1:3 o 1:4) con agua hasta obtener consistencia plástica.

4.Aplicación del mortero

Colocar el mortero en forma de faja a lo largo del muro.

Dar forma recta o curvada según especificación (usando molde o llana).

5.Pulido del acabado

Una vez iniciado el fraguado, alisar la superficie con llana metálica.

Realizar el pulido final al endurecer ligeramente la mezcla, logrando superficie lisa.

6.Curado

Curado húmedo por al menos 3 días para evitar fisuras.

Unidad de medida:

Metro lineal (ml)

Método de medición:

Se mide el largo total del contrazócalo ejecutado, en metro lineal (ml).

La altura estándar es de 10 cm.

No se deducen pequeñas interrupciones (puertas o columnas) salvo indicación contractual.

Bases de pago:

El pago se realiza por metro lineal (ml) de contrazócalo sanitario de cemento pulido ejecutado, curado y aprobado por la supervisión. El precio incluye:

Suministro de materiales: cemento, arena, agua, pigmentos si corresponde.

Mano de obra, herramientas, encofrado temporal si aplica, y curado.

Acabado pulido, limpieza final y protección hasta entrega.

No se reconocerán pagos adicionales por errores de ejecución, re trabajos, fisuras por curado deficiente o excesos de material por mala dosificación.

    - COBERTURAS

      - PLANCHA DE ALUZINC TR4 0.40MM COLOR NATURAL

Descripción:

Suministro e instalación de cobertura de planchas de Aluzinc tipo TR4, con perfil trapezoidal, espesor 0.40 mm, acabado natural (no pintado), fijadas sobre estructura metálica mediante tornillos auto perforantes con arandela de neopreno. Esta cobertura proporciona un sistema liviano, resistente a la corrosión y de fácil mantenimiento, ideal para zonas exteriores o techos expuestos. La instalación incluye traslapes longitudinales y transversales según especificaciones del fabricante.

Materiales:

1.Planchas de Aluzinc perfil TR4

Espesor: 0.40 mm.

Ancho útil aproximado: 1.00 m (ancho total: 1.10 m aprox.).

Largo según requerimiento (hasta 12 m sin empalmes).

Acabado: Natural (sin pintura).

Composición: acero galvanizado recubierto con aleación aluminio-zinc.

2.Tornillos auto perforantes con arandela de neopreno

Ø 1/4”, largo 2" a 3", según soporte.

Con recubrimiento anticorrosivo.

3.Cinta de neopreno o sellador (opcional)

Para sellado de solapes en zonas críticas o de alta exposición.

Equipos requeridos:

Taladro atornillador.

Cinta métrica, nivel, tiza de trazado.

Escalera o andamio.

Tijera para metal o esmeril angular.

EPP: casco, guantes, lentes, arnés (si aplica), botas de seguridad.

Método de ejecución:

1.Replanteo

Verificar alineamiento y pendiente mínima (recomendada: 10%) de la estructura metálica.

2.Preparación del área

Limpiar la estructura y superficie de trabajo.

Verificar nivelación y puntos de fijación.

3.Colocación de planchas

Disponer las planchas en el sentido de la pendiente.

Realizar traslape lateral (una onda completa mínimo) y traslapo longitudinal (20 cm mínimo).

Alinear las planchas para mantener una línea continua y sin pandeo.

4.Fijación

Fijar con tornillos auto perforantes cada 30–50 cm en apoyos principales y solapes.

Usar arandelas de neopreno para evitar filtraciones.

5.Remates y sellado

Instalar remates metálicos laterales y cumbreras donde aplique.

Sellar uniones si se requiere por exposición a lluvias fuertes o viento.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Método de medición:

Se mide el área real cubierta por las planchas instaladas, en m², incluyendo traslapes necesarios (longitudinales y laterales).

Se excluyen vanos mayores a 0.25 m² (claraboyas, ductos, etc.).

El metrado se basa en planos o verificación en obra.

Bases de pago:

El pago se realiza por metro cuadrado (m²) de cobertura con plancha de Aluzinc TR4 de 0.40 mm correctamente instalada, alineada, fijada y aprobada por la supervisión. El precio incluye:

Suministro de planchas, tornillos, remates y elementos de fijación.

Mano de obra, cortes, montaje, nivelación, limpieza final.

Equipos menores y protección hasta la entrega.

No se reconocerán pagos adicionales por desperdicios indebidos, cortes mal realizados, re trabajos, ni exceso de fijaciones por mala planificación.

      - MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADA BITUMINOSA BLANCA BICAPA, E=3.5MM

Descripción:

Suministro e instalación de sistema de impermeabilización bicapa mediante membrana prefabricada bituminosa modificada, color blanco reflectivo, con acabado mineral o cerámico en la cara superior, y con espesor total de 3.5 mm. El sistema se instala mediante sopleteado (fusión con calor), garantizando adherencia total al sustrato. Esta solución es duradera, resistente a los rayos UV, impermeable y reflectante, lo que reduce la temperatura superficial de la edificación.

Materiales:

1.Membrana impermeabilizante bituminosa prefabricada

Tipo: APP (polímero atáctico de polipropileno) o SBS (estireno-butadieno-estireno).

Espesor: 3.5 mm.

Acabado superficial: mineral blanco (reflectivo) o cerámico blanco.

Base: fieltro de poliéster o fibra de vidrio.

2.Primario asfáltico (primer)

Emulsión bituminosa para imprimar el sustrato y mejorar adherencia.

3.Adhesivo asfáltico (opcional)

Para fijación puntual de solapes o zonas verticales.

Equipos requeridos:

Soplete de gas propano.

Cilindros de gas con regulador y manguera.

Rodillo para imprimación.

Cúter o cuchilla de hoja afilada.

Llana metálica.

Escoba metálica o cepillo de alambre.

EPP: guantes térmicos, botas con suela anticalor, lentes, ropa ignífuga.

Método de ejecución:

1.Preparación del soporte

El sustrato debe estar limpio, seco, sin polvo, sin elementos sueltos ni humedad.

Regularizar superficies con mortero de nivelación si hay fisuras, desniveles o pendientes inadecuadas (>1%).

2.Aplicación de imprimante bituminoso

Aplicar con rodillo o brocha sobre toda la superficie a cubrir.

Dejar secar según ficha técnica del producto (usualmente 4–12 h).

3.Instalación de la primera capa (base)

Desenrollar la membrana bituminosa base.

Calentar el reverso con soplete hasta que la película indicadora se derrita.

Fijar progresivamente presionando para asegurar adherencia.

Traslapar los rollos: mínimo 10 cm en bordes longitudinales y 15 cm en transversales.

4.Instalación de la segunda capa (acabado blanco)

Repetir el mismo procedimiento sobre la primera capa, alineando los solapes en sentido opuesto.

Fijar con soplete asegurando buena adhesión.

5.Remates

Sellar correctamente los bordes, encuentros con parapetos, bajantes, drenes y elementos salientes.

Aplicar refuerzo si es necesario en esquinas o puntos singulares.

6.Prueba de estanqueidad (opcional según especificaciones)

Prueba de carga con agua por 24 a 48 horas.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Método de medición:

Se mide el área total impermeabilizada, en metros cuadrados (m²), incluyendo solapes y desperdicios razonables.

No se deducen vanos menores a 0.25 m².

Se basa en planos y verificación de obra ejecutada.

Bases de pago:

El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) de cobertura impermeabilizada con membrana bituminosa blanca bicapa de 3.5 mm completamente instalada, sellada y aprobada por la supervisión técnica. El precio incluye:

Suministro de todos los materiales: imprimante, membrana base, membrana blanca, adhesivos y selladores.

Mano de obra, equipos, sopleteo, fijaciones, remates y limpieza.

Protección y pruebas (si se solicitan).

No se reconocerán pagos adicionales por desperdicios indebidos, errores de instalación, cortes mal ejecutados ni re trabajos por filtraciones por mala ejecución.

    - CARPINTERIA METÁLICA Y HERRERÍA

Este rubro comprende los trabajos que se ejecutan con elementos metálicos que no tengan función estructural resistente; bajo el contexto de carpintería metálica están comprendidas las puertas, ventanas, rejas y estructuras similares que se ejecutan con perfiles especiales, barras, planchas, platinas, etc. Deberá tenerse especial cuidado en proteger la carpintería durante el traslado, almacenamiento, y colocación en obra, de golpes que deformen su estructura, raspaduras, etc. Los elementos que acusen algún defecto deberán ser cambiados. Cuando no se indique específicamente el diseño de algún elemento, el Contratista presentará los planos detallados de su ejecución, así como la muestra de los perfiles y acabados para la aprobación del Ingeniero Inspector.

La carpintería metálica incluye la cerrajería necesaria para el buen funcionamiento, seguridad y acabado; debiendo el Contratista recabar la correspondiente aprobación del Ingeniero Inspector.

Material

Los elementos a utilizarse serán perfiles, barras, tubos, platinas y planchas cuyas dimensiones están especificadas en los planos respectivos. Las barras, perfiles, tubos y planchas serán rectos, lisos, sin dobladuras, abolladuras ni oxidaciones, de formas geométricas bien definidas. La ejecución de la carpintería debe ser prolija, evitando las juntas con defectos de corte entre otros.

Soldaduras

La soldadura a emplearse estará de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante, tanto con profundidad, forma y longitud de aplicación.

Una vez ejecutada esta, debe ser esmerilada para que presente un acabado de superficie uniforme.

En el caso de trabajos con plancha delgada podrá usarse soldadura eléctrica del tipo de "punto".

Trabajos Comprendidos

El Contratista deberá ejecutar todos los trabajos de carpintería de fierro que se encuentran indicados y/o detallados en los planos, así como todos los trabajos que sean necesarios para completar el proyecto.

Fabricación

La carpintería de fierro será ejecutada por operarios expertos, en un taller provisto de las mejores herramientas y equipos para cortar, doblar, soldar, esmerilar, arenar, pulir, etc. que aseguren un perfecto acabado de acuerdo a la mejor práctica industrial de actualidad, con encuentros y ensambles exactos, todo con los detalles indicados en los planos.

Anclajes

Los planos muestran por lo general solamente los requerimientos arquitectónicos, siendo de responsabilidad del Contratista de proveer la colocación de anclajes y platinas empotradas en la albañilería, cuando no se indican en los planos destinados a soldar los marcos, así como cualquier otro elemento de sujeción para garantizar la perfecta estabilidad y seguridad de las piezas que se monten.

Esmerilado

Los encuentros hechos con soldadura serán cuidadosamente esmerilados para recuperar una superficie lisa y perfecta en el empalme.

Transporte y Almacenamiento

El transporte de las piezas ensambladas a la obra, su manipuleo y posterior traslado al sitio en que serán colocadas, deberá hacerse con toda clase de precauciones. El almacenamiento temporal dentro de la obra deberá realizarse

en un sitio seco, protegido del tránsito de personas y equipos, levantando las piezas sobre el piso por medio de cuartones de madera, para evitar las consecuencias de eventuales aniegos

      - PUERTAS METÁLICAS

        - PUERTA BATIENTE DE DOS HOJAS METÁLICA CON DETALLE APERSIANADO INFERIOR, INCLUYE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO GRIS SATINADO CON BASE ANTICORROSIVA, HERRAJES E INSTALACIÓN COMPLETA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Esta partida comprende el suministro, fabricación e instalación de una puerta batiente metálica de dos hojas, compuesta por marco y bastidor de acero Fe, con panel liso superior y detalle apersianado inferior (lamas metálicas inclinadas para ventilación). Incluye pintura completa con esmalte sintético color gris satinado, aplicada sobre una base anticorrosiva epóxica. Se considera también la provisión e instalación de herrajes completos (bisagras, cerradura, pasadores) y todos los elementos necesarios para su correcta operación.

UNIDAD DE MEDIDA

- Unidad (und)

COMPONENTES Y MATERIALES

a) Estructura metálica:

- Bastidor de hojas: tubo rectangular de acero Fe 2”x1½”x1.5 mm.

- Panel superior: plancha LAF 1.5 mm soldada.

- Detalle apersianado inferior: lamas metálicas soldadas (ángulo ¾” o pletina 1”x1/8”) soldadas inclinadamente.

- Marco fijo: tubo cuadrado 2”x2”x2 mm o ángulo L 2”x2”.

b) Acabado:

- 1 mano de imprimante anticorrosivo epóxico.

- 2 manos de esmalte sintético color gris satinado (RAL 7035 o similar).

- Aplicado con brocha, rodillo o pistola según condiciones de obra.

c) Herrajes:

- 4 bisagras reforzadas (mínimo 4”).

- Chapa metálica tipo pomo o de embutir con llave.

- Pasadores de seguridad para hoja secundaria.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

- Fabricación en taller del bastidor y apersianado mediante soldadura.

- Armado y colocación del marco metálico en el vano, asegurado con pernos de anclaje.

- Aplicación del fondo epóxico anticorrosivo en todo el conjunto.

- Aplicación de dos manos de esmalte sintético gris satinado.

- Colocación de bisagras, cerradura y pasadores.

- Alineado, pruebas de funcionamiento y limpieza general.

CONDICIONES DE MEDICIÓN Y PAGO

- Se medirá y pagará por unidad (und) de puerta instalada y completamente terminada.

- El precio incluye todos los materiales, herrajes, pintura, mano de obra, transporte y herramientas.

NORMAS Y REFERENCIA

- Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE.

- ASTM D3359 y D823 (aplicación y adherencia de pinturas).

- Normas técnicas de soldadura estructural.

- Fichas técnicas de pintura y fondo anticorrosivo.

      - VENTANAS METÁLICAS

        - VENTANA BAJA CON MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO DE 10 COCOS DE 2", MARCO METÁLICO Y PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COLOR GRIS SATINADO CON BASE ANTICORROSIVA, INCLUYE INSTALACIÓN COMPLETA

DESCRIPCIÓN GENERAL

La presente partida comprende el suministro e instalación completa de ventana alta fija, construida con marco metálico de acero Fe, sobre el cual se fija una malla de alambre galvanizado tejido de 10 cocos de 2”, con resistencia adecuada para ventilación segura. El conjunto se pinta con esmalte sintético color gris satinado, aplicado sobre fondo anticorrosivo epóxico. Se incluye la instalación, fijación, sellado y limpieza final, conforme a los planos arquitectónicos del proyecto.

UNIDAD DE MEDIDA

- Unidad (und)

COMPONENTES Y MATERIALES

a) Marco:

- Tubo estructural de acero Fe negro 1½” x 1½” x 2 mm o ángulo L 1½” x 1½” x 1/8”, debidamente soldado.

- Escuadrado, alineado y reforzado según el tamaño del vano.

b) Malla:

- Malla de alambre galvanizado de 10 cocos por pulgada lineal, con abertura de 2”, tipo romboidal (tejido tipo ciclón).

- Espesor mínimo del alambre: 2.5 mm.

- Fijada al marco con platinas, soldadura por puntos o grapas metálicas resistentes a la corrosión.

c) Acabado:

- 1 mano de fondo epóxico anticorrosivo.

- 2 manos de pintura esmalte sintético color gris satinado (RAL 7035 o similar).

MÉTODO DE EJECUCIÓN

- Corte y soldado del marco metálico en taller, con dimensiones según plano.

- Fijación de la malla galvanizada al marco, tensada y asegurada mecánicamente.

- Aplicación del fondo anticorrosivo en toda la estructura.

- Aplicación de dos manos de esmalte sintético gris satinado.

- Instalación de la ventana en el vano, nivelada y fijada con pernos, tornillos o anclajes según el soporte.

- Sellado perimetral (si aplica), limpieza final y verificación de fijación.

CONDICIONES DE MEDICIÓN Y PAGO

- Se medirá y pagará por unidad (und) de ventana totalmente instalada y terminada, incluyendo materiales, pintura, herramientas, transporte y mano de obra.

NORMAS Y REFERENCIA

- Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE.

- Normas ASTM A641 (alambre galvanizado) y D823/D3359 (aplicación y adherencia de pintura).

- Fichas técnicas del esmalte sintético y fondo epóxico anticorrosivo.

- Buenas prácticas de instalación de elementos de ventilación con protección física.

        - VENTANA ALTA CON MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO DE 10 COCOS DE 2", MARCO METÁLICO Y PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COLOR GRIS SATINADO CON BASE ANTICORROSIVA, INCLUYE INSTALACIÓN COMPLETA

DESCRIPCIÓN GENERAL

La presente partida comprende el suministro e instalación completa de ventana alta fija, construida con marco metálico de acero Fe, sobre el cual se fija una malla de alambre galvanizado tejido de 10 cocos de 2”, con resistencia adecuada para ventilación segura. El conjunto se pinta con esmalte sintético color gris satinado, aplicado sobre fondo anticorrosivo epóxico. Se incluye la instalación, fijación, sellado y limpieza final, conforme a los planos arquitectónicos del proyecto.

UNIDAD DE MEDIDA

- Unidad (und)

COMPONENTES Y MATERIALES

a) Marco:

- Tubo estructural de acero Fe negro 1½” x 1½” x 2 mm o ángulo L 1½” x 1½” x 1/8”, debidamente soldado.

- Escuadrado, alineado y reforzado según el tamaño del vano.

b) Malla:

- Malla de alambre galvanizado de 10 cocos por pulgada lineal, con abertura de 2”, tipo romboidal (tejido tipo ciclón).

- Espesor mínimo del alambre: 2.5 mm.

- Fijada al marco con platinas, soldadura por puntos o grapas metálicas resistentes a la corrosión.

c) Acabado:

- 1 mano de fondo epóxico anticorrosivo.

- 2 manos de pintura esmalte sintético color gris satinado (RAL 7035 o similar).

MÉTODO DE EJECUCIÓN

- Corte y soldado del marco metálico en taller, con dimensiones según plano.

- Fijación de la malla galvanizada al marco, tensada y asegurada mecánicamente.

- Aplicación del fondo anticorrosivo en toda la estructura.

- Aplicación de dos manos de esmalte sintético gris satinado.

- Instalación de la ventana en el vano, nivelada y fijada con pernos, tornillos o anclajes según el soporte.

- Sellado perimetral (si aplica), limpieza final y verificación de fijación.

CONDICIONES DE MEDICIÓN Y PAGO

- Se medirá y pagará por unidad (und) de ventana totalmente instalada y terminada, incluyendo materiales, pintura, herramientas, transporte y mano de obra.

NORMAS Y REFERENCIA

- Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE.

- Normas ASTM A641 (alambre galvanizado) y D823/D3359 (aplicación y adherencia de pintura).

- Fichas técnicas del esmalte sintético y fondo epóxico anticorrosivo.

Buenas prácticas de instalación de elementos de ventilación con protección física

    - CERRAJERÍA

      - BISAGRAS

        - BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE 4"x4" (EN PUERTAS)

Descripción:
Suministro e instalación de bisagras de acero inoxidable tipo arquitectónico, de 4” x 4” (100 mm x 100 mm), con acabado satinado, para puertas de madera o metálicas. Cada puerta llevará un mínimo de tres bisagras, instaladas con precisión para garantizar la funcionalidad, seguridad y durabilidad del sistema de apertura.

Materiales:

- Bisagra de acero inoxidable tipo 304.

  - Dimensiones: 4” x 4” (100 mm x 100 mm).

  - Espesor: mínimo 2.5 mm.

  - Acabado: satinado o pulido.

  - Eje: pasador removible o fijo, tipo embutido.

  - Capacidad de carga: mínimo 40 kg por par.

- Tornillería de acero inoxidable a juego.

Equipos requeridos:

Taladro, destornillador, nivel de burbuja, metro, cincel, formón, herramientas manuales.

Método de ejecución:

- Replanteo y marcado de puntos de instalación.

- Realización de calados y preperforaciones en marco y hoja.

- Fijación de bisagras con tornillería provista.

- Verificación de alineamiento y correcto giro de la puerta.

- Limpieza del área de trabajo.

Unidad de medida:

Unidad (und)

Método de medición:

Por cada bisagra correctamente instalada y aprobada por la supervisión.

Base de pago:

El pago se realizará por unidad instalada, e incluye: suministro de bisagra, accesorios, mano de obra, herramientas, cortes, ajustes y limpieza. No se reconocerán trabajos mal ejecutados o fuera de especificación.

      - CERRADURAS

        - CERRADURA DE TRES GOLPES

Descripción del Trabajo:

El presente ítem comprende el suministro e instalación de cerradura de tres golpes (también conocida como cerradura de seguridad de tres puntos o multipunto), instalada en puertas metálicas o de madera, principalmente en accesos principales o ambientes que requieren seguridad reforzada.

Este tipo de cerradura posee mecanismos que activan simultáneamente tres pestillos (superior, medio e inferior) al accionar la llave o manija, ofreciendo mayor resistencia al forzamiento. La cerradura debe ser de buena calidad, resistente a la corrosión, y contar con todos sus componentes: cuerpo de cerradura, pestillos, cilindro, escudo protector y herrajes.

Procedimiento Constructivo:

Revisión de la puerta y el marco:

Verificar que la puerta esté alineada y tenga el espacio necesario para alojar la cerradura.

Confirmar el material de la puerta (metal o madera) y el tipo de cerradura a utilizar (embutida o sobrepuesta).

Marcado y Calado:

Marcar el lugar de instalación según las instrucciones del fabricante.

Realizar los calados o perforaciones en la hoja de la puerta y marco para alojar el cuerpo de la cerradura y los puntos de anclaje.

Instalación de la cerradura:

Insertar y fijar el cuerpo principal de la cerradura.

Colocar los pestillos o varillas que conectan a los puntos superior e inferior.

Instalar el cilindro, manija, escudos y demás accesorios.

Ajustes y pruebas:

Comprobar el correcto funcionamiento del mecanismo de cierre y apertura.

Ajustar presión de pestillos, alineación y suavidad del accionamiento.

Acabados finales:

Aplicar selladores si es necesario.

Limpiar el área de instalación y entregar funcionando correctamente.

Método de Medición:

Unidad de medida: Por unidad (und)

Medición: Se medirá cada cerradura de tres golpes instalada correctamente, con sus componentes completos y funcionando.

Solo se considerará instalada si ha sido aprobada por la supervisión y cumple con las especificaciones de seguridad.

Condiciones de Pago:

El pago se efectuará por unidad (und) de cerradura de tres golpes instalada y operativa.

El precio unitario incluirá:

Suministro de cerradura con todos sus componentes

Mano de obra para instalación y pruebas

Herramientas y equipos menores

Ajustes y alineación final

Limpieza del área de trabajo

Garantía mínima de funcionamiento (según contrato o especificaciones)

    - PINTURA

      - EMPASTADO Y PINTURA LATEX COLOR BLANCO HUMO EN MUROS INTERIORES DE LADRILLO A DOS MANOS

Descripción:

Comprende el suministro y aplicación de empastado fino sobre muros interiores de ladrillo tarrajeado, seguido de la pintura látex color blanco humo, aplicada en dos manos cruzadas. Esta actividad tiene como objetivo brindar una superficie lisa, uniforme y estéticamente adecuada para espacios interiores, con resistencia básica al roce y fácil mantenimiento.

Incluye el preparado del soporte, aplicación del empaste, lijado, limpieza, aplicación de pintura, limpieza final y verificación de acabado, de acuerdo con los estándares técnicos y estéticos requeridos.

Condiciones de soporte:

- Muros interiores de ladrillo con tarrajeo seco, bruñado o afinado, libre de polvo, grasas, humedad o partículas sueltas.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica o acrílica para interiores.

- Pintura látex color blanco humo (acabado mate o satinado, según especificación).

- Sellador acrílico (si la superficie es muy absorbente).

- Lijas finas (grano 150-220).

- Cinta masking, plásticos o papel kraft para protección.

- Agua limpia (para dilución controlada).

Herramientas y equipos:

- Lijadora manual u orbital.

- Llana metálica y espátulas.

- Brochas, rodillos o pistola de pintura.

- Recipientes para mezcla.

- Escaleras, andamios (si corresponde).

- Elementos de protección personal (mascarilla, guantes, lentes, ropa de trabajo).

Método de ejecución:

- Preparación de la superficie:

  - Verificar que el tarrajeo esté seco, nivelado y sin fisuras o imperfecciones mayores.

  - Limpieza previa: eliminación de polvo y materiales sueltos.

- Aplicación del empastado:

  - Aplicación de pasta niveladora con llana metálica en capa delgada y uniforme.

  - Secado completo (mínimo 4 a 6 horas según condiciones climáticas).

  - Lijado suave para lograr superficie lisa.

  - Eliminación del polvo generado con brocha o trapo seco.

- Aplicación de pintura látex:

  - Primera mano de pintura (previamente diluida según ficha técnica del fabricante).

  - Secado mínimo de 4 horas.

  - Aplicación de segunda mano cruzada para mejor cubrimiento.

  - Revisión del tono y acabado.

- Limpieza y entrega:

  - Retiro de protecciones temporales.

  - Limpieza de manchas, retoques menores y presentación del trabajo final.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²) de muro interior empastado y pintado a dos manos.

Forma de pago:

El pago se realizará por metro cuadrado de superficie terminada, y comprenderá:

- Suministro de todos los materiales: pasta de empaste, pintura látex, sellador, diluyentes.

- Mano de obra especializada, equipos y herramientas.

- Preparación de superficie, empastado, lijado, pintura en dos manos.

- Limpieza final y presentación del área en condiciones óptimas.

- Verificación del acabado uniforme, sin manchas, sin descascaramientos ni diferencias de tono.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR AMARILLO TABACO (COD. 820) EN MUROS EXTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

Actividad que comprende el empastado fino de muros exteriores bruñados o tarrajeados, seguido de la aplicación de pintura látex exterior color Supermate Amarillo Tabaco (Código 820) en dos manos cruzadas, con acabado uniforme, resistente y estéticamente adecuado para condiciones de intemperie.

Incluye la preparación del soporte, corrección de imperfecciones, aplicación de pasta niveladora exterior, lijado, pintura en dos manos, limpieza final y verificación técnica del acabado.

Condición del soporte:

- Muros exteriores debidamente tarrajeados y curados, con superficies secas, limpias y estables, sin polvo, grasas ni partículas sueltas.

Materiales:

- Pasta de empaste acrílica o vinílica para exteriores, de buena resistencia al clima.

- Pintura látex exterior acabado supermate, color Amarillo Tabaco (código 820).

- Sellador acrílico fijador o imprimante (opcional, si el soporte es muy absorbente).

- Lijas finas (grano 150 a 220).

- Agua limpia (para diluciones controladas).

- Cinta masking, papel o plástico para protección de elementos adyacentes.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas, bandejas de aplicación.

- Lijadora orbital o manual.

- Brochas, rodillos o pistola airless (según preferencia y extensión).

- Recipientes de mezcla.

- Escalera, andamios certificados.

- Elementos de protección personal (guantes, gafas, mascarilla, ropa de trabajo).

Método de ejecución:

- Preparación del soporte:

  - Verificación del tarrajeo: seco, firme, sin grietas activas.

  - Limpieza de polvo, hongos o salitre (si existieran).

  - Aplicación de sellador fijador si el muro lo requiere.

- Empastado exterior:

  - Aplicación de pasta niveladora en capa delgada con llana metálica.

  - Secado completo (mínimo 4-6 horas).

  - Lijado fino para uniformizar la superficie.

  - Eliminación del polvo con brocha o paño seco.

- Aplicación de pintura látex exterior:

  - Aplicación de la primera mano cruzada (diluida según ficha técnica del fabricante).

  - Secado mínimo 4-6 horas.

  - Aplicación de la segunda mano cruzada, sin dilución o ligeramente diluida.

  - Revisión del cubrimiento y uniformidad del color.

- Limpieza final:

  - Retiro de cintas y protecciones.

  - Retoques finales y limpieza de manchas.

  - Entrega de superficie terminada.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²) de muro exterior empastado y pintado a dos manos.

Forma de pago:

El pago se realizará por metro cuadrado debidamente ejecutado e incluirá:

- Suministro de materiales completos: pasta de empaste, pintura látex color Amarillo Tabaco, selladores y herramientas.

- Mano de obra especializada, equipos y seguridad.

- Preparación, empastado, lijado, pintura en dos manos y limpieza final.

- Verificación por parte de la supervisión del acabado parejo, tono correcto y buena adherencia.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR ROJO DRAGÓN (COD. 507) EN COLUMNAS EXTERIORES A DOS MANOS

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR ROJO DRAGÓN (COD. 507) COLUMNAS INTERIORES A DOS MANOS

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR ROJO DRAGÓN (COD. 507) EN VIGAS EXTERIORES A DOS MANOS

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR ROJO DRAGÓN (COD. 507) EN VIGAS INTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

Comprende la aplicación de empastado fino sobre superficies de columnas y placas (interiores y exteriores), seguido de la pintura látex color Supermate Rojo Dragón (código 507), aplicada en dos manos cruzadas para lograr un acabado liso, estético, de buena adherencia y alta durabilidad.

Incluye todas las actividades previas como limpieza, resane, aplicación de empaste, lijado, aplicación de pintura, limpieza final y entrega de acabado conforme a especificaciones técnicas.

Condición del soporte:

- Columnas o placas tarrajeadas o afinadas, limpias, secas, libres de polvo, humedad, grasa o partículas sueltas.

- En exteriores: soportes expuestos al clima con preparación previa adecuada.

- En interiores: muros protegidos, con control de humedad.

Materiales:

- Pasta para empaste acrílica/vinílica, compatible con muros de concreto y tarrajeo.

- Pintura látex exterior/interior, color Supermate Rojo Dragón (código 507).

- Sellador acrílico fijador (si se requiere por absorción excesiva del soporte).

- Lijas finas (grano 150 a 220).

- Cinta masking tape, cartón o plástico protector.

- Agua limpia (para mezcla o dilución).

Herramientas y equipos:

- Llana metálica y espátulas.

- Lijadora orbital o manual.

- Rodillos, brochas, bandejas o pistola de pintura.

- Escaleras, andamios o plataformas de acceso.

- Elementos de protección personal (mascarilla, guantes, gafas).

Método de ejecución:

- Preparación de la superficie:

  - Limpieza completa del soporte (tanto en columnas como placas).

  - Eliminación de polvo, residuos, hongos o salitre (si existiesen).

  - Aplicación de sellador acrílico en superficies absorbentes (opcional).

- Aplicación del empaste:

  - Capa delgada de empaste con llana metálica.

  - Secado mínimo de 4 a 6 horas.

  - Lijado suave para lograr un acabado liso y uniforme.

  - Limpieza del polvo generado por lijado.

- Aplicación de pintura látex Rojo Dragón:

  - Primera mano diluida (según recomendación del fabricante).

  - Secado completo (4-6 horas).

  - Segunda mano cruzada, sin diluir o con dilución mínima.

  - Revisión final del tono y cubrimiento uniforme.

- Limpieza final:

  - Retiro de cintas, protectores y restos de pintura.

  - Corrección de detalles, limpieza de zonas manchadas.

  - Verificación del acabado.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²) de superficie (columna o placa) empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

El pago se realizará por metro cuadrado debidamente ejecutado e incluye:

- Suministro de materiales completos: empaste, pintura, herramientas auxiliares.

- Aplicación de empaste y pintura a dos manos.

- Mano de obra calificada, equipos y protección.

- Preparación, limpieza y acabado de la superficie.

- Verificación final por la supervisión técnica, validando color, uniformidad y adherencia.

      - PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR AMARILLO TABACO (COD. 820) EN COLUMNETAS EXTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

Trabajo que comprende la preparación de columnetas exteriores (de concreto tarrajeado o afinado), seguido de la aplicación de empastado acrílico para exteriores, y luego dos manos cruzadas de pintura látex color Supermate Amarillo Tabaco (código 820).

El objetivo es lograr una superficie lisa, resistente al sol, lluvia y humedad, con un acabado decorativo uniforme y duradero.

Materiales

- Pasta niveladora acrílica para exteriores.

- Pintura látex exterior, acabado supermate, color Amarillo Tabaco (código 820).

- Sellador acrílico fijador (si el soporte es poroso).

- Lijas de grano fino (150 a 220).

- Cinta masking, plástico protector.

- Agua limpia (para dilución controlada).

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora orbital o manual.

- Rodillo, brocha, pistola airless (opcional).

- Andamios o escaleras seguras.

- EPP completo: guantes, lentes, mascarilla, botas, casco.

Procedimiento de ejecución:

- Preparación del soporte:

  - Verificar que las columnetas estén secas, sin grietas activas ni polvo.

  - Retirar restos de salitre, pintura antigua o elementos contaminantes.

  - Aplicar sellador acrílico si es necesario.

- Empastado:

  - Aplicar pasta niveladora con llana metálica en capa delgada y pareja.

  - Dejar secar por 4–6 horas.

  - Lijar suavemente con lija fina para obtener superficie lisa.

  - Retirar el polvo del lijado.

- Pintura látex:

  - Primera mano diluida al 10% con agua, aplicada con rodillo o brocha.

  - Dejar secar 6 horas.

  - Segunda mano sin diluir o con mínima dilución, aplicada cruzadamente.

  - Revisar uniformidad y acabado.

- Limpieza final:

  - Retirar protecciones, corregir bordes, limpiar restos de pintura.

  - Entregar superficie completamente terminada.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²) de columneta empastada y pintada.

Base de pago:

Se pagará por metro cuadrado ejecutado, incluyendo materiales, mano de obra, herramientas, y limpieza final, previa validación técnica.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX COLOR BLANCO HUMO EN COLUMNETAS INTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

Consiste en la aplicación de empastado fino sobre columnetas interiores previamente tarrajeadas o afinadas, seguido de la pintura látex color blanco humo aplicada en dos manos cruzadas, con el objetivo de brindar un acabado liso, estético y uniforme, apto para ambientes internos.

Incluye la preparación del soporte, aplicación de pasta, lijado, pintura, limpieza final y verificación del acabado.

Condición del soporte:

- Columnetas interiores tarrajeadas, secas, limpias, sin polvo, grasa, ni grietas activas.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica para interiores.

- Pintura látex color blanco humo (acabado mate o supermate).

- Sellador acrílico (si el soporte es muy absorbente).

- Lijas de grano fino (150 a 220).

- Agua limpia.

- Cinta masking, plásticos o cartón protector.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora manual u orbital.

- Brochas, rodillos o pistola airless.

- Escalera o andamios seguros.

- EPP: guantes, mascarilla, gafas, ropa de trabajo.

Método de ejecución:

- Preparación de la superficie:

  - Limpieza completa de polvo y partículas sueltas.

  - Resane menor si es necesario.

  - Aplicación de sellador acrílico si la superficie lo requiere.

- Empastado:

  - Aplicación uniforme con llana metálica.

  - Secado mínimo de 4 a 6 horas.

  - Lijado para nivelar.

  - Retiro del polvo generado.

- Pintura:

  - Aplicación de la primera mano (ligeramente diluida).

  - Secado mínimo de 4 horas.

  - Segunda mano cruzada sin diluir.

  - Revisión final del tono y acabado.

- Limpieza final:

  - Retiro de protectores.

  - Corrección de detalles.

  - Presentación para verificación técnica.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²) de columneta empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

Pago por m² correctamente ejecutado, incluyendo:

- Suministro de materiales.

- Mano de obra, equipos y limpieza.

- Verificación de acabado, color uniforme y adherencia.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR AMARILLO TABACO (COD. 820)  EN VIGUETAS EXTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

La presente partida comprende el suministro y aplicación de empastado fino sobre viguetas exteriores de concreto tarrajeado, seguido de la pintura látex color Supermate Amarillo Tabaco (código 820) en dos manos cruzadas.

El objetivo es lograr una superficie lisa, uniforme, decorativa y resistente a los agentes atmosféricos (radiación solar, humedad y lluvia), mejorando la estética y durabilidad de los elementos arquitectónicos expuestos.

El proceso incluye: alistamiento del soporte, empaste, lijado, pintura, limpieza final y validación técnica.

Condición del soporte:

- Viguetas de concreto afinadas con tarrajeo bruñido, secas, firmes y libres de polvo, grasa, eflorescencias o fisuras activas.

- No se debe trabajar sobre superficies húmedas ni durante condiciones climáticas adversas (lluvia, viento fuerte o exposición directa al sol intenso durante la aplicación).

Materiales:

- Pasta de empaste acrílica o vinílica, adecuada para exteriores y superficies de concreto.

- Pintura látex exterior supermate color Amarillo Tabaco (código 820), con resistencia UV.

- Sellador acrílico fijador, según absorción del soporte.

- Lijas de grano fino (150 a 220).

- Agua limpia para diluir pintura según ficha técnica.

- Cinta masking, plásticos y papel protector, para delimitar y cubrir áreas adyacentes.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas de empaste.

- Lijadora orbital o manual.

- Brochas, rodillos o pistola airless (según acceso y tipo de superficie).

- Escaleras, andamios estables o andamios colgantes.

- Recipientes para mezcla de pintura y herramientas de limpieza.

- EPP completo: guantes, lentes, mascarilla, casco y botas.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Inspección del tarrajeo: debe estar libre de humedad, grietas o contaminantes.

- Limpieza con cepillo y trapo seco.

- Aplicación de sellador acrílico si el soporte es poroso.

2. Empastado:

- Aplicación del empaste en capa delgada y pareja, con llana metálica.

- Tiempo de secado: 4 a 6 horas.

- Lijado fino para lograr superficie lisa.

- Retiro del polvo de lijado con trapo seco o aspiradora.

3. Pintura látex Supermate Amarillo Tabaco:

- Aplicación de primera mano ligeramente diluida para mejorar penetración.

- Secado entre 4 y 6 horas.

- Aplicación de segunda mano cruzada sin diluir o con mínima dilución.

- Revisión visual del acabado, retoques y corrección de imperfecciones.

4. Limpieza final:

- Retiro de cintas de enmascarar y protección temporal.

- Limpieza de salpicaduras o manchas.

- Presentación del trabajo para validación técnica del acabado.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de vigueta exterior empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

El pago se realizará por m² correctamente ejecutado y validado por la supervisión técnica, e incluirá:

- Suministro de todos los materiales: empaste, pintura, sellador, herramientas y elementos de protección.

- Mano de obra calificada, equipos de aplicación, andamios y limpieza.

- Aplicación completa del sistema: empaste, lijado y pintura a dos manos.

- Verificación del acabado final, asegurando uniformidad, adherencia y resistencia.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX COLOR BLANCO HUMO EN VIGUETAS INTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

Consiste en el suministro y aplicación de empastado fino sobre viguetas de concreto tarrajeadas ubicadas en interiores, seguido de la pintura látex color Blanco Humo aplicada en dos manos cruzadas.

El objetivo es obtener una superficie lisa, limpia, de buen acabado estético y alta uniformidad, adecuada para ambientes cerrados, asegurando buena iluminación y fácil mantenimiento.

Incluye: preparación del soporte, empastado, lijado, aplicación de pintura, limpieza final y validación técnica del acabado.

Condición del soporte:

- Viguetas de concreto tarrajeado, bruñido o afinado.

- Superficie seca, sin polvo, grasa, hongos ni grietas activas.

- El tarrajeo debe tener un secado mínimo de 14 días.

- No se debe iniciar el trabajo si existen señales de humedad o eflorescencia.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica o acrílica para uso interior.

- Pintura látex color Blanco Humo, acabado supermate o mate para interiores.

- Sellador acrílico fijador, a aplicar si el soporte es muy absorbente.

- Lijas de grano fino (150 a 220) para el afinado de la superficie.

- Agua limpia para diluir la pintura según especificaciones técnicas.

- Cinta masking, plástico protector o cartón, para cubrir zonas colindantes.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica y espátulas.

- Lijadora orbital o manual.

- Brochas, rodillos o pistola airless (según la accesibilidad).

- Escaleras, andamios móviles o caballetes estables.

- Recipientes plásticos para mezcla de pintura.

- Elementos de protección personal: mascarilla, guantes, lentes y uniforme.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Inspección visual de la vigueta.

- Limpieza de polvo y partículas sueltas.

- Aplicación de sellador acrílico si la superficie presenta porosidad elevada.

2. Empastado:

- Aplicación de una capa delgada y uniforme de empaste con llana metálica.

- Dejar secar entre 4 y 6 horas como mínimo.

- Lijado de la superficie hasta lograr una textura suave y homogénea.

- Eliminación completa del polvo del lijado.

3. Pintura látex color Blanco Humo:

- Aplicación de la primera mano de pintura látex ligeramente diluida (10 % máx.).

- Secado mínimo de 4 a 6 horas, según condiciones ambientales.

- Aplicación de la segunda mano en sentido cruzado, sin dilución o con mínima.

- Verificación del tono, cubrimiento y calidad del acabado.

4. Limpieza final y validación:

- Retiro de cintas, protectores y limpieza de manchas.

- Corrección de detalles.

- Presentación de la superficie terminada para revisión técnica.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de vigueta empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

El pago se realizará por metro cuadrado (m²) correctamente ejecutado y validado por la supervisión técnica, e incluirá:

- Suministro de todos los materiales (empaste, pintura, accesorios).

- Aplicación completa del sistema: empaste, lijado y dos manos de pintura.

- Mano de obra calificada, herramientas, andamios y limpieza final.

- Verificación técnica del tono, textura, uniformidad y acabado final...

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX COLOR BLANCO HUMO EN VESTIDURAS DE DERRAMES A DOS MANOS

Descripción:

Consiste en el suministro y aplicación de empastado fino sobre vestiduras de derrames de concreto tarrajeado, seguido de la pintura látex supermate color Blanco Humo en dos manos cruzadas, con el fin de lograr una superficie lisa, decorativa, uniforme y resistente, tanto estética como funcionalmente, en zonas expuestas a humedad ambiental o condensación como parte del sistema de evacuación de aguas.

Incluye: preparación del soporte, empaste, lijado, aplicación de pintura, limpieza final y validación técnica.

Condición del soporte:

- Superficies de vestiduras tarrajeadas y afinadas.

- Estado seco, firme, sin polvo, grasas, hongos, eflorescencias ni fisuras activas.

- No se debe ejecutar en condiciones de lluvia o exposición directa al sol sin protección previa.

Materiales:

- Pasta de empaste acrílica o vinílica, resistente a humedad ambiental.

- Pintura látex supermate color Blanco Humo, de buena adherencia y lavabilidad.

- Sellador acrílico fijador, si la superficie presenta absorción elevada.

- Lijas finas (150–220) para afinado.

- Agua limpia para dilución de pintura (según ficha técnica).

- Cintas masking, plástico o papel kraft para proteger zonas adyacentes.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica y espátulas.

- Lijadora manual o eléctrica.

- Rodillos, brochas o pistola airless.

- Escalera o andamios según altura de aplicación.

- Recipientes para preparación de pintura.

- Equipos de protección personal: guantes, lentes, mascarilla, botas.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Verificación del estado del tarrajeo.

- Limpieza de polvo, residuos y contaminantes.

- Aplicación de sellador acrílico si el soporte lo requiere.

2. Empastado:

- Aplicación del empaste con llana metálica en capa fina y continua.

- Secado entre 4 y 6 horas.

- Lijado con grano fino hasta obtener textura homogénea.

- Eliminación del polvo del lijado.

3. Aplicación de pintura látex Blanco Humo:

- Aplicación de primera mano de pintura látex ligeramente diluida.

- Tiempo de secado mínimo de 4–6 horas.

- Aplicación de segunda mano cruzada, sin diluir o con dilución mínima.

- Verificación de tono uniforme y corrección de imperfecciones.

4. Limpieza final:

- Retiro de protecciones y limpieza de manchas.

- Presentación del trabajo terminado para inspección técnica.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de vestidura de derrame empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

El pago se realizará por m² correctamente ejecutado y validado por la supervisión técnica, e incluirá:

- Suministro de todos los materiales: empaste, pintura, diluyentes y selladores.

- Aplicación completa del sistema: empaste, lijado, y pintura a dos manos.

- Mano de obra calificada, herramientas y equipos necesarios.

- Limpieza final y verificación técnica del acabado.

      - EMPASTADO PINTURA LÁTEX COLOR BLANCO HUMO EN CIELO RASOS A DOS MANOS

Descripción:

Empastado completo y aplicación de pintura látex blanca humo en cielos rasos de ambientes interiores, con acabado liso, mate y continuo, aplicando dos manos y lijado intermedio.

Condiciones de la superficie:

Debe estar libre de grietas, polvo, humedad, grasa y haber sido curada apropiadamente.

Materiales:

- Masilla acrílica para interiores.

- Pintura látex blanca humo.

- Lijas, brochas, rodillos y herramientas de empaste.

Método de ejecución:

- Limpieza de polvo y residuos con brocha, espátula o trapo.

- Aplicación de masilla acrílica en toda la superficie del cielo raso.

- Secado mínimo: 6 horas.

- Lijado con lija fina hasta lograr un acabado homogéneo.

- Eliminación de polvo con trapo seco o brocha.

- Aplicación de la primera mano de pintura látex blanca humo con rodillo.

- Secado de 4 a 6 horas.

- Lijado suave y limpieza.

- Aplicación de segunda mano de pintura cruzada.

- Revisión del acabado por parte de la supervisión.

- Limpieza general del ambiente intervenido.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Base de pago:

Por m² empastado, pintado en dos manos, conforme a lo especificado.

      - EMPASTADO Y PINTURA LATEX SUPERMATE COLOR AMARILLO TABACO COD.820 EN PARAPETOS EXTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

Consiste en el suministro y aplicación de empastado fino sobre parapetos tarrajeados de concreto o albañilería, seguido de la pintura látex supermate color Amarillo Tabaco (código 820) aplicada en dos manos cruzadas, con el objetivo de proporcionar una terminación lisa, uniforme, duradera y con adecuada resistencia a la intemperie, que aporte a la estética arquitectónica del proyecto.

Incluye: preparación del soporte, aplicación de empaste, lijado, pintura en dos manos, limpieza final y validación técnica.

Condición del soporte:

- Superficies de parapetos tarrajeadas con acabado bruñido o afinado.

- Deben estar completamente secas, firmes, limpias y libres de humedad, polvo, grasas o fisuras activas.

- Se debe proteger la superficie contra la lluvia y el sol directo durante los trabajos.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica o acrílica, apta para uso exterior.

- Pintura látex supermate color Amarillo Tabaco (código 820), resistente a rayos UV y humedad.

- Sellador acrílico fijador, si la absorción del soporte lo requiere.

- Lijas finas (grano 150–220).

- Agua limpia para dilución de pintura según ficha técnica.

- Cinta masking, papel o plástico protector para zonas adyacentes.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora manual u orbital.

- Rodillos, brochas o pistola airless.

- Andamios o escaleras según altura.

- Recipientes para mezcla.

- EPP: guantes, lentes, mascarilla, casco y botas.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Limpieza del parapeto para eliminar polvo, restos de obra y contaminantes.

- Aplicación de sellador acrílico si hay alta porosidad.

2. Empastado:

- Aplicación de capa uniforme de empaste con llana metálica.

- Secado de 4 a 6 horas.

- Lijado hasta obtener superficie lisa y pareja.

- Eliminación del polvo residual.

3. Pintura látex Amarillo Tabaco:

- Aplicación de primera mano diluida ligeramente con agua.

- Secado mínimo de 4–6 horas.

- Aplicación de segunda mano cruzada sin diluir.

- Verificación de uniformidad de tono y textura.

4. Limpieza final:

- Retiro de cintas y elementos de protección.

- Limpieza de manchas o derrames.

- Revisión técnica del trabajo terminado.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de parapeto empastado y pintado a dos manos.

Forma de pago:

El pago se realizará por m² correctamente ejecutado y validado por la supervisión técnica, e incluirá:

- Suministro de todos los materiales (empaste, pintura, sellador, diluyentes).

- Aplicación completa del sistema: empaste, lijado y pintura a dos manos.

- Mano de obra calificada, herramientas, equipos auxiliares y limpieza.

- Verificación final de acabado, lisura y homogeneidad.

      - EMPASTADO PINTURA LÁTEX COLOR BLANCO HUMO EN PARAPETOS INTERIORES A DOS MANOS

Descripción del Trabajo:

Este ítem comprende la preparación de superficies mediante empastado fino, seguido de la aplicación de dos manos de pintura látex color blanco humo sobre los parapetos interiores, logrando un acabado liso, uniforme, estético y duradero. El trabajo debe ejecutarse sobre superficies secas, limpias, previamente tarrajeadas o afinadas.

Incluye todos los materiales, herramientas, protección de áreas contiguas, limpieza final y disposición de residuos.

Procedimiento Constructivo:

1. Preparación de la superficie:

Verificar que el tarrajeo esté completamente seco, sin humedad ni eflorescencias.

Eliminar polvo, grasas o restos de materiales con cepillo y paño húmedo.

Corregir imperfecciones con lija o espátula.

2. Empastado:

Aplicar una o dos capas del empaste (masilla acrílica o pasta niveladora), usando espátula o llana metálica.

Dejar secar completamente entre capas según especificaciones del producto.

Lijar la superficie para dejarla completamente lisa.

3. Limpieza antes de pintar:

Eliminar el polvo generado por el lijado con trapo húmedo o aspiradora.

4. Aplicación de la pintura:

Utilizar pintura látex de buena calidad, color blanco humo (tono especificado).

Aplicar dos manos con brocha, rodillo o equipo airless.

Dejar secar entre manos según ficha técnica del fabricante.

Acabados:

Revisar que no queden zonas sin pintar, manchas o escurrimientos.

Retocar si es necesario y limpiar las áreas intervenidas.

Método de Medición:

Unidad de medida: Metro cuadrado (m²)

Medición: Se medirá el área total de los parapetos interiores pintados, incluyendo empastado y dos manos de pintura.

No se deducen vanos menores de 0.25 m² (según normativa).

Condiciones de Pago:

El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) de empastado más pintura en color blanco humo aplicado a dos manos, completamente terminado y aprobado por la supervisión.

El precio unitario incluirá:

Mano de obra

Suministro de materiales (masilla, pintura látex, lijas, diluyentes)

Herramientas (brochas, rodillos, lijadoras)

Protección de superficies adyacentes

Limpieza y disposición de residuos

Corrección de imperfecciones previas (nivelación menor)

    - VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA

      - LIMPIEZA

        - LIMPIEZA FINAL DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende la ejecución de la limpieza final de obra en ambientes interiores y exteriores, dejándolos en condiciones óptimas de uso y presentación. Incluye el retiro de escombros, polvo, manchas de pintura, restos de material de construcción y residuos sólidos, así como el lavado, pulido o desinfección de superficies según el tipo de acabado. Se aplicará en pisos, muros, vidrios, carpinterías, sanitarios y demás elementos arquitectónicos terminados, sin causar deterioro a los acabados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Superficies comprendidas: Pisos, muros, carpinterías metálicas y de madera, vidrios, accesorios sanitarios y elementos de acabado.

- Métodos de limpieza: Barrido, aspirado, trapeado, fregado, lavado con agua y detergente neutro, según corresponda.

- Productos de limpieza: Biodegradables, no abrasivos, compatibles con los acabados (pintura, porcelanato, vidrio, acero inoxidable, etc.).

- Condiciones de entrega: Superficies libres de polvo, manchas, restos de obra y en estado de presentación final.

- Equipos: Aspiradoras industriales, hidrolavadoras, escobas, mopas, trapos, esponjas y herramientas menores de limpieza.

MATERIALES INCLUIDOS

- Bolsas y recipientes para recolección de residuos.

- Detergentes neutros y desinfectantes.

- Insumos de limpieza (esponjas, mopas, paños, guantes, etc.).

- Agua y equipos menores (escobas, recogedores, cepillos).

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Recolección de residuos: Retiro de escombros, restos de materiales y empaques.

- Limpieza gruesa: Barrido y aspirado de pisos, retiro de polvo y manchas superficiales.

- Limpieza de acabados:

  - Pisos: trapeado, fregado o pulido según el material.

  - Muros y carpinterías: limpieza con paños húmedos y detergente neutro.

  - Vidrios y ventanas: aplicación de limpiavidrios y secado con paños de microfibra.

  - Aparatos sanitarios: lavado con detergente desinfectante.

- Limpieza fina: Corrección de detalles, eliminación de manchas puntuales de pintura, mortero o silicona.

- Entrega final: Revisión integral con el Supervisor de Obra.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación visual de superficies limpias y libres de residuos.

- Inspección de acabados delicados (vidrios, acero inoxidable, porcelanato) sin rayaduras ni deterioro.

- Confirmación de ausencia de olores fuertes o químicos residuales.

- Aprobación final del Supervisor de Obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se efectuará por metro cuadrado (m²) de superficie limpiada en forma integral y aceptada.

- No se considerarán áreas no terminadas o en las que el Supervisor no dé conformidad.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se realizará por metro cuadrado (m²) de superficie limpiada y entregada, según precio unitario.

- El precio incluye: materiales de limpieza, insumos, equipos, herramientas, mano de obra, transporte y disposición de residuos.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra.

    - EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

      - PLACAS DE SEÑALIZACIÓN PARA RUTAS

        - SEÑALES DE SEGURIDAD (SEGÚN PLANOS) - PROHIBICIÓN (CARTEL FOTOLUMINISCENTE 30 CM X 20 CM)

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende el suministro, fabricación e instalación de señales de seguridad de prohibición, de acuerdo con los planos del proyecto y la normativa vigente. Las señales serán carteles fotoluminiscentes de 30 cm x 20 cm, colocados en los ambientes indicados, con el objetivo de advertir y restringir acciones que representen riesgos para la seguridad de los usuarios y del personal del edificio.
Incluye la correcta fijación, alineación y ubicación visible de las señales, garantizando su durabilidad y legibilidad sin afectar los acabados existentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de señal: Prohibición.

- Dimensiones: 30 cm x 20 cm.

- Material: Lámina rígida o flexible fotoluminiscente, resistente a la humedad y al desgaste.

- Color y simbología: Fondo blanco, borde circular rojo, pictograma negro y franja diagonal roja, conforme a normativa de seguridad.

- Propiedad fotoluminiscente: Alta visibilidad en condiciones de baja iluminación o ausencia de energía eléctrica.

- Ubicación: Según planos de señalización y criterios de seguridad del proyecto.

- Fijación: Mediante adhesivo industrial, tornillería oculta o sistema equivalente, según superficie de instalación.

MATERIALES INCLUIDOS

- Carteles fotoluminiscentes de prohibición (30 cm x 20 cm).

- Adhesivos industriales, tarugos, tornillos o elementos de fijación según el soporte.

- Elementos auxiliares de instalación (nivel, plantillas, herramientas menores).

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Revisión de planos: Verificación de la ubicación exacta de cada señal de prohibición.

- Preparación de superficie: Limpieza del área donde se instalará la señal, asegurando una correcta adherencia.

- Colocación de señales:

  - Instalación del cartel fotoluminiscente respetando la altura y orientación indicadas.

  - Asegurar correcta alineación y fijación firme.

- Verificación final: Comprobación de visibilidad, estabilidad y correcta lectura de la señal instalada.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación visual de la correcta ubicación conforme a planos.

- Confirmación de dimensiones, colores y simbología reglamentaria.

- Comprobación de la fijación adecuada y ausencia de desprendimientos.

- Aprobación final del Supervisor de Obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se efectuará por unidad (und) de señal de prohibición instalada, conforme a planos y aprobada por la Supervisión.

- No se considerarán señales mal ubicadas, incompletas o sin conformidad del Supervisor.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se realizará por unidad (und) de señal de seguridad de prohibición instalada y aceptada.

- El precio incluye: suministro del cartel fotoluminiscente, materiales de fijación, herramientas, mano de obra, transporte e instalación completa.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra.

        - SEÑALES DE SEGURIDAD (SEGÚN PLANOS) - CONTRA INCENDIO (CARTEL FOTOLUMINISCENTE 30 CM X 20 CM)

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende el suministro, fabricación e instalación de señales de seguridad contra incendio, de acuerdo con los planos del proyecto y la normativa vigente. Las señales serán carteles fotoluminiscentes de 30 cm x 20 cm, colocados en los ambientes indicados para identificar equipos, rutas y elementos de protección contra incendios, garantizando su rápida localización y reconocimiento en condiciones normales y de emergencia.
Incluye la correcta fijación, alineación y ubicación visible de las señales, sin afectar los acabados existentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de señal: Contra incendio.

- Dimensiones: 30 cm x 20 cm.

- Material: Lámina fotoluminiscente rígida o flexible, resistente a la humedad, impactos leves y desgaste.

- Color y simbología: Fondo rojo con pictograma blanco, conforme a la normativa de seguridad.

- Propiedad fotoluminiscente: Alta visibilidad en ausencia de iluminación natural o artificial.

- Aplicación: Identificación de extintores, gabinetes contra incendio, mangueras, alarmas, pulsadores y otros equipos.

- Ubicación: Según planos de señalización y criterios de seguridad del proyecto.

- Fijación: Adhesivo industrial, tornillería oculta u otro sistema adecuado al tipo de superficie.

MATERIALES INCLUIDOS

- Carteles fotoluminiscentes contra incendio (30 cm x 20 cm).

- Adhesivos industriales, tarugos, tornillos u otros elementos de fijación.

- Herramientas menores y accesorios necesarios para la instalación.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Revisión de planos: Verificación de la ubicación y tipo de señal contra incendio a instalar.

- Preparación de superficie: Limpieza y acondicionamiento del área de instalación.

- Instalación de señales:

  - Colocación del cartel respetando la altura, orientación y visibilidad establecida en planos.

  - Asegurar fijación firme y alineación correcta.

- Verificación final: Revisión de visibilidad, estabilidad y correcta identificación del equipo señalado.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación visual del cumplimiento de dimensiones, colores y simbología reglamentaria.

- Comprobación de correcta ubicación conforme a planos.

- Revisión de la fijación y durabilidad de la señal.

- Aprobación final del Supervisor de Obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se realizará por unidad (und) de señal de seguridad contra incendio instalada y aceptada por la Supervisión.

- No se considerarán señales mal ubicadas, incompletas o no conformes a planos.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se efectuará por unidad (und) de señal instalada, según precio unitario contractual.

- El precio incluye: suministro del cartel fotoluminiscente, materiales de fijación, mano de obra, herramientas, transporte e instalación completa.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra.

        - SEÑALES DE SEGURIDAD (SEGÚN PLANOS) - PRECAUCIÓN (CARTEL FOTOLUMINISCENTE 30 CM X 20 CM)

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende el suministro, fabricación e instalación de señales de seguridad de precaución, de acuerdo con los planos del proyecto y la normativa vigente. Las señales serán carteles fotoluminiscentes de 30 cm x 20 cm, colocados en los ambientes indicados para advertir sobre riesgos potenciales y condiciones peligrosas, contribuyendo a la prevención de accidentes y a la seguridad de los usuarios y del personal del edificio.
Incluye la correcta fijación, alineación y ubicación visible de las señales, sin afectar los acabados existentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de señal: Precaución / Advertencia.

- Dimensiones: 30 cm x 20 cm.

- Material: Lámina fotoluminiscente rígida o flexible, resistente a la humedad y al desgaste.

- Color y simbología: Fondo amarillo con pictograma negro y borde negro, conforme a normativa de seguridad.

- Propiedad fotoluminiscente: Alta visibilidad en condiciones de baja iluminación o corte de energía.

- Aplicación: Advertencia de riesgos eléctricos, superficies resbaladizas, desniveles, maquinaria, áreas restringidas, entre otros.

- Ubicación: Según planos de señalización y criterios de seguridad del proyecto.

- Fijación: Adhesivo industrial, tornillería oculta u otro sistema compatible con el tipo de superficie.

MATERIALES INCLUIDOS

- Carteles fotoluminiscentes de precaución (30 cm x 20 cm).

- Adhesivos industriales, tarugos, tornillos u otros elementos de fijación.

- Herramientas menores y accesorios necesarios para la instalación.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Revisión de planos: Identificación de la ubicación y tipo de señal de precaución a instalar.

- Preparación de superficie: Limpieza y acondicionamiento del área de instalación para asegurar correcta adherencia.

- Instalación de señales:

  - Colocación del cartel respetando altura, orientación y visibilidad establecidas.

  - Verificación de alineación y fijación firme.

- Verificación final: Comprobación de legibilidad, visibilidad y estabilidad de la señal instalada.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación visual del cumplimiento de dimensiones, colores y simbología normativa.

- Revisión de la correcta ubicación conforme a planos.

- Comprobación de la adecuada fijación y acabado.

- Aprobación final del Supervisor de Obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se efectuará por unidad (und) de señal de seguridad de precaución instalada y aceptada por la Supervisión.

- No se considerarán señales mal ubicadas, incompletas o no conformes a planos.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se realizará por unidad (und) de señal instalada, según precio unitario contractual.

- El precio incluye: suministro del cartel fotoluminiscente, materiales de fijación, herramientas, mano de obra, transporte e instalación completa.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra.

        - SEÑALES DE SEGURIDAD (SEGÚN PLANOS) - INFORMATIVAS (CARTEL FOTOLUMINISCENTE 30 CM X 20 CM)

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende el suministro, fabricación e instalación de señales de seguridad informativas, de acuerdo con los planos del proyecto y la normativa vigente. Las señales serán carteles fotoluminiscentes de 30 cm x 20 cm, destinados a brindar información clara y permanente sobre la identificación de ambientes, servicios, circulaciones y zonas específicas del edificio, garantizando su visibilidad en condiciones normales y en situaciones de emergencia por falta de iluminación.
Incluye la correcta fijación, alineación y ubicación visible de las señales, sin afectar los acabados existentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de señal: Informativa.

- Dimensiones: 30 cm x 20 cm.

- Material: Lámina fotoluminiscente rígida o flexible, de alta resistencia y durabilidad.

- Color y diseño: Conforme a planos y criterios de señalización del proyecto.

- Propiedad fotoluminiscente: Alta visibilidad en condiciones de baja iluminación o corte de energía eléctrica.

- Aplicación: Identificación de ambientes, áreas administrativas, servicios higiénicos, circulaciones, accesos y zonas específicas.

- Ubicación: Según planos de señalización.

- Fijación: Adhesivo industrial, tornillería oculta o sistema adecuado al tipo de superficie.

MATERIALES INCLUIDOS

- Carteles fotoluminiscentes informativos (30 cm x 20 cm).

- Adhesivos industriales, tarugos, tornillos u otros elementos de fijación.

- Herramientas menores y accesorios necesarios para la instalación.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Revisión de planos: Verificación de la ubicación y tipo de señal informativa a instalar.

- Preparación de superficie: Limpieza y acondicionamiento del área de instalación para asegurar correcta adherencia.

- Instalación de señales:

  - Colocación del cartel respetando la altura, orientación y alineación indicadas en planos.

  - Asegurar fijación firme y correcta visibilidad.

- Verificación final: Comprobación de legibilidad, estabilidad y ubicación adecuada de la señal.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación visual del cumplimiento de dimensiones y diseño conforme a planos.

- Revisión de la correcta ubicación y alineación.

- Comprobación de la adecuada fijación y acabado final.

- Aprobación final del Supervisor de Obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se realizará por unidad (und) de señal de seguridad informativa fotoluminiscente instalada y aceptada por la Supervisión.

- No se considerarán señales mal ubicadas, incompletas o no conformes a planos.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se efectuará por unidad (und) de señal instalada, según precio unitario contractual.

- El precio incluye: suministro del cartel fotoluminiscente, materiales de fijación, herramientas, mano de obra, transporte e instalación completa.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra.

      - IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

        - SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR PQS DE 6KG

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende el suministro, instalación y puesta en servicio de extintores portátiles tipo PQS (Polvo Químico Seco) de 6 kg, destinados a la protección contra incendios en el edificio, de acuerdo con los planos del proyecto, normativa vigente y criterios de seguridad.
Incluye la colocación del extintor en el punto indicado, con su respectivo soporte, señalización y verificación de operatividad, garantizando su correcta identificación y fácil acceso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de extintor: Polvo Químico Seco (PQS).

- Capacidad: 6 kg.

- Clase de fuego: ABC (sólidos, líquidos inflamables y equipos eléctricos energizados).

- Norma de fabricación: Certificado conforme a normas técnicas vigentes.

- Presión de trabajo: Según especificaciones del fabricante.

- Agente extintor: Polvo químico seco multipropósito.

- Soporte: Metálico, para muro o pedestal, con fijación segura.

- Ubicación: Según planos de seguridad y contra incendio del proyecto.

- Accesorios: Manguera, boquilla, manómetro, pasador de seguridad y sello inviolable.

MATERIALES INCLUIDOS

- Extintor PQS de 6 kg completamente nuevo y certificado.

- Soporte metálico de fijación (mural o pedestal, según planos).

- Elementos de anclaje (tarugos, tornillos, pernos).

- Señalización correspondiente (según planos).

- Herramientas y accesorios necesarios para la instalación.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Revisión de planos: Identificación del punto exacto de instalación del extintor.

- Preparación del área: Limpieza y verificación de la superficie de fijación.

- Instalación del soporte: Colocación y anclaje firme del soporte metálico.

- Colocación del extintor: Montaje del extintor PQS de 6 kg en el soporte, asegurando estabilidad y accesibilidad.

- Verificación final:

  - Revisión del manómetro (presión adecuada).

  - Confirmación de sello de seguridad intacto.

  - Verificación de señalización visible y correcta ubicación.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación del certificado y estado físico del extintor.

- Comprobación de correcta instalación y altura reglamentaria.

- Inspección de accesibilidad, visibilidad y señalización.

- Aprobación final del Supervisor de Obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se realizará por unidad (und) de extintor PQS de 6 kg suministrado, instalado y operativo, aceptado por la Supervisión.

- No se considerarán extintores sin certificación o mal instalados.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se efectuará por unidad (und) instalada, según precio unitario contractual.

- El precio incluye: suministro del extintor, soporte, señalización, materiales de fijación, mano de obra, herramientas, transporte e instalación completa.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra.

    - SEÑALETICA

      - AUTOADHESIVO 0.25mX0.35m

Descripción:

Comprende el suministro, fabricación e instalación de señal de seguridad informativa, conforme a planos del proyecto y lineamientos de identidad institucional del Poder Judicial. La señal será elaborada sobre tablero rígido y acabada con vinil autoadhesivo de alta resistencia, incorporando textos y pictogramas troquelados, respetando colores, proporciones, radios y tipografías establecidas en los planos y detalles constructivos aprobados.

Materiales y fabricación:

- Tablero base de PVC rígido / aluminio compuesto / MDF sellado, según detalle del plano, de superficie lisa y bordes curvos con radios conforme a diseño.

- Revestimiento con vinil autoadhesivo de alta adherencia, aplicado en caliente y sin burbujas, con los siguientes colores institucionales:

  - Color Marfil: fondo general.

  - Color Granate: franja principal y cuerpos de texto.

  - Color Blanco: textos principales.

  - Color Negro: pictogramas y símbolos informativos, según corresponda.

- Textos y símbolos elaborados en vinil autoadhesivo troquelado, respetando alturas normativas y proporciones indicadas en planos (h ≈ 0.023 m y h ≈ 0.009 m, según aplicación).

- Acabado uniforme, resistente a la humedad, limpieza frecuente y desgaste por uso.

Dimensiones:

- Medidas finales: 0.25 m × 0.35 m, con tolerancias mínimas.

- Bordes curvos y radios ejecutados conforme a lámina de detalle.

Sistema de fijación:

- Instalación directa al paramento mediante adhesivo industrial de alta resistencia y/o tornillería oculta, garantizando correcta nivelación, alineamiento y firmeza.

- No se admiten fijaciones visibles fuera de lo indicado en planos.

Control de calidad:

- La señal deberá presentar correcta legibilidad, contraste cromático adecuado y alineación precisa.

- Colores estrictamente conforme a identidad visual del Poder Judicial.

- Instalación final aprobada por la supervisión.

Unidad de medida:

- Unidad (und)

Forma de pago:

- El pago se realizará por unidad instalada, e incluye suministro de materiales, fabricación, transporte, instalación, mano de obra, herramientas, equipos y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida.

      - TABLERO SOLO 0.20mX0.30m

Descripción:
Comprende el suministro, fabricación e instalación de tablero informativo simple, sin frente de acrílico, conforme a los planos y detalles del proyecto, destinado a señalización informativa y de orientación. El tablero será elaborado bajo los lineamientos de identidad institucional del Poder Judicial, utilizando vinil autoadhesivo aplicado directamente sobre tablero base.

Materiales y fabricación:

- Tablero base fabricado en PVC rígido / aluminio compuesto / MDF sellado, según detalle de planos, de superficie lisa, resistente y apta para uso interior.

- Vinil autoadhesivo de alta resistencia, aplicado directamente sobre el tablero, con los siguientes colores institucionales:

  - Color Marfil: fondo general.

  - Color Granate: franja principal y cuerpos de texto.

  - Color Blanco: textos principales.

  - Color Negro: pictogramas y símbolos informativos.

  - Color Rojo: círculos de prohibición, de corresponder según señal.

- Textos y símbolos ejecutados en vinil autoadhesivo troquelado, respetando tipografías, alturas y proporciones indicadas en planos.

Dimensiones:

- Medidas finales del tablero: 0.20 m × 0.30 m.

- Bordes curvos y radios conforme a detalle gráfico aprobado.

Sistema de fijación:

- Fijación directa al paramento mediante adhesivo industrial de alta adherencia y/o tornillería oculta, según tipo de muro y especificaciones del proyecto.

- Instalación perfectamente alineada, nivelada y firmemente asegurada.

Acabados y calidad:

- Superficie uniforme, sin deformaciones, burbujas ni desprendimientos del vinil.

- Colores institucionales fieles a la identidad del Poder Judicial.

- Señal limpia, legible y correctamente ubicada según planos.

Unidad de medida:

- Unidad (und)

Forma de pago:

- El pago se efectuará por unidad instalada, incluyendo suministro de materiales, fabricación, transporte, instalación, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida, previa conformidad de la Supervisión de Obra.

      - TABLERO TIPO BANDERA 0.25 m × 0.35 m

Descripción:

Comprende el suministro, fabricación e instalación de tablero informativo tipo bandera, dispuesto de forma perpendicular al paramento, conforme a planos, detalles constructivos y lineamientos de identidad institucional del Poder Judicial. El tablero estará diseñado para facilitar la visibilidad lateral en circulaciones internas, incorporando señalética informativa mediante vinil autoadhesivo troquelado, aplicado sobre acrílico translúcido o superficie equivalente, según modelo aprobado por la supervisión.

Materiales y fabricación:

- Tablero informativo tipo bandera elaborado en acrílico translúcido, espesor e = 4 mm, cortado a medida, con bordes pulidos y esquinas redondeadas, conforme a planos.

- Estructura de soporte metálica fabricada en acero o aluminio, con acabado pintado o anodizado, diseñada para fijación lateral al paramento.

- Vinil autoadhesivo de alta resistencia, aplicado en ambas caras del tablero, con los siguientes colores institucionales:

Color Marfil: fondo general.

Color Granate: franjas principales y cuerpos de texto.

Color Blanco: textos principales.

Color Negro: pictogramas y símbolos informativos, según corresponda.

- Textos y pictogramas ejecutados en vinil autoadhesivo troquelado, respetando tipografías, alturas, proporciones y jerarquía gráfica indicadas en los planos y manual de identidad visual institucional.

Dimensiones:

- Medidas finales del tablero: 0.25 m × 0.35 m.

- Espesor, radios y disposición gráfica conforme a lámina de detalle aprobada.

Sistema de fijación:

- Instalación mediante brazo o soporte metálico anclado al muro, permitiendo la disposición perpendicular del tablero tipo bandera.

- Fijación al paramento mediante tarugos, pernos y tornillería adecuada al tipo de muro, garantizando rigidez, estabilidad y correcta alineación.

- El sistema deberá asegurar la correcta nivelación, perpendicularidad y resistencia frente a esfuerzos accidentales.

Control de calidad:

- Superficies libres de rayaduras, fisuras, burbujas o imperfecciones.

- Vinil perfectamente adherido en ambas caras, sin pliegues, desprendimientos ni deformaciones.

- Colores estrictamente conformes a la identidad visual del Poder Judicial.

- Instalación final debidamente alineada y aprobada por la supervisión.

Unidad de medida:

- Unidad (und)

Forma de pago:

- El pago se efectuará por unidad instalada y comprende la fabricación, suministro de materiales, transporte, instalación, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida, conforme a las especificaciones técnicas y aprobación de la supervisión.