| CONSULTOR: | PROYECTO: ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” CUI N° 2405725 |  | ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA |  | Ref. : |  |  |
|  |  | Contrato Nº. : |  |  |
|  |  | Etapa: EXPEDIENTE DEFINITIVO |  |  |
| DESCRIPCIÓN: ### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  |  |
| ESPECIALISTA RESPONSABLE: |  |  |  | NRO. DE REGISTRO: |
| JEFE DE ESTUDIO: |  |  |  | NRO. DE REGISTRO: |

CONDICIONES GENERALES

GENERALIDADES

ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES

Las presentes especificaciones describen el trabajo que deberá realizarse para el   "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” el que además, cuenta con el Perfil del Proyecto aprobado,  y con  el Estudio de pre  Inversión a nivel de Factibilidad, aprobado  por el Gobierno Regional de Amazonas.

Todos los trabajos sin excepción se desenvolverán dentro de las mejores prácticas constructivas a fin de asegurar su correcta ejecución y estarán sujetos a la aprobación y plena satisfacción del Inspector.

VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS

En caso de existir divergencia entre los documentos del proyecto, los planos tienen primacía sobre las Especificaciones Técnicas.  Los metrados son referenciales y complementarios.

El contratista podrá proponer los métodos y procedimientos constructivos más adecuados para la correcta ejecución de aquellos trabajos cuyos métodos de ejecución sean posibles de ser mejorados.

CONSULTAS

Todas las consultas relativas a la construcción serán efectuadas por el representante del Contratista al Inspector o Supervisor, quien de considerarlo necesario podrá solicitar el apoyo de los proyectistas.

Cuando en los planos y/o especificaciones técnicas se indique: “Igual o Similar”, la inspección y/o el proyectista decidirá sobre la igualdad o semejanza.  Todo el material y mano de obra empleados en esta obra estarán sujetos a la aprobación del Inspector, en oficina, taller y obra, quien tiene además el derecho de rechazar el material y obra determinada, que no cumpla con lo indicado en los planos y /o Especificaciones Técnicas, debiendo ser satisfactoriamente corregidos sin cargo para el propietario.

MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en la construcción de la obra serán nuevos y de primera calidad.

Los materiales que vinieran envasados, deberán entrar en la obra en sus recipientes originales intactos y debidamente sellados.

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Inspección de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

Además, el Contratista tomará especial previsión en lo referente al aprovisionamiento de materiales nacionales o importados, sus dificultades no podrán excusarlo del incumplimiento de su programación, ni se admitirán cambios en las especificaciones por este motivo. Todos los materiales a usarse serán de primera calidad y de conformidad con las especificaciones técnicas de éstos.

El almacenamiento de los materiales debe hacerse de tal manera que este proceso no desmejore las propiedades de éstos, ubicándose en lugares adecuados, tanto para su protección, como para su despacho.

El Inspector está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas o con las especificaciones técnicas.

Cuando exista duda sobre la calidad, características o propiedades de algún material, el Inspector podrá solicitar muestras, análisis, pruebas o ensayos del material que crea conveniente, el que previa aprobación podrá usarse en la obra.

El costo de estos análisis, pruebas o ensayos serán por cuenta del Contratista.

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS

EL Contratista, de acuerdo al estudio de los planos y documentos del proyecto programará su trabajo de obra en forma tal que su avance sea sistemático y pueda lograr su terminación en forma ordenada, armónica y en el tiempo previsto.

Si existiera incompatibilidad en los planos de las diferentes especialidades, el Contratista deberá hacer de conocimiento por escrito al Inspector, con la debida anticipación y éste deberá resolver sobre el particular a la brevedad.

Se cumplirá con todas las recomendaciones de seguridad, siendo el Contratista el responsable de cualquier daño material o personal que ocasione la ejecución de la obra.

- SUPERVISOR DE OBRA

La Entidad, nombrará a la supervisión que deberá contar con profesionales de amplia experiencia en obras	en locales institucionales, quien lo representará en obra, el cual velará por el cumplimiento de una buena práctica de los procesos constructivos, reglamentos y correcta aplicación de las normas establecidas.

- PERSONAL DE OBRA

El Contratista ejecutor de la obra presentará al Supervisor Inspector la relación del personal, incluyendo al Residente.

- EQUIPO DE OBRA

El equipo a utilizar en la obra, estará en proporción a la magnitud de la obra y debe ser el suficiente para que la obra no sufra retrasos en su ejecución.

Comprende la maquinaria ligera y/o pesada necesaria para la obra, así como el equipo auxiliar (andamios, buggies, etc.).

- PROYECTO

En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las dimensiones dadas en el proyecto de Arquitectura.

- OBRAS PROVISIONALES

Comprende la ejecución previa de construcciones e instalaciones de carácter temporal, que tienen por finalidad brindar servicios al personal técnico, administrativo y obrero, como también proveen a los materiales de un lugar adecuado para su almacenamiento y cuidado durante el tiempo de ejecución de la obra.

- INSTALACIONES PROVISIONALES

Comprende las instalaciones de agua, desagüe, electricidad y comunicaciones necesarias a ejecutarse para la buena marcha de la obra.

Los costos que demanden el uso de estos servicios deberán ser abonados por el Contratistas.

- AGUA

El agua es un elemento fundamental para el proceso de la construcción, por lo tanto, será obligatoria la instalación de este servicio.  Se efectuará la distribución de acuerdo con las necesidades de la obra, incluyendo a los servicios higiénicos.

- DESAGUE

La instalación de desagüe para los servicios higiénicos se hará en un lugar aprobado y es obligatorio dotar de este servicio al personal que labora en la obra.

- ELECTRICIDAD

Los puntos de luz y fuerza serán ubicados en lugares seguros, lejos de lugares donde se presente humedad.

Los conductores a usar deben estar en buen estado y con el recubrimiento correspondiente.

- CARTELES

Para identificar a la Empresa Constructora que está a cargo de la obra, será necesario contar con los carteles en los que debe indicarse:

- Entidad Licitante de la Obra.

- Magnitud de la Obra.

- Nombre de la Empresa Contratista.

- Plazo de Ejecución en días calendarios.

- Financiamiento.

- ALMACÉN, OFICINAS Y GUARDIANÍA

Se construirá como obra provisional las oficinas para el Inspector, Residente del Contratista, Almacenes de Materiales, Depósitos de Herramientas, Caseta de Guardianía y Control.

Estas construcciones de carácter temporal, se ubicarán en lugares apropiados para cumplir su función y de manera que no interfieran con el normal desarrollo de la obra.

- VESTUARIOS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS

Los vestuarios para el personal obrero se instalarán en lugares aparentes y estarán previstos espacios para guardar su ropa.  Se dispondrá de bancos en esta zona.

Los Servicios Higiénicos tendrán duchas con pisos antideslizantes y con paredes impermeabilizadas.

Se instalará un sanitario por cada 25 obreros como mínimo.

Se instalará una batería de lavamanos.

- GUARDIANÍA DE OBRA

La obra en ejecución contará con una guardianía durante las 24 horas del día, siendo su responsabilidad el cuidado de los materiales, equipos, herramientas y muebles que estén en obra.

- TRANSPORTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Comprende la movilización del equipo y herramientas necesarias a la obra y su retiro en el momento oportuno.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA

La obra será ejecutada a suma alzada.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones serán pagadas al contratista de acuerdo al avance de obra, las cuales serán aprobadas previamente por el supervisor.   Las unidades de medida a tener en cuenta para efectos de la valorización serán las indicadas en los metrados y presupuestos.

LIMPIEZA FINAL

Al terminar los trabajos y antes de entregar la obra, el Contratista procederá a la demolición y/o desmontaje de las obras provisionales y limpieza general de la obra, eliminando cualquier área deteriorada por él, dejándola limpia y conforme a los planos.

ENTREGA DE LA OBRA

Al terminar la obra, el Contratista hará entrega de la misma al propietario, designándose una Comisión de Recepción para tal efecto.

Previamente, la inspección hará una revisión final de todos los componentes del proyecto y establecerá su conformidad, haciéndola conocer por escrito al Propietario.

Se levantará un acta donde se establezca la conformidad con la obra o se establezcan los defectos observados.

ESPECIFICACIONES TECNICAS ARQUITECTURA

- ARQUITECTURA

  - MÓDULO E2: CASETAS DE SEGURIDAD

    - MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA.

      - MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA 24X13X09 CM DE SOGA, MEZ 1:4

GENERALIDADES

Albañilería es el proceso constructivo determinado por el uso de bloques de arcilla tipo King Kong de 18 huecos, los que por sus dimensiones modulares permiten la ejecución de muros portantes, de acompañamiento o tabiquería, teniendo muros en aparejos de cabeza y soga.

La resistencia a la compresión de la albañilería está en relación directa de su calidad estructural, nivel de su resistencia a la intemperie o cualquier causa de deterioro.

- A la perfección geométrica del bloqueta.

- A la adhesividad del mortero.

- A la calidad de mano de obra.

El mortero

El mortero cumple en la albañilería las funciones:

- Separar las unidades de albañilería de manera de absorber sus irregularidades.

- Consolidación de las unidades para formar un elemento rígido y no un conjunto de piezas sueltas.

El espesor de las juntas depende:

- La perfección de las unidades.

- Trabajabilidad del mortero

- Calidad de la mano de obra.

A pesar de que el mortero y el concreto se elaboran con los mismos ingredientes, las propiedades necesarias en cada caso son diferentes.  Mientras que para el concreto la propiedad fundamental es la resistencia, para el mortero tiene que ser la adhesividad con la unidad de albañilería.

- Para ser adhesivo, el mortero tiene que ser trabajable, retenido y fluido.

- El Mortero debe prepararse con cemento, arena y la cantidad adecuada de agua sin que la mezcla segregue.  El agua proveerá trabajabilidad, la arena retentividad y fluidez y el cemento resistencia.

- La trabajabilidad del mortero debe conservarse durante el proceso de asentado. Por esta razón, toda mezcla que haya perdido trabajabilidad deberá retemplarse. Dependiendo de condiciones regionales de humedad y temperatura, el retemplado puede hacerse hasta 1 1/2 y 2 horas después de mezclado el mortero.

- Se debe usar solamente cemento tipo I.

- La arena deberá ser limpia libre de materia orgánica y con la siguiente granulometría:

| #### Malla ASTM N | % que pasa |
| --- | --- |
| 4 | 100 |
| 8 | 95 – 100 |
| 100 | 25 (máximo) |
| 200 | 10 (máximo) |

- El agua será fresca, limpia y bebible.  No se usará agua de acequia u otras que contengan materia orgánica.

- En los planos y/o especificaciones deberá encontrarse especificada las proporciones del mortero.

La mano de obra

- Deberá utilizar únicamente mano de obra calificada.

- Es importante vigilar los siguientes puntos:

- El humedecimiento y/o limpieza de la unidad de albañilería según sea el caso.

- La alineación y aplomado.

- El menor espesor posible de juntas horizontales del mortero.

- El procedimiento de asentado, particularmente la presión sobre las unidades de albañilería durante la colocación.

- El llenado total de juntas verticales del mortero.

La calidad de la albañilería mejora con la mano de obra y la súper vigilancia.

Descripción:

Esta partida comprende la construcción de los muros de albañilería, debiendo presentar previamente muestras del ladrillo KK de arcilla a utilizarse, para la aprobación del Ingeniero Inspector.

El mortero para el asentado de los ladrillos generalmente se recomienda en la dosificación cemento: Arena = 1:4 y de acuerdo a lo estipulado en el punto mortero.

Materiales:

CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"

ARENA GRUESA

LADRILLO K.K. 18 HUECOS TIPO IV, 24cm x 13cm x 9cm

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)

AGUA

MADERA ANDAMIAJE

Equipos:

HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución:

En este acabado se expresa la forma neta de cada unidad, por lo que es importante destacar las aristas del ladrillo muy limpias y alineadas. Para una correcta ejecución primeramente se seleccionarán los ladrillos más uniformes en dimensión, color y textura. Las variaciones de torno deberán distribuirse de modo libre, casual, evitando manchas o zonas claras y oscuras. Se requieren una muy buena mano de obra. El asentado de hace partir de previo plantillado en la base controlándose estrictamente con el escantillón la horizontalidad de las hiladas y cuidándose el perfecto aplomado de la superficie.

Las juntas se limpiarán hasta obtener una profundidad de 10mm. Deberá tenerse cuidado de retirar aún húmedos los restos de mortero de los ladrillos para evitar manchas y adherencia de mezcla que pudieron haber salpicado. Menos usadas en nuestro medio son las juntas de sección cóncava, en V o la llamada de intemperie. El bajo costo de mantenimiento es en este acabado una cualidad importante de resaltar: · Que se justifica en el tiempo. · Aunque el costo de fabricación es relativamente mayor que el de otros acabados, debido tanto a la mano de obra como al material de primera con que se requiere contar.

Unidad de Medida:

Metro cuadrado (M²).

Método de Medición:

La Unidad de medición es por metro cuadrado, se determinará el área neta total, multiplicando cada tramo por su longitud y altura respectiva y sumando los resultados. Se descontará el área de vanos o aberturas y las áreas ocupadas por columnas y dinteles, ejecutado y aceptado por el supervisor de la obra.

Bases de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

      - PARAPETOS DE LADRILLO KK DE ARCILLA 24X13X09 CM DE SOGA, MEZ 1:4

Descripción:

El ladrillo es la unidad de albañilería fabricada con arcilla, mineral terroso o pétreo que contiene esencialmente silicatos de aluminio hidratados, fabricados con máquinas, el proceso de moldaje, exige el uso de arena para evitar que la arcilla se adhiera a los moldes, dándole con esto un acabado característico en cuanto se refiere a sus dimensiones, resistencia a los esfuerzos y cierta permeabilidad.

El ladrillo de arcilla es consecuencia del tratamiento de la arcilla seleccionada, mezclado con adecuada proporción de agua, y arena elaborado en secuencias sucesivas de mezclado e integración de la humedad, moldeo, secado y cocido en hornos a una temperatura del orden de 1000ºC.

Los ladrillos de arcilla cocido que se especifican deben de satisfacer ampliamente las Normas Técnicas de ITINTEC 331-017/78 siendo optativo de parte del Contratista el uso del ladrillo silícico calcáreo el que deberá de satisfacer las Normas de ITINTEC 331-032/80 y el Reglamento Nacional de Construcciones en cuanto no se opongan a las Normas de ITINTEC. Para el efecto de estas especificaciones se ha determinado como mínimo el ladrillo Tipo IV por su resistencia y durabilidad media y apto para construcciones de albañilería de uso general, salvo que en los planos indiquen otro tipo de ladrillo y aun siendo así se deberá tener en cuenta que deben de cumplir con las Normas de ITINTEC.

Materiales:

CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" (kg)

ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 (kg)

ARENA GRUESA (m3)

LADRILLO KING KONG 18 HUECOS, TIPO IV, 24cm x 13cm x 9cm (ml)

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) (bol)

AGUA (m3)

MADERA ANDAMIAJE (p2)

Equipos:

HERRAMIENTAS MANUALES

Condiciones Generales:

Los ladrillos a emplearse en las obras de albañilería deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Resistencia

Mínima a la carga de ruptura 95 Kg/cm2, promedio de 5 unidades ensayadas consecutivamente y del mismo lote.

Dimensiones

Los ladrillos tendrán dimensiones exactas y constantes así para los ladrillos KK 18 huecos será de 24 x 13 x 9 cm.

Textura

Homogénea, grano uniforme.

Superficie

De asiento rugosa y áspera.

Coloración

Rojizo amarillento, uniforme.

Dureza

Inalterable a los agentes externos, al ser golpeados con el martillo emitan un sonido metálico.

Presentación

El ladrillo tendrá aristas vivas bien definidas con dimensiones exactas y constantes. Se rechazarán los ladrillos que presenten los siguientes defectos. Los sumamente porosos, desmenuzables, permeables, insuficientemente cocidos, los que al ser golpeados con el martillo emitan un sonido sordo. Que presenten resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas, los vidriosos, deformes y retorcidos.

Los que contengan materias extrañas, profundas o superficiales como conchuelas, grumos de naturaleza calcárea, residuos de materiales orgánicos, manchas y vetas de origen salitroso.

Método de Ejecución:

La ejecución de la albañilería será prolija. Los muros quedarán perfectamente aplomados y las hiladas bien niveladas, guardando uniformidad en toda la edificación.

Se verterá agua a los ladrillos en forma tal que quede bien humedecido y no absorban el agua del mortero. No se permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada anterior en el momento de la colocación del nuevo ladrillo. Si el muro se va a levantar sobre los sobrecimientos se mojará la cara superior de estos. El procedimiento será levantar simultáneamente todos los muros de una sección, colocándose los ladrillos sobre una capa completa de mortero extendida íntegramente sobre la anterior hilada, rellenando luego las juntas verticales con la cantidad suficiente de mortero.

El espesor de las juntas será 1.5 cm, promedio con un mínimo de 1.2 cm, y máximo de 2 cm.

El ancho de los muros será el indicado en los planos. El tipo de aparejo será tal que las juntas verticales sean interrumpidas de una a otra hilada, ellas no deberán corresponder ni aún estar vecinas al mismo plano vertical para lograr un buen amarre.

En la sección de cruce de dos o más muros se asentarán los ladrillos en forma tal, que se levanten simultáneamente los muros concurrentes. Se evitarán los endentados y las cajuelas para los amarres en las secciones de enlace de dos o más muros. Solo se utilizarán los endentados para el amarre de los muros con columnas esquineras o de amarre. Mitades o cuartos de ladrillos se emplearán únicamente para el remate de los muros. En todos los casos la altura máxima de muro que se levantará por jornada será de 1/2 altura. Una sola calidad de mortero deberá emplearse en un mismo muro o en los muros que se entrecrucen.

Resumiendo, el asentado de los ladrillos en general, será hecho prolijamente y en particular se pondrá atención a la calidad de ladrillo, a la ejecución de las juntas, al aplomo del muro y perfiles de derrames, a la dosificación, preparación y colocación del mortero, así como la limpieza de las caras expuestas de los ladrillos. Se recomienda el empleo de escantillón.

Unidad de Medida:

Metro cuadrado (M²).

Método de Medición:

La Unidad de medición es por metro cuadrado, se determinará el área neta total, multiplicando cada tramo por su longitud y altura respectiva y sumando los resultados. Se descontará el área ocupadas por columnas, ejecutado y aceptado por el supervisor de la obra.

Bases de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

    - REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

      - TARRAJEO RAYADO PRIMARIO

El tarrajeo rayado primario consiste en la aplicación de mortero (mezcla de cemento, arena y agua) en una o más capas sobre superficies de muros, tabiques, columnas, vigas u otras estructuras en bruto, tanto en interiores como exteriores. Su finalidad es regularizar, proteger y mejorar el aspecto superficial del elemento constructivo, así como brindar una base adecuada para acabados posteriores como enchapes o revestimientos.

Descripción:

Comprende la aplicación de una capa de 1 cm. con mortero de cemento y arena en proporción de 1:5 sobre la superficie de los muros de albañilería, con la finalidad de vestir y formar una superficie de protección, impermeable y dejar listo para la instalación de cerámicos o el tarrajeo final.

Materiales:

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" (kg)

ARENA FINA (m3)

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) (bol)

AGUA (m3)

MADERA ANDAMIAJE (p2)

REGLA DE MADERA (p2)

Equipos:

HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución:

La superficie a cubrir con el tarrajeo primario debe rascarse y eliminar las rebabas demasiadas pronunciadas, se limpiará y humedecerá convenientemente el paramento. El trabajo está constituido por una primera capa de mezcla con la que se conseguirá una superficie más o menos plana vertical, pero de aspecto rugoso y rayado, listo para colocar el enchape determinado en el cuadro de acabados.

Espesor mínimo del enfoscado (tarrajeo primario) esp. min. = 1.0 cm.

Se someterá continuamente a un curado de agua rociada, un mínimo de 2 días y no es recomendable poner sobre esta capa, otra sin que transcurra el periodo de curación señalado, seguido por el intervalo de secamiento.

Unidad de Medida:

Metros cuadrados (M2)

Método de Medición:

Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar. Por consiguiente, se descontarán los vanos o aberturas y otros elementos distintos al revoque, como molduras y demás salientes que deberán considerarse en partidas independientes.

Bases de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

      - TARRAJEO EN MUROS INTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.5CM

Descripción de trabajos:

La superficie a cubrirse con el tarrajeo debe tratarse previamente con el rascado y eliminación de rebabas demasiado pronunciadas. Se limpiará y humedecerá convenientemente el paramento en el caso especial, los bloques de concreto no se humedecerán.

Procedimiento Constructivo:

La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la buena ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto arquitectónico. El revoque deberá ejecutarse previa limpieza y humedeciendo las superficies donde debe ser aplicado. Luego se les aplicarán un pañeteo previo mediante la aplicación de mortero. La mezcla de mortero para este trabajo será de proporción 1: 5 cemento-arena y deberá zarandearse para lograr su uniformidad.

Estas mezclas se prepararán en bateas de madera perfectamente limpias de todo residuo anterior. El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla perfectamente horizontal y vertical. La aplicación de las mezclas será paleteando con fuerza y presionando contra los parámetros para evitar vacíos interiores y obtener una capa compacta y bien adherida, siendo esta no menor de 1 cm. ni mayor de 2.5 cm. Las superficies a obtener serán completamente planas, sin resquebrajaduras, eflorescencias o defectos de textura.

Sistema Control de calidad:

El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.5CM

Descripción de trabajos:

Comprende los revoques (tarrajeo) que con el carácter definitivo ha de presentar la superficie tratada o se ejecutará sobre el tarrajeo primario, debiendo quedar listo para recibir la pintura.

Procedimiento Constructivo:

El trabajo se hará con cintas de mortero pobre 1:5, cemento arena; corridos verticalmente y a lo largo del muro, la mezcla del tarrajeo será en proporción 1:5, las cintas se aplomarán y sobresaldrán el espesor exacto del tarrajeo y estarán espaciadas a 1 metro partiendo lo más cerca posible de la unión de las esquinas, luego de rellenado el espacio entre cintas se picarán estas y en lugar se rellenarán con mezcla un poco más fuerte que la usada en el tarrajeo, “las cintas no deben formar parte del tarrajeo".

En los ambientes en que vayan zócalos o contra zócalos de cemento, mosaico, mayólica, etc. salvo los de madera, el revoque del paramento de la pared, se ejecutará hasta 3 cm por debajo del nivel superior del zócalo o contra zócalo en caso de los zócalos o contra zócalos de madera, el revoque terminará en el piso.

Sistema Control de calidad:

El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO EN COLUMNAS, E=1.5CM, C: A 1:5.

Descripción de trabajos:

Comprende la vestidura con mortero en la columna de concreto, el trabajo comprende en vestir las caras de la columna y perfilar sus aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Procedimiento Constructivo:

El trabajo comprende el tarrajeo de la superficie y vestidura de aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Sistema Control de calidad:

El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO EN COLUMNETAS, E=1.5CM, C:A 1:5.

Descripción de trabajos:

Comprende la vestidura con mortero en la columneta de concreto, el trabajo comprende en vestir las caras de la columna y perfilar sus aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Procedimiento Constructivo:

El trabajo comprende el tarrajeo de la superficie y vestidura de aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Sistema Control de calidad:

El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO EN VIGAS, E=1.5CM, C:A 1:5.

Descripción de trabajos:

Comprende la vestidura con mortero en la viga de concreto, el trabajo comprende en vestir las caras de la viga y perfilar sus aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Procedimiento Constructivo:

Comprende la vestidura con mortero de concreto, de la superficie por vestir de la viga, en caso de vigas peraltadas es la que queda visible bajo la losa. El trabajo comprende el tarrajeo de la superficie y vestidura de aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Sistema Control de calidad:

El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO EN VIGUETAS, E=1.5 cm, C:A 1:5

Descripción de trabajos:

Comprende la vestidura con mortero en la vigueta de concreto, el trabajo comprende en vestir las caras de la vigueta. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Procedimiento Constructivo:

Comprende la vestidura con mortero de concreto, de la superficie por vestir de la viga, en caso de vigas peraltadas es la que queda visible bajo la losa. El trabajo comprende el tarrajeo de la superficie y vestidura de aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Sistema Control de calidad:

El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - VESTIDURA DE DERRAMES (A=0.15m) E=1.5cm; C: A 1:5

Descripción de trabajos:

Comprende la vestidura de los bordes internos de los vanos en los muros de ladrillo, para este caso serán las ventanas, puertas y molduras que lleven los derrames a tarrajear. A la superficie cuya longitud es perímetro del vano y cuyo ancho es el espesor del muro, se le llama derrame. Los materiales de esta vestidura, así como el trabajo descriptivo, tendrán las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros interiores.

Procedimiento Constructivo:

El trabajo comprende el tarrajeo de la superficie interior de vanos y vestidura de aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metros lineales (ml).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro lineal (m), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO DE PARAPETOS, MORTERO C:A 1:5, E=1.5CM

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Comprende la ejecución del tarrajeo sobre la superficie de los parapetos, con un espesor uniforme de 1.5 cm, utilizando mortero en proporción cemento:arena 1:5, con acabado frotachado o bruñado según lo indicado en los planos o por la supervisión. Se debe garantizar un trabajo uniforme, sin fisuras ni desprendimientos.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Preparación de la superficie: limpieza de impurezas, polvo o grasa. Humedecimiento previo.

- Colocación de mortero: aplicación del mortero sobre la superficie del parapeto, en paños uniformes.

- Nivelación y alineamiento: se utilizarán reglas metálicas para mantener el plano.

- Acabado: frotachado con llana de madera o bruñado con llana metálica, según especificación.

- Curado: mantener la humedad durante un mínimo de 3 días para evitar fisuras.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación del espesor con galgas.

- Comprobación visual de alineación, nivel y acabado.

- Control de dosificación del mortero y tiempo de curado.

- Ensayos de adherencia si lo solicita la supervisión.

MATERIALES

- Cemento Portland Tipo I

- Arena fina limpia, sin materia orgánica

- Agua limpia y potable

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

- Llanas de acero y madera

- Reglas metálicas

- Cucharas de albañil

- Nivel, baldes y recipientes

- Cepillos, manguera y otros de limpieza

UNIDAD DE MEDIDA

Metro cuadrado (m²)

    - CIELORRASOS

      - CIELORRASO, MORTERO C:A 1:5, E = 1.5 cm

Descripción:

Para interiores o exteriores, la mezcla será en proporción 1:5 con arena fina cernida, el acabado será frotachado fino y debe estar apto para recibir la pintura, los encuentros con los muros serán en ángulos perfectamente alineados y los finales del tarrajeo terminarán en arista viva.

Materiales:

CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" (kg)

ARENA FINA (m3)

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) (bol)

AGUA (m3)

MADERA ANDAMIAJE (p2)

REGLA DE MADERA (p2)

Equipos:

HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución:

En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa, gruesa, libre de materias salitrosas. Cuando está seca, toda la arena pasará por la criba Nº 8. No más del 20% pasará por la criba Nº 50 y no más del 5% pasará por la criba Nº 100. Es de referirse que los agregados finos sean de arena de río o de piedra molida, marmolina, cuarzo o de materiales silíceos. Los agregados deben ser limpios, libres de sales, residuos vegetales u otras medidas perjudiciales.

Se utilizará cemento Portland Tipo I (42.5Kg), el cual debe satisfacer las Normas ITINTEC 334-009-71 para cementos Portland del Perú y/o Normas ASTM C-150, Tipo I.

Comprende la preparación de la superficie donde se va a aplicar el tarrajeo. Los tarrajeos se podrán ejecutar luego de haber desencofrado la losa.

Se rascará, limpiará y humedecerá muy bien previamente las superficies donde se vaya a aplicar inmediatamente el tarrajeo.

Se hará un enfoscado previo para eliminar las ondulaciones o irregularidades superficiales, luego el tarrajeo definitivo será realizado con ayuda de cintas, debiendo terminarse a nivel. Los ángulos formados con muros, vigas y columnas, serán perfectamente definidos con una bruña en ángulo recto, según lo indicado en los planos.

Para conseguir superficies revocadas debidamente planas y derechas, el trabajo se hará con cintas de mortero pobre (1:5 cemento-arena), corridas horizontalmente a lo largo de la losa.

Estarán muy bien niveladas y sobresaldrá el espesor exacto del revoque (tarrajeo). Estas cintas serán espaciadas cada metro o metro y medio partiendo desde la esquina formada con el muro. Luego de terminado el revoque se sacará, rellenando el espacio que ocupaban con una buena mezcla, algo más rica y cuidada que la usada en el propio revoque.

Constantemente se controlará la perfecta nivelación de las cintas empleando nivel de burbuja. Reglas de aluminio bien perfiladas se correrán por las cintas que harán las veces de guías, para lograr una superficie pareja en el revoque, completamente plana.

Se extenderá el mortero igualándolo con la regla, entre las cintas de mezcla pobre y antes de su endurecimiento; después de reposar 30 minutos, se hará el enlucido, pasando de nuevo y cuidadosamente la paleta de madera o mejor la plana de metal.

Espesor mínimo de enlucido:

a) En losas : 1.0 cm.

b) Los cielo rasos interiores, tendrán un acabado de mezcla fina, esta mezcla será en proporción 1:5.

Unidad de Medida:

Metros cuadrados (M2)

Método de Medición:

La unidad de medición es por metro cuadrado, se medirá el área neta comprendida entre las caras laterales sin revestir de las paredes y vigas que limitan; no se deducirán las áreas de columnas, ni huecos menores a 0.25 cm2.

Bases de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

    - PISOS Y PAVIMENTOS

      - CONTRAPISO (E=25MM), MEZCLA C:A=1:5

Descripción:

Ejecución de contrapiso con espesor de 25 mm, elaborado con mezcla de cemento y arena en proporción 1:5 (en volumen), aplicado sobre una base previamente preparada (losa de concreto u otra superficie resistente), con el objetivo de regularizar y nivelar la superficie, sirviendo como soporte para la colocación de revestimientos finales (cerámicos, porcelanatos, vinílicos, etc.).

Materiales:

1.Cemento Portland tipo I

Cumple con la Norma Técnica Peruana (NTP) o ASTM C150.

2. Arena gruesa limpia

Granulometría adecuada, libre de materia orgánica, arcilla o sales.

3. Agua potable

Para mezclado, sin contaminantes.

4. (Opcional, según proyecto): Aditivos plastificantes o impermeabilizantes, si se requiere mayor trabajabilidad o resistencia a la humedad.

Equipos requeridos:

Carretilla, mezcladora de mortero (manual o mecánica).

Palas, bateas, cubos y herramientas de albañilería.

Regla de aluminio, nivel de burbuja o láser, hilo de trazo.

Llanas metálicas o de madera.

EPP: botas, guantes, lentes, mascarilla, casco.

Método de ejecución:

1.Preparación de superficie

Limpiar la base (losa u otra superficie).

Humedecer ligeramente la superficie para evitar absorción excesiva del agua del mortero.

2. Replanteo y nivelación

Trazado de niveles con hilo, manguera de nivel o láser.

Colocación de maestras o reglas guías si es necesario.

3. Mezclado del mortero

Proporción 1:5 cemento-arena (en volumen).

Añadir agua hasta obtener una consistencia plástica y trabajable.

4. Colocación del mortero

Extender el mortero sobre la base, entre las maestras.

Compactar y nivelar con regla metálica.

Dar acabado con llana, dejando superficie rugosa o lisa según requerimiento.

5.Curado

Mantener la superficie húmeda durante al menos 3 días para evitar fisuración.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Considerando el espesor especificado (25 mm ± tolerancia).

Método de medición:

Se mide el área cubierta en planta (m²) conforme a planos.

El espesor de 25 mm se considera uniforme.

No se deducen pequeñas aberturas (≤ 0.25 m²) salvo especificación contractual.

No se paga volumen adicional por excesos de espesor no autorizados.

Bases de pago:

El pago se realizará por metro cuadrado (m²) de contrapiso ejecutado y aprobado por la supervisión. El precio unitario incluye:

Suministro de materiales: cemento, arena y agua.

Preparación de la base y limpieza.

Mezclado, colocación, nivelación y compactación del mortero.

Curado y limpieza final del área.

Mano de obra, herramientas y equipos.

No se reconocerán pagos adicionales por exceso de materiales, correcciones por mala ejecución, ni desperdicios no controlados.

      - PORCELANATO ANTIDESLIZANTE ALTA RESISTENCIA AL TRÁFICO ACABADO MATE BLANCO HUMO DE 60X60

Descripción:

Instalación de piso de porcelanato antideslizante de alta resistencia al tráfico, formato 60x60 cm, color blanco humo, con acabado mate, colocado con adhesivo cementicio tipo porcelánico sobre base previamente preparada (contrapiso o carpeta afinada), incluyendo nivelación, alineación, relleno de juntas y limpieza final. El porcelanato deberá cumplir con normas técnicas de absorción ≤ 0.5%, resistencia a la abrasión (PEI IV-V), coeficiente antideslizante ≥ 0.6 (pendiente), y ser apto para alto tránsito.

Materiales:

1.Porcelanato antideslizante 60x60 cm

Color: Blanco humo.

Acabado: Mate.

Clasificación: Alta resistencia al tránsito (PEI IV o superior).

Borde rectificado (si especificado).

Normativa: EN 14411 o ISO 13006 Grupo BIa.

2. Adhesivo cementicio tipo porcelánico (C2TES1 o superior)

Alta adherencia, apto para piezas de baja absorción.

Aditivado con látex si es necesario.

3. Fragua o boquilla color acorde

Tipo cementicio o epóxico, según ambiente (interior/exterior).

4. Crucetas plásticas

De 2 a 5 mm, según diseño y junta especificada.

Equipos requeridos:

Cortadora de porcelanato manual o eléctrica.

Espátula dentada, llana, martillo de goma.

Cinta métrica, nivel de burbuja o láser.

Mezcladora eléctrica para adhesivos.

EPP: lentes, guantes, botas con puntera, mascarilla.

Método de ejecución:

1.Preparación de la superficie

La base debe estar limpia, seca, nivelada y firme.

Eliminar polvo, grasas o materiales sueltos.

Reparar desniveles mayores a 5 mm.

2. Replanteo

Trazado de ejes y modulación del porcelanato.

Determinación de cortes y ubicación de piezas completas.

3. Aplicación del adhesivo

Mezclado del adhesivo según especificaciones del fabricante.

Aplicación con llana dentada (dientes de 10 mm mínimo para 60x60 cm).

4. Colocación del porcelanato

Presionar la pieza con movimiento de vaivén.

Uso de crucetas plásticas para asegurar juntas uniformes.

Verificar nivelación con regla y nivel láser.

Respetar el tiempo abierto del adhesivo.

5.Corte de piezas

Realizar cortes con cortadora manual o eléctrica.

Usar esmeril con disco diamantado si es necesario.

6.Fraguado (boquillado)

Dejar fraguar el adhesivo 24 h antes de aplicar fragua.

Aplicar fragua con llana de goma, retirar excedente con esponja húmeda.

7.Limpieza final

Limpiar restos de boquilla o adhesivo con paño suave o ácido desincrustante (según fabricante).

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Método de medición:

Se mide el área efectivamente cubierta por porcelanato (en planta).

No se deducen pequeñas aberturas ≤ 0.25 m² (rejillas, cajas eléctricas).

No se incluye zócalo salvo especificación adicional.

Bases de pago:

El pago se realizará por metro cuadrado (m²) de porcelanato instalado, fraguado, limpio y aprobado por la supervisión. El precio incluye:

Suministro e instalación del porcelanato, adhesivo y fragua.

Corte, nivelación, alineación y limpieza final.

Mano de obra, herramientas y equipos necesarios.

No se reconocerán pagos adicionales por cortes, desperdicios, mala instalación o reemplazo de piezas rotas durante la ejecución.

    - ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS

      - ZÓCALO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE ALTA RESISTENCIA AL TRÁFICO ACABADO MATE BLANCO HUMO (H=1.90M)

Descripción:

Suministro e instalación de revestimiento de muro en porcelanato antideslizante de alta resistencia al tráfico, acabado mate blanco humo, en formato estándar (ej. 60x60 cm, 30x60 cm o según diseño), instalado hasta una altura de 1.90 m sobre muros interiores en áreas expuestas a humedad o limpieza constante (como SS.HH., vestuarios, cocinas industriales, hospitales, etc.). Fijación mediante adhesivo tipo porcelánico y acabado con fragua color acorde.

Materiales:

1.Porcelanato antideslizante

Acabado: Mate.

Color: Blanco humo.

PEI IV o superior (alta resistencia).

Formato: 60x60 cm

2.Adhesivo cementicio tipo porcelánico (C2TE o superior)

Alta adherencia, baja absorción.

3.Fragua cementicia o epóxica

Color coordinado con el porcelanato.

4.(Opcional) Sellador de juntas (si se requiere para ambientes muy húmedos).

Equipos requeridos:

Cortadora de porcelanato (manual o eléctrica).

Llana dentada, espátula, martillo de goma.

Nivel de burbuja o láser, cinta métrica.

Recipientes para adhesivo y fragua.

Esponjas, paños de limpieza.

EPP: guantes, lentes, botas, mascarilla.

Método de ejecución:

1.Preparación de superficie

Verificar que el muro esté limpio, nivelado, libre de humedad, polvo o pintura suelta.

Reparar imperfecciones si es necesario.

2.Replanteo y trazado

Marcar líneas horizontales para asegurar nivelación y alineación.

Trazar la altura final de 1.90 m.

3.Aplicación del adhesivo

Aplicar adhesivo en el muro y en la parte posterior de la baldosa (doble encolado) con llana dentada.

4.Colocación del porcelanato

Iniciar desde el nivel inferior hacia arriba.

Usar crucetas para juntas regulares.

Presionar cada baldosa con martillo de goma y verificar nivel.

5.Boquillado (fragua)

Aplicar después de 24 h de colocado.

Limpiar con esponja húmeda sin dejar residuos.

6.Limpieza final

Limpiar residuos de adhesivo o fragua.

Proteger revestimiento hasta recepción.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Método de medición:

Se mide la superficie total revestida, en m², según los planos y lo ejecutado en obra.

Se consideran vanos o huecos mayores a 0.25 m² como deducciones.

La altura estándar es 1.90 m y el largo se determina por el perímetro de los muros.

Bases de pago:

El pago se realiza por metro cuadrado (m²) de porcelanato suministrado, instalado, fraguado, alineado y aprobado por la supervisión. El precio incluye:

Suministro del porcelanato, adhesivo y fragua.

Mano de obra, corte, instalación, limpieza y protección.

Herramientas y equipos menores.

No se reconocerán pagos adicionales por desperdicios por cortes mal ejecutados, material sobrante, re trabajos ni adhesivo adicional por mala dosificación.

      - ZÓCALO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE ALTA RESISTENCIA AL TRÁFICO ACABADO MATE BEIGE (H=0.10M)

Descripción:

Suministro e instalación de contrazócalo de porcelanato antideslizante de alta resistencia al tráfico, de acabado mate color blanco humo, con altura de 10 cm, colocado en el perímetro inferior de muros interiores sobre pisos previamente revestidos con porcelanato del mismo tipo. El contrazócalo se fija con adhesivo cementicio tipo porcelánico y se boquilla con fragua del color adecuado, logrando una terminación alineada, limpia y resistente.

Materiales:

1.Porcelanato antideslizante 60x10 cm

Acabado: Mate.

Color: Blanco humo (similar o igual al porcelanato de piso).

PEI IV o superior (alta resistencia al tráfico).

Borde rectificado (si especificado).

2.Adhesivo cementicio tipo porcelánico (C2TE)

Apto para baja absorción de agua y alta adherencia vertical.

3.Fragua (boquilla)

Color blanco humo o acorde con el porcelanato.

Tipo cementicio o epóxico, según especificaciones.

4.Crucetas plásticas (si se requiere para juntas)

Equipos requeridos:

Cortadora de porcelanato (manual o eléctrica).

Llana dentada, espátula, martillo de goma.

Nivel de burbuja o láser, cinta métrica.

Recipiente para mezcla de adhesivo y brochas.

EPP: guantes, lentes, mascarilla, botas.

Método de ejecución:

1.Preparación de superficie

Verificar que los muros estén limpios, firmes y libres de grasa o polvo.

Marcar una línea guía a 10 cm de altura sobre el piso.

2. Corte de porcelanato

Si no es prefabricado, cortar piezas de 60x10 cm a partir de placas de 60x60 cm.

3.Aplicación del adhesivo

Aplicar adhesivo sobre el muro y la parte posterior del contrazócalo (doble encolado) con llana dentada.

4.Colocación

Colocar cada pieza alineada horizontalmente.

Presionar con martillo de goma y verificar nivelación.

Mantener juntas uniformes.

5.Fraguado y sellado de juntas

Esperar 24 h y aplicar la fragua con llana de goma.

Limpiar el excedente con esponja húmeda.

6.Limpieza final

Limpiar superficies visibles y retirar restos de adhesivo o fragua.

Unidad de medida:

Metro lineal (m2)

Método de medición:

Se mide el largo instalado del contrazócalo, en (m2), según planos y verificaciones en obra.

La altura estándar es 10 cm.

No se deducen pequeñas interrupciones como puertas o columnas, salvo disposición contractual específica.

Bases de pago:

El pago se realiza por metro lineal (m2) de contrazócalo instalado y aprobado por la supervisión. El precio incluye:

Suministro del porcelanato (cortado o prefabricado).

Adhesivo, fragua, cortes, herramientas y materiales auxiliares.

Mano de obra, instalación, alineado y limpieza final.

No se reconocerán pagos adicionales por cortes mal realizados, re trabajos, errores de instalación o desperdicios fuera del rendimiento técnico estándar.

      - CONTRAZÓCALO SANITARIO EN CEMENTO PULIDO H= 10cm

Descripción:

Ejecución in situ de contrazócalo sanitario en cemento pulido, con altura de 10 cm, realizado como prolongación del contrapiso o piso de cemento, formando una pieza monolítica y continua entre el piso y el muro. El acabado es liso y pulido, y puede incluir curvatura (media caña) en su parte inferior para facilitar el lavado y evitar acumulación de suciedad, garantizando condiciones sanitarias adecuadas.

Materiales:

1.Mortero cemento-arena (mezcla 1:3 o 1:4)

Cemento Portland tipo I.

Arena fina o media, limpia y libre de impurezas.

2.Agua potable

Para mezcla y curado.

3.(Opcional):

Endurecedor superficial o sellador (para mayor resistencia o menor porosidad).

Pigmento gris si se desea un tono uniforme.

Equipos requeridos:

Batea o mezcladora de mortero.

Palas, llanas metálicas, cucharas de albañil.

Regla metálica, espátula curva o molde para media caña.

Nivel de burbuja o nivel láser.

Herramientas de acabado para pulido.

EPP: guantes, lentes, botas, mascarilla, casco.

Método de ejecución:

1.Replanteo y delimitación

Marcar en los muros la altura de 10 cm desde el nivel de piso terminado.

2.Preparación del soporte

Limpiar el muro y humedecer ligeramente para asegurar adherencia.

Rugosar si es necesario.

3.Preparación del mortero

Mezclar cemento y arena (proporción 1:3 o 1:4) con agua hasta obtener consistencia plástica.

4.Aplicación del mortero

Colocar el mortero en forma de faja a lo largo del muro.

Dar forma recta o curvada según especificación (usando molde o llana).

5.Pulido del acabado

Una vez iniciado el fraguado, alisar la superficie con llana metálica.

Realizar el pulido final al endurecer ligeramente la mezcla, logrando superficie lisa.

6.Curado

Curado húmedo por al menos 3 días para evitar fisuras.

Unidad de medida:

Metro lineal (ml)

Método de medición:

Se mide el largo total del contrazócalo ejecutado, en metro lineal (ml).

La altura estándar es de 10 cm.

No se deducen pequeñas interrupciones (puertas o columnas) salvo indicación contractual.

Bases de pago:

El pago se realiza por metro lineal (ml) de contrazócalo sanitario de cemento pulido ejecutado, curado y aprobado por la supervisión. El precio incluye:

Suministro de materiales: cemento, arena, agua, pigmentos si corresponde.

Mano de obra, herramientas, encofrado temporal si aplica, y curado.

Acabado pulido, limpieza final y protección hasta entrega.

No se reconocerán pagos adicionales por errores de ejecución, re trabajos, fisuras por curado deficiente o excesos de material por mala dosificación.

    - COBERTURAS

      - PLANCHA DE ALUZINC TR4 0.40MM COLOR NATURAL

Descripción:

Suministro e instalación de cobertura de planchas de Aluzinc tipo TR4, con perfil trapezoidal, espesor 0.40 mm, acabado natural (no pintado), fijadas sobre estructura metálica mediante tornillos auto perforantes con arandela de neopreno. Esta cobertura proporciona un sistema liviano, resistente a la corrosión y de fácil mantenimiento, ideal para zonas exteriores o techos expuestos. La instalación incluye traslapes longitudinales y transversales según especificaciones del fabricante.

Materiales:

1.Planchas de Aluzinc perfil TR4

Espesor: 0.40 mm.

Ancho útil aproximado: 1.00 m (ancho total: 1.10 m aprox.).

Largo según requerimiento (hasta 12 m sin empalmes).

Acabado: Natural (sin pintura).

Composición: acero galvanizado recubierto con aleación aluminio-zinc.

2.Tornillos auto perforantes con arandela de neopreno

Ø 1/4”, largo 2" a 3", según soporte.

Con recubrimiento anticorrosivo.

3.Cinta de neopreno o sellador (opcional)

Para sellado de solapes en zonas críticas o de alta exposición.

Equipos requeridos:

Taladro atornillador.

Cinta métrica, nivel, tiza de trazado.

Escalera o andamio.

Tijera para metal o esmeril angular.

EPP: casco, guantes, lentes, arnés (si aplica), botas de seguridad.

Método de ejecución:

1.Replanteo

Verificar alineamiento y pendiente mínima (recomendada: 10%) de la estructura metálica.

2.Preparación del área

Limpiar la estructura y superficie de trabajo.

Verificar nivelación y puntos de fijación.

3.Colocación de planchas

Disponer las planchas en el sentido de la pendiente.

Realizar traslape lateral (una onda completa mínimo) y traslapo longitudinal (20 cm mínimo).

Alinear las planchas para mantener una línea continua y sin pandeo.

4.Fijación

Fijar con tornillos auto perforantes cada 30–50 cm en apoyos principales y solapes.

Usar arandelas de neopreno para evitar filtraciones.

5.Remates y sellado

Instalar remates metálicos laterales y cumbreras donde aplique.

Sellar uniones si se requiere por exposición a lluvias fuertes o viento.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Método de medición:

Se mide el área real cubierta por las planchas instaladas, en m², incluyendo traslapes necesarios (longitudinales y laterales).

Se excluyen vanos mayores a 0.25 m² (claraboyas, ductos, etc.).

El metrado se basa en planos o verificación en obra.

Bases de pago:

El pago se realiza por metro cuadrado (m²) de cobertura con plancha de Aluzinc TR4 de 0.40 mm correctamente instalada, alineada, fijada y aprobada por la supervisión. El precio incluye:

Suministro de planchas, tornillos, remates y elementos de fijación.

Mano de obra, cortes, montaje, nivelación, limpieza final.

Equipos menores y protección hasta la entrega.

No se reconocerán pagos adicionales por desperdicios indebidos, cortes mal realizados, re trabajos, ni exceso de fijaciones por mala planificación.

      - MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADA BITUMINOSA BLANCA BICAPA, E=3.5MM

Descripción:

Suministro e instalación de sistema de impermeabilización bicapa mediante membrana prefabricada bituminosa modificada, color blanco reflectivo, con acabado mineral o cerámico en la cara superior, y con espesor total de 3.5 mm. El sistema se instala mediante sopleteado (fusión con calor), garantizando adherencia total al sustrato. Esta solución es duradera, resistente a los rayos UV, impermeable y reflectante, lo que reduce la temperatura superficial de la edificación.

Materiales:

1.Membrana impermeabilizante bituminosa prefabricada

Tipo: APP (polímero atáctico de polipropileno) o SBS (estireno-butadieno-estireno).

Espesor: 3.5 mm.

Acabado superficial: mineral blanco (reflectivo) o cerámico blanco.

Base: fieltro de poliéster o fibra de vidrio.

2.Primario asfáltico (primer)

Emulsión bituminosa para imprimar el sustrato y mejorar adherencia.

3.Adhesivo asfáltico (opcional)

Para fijación puntual de solapes o zonas verticales.

Equipos requeridos:

Soplete de gas propano.

Cilindros de gas con regulador y manguera.

Rodillo para imprimación.

Cúter o cuchilla de hoja afilada.

Llana metálica.

Escoba metálica o cepillo de alambre.

EPP: guantes térmicos, botas con suela anticalor, lentes, ropa ignífuga.

Método de ejecución:

1.Preparación del soporte

El sustrato debe estar limpio, seco, sin polvo, sin elementos sueltos ni humedad.

Regularizar superficies con mortero de nivelación si hay fisuras, desniveles o pendientes inadecuadas (>1%).

2.Aplicación de imprimante bituminoso

Aplicar con rodillo o brocha sobre toda la superficie a cubrir.

Dejar secar según ficha técnica del producto (usualmente 4–12 h).

3.Instalación de la primera capa (base)

Desenrollar la membrana bituminosa base.

Calentar el reverso con soplete hasta que la película indicadora se derrita.

Fijar progresivamente presionando para asegurar adherencia.

Traslapar los rollos: mínimo 10 cm en bordes longitudinales y 15 cm en transversales.

4.Instalación de la segunda capa (acabado blanco)

Repetir el mismo procedimiento sobre la primera capa, alineando los solapes en sentido opuesto.

Fijar con soplete asegurando buena adhesión.

5.Remates

Sellar correctamente los bordes, encuentros con parapetos, bajantes, drenes y elementos salientes.

Aplicar refuerzo si es necesario en esquinas o puntos singulares.

6.Prueba de estanqueidad (opcional según especificaciones)

Prueba de carga con agua por 24 a 48 horas.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Método de medición:

Se mide el área total impermeabilizada, en metros cuadrados (m²), incluyendo solapes y desperdicios razonables.

No se deducen vanos menores a 0.25 m².

Se basa en planos y verificación de obra ejecutada.

Bases de pago:

El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) de cobertura impermeabilizada con membrana bituminosa blanca bicapa de 3.5 mm completamente instalada, sellada y aprobada por la supervisión técnica. El precio incluye:

Suministro de todos los materiales: imprimante, membrana base, membrana blanca, adhesivos y selladores.

Mano de obra, equipos, sopleteo, fijaciones, remates y limpieza.

Protección y pruebas (si se solicitan).

No se reconocerán pagos adicionales por desperdicios indebidos, errores de instalación, cortes mal ejecutados ni re trabajos por filtraciones por mala ejecución.

    - CARPINTERIA DE MADERA

Generalidades

Este rubro se refiere a la ejecución de puertas, ventanas, u otros elementos de carpintería que en los planos se indican de madera.

En general, salvo que en los planos no se especifiquen otra cosa toda la carpintería a ejecutarse será hecha con cedro selecto. La madera será de primera calidad, seleccionada derecha, sin rajaduras, partes blandas o cualquier otra imperfección que pueda afectar su resistencia o malograr su apariencia. Todos los elementos se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas especificadas en los planos de carpintería de madera.

Los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos para que no reciban golpes, abolladuras o manchas hasta la total entrega de la obra.

Será responsabilidad del contratista cambiar aquellas piezas que hayan sido dañadas por acción de sus operarios o implementos y los que por cualquier acción no alcancen el acabado de la calidad especificada.

LA MADERA

Es la parte sólida de los árboles que se halla cubierta por la corteza, es decir la parte maderable o leñosa del tronco. Se puede distinguir en ella: La albura, el duramen y la médula.

Composición Química-

Compuesta por Carbono 49%, Hidrogeno 6%, Oxigeno 44%, Nitrógeno y minerales 1%, todos estos elementos combinados forman los componentes de la madera: Celulosa 40-60%, Hemiculosa 5-25%, Lignina 20-40%.

Propiedades Físicas –

Contenido de humedad cambios dimensiónales, densidad y peso específico (relación entre la masa y el volumen) expansión y conductividad térmica (Directamente proporcional al contenido de humedad) Transición y absorción del sonido. Conductividad eléctrica (varía según las 3 dimensiones anatómicas de la madera)

Propiedades de la madera seca –

- Menor peso.

- Mayor capacidad mecánica.

- Mejor estabilidad dimensional.

- Menor susceptibilidad al ataque de agentes orgánicos.

- Mejor aislamiento térmico, acústico y eléctrico.

- Mejor penetración de preservantes en tratamientos industriales.

- Aplicación más eficiente de pinturas y barnices

Reconocimiento según el sentido de su fibra -

El largo de una pieza de madera se estima en el sentido que sigue la fibra o hilo, y no por su mayor dimensión. El ancho de una madera se estima en el sentido contrario (perpendicular) al que sigue la fibra es decir al revés.

En conclusión, el hilo de una madera determina su largo y al revés su ancho.

Especificación de calidad -

- La madera será del tipo seleccionado, debiendo presentar fibras rectas u oblicuas con dureza de suave a media.

- No tendrá defectos de estructura, madera tensionada, comprimida, nudos grandes, etc.

- Podrá tener nudos sanos, duros y cerrados no mayores de 30 mm, de diámetro.

- Debe tener buen comportamiento el secado (Relación Contracción tangencial radial menor de 2.0), sin torcimientos, colapso, etc.

- No se admitirá más de un nudo de 30 mm, de diámetro (o su equivalente en área) por cada medio metro de longitud del elemento, o un número mayor de nudos cuya área total sea mayor que un nudo de 30 mm, de diámetro.

- No se admitirá cavidades de resinas mayores de 3 mm, de ancho por 200 mm, de largo en P.O y otras coníferas.

- La madera debe ser durable, resistente al ataque de hongos e insectos y aceptar fácilmente tratamientos con sustancias químicas a fin de aumentar su duración.

- Los elementos podrán tener hendiduras superficiales cuya longitud no sea mayor que el ancho de la pieza, exceptuándose las hendiduras propias del secado con las limitaciones antes anotadas.

- El contenido de humedad de la madera no deberá ser mayor de la humedad de equilibrio con el medio ambiente, no pudiendo ser menor del 14% al momento de su colocación.

Materiales –

Madera Cedro Larga –

De primera calidad, de color uniforme, libre de manchas, estrías, rajaduras y nudos que pudieran afectar la apariencia final del trabajo. El contenido de humedad de toda la madera no excederá del 12% en el momento de su instalación. Las dimensiones de las piezas de madera, están determinadas en los planos correspondientes y están referidas a las medidas terminadas (cepillada y lijada).

Se utilizará madera Cedro de primera calidad en Marcos, Cercos, Jambas, Hojas de Puerta, armazón de puertas y tabiques, Rodones, Aplicas y Junquillos.

Plancha de fibras aglomeradas de madera prensada con revestimiento de melanina para los muebles de atención y los muebles de cocina.

Pegamento-

Cola Sintética de calidad garantizada del tipo repelente a la polilla y demás insectos destructores de la madera.

Triplay -

Tablero formado por tres chapas de madera encolada de modo que las fibras de dos chapas consecutivas formen un ángulo de 90 grados aproximadamente. Las chapas correspondientes a las caras serán de madera de la misma calidad. La cola será preservante antipolilla.

- Dimensiones:

Las dimensiones de los tableros serán de 4' x 8', en los espesores indicados en los planos de detalle correspondientes. La tolerancia admisible para el largo y ancho del tablero será de 6 mm. y de 4 mm. para el espesor.

- Clasificación:

El triplay a emplearse será de Clase C, según la clasificación establecida en la norma ITINTEC 10:03-003.

- Características:

Se utilizará triplay con caras de lupuna y decorativo según se indiquen en los planos. Deberá cumplir con las características establecidas en las normas ITINTEC 10:03-001 a 10:30-005.

Clavos para Madera C/C Promedio

Cristal Templado gris 6mm incluye accesorios de fijación Lija para madera

Otros Materiales –

Clavos, Pernos, Tornillos, Grapas, Tarugos, Tapacantos, etc, serán de las medidas y materiales indicados en planos, en las cantidades necesarias para cumplir su objetivo.

Trabajos comprendidos-

Las piezas descritas en la presente especificación no constituyen una relación limitativa, que excluya los otros trabajos que se encuentran indicados y/o detallados en los planos ni tampoco los demás trabajos de carpintería de madera que sea necesario para completar el proyecto, todos los cuales deberán ser ejecutados por el Contratista.

Especificaciones constructivas -

Marcos para Puertas:

- Las superficies de los elementos se entregarán limpias y planas, con uniones ensambladas nítidas y adecuadas.

- Los astillados de moldurado o cepillados no podrán tener más de 3 mm. de profundidad.

- Las uniones serán mediante espigas pasantes y además llevará elementos de sujeción.

- La carpintería deberá ser colocada en blanco, perfectamente pulida y lijada para recibir posteriormente el tratamiento de pintura.

- Se fijarán a los muros mediante tarugos o tacos.

- Los marcos de las puertas se fijarán a la albañilería por intermedio de tornillos a los tacos de madera alquitranada los que deben de haber quedado convenientemente asegurados en el momento de ejecución de los muros.

- Los marcos que van sobre el concreto sin revestir se fijarán mediante clavos de acero disparados con herramienta especial.

- La madera empleada deberá ser nueva, de calidad adecuada y sin estar afectada por insectos xilórganos.

Preparación del Material –

Toda la Madera destinada para las Obras de Carpintería, previamente habilitada, deberá ser sometida a un proceso de secado natural o al horno, que garantice la calidad, apariencia y durabilidad de los elementos construidos con dicho material. Las planchas de Aglomerado con revestimiento Melamínico, serán cortadas a escuadra, con sierra y disco incisor, para evitar desgarramientos en la superficie del aglomerado.

Procedimiento –

Una vez conseguido el secado natural o al horno, se procederá al corte y cepillado de las piezas de madera, de acuerdo a los detalles y medidas indicadas en los planos. Para iniciar el proceso de ensamblado de cada uno de los elementos de Carpintería.

Todas las uniones de contacto entre las piezas serán cepilladas, encoladas y prensadas de manera que no presente rendijas ni grietas entre piezas. Las superficies de las piezas de madera, deberán ser cepilladas y lijadas de modo que formen planos completamente lisos con aristas definidas, quedando preparadas, para recibir el acabado correspondiente.

Una vez ensambladas las piezas, se procederá a lijar y limpiar las mismas para ser pintadas con la pintura indicada como acabado, para protegerlas de los rigores del clima. La madera debe ofrecer una durabilidad natural y estar adecuadamente preservada.

Ningún elemento de madera será colocado en obra sin antes contar con la aprobación del Inspector o Supervisor.

Todos los elementos de madera fabricados serán cuidadosamente protegidos de golpes, abolladuras o manchas hasta la entrega de la obra, siendo responsabilidad del constructor el cambio de piezas dañadas.

El Supervisor deberá aprobar piezas y modelos, quedando como muestras. Los elementos que se envíen a la obra, deberán mantener las mismas características. Las puertas en general son elementos conformados por: Marcos, Jambas, Hojas de Puerta, Rodones, Aplicas y Junquillos, que serán debidamente ensamblados con piezas de dimensiones y características indicadas en planos. Los tipos de hojas, características y dimensiones estarán especificados en los planos de Arquitectura y su ubicación en el Cuadro de Acabados.

Las hojas armadas deberán resistir un esfuerzo mínimo a la rotura por compresión de 2 Kg/cm2.

Las tolerancias máximas permitidas serán:

Largo	- + 4 mm.

Ancho	- + 2 mm.

Espesor	- + 1 ½ mm.

Deformación de la hoja	No más de 6 mm. Luz entre la hoja y el piso terminado	No más de 4 mm.

Desplome de ventanas y puertas	No mayor de 1 mm por mil de alto.

      - PUERTA BATIENTE DE UNA HOJA CON MARCO DE MADERA CEDRO, BASTIDOR DE MADERA TORNILLO, REVESTIMIENTO EN PLANCHA MDF Y ACABADO CON BARNIZ TRANSPARENTE SATINADO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Esta partida comprende el suministro e instalación completa de puerta batiente de una hoja, con marco y contramarco de madera maciza de cedro, bastidor de madera tornillo, revestido en ambas caras con plancha MDF de 6 mm, e incluye barnizado transparente satinado como acabado final. La puerta se entrega completamente instalada, barnizada y con herrajes metálicos (bisagras, chapa, manija), según los planos y especificaciones del proyecto del Poder Judicial.

UNIDAD DE MEDIDA

- Unidad (und)

COMPONENTES Y MATERIALES

- Marco y contramarco: Madera maciza de cedro (2”x4” mínimo), seca al horno.

- Bastidor de hoja: Madera de tornillo, rigidizada con travesaños.

- Revestimiento: Plancha de MDF de 6 mm en ambas caras, adherida con cola y clavos sin cabeza.

- Acabado:

  - Lijado general.

  - 1 mano de sellador y 2 manos de barniz transparente satinado tipo poliuretano.

- Herrajes incluidos:

  - 3 bisagras de acero inoxidable de 4” o latón.

  - Chapa tipo pomo o embutida.

  - Contraplacas, pasadores u otros accesorios si el proyecto lo requiere.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

- Fabricación en taller del bastidor y ensamblado con MDF.

- Armado del marco de cedro y colocación en vano, fijado mecánicamente.

- Lijado, aplicación de sellador y barniz satinado.

- Colocación de hoja, herrajes y pruebas de apertura y cierre.

- Limpieza general y entrega del elemento terminado.

CONDICIONES DE MEDICIÓN Y PAGO

- Se medirá y pagará por unidad (und) de puerta totalmente instalada, con acabado barnizado y funcionamiento completo.

- El precio incluye: materiales, fabricación, transporte, montaje, acabado, herrajes y limpieza.

NORMAS Y REFERENCIA

- Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE.

- Normas técnicas de carpintería y acabados del MVCS.

- Fichas técnicas de MDF, barniz y sellador utilizados.

- Buenas prácticas de fabricación e instalación de puertas interiores.

    - CARPINTERIA METÁLICA Y HERRERÍA

Este rubro comprende los trabajos que se ejecutan con elementos metálicos que no tengan función estructural resistente; bajo el contexto de carpintería metálica están comprendidas las puertas, ventanas, rejas y estructuras similares que se ejecutan con perfiles especiales, barras, planchas, platinas, etc. Deberá tenerse especial cuidado en proteger la carpintería durante el traslado, almacenamiento, y colocación en obra, de golpes que deformen su estructura, raspaduras, etc. Los elementos que acusen algún defecto deberán ser cambiados. Cuando no se indique específicamente el diseño de algún elemento, el Contratista presentará los planos detallados de su ejecución, así como la muestra de los perfiles y acabados para la aprobación del Ingeniero Inspector.

La carpintería metálica incluye la cerrajería necesaria para el buen funcionamiento, seguridad y acabado; debiendo el Contratista recabar la correspondiente aprobación del Ingeniero Inspector.

Material

Los elementos a utilizarse serán perfiles, barras, tubos, platinas y planchas cuyas dimensiones están especificadas en los planos respectivos. Las barras, perfiles, tubos y planchas serán rectos, lisos, sin dobladuras, abolladuras ni oxidaciones, de formas geométricas bien definidas. La ejecución de la carpintería debe ser prolija, evitando las juntas con defectos de corte entre otros.

Soldaduras

La soldadura a emplearse estará de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante, tanto con profundidad, forma y longitud de aplicación.

Una vez ejecutada esta, debe ser esmerilada para que presente un acabado de superficie uniforme.

En el caso de trabajos con plancha delgada podrá usarse soldadura eléctrica del tipo de "punto".

Trabajos Comprendidos

El Contratista deberá ejecutar todos los trabajos de carpintería de fierro que se encuentran indicados y/o detallados en los planos, así como todos los trabajos que sean necesarios para completar el proyecto.

Fabricación

La carpintería de fierro será ejecutada por operarios expertos, en un taller provisto de las mejores herramientas y equipos para cortar, doblar, soldar, esmerilar, arenar, pulir, etc. que aseguren un perfecto acabado de acuerdo a la mejor práctica industrial de actualidad, con encuentros y ensambles exactos, todo con los detalles indicados en los planos.

Anclajes

Los planos muestran por lo general solamente los requerimientos arquitectónicos, siendo de responsabilidad del Contratista de proveer la colocación de anclajes y platinas empotradas en la albañilería, cuando no se indican en los planos destinados a soldar los marcos, así como cualquier otro elemento de sujeción para garantizar la perfecta estabilidad y seguridad de las piezas que se monten.

Esmerilado

Los encuentros hechos con soldadura serán cuidadosamente esmerilados para recuperar una superficie lisa y perfecta en el empalme.

Transporte y Almacenamiento

El transporte de las piezas ensambladas a la obra, su manipuleo y posterior traslado al sitio en que serán colocadas, deberá hacerse con toda clase de precauciones. El almacenamiento temporal dentro de la obra deberá realizarse

en un sitio seco, protegido del tránsito de personas y equipos, levantando las piezas sobre el piso por medio de cuartones de madera, para evitar las consecuencias de eventuales aniegos

      - VENTANAS DE ALUMINIO

        - VENTANA BAJA CORREDIZA DE CRISTAL TEMPLADO DE 8 mm CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO, INCLUYE HERRAJES, SELLADO E INSTALACIÓN COMPLETA

DESCRIPCIÓN GENERAL

La presente partida comprende el suministro e instalación completa de ventana alta corrediza, conformada por dos hojas de cristal templado incoloro de 8 mm de espesor, montadas sobre marco y rieles de aluminio natural anodizado, con todos los herrajes, felpas, burletes, jaladores, topes, sellos y fijaciones necesarias. Incluye además el sellado perimetral con silicona neutra, pruebas de funcionamiento y limpieza final.

La ventana se instalará en ambientes superiores de doble altura, áreas restringidas o administrativas del edificio del Poder Judicial, según se indique en los planos arquitectónicos.

UNIDAD DE MEDIDA

- Unidad (und)

COMPONENTES Y MATERIALES

a) Marco y rieles:

- Aluminio extruido natural anodizado, color aluminio mate o brillante, serie 25 o superior.

- Perfil con canal doble para hojas corredizas.

b) Cristal:

- Cristal templado incoloro de 8 mm de espesor, conforme a norma técnica (resistencia mecánica y térmica).

- Bordes pulidos, sin filos cortantes.

c) Herrajes y accesorios:

- Ruedas inferiores deslizantes de nylon con eje metálico.

- Felpas y burletes para cierre hermético.

- Jaladores embutidos de aluminio o acero inoxidable.

- Topes, seguro mecánico y guía superior/inferior.

d) Acabado y sellado:

- Silicona neutra transparente para el sellado interior y exterior.

- Espaciadores y fijaciones ocultas.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

- Medición exacta del vano en obra.

- Corte y armado del marco de aluminio, nivelado y escuadrado.

- Instalación del marco fijo al vano con tornillos y tarugos plásticos.

- Colocación del vidrio templado sobre rieles con ruedas.

- Colocación de felpas, jaladores y accesorios completos.

- Sellado perimetral con silicona neutra transparente.

- Pruebas de funcionamiento (deslizamiento, cierre hermético).

- Limpieza de vidrios y perfilería al finalizar.

CONDICIONES DE MEDICIÓN Y PAGO

- Se medirá y pagará por unidad (und) de ventana completamente instalada y terminada.

- El precio incluye: vidrio, marco, accesorios, mano de obra, herramientas, transporte y sellado final.

NORMAS Y REFERENCIA

- Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE.

- NTP 399.610 (Vidrios templados).

- ASTM C1048 (Vidrio templado).

- Buenas prácticas de instalación de ventanas en fachadas y muros.

Descripción:

Suministro e instalación de ventana fija baja, compuesta por cristal templado incoloro o tonalizado de 8 mm de espesor, montado en marco de aluminio o anclado directamente a estructura mediante perfiles, soportes o canaletas. La ventana no tiene hojas móviles, permitiendo el paso de luz natural sin ventilación. Es utilizada en divisiones interiores, zonas de baja altura, frentes, fachadas o pasillos donde se requiere visibilidad sin acceso.

Materiales:

Vidrio templado: Incoloro o tonalizado (humo, bronce, verde), de espesor 8 mm, bordes pulidos, fabricación bajo norma técnica (ej. ANSI Z97.1 / EN 12150).

Marcos o soportes (opcional): Perfil de aluminio, acero inoxidable o canaletas de sujeción según diseño.

Empaques y burletes: Goma EPDM, PVC o silicona para amortiguación del vidrio.

Sellador de juntas: Silicona neutra transparente o del color del marco.

Equipos Requeridos:

Ventosas para manipulación de vidrio

Taladro percutor con brocas para concreto y metal

Nivel láser o de burbuja

Pistola de silicona

Llaves, destornilladores, escuadra

Elementos de protección personal (guantes, gafas, casco, botas)

Método de Ejecución:

Replanteo de dimensiones y verificación del vano donde se instalará el vidrio.

Preparación del vano o marco, limpieza y nivelación.

Colocación del vidrio templado dentro de su soporte, marco o canaleta, utilizando burletes de goma o neopreno.

Fijación con silicona neutra en todo el perímetro para garantizar estanqueidad y estabilidad.

Verificación del aplome, nivel y ajuste del vidrio.

Limpieza de la superficie del vidrio y del entorno de instalación.

Unidad de Medida:

Unidad (Und)

7. Bases de Pago

El pago se efectuará por unidad (und) de ventana baja fija de cristal templado de 8 mm de espesor, correctamente instalada y aprobada por la supervisión técnica. El precio unitario incluirá:

Suministro del vidrio templado y materiales auxiliares (burletes, silicona)

Transporte, manipulación e instalación

Herramientas, mano de obra y equipos necesarios

Sellado, ajuste y limpieza final

Eliminación de residuos y cumplimiento de normas de seguridad

No se reconocerán pagos por instalaciones incompletas, piezas rotas o mal ejecutadas.

        - VENTANA ALTA CORREDIZA DE CRISTAL TEMPLADO DE 8 mm CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO, INCLUYE HERRAJES, SELLADO E INSTALACIÓN COMPLETA

DESCRIPCIÓN GENERAL

La presente partida comprende el suministro e instalación completa de ventana alta corrediza, conformada por dos hojas de cristal templado incoloro de 8 mm de espesor, montadas sobre marco y rieles de aluminio natural anodizado, con todos los herrajes, felpas, burletes, jaladores, topes, sellos y fijaciones necesarias. Incluye además el sellado perimetral con silicona neutra, pruebas de funcionamiento y limpieza final.

La ventana se instalará en ambientes superiores de doble altura, áreas restringidas o administrativas del edificio del Poder Judicial, según se indique en los planos arquitectónicos.

UNIDAD DE MEDIDA

- Unidad (und)

COMPONENTES Y MATERIALES

a) Marco y rieles:

- Aluminio extruido natural anodizado, color aluminio mate o brillante, serie 25 o superior.

- Perfil con canal doble para hojas corredizas.

b) Cristal:

- Cristal templado incoloro de 8 mm de espesor, conforme a norma técnica (resistencia mecánica y térmica).

- Bordes pulidos, sin filos cortantes.

c) Herrajes y accesorios:

- Ruedas inferiores deslizantes de nylon con eje metálico.

- Felpas y burletes para cierre hermético.

- Jaladores embutidos de aluminio o acero inoxidable.

- Topes, seguro mecánico y guía superior/inferior.

d) Acabado y sellado:

- Silicona neutra transparente para el sellado interior y exterior.

- Espaciadores y fijaciones ocultas.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

- Medición exacta del vano en obra.

- Corte y armado del marco de aluminio, nivelado y escuadrado.

- Instalación del marco fijo al vano con tornillos y tarugos plásticos.

- Colocación del vidrio templado sobre rieles con ruedas.

- Colocación de felpas, jaladores y accesorios completos.

- Sellado perimetral con silicona neutra transparente.

- Pruebas de funcionamiento (deslizamiento, cierre hermético).

- Limpieza de vidrios y perfilería al finalizar.

CONDICIONES DE MEDICIÓN Y PAGO

- Se medirá y pagará por unidad (und) de ventana completamente instalada y terminada.

- El precio incluye: vidrio, marco, accesorios, mano de obra, herramientas, transporte y sellado final.

NORMAS Y REFERENCIA

- Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE.

- NTP 399.610 (Vidrios templados).

- ASTM C1048 (Vidrio templado).

- Buenas prácticas de instalación de ventanas en fachadas y muros.

    - CERRAJERÍA

      - BISAGRAS

        - BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE 4"x4" (EN PUERTAS)

Descripción:
Suministro e instalación de bisagras de acero inoxidable tipo arquitectónico, de 4” x 4” (100 mm x 100 mm), con acabado satinado, para puertas de madera o metálicas. Cada puerta llevará un mínimo de tres bisagras, instaladas con precisión para garantizar la funcionalidad, seguridad y durabilidad del sistema de apertura.

Materiales:

- Bisagra de acero inoxidable tipo 304.

  - Dimensiones: 4” x 4” (100 mm x 100 mm).

  - Espesor: mínimo 2.5 mm.

  - Acabado: satinado o pulido.

  - Eje: pasador removible o fijo, tipo embutido.

  - Capacidad de carga: mínimo 40 kg por par.

- Tornillería de acero inoxidable a juego.

Equipos requeridos:

Taladro, destornillador, nivel de burbuja, metro, cincel, formón, herramientas manuales.

Método de ejecución:

- Replanteo y marcado de puntos de instalación.

- Realización de calados y preperforaciones en marco y hoja.

- Fijación de bisagras con tornillería provista.

- Verificación de alineamiento y correcto giro de la puerta.

- Limpieza del área de trabajo.

Unidad de medida:

Unidad (und)

Método de medición:

Por cada bisagra correctamente instalada y aprobada por la supervisión.

Base de pago:

El pago se realizará por unidad instalada, e incluye: suministro de bisagra, accesorios, mano de obra, herramientas, cortes, ajustes y limpieza. No se reconocerán trabajos mal ejecutados o fuera de especificación.

      - CERRADURAS

        - CERRADURA DE DOS GOLPES

Descripción:
Suministro e instalación de cerradura de seguridad de dos golpes para puertas exteriores, de tipo embutida con cilindro europeo y doble pestillo (resbalón y cerrojo). Diseñada para incrementar la seguridad en ambientes de acceso restringido.

Materiales:

- Caja de cerradura de dos golpes.

  - Pestillo retráctil + cerrojo de seguridad.

  - Frente de acero inoxidable.

  - Cilindro con juego de llaves.

- Manijas metálicas según especificación.

- Contra marco reforzado.

Equipos requeridos:
Taladro, formón, destornillador, lima, nivel.

Método de ejecución:

- Calado preciso en canto de puerta para alojar cerradura.

- Perforación para cilindro y manijas.

- Instalación, alineación y fijación del conjunto.

- Prueba de mecanismos de cierre y apertura.

- Limpieza de superficie.

Unidad de medida:
Unidad (und)

Método de medición:
Por cada cerradura de dos golpes instalada y aprobada.

Base de pago:
Incluye todos los elementos, instalación completa, mano de obra y pruebas. No se reconocerán adicionales por ajustes o errores de instalación.

      - ACCESORIOS DE CIERRE

        - DE BRONCE TIPO SAPITO ZIGZAG - PARA CIERRE DE VENTANA

Descripción:
Suministro e instalación de cierre tipo sapito zigzag fabricado en bronce, diseñado para asegurar hojas de ventanas batientes o proyectantes, proporcionando un cierre firme, manual y duradero. Este accesorio garantiza estanqueidad y seguridad básica, especialmente en ventanas interiores o semi-expuestas.

Materiales:

- Cierre tipo sapito zigzag:

  - Material: bronce niquelado o pulido.

  - Longitud extendida: 150 mm mínimo.

  - Sistema articulado en zigzag de doble posición.

  - Base fija con orificios de fijación.

- Tornillería de latón o acero inoxidable a juego.

Equipos requeridos:
Taladro, destornillador, nivel de burbuja, herramientas manuales.

Método de ejecución:

- Marcado del punto de fijación en hoja y marco.

- Atornillado de la base fija al marco de la ventana.

- Fijación del extremo móvil en la hoja abatible.

- Verificación de correcto cierre y resistencia.

- Limpieza del área.

Unidad de medida:
Unidad (und)

Método de medición:
Por cada cierre correctamente instalado y operativo.

Base de pago:
Incluye suministro completo, instalación y accesorios. No se reconocerán cierres mal colocados, flojos o con materiales distintos al especificado.

    - PINTURA

      - EMPASTADO Y PINTURA LATEX COLOR BLANCO HUMO EN MUROS INTERIORES DE LADRILLO A DOS MANOS

Descripción:

Comprende el suministro y aplicación de empastado fino sobre muros interiores de ladrillo tarrajeado, seguido de la pintura látex color blanco humo, aplicada en dos manos cruzadas. Esta actividad tiene como objetivo brindar una superficie lisa, uniforme y estéticamente adecuada para espacios interiores, con resistencia básica al roce y fácil mantenimiento.

Incluye el preparado del soporte, aplicación del empaste, lijado, limpieza, aplicación de pintura, limpieza final y verificación de acabado, de acuerdo con los estándares técnicos y estéticos requeridos.

Condiciones de soporte:

- Muros interiores de ladrillo con tarrajeo seco, bruñado o afinado, libre de polvo, grasas, humedad o partículas sueltas.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica o acrílica para interiores.

- Pintura látex color blanco humo (acabado mate o satinado, según especificación).

- Sellador acrílico (si la superficie es muy absorbente).

- Lijas finas (grano 150-220).

- Cinta masking, plásticos o papel kraft para protección.

- Agua limpia (para dilución controlada).

Herramientas y equipos:

- Lijadora manual u orbital.

- Llana metálica y espátulas.

- Brochas, rodillos o pistola de pintura.

- Recipientes para mezcla.

- Escaleras, andamios (si corresponde).

- Elementos de protección personal (mascarilla, guantes, lentes, ropa de trabajo).

Método de ejecución:

- Preparación de la superficie:

  - Verificar que el tarrajeo esté seco, nivelado y sin fisuras o imperfecciones mayores.

  - Limpieza previa: eliminación de polvo y materiales sueltos.

- Aplicación del empastado:

  - Aplicación de pasta niveladora con llana metálica en capa delgada y uniforme.

  - Secado completo (mínimo 4 a 6 horas según condiciones climáticas).

  - Lijado suave para lograr superficie lisa.

  - Eliminación del polvo generado con brocha o trapo seco.

- Aplicación de pintura látex:

  - Primera mano de pintura (previamente diluida según ficha técnica del fabricante).

  - Secado mínimo de 4 horas.

  - Aplicación de segunda mano cruzada para mejor cubrimiento.

  - Revisión del tono y acabado.

- Limpieza y entrega:

  - Retiro de protecciones temporales.

  - Limpieza de manchas, retoques menores y presentación del trabajo final.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²) de muro interior empastado y pintado a dos manos.

Forma de pago:

El pago se realizará por metro cuadrado de superficie terminada, y comprenderá:

- Suministro de todos los materiales: pasta de empaste, pintura látex, sellador, diluyentes.

- Mano de obra especializada, equipos y herramientas.

- Preparación de superficie, empastado, lijado, pintura en dos manos.

- Limpieza final y presentación del área en condiciones óptimas.

- Verificación del acabado uniforme, sin manchas, sin descascaramientos ni diferencias de tono.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR GRIS ROCKY NOOK (COD. 4013D) EN MUROS EXTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

Esta partida comprende el suministro y aplicación de empastado fino sobre muros exteriores tarrajeados, seguido por la aplicación de pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D) en dos manos cruzadas, con el objetivo de obtener una superficie lisa, uniforme, decorativa y resistente a la intemperie (radiación solar, humedad, lluvia y cambios de temperatura).

Incluye: preparación del soporte, aplicación de sellador si se requiere, empastado, lijado, pintura, protección de elementos adyacentes, limpieza final y validación técnica.

Condición del soporte:

- Muros exteriores con tarrajeo bruñido o afinado.

- Superficie seca, firme, libre de polvo, grasa, hongos, eflorescencias o fisuras activas.

- El trabajo no debe ejecutarse bajo lluvia ni con exposición solar directa prolongada.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica/acrílica, resistente a exteriores.

- Pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D), formulada para exteriores, con alta resistencia a rayos UV.

- Sellador acrílico fijador, si el soporte lo requiere.

- Lijas de grano fino (150–220).

- Agua limpia para dilución técnica.

- Cinta masking, plásticos o papel protector para ventanas, marcos, pisos u otros elementos cercanos.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora manual u orbital.

- Brochas, rodillos o pistola airless.

- Escaleras o andamios, según altura.

- Recipientes plásticos para mezcla.

- EPP: guantes, lentes, mascarilla, casco y botas.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Limpieza del muro para eliminar polvo, residuos, hongos o grasa.

- Aplicación de sellador acrílico fijador, si se requiere mejorar la adherencia.

2. Empastado:

- Aplicación uniforme de pasta con llana metálica.

- Secado entre 4 y 6 horas.

- Lijado fino para obtener una superficie lisa.

- Limpieza de residuos del lijado.

3. Pintura látex Gris Rocky Nook:

- Aplicación de primera mano ligeramente diluida.

- Secado mínimo de 4 a 6 horas.

- Aplicación de segunda mano cruzada para asegurar cobertura uniforme.

- Corrección puntual de imperfecciones.

4. Limpieza final:

- Retiro de protecciones temporales.

- Limpieza de salpicaduras o residuos.

- Presentación para revisión técnica.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de muro empastado y pintado a dos manos.

Forma de pago:

El pago se efectuará por m² correctamente ejecutado y validado por la supervisión técnica, e incluirá:

- Suministro completo de materiales: empaste, pintura, sellador, herramientas.

- Mano de obra calificada y aplicación completa del sistema.

- Protección de superficies adyacentes, limpieza y revisión del acabado.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR GRIS ROCKY NOOK (COD. 4013D) EN COLUMNAS EXTERIOR A DOS MANOS

Descripción:

Esta partida comprende el suministro y aplicación de empastado fino sobre columnas exteriores de concreto tarrajeado, seguido de la pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D) en dos manos cruzadas, buscando un acabado liso, estético, resistente a la intemperie y de alta durabilidad, ideal para estructuras verticales expuestas como columnas.

Incluye: preparación de la superficie, empastado, lijado, aplicación de pintura, protección de áreas adyacentes, limpieza final y validación técnica.

Condición del soporte:

- Columnas de concreto tarrajeado con acabado bruñido o afinado.

- Superficies deben estar secas, firmes, limpias y sin presencia de polvo, grasa, hongos o fisuras activas.

- No ejecutar el trabajo bajo lluvia ni exposición directa prolongada al sol.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica o acrílica, adecuada para exteriores.

- Pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D), resistente a rayos UV y condiciones climáticas severas.

- Sellador acrílico fijador, si el soporte presenta alta porosidad.

- Lijas de grano fino (150–220).

- Agua limpia para dilución técnica de la pintura.

- Cinta masking, plástico o papel protector para proteger superficies cercanas.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora manual u orbital.

- Brochas, rodillos o pistola airless.

- Andamios, escaleras o plataformas de trabajo.

- Recipientes para mezcla.

- Equipos de protección personal (EPP): guantes, gafas, mascarilla, casco, botas.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Limpieza exhaustiva de la superficie.

- Aplicación de sellador acrílico fijador si es necesario, para mejorar adherencia.

2. Empastado:

- Aplicación uniforme del empaste con llana.

- Secado mínimo de 4 a 6 horas.

- Lijado fino para lograr una superficie completamente lisa.

- Limpieza del polvo resultante.

3. Pintura látex Gris Rocky Nook:

- Aplicación de la primera mano, diluida según especificaciones.

- Secado mínimo de 4 a 6 horas.

- Aplicación de la segunda mano cruzada, con buena cobertura y sin diluir o con mínima dilución.

- Verificación de uniformidad, lisura y color.

4. Limpieza final:

- Retiro de cintas, papel protector y otros elementos.

- Limpieza de salpicaduras y presentación del área finalizada para inspección técnica.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de columna empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

El pago se realizará por m² correctamente ejecutado y aprobado por la supervisión técnica, e incluirá:

- Suministro de materiales completos: empaste, pintura, sellador, herramientas.

- Aplicación completa del sistema: preparación, empaste, lijado, pintura y limpieza.

- Mano de obra calificada y validación del acabado final.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR BLANCO HUMO EN COLUMNAS INTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

La presente partida contempla el suministro y aplicación de empastado fino sobre columnas interiores de concreto tarrajeado, seguido por la pintura látex supermate color Blanco Humo en dos manos cruzadas, con el objetivo de obtener un acabado liso, homogéneo y decorativo, con alta adherencia y durabilidad en ambientes interiores.

Incluye: preparación del soporte, empaste, lijado, aplicación de pintura, protección de elementos adyacentes, limpieza final e inspección técnica.

Condición del soporte:

- Columnas tarrajeadas con acabado bruñido o afinado.

- Superficies deben estar secas, limpias, sin polvo, grasa, hongos ni fisuras activas.

- El área debe tener buena ventilación y estar libre de humedad residual.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica/acrílica, apta para interiores.

- Pintura látex supermate color Blanco Humo, de buena resistencia al lavado y excelente cubrimiento.

- Sellador acrílico fijador, si el soporte es muy absorbente.

- Lijas de grano fino (150–220).

- Agua limpia para dilución técnica de la pintura.

- Cintas masking, plástico o papel kraft para protección de áreas colindantes.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora manual u orbital.

- Brochas, rodillos o pistola airless.

- Escaleras o andamios.

- Recipientes para mezcla.

- EPP: guantes, lentes, mascarilla, casco y ropa de trabajo.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Limpieza de la superficie y verificación del estado del tarrajeo.

- Aplicación de sellador acrílico fijador si hay porosidad excesiva.

2. Empastado:

- Aplicación uniforme con llana metálica.

- Secado de 4 a 6 horas.

- Lijado fino para lograr una superficie lisa.

- Eliminación de polvo del lijado.

3. Pintura látex color Blanco Humo:

- Aplicación de la primera mano, ligeramente diluida.

- Secado entre 4 y 6 horas.

- Aplicación de la segunda mano cruzada, sin diluir o con mínima dilución.

- Revisión final del acabado: lisura, uniformidad y cobertura.

4. Limpieza final:

- Retiro de protecciones.

- Limpieza de restos de pintura.

- Entrega del trabajo para inspección y validación técnica.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de columna empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

El pago se realizará por m² correctamente ejecutado y aprobado por la supervisión técnica, e incluye:

- Suministro de materiales: empaste, pintura, sellador, herramientas.

- Aplicación completa: preparación del soporte, empaste, lijado, pintura, limpieza.

- Mano de obra calificada y control de calidad del acabado.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR GRIS ROCKY NOOK (COD. 4013D) EN VIGAS EXTERIOR A DOS MANOS

Descripción:

La partida comprende el suministro y aplicación de empastado fino sobre vigas de concretos exteriores previamente tarrajeadas, seguido de la aplicación de pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D) en dos manos cruzadas, buscando una terminación estética, uniforme, lisa y con alta resistencia al intemperismo (rayos UV, lluvia, humedad y variación térmica).

Incluye: preparación del soporte, empastado, lijado, pintura, limpieza final, y validación técnica del acabado.

Condición del soporte:

- Vigas de concreto con tarrajeo bruñido o afinado.

- Superficie seca, limpia, sin polvo, grasas, moho, fisuras activas ni eflorescencias.

- No aplicar en condiciones de lluvia o insolación directa sin protección previa.

Materiales:

- Pasta de empaste acrílica o vinílica de uso exterior.

- Pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D), con propiedades de resistencia a rayos UV y humedad.

- Sellador acrílico fijador, según absorción del soporte.

- Lijas de grano fino (150–220).

- Agua limpia para la dilución técnica de la pintura.

- Cinta masking, papel protector, plásticos, para cubrir elementos adyacentes.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora orbital o manual.

- Brochas, rodillos o pistola airless.

- Escaleras, andamios o plataformas de trabajo.

- Recipientes de mezcla.

- Elementos de protección personal (EPP): guantes, gafas, mascarilla, casco, botas.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Inspección visual, limpieza y corrección de imperfecciones.

- Aplicación de sellador acrílico si el soporte es muy absorbente.

2. Empastado:

- Aplicación de capa delgada y uniforme con llana metálica.

- Tiempo de secado entre 4 y 6 horas.

- Lijado fino para alisar la superficie.

- Eliminación del polvo generado.

3. Pintura látex color Gris Rocky Nook:

- Aplicación de primera mano ligeramente diluida con agua.

- Secado de 4 a 6 horas.

- Aplicación de segunda mano en sentido cruzado, sin dilución o con mínima dilución.

- Verificación de cobertura y acabado.

4. Limpieza final:

- Retiro de cintas y coberturas temporales.

- Limpieza de salpicaduras o residuos.

- Presentación de la partida para validación técnica.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de viga exterior empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

El pago se realizará por m² correctamente ejecutado y aprobado por la supervisión técnica, e incluye:

- Suministro total de materiales (empaste, pintura, sellador, herramientas).

- Aplicación integral del sistema (empaste, lijado, pintura, limpieza).

- Mano de obra calificada, equipos, seguridad y control de calidad.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR BLANCO HUMO EN VIGAS INTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

La partida consiste en el suministro y aplicación de empastado fino sobre vigas interiores de concreto tarrajeado, seguido de la pintura látex supermate color Blanco Humo en dos manos cruzadas, con el objetivo de obtener una superficie lisa, uniforme, decorativa y de alta calidad estética, adecuada para ambientes interiores con buena terminación visual y resistencia al uso cotidiano.

Incluye: preparación del soporte, aplicación de empaste, lijado, pintado, limpieza final y validación técnica del acabado.

Condición del soporte:

- Vigas de concreto con tarrajeo bruñido o afinado.

- Superficies secas, firmes, limpias, libres de polvo, grasa, hongos o fisuras activas.

- Buena ventilación y ausencia de humedad durante la ejecución.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica/acrílica, adecuada para interiores.

- Pintura látex supermate color Blanco Humo, con buena lavabilidad y cubrimiento.

- Sellador acrílico fijador, si el soporte presenta alta porosidad.

- Lijas finas (grano 150–220).

- Agua limpia para la dilución controlada de la pintura.

- Cintas, plásticos o papel protector para cubrir áreas adyacentes.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora manual u orbital.

- Rodillos, brochas o pistola airless.

- Escaleras o andamios, si corresponde.

- Recipientes plásticos para mezcla.

- Equipos de protección personal (EPP): guantes, lentes, mascarilla, casco, etc.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Limpieza de la superficie de la viga.

- Aplicación de sellador acrílico en caso necesario.

2. Aplicación de empaste:

- Aplicación uniforme con llana metálica.

- Secado entre 4 y 6 horas.

- Lijado fino hasta obtener superficie lisa.

- Eliminación del polvo generado.

3. Aplicación de pintura látex color Blanco Humo:

- Primera mano ligeramente diluida.

- Secado mínimo de 4 a 6 horas.

- Segunda mano cruzada, sin dilución o con mínima dilución.

- Revisión del acabado final (color, lisura, uniformidad).

4. Limpieza final:

- Retiro de cintas y protecciones.

- Limpieza de residuos o manchas.

- Presentación del trabajo terminado para inspección técnica.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de viga interior empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) correctamente ejecutado y validado por la supervisión técnica, e incluirá:

- Suministro de materiales completos: empaste, pintura, sellador.

- Mano de obra calificada y equipos necesarios.

- Ejecución total: preparación, empastado, lijado, pintura y limpieza.

- Verificación del acabado final (cubrición, adherencia, uniformidad).

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR GRIS ROCKY NOOK (COD. 4013D) EN COLUMNTEAS EXTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

Esta partida comprende el suministro y aplicación de empastado fino sobre columjetas exteriores de concreto tarrajeado, seguido de la aplicación de pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D) en dos manos cruzadas, con el objetivo de lograr una superficie lisa, decorativa, resistente al intemperismo y con acabado estético uniforme.

Incluye: preparación del soporte, empaste, lijado, pintado, protección de áreas colindantes, limpieza final y validación técnica.

Condición del soporte:

- Columjetas con tarrajeo bruñido o afinado.

- Superficies deben estar completamente secas, limpias, firmes, sin polvo, grasa ni fisuras activas.

- No se debe trabajar en condiciones de lluvia o exposición solar directa sin protección.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica o acrílica, apta para uso en exteriores.

- Pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D), resistente a rayos UV, humedad y variaciones térmicas.

- Sellador acrílico fijador, si el soporte presenta alta absorción.

- Lijas finas (grano 150–220).

- Agua limpia para dilución de pintura según ficha técnica.

- Cintas de enmascarar, papel kraft, plástico, para protección de superficies cercanas.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora manual u orbital.

- Brochas, rodillos o pistola airless.

- Andamios o escaleras.

- Recipientes plásticos para mezcla.

- Elementos de protección personal (EPP): guantes, mascarilla, gafas, casco, etc.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Inspección de la columjeta.

- Limpieza de polvo, grasa o residuos.

- Aplicación de sellador acrílico si es necesario.

2. Empastado:

- Aplicación uniforme de empaste con llana metálica.

- Secado entre 4 y 6 horas.

- Lijado con lija fina hasta obtener una superficie lisa.

- Eliminación del polvo de lijado.

3. Pintura látex color Gris Rocky Nook:

- Aplicación de primera mano ligeramente diluida con agua.

- Secado mínimo de 4 a 6 horas.

- Aplicación de segunda mano cruzada, con cobertura uniforme.

- Revisión del acabado: color, textura, lisura y adherencia.

4. Limpieza final:

- Retiro de protecciones.

- Limpieza de manchas y residuos.

- Presentación para validación técnica.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de columjeta empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

El pago se efectuará por m² correctamente ejecutado y validado por la supervisión técnica, incluyendo:

- Suministro total de materiales: empaste, pintura, sellador, herramientas.

- Mano de obra especializada, herramientas y equipos.

- Ejecución completa: preparación, empaste, lijado, pintura y limpieza final.

- Revisión técnica del acabado (uniformidad, cubrimiento y durabilidad).

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX COLOR BLANCO HUMO EN COLUMNETAS INTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

Esta partida considera el suministro y aplicación de empastado fino sobre columjetas interiores de concreto tarrajeado, seguido por la pintura látex color Blanco Humo en dos manos cruzadas, con el objetivo de obtener un acabado liso, decorativo, uniforme y duradero, adecuado para ambientes interiores.

Incluye: preparación del soporte, aplicación de empaste, lijado, pintura, protección de áreas adyacentes, limpieza final y validación técnica.

Condición del soporte:

- Columjetas interiores con tarrajeo bruñido o afinado.

- Superficie seca, limpia, sin polvo, grasa, hongos ni fisuras activas.

- Buenas condiciones de ventilación durante el proceso.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica o acrílica, apta para uso en interiores.

- Pintura látex color Blanco Humo, acabado mate, con buena adherencia, cubrimiento y lavabilidad.

- Sellador acrílico fijador, en caso de soportes muy porosos.

- Lijas de grano fino (150–220).

- Agua limpia para la dilución técnica de la pintura.

- Cinta masking, papel kraft o plástico para proteger zonas colindantes.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora orbital o manual.

- Rodillos, brochas o pistola airless.

- Escaleras o andamios según altura de trabajo.

- Recipientes para mezcla.

- Elementos de protección personal: guantes, mascarilla, gafas, casco, etc.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Inspección visual y limpieza de polvo, grasa o residuos.

- Aplicación de sellador acrílico si hay alta absorción.

2. Empastado:

- Aplicación uniforme con llana metálica.

- Secado entre 4 y 6 horas.

- Lijado suave para obtener superficie lisa.

- Retiro del polvo generado.

3. Aplicación de pintura látex color Blanco Humo:

- Aplicación de primera mano, ligeramente diluida.

- Secado de 4 a 6 horas.

- Aplicación de segunda mano cruzada.

- Verificación del acabado (uniformidad, color, textura).

4. Limpieza final:

- Retiro de cintas y coberturas.

- Limpieza de manchas o residuos.

- Presentación del trabajo para validación técnica.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de columjeta interior empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

El pago se efectuará por m² correctamente ejecutado y aprobado por la supervisión técnica, e incluirá:

- Suministro de todos los materiales: empaste, pintura, sellador.

- Mano de obra calificada, equipos y herramientas.

- Aplicación completa del sistema: preparación, empaste, lijado, pintura y limpieza.

- Revisión técnica de acabado: uniformidad, cubrimiento y lisura.

Descripción:

Aplicación de pintura látex mate color blanco humo en dos manos sobre columnetas interiores. Previamente se realizará el empastado con masilla acrílica para lograr una superficie lisa, uniforme y sin imperfecciones, adecuada para acabados finos.

Condiciones de la superficie: Superficie de concreto o albañilería seca, limpia, sin polvo ni grasa. Curada como mínimo 28 días. Se eliminan irregularidades y se aplica masilla acrílica antes del lijado.

Materiales:

- Pintura látex interior, mate.

- Color: blanco humo.

- Masilla acrílica para interiores.

- Rendimiento promedio: 30 m²/galón.

Método de ejecución:

- Limpieza y resane de superficies.

- Empastado completo con masilla acrílica.

- Lijado suave.

- Aplicación de la primera mano de pintura.

- Secado y lijado fino.

- Segunda mano de pintura.

- Limpieza final.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Método de medición:

Área total de las columnetas en proyección vertical.

Base de pago:

Incluye empastado, pintura en dos manos, limpieza y herramientas.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR GRIS ROCKY NOOK (COD. 4013D) EN VIGUETAS EXTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

La presente partida comprende el suministro y aplicación de empastado fino sobre viguetas exteriores de concreto tarrajeado, seguido de la pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D) en dos manos cruzadas, con el objetivo de lograr una terminación estética, homogénea y resistente a la intemperie, como radiación UV, humedad y variaciones térmicas.

Se incluye: preparación del soporte, aplicación del empaste, lijado, pintado, limpieza y validación técnica.

Condición del soporte:

- Viguetas exteriores con tarrajeo bruñido o afinado.

- Superficies secas, limpias, firmes y libres de polvo, grasa, moho, fisuras activas o eflorescencias.

- No se debe ejecutar la actividad en condiciones de lluvia o exposición solar intensa sin protección.

Materiales:

- Pasta de empaste acrílica o vinílica, formulada para uso exterior.

- Pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D), con resistencia a agentes climáticos.

- Sellador acrílico fijador, en caso de soportes porosos.

- Lijas finas (grano 150–220).

- Agua limpia para dilución técnica.

- Cinta masking, papel protector o plástico para cubrir superficies colindantes.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora manual u orbital.

- Rodillos, brochas o pistola airless.

- Escaleras o andamios.

- Recipientes de mezcla.

- Equipos de protección personal (EPP): guantes, gafas, mascarilla, botas, casco.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Revisión y limpieza del soporte.

- Aplicación de sellador acrílico si el soporte lo requiere.

2. Empastado:

- Aplicación del empaste con llana metálica.

- Secado entre 4 y 6 horas.

- Lijado fino para alisar la superficie.

- Eliminación del polvo residual.

3. Aplicación de pintura:

- Primera mano ligeramente diluida con agua limpia.

- Secado mínimo de 4 a 6 horas.

- Segunda mano cruzada, sin dilución o con mínima dilución.

- Revisión de cubrimiento y uniformidad del color.

4. Limpieza final:

- Retiro de protecciones temporales.

- Limpieza de residuos y manchas.

- Entrega del trabajo a la supervisión técnica.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de vigueta exterior empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

El pago se efectuará por m² correctamente ejecutado y aprobado por la supervisión técnica, incluyendo:

- Suministro de materiales completos: empaste, pintura, sellador.

- Mano de obra calificada y herramientas.

- Aplicación completa del sistema (preparación, empastado, lijado, pintura y limpieza).

- Validación técnica de calidad: uniformidad, adherencia y resistencia.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX COLOR BLANCO HUMO EN VIGUETAS INTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

Esta partida comprende el suministro y aplicación de empastado fino sobre viguetas interiores de concreto tarrajeado, seguido por la aplicación de pintura látex color Blanco Humo en dos manos cruzadas, con el fin de lograr una superficie lisa, decorativa, homogénea y con buena terminación visual, adecuada para ambientes interiores.

Incluye: preparación del soporte, empastado, lijado, pintura, limpieza final y validación técnica del acabado.

Condición del soporte:

- Viguetas de concreto interior tarrajeadas (bruñido o afinado).

- Superficies secas, limpias, sin polvo, grasa, hongos ni fisuras activas.

- Buena ventilación y ausencia de humedad durante la ejecución.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica/acrílica, apta para interiores.

- Pintura látex color Blanco Humo, acabado mate o supermate según especificación, con buena cubrición y lavabilidad.

- Sellador acrílico fijador, si el soporte lo requiere.

- Lijas de grano fino (150–220).

- Agua limpia para la dilución controlada de la pintura.

- Cintas de enmascarar, papel kraft o plástico para proteger superficies adyacentes.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora manual u orbital.

- Rodillos, brochas o pistola airless.

- Escaleras o andamios.

- Recipientes plásticos para mezclas.

- Elementos de protección personal: guantes, gafas, mascarilla, casco, etc.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Inspección visual de la vigueta.

- Limpieza de polvo, residuos y grasa.

- Aplicación de sellador si el soporte es muy absorbente.

2. Aplicación del empaste:

- Empastado uniforme con llana metálica.

- Secado entre 4 y 6 horas.

- Lijado fino para alisar la superficie.

- Retiro del polvo resultante.

3. Pintura látex color Blanco Humo:

- Aplicación de primera mano ligeramente diluida.

- Secado mínimo de 4 a 6 horas.

- Aplicación de segunda mano cruzada.

- Revisión final de cubrimiento y uniformidad.

4. Limpieza final:

- Retiro de cintas y protecciones temporales.

- Limpieza de manchas o residuos.

- Presentación del área tratada a la supervisión técnica.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de vigueta interior empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

El pago se efectuará por m² ejecutado conforme y aprobado por la supervisión técnica, e incluirá:

- Suministro total de materiales: empaste, pintura, sellador, diluyentes.

- Mano de obra calificada, herramientas y equipos.

- Aplicación completa del sistema (preparación, empastado, lijado, pintura y limpieza).

- Validación técnica del acabado: uniformidad, adherencia, textura y cubrimiento.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX COLOR BLANCO HUMO EN VESTIDURAS DE DERRAMES A DOS MANOS

Descripción:

Esta partida comprende el suministro y aplicación de empastado fino sobre vestiduras de derrames construidas en concreto tarrajeado o drywall, seguido de la aplicación de pintura látex color Blanco Humo en dos manos cruzadas, con el propósito de obtener una superficie lisa, uniforme, decorativa y resistente al uso cotidiano, con buen acabado visual en zonas de transición o borde.

Incluye: preparación del soporte, empaste, lijado, pintado, limpieza final y verificación técnica del acabado.

Condición del soporte:

- Vestiduras de derrames con acabado tarrajeado bruñido o de placa de yeso/drywall correctamente instalado.

- Superficie debe estar seca, firme, sin polvo, grasa, hongos, burbujas ni fisuras activas.

- Áreas interiores o semicubiertas con buena ventilación y sin humedad persistente.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica o acrílica, de buena adherencia y fácil lijado.

- Pintura látex color Blanco Humo, acabado supermate o mate, con buena lavabilidad y resistencia interior.

- Sellador acrílico fijador, si la superficie presenta alta porosidad.

- Lijas de grano fino (150–220).

- Agua limpia para dilución controlada de la pintura.

- Cinta masking, papel protector, plásticos para cobertura de zonas adyacentes.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora orbital o manual.

- Rodillos, brochas o pistola airless.

- Escaleras o andamios portátiles.

- Recipientes de mezcla.

- EPP: guantes, mascarilla, lentes, botas y casco.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Limpieza de polvo, grasa y residuos.

- Revisión de la base (plomada, sin desprendimientos ni humedad).

- Aplicación de sellador si la superficie lo requiere.

2. Aplicación del empaste:

- Aplicación con llana metálica o espátula según detalle.

- Secado entre 4 a 6 horas.

- Lijado fino hasta obtener superficie lisa.

- Limpieza de polvo posterior al lijado.

3. Pintura látex color Blanco Humo:

- Primera mano ligeramente diluida.

- Secado mínimo de 4–6 horas.

- Segunda mano cruzada para mejor cubrimiento.

- Verificación del acabado final.

4. Limpieza final:

- Retiro de cintas y protectores temporales.

- Limpieza de manchas o salpicaduras.

- Presentación para validación técnica.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de vestidura de derrame empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

El pago se realizará por metro cuadrado correctamente ejecutado y validado por la supervisión técnica, incluyendo:

- Suministro completo de materiales: empaste, pintura, sellador, herramientas.

- Aplicación completa del sistema: preparación, empaste, lijado, pintura y limpieza.

- Mano de obra calificada, herramientas, equipos y EPP.

- Validación del acabado: uniformidad, lisura y resistencia.

      - EMPASTADO PINTURA LÁTEX COLOR BLANCO HUMO EN CIELO RASOS A DOS MANOS

Descripción:

Empastado completo y aplicación de pintura látex blanca humo en cielos rasos de ambientes interiores, con acabado liso, mate y continuo, aplicando dos manos y lijado intermedio.

Condiciones de la superficie:

Debe estar libre de grietas, polvo, humedad, grasa y haber sido curada apropiadamente.

Materiales:

- Masilla acrílica para interiores.

- Pintura látex blanca humo.

- Lijas, brochas, rodillos y herramientas de empaste.

Método de ejecución:

- Limpieza de polvo y residuos con brocha, espátula o trapo.

- Aplicación de masilla acrílica en toda la superficie del cielo raso.

- Secado mínimo: 6 horas.

- Lijado con lija fina hasta lograr un acabado homogéneo.

- Eliminación de polvo con trapo seco o brocha.

- Aplicación de la primera mano de pintura látex blanca humo con rodillo.

- Secado de 4 a 6 horas.

- Lijado suave y limpieza.

- Aplicación de segunda mano de pintura cruzada.

- Revisión del acabado por parte de la supervisión.

- Limpieza general del ambiente intervenido.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Base de pago:

Por m² empastado, pintado en dos manos, conforme a lo especificado.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR GRIS ROCKY NOOK (COD. 4013D) EN PARAPETOS EXTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

Esta partida contempla el suministro y aplicación de empastado fino sobre parapetos exteriores de concreto tarrajeado, seguido por la pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D) aplicada en dos manos cruzadas. Se busca obtener un acabado liso, uniforme y resistente a condiciones climáticas adversas, como radiación solar, lluvia y humedad, garantizando durabilidad y estética.

Incluye: preparación del soporte, empaste, lijado, pintura, protección de áreas colindantes, limpieza final y verificación técnica.

Condición del soporte:

- Parapetos exteriores de concreto con tarrajeo bruñido o afinado.

- Superficie seca, firme, libre de polvo, grasas, hongos o fisuras activas.

- El área debe protegerse durante la ejecución en caso de lluvias o exposición directa al sol intenso.

Materiales:

- Pasta de empaste acrílica o vinílica, para uso exterior.

- Pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D), resistente a rayos UV y humedad.

- Sellador acrílico fijador, según necesidad del soporte.

- Lijas de grano fino (150–220).

- Agua limpia para dilución técnica controlada.

- Cinta masking, papel kraft o plástico para proteger áreas adyacentes.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora manual u orbital.

- Rodillos, brochas o pistola airless.

- Escaleras o andamios estables.

- Recipientes para mezcla.

- EPP: guantes, gafas, mascarilla, casco, botas.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Inspección visual y limpieza del parapeto.

- Aplicación de sellador si hay porosidad excesiva.

2. Aplicación del empaste:

- Aplicación con llana metálica de forma uniforme.

- Secado de 4–6 horas.

- Lijado suave hasta obtener superficie lisa.

- Retiro del polvo generado.

3. Pintura látex Gris Rocky Nook:

- Aplicación de primera mano (ligeramente diluida).

- Secado mínimo de 4–6 horas.

- Aplicación de segunda mano en dirección cruzada.

- Verificación del acabado final (tonalidad, textura, cubrimiento).

4. Limpieza final:

- Retiro de cintas y protecciones.

- Limpieza de manchas o residuos.

- Presentación del trabajo para validación técnica.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de parapeto empastado y pintado a dos manos.

Forma de pago:

El pago se efectuará por metro cuadrado correctamente ejecutado y aprobado por la supervisión técnica, incluyendo:

- Suministro completo de materiales: empaste, pintura, sellador, diluyentes.

- Mano de obra calificada y herramientas necesarias.

- Aplicación completa del sistema (preparación, empaste, lijado, pintura, limpieza).

- Verificación de acabado final: uniformidad, adherencia, cubrimiento y resistencia climática.

      - EMPASTADO PINTURA LÁTEX COLOR BLANCO HUMO EN PARAPETOS INTERIORES A DOS MANOS

Descripción del Trabajo:

Este ítem comprende la preparación de superficies mediante empastado fino, seguido de la aplicación de dos manos de pintura látex color blanco humo sobre los parapetos interiores, logrando un acabado liso, uniforme, estético y duradero. El trabajo debe ejecutarse sobre superficies secas, limpias, previamente tarrajeadas o afinadas.

Incluye todos los materiales, herramientas, protección de áreas contiguas, limpieza final y disposición de residuos.

Procedimiento Constructivo:

1. Preparación de la superficie:

Verificar que el tarrajeo esté completamente seco, sin humedad ni eflorescencias.

Eliminar polvo, grasas o restos de materiales con cepillo y paño húmedo.

Corregir imperfecciones con lija o espátula.

2. Empastado:

Aplicar una o dos capas del empaste (masilla acrílica o pasta niveladora), usando espátula o llana metálica.

Dejar secar completamente entre capas según especificaciones del producto.

Lijar la superficie para dejarla completamente lisa.

3. Limpieza antes de pintar:

Eliminar el polvo generado por el lijado con trapo húmedo o aspiradora.

4. Aplicación de la pintura:

Utilizar pintura látex de buena calidad, color blanco humo (tono especificado).

Aplicar dos manos con brocha, rodillo o equipo airless.

Dejar secar entre manos según ficha técnica del fabricante.

Acabados:

Revisar que no queden zonas sin pintar, manchas o escurrimientos.

Retocar si es necesario y limpiar las áreas intervenidas.

Método de Medición:

Unidad de medida: Metro cuadrado (m²)

Medición: Se medirá el área total de los parapetos interiores pintados, incluyendo empastado y dos manos de pintura.

No se deducen vanos menores de 0.25 m² (según normativa).

Condiciones de Pago:

El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) de empastado más pintura en color blanco humo aplicado a dos manos, completamente terminado y aprobado por la supervisión.

El precio unitario incluirá:

Mano de obra

Suministro de materiales (masilla, pintura látex, lijas, diluyentes)

Herramientas (brochas, rodillos, lijadoras)

Protección de superficies adyacentes

Limpieza y disposición de residuos

Corrección de imperfecciones previas (nivelación menor)

    - VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA

      - VARIOS

        - JUNTAS DE TECNOPORT E=1'' (A=0.15m)

Descripción:

Suministro e instalación de juntas prefabricadas de dilatación tipo Tecnoflex o similar en placas de piso o muros. Espesor de 1” y ancho visible de 0.15 m. Permite el

movimiento estructural y evita fisuras.

Condiciones de instalación:

Sustrato limpio, seco, libre de polvo y con ranura predefinida o canal habilitado.

Materiales:

- Junta de polietileno expandido (Tecnoflex o equivalente).

- Adhesivo de contacto o anclajes mecánicos (según sistema).

Método de ejecución:

- Verificación del alineamiento de la ranura.

- Limpieza del canal.

- Instalación de la junta según indicaciones del fabricante.

- Sellado si fuera necesario con poliuretano.

- Revisión de fijación y continuidad.

Unidad de medida: Metro lineal (m.l.)

Base de pago: Por metro lineal de junta instalada correctamente.

      - LIMPIEZA

        - LIMPIEZA FINAL DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende la ejecución de la limpieza final de obra en ambientes interiores y exteriores, dejándolos en condiciones óptimas de uso y presentación. Incluye el retiro de escombros, polvo, manchas de pintura, restos de material de construcción y residuos sólidos, así como el lavado, pulido o desinfección de superficies según el tipo de acabado. Se aplicará en pisos, muros, vidrios, carpinterías, sanitarios y demás elementos arquitectónicos terminados, sin causar deterioro a los acabados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Superficies comprendidas: Pisos, muros, carpinterías metálicas y de madera, vidrios, accesorios sanitarios y elementos de acabado.

- Métodos de limpieza: Barrido, aspirado, trapeado, fregado, lavado con agua y detergente neutro, según corresponda.

- Productos de limpieza: Biodegradables, no abrasivos, compatibles con los acabados (pintura, porcelanato, vidrio, acero inoxidable, etc.).

- Condiciones de entrega: Superficies libres de polvo, manchas, restos de obra y en estado de presentación final.

- Equipos: Aspiradoras industriales, hidrolavadoras, escobas, mopas, trapos, esponjas y herramientas menores de limpieza.

MATERIALES INCLUIDOS

- Bolsas y recipientes para recolección de residuos.

- Detergentes neutros y desinfectantes.

- Insumos de limpieza (esponjas, mopas, paños, guantes, etc.).

- Agua y equipos menores (escobas, recogedores, cepillos).

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Recolección de residuos: Retiro de escombros, restos de materiales y empaques.

- Limpieza gruesa: Barrido y aspirado de pisos, retiro de polvo y manchas superficiales.

- Limpieza de acabados:

  - Pisos: trapeado, fregado o pulido según el material.

  - Muros y carpinterías: limpieza con paños húmedos y detergente neutro.

  - Vidrios y ventanas: aplicación de limpiavidrios y secado con paños de microfibra.

  - Aparatos sanitarios: lavado con detergente desinfectante.

- Limpieza fina: Corrección de detalles, eliminación de manchas puntuales de pintura, mortero o silicona.

- Entrega final: Revisión integral con el Supervisor de Obra.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación visual de superficies limpias y libres de residuos.

- Inspección de acabados delicados (vidrios, acero inoxidable, porcelanato) sin rayaduras ni deterioro.

- Confirmación de ausencia de olores fuertes o químicos residuales.

- Aprobación final del Supervisor de Obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se efectuará por metro cuadrado (m²) de superficie limpiada en forma integral y aceptada.

- No se considerarán áreas no terminadas o en las que el Supervisor no dé conformidad.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se realizará por metro cuadrado (m²) de superficie limpiada y entregada, según precio unitario.

- El precio incluye: materiales de limpieza, insumos, equipos, herramientas, mano de obra, transporte y disposición de residuos.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra.

    - EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

      - PLACAS DE SEÑALIZACIÓN PARA RUTAS

        - SEÑALES DE SEGURIDAD (SEGÚN PLANOS) - PROHIBICIÓN (CARTEL FOTOLUMINISCENTE 30 CM X 20 CM)

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende el suministro, fabricación e instalación de señales de seguridad de prohibición, de acuerdo con los planos del proyecto y la normativa vigente. Las señales serán carteles fotoluminiscentes de 30 cm x 20 cm, colocados en los ambientes indicados, con el objetivo de advertir y restringir acciones que representen riesgos para la seguridad de los usuarios y del personal del edificio.
Incluye la correcta fijación, alineación y ubicación visible de las señales, garantizando su durabilidad y legibilidad sin afectar los acabados existentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de señal: Prohibición.

- Dimensiones: 30 cm x 20 cm.

- Material: Lámina rígida o flexible fotoluminiscente, resistente a la humedad y al desgaste.

- Color y simbología: Fondo blanco, borde circular rojo, pictograma negro y franja diagonal roja, conforme a normativa de seguridad.

- Propiedad fotoluminiscente: Alta visibilidad en condiciones de baja iluminación o ausencia de energía eléctrica.

- Ubicación: Según planos de señalización y criterios de seguridad del proyecto.

- Fijación: Mediante adhesivo industrial, tornillería oculta o sistema equivalente, según superficie de instalación.

MATERIALES INCLUIDOS

- Carteles fotoluminiscentes de prohibición (30 cm x 20 cm).

- Adhesivos industriales, tarugos, tornillos o elementos de fijación según el soporte.

- Elementos auxiliares de instalación (nivel, plantillas, herramientas menores).

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Revisión de planos: Verificación de la ubicación exacta de cada señal de prohibición.

- Preparación de superficie: Limpieza del área donde se instalará la señal, asegurando una correcta adherencia.

- Colocación de señales:

  - Instalación del cartel fotoluminiscente respetando la altura y orientación indicadas.

  - Asegurar correcta alineación y fijación firme.

- Verificación final: Comprobación de visibilidad, estabilidad y correcta lectura de la señal instalada.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación visual de la correcta ubicación conforme a planos.

- Confirmación de dimensiones, colores y simbología reglamentaria.

- Comprobación de la fijación adecuada y ausencia de desprendimientos.

- Aprobación final del Supervisor de Obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se efectuará por unidad (und) de señal de prohibición instalada, conforme a planos y aprobada por la Supervisión.

- No se considerarán señales mal ubicadas, incompletas o sin conformidad del Supervisor.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se realizará por unidad (und) de señal de seguridad de prohibición instalada y aceptada.

- El precio incluye: suministro del cartel fotoluminiscente, materiales de fijación, herramientas, mano de obra, transporte e instalación completa.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra.

        - SEÑALES DE SEGURIDAD (SEGÚN PLANOS) - CONTRA INCENDIO (CARTEL FOTOLUMINISCENTE 30 CM X 20 CM)

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende el suministro, fabricación e instalación de señales de seguridad contra incendio, de acuerdo con los planos del proyecto y la normativa vigente. Las señales serán carteles fotoluminiscentes de 30 cm x 20 cm, colocados en los ambientes indicados para identificar equipos, rutas y elementos de protección contra incendios, garantizando su rápida localización y reconocimiento en condiciones normales y de emergencia.
Incluye la correcta fijación, alineación y ubicación visible de las señales, sin afectar los acabados existentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de señal: Contra incendio.

- Dimensiones: 30 cm x 20 cm.

- Material: Lámina fotoluminiscente rígida o flexible, resistente a la humedad, impactos leves y desgaste.

- Color y simbología: Fondo rojo con pictograma blanco, conforme a la normativa de seguridad.

- Propiedad fotoluminiscente: Alta visibilidad en ausencia de iluminación natural o artificial.

- Aplicación: Identificación de extintores, gabinetes contra incendio, mangueras, alarmas, pulsadores y otros equipos.

- Ubicación: Según planos de señalización y criterios de seguridad del proyecto.

- Fijación: Adhesivo industrial, tornillería oculta u otro sistema adecuado al tipo de superficie.

MATERIALES INCLUIDOS

- Carteles fotoluminiscentes contra incendio (30 cm x 20 cm).

- Adhesivos industriales, tarugos, tornillos u otros elementos de fijación.

- Herramientas menores y accesorios necesarios para la instalación.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Revisión de planos: Verificación de la ubicación y tipo de señal contra incendio a instalar.

- Preparación de superficie: Limpieza y acondicionamiento del área de instalación.

- Instalación de señales:

  - Colocación del cartel respetando la altura, orientación y visibilidad establecida en planos.

  - Asegurar fijación firme y alineación correcta.

- Verificación final: Revisión de visibilidad, estabilidad y correcta identificación del equipo señalado.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación visual del cumplimiento de dimensiones, colores y simbología reglamentaria.

- Comprobación de correcta ubicación conforme a planos.

- Revisión de la fijación y durabilidad de la señal.

- Aprobación final del Supervisor de Obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se realizará por unidad (und) de señal de seguridad contra incendio instalada y aceptada por la Supervisión.

- No se considerarán señales mal ubicadas, incompletas o no conformes a planos.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se efectuará por unidad (und) de señal instalada, según precio unitario contractual.

- El precio incluye: suministro del cartel fotoluminiscente, materiales de fijación, mano de obra, herramientas, transporte e instalación completa.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra.

        - SEÑALES DE SEGURIDAD (SEGÚN PLANOS) - INFORMATIVAS (CARTEL FOTOLUMINISCENTE 30 CM X 20 CM)

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende el suministro, fabricación e instalación de señales de seguridad informativas, de acuerdo con los planos del proyecto y la normativa vigente. Las señales serán carteles fotoluminiscentes de 30 cm x 20 cm, destinados a brindar información clara y permanente sobre la identificación de ambientes, servicios, circulaciones y zonas específicas del edificio, garantizando su visibilidad en condiciones normales y en situaciones de emergencia por falta de iluminación.
Incluye la correcta fijación, alineación y ubicación visible de las señales, sin afectar los acabados existentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de señal: Informativa.

- Dimensiones: 30 cm x 20 cm.

- Material: Lámina fotoluminiscente rígida o flexible, de alta resistencia y durabilidad.

- Color y diseño: Conforme a planos y criterios de señalización del proyecto.

- Propiedad fotoluminiscente: Alta visibilidad en condiciones de baja iluminación o corte de energía eléctrica.

- Aplicación: Identificación de ambientes, áreas administrativas, servicios higiénicos, circulaciones, accesos y zonas específicas.

- Ubicación: Según planos de señalización.

- Fijación: Adhesivo industrial, tornillería oculta o sistema adecuado al tipo de superficie.

MATERIALES INCLUIDOS

- Carteles fotoluminiscentes informativos (30 cm x 20 cm).

- Adhesivos industriales, tarugos, tornillos u otros elementos de fijación.

- Herramientas menores y accesorios necesarios para la instalación.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Revisión de planos: Verificación de la ubicación y tipo de señal informativa a instalar.

- Preparación de superficie: Limpieza y acondicionamiento del área de instalación para asegurar correcta adherencia.

- Instalación de señales:

  - Colocación del cartel respetando la altura, orientación y alineación indicadas en planos.

  - Asegurar fijación firme y correcta visibilidad.

- Verificación final: Comprobación de legibilidad, estabilidad y ubicación adecuada de la señal.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación visual del cumplimiento de dimensiones y diseño conforme a planos.

- Revisión de la correcta ubicación y alineación.

- Comprobación de la adecuada fijación y acabado final.

- Aprobación final del Supervisor de Obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se realizará por unidad (und) de señal de seguridad informativa fotoluminiscente instalada y aceptada por la Supervisión.

- No se considerarán señales mal ubicadas, incompletas o no conformes a planos.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se efectuará por unidad (und) de señal instalada, según precio unitario contractual.

- El precio incluye: suministro del cartel fotoluminiscente, materiales de fijación, herramientas, mano de obra, transporte e instalación completa.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra.

      - IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

        - SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR PQS DE 6KG

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende el suministro, instalación y puesta en servicio de extintores portátiles tipo PQS (Polvo Químico Seco) de 6 kg, destinados a la protección contra incendios en el edificio, de acuerdo con los planos del proyecto, normativa vigente y criterios de seguridad.
Incluye la colocación del extintor en el punto indicado, con su respectivo soporte, señalización y verificación de operatividad, garantizando su correcta identificación y fácil acceso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de extintor: Polvo Químico Seco (PQS).

- Capacidad: 6 kg.

- Clase de fuego: ABC (sólidos, líquidos inflamables y equipos eléctricos energizados).

- Norma de fabricación: Certificado conforme a normas técnicas vigentes.

- Presión de trabajo: Según especificaciones del fabricante.

- Agente extintor: Polvo químico seco multipropósito.

- Soporte: Metálico, para muro o pedestal, con fijación segura.

- Ubicación: Según planos de seguridad y contra incendio del proyecto.

- Accesorios: Manguera, boquilla, manómetro, pasador de seguridad y sello inviolable.

MATERIALES INCLUIDOS

- Extintor PQS de 6 kg completamente nuevo y certificado.

- Soporte metálico de fijación (mural o pedestal, según planos).

- Elementos de anclaje (tarugos, tornillos, pernos).

- Señalización correspondiente (según planos).

- Herramientas y accesorios necesarios para la instalación.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Revisión de planos: Identificación del punto exacto de instalación del extintor.

- Preparación del área: Limpieza y verificación de la superficie de fijación.

- Instalación del soporte: Colocación y anclaje firme del soporte metálico.

- Colocación del extintor: Montaje del extintor PQS de 6 kg en el soporte, asegurando estabilidad y accesibilidad.

- Verificación final:

  - Revisión del manómetro (presión adecuada).

  - Confirmación de sello de seguridad intacto.

  - Verificación de señalización visible y correcta ubicación.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación del certificado y estado físico del extintor.

- Comprobación de correcta instalación y altura reglamentaria.

- Inspección de accesibilidad, visibilidad y señalización.

- Aprobación final del Supervisor de Obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se realizará por unidad (und) de extintor PQS de 6 kg suministrado, instalado y operativo, aceptado por la Supervisión.

- No se considerarán extintores sin certificación o mal instalados.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se efectuará por unidad (und) instalada, según precio unitario contractual.

- El precio incluye: suministro del extintor, soporte, señalización, materiales de fijación, mano de obra, herramientas, transporte e instalación completa.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra.

        - SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTIQUIN. INC. MEDICAMENTOS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende el suministro, instalación y equipamiento de botiquines de primeros auxilios, incluyendo medicamentos e insumos básicos, destinados a la atención inmediata de emergencias menores dentro del edificio.
Los botiquines serán colocados en los ambientes indicados en los planos o según indicación de la Supervisión, garantizando fácil acceso, correcta identificación y disponibilidad permanente de los elementos de primeros auxilios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo: Botiquín de primeros auxilios.

- Material: Plástico rígido o metálico, resistente a impactos y fácil limpieza.

- Formato: Mural o portátil, según planos o indicación de la Supervisión.

- Identificación: Rotulación visible “BOTIQUÍN – PRIMEROS AUXILIOS”.

- Cierre: Sistema de apertura fácil y seguro.

- Contenido: Medicamentos e insumos básicos de primeros auxilios, conforme a normativa vigente.

- Ubicación: Según planos de seguridad o indicación del Supervisor de Obra.

MATERIALES INCLUIDOS

- Botiquín completo (caja o gabinete).

- Medicamentos e insumos, que como mínimo incluirán:

  - Gasas estériles, vendas, esparadrapo.

  - Algodón, guantes descartables.

  - Antisépticos (yodopovidona, alcohol u otro equivalente).

  - Analgésicos básicos.

  - Tijeras, pinzas.

  - Manual básico de primeros auxilios.

- Elementos de fijación (tarugos, tornillos, anclajes).

- Herramientas menores para la instalación.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Revisión de planos: Identificación del punto de colocación del botiquín.

- Preparación del área: Limpieza y verificación de la superficie de instalación.

- Instalación del botiquín:

  - Fijación segura del botiquín al muro o colocación en el punto indicado.

  - Verificación de fácil acceso y visibilidad.

- Equipamiento:

  - Colocación ordenada de medicamentos e insumos.

  - Verificación de fechas de vencimiento y estado de los productos.

- Verificación final:

  - Revisión de rotulación, accesibilidad y contenido completo.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación de integridad del botiquín y correcta instalación.

- Revisión del contenido completo y vigente (sin productos vencidos).

- Confirmación de correcta rotulación y accesibilidad.

- Aprobación final del Supervisor de Obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se realizará por unidad (und) de botiquín suministrado, instalado y completamente equipado, aceptado por la Supervisión.

- No se considerarán botiquines incompletos o sin conformidad.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se efectuará por unidad (und) instalada, según precio unitario contractual.

- El precio incluye: suministro del botiquín, medicamentos, insumos, materiales de fijación, mano de obra, herramientas, transporte e instalación completa.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra.

    - SEÑALETICA

      - TABLERO TIPO BANDERA 0.25 m × 0.35 m

Descripción:
Comprende el suministro, fabricación e instalación de tablero tipo bandera, sin frente de acrílico, conforme a los planos y detalles del proyecto, destinado a señalización informativa y de orientación en paramentos laterales o esquinas. El tablero será elaborado bajo los lineamientos de identidad institucional del Poder Judicial, utilizando vinil autoadhesivo aplicado directamente sobre tablero base.

Materiales y fabricación:

- Tablero base fabricado en PVC rígido / aluminio compuesto / MDF sellado, según detalle de planos, de superficie lisa, resistente y apta para uso interior.

- Vinil autoadhesivo de alta resistencia, aplicado directamente sobre el tablero, con los siguientes colores institucionales:

  - Color Marfil: fondo general.

  - Color Granate: franja principal y cuerpos de texto.

  - Color Blanco: textos principales.

  - Color Negro: pictogramas y símbolos informativos.

  - Color Rojo: círculos de prohibición, de corresponder según señal.

- Textos y símbolos ejecutados en vinil autoadhesivo troquelado, respetando tipografías, alturas y proporciones indicadas en planos.

Dimensiones:

- Medidas finales del tablero: 0.25 m × 0.35 m.

- Bordes curvos y radios conforme a detalle gráfico aprobado.

- Configuración tipo bandera, proyectando lateralmente del paramento según planos.

Sistema de fijación:

- Fijación mediante soporte tipo banderola en acero inoxidable o aluminio, anclado al paramento según tipo de muro y especificaciones del proyecto.

- Instalación perfectamente alineada, nivelada y firmemente asegurada, asegurando visibilidad desde ambos lados según diseño.

Acabados y calidad:

- Superficie uniforme, sin deformaciones, burbujas ni desprendimientos del vinil.

- Colores institucionales fieles a la identidad del Poder Judicial.

- Señal limpia, legible y correctamente ubicada según planos.

Unidad de medida:

- Unidad (und)

Forma de pago:

- El pago se efectuará por unidad instalada, incluyendo suministro de materiales, fabricación, transporte, instalación, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida, previa conformidad de la Supervisión de Obra.