| CONSULTOR: | PROYECTO: ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” CUI N° 2405725 |  | ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA |  | Ref. : |  |  |
|  |  | Contrato Nº. : |  |  |
|  |  | Etapa: EXPEDIENTE DEFINITIVO |  |  |
| DESCRIPCIÓN: ### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  |  |
| ESPECIALISTA RESPONSABLE: |  |  |  | NRO. DE REGISTRO: |
| JEFE DE ESTUDIO: |  |  |  | NRO. DE REGISTRO: |

CONDICIONES GENERALES

GENERALIDADES

ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES

Las presentes especificaciones describen el trabajo que deberá realizarse para el   "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” el que además, cuenta con el Perfil del Proyecto aprobado,  y con  el Estudio de pre  Inversión a nivel de Factibilidad, aprobado  por el Gobierno Regional de Amazonas.

Todos los trabajos sin excepción se desenvolverán dentro de las mejores prácticas constructivas a fin de asegurar su correcta ejecución y estarán sujetos a la aprobación y plena satisfacción del Inspector.

VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS

En caso de existir divergencia entre los documentos del proyecto, los planos tienen primacía sobre las Especificaciones Técnicas.  Los metrados son referenciales y complementarios.

El contratista podrá proponer los métodos y procedimientos constructivos más adecuados para la correcta ejecución de aquellos trabajos cuyos métodos de ejecución sean posibles de ser mejorados.

CONSULTAS

Todas las consultas relativas a la construcción serán efectuadas por el representante del Contratista al Inspector o Supervisor, quien de considerarlo necesario podrá solicitar el apoyo de los proyectistas.

Cuando en los planos y/o especificaciones técnicas se indique: “Igual o Similar”, la inspección y/o el proyectista decidirá sobre la igualdad o semejanza.  Todo el material y mano de obra empleados en esta obra estarán sujetos a la aprobación del Inspector, en oficina, taller y obra, quien tiene además el derecho de rechazar el material y obra determinada, que no cumpla con lo indicado en los planos y /o Especificaciones Técnicas, debiendo ser satisfactoriamente corregidos sin cargo para el propietario.

MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en la construcción de la obra serán nuevos y de primera calidad.

Los materiales que vinieran envasados, deberán entrar en la obra en sus recipientes originales intactos y debidamente sellados.

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Inspección de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

Además, el Contratista tomará especial previsión en lo referente al aprovisionamiento de materiales nacionales o importados, sus dificultades no podrán excusarlo del incumplimiento de su programación, ni se admitirán cambios en las especificaciones por este motivo. Todos los materiales a usarse serán de primera calidad y de conformidad con las especificaciones técnicas de éstos.

El almacenamiento de los materiales debe hacerse de tal manera que este proceso no desmejore las propiedades de éstos, ubicándose en lugares adecuados, tanto para su protección, como para su despacho.

El Inspector está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas o con las especificaciones técnicas.

Cuando exista duda sobre la calidad, características o propiedades de algún material, el Inspector podrá solicitar muestras, análisis, pruebas o ensayos del material que crea conveniente, el que previa aprobación podrá usarse en la obra.

El costo de estos análisis, pruebas o ensayos serán por cuenta del Contratista.

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS

EL Contratista, de acuerdo al estudio de los planos y documentos del proyecto programará su trabajo de obra en forma tal que su avance sea sistemático y pueda lograr su terminación en forma ordenada, armónica y en el tiempo previsto.

Si existiera incompatibilidad en los planos de las diferentes especialidades, el Contratista deberá hacer de conocimiento por escrito al Inspector, con la debida anticipación y éste deberá resolver sobre el particular a la brevedad.

Se cumplirá con todas las recomendaciones de seguridad, siendo el Contratista el responsable de cualquier daño material o personal que ocasione la ejecución de la obra.

- SUPERVISOR DE OBRA

La Entidad, nombrará a la supervisión que deberá contar con profesionales de amplia experiencia en obras	en locales institucionales, quien lo representará en obra, el cual velará por el cumplimiento de una buena práctica de los procesos constructivos, reglamentos y correcta aplicación de las normas establecidas.

- PERSONAL DE OBRA

El Contratista ejecutor de la obra presentará al Supervisor Inspector la relación del personal, incluyendo al Residente.

- EQUIPO DE OBRA

El equipo a utilizar en la obra, estará en proporción a la magnitud de la obra y debe ser el suficiente para que la obra no sufra retrasos en su ejecución.

Comprende la maquinaria ligera y/o pesada necesaria para la obra, así como el equipo auxiliar (andamios, buggies, etc.).

- PROYECTO

En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las dimensiones dadas en el proyecto de Arquitectura.

- OBRAS PROVISIONALES

Comprende la ejecución previa de construcciones e instalaciones de carácter temporal, que tienen por finalidad brindar servicios al personal técnico, administrativo y obrero, como también proveen a los materiales de un lugar adecuado para su almacenamiento y cuidado durante el tiempo de ejecución de la obra.

- INSTALACIONES PROVISIONALES

Comprende las instalaciones de agua, desagüe, electricidad y comunicaciones necesarias a ejecutarse para la buena marcha de la obra.

Los costos que demanden el uso de estos servicios deberán ser abonados por el Contratistas.

- AGUA

El agua es un elemento fundamental para el proceso de la construcción, por lo tanto, será obligatoria la instalación de este servicio.  Se efectuará la distribución de acuerdo con las necesidades de la obra, incluyendo a los servicios higiénicos.

- DESAGUE

La instalación de desagüe para los servicios higiénicos se hará en un lugar aprobado y es obligatorio dotar de este servicio al personal que labora en la obra.

- ELECTRICIDAD

Los puntos de luz y fuerza serán ubicados en lugares seguros, lejos de lugares donde se presente humedad.

Los conductores a usar deben estar en buen estado y con el recubrimiento correspondiente.

- CARTELES

Para identificar a la Empresa Constructora que está a cargo de la obra, será necesario contar con los carteles en los que debe indicarse:

- Entidad Licitante de la Obra.

- Magnitud de la Obra.

- Nombre de la Empresa Contratista.

- Plazo de Ejecución en días calendarios.

- Financiamiento.

- ALMACÉN, OFICINAS Y GUARDIANÍA

Se construirá como obra provisional las oficinas para el Inspector, Residente del Contratista, Almacenes de Materiales, Depósitos de Herramientas, Caseta de Guardianía y Control.

Estas construcciones de carácter temporal, se ubicarán en lugares apropiados para cumplir su función y de manera que no interfieran con el normal desarrollo de la obra.

- VESTUARIOS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS

Los vestuarios para el personal obrero se instalarán en lugares aparentes y estarán previstos espacios para guardar su ropa.  Se dispondrá de bancos en esta zona.

Los Servicios Higiénicos tendrán duchas con pisos antideslizantes y con paredes impermeabilizadas.

Se instalará un sanitario por cada 25 obreros como mínimo.

Se instalará una batería de lavamanos.

- GUARDIANÍA DE OBRA

La obra en ejecución contará con una guardianía durante las 24 horas del día, siendo su responsabilidad el cuidado de los materiales, equipos, herramientas y muebles que estén en obra.

- TRANSPORTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Comprende la movilización del equipo y herramientas necesarias a la obra y su retiro en el momento oportuno.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA

La obra será ejecutada a suma alzada.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones serán pagadas al contratista de acuerdo al avance de obra, las cuales serán aprobadas previamente por el supervisor.   Las unidades de medida a tener en cuenta para efectos de la valorización serán las indicadas en los metrados y presupuestos.

LIMPIEZA FINAL

Al terminar los trabajos y antes de entregar la obra, el Contratista procederá a la demolición y/o desmontaje de las obras provisionales y limpieza general de la obra, eliminando cualquier área deteriorada por él, dejándola limpia y conforme a los planos.

ENTREGA DE LA OBRA

Al terminar la obra, el Contratista hará entrega de la misma al propietario, designándose una Comisión de Recepción para tal efecto.

Previamente, la inspección hará una revisión final de todos los componentes del proyecto y establecerá su conformidad, haciéndola conocer por escrito al Propietario.

Se levantará un acta donde se establezca la conformidad con la obra o se establezcan los defectos observados.

ESPECIFICACIONES TECNICAS ARQUITECTURA

- ARQUITECTURA

  - MÓDULO E3: CUARTO DE BASURA

    - MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA.

      - MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA 24X13X09 CM DE SOGA, MEZ 1:4

GENERALIDADES

Albañilería es el proceso constructivo determinado por el uso de bloques de arcilla tipo King Kong de 18 huecos, los que por sus dimensiones modulares permiten la ejecución de muros portantes, de acompañamiento o tabiquería, teniendo muros en aparejos de cabeza y soga.

La resistencia a la compresión de la albañilería está en relación directa de su calidad estructural, nivel de su resistencia a la intemperie o cualquier causa de deterioro.

- A la perfección geométrica del bloqueta.

- A la adhesividad del mortero.

- A la calidad de mano de obra.

El mortero

El mortero cumple en la albañilería las funciones:

- Separar las unidades de albañilería de manera de absorber sus irregularidades.

- Consolidación de las unidades para formar un elemento rígido y no un conjunto de piezas sueltas.

El espesor de las juntas depende:

- La perfección de las unidades.

- Trabajabilidad del mortero

- Calidad de la mano de obra.

A pesar de que el mortero y el concreto se elaboran con los mismos ingredientes, las propiedades necesarias en cada caso son diferentes.  Mientras que para el concreto la propiedad fundamental es la resistencia, para el mortero tiene que ser la adhesividad con la unidad de albañilería.

- Para ser adhesivo, el mortero tiene que ser trabajable, retenido y fluido.

- El Mortero debe prepararse con cemento, arena y la cantidad adecuada de agua sin que la mezcla segregue.  El agua proveerá trabajabilidad, la arena retentividad y fluidez y el cemento resistencia.

- La trabajabilidad del mortero debe conservarse durante el proceso de asentado. Por esta razón, toda mezcla que haya perdido trabajabilidad deberá retemplarse. Dependiendo de condiciones regionales de humedad y temperatura, el retemplado puede hacerse hasta 1 1/2 y 2 horas después de mezclado el mortero.

- Se debe usar solamente cemento tipo I.

- La arena deberá ser limpia libre de materia orgánica y con la siguiente granulometría:

| #### Malla ASTM N | % que pasa |
| --- | --- |
| 4 | 100 |
| 8 | 95 – 100 |
| 100 | 25 (máximo) |
| 200 | 10 (máximo) |

- El agua será fresca, limpia y bebible.  No se usará agua de acequia u otras que contengan materia orgánica.

- En los planos y/o especificaciones deberá encontrarse especificada las proporciones del mortero.

La mano de obra

- Deberá utilizar únicamente mano de obra calificada.

- Es importante vigilar los siguientes puntos:

- El humedecimiento y/o limpieza de la unidad de albañilería según sea el caso.

- La alineación y aplomado.

- El menor espesor posible de juntas horizontales del mortero.

- El procedimiento de asentado, particularmente la presión sobre las unidades de albañilería durante la colocación.

- El llenado total de juntas verticales del mortero.

La calidad de la albañilería mejora con la mano de obra y la súper vigilancia.

Descripción:

Esta partida comprende la construcción de los muros de albañilería, debiendo presentar previamente muestras del ladrillo KK de arcilla a utilizarse, para la aprobación del Ingeniero Inspector.

El mortero para el asentado de los ladrillos generalmente se recomienda en la dosificación cemento: Arena = 1:4 y de acuerdo a lo estipulado en el punto mortero.

Materiales:

CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"

ARENA GRUESA

LADRILLO K.K. 18 HUECOS TIPO IV, 24cm x 13cm x 9cm

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)

AGUA

MADERA ANDAMIAJE

Equipos:

HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución:

En este acabado se expresa la forma neta de cada unidad, por lo que es importante destacar las aristas del ladrillo muy limpias y alineadas. Para una correcta ejecución primeramente se seleccionarán los ladrillos más uniformes en dimensión, color y textura. Las variaciones de torno deberán distribuirse de modo libre, casual, evitando manchas o zonas claras y oscuras. Se requieren una muy buena mano de obra. El asentado de hace partir de previo plantillado en la base controlándose estrictamente con el escantillón la horizontalidad de las hiladas y cuidándose el perfecto aplomado de la superficie.

Las juntas se limpiarán hasta obtener una profundidad de 10mm. Deberá tenerse cuidado de retirar aún húmedos los restos de mortero de los ladrillos para evitar manchas y adherencia de mezcla que pudieron haber salpicado. Menos usadas en nuestro medio son las juntas de sección cóncava, en V o la llamada de intemperie. El bajo costo de mantenimiento es en este acabado una cualidad importante de resaltar: · Que se justifica en el tiempo. · Aunque el costo de fabricación es relativamente mayor que el de otros acabados, debido tanto a la mano de obra como al material de primera con que se requiere contar.

Unidad de Medida:

Metro cuadrado (M²).

Método de Medición:

La Unidad de medición es por metro cuadrado, se determinará el área neta total, multiplicando cada tramo por su longitud y altura respectiva y sumando los resultados. Se descontará el área de vanos o aberturas y las áreas ocupadas por columnas y dinteles, ejecutado y aceptado por el supervisor de la obra.

Bases de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

      - PARAPETOS DE LADRILLO KK DE ARCILLA 24X13X09 CM DE SOGA, MEZ 1:4

Descripción:

El ladrillo es la unidad de albañilería fabricada con arcilla, mineral terroso o pétreo que contiene esencialmente silicatos de aluminio hidratados, fabricados con máquinas, el proceso de moldaje, exige el uso de arena para evitar que la arcilla se adhiera a los moldes, dándole con esto un acabado característico en cuanto se refiere a sus dimensiones, resistencia a los esfuerzos y cierta permeabilidad.

El ladrillo de arcilla es consecuencia del tratamiento de la arcilla seleccionada, mezclado con adecuada proporción de agua, y arena elaborado en secuencias sucesivas de mezclado e integración de la humedad, moldeo, secado y cocido en hornos a una temperatura del orden de 1000ºC.

Los ladrillos de arcilla cocido que se especifican deben de satisfacer ampliamente las Normas Técnicas de ITINTEC 331-017/78 siendo optativo de parte del Contratista el uso del ladrillo silícico calcáreo el que deberá de satisfacer las Normas de ITINTEC 331-032/80 y el Reglamento Nacional de Construcciones en cuanto no se opongan a las Normas de ITINTEC. Para el efecto de estas especificaciones se ha determinado como mínimo el ladrillo Tipo IV por su resistencia y durabilidad media y apto para construcciones de albañilería de uso general, salvo que en los planos indiquen otro tipo de ladrillo y aun siendo así se deberá tener en cuenta que deben de cumplir con las Normas de ITINTEC.

Materiales:

CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" (kg)

ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 (kg)

ARENA GRUESA (m3)

LADRILLO KING KONG 18 HUECOS, TIPO IV, 24cm x 13cm x 9cm (ml)

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) (bol)

AGUA (m3)

MADERA ANDAMIAJE (p2)

Equipos:

HERRAMIENTAS MANUALES

Condiciones Generales:

Los ladrillos a emplearse en las obras de albañilería deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Resistencia

Mínima a la carga de ruptura 95 Kg/cm2, promedio de 5 unidades ensayadas consecutivamente y del mismo lote.

Dimensiones

Los ladrillos tendrán dimensiones exactas y constantes así para los ladrillos KK 18 huecos será de 24 x 13 x 9 cm.

Textura

Homogénea, grano uniforme.

Superficie

De asiento rugosa y áspera.

Coloración

Rojizo amarillento, uniforme.

Dureza

Inalterable a los agentes externos, al ser golpeados con el martillo emitan un sonido metálico.

Presentación

El ladrillo tendrá aristas vivas bien definidas con dimensiones exactas y constantes. Se rechazarán los ladrillos que presenten los siguientes defectos. Los sumamente porosos, desmenuzables, permeables, insuficientemente cocidos, los que al ser golpeados con el martillo emitan un sonido sordo. Que presenten resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas, los vidriosos, deformes y retorcidos.

Los que contengan materias extrañas, profundas o superficiales como conchuelas, grumos de naturaleza calcárea, residuos de materiales orgánicos, manchas y vetas de origen salitroso.

Método de Ejecución:

La ejecución de la albañilería será prolija. Los muros quedarán perfectamente aplomados y las hiladas bien niveladas, guardando uniformidad en toda la edificación.

Se verterá agua a los ladrillos en forma tal que quede bien humedecido y no absorban el agua del mortero. No se permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada anterior en el momento de la colocación del nuevo ladrillo. Si el muro se va a levantar sobre los sobrecimientos se mojará la cara superior de estos. El procedimiento será levantar simultáneamente todos los muros de una sección, colocándose los ladrillos sobre una capa completa de mortero extendida íntegramente sobre la anterior hilada, rellenando luego las juntas verticales con la cantidad suficiente de mortero.

El espesor de las juntas será 1.5 cm, promedio con un mínimo de 1.2 cm, y máximo de 2 cm.

El ancho de los muros será el indicado en los planos. El tipo de aparejo será tal que las juntas verticales sean interrumpidas de una a otra hilada, ellas no deberán corresponder ni aún estar vecinas al mismo plano vertical para lograr un buen amarre.

En la sección de cruce de dos o más muros se asentarán los ladrillos en forma tal, que se levanten simultáneamente los muros concurrentes. Se evitarán los endentados y las cajuelas para los amarres en las secciones de enlace de dos o más muros. Solo se utilizarán los endentados para el amarre de los muros con columnas esquineras o de amarre. Mitades o cuartos de ladrillos se emplearán únicamente para el remate de los muros. En todos los casos la altura máxima de muro que se levantará por jornada será de 1/2 altura. Una sola calidad de mortero deberá emplearse en un mismo muro o en los muros que se entrecrucen.

Resumiendo, el asentado de los ladrillos en general, será hecho prolijamente y en particular se pondrá atención a la calidad de ladrillo, a la ejecución de las juntas, al aplomo del muro y perfiles de derrames, a la dosificación, preparación y colocación del mortero, así como la limpieza de las caras expuestas de los ladrillos. Se recomienda el empleo de escantillón.

Unidad de Medida:

Metro cuadrado (M²).

Método de Medición:

La Unidad de medición es por metro cuadrado, se determinará el área neta total, multiplicando cada tramo por su longitud y altura respectiva y sumando los resultados. Se descontará el área ocupadas por columnas, ejecutado y aceptado por el supervisor de la obra.

Bases de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

    - REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

      - TARRAJEO EN MUROS INTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.5CM

Descripción de trabajos:

La superficie a cubrirse con el tarrajeo debe tratarse previamente con el rascado y eliminación de rebabas demasiado pronunciadas. Se limpiará y humedecerá convenientemente el paramento en el caso especial, los bloques de concreto no se humedecerán.

Procedimiento Constructivo:

La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la buena ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto arquitectónico. El revoque deberá ejecutarse previa limpieza y humedeciendo las superficies donde debe ser aplicado. Luego se les aplicarán un pañeteo previo mediante la aplicación de mortero. La mezcla de mortero para este trabajo será de proporción 1: 5 cemento-arena y deberá zarandearse para lograr su uniformidad.

Estas mezclas se prepararán en bateas de madera perfectamente limpias de todo residuo anterior. El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla perfectamente horizontal y vertical. La aplicación de las mezclas será paleteando con fuerza y presionando contra los parámetros para evitar vacíos interiores y obtener una capa compacta y bien adherida, siendo esta no menor de 1 cm. ni mayor de 2.5 cm. Las superficies a obtener serán completamente planas, sin resquebrajaduras, eflorescencias o defectos de textura.

Sistema Control de calidad:

El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.5CM

Descripción de trabajos:

Comprende los revoques (tarrajeo) que con el carácter definitivo ha de presentar la superficie tratada o se ejecutará sobre el tarrajeo primario, debiendo quedar listo para recibir la pintura.

Procedimiento Constructivo:

El trabajo se hará con cintas de mortero pobre 1:5, cemento arena; corridos verticalmente y a lo largo del muro, la mezcla del tarrajeo será en proporción 1:5, las cintas se aplomarán y sobresaldrán el espesor exacto del tarrajeo y estarán espaciadas a 1 metro partiendo lo más cerca posible de la unión de las esquinas, luego de rellenado el espacio entre cintas se picarán estas y en lugar se rellenarán con mezcla un poco más fuerte que la usada en el tarrajeo, “las cintas no deben formar parte del tarrajeo".

En los ambientes en que vayan zócalos o contra zócalos de cemento, mosaico, mayólica, etc. salvo los de madera, el revoque del paramento de la pared, se ejecutará hasta 3 cm por debajo del nivel superior del zócalo o contra zócalo en caso de los zócalos o contra zócalos de madera, el revoque terminará en el piso.

Sistema Control de calidad:

El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO EN COLUMNAS, E=1.5CM, C: A 1:5.

Descripción de trabajos:

Comprende la vestidura con mortero en la columna de concreto, el trabajo comprende en vestir las caras de la columna y perfilar sus aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Procedimiento Constructivo:

El trabajo comprende el tarrajeo de la superficie y vestidura de aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Sistema Control de calidad:

El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO EN COLUMNETAS, E=1.5CM, C:A 1:5.

Descripción de trabajos:

Comprende la vestidura con mortero en la columneta de concreto, el trabajo comprende en vestir las caras de la columna y perfilar sus aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Procedimiento Constructivo:

El trabajo comprende el tarrajeo de la superficie y vestidura de aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Sistema Control de calidad:

El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO EN VIGAS, E=1.5CM, C:A 1:5.

Descripción de trabajos:

Comprende la vestidura con mortero en la viga de concreto, el trabajo comprende en vestir las caras de la viga y perfilar sus aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Procedimiento Constructivo:

Comprende la vestidura con mortero de concreto, de la superficie por vestir de la viga, en caso de vigas peraltadas es la que queda visible bajo la losa. El trabajo comprende el tarrajeo de la superficie y vestidura de aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Sistema Control de calidad:

El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO EN VIGUETAS, E=1.5 cm, C:A 1:5

Descripción de trabajos:

Comprende la vestidura con mortero en la vigueta de concreto, el trabajo comprende en vestir las caras de la vigueta. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Procedimiento Constructivo:

Comprende la vestidura con mortero de concreto, de la superficie por vestir de la viga, en caso de vigas peraltadas es la que queda visible bajo la losa. El trabajo comprende el tarrajeo de la superficie y vestidura de aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Sistema Control de calidad:

El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - VESTIDURA DE DERRAMES (A=0.15m) E=1.5cm; C: A 1:5

Descripción de trabajos:

Comprende la vestidura de los bordes internos de los vanos en los muros de ladrillo, para este caso serán las ventanas, puertas y molduras que lleven los derrames a tarrajear. A la superficie cuya longitud es perímetro del vano y cuyo ancho es el espesor del muro, se le llama derrame. Los materiales de esta vestidura, así como el trabajo descriptivo, tendrán las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros interiores.

Procedimiento Constructivo:

El trabajo comprende el tarrajeo de la superficie interior de vanos y vestidura de aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metros lineales (ml).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro lineal (m), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO DE PARAPETOS, MORTERO C: A 1:5, E=1.5CM

Descripción del Trabajo:

El trabajo consiste en la ejecución del tarrajeo de parapetos utilizando mortero cemento-arena en proporción 1:5, con un espesor de 1.5 cm. Este revestimiento tiene como objetivo proteger y dar un acabado uniforme a los paramentos verticales del parapeto, mejorando su resistencia a la intemperie y su apariencia estética.

Procedimiento Constructivo:

Preparación de la Superficie:

Limpiar la superficie de polvo, grasas, restos de desencofrante y partículas sueltas.

Mojar ligeramente el parapeto antes de aplicar el mortero para asegurar buena adherencia.

Replanteo y Nivelación:

Marcar niveles con reglas y plomadas.

Colocar maestras de mortero como guías para asegurar el espesor uniforme del tarrajeo (1.5 cm).

Preparación del Mortero:

Mezclar cemento y arena en proporción 1:5.

Agregar agua hasta obtener una mezcla homogénea y trabajable.

Aplicación del Mortero:

Aplicar el mortero sobre la superficie del parapeto entre las maestras.

Utilizar llana metálica o madera para distribuir y compactar el mortero.

Aplanado y Acabado:

Reglear la superficie para obtener un acabado parejo.

El acabado puede ser fino o semi-rugoso, según especificaciones del proyecto.

Curado:

Mantener húmeda la superficie durante al menos 3 días para garantizar un buen fraguado.

Método de Medición:

Unidad de medida: Metro cuadrado (m²)

Medición: Se medirá el área efectivamente tarrajeada sobre los parapetos, sin deducir vanos menores de 0.25 m² (según normativa).

Criterios: El espesor del tarrajeo será de 1.5 cm como mínimo. Se verificará con regla o plantilla.

Condiciones de Pago:

El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) de tarrajeo de parapetos ejecutado y aprobado por la supervisión.

El precio unitario incluirá:

Mano de obra

Materiales (cemento, arena, agua)

Herramientas y equipos menores

Limpieza y preparación de la superficie

Curado y protección del trabajo terminado

Desperdicios y otros costos indirectos

    - CIELORRASOS

      - CIELORRASO, MORTERO C:A 1:5, E = 1.5 cm

Descripción:

Para interiores o exteriores, la mezcla será en proporción 1:5 con arena fina cernida, el acabado será frotachado fino y debe estar apto para recibir la pintura, los encuentros con los muros serán en ángulos perfectamente alineados y los finales del tarrajeo terminarán en arista viva.

Materiales:

CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" (kg)

ARENA FINA (m3)

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) (bol)

AGUA (m3)

MADERA ANDAMIAJE (p2)

REGLA DE MADERA (p2)

Equipos:

HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución:

En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa, gruesa, libre de materias salitrosas. Cuando está seca, toda la arena pasará por la criba Nº 8. No más del 20% pasará por la criba Nº 50 y no más del 5% pasará por la criba Nº 100. Es de referirse que los agregados finos sean de arena de río o de piedra molida, marmolina, cuarzo o de materiales silíceos. Los agregados deben ser limpios, libres de sales, residuos vegetales u otras medidas perjudiciales.

Se utilizará cemento Portland Tipo I (42.5Kg), el cual debe satisfacer las Normas ITINTEC 334-009-71 para cementos Portland del Perú y/o Normas ASTM C-150, Tipo I.

Comprende la preparación de la superficie donde se va a aplicar el tarrajeo. Los tarrajeos se podrán ejecutar luego de haber desencofrado la losa.

Se rascará, limpiará y humedecerá muy bien previamente las superficies donde se vaya a aplicar inmediatamente el tarrajeo.

Se hará un enfoscado previo para eliminar las ondulaciones o irregularidades superficiales, luego el tarrajeo definitivo será realizado con ayuda de cintas, debiendo terminarse a nivel. Los ángulos formados con muros, vigas y columnas, serán perfectamente definidos con una bruña en ángulo recto, según lo indicado en los planos.

Para conseguir superficies revocadas debidamente planas y derechas, el trabajo se hará con cintas de mortero pobre (1:5 cemento-arena), corridas horizontalmente a lo largo de la losa.

Estarán muy bien niveladas y sobresaldrá el espesor exacto del revoque (tarrajeo). Estas cintas serán espaciadas cada metro o metro y medio partiendo desde la esquina formada con el muro. Luego de terminado el revoque se sacará, rellenando el espacio que ocupaban con una buena mezcla, algo más rica y cuidada que la usada en el propio revoque.

Constantemente se controlará la perfecta nivelación de las cintas empleando nivel de burbuja. Reglas de aluminio bien perfiladas se correrán por las cintas que harán las veces de guías, para lograr una superficie pareja en el revoque, completamente plana.

Se extenderá el mortero igualándolo con la regla, entre las cintas de mezcla pobre y antes de su endurecimiento; después de reposar 30 minutos, se hará el enlucido, pasando de nuevo y cuidadosamente la paleta de madera o mejor la plana de metal.

Espesor mínimo de enlucido:

a) En losas : 1.0 cm.

b) Los cielo rasos interiores, tendrán un acabado de mezcla fina, esta mezcla será en proporción 1:5.

Unidad de Medida:

Metros cuadrados (M2)

Método de Medición:

La unidad de medición es por metro cuadrado, se medirá el área neta comprendida entre las caras laterales sin revestir de las paredes y vigas que limitan; no se deducirán las áreas de columnas, ni huecos menores a 0.25 cm2.

Bases de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

    - PISOS Y PAVIMENTOS

      - CONTRAPISO (E=25MM), MEZCLA C:A=1:5

Descripción:

Ejecución de contrapiso con espesor de 25 mm, elaborado con mezcla de cemento y arena en proporción 1:5 (en volumen), aplicado sobre una base previamente preparada (losa de concreto u otra superficie resistente), con el objetivo de regularizar y nivelar la superficie, sirviendo como soporte para la colocación de revestimientos finales (cerámicos, porcelanatos, vinílicos, etc.).

Materiales:

1.Cemento Portland tipo I

Cumple con la Norma Técnica Peruana (NTP) o ASTM C150.

2. Arena gruesa limpia

Granulometría adecuada, libre de materia orgánica, arcilla o sales.

3. Agua potable

Para mezclado, sin contaminantes.

4. (Opcional, según proyecto): Aditivos plastificantes o impermeabilizantes, si se requiere mayor trabajabilidad o resistencia a la humedad.

Equipos requeridos:

Carretilla, mezcladora de mortero (manual o mecánica).

Palas, bateas, cubos y herramientas de albañilería.

Regla de aluminio, nivel de burbuja o láser, hilo de trazo.

Llanas metálicas o de madera.

EPP: botas, guantes, lentes, mascarilla, casco.

Método de ejecución:

1.Preparación de superficie

Limpiar la base (losa u otra superficie).

Humedecer ligeramente la superficie para evitar absorción excesiva del agua del mortero.

2. Replanteo y nivelación

Trazado de niveles con hilo, manguera de nivel o láser.

Colocación de maestras o reglas guías si es necesario.

3. Mezclado del mortero

Proporción 1:5 cemento-arena (en volumen).

Añadir agua hasta obtener una consistencia plástica y trabajable.

4. Colocación del mortero

Extender el mortero sobre la base, entre las maestras.

Compactar y nivelar con regla metálica.

Dar acabado con llana, dejando superficie rugosa o lisa según requerimiento.

5.Curado

Mantener la superficie húmeda durante al menos 3 días para evitar fisuración.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Considerando el espesor especificado (25 mm ± tolerancia).

Método de medición:

Se mide el área cubierta en planta (m²) conforme a planos.

El espesor de 25 mm se considera uniforme.

No se deducen pequeñas aberturas (≤ 0.25 m²) salvo especificación contractual.

No se paga volumen adicional por excesos de espesor no autorizados.

Bases de pago:

El pago se realizará por metro cuadrado (m²) de contrapiso ejecutado y aprobado por la supervisión. El precio unitario incluye:

Suministro de materiales: cemento, arena y agua.

Preparación de la base y limpieza.

Mezclado, colocación, nivelación y compactación del mortero.

Curado y limpieza final del área.

Mano de obra, herramientas y equipos.

No se reconocerán pagos adicionales por exceso de materiales, correcciones por mala ejecución, ni desperdicios no controlados.

      - PISO DE CEMENTO PULIDO COLOR GRIS

Descripción:

Consiste en la construcción de un piso de cemento pulido color gris, compuesto por una capa de concreto o mortero con acabado pulido, que se ejecuta directamente sobre la losa de cimentación o sobre una base compactada. Se realiza con cemento Portland gris, y puede incluir aditivos plastificantes o endurecedores superficiales para mejorar la resistencia y durabilidad. El acabado final es liso, uniforme, de color gris natural, con brillo moderado, ideal para tránsito peatonal.

Materiales:

1.Cemento Portland gris Tipo I

Conforme a NTP o ASTM C150.

2. Arena gruesa

Limpia, libre de sales y materia orgánica.

3. Agregado fino y/o agregado intermedio (si se trata de concreto).

4. Agua potable

5.Pigmento gris (opcional)

Si se desea reforzar el tono.

6.Aditivos plastificantes o endurecedores superficiales (opcional)

Para mejorar la resistencia a la abrasión.

Equipos requeridos:

Mezcladora de concreto o mortero.

Palas, bateas, carretillas.

Reglas metálicas, nivel de burbuja o láser.

Llanas metálicas (manuales o mecánicas), espátulas.

Pulidora mecánica (si se requiere alto nivel de brillo).

EPP: botas, guantes, lentes, respirador, casco.

Método de ejecución:

1.Preparación de la superficie

Limpieza del terreno o losa.

Humedecimiento previo si se trabaja sobre concreto.

2. Replanteo y nivelación

Colocación de reglas guías (maestras) y trazado de niveles.

3. Preparación y vaciado de la mezcla

Mezcla de cemento, arena (y piedra si aplica), agua.

Vaciado del mortero o concreto sobre el área definida.

4. Nivelación y compactación

Extendido del material con regla metálica.

Compactado manual o mecánico.

5.Pulido

Al fraguado parcial (cuando el material soporte peso sin deformarse), se realiza el pulido con llana metálica manual o mecánica.

Se puede aplicar una segunda mano de pulido para mayor brillo y compactación.

6.Curado

Curado húmedo o con productos de curado durante 5 a 7 días para evitar fisuras.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Método de medición:

Se mide el área superficial del piso terminado en planta (m²), conforme a planos y especificaciones.

No se deducen pequeñas aberturas (≤ 0.25 m²) a menos que lo indique el contrato.

El espesor estándar varía según el diseño (normalmente entre 5 a 10 cm).

Bases de pago:

El pago se realiza por metro cuadrado (m²) de piso de cemento pulido ejecutado, curado y aprobado por la supervisión. El precio incluye:

Suministro de todos los materiales (cemento, arena, agua, aditivos si aplica).

Mano de obra y equipos de mezclado, extendido, pulido y curado.

Acabado final pulido, limpieza y protección del área.

No se reconocerán pagos adicionales por errores de ejecución, desperdicios o sobre espesores no autorizados.

    - ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS

      - CONTRAZÓCALO SANITARIO EN CEMENTO PULIDO H= 10cm

Descripción:

Ejecución in situ de contrazócalo sanitario en cemento pulido, con altura de 10 cm, realizado como prolongación del contrapiso o piso de cemento, formando una pieza monolítica y continua entre el piso y el muro. El acabado es liso y pulido, y puede incluir curvatura (media caña) en su parte inferior para facilitar el lavado y evitar acumulación de suciedad, garantizando condiciones sanitarias adecuadas.

Materiales:

1.Mortero cemento-arena (mezcla 1:3 o 1:4)

Cemento Portland tipo I.

Arena fina o media, limpia y libre de impurezas.

2.Agua potable

Para mezcla y curado.

3.(Opcional):

Endurecedor superficial o sellador (para mayor resistencia o menor porosidad).

Pigmento gris si se desea un tono uniforme.

Equipos requeridos:

Batea o mezcladora de mortero.

Palas, llanas metálicas, cucharas de albañil.

Regla metálica, espátula curva o molde para media caña.

Nivel de burbuja o nivel láser.

Herramientas de acabado para pulido.

EPP: guantes, lentes, botas, mascarilla, casco.

Método de ejecución:

1.Replanteo y delimitación

Marcar en los muros la altura de 10 cm desde el nivel de piso terminado.

2.Preparación del soporte

Limpiar el muro y humedecer ligeramente para asegurar adherencia.

Rugosar si es necesario.

3.Preparación del mortero

Mezclar cemento y arena (proporción 1:3 o 1:4) con agua hasta obtener consistencia plástica.

4.Aplicación del mortero

Colocar el mortero en forma de faja a lo largo del muro.

Dar forma recta o curvada según especificación (usando molde o llana).

5.Pulido del acabado

Una vez iniciado el fraguado, alisar la superficie con llana metálica.

Realizar el pulido final al endurecer ligeramente la mezcla, logrando superficie lisa.

6.Curado

Curado húmedo por al menos 3 días para evitar fisuras.

Unidad de medida:

Metro lineal (ml)

Método de medición:

Se mide el largo total del contrazócalo ejecutado, en metro lineal (ml).

La altura estándar es de 10 cm.

No se deducen pequeñas interrupciones (puertas o columnas) salvo indicación contractual.

Bases de pago:

El pago se realiza por metro lineal (ml) de contrazócalo sanitario de cemento pulido ejecutado, curado y aprobado por la supervisión. El precio incluye:

Suministro de materiales: cemento, arena, agua, pigmentos si corresponde.

Mano de obra, herramientas, encofrado temporal si aplica, y curado.

Acabado pulido, limpieza final y protección hasta entrega.

No se reconocerán pagos adicionales por errores de ejecución, re trabajos, fisuras por curado deficiente o excesos de material por mala dosificación.

      - CONTRAZÓCALO DE CEMENTO PULIDO EXTERIOR (H=0.30M)

Descripción del Trabajo:

El ítem consiste en la ejecución de un contra zócalo de cemento pulido en exteriores, con una altura de 0.30 m desde el nivel del piso terminado, sobre muros de albañilería, concreto o similar. Este elemento tiene función protectora y estética, actuando como barrera contra la humedad y suciedad, además de dar un acabado limpio y duradero en la parte inferior de los muros expuestos.

El acabado es cemento pulido, de color natural gris (salvo especificación contraria), con borde superior alineado y biselado (si el diseño lo requiere).

Procedimiento Constructivo:

1. Preparación de la superficie:

Verificar que la base (muro) esté seca, limpia, libre de polvo, grasa o restos de encofrado.

Picar ligeramente si fuera necesario para mejorar adherencia.

Humedecer antes de aplicar el mortero.

2. Replanteo:

Marcar con regla o nivel láser la altura de 0.30 m en todo el perímetro donde se aplicará el contra zócalo.

Colocar maestras para controlar el espesor y nivel del acabado.

3. Aplicación del mortero:

Preparar mortero cemento-arena en proporción 1:4 o 1:5.

Aplicar el mortero sobre el muro con llana, en un espesor de 1.5 cm aprox.

Compactar y nivelar cuidadosamente.

4. Pulido:

Cuando el mortero comience a fraguar, proceder al pulido superficial con llana metálica hasta lograr una textura lisa, uniforme y brillante.

El borde superior puede dejarse biselado o recto, según plano.

5. Curado:

Humedecer durante al menos 3 días para asegurar una buena resistencia y evitar fisuras.

Método de Medición:

Unidad de medida: Metro lineal (ml)

Medición: Se medirá la longitud total del contra zócalo ejecutado, según planos y conforme con la altura especificada (0.30 m).

La supervisión verificará que el contra zócalo cumpla con:

Altura uniforme

Alineamiento

Acabado pulido

Correcto anclaje al muro

Condiciones de Pago:

El pago se realizará por metro lineal (ml) de contrazócalo de cemento pulido exterior ejecutado y aprobado.

El precio unitario incluirá:

Mano de obra

Suministro de materiales (cemento, arena, agua)

Herramientas y equipos menores

Preparación y limpieza de la superficie base

Aplicación, afinado, pulido y curado

Protección de áreas contiguas y limpieza final

    - COBERTURAS

      - PLANCHA DE ALUZINC TR4 0.40MM COLOR NATURAL

Descripción:

Suministro e instalación de cobertura de planchas de Aluzinc tipo TR4, con perfil trapezoidal, espesor 0.40 mm, acabado natural (no pintado), fijadas sobre estructura metálica mediante tornillos auto perforantes con arandela de neopreno. Esta cobertura proporciona un sistema liviano, resistente a la corrosión y de fácil mantenimiento, ideal para zonas exteriores o techos expuestos. La instalación incluye traslapes longitudinales y transversales según especificaciones del fabricante.

Materiales:

1.Planchas de Aluzinc perfil TR4

Espesor: 0.40 mm.

Ancho útil aproximado: 1.00 m (ancho total: 1.10 m aprox.).

Largo según requerimiento (hasta 12 m sin empalmes).

Acabado: Natural (sin pintura).

Composición: acero galvanizado recubierto con aleación aluminio-zinc.

2.Tornillos auto perforantes con arandela de neopreno

Ø 1/4”, largo 2" a 3", según soporte.

Con recubrimiento anticorrosivo.

3.Cinta de neopreno o sellador (opcional)

Para sellado de solapes en zonas críticas o de alta exposición.

Equipos requeridos:

Taladro atornillador.

Cinta métrica, nivel, tiza de trazado.

Escalera o andamio.

Tijera para metal o esmeril angular.

EPP: casco, guantes, lentes, arnés (si aplica), botas de seguridad.

Método de ejecución:

1.Replanteo

Verificar alineamiento y pendiente mínima (recomendada: 10%) de la estructura metálica.

2.Preparación del área

Limpiar la estructura y superficie de trabajo.

Verificar nivelación y puntos de fijación.

3.Colocación de planchas

Disponer las planchas en el sentido de la pendiente.

Realizar traslape lateral (una onda completa mínimo) y traslapo longitudinal (20 cm mínimo).

Alinear las planchas para mantener una línea continua y sin pandeo.

4.Fijación

Fijar con tornillos auto perforantes cada 30–50 cm en apoyos principales y solapes.

Usar arandelas de neopreno para evitar filtraciones.

5.Remates y sellado

Instalar remates metálicos laterales y cumbreras donde aplique.

Sellar uniones si se requiere por exposición a lluvias fuertes o viento.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Método de medición:

Se mide el área real cubierta por las planchas instaladas, en m², incluyendo traslapes necesarios (longitudinales y laterales).

Se excluyen vanos mayores a 0.25 m² (claraboyas, ductos, etc.).

El metrado se basa en planos o verificación en obra.

Bases de pago:

El pago se realiza por metro cuadrado (m²) de cobertura con plancha de Aluzinc TR4 de 0.40 mm correctamente instalada, alineada, fijada y aprobada por la supervisión. El precio incluye:

Suministro de planchas, tornillos, remates y elementos de fijación.

Mano de obra, cortes, montaje, nivelación, limpieza final.

Equipos menores y protección hasta la entrega.

No se reconocerán pagos adicionales por desperdicios indebidos, cortes mal realizados, re trabajos, ni exceso de fijaciones por mala planificación.

      - MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADA BITUMINOSA BLANCA BICAPA, E=3.5MM

Descripción:

Suministro e instalación de sistema de impermeabilización bicapa mediante membrana prefabricada bituminosa modificada, color blanco reflectivo, con acabado mineral o cerámico en la cara superior, y con espesor total de 3.5 mm. El sistema se instala mediante sopleteado (fusión con calor), garantizando adherencia total al sustrato. Esta solución es duradera, resistente a los rayos UV, impermeable y reflectante, lo que reduce la temperatura superficial de la edificación.

Materiales:

1.Membrana impermeabilizante bituminosa prefabricada

Tipo: APP (polímero atáctico de polipropileno) o SBS (estireno-butadieno-estireno).

Espesor: 3.5 mm.

Acabado superficial: mineral blanco (reflectivo) o cerámico blanco.

Base: fieltro de poliéster o fibra de vidrio.

2.Primario asfáltico (primer)

Emulsión bituminosa para imprimar el sustrato y mejorar adherencia.

3.Adhesivo asfáltico (opcional)

Para fijación puntual de solapes o zonas verticales.

Equipos requeridos:

Soplete de gas propano.

Cilindros de gas con regulador y manguera.

Rodillo para imprimación.

Cúter o cuchilla de hoja afilada.

Llana metálica.

Escoba metálica o cepillo de alambre.

EPP: guantes térmicos, botas con suela anticalor, lentes, ropa ignífuga.

Método de ejecución:

1.Preparación del soporte

El sustrato debe estar limpio, seco, sin polvo, sin elementos sueltos ni humedad.

Regularizar superficies con mortero de nivelación si hay fisuras, desniveles o pendientes inadecuadas (>1%).

2.Aplicación de imprimante bituminoso

Aplicar con rodillo o brocha sobre toda la superficie a cubrir.

Dejar secar según ficha técnica del producto (usualmente 4–12 h).

3.Instalación de la primera capa (base)

Desenrollar la membrana bituminosa base.

Calentar el reverso con soplete hasta que la película indicadora se derrita.

Fijar progresivamente presionando para asegurar adherencia.

Traslapar los rollos: mínimo 10 cm en bordes longitudinales y 15 cm en transversales.

4.Instalación de la segunda capa (acabado blanco)

Repetir el mismo procedimiento sobre la primera capa, alineando los solapes en sentido opuesto.

Fijar con soplete asegurando buena adhesión.

5.Remates

Sellar correctamente los bordes, encuentros con parapetos, bajantes, drenes y elementos salientes.

Aplicar refuerzo si es necesario en esquinas o puntos singulares.

6.Prueba de estanqueidad (opcional según especificaciones)

Prueba de carga con agua por 24 a 48 horas.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Método de medición:

Se mide el área total impermeabilizada, en metros cuadrados (m²), incluyendo solapes y desperdicios razonables.

No se deducen vanos menores a 0.25 m².

Se basa en planos y verificación de obra ejecutada.

Bases de pago:

El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) de cobertura impermeabilizada con membrana bituminosa blanca bicapa de 3.5 mm completamente instalada, sellada y aprobada por la supervisión técnica. El precio incluye:

Suministro de todos los materiales: imprimante, membrana base, membrana blanca, adhesivos y selladores.

Mano de obra, equipos, sopleteo, fijaciones, remates y limpieza.

Protección y pruebas (si se solicitan).

No se reconocerán pagos adicionales por desperdicios indebidos, errores de instalación, cortes mal ejecutados ni re trabajos por filtraciones por mala ejecución.

    - CARPINTERIA METÁLICA Y HERRERÍA

Este rubro comprende los trabajos que se ejecutan con elementos metálicos que no tengan función estructural resistente; bajo el contexto de carpintería metálica están comprendidas las puertas, ventanas, rejas y estructuras similares que se ejecutan con perfiles especiales, barras, planchas, platinas, etc. Deberá tenerse especial cuidado en proteger la carpintería durante el traslado, almacenamiento, y colocación en obra, de golpes que deformen su estructura, raspaduras, etc. Los elementos que acusen algún defecto deberán ser cambiados. Cuando no se indique específicamente el diseño de algún elemento, el Contratista presentará los planos detallados de su ejecución, así como la muestra de los perfiles y acabados para la aprobación del Ingeniero Inspector.

La carpintería metálica incluye la cerrajería necesaria para el buen funcionamiento, seguridad y acabado; debiendo el Contratista recabar la correspondiente aprobación del Ingeniero Inspector.

Material

Los elementos a utilizarse serán perfiles, barras, tubos, platinas y planchas cuyas dimensiones están especificadas en los planos respectivos. Las barras, perfiles, tubos y planchas serán rectos, lisos, sin dobladuras, abolladuras ni oxidaciones, de formas geométricas bien definidas. La ejecución de la carpintería debe ser prolija, evitando las juntas con defectos de corte entre otros.

Soldaduras

La soldadura a emplearse estará de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante, tanto con profundidad, forma y longitud de aplicación.

Una vez ejecutada esta, debe ser esmerilada para que presente un acabado de superficie uniforme.

En el caso de trabajos con plancha delgada podrá usarse soldadura eléctrica del tipo de "punto".

Trabajos Comprendidos

El Contratista deberá ejecutar todos los trabajos de carpintería de fierro que se encuentran indicados y/o detallados en los planos, así como todos los trabajos que sean necesarios para completar el proyecto.

Fabricación

La carpintería de fierro será ejecutada por operarios expertos, en un taller provisto de las mejores herramientas y equipos para cortar, doblar, soldar, esmerilar, arenar, pulir, etc. que aseguren un perfecto acabado de acuerdo a la mejor práctica industrial de actualidad, con encuentros y ensambles exactos, todo con los detalles indicados en los planos.

Anclajes

Los planos muestran por lo general solamente los requerimientos arquitectónicos, siendo de responsabilidad del Contratista de proveer la colocación de anclajes y platinas empotradas en la albañilería, cuando no se indican en los planos destinados a soldar los marcos, así como cualquier otro elemento de sujeción para garantizar la perfecta estabilidad y seguridad de las piezas que se monten.

Esmerilado

Los encuentros hechos con soldadura serán cuidadosamente esmerilados para recuperar una superficie lisa y perfecta en el empalme.

Transporte y Almacenamiento

El transporte de las piezas ensambladas a la obra, su manipuleo y posterior traslado al sitio en que serán colocadas, deberá hacerse con toda clase de precauciones. El almacenamiento temporal dentro de la obra deberá realizarse

en un sitio seco, protegido del tránsito de personas y equipos, levantando las piezas sobre el piso por medio de cuartones de madera, para evitar las consecuencias de eventuales aniegos

      - PUERTAS METÁLICAS

        - PUERTA BATIENTE DE DOS HOJAS METÁLICA CON DETALLE APERSIANADO INFERIOR, INCLUYE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO GRIS SATINADO CON BASE ANTICORROSIVA, HERRAJES E INSTALACIÓN COMPLETA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Esta partida comprende el suministro, fabricación e instalación de una puerta batiente metálica de dos hojas, compuesta por marco y bastidor de acero Fe, con panel liso superior y detalle apersianado inferior (lamas metálicas inclinadas para ventilación). Incluye pintura completa con esmalte sintético color gris satinado, aplicada sobre una base anticorrosiva epóxica. Se considera también la provisión e instalación de herrajes completos (bisagras, cerradura, pasadores) y todos los elementos necesarios para su correcta operación.

UNIDAD DE MEDIDA

- Unidad (und)

COMPONENTES Y MATERIALES

a) Estructura metálica:

- Bastidor de hojas: tubo rectangular de acero Fe 2”x1½”x1.5 mm.

- Panel superior: plancha LAF 1.5 mm soldada.

- Detalle apersianado inferior: lamas metálicas soldadas (ángulo ¾” o pletina 1”x1/8”) soldadas inclinadamente.

- Marco fijo: tubo cuadrado 2”x2”x2 mm o ángulo L 2”x2”.

b) Acabado:

- 1 mano de imprimante anticorrosivo epóxico.

- 2 manos de esmalte sintético color gris satinado (RAL 7035 o similar).

- Aplicado con brocha, rodillo o pistola según condiciones de obra.

c) Herrajes:

- 4 bisagras reforzadas (mínimo 4”).

- Chapa metálica tipo pomo o de embutir con llave.

- Pasadores de seguridad para hoja secundaria.

MÉTODO DE EJECUCIÓN

- Fabricación en taller del bastidor y apersianado mediante soldadura.

- Armado y colocación del marco metálico en el vano, asegurado con pernos de anclaje.

- Aplicación del fondo epóxico anticorrosivo en todo el conjunto.

- Aplicación de dos manos de esmalte sintético gris satinado.

- Colocación de bisagras, cerradura y pasadores.

- Alineado, pruebas de funcionamiento y limpieza general.

CONDICIONES DE MEDICIÓN Y PAGO

- Se medirá y pagará por unidad (und) de puerta instalada y completamente terminada.

- El precio incluye todos los materiales, herrajes, pintura, mano de obra, transporte y herramientas.

NORMAS Y REFERENCIA

- Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE.

- ASTM D3359 y D823 (aplicación y adherencia de pinturas).

- Normas técnicas de soldadura estructural.

- Fichas técnicas de pintura y fondo anticorrosivo.

      - VENTANAS METÁLICAS

        - VENTANA ALTA CON MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO DE 10 COCOS DE 2", MARCO METÁLICO Y PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COLOR GRIS SATINADO CON BASE ANTICORROSIVA, INCLUYE INSTALACIÓN COMPLETA

DESCRIPCIÓN GENERAL

La presente partida comprende el suministro e instalación completa de ventana alta fija, construida con marco metálico de acero Fe, sobre el cual se fija una malla de alambre galvanizado tejido de 10 cocos de 2”, con resistencia adecuada para ventilación segura. El conjunto se pinta con esmalte sintético color gris satinado, aplicado sobre fondo anticorrosivo epóxico. Se incluye la instalación, fijación, sellado y limpieza final, conforme a los planos arquitectónicos del proyecto.

UNIDAD DE MEDIDA

- Unidad (und)

COMPONENTES Y MATERIALES

a) Marco:

- Tubo estructural de acero Fe negro 1½” x 1½” x 2 mm o ángulo L 1½” x 1½” x 1/8”, debidamente soldado.

- Escuadrado, alineado y reforzado según el tamaño del vano.

b) Malla:

- Malla de alambre galvanizado de 10 cocos por pulgada lineal, con abertura de 2”, tipo romboidal (tejido tipo ciclón).

- Espesor mínimo del alambre: 2.5 mm.

- Fijada al marco con platinas, soldadura por puntos o grapas metálicas resistentes a la corrosión.

c) Acabado:

- 1 mano de fondo epóxico anticorrosivo.

- 2 manos de pintura esmalte sintético color gris satinado (RAL 7035 o similar).

MÉTODO DE EJECUCIÓN

- Corte y soldado del marco metálico en taller, con dimensiones según plano.

- Fijación de la malla galvanizada al marco, tensada y asegurada mecánicamente.

- Aplicación del fondo anticorrosivo en toda la estructura.

- Aplicación de dos manos de esmalte sintético gris satinado.

- Instalación de la ventana en el vano, nivelada y fijada con pernos, tornillos o anclajes según el soporte.

- Sellado perimetral (si aplica), limpieza final y verificación de fijación.

CONDICIONES DE MEDICIÓN Y PAGO

- Se medirá y pagará por unidad (und) de ventana totalmente instalada y terminada, incluyendo materiales, pintura, herramientas, transporte y mano de obra.

NORMAS Y REFERENCIA

- Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE.

- Normas ASTM A641 (alambre galvanizado) y D823/D3359 (aplicación y adherencia de pintura).

- Fichas técnicas del esmalte sintético y fondo epóxico anticorrosivo.

- Buenas prácticas de instalación de elementos de ventilación con protección física.

    - CERRAJERÍA

      - BISAGRAS

        - BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE 4"x4" (EN PUERTAS)

Descripción:
Suministro e instalación de bisagras de acero inoxidable tipo arquitectónico, de 4” x 4” (100 mm x 100 mm), con acabado satinado, para puertas de madera o metálicas. Cada puerta llevará un mínimo de tres bisagras, instaladas con precisión para garantizar la funcionalidad, seguridad y durabilidad del sistema de apertura.

Materiales:

- Bisagra de acero inoxidable tipo 304.

  - Dimensiones: 4” x 4” (100 mm x 100 mm).

  - Espesor: mínimo 2.5 mm.

  - Acabado: satinado o pulido.

  - Eje: pasador removible o fijo, tipo embutido.

  - Capacidad de carga: mínimo 40 kg por par.

- Tornillería de acero inoxidable a juego.

Equipos requeridos:

Taladro, destornillador, nivel de burbuja, metro, cincel, formón, herramientas manuales.

Método de ejecución:

- Replanteo y marcado de puntos de instalación.

- Realización de calados y preperforaciones en marco y hoja.

- Fijación de bisagras con tornillería provista.

- Verificación de alineamiento y correcto giro de la puerta.

- Limpieza del área de trabajo.

Unidad de medida:

Unidad (und)

Método de medición:

Por cada bisagra correctamente instalada y aprobada por la supervisión.

Base de pago:

El pago se realizará por unidad instalada, e incluye: suministro de bisagra, accesorios, mano de obra, herramientas, cortes, ajustes y limpieza. No se reconocerán trabajos mal ejecutados o fuera de especificación.

      - CERRADURAS

        - CERRADURA DE DOS GOLPES

Descripción:
Suministro e instalación de cerradura de seguridad de dos golpes para puertas exteriores, de tipo embutida con cilindro europeo y doble pestillo (resbalón y cerrojo). Diseñada para incrementar la seguridad en ambientes de acceso restringido.

Materiales:

- Caja de cerradura de dos golpes.

  - Pestillo retráctil + cerrojo de seguridad.

  - Frente de acero inoxidable.

  - Cilindro con juego de llaves.

- Manijas metálicas según especificación.

- Contra marco reforzado.

Equipos requeridos:
Taladro, formón, destornillador, lima, nivel.

Método de ejecución:

- Calado preciso en canto de puerta para alojar cerradura.

- Perforación para cilindro y manijas.

- Instalación, alineación y fijación del conjunto.

- Prueba de mecanismos de cierre y apertura.

- Limpieza de superficie.

Unidad de medida:
Unidad (und)

Método de medición:
Por cada cerradura de dos golpes instalada y aprobada.

Base de pago:
Incluye todos los elementos, instalación completa, mano de obra y pruebas. No se reconocerán adicionales por ajustes o errores de instalación.

    - PINTURA

      - EMPASTADO Y PINTURA LATEX COLOR BLANCO HUMO EN MUROS INTERIORES DE LADRILLO A DOS MANOS

Descripción:

Comprende el suministro y aplicación de empastado fino sobre muros interiores de ladrillo tarrajeado, seguido de la pintura látex color blanco humo, aplicada en dos manos cruzadas. Esta actividad tiene como objetivo brindar una superficie lisa, uniforme y estéticamente adecuada para espacios interiores, con resistencia básica al roce y fácil mantenimiento.

Incluye el preparado del soporte, aplicación del empaste, lijado, limpieza, aplicación de pintura, limpieza final y verificación de acabado, de acuerdo con los estándares técnicos y estéticos requeridos.

Condiciones de soporte:

- Muros interiores de ladrillo con tarrajeo seco, bruñado o afinado, libre de polvo, grasas, humedad o partículas sueltas.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica o acrílica para interiores.

- Pintura látex color blanco humo (acabado mate o satinado, según especificación).

- Sellador acrílico (si la superficie es muy absorbente).

- Lijas finas (grano 150-220).

- Cinta masking, plásticos o papel kraft para protección.

- Agua limpia (para dilución controlada).

Herramientas y equipos:

- Lijadora manual u orbital.

- Llana metálica y espátulas.

- Brochas, rodillos o pistola de pintura.

- Recipientes para mezcla.

- Escaleras, andamios (si corresponde).

- Elementos de protección personal (mascarilla, guantes, lentes, ropa de trabajo).

Método de ejecución:

- Preparación de la superficie:

  - Verificar que el tarrajeo esté seco, nivelado y sin fisuras o imperfecciones mayores.

  - Limpieza previa: eliminación de polvo y materiales sueltos.

- Aplicación del empastado:

  - Aplicación de pasta niveladora con llana metálica en capa delgada y uniforme.

  - Secado completo (mínimo 4 a 6 horas según condiciones climáticas).

  - Lijado suave para lograr superficie lisa.

  - Eliminación del polvo generado con brocha o trapo seco.

- Aplicación de pintura látex:

  - Primera mano de pintura (previamente diluida según ficha técnica del fabricante).

  - Secado mínimo de 4 horas.

  - Aplicación de segunda mano cruzada para mejor cubrimiento.

  - Revisión del tono y acabado.

- Limpieza y entrega:

  - Retiro de protecciones temporales.

  - Limpieza de manchas, retoques menores y presentación del trabajo final.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²) de muro interior empastado y pintado a dos manos.

Forma de pago:

El pago se realizará por metro cuadrado de superficie terminada, y comprenderá:

- Suministro de todos los materiales: pasta de empaste, pintura látex, sellador, diluyentes.

- Mano de obra especializada, equipos y herramientas.

- Preparación de superficie, empastado, lijado, pintura en dos manos.

- Limpieza final y presentación del área en condiciones óptimas.

- Verificación del acabado uniforme, sin manchas, sin descascaramientos ni diferencias de tono.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR GRIS ROCKY NOOK (COD. 4013D) EN MUROS EXTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

Esta partida comprende el suministro y aplicación de empastado fino sobre muros exteriores tarrajeados, seguido por la aplicación de pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D) en dos manos cruzadas, con el objetivo de obtener una superficie lisa, uniforme, decorativa y resistente a la intemperie (radiación solar, humedad, lluvia y cambios de temperatura).

Incluye: preparación del soporte, aplicación de sellador si se requiere, empastado, lijado, pintura, protección de elementos adyacentes, limpieza final y validación técnica.

Condición del soporte:

- Muros exteriores con tarrajeo bruñido o afinado.

- Superficie seca, firme, libre de polvo, grasa, hongos, eflorescencias o fisuras activas.

- El trabajo no debe ejecutarse bajo lluvia ni con exposición solar directa prolongada.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica/acrílica, resistente a exteriores.

- Pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D), formulada para exteriores, con alta resistencia a rayos UV.

- Sellador acrílico fijador, si el soporte lo requiere.

- Lijas de grano fino (150–220).

- Agua limpia para dilución técnica.

- Cinta masking, plásticos o papel protector para ventanas, marcos, pisos u otros elementos cercanos.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora manual u orbital.

- Brochas, rodillos o pistola airless.

- Escaleras o andamios, según altura.

- Recipientes plásticos para mezcla.

- EPP: guantes, lentes, mascarilla, casco y botas.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Limpieza del muro para eliminar polvo, residuos, hongos o grasa.

- Aplicación de sellador acrílico fijador, si se requiere mejorar la adherencia.

2. Empastado:

- Aplicación uniforme de pasta con llana metálica.

- Secado entre 4 y 6 horas.

- Lijado fino para obtener una superficie lisa.

- Limpieza de residuos del lijado.

3. Pintura látex Gris Rocky Nook:

- Aplicación de primera mano ligeramente diluida.

- Secado mínimo de 4 a 6 horas.

- Aplicación de segunda mano cruzada para asegurar cobertura uniforme.

- Corrección puntual de imperfecciones.

4. Limpieza final:

- Retiro de protecciones temporales.

- Limpieza de salpicaduras o residuos.

- Presentación para revisión técnica.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de muro empastado y pintado a dos manos.

Forma de pago:

El pago se efectuará por m² correctamente ejecutado y validado por la supervisión técnica, e incluirá:

- Suministro completo de materiales: empaste, pintura, sellador, herramientas.

- Mano de obra calificada y aplicación completa del sistema.

- Protección de superficies adyacentes, limpieza y revisión del acabado.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR GRIS ROCKY NOOK (COD. 4013D) EN COLUMNAS EXTERIOR A DOS MANOS

Descripción:

Esta partida comprende el suministro y aplicación de empastado fino sobre columnas exteriores de concreto tarrajeado, seguido de la pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D) en dos manos cruzadas, buscando un acabado liso, estético, resistente a la intemperie y de alta durabilidad, ideal para estructuras verticales expuestas como columnas.

Incluye: preparación de la superficie, empastado, lijado, aplicación de pintura, protección de áreas adyacentes, limpieza final y validación técnica.

Condición del soporte:

- Columnas de concreto tarrajeado con acabado bruñido o afinado.

- Superficies deben estar secas, firmes, limpias y sin presencia de polvo, grasa, hongos o fisuras activas.

- No ejecutar el trabajo bajo lluvia ni exposición directa prolongada al sol.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica o acrílica, adecuada para exteriores.

- Pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D), resistente a rayos UV y condiciones climáticas severas.

- Sellador acrílico fijador, si el soporte presenta alta porosidad.

- Lijas de grano fino (150–220).

- Agua limpia para dilución técnica de la pintura.

- Cinta masking, plástico o papel protector para proteger superficies cercanas.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora manual u orbital.

- Brochas, rodillos o pistola airless.

- Andamios, escaleras o plataformas de trabajo.

- Recipientes para mezcla.

- Equipos de protección personal (EPP): guantes, gafas, mascarilla, casco, botas.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Limpieza exhaustiva de la superficie.

- Aplicación de sellador acrílico fijador si es necesario, para mejorar adherencia.

2. Empastado:

- Aplicación uniforme del empaste con llana.

- Secado mínimo de 4 a 6 horas.

- Lijado fino para lograr una superficie completamente lisa.

- Limpieza del polvo resultante.

3. Pintura látex Gris Rocky Nook:

- Aplicación de la primera mano, diluida según especificaciones.

- Secado mínimo de 4 a 6 horas.

- Aplicación de la segunda mano cruzada, con buena cobertura y sin diluir o con mínima dilución.

- Verificación de uniformidad, lisura y color.

4. Limpieza final:

- Retiro de cintas, papel protector y otros elementos.

- Limpieza de salpicaduras y presentación del área finalizada para inspección técnica.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de columna empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

El pago se realizará por m² correctamente ejecutado y aprobado por la supervisión técnica, e incluirá:

- Suministro de materiales completos: empaste, pintura, sellador, herramientas.

- Aplicación completa del sistema: preparación, empaste, lijado, pintura y limpieza.

- Mano de obra calificada y validación del acabado final.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR BLANCO HUMO EN COLUMNAS INTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

La presente partida contempla el suministro y aplicación de empastado fino sobre columnas interiores de concreto tarrajeado, seguido por la pintura látex supermate color Blanco Humo en dos manos cruzadas, con el objetivo de obtener un acabado liso, homogéneo y decorativo, con alta adherencia y durabilidad en ambientes interiores.

Incluye: preparación del soporte, empaste, lijado, aplicación de pintura, protección de elementos adyacentes, limpieza final e inspección técnica.

Condición del soporte:

- Columnas tarrajeadas con acabado bruñido o afinado.

- Superficies deben estar secas, limpias, sin polvo, grasa, hongos ni fisuras activas.

- El área debe tener buena ventilación y estar libre de humedad residual.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica/acrílica, apta para interiores.

- Pintura látex supermate color Blanco Humo, de buena resistencia al lavado y excelente cubrimiento.

- Sellador acrílico fijador, si el soporte es muy absorbente.

- Lijas de grano fino (150–220).

- Agua limpia para dilución técnica de la pintura.

- Cintas masking, plástico o papel kraft para protección de áreas colindantes.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora manual u orbital.

- Brochas, rodillos o pistola airless.

- Escaleras o andamios.

- Recipientes para mezcla.

- EPP: guantes, lentes, mascarilla, casco y ropa de trabajo.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Limpieza de la superficie y verificación del estado del tarrajeo.

- Aplicación de sellador acrílico fijador si hay porosidad excesiva.

2. Empastado:

- Aplicación uniforme con llana metálica.

- Secado de 4 a 6 horas.

- Lijado fino para lograr una superficie lisa.

- Eliminación de polvo del lijado.

3. Pintura látex color Blanco Humo:

- Aplicación de la primera mano, ligeramente diluida.

- Secado entre 4 y 6 horas.

- Aplicación de la segunda mano cruzada, sin diluir o con mínima dilución.

- Revisión final del acabado: lisura, uniformidad y cobertura.

4. Limpieza final:

- Retiro de protecciones.

- Limpieza de restos de pintura.

- Entrega del trabajo para inspección y validación técnica.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de columna empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

El pago se realizará por m² correctamente ejecutado y aprobado por la supervisión técnica, e incluye:

- Suministro de materiales: empaste, pintura, sellador, herramientas.

- Aplicación completa: preparación del soporte, empaste, lijado, pintura, limpieza.

- Mano de obra calificada y control de calidad del acabado.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR GRIS ROCKY NOOK (COD. 4013D) EN VIGAS EXTERIOR A DOS MANOS

Descripción:

La partida comprende el suministro y aplicación de empastado fino sobre vigas de concretos exteriores previamente tarrajeadas, seguido de la aplicación de pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D) en dos manos cruzadas, buscando una terminación estética, uniforme, lisa y con alta resistencia al intemperismo (rayos UV, lluvia, humedad y variación térmica).

Incluye: preparación del soporte, empastado, lijado, pintura, limpieza final, y validación técnica del acabado.

Condición del soporte:

- Vigas de concreto con tarrajeo bruñido o afinado.

- Superficie seca, limpia, sin polvo, grasas, moho, fisuras activas ni eflorescencias.

- No aplicar en condiciones de lluvia o insolación directa sin protección previa.

Materiales:

- Pasta de empaste acrílica o vinílica de uso exterior.

- Pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D), con propiedades de resistencia a rayos UV y humedad.

- Sellador acrílico fijador, según absorción del soporte.

- Lijas de grano fino (150–220).

- Agua limpia para la dilución técnica de la pintura.

- Cinta masking, papel protector, plásticos, para cubrir elementos adyacentes.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora orbital o manual.

- Brochas, rodillos o pistola airless.

- Escaleras, andamios o plataformas de trabajo.

- Recipientes de mezcla.

- Elementos de protección personal (EPP): guantes, gafas, mascarilla, casco, botas.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Inspección visual, limpieza y corrección de imperfecciones.

- Aplicación de sellador acrílico si el soporte es muy absorbente.

2. Empastado:

- Aplicación de capa delgada y uniforme con llana metálica.

- Tiempo de secado entre 4 y 6 horas.

- Lijado fino para alisar la superficie.

- Eliminación del polvo generado.

3. Pintura látex color Gris Rocky Nook:

- Aplicación de primera mano ligeramente diluida con agua.

- Secado de 4 a 6 horas.

- Aplicación de segunda mano en sentido cruzado, sin dilución o con mínima dilución.

- Verificación de cobertura y acabado.

4. Limpieza final:

- Retiro de cintas y coberturas temporales.

- Limpieza de salpicaduras o residuos.

- Presentación de la partida para validación técnica.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de viga exterior empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

El pago se realizará por m² correctamente ejecutado y aprobado por la supervisión técnica, e incluye:

- Suministro total de materiales (empaste, pintura, sellador, herramientas).

- Aplicación integral del sistema (empaste, lijado, pintura, limpieza).

- Mano de obra calificada, equipos, seguridad y control de calidad.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR BLANCO HUMO EN VIGAS INTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

La partida consiste en el suministro y aplicación de empastado fino sobre vigas interiores de concreto tarrajeado, seguido de la pintura látex supermate color Blanco Humo en dos manos cruzadas, con el objetivo de obtener una superficie lisa, uniforme, decorativa y de alta calidad estética, adecuada para ambientes interiores con buena terminación visual y resistencia al uso cotidiano.

Incluye: preparación del soporte, aplicación de empaste, lijado, pintado, limpieza final y validación técnica del acabado.

Condición del soporte:

- Vigas de concreto con tarrajeo bruñido o afinado.

- Superficies secas, firmes, limpias, libres de polvo, grasa, hongos o fisuras activas.

- Buena ventilación y ausencia de humedad durante la ejecución.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica/acrílica, adecuada para interiores.

- Pintura látex supermate color Blanco Humo, con buena lavabilidad y cubrimiento.

- Sellador acrílico fijador, si el soporte presenta alta porosidad.

- Lijas finas (grano 150–220).

- Agua limpia para la dilución controlada de la pintura.

- Cintas, plásticos o papel protector para cubrir áreas adyacentes.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora manual u orbital.

- Rodillos, brochas o pistola airless.

- Escaleras o andamios, si corresponde.

- Recipientes plásticos para mezcla.

- Equipos de protección personal (EPP): guantes, lentes, mascarilla, casco, etc.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Limpieza de la superficie de la viga.

- Aplicación de sellador acrílico en caso necesario.

2. Aplicación de empaste:

- Aplicación uniforme con llana metálica.

- Secado entre 4 y 6 horas.

- Lijado fino hasta obtener superficie lisa.

- Eliminación del polvo generado.

3. Aplicación de pintura látex color Blanco Humo:

- Primera mano ligeramente diluida.

- Secado mínimo de 4 a 6 horas.

- Segunda mano cruzada, sin dilución o con mínima dilución.

- Revisión del acabado final (color, lisura, uniformidad).

4. Limpieza final:

- Retiro de cintas y protecciones.

- Limpieza de residuos o manchas.

- Presentación del trabajo terminado para inspección técnica.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de viga interior empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) correctamente ejecutado y validado por la supervisión técnica, e incluirá:

- Suministro de materiales completos: empaste, pintura, sellador.

- Mano de obra calificada y equipos necesarios.

- Ejecución total: preparación, empastado, lijado, pintura y limpieza.

- Verificación del acabado final (cubrición, adherencia, uniformidad).

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR GRIS ROCKY NOOK (COD. 4013D) EN COLUMNTEAS EXTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

Esta partida comprende el suministro y aplicación de empastado fino sobre columjetas exteriores de concreto tarrajeado, seguido de la aplicación de pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D) en dos manos cruzadas, con el objetivo de lograr una superficie lisa, decorativa, resistente al intemperismo y con acabado estético uniforme.

Incluye: preparación del soporte, empaste, lijado, pintado, protección de áreas colindantes, limpieza final y validación técnica.

Condición del soporte:

- Columjetas con tarrajeo bruñido o afinado.

- Superficies deben estar completamente secas, limpias, firmes, sin polvo, grasa ni fisuras activas.

- No se debe trabajar en condiciones de lluvia o exposición solar directa sin protección.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica o acrílica, apta para uso en exteriores.

- Pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D), resistente a rayos UV, humedad y variaciones térmicas.

- Sellador acrílico fijador, si el soporte presenta alta absorción.

- Lijas finas (grano 150–220).

- Agua limpia para dilución de pintura según ficha técnica.

- Cintas de enmascarar, papel kraft, plástico, para protección de superficies cercanas.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora manual u orbital.

- Brochas, rodillos o pistola airless.

- Andamios o escaleras.

- Recipientes plásticos para mezcla.

- Elementos de protección personal (EPP): guantes, mascarilla, gafas, casco, etc.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Inspección de la columjeta.

- Limpieza de polvo, grasa o residuos.

- Aplicación de sellador acrílico si es necesario.

2. Empastado:

- Aplicación uniforme de empaste con llana metálica.

- Secado entre 4 y 6 horas.

- Lijado con lija fina hasta obtener una superficie lisa.

- Eliminación del polvo de lijado.

3. Pintura látex color Gris Rocky Nook:

- Aplicación de primera mano ligeramente diluida con agua.

- Secado mínimo de 4 a 6 horas.

- Aplicación de segunda mano cruzada, con cobertura uniforme.

- Revisión del acabado: color, textura, lisura y adherencia.

4. Limpieza final:

- Retiro de protecciones.

- Limpieza de manchas y residuos.

- Presentación para validación técnica.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de columjeta empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

El pago se efectuará por m² correctamente ejecutado y validado por la supervisión técnica, incluyendo:

- Suministro total de materiales: empaste, pintura, sellador, herramientas.

- Mano de obra especializada, herramientas y equipos.

- Ejecución completa: preparación, empaste, lijado, pintura y limpieza final.

- Revisión técnica del acabado (uniformidad, cubrimiento y durabilidad).

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX COLOR BLANCO HUMO EN COLUMNETAS INTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

Esta partida considera el suministro y aplicación de empastado fino sobre columjetas interiores de concreto tarrajeado, seguido por la pintura látex color Blanco Humo en dos manos cruzadas, con el objetivo de obtener un acabado liso, decorativo, uniforme y duradero, adecuado para ambientes interiores.

Incluye: preparación del soporte, aplicación de empaste, lijado, pintura, protección de áreas adyacentes, limpieza final y validación técnica.

Condición del soporte:

- Columjetas interiores con tarrajeo bruñido o afinado.

- Superficie seca, limpia, sin polvo, grasa, hongos ni fisuras activas.

- Buenas condiciones de ventilación durante el proceso.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica o acrílica, apta para uso en interiores.

- Pintura látex color Blanco Humo, acabado mate, con buena adherencia, cubrimiento y lavabilidad.

- Sellador acrílico fijador, en caso de soportes muy porosos.

- Lijas de grano fino (150–220).

- Agua limpia para la dilución técnica de la pintura.

- Cinta masking, papel kraft o plástico para proteger zonas colindantes.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora orbital o manual.

- Rodillos, brochas o pistola airless.

- Escaleras o andamios según altura de trabajo.

- Recipientes para mezcla.

- Elementos de protección personal: guantes, mascarilla, gafas, casco, etc.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Inspección visual y limpieza de polvo, grasa o residuos.

- Aplicación de sellador acrílico si hay alta absorción.

2. Empastado:

- Aplicación uniforme con llana metálica.

- Secado entre 4 y 6 horas.

- Lijado suave para obtener superficie lisa.

- Retiro del polvo generado.

3. Aplicación de pintura látex color Blanco Humo:

- Aplicación de primera mano, ligeramente diluida.

- Secado de 4 a 6 horas.

- Aplicación de segunda mano cruzada.

- Verificación del acabado (uniformidad, color, textura).

4. Limpieza final:

- Retiro de cintas y coberturas.

- Limpieza de manchas o residuos.

- Presentación del trabajo para validación técnica.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de columjeta interior empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

El pago se efectuará por m² correctamente ejecutado y aprobado por la supervisión técnica, e incluirá:

- Suministro de todos los materiales: empaste, pintura, sellador.

- Mano de obra calificada, equipos y herramientas.

- Aplicación completa del sistema: preparación, empaste, lijado, pintura y limpieza.

- Revisión técnica de acabado: uniformidad, cubrimiento y lisura.

      - PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR GRIS ROCKY NOOK (COD. 4013D) EN VIGUETAS EXTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

La presente partida comprende el suministro y aplicación de empastado fino sobre viguetas exteriores de concreto tarrajeado, seguido de la pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D) en dos manos cruzadas, con el objetivo de lograr una terminación estética, homogénea y resistente a la intemperie, como radiación UV, humedad y variaciones térmicas.

Se incluye: preparación del soporte, aplicación del empaste, lijado, pintado, limpieza y validación técnica.

Condición del soporte:

- Viguetas exteriores con tarrajeo bruñido o afinado.

- Superficies secas, limpias, firmes y libres de polvo, grasa, moho, fisuras activas o eflorescencias.

- No se debe ejecutar la actividad en condiciones de lluvia o exposición solar intensa sin protección.

Materiales:

- Pasta de empaste acrílica o vinílica, formulada para uso exterior.

- Pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D), con resistencia a agentes climáticos.

- Sellador acrílico fijador, en caso de soportes porosos.

- Lijas finas (grano 150–220).

- Agua limpia para dilución técnica.

- Cinta masking, papel protector o plástico para cubrir superficies colindantes.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora manual u orbital.

- Rodillos, brochas o pistola airless.

- Escaleras o andamios.

- Recipientes de mezcla.

- Equipos de protección personal (EPP): guantes, gafas, mascarilla, botas, casco.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Revisión y limpieza del soporte.

- Aplicación de sellador acrílico si el soporte lo requiere.

2. Empastado:

- Aplicación del empaste con llana metálica.

- Secado entre 4 y 6 horas.

- Lijado fino para alisar la superficie.

- Eliminación del polvo residual.

3. Aplicación de pintura:

- Primera mano ligeramente diluida con agua limpia.

- Secado mínimo de 4 a 6 horas.

- Segunda mano cruzada, sin dilución o con mínima dilución.

- Revisión de cubrimiento y uniformidad del color.

4. Limpieza final:

- Retiro de protecciones temporales.

- Limpieza de residuos y manchas.

- Entrega del trabajo a la supervisión técnica.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de vigueta exterior empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

El pago se efectuará por m² correctamente ejecutado y aprobado por la supervisión técnica, incluyendo:

- Suministro de materiales completos: empaste, pintura, sellador.

- Mano de obra calificada y herramientas.

- Aplicación completa del sistema (preparación, empastado, lijado, pintura y limpieza).

- Validación técnica de calidad: uniformidad, adherencia y resistencia.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX COLOR BLANCO HUMO EN VIGUETAS INTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

Esta partida comprende el suministro y aplicación de empastado fino sobre viguetas interiores de concreto tarrajeado, seguido por la aplicación de pintura látex color Blanco Humo en dos manos cruzadas, con el fin de lograr una superficie lisa, decorativa, homogénea y con buena terminación visual, adecuada para ambientes interiores.

Incluye: preparación del soporte, empastado, lijado, pintura, limpieza final y validación técnica del acabado.

Condición del soporte:

- Viguetas de concreto interior tarrajeadas (bruñido o afinado).

- Superficies secas, limpias, sin polvo, grasa, hongos ni fisuras activas.

- Buena ventilación y ausencia de humedad durante la ejecución.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica/acrílica, apta para interiores.

- Pintura látex color Blanco Humo, acabado mate o supermate según especificación, con buena cubrición y lavabilidad.

- Sellador acrílico fijador, si el soporte lo requiere.

- Lijas de grano fino (150–220).

- Agua limpia para la dilución controlada de la pintura.

- Cintas de enmascarar, papel kraft o plástico para proteger superficies adyacentes.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora manual u orbital.

- Rodillos, brochas o pistola airless.

- Escaleras o andamios.

- Recipientes plásticos para mezclas.

- Elementos de protección personal: guantes, gafas, mascarilla, casco, etc.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Inspección visual de la vigueta.

- Limpieza de polvo, residuos y grasa.

- Aplicación de sellador si el soporte es muy absorbente.

2. Aplicación del empaste:

- Empastado uniforme con llana metálica.

- Secado entre 4 y 6 horas.

- Lijado fino para alisar la superficie.

- Retiro del polvo resultante.

3. Pintura látex color Blanco Humo:

- Aplicación de primera mano ligeramente diluida.

- Secado mínimo de 4 a 6 horas.

- Aplicación de segunda mano cruzada.

- Revisión final de cubrimiento y uniformidad.

4. Limpieza final:

- Retiro de cintas y protecciones temporales.

- Limpieza de manchas o residuos.

- Presentación del área tratada a la supervisión técnica.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de vigueta interior empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

El pago se efectuará por m² ejecutado conforme y aprobado por la supervisión técnica, e incluirá:

- Suministro total de materiales: empaste, pintura, sellador, diluyentes.

- Mano de obra calificada, herramientas y equipos.

- Aplicación completa del sistema (preparación, empastado, lijado, pintura y limpieza).

- Validación técnica del acabado: uniformidad, adherencia, textura y cubrimiento.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX COLOR BLANCO HUMO EN VESTIDURAS DE DERRAMES A DOS MANOS

Descripción:

Esta partida comprende el suministro y aplicación de empastado fino sobre vestiduras de derrames construidas en concreto tarrajeado o drywall, seguido de la aplicación de pintura látex color Blanco Humo en dos manos cruzadas, con el propósito de obtener una superficie lisa, uniforme, decorativa y resistente al uso cotidiano, con buen acabado visual en zonas de transición o borde.

Incluye: preparación del soporte, empaste, lijado, pintado, limpieza final y verificación técnica del acabado.

Condición del soporte:

- Vestiduras de derrames con acabado tarrajeado bruñido o de placa de yeso/drywall correctamente instalado.

- Superficie debe estar seca, firme, sin polvo, grasa, hongos, burbujas ni fisuras activas.

- Áreas interiores o semicubiertas con buena ventilación y sin humedad persistente.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica o acrílica, de buena adherencia y fácil lijado.

- Pintura látex color Blanco Humo, acabado supermate o mate, con buena lavabilidad y resistencia interior.

- Sellador acrílico fijador, si la superficie presenta alta porosidad.

- Lijas de grano fino (150–220).

- Agua limpia para dilución controlada de la pintura.

- Cinta masking, papel protector, plásticos para cobertura de zonas adyacentes.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora orbital o manual.

- Rodillos, brochas o pistola airless.

- Escaleras o andamios portátiles.

- Recipientes de mezcla.

- EPP: guantes, mascarilla, lentes, botas y casco.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Limpieza de polvo, grasa y residuos.

- Revisión de la base (plomada, sin desprendimientos ni humedad).

- Aplicación de sellador si la superficie lo requiere.

2. Aplicación del empaste:

- Aplicación con llana metálica o espátula según detalle.

- Secado entre 4 a 6 horas.

- Lijado fino hasta obtener superficie lisa.

- Limpieza de polvo posterior al lijado.

3. Pintura látex color Blanco Humo:

- Primera mano ligeramente diluida.

- Secado mínimo de 4–6 horas.

- Segunda mano cruzada para mejor cubrimiento.

- Verificación del acabado final.

4. Limpieza final:

- Retiro de cintas y protectores temporales.

- Limpieza de manchas o salpicaduras.

- Presentación para validación técnica.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de vestidura de derrame empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

El pago se realizará por metro cuadrado correctamente ejecutado y validado por la supervisión técnica, incluyendo:

- Suministro completo de materiales: empaste, pintura, sellador, herramientas.

- Aplicación completa del sistema: preparación, empaste, lijado, pintura y limpieza.

- Mano de obra calificada, herramientas, equipos y EPP.

- Validación del acabado: uniformidad, lisura y resistencia.

      - EMPASTADO PINTURA LÁTEX COLOR BLANCO HUMO EN CIELO RASOS A DOS MANOS

Descripción:

Empastado completo y aplicación de pintura látex blanca humo en cielos rasos de ambientes interiores, con acabado liso, mate y continuo, aplicando dos manos y lijado intermedio.

Condiciones de la superficie:

Debe estar libre de grietas, polvo, humedad, grasa y haber sido curada apropiadamente.

Materiales:

- Masilla acrílica para interiores.

- Pintura látex blanca humo.

- Lijas, brochas, rodillos y herramientas de empaste.

Método de ejecución:

- Limpieza de polvo y residuos con brocha, espátula o trapo.

- Aplicación de masilla acrílica en toda la superficie del cielo raso.

- Secado mínimo: 6 horas.

- Lijado con lija fina hasta lograr un acabado homogéneo.

- Eliminación de polvo con trapo seco o brocha.

- Aplicación de la primera mano de pintura látex blanca humo con rodillo.

- Secado de 4 a 6 horas.

- Lijado suave y limpieza.

- Aplicación de segunda mano de pintura cruzada.

- Revisión del acabado por parte de la supervisión.

- Limpieza general del ambiente intervenido.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Base de pago:

Por m² empastado, pintado en dos manos, conforme a lo especificado.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR GRIS ROCKY NOOK (COD. 4013D) EN PARAPETOS EXTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

Esta partida contempla el suministro y aplicación de empastado fino sobre parapetos exteriores de concreto tarrajeado, seguido por la pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D) aplicada en dos manos cruzadas. Se busca obtener un acabado liso, uniforme y resistente a condiciones climáticas adversas, como radiación solar, lluvia y humedad, garantizando durabilidad y estética.

Incluye: preparación del soporte, empaste, lijado, pintura, protección de áreas colindantes, limpieza final y verificación técnica.

Condición del soporte:

- Parapetos exteriores de concreto con tarrajeo bruñido o afinado.

- Superficie seca, firme, libre de polvo, grasas, hongos o fisuras activas.

- El área debe protegerse durante la ejecución en caso de lluvias o exposición directa al sol intenso.

Materiales:

- Pasta de empaste acrílica o vinílica, para uso exterior.

- Pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D), resistente a rayos UV y humedad.

- Sellador acrílico fijador, según necesidad del soporte.

- Lijas de grano fino (150–220).

- Agua limpia para dilución técnica controlada.

- Cinta masking, papel kraft o plástico para proteger áreas adyacentes.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora manual u orbital.

- Rodillos, brochas o pistola airless.

- Escaleras o andamios estables.

- Recipientes para mezcla.

- EPP: guantes, gafas, mascarilla, casco, botas.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Inspección visual y limpieza del parapeto.

- Aplicación de sellador si hay porosidad excesiva.

2. Aplicación del empaste:

- Aplicación con llana metálica de forma uniforme.

- Secado de 4–6 horas.

- Lijado suave hasta obtener superficie lisa.

- Retiro del polvo generado.

3. Pintura látex Gris Rocky Nook:

- Aplicación de primera mano (ligeramente diluida).

- Secado mínimo de 4–6 horas.

- Aplicación de segunda mano en dirección cruzada.

- Verificación del acabado final (tonalidad, textura, cubrimiento).

4. Limpieza final:

- Retiro de cintas y protecciones.

- Limpieza de manchas o residuos.

- Presentación del trabajo para validación técnica.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de parapeto empastado y pintado a dos manos.

Forma de pago:

El pago se efectuará por metro cuadrado correctamente ejecutado y aprobado por la supervisión técnica, incluyendo:

- Suministro completo de materiales: empaste, pintura, sellador, diluyentes.

- Mano de obra calificada y herramientas necesarias.

- Aplicación completa del sistema (preparación, empaste, lijado, pintura, limpieza).

- Verificación de acabado final: uniformidad, adherencia, cubrimiento y resistencia climática.

      - EMPASTADO PINTURA LÁTEX COLOR BLANCO HUMO EN PARAPETOS INTERIORES A DOS MANOS

Descripción del Trabajo:

Este ítem comprende la preparación de superficies mediante empastado fino, seguido de la aplicación de dos manos de pintura látex color blanco humo sobre los parapetos interiores, logrando un acabado liso, uniforme, estético y duradero. El trabajo debe ejecutarse sobre superficies secas, limpias, previamente tarrajeadas o afinadas.

Incluye todos los materiales, herramientas, protección de áreas contiguas, limpieza final y disposición de residuos.

Procedimiento Constructivo:

1. Preparación de la superficie:

Verificar que el tarrajeo esté completamente seco, sin humedad ni eflorescencias.

Eliminar polvo, grasas o restos de materiales con cepillo y paño húmedo.

Corregir imperfecciones con lija o espátula.

2. Empastado:

Aplicar una o dos capas del empaste (masilla acrílica o pasta niveladora), usando espátula o llana metálica.

Dejar secar completamente entre capas según especificaciones del producto.

Lijar la superficie para dejarla completamente lisa.

3. Limpieza antes de pintar:

Eliminar el polvo generado por el lijado con trapo húmedo o aspiradora.

4. Aplicación de la pintura:

Utilizar pintura látex de buena calidad, color blanco humo (tono especificado).

Aplicar dos manos con brocha, rodillo o equipo airless.

Dejar secar entre manos según ficha técnica del fabricante.

Acabados:

Revisar que no queden zonas sin pintar, manchas o escurrimientos.

Retocar si es necesario y limpiar las áreas intervenidas.

Método de Medición:

Unidad de medida: Metro cuadrado (m²)

Medición: Se medirá el área total de los parapetos interiores pintados, incluyendo empastado y dos manos de pintura.

No se deducen vanos menores de 0.25 m² (según normativa).

Condiciones de Pago:

El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) de empastado más pintura en color blanco humo aplicado a dos manos, completamente terminado y aprobado por la supervisión.

El precio unitario incluirá:

Mano de obra

Suministro de materiales (masilla, pintura látex, lijas, diluyentes)

Herramientas (brochas, rodillos, lijadoras)

Protección de superficies adyacentes

Limpieza y disposición de residuos

Corrección de imperfecciones previas (nivelación menor)

    - VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA

      - VARIOS

        - JUNTAS DE TECNOPORT E=1'' (A=0.15m)

Descripción:

Suministro e instalación de juntas prefabricadas de dilatación tipo Tecnoflex o similar en placas de piso o muros. Espesor de 1” y ancho visible de 0.15 m. Permite el

movimiento estructural y evita fisuras.

Condiciones de instalación:

Sustrato limpio, seco, libre de polvo y con ranura predefinida o canal habilitado.

Materiales:

- Junta de polietileno expandido (Tecnoflex o equivalente).

- Adhesivo de contacto o anclajes mecánicos (según sistema).

Método de ejecución:

- Verificación del alineamiento de la ranura.

- Limpieza del canal.

- Instalación de la junta según indicaciones del fabricante.

- Sellado si fuera necesario con poliuretano.

- Revisión de fijación y continuidad.

Unidad de medida: Metro lineal (m.l.)

Base de pago: Por metro lineal de junta instalada correctamente.

      - LIMPIEZA

        - LIMPIEZA FINAL DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende la ejecución de la limpieza final de obra en ambientes interiores y exteriores, dejándolos en condiciones óptimas de uso y presentación. Incluye el retiro de escombros, polvo, manchas de pintura, restos de material de construcción y residuos sólidos, así como el lavado, pulido o desinfección de superficies según el tipo de acabado. Se aplicará en pisos, muros, vidrios, carpinterías, sanitarios y demás elementos arquitectónicos terminados, sin causar deterioro a los acabados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Superficies comprendidas: Pisos, muros, carpinterías metálicas y de madera, vidrios, accesorios sanitarios y elementos de acabado.

- Métodos de limpieza: Barrido, aspirado, trapeado, fregado, lavado con agua y detergente neutro, según corresponda.

- Productos de limpieza: Biodegradables, no abrasivos, compatibles con los acabados (pintura, porcelanato, vidrio, acero inoxidable, etc.).

- Condiciones de entrega: Superficies libres de polvo, manchas, restos de obra y en estado de presentación final.

- Equipos: Aspiradoras industriales, hidrolavadoras, escobas, mopas, trapos, esponjas y herramientas menores de limpieza.

MATERIALES INCLUIDOS

- Bolsas y recipientes para recolección de residuos.

- Detergentes neutros y desinfectantes.

- Insumos de limpieza (esponjas, mopas, paños, guantes, etc.).

- Agua y equipos menores (escobas, recogedores, cepillos).

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Recolección de residuos: Retiro de escombros, restos de materiales y empaques.

- Limpieza gruesa: Barrido y aspirado de pisos, retiro de polvo y manchas superficiales.

- Limpieza de acabados:

  - Pisos: trapeado, fregado o pulido según el material.

  - Muros y carpinterías: limpieza con paños húmedos y detergente neutro.

  - Vidrios y ventanas: aplicación de limpiavidrios y secado con paños de microfibra.

  - Aparatos sanitarios: lavado con detergente desinfectante.

- Limpieza fina: Corrección de detalles, eliminación de manchas puntuales de pintura, mortero o silicona.

- Entrega final: Revisión integral con el Supervisor de Obra.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación visual de superficies limpias y libres de residuos.

- Inspección de acabados delicados (vidrios, acero inoxidable, porcelanato) sin rayaduras ni deterioro.

- Confirmación de ausencia de olores fuertes o químicos residuales.

- Aprobación final del Supervisor de Obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se efectuará por metro cuadrado (m²) de superficie limpiada en forma integral y aceptada.

- No se considerarán áreas no terminadas o en las que el Supervisor no dé conformidad.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se realizará por metro cuadrado (m²) de superficie limpiada y entregada, según precio unitario.

- El precio incluye: materiales de limpieza, insumos, equipos, herramientas, mano de obra, transporte y disposición de residuos.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra.

    - EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

      - PLACAS DE SEÑALIZACIÓN PARA RUTAS

        - SEÑALES DE SEGURIDAD (SEGÚN PLANOS) - PROHIBICIÓN (CARTEL FOTOLUMINISCENTE 30 CM X 20 CM)

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende el suministro, fabricación e instalación de señales de seguridad de prohibición, de acuerdo con los planos del proyecto y la normativa vigente. Las señales serán carteles fotoluminiscentes de 30 cm x 20 cm, colocados en los ambientes indicados, con el objetivo de advertir y restringir acciones que representen riesgos para la seguridad de los usuarios y del personal del edificio.
Incluye la correcta fijación, alineación y ubicación visible de las señales, garantizando su durabilidad y legibilidad sin afectar los acabados existentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de señal: Prohibición.

- Dimensiones: 30 cm x 20 cm.

- Material: Lámina rígida o flexible fotoluminiscente, resistente a la humedad y al desgaste.

- Color y simbología: Fondo blanco, borde circular rojo, pictograma negro y franja diagonal roja, conforme a normativa de seguridad.

- Propiedad fotoluminiscente: Alta visibilidad en condiciones de baja iluminación o ausencia de energía eléctrica.

- Ubicación: Según planos de señalización y criterios de seguridad del proyecto.

- Fijación: Mediante adhesivo industrial, tornillería oculta o sistema equivalente, según superficie de instalación.

MATERIALES INCLUIDOS

- Carteles fotoluminiscentes de prohibición (30 cm x 20 cm).

- Adhesivos industriales, tarugos, tornillos o elementos de fijación según el soporte.

- Elementos auxiliares de instalación (nivel, plantillas, herramientas menores).

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Revisión de planos: Verificación de la ubicación exacta de cada señal de prohibición.

- Preparación de superficie: Limpieza del área donde se instalará la señal, asegurando una correcta adherencia.

- Colocación de señales:

  - Instalación del cartel fotoluminiscente respetando la altura y orientación indicadas.

  - Asegurar correcta alineación y fijación firme.

- Verificación final: Comprobación de visibilidad, estabilidad y correcta lectura de la señal instalada.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación visual de la correcta ubicación conforme a planos.

- Confirmación de dimensiones, colores y simbología reglamentaria.

- Comprobación de la fijación adecuada y ausencia de desprendimientos.

- Aprobación final del Supervisor de Obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se efectuará por unidad (und) de señal de prohibición instalada, conforme a planos y aprobada por la Supervisión.

- No se considerarán señales mal ubicadas, incompletas o sin conformidad del Supervisor.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se realizará por unidad (und) de señal de seguridad de prohibición instalada y aceptada.

- El precio incluye: suministro del cartel fotoluminiscente, materiales de fijación, herramientas, mano de obra, transporte e instalación completa.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra.

        - SEÑALES DE SEGURIDAD (SEGÚN PLANOS) - INFORMATIVAS (CARTEL ELÉCTRICO 30 CM X 20 CM)

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende el suministro, fabricación e instalación de señales de seguridad informativas, de acuerdo con los planos del proyecto y la normativa vigente. Las señales serán carteles eléctricos de 30 cm x 20 cm, destinados a brindar información clara y permanente sobre la identificación de ambientes, servicios, equipos o zonas específicas del edificio, contribuyendo al orden, orientación y correcta circulación de los usuarios.
Incluye la correcta fijación, alineación y ubicación visible de las señales, sin afectar los acabados existentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de señal: Informativa.

- Dimensiones: 30 cm x 20 cm.

- Material: Cartel eléctrico rígido, de material plástico o acrílico de alta resistencia.

- Iluminación: Sistema eléctrico de iluminación interna o retroiluminado, de bajo consumo y larga vida útil.

- Color y diseño: Conforme a planos y criterios de señalización del proyecto.

- Aplicación: Identificación de ambientes, áreas administrativas, servicios, circulaciones y zonas específicas.

- Ubicación: Según planos de señalización.

- Fijación: Mediante anclajes mecánicos, soportes metálicos o sistema adecuado al tipo de superficie.

- Conexión eléctrica: Incluye cableado, empalmes y conexión al punto eléctrico más cercano, conforme a normas eléctricas vigentes.

MATERIALES INCLUIDOS

- Carteles eléctricos informativos (30 cm x 20 cm).

- Luminarias LED internas, drivers y accesorios eléctricos.

- Cables, conectores, canalizaciones menores y elementos de fijación.

- Herramientas y accesorios necesarios para la correcta instalación.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Revisión de planos: Verificación de ubicación, tipo de señal y punto de conexión eléctrica.

- Preparación de superficie: Limpieza y acondicionamiento del área de instalación.

- Instalación del cartel:

  - Fijación del cartel informativo asegurando alineación y estabilidad.

  - Ejecución de conexiones eléctricas conforme a normativa vigente.

- Pruebas y puesta en servicio:

  - Encendido y verificación del correcto funcionamiento del sistema eléctrico.

- Verificación final: Revisión de visibilidad, legibilidad y correcta operación del cartel.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación de dimensiones, diseño y ubicación conforme a planos.

- Comprobación del correcto funcionamiento eléctrico.

- Inspección de fijaciones y acabado final.

- Aprobación final del Supervisor de Obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se realizará por unidad (und) de señal informativa eléctrica instalada, operativa y aceptada por la Supervisión.

- No se considerarán señales mal ubicadas, inoperativas o sin conformidad del Supervisor.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se efectuará por unidad (und) de señal informativa instalada, según precio unitario contractual.

- El precio incluye: suministro del cartel eléctrico, materiales, conexiones, mano de obra, herramientas, pruebas y puesta en servicio.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra.

    - SEÑALETICA

      - TABLERO TIPO BANDERA 0.25 m × 0.35 m

Descripción:

Comprende el suministro, fabricación e instalación de tablero informativo tipo bandera, dispuesto de forma perpendicular al paramento, conforme a planos, detalles constructivos y lineamientos de identidad institucional del Poder Judicial. El tablero estará diseñado para facilitar la visibilidad lateral en circulaciones internas, incorporando señalética informativa mediante vinil autoadhesivo troquelado, aplicado sobre acrílico translúcido o superficie equivalente, según modelo aprobado por la supervisión.

Materiales y fabricación:

- Tablero informativo tipo bandera elaborado en acrílico translúcido, espesor e = 4 mm, cortado a medida, con bordes pulidos y esquinas redondeadas, conforme a planos.

- Estructura de soporte metálica fabricada en acero o aluminio, con acabado pintado o anodizado, diseñada para fijación lateral al paramento.

- Vinil autoadhesivo de alta resistencia, aplicado en ambas caras del tablero, con los siguientes colores institucionales:

Color Marfil: fondo general.

Color Granate: franjas principales y cuerpos de texto.

Color Blanco: textos principales.

Color Negro: pictogramas y símbolos informativos, según corresponda.

- Textos y pictogramas ejecutados en vinil autoadhesivo troquelado, respetando tipografías, alturas, proporciones y jerarquía gráfica indicadas en los planos y manual de identidad visual institucional.

Dimensiones:

- Medidas finales del tablero: 0.25 m × 0.35 m.

- Espesor, radios y disposición gráfica conforme a lámina de detalle aprobada.

Sistema de fijación:

- Instalación mediante brazo o soporte metálico anclado al muro, permitiendo la disposición perpendicular del tablero tipo bandera.

- Fijación al paramento mediante tarugos, pernos y tornillería adecuada al tipo de muro, garantizando rigidez, estabilidad y correcta alineación.

- El sistema deberá asegurar la correcta nivelación, perpendicularidad y resistencia frente a esfuerzos accidentales.

Control de calidad:

- Superficies libres de rayaduras, fisuras, burbujas o imperfecciones.

- Vinil perfectamente adherido en ambas caras, sin pliegues, desprendimientos ni deformaciones.

- Colores estrictamente conformes a la identidad visual del Poder Judicial.

- Instalación final debidamente alineada y aprobada por la supervisión.

Unidad de medida:

- Unidad (und)

Forma de pago:

- El pago se efectuará por unidad instalada y comprende la fabricación, suministro de materiales, transporte, instalación, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida, conforme a las especificaciones técnicas y aprobación de la supervisión.