| CONSULTOR: | PROYECTO: ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” CUI N° 2405725 |  | ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA |  | Ref. : |  |  |
|  |  | Contrato Nº. : |  |  |
|  |  | Etapa: EXPEDIENTE DEFINITIVO |  |  |
| DESCRIPCIÓN: ### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  |  |
| ESPECIALISTA RESPONSABLE: |  |  |  | NRO. DE REGISTRO: |
| JEFE DE ESTUDIO: |  |  |  | NRO. DE REGISTRO: |

CONDICIONES GENERALES

GENERALIDADES

ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES

Las presentes especificaciones describen el trabajo que deberá realizarse para el   "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” el que además, cuenta con el Perfil del Proyecto aprobado,  y con  el Estudio de pre  Inversión a nivel de Factibilidad, aprobado  por el Gobierno Regional de Amazonas.

Todos los trabajos sin excepción se desenvolverán dentro de las mejores prácticas constructivas a fin de asegurar su correcta ejecución y estarán sujetos a la aprobación y plena satisfacción del Inspector.

VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS

En caso de existir divergencia entre los documentos del proyecto, los planos tienen primacía sobre las Especificaciones Técnicas.  Los metrados son referenciales y complementarios.

El contratista podrá proponer los métodos y procedimientos constructivos más adecuados para la correcta ejecución de aquellos trabajos cuyos métodos de ejecución sean posibles de ser mejorados.

CONSULTAS

Todas las consultas relativas a la construcción serán efectuadas por el representante del Contratista al Inspector o Supervisor, quien de considerarlo necesario podrá solicitar el apoyo de los proyectistas.

Cuando en los planos y/o especificaciones técnicas se indique: “Igual o Similar”, la inspección y/o el proyectista decidirá sobre la igualdad o semejanza.  Todo el material y mano de obra empleados en esta obra estarán sujetos a la aprobación del Inspector, en oficina, taller y obra, quien tiene además el derecho de rechazar el material y obra determinada, que no cumpla con lo indicado en los planos y /o Especificaciones Técnicas, debiendo ser satisfactoriamente corregidos sin cargo para el propietario.

MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en la construcción de la obra serán nuevos y de primera calidad.

Los materiales que vinieran envasados, deberán entrar en la obra en sus recipientes originales intactos y debidamente sellados.

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Inspección de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

Además, el Contratista tomará especial previsión en lo referente al aprovisionamiento de materiales nacionales o importados, sus dificultades no podrán excusarlo del incumplimiento de su programación, ni se admitirán cambios en las especificaciones por este motivo. Todos los materiales a usarse serán de primera calidad y de conformidad con las especificaciones técnicas de éstos.

El almacenamiento de los materiales debe hacerse de tal manera que este proceso no desmejore las propiedades de éstos, ubicándose en lugares adecuados, tanto para su protección, como para su despacho.

El Inspector está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis  o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas o con las especificaciones técnicas.

Cuando exista duda sobre la calidad, características o propiedades de algún material, el Inspector podrá solicitar muestras, análisis, pruebas o ensayos del material que crea conveniente, el que previa aprobación podrá usarse en la obra.

El costo de estos análisis, pruebas o ensayos serán por cuenta del Contratista.

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS

EL Contratista, de acuerdo al estudio de los planos y documentos del proyecto programará su trabajo de obra en forma tal que su avance sea sistemático y pueda lograr su terminación en forma ordenada, armónica y en el tiempo previsto.

Si existiera incompatibilidad en los planos de las diferentes especialidades, el Contratista deberá hacer de conocimiento por escrito al Inspector, con la debida anticipación y éste deberá resolver sobre el particular a la brevedad.

Se cumplirá con todas las recomendaciones de seguridad, siendo el Contratista el responsable de cualquier daño material o personal que ocasione la ejecución de la obra.

- SUPERVISOR DE OBRA

La Entidad, nombrará a la supervisión que deberá contar con profesionales  de amplia experiencia en obras en locales institucionales, quien lo representará en obra, el cual velará por el cumplimiento de una buena práctica de los procesos constructivos, reglamentos y correcta aplicación de las normas establecidas.

- PERSONAL DE OBRA

El Contratista ejecutor de la obra presentará al Supervisor Inspector la relación del personal, incluyendo al Residente.

- EQUIPO DE OBRA

El equipo a utilizar en la obra, estará en proporción a la magnitud de la obra y debe ser el suficiente para que la obra no sufra retrasos en su ejecución.

Comprende la maquinaria ligera y/o pesada necesaria para la obra, así como el equipo auxiliar (andamios, buggies, etc.).

- PROYECTO

En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las dimensiones dadas en el proyecto de Arquitectura.

- OBRAS PROVISIONALES

Comprende la ejecución previa de construcciones e instalaciones de carácter temporal, que tienen por finalidad brindar servicios al personal técnico, administrativo y obrero, como también proveen a los materiales de un lugar adecuado para su almacenamiento y cuidado durante el tiempo de ejecución de la obra.

- INSTALACIONES PROVISIONALES

Comprende las instalaciones de agua, desagüe, electricidad y comunicaciones necesarias a ejecutarse para la buena marcha de la obra.

Los costos que demanden el uso de estos servicios deberán ser abonados por el Contratistas.

- AGUA

El agua es un elemento fundamental para el proceso de la construcción, por lo tanto, será obligatoria la instalación de este servicio.  Se efectuará la distribución de acuerdo con las necesidades de la obra, incluyendo a los servicios higiénicos.

- DESAGUE

La instalación de desagüe para los servicios higiénicos se hará en un lugar aprobado y es obligatorio dotar de este servicio al personal que labora en la obra.

- ELECTRICIDAD

Los puntos de luz y fuerza serán ubicados en lugares seguros, lejos de lugares donde se presente humedad.

Los conductores a usar deben estar en buen estado y con el recubrimiento correspondiente.

- CARTELES

Para identificar a la Empresa Constructora que está a cargo de la obra, será necesario contar con los carteles en los que debe indicarse:

- Entidad Licitante de la Obra.

- Magnitud de la Obra.

- Nombre de la Empresa Contratista.

- Plazo de Ejecución en días calendarios.

- Financiamiento.

- ALMACÉN, OFICINAS Y GUARDIANÍA

Se construirá como obra provisional las oficinas para el Inspector, Residente del Contratista, Almacenes de Materiales, Depósitos de Herramientas, Caseta de Guardianía y Control.

Estas construcciones de carácter temporal, se ubicarán en lugares apropiados para cumplir su función y de manera que no interfieran con el normal desarrollo de la obra.

- VESTUARIOS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS

Los vestuarios para el personal obrero se instalarán en lugares aparentes y estarán previstos espacios  para guardar su ropa.  Se dispondrá de bancos en esta zona.

Los Servicios Higiénicos tendrán duchas con pisos antideslizantes y con paredes impermeabilizadas.

Se instalará un sanitario por cada 25 obreros como mínimo.

Se instalará una batería de lavamanos.

- GUARDIANÍA DE OBRA

La obra en ejecución contará con una guardianía durante las 24 horas del día, siendo su responsabilidad el cuidado de los materiales, equipos, herramientas y muebles que estén en obra.

- TRANSPORTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Comprende la movilización del equipo y herramientas necesarias a la obra y su retiro en el momento oportuno.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA

La obra será ejecutada a suma alzada.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones serán pagadas al contratista de acuerdo al avance de obra, las cuales serán  aprobadas previamente por el supervisor.   Las unidades de medida a tener en cuenta para efectos de la valorización serán las indicadas en los metrados y presupuestos.

LIMPIEZA FINAL

Al terminar los trabajos y antes de entregar la obra, el Contratista procederá a la demolición y/o desmontaje de las obras provisionales y limpieza general de la obra, eliminando cualquier área deteriorada por él, dejándola limpia y conforme a los planos.

ENTREGA DE LA OBRA

Al terminar la obra, el Contratista hará entrega de la misma al propietario, designándose una Comisión de Recepción para tal efecto.

Previamente, la inspección hará una revisión final de todos los componentes del proyecto y establecerá su conformidad, haciéndola conocer por escrito al Propietario.

Se levantará un acta donde se establezca la conformidad con la obra o se establezcan los defectos observados.

ESPECIFICACIONES TECNICAS ARQUITECTURA

- ARQUITECTURA

  - MÓDULO E4: CISTERNA.

    - REVOQUES Y REVESTIMIENTO.

      - TARRAJEO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE HIDRÓFUGO EN PLACAS INTERIORES Y EXTERIORES, espesor 1.5CM (mortero cemento-arena 1:4 + aditivo tipo Sika 1 o equivalente)

- GENERALIDADES

El tarrajeo es un revestimiento continuo de mortero aplicado sobre superficies verticales de concreto armado (placas) tanto en el interior como en el exterior, cuya finalidad es proporcionar una superficie uniforme, proteger al muro frente a la intemperie y mejorar su apariencia.

Este tipo de tarrajeo incorpora un aditivo hidrófugo impermeabilizante, como Sika 1 o equivalente, que le confiere propiedades de impermeabilidad capilar, siendo ideal para superficies expuestas a humedad o que requieren un control estricto contra filtraciones.

El espesor total del tarrajeo será de 1.5 cm, aplicado en una o dos capas según condiciones del sustrato.

- MORTERO

El mortero estará compuesto por una mezcla de cemento Portland tipo I, arena gruesa limpia y agua potable, en la proporción 1:4 (una parte de cemento por cuatro de arena), más la adición del aditivo impermeabilizante en las proporciones indicadas por el fabricante.

Funciones del mortero:

- Nivelar y uniformizar la superficie del muro.

- Proteger la estructura del concreto frente a la humedad y agentes atmosféricos.

- Asegurar adherencia firme con la superficie.

Características exigidas:

- Buena trabajabilidad.

- Consistencia adecuada (no segregada).

- Alta retentividad y buena adherencia.

- Preparado en pequeñas cantidades para garantizar frescura en cada aplicación.

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

Se utilizará un aditivo tipo Sika 1 o equivalente certificado, que proporcione al mortero propiedades hidrófugas. Se adicionará a la mezcla en la proporción indicada por el fabricante (por lo general 1 litro por saco de cemento), y se mezclará primero con el agua de amasado antes de integrarlo con los demás componentes.

MANO DE OBRA

La ejecución será realizada por personal calificado. Se vigilarán cuidadosamente los siguientes aspectos:

- Limpieza y humedecimiento previo de la superficie.

- Aplicación uniforme del mortero, respetando el espesor de 1.5 cm.

- Correcto fraguado y curado húmedo posterior durante un mínimo de 3 días.

- No se permitirá la aplicación sobre superficies polvorientas, sucias o con eflorescencias.

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el tarrajeo impermeabilizante de 1.5 cm de espesor sobre placas interiores y exteriores de concreto armado, aplicando mortero 1:4 con aditivo impermeabilizante tipo Sika 1 o equivalente. Se realizarán pruebas previas en paños seleccionados para aprobación del Inspector.

MATERIALES

- Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg)

- Arena gruesa limpia y libre de impurezas

- Aditivo impermeabilizante tipo Sika 1 o equivalente

- Agua potable limpia

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

- Herramientas manuales (llana, regla, fratacho, espátula)

- Manguera de agua o atomizador

- Andamios o escaleras para trabajos en altura

- Mezcladora de mortero (opcional, dependiendo del volumen)

MÉTODO DE EJECUCIÓN

- Preparación de la superficie: limpieza, eliminación de polvo, aceite, desencofrantes. Humedecimiento uniforme sin encharcar.

- Colocación de guías maestras para control del espesor y nivelación.

- Aplicación del mortero impermeabilizante en una o dos capas:

  - Primera capa (chapisco si es necesario): de mortero más líquido para asegurar adherencia.

  - Segunda capa (tarrajeo): de espesor final, extendida con llana y nivelada con regla metálica.

- Acabado: fratachado fino, textura lisa o rugosa según planos.

- Curado húmedo durante al menos 3 días, evitando exposición directa al sol y viento en las primeras 24 horas.

UNIDAD DE MEDIDA

Metro cuadrado (m²)

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá por área neta tarrajeada, multiplicando la longitud por la altura de cada paño de muro, excluyendo vanos, columnas, vigas y demás elementos estructurales que no reciban el tarrajeo.

BASES DE PAGO

La cantidad determinada será pagada al precio unitario del contrato, e incluye el costo de materiales, herramientas, aditivos, agua, mano de obra, equipos auxiliares, preparación de la superficie, curado, limpieza final y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida.

      - VESTIDURA DE DERRAMES CON REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE HIDRÓFUGO (mortero cemento-arena 1:4 + aditivo tipo Sika 1 o equivalente)

GENERALIDADES

La vestidura de derrames es un tratamiento constructivo que consiste en revestir los bordes perimetrales de las losas (también conocidos como “derramaderos”), con una capa de mortero impermeabilizante de acabado fino, cuya finalidad es proteger el contacto muro-losa y evitar filtraciones en puntos críticos de transición vertical-horizontal, especialmente en elementos expuestos a la intemperie.

En este caso, se utiliza un mortero cemento-arena en proporción 1:4, con la adición de un aditivo hidrófugo impermeabilizante tipo Sika 1 o equivalente, que reduce la absorción capilar y mejora la durabilidad del revestimiento.

La vestidura debe garantizar un acabado continuo, sin fisuras, con adecuada pendiente y buena adherencia a la base estructural.

MORTERO

El mortero estará compuesto por cemento Portland Tipo I, arena gruesa limpia y agua potable, en dosificación 1:4, más el aditivo impermeabilizante.

Requisitos del mortero:

- Buena adherencia y trabajabilidad.

- Fluidez sin segregación.

- Homogeneidad en color y consistencia.

- El aditivo debe mezclarse previamente con el agua de amasado.

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

Se utilizará Sika 1 o equivalente técnico, cumpliendo las siguientes condiciones:

- Proporción según ficha técnica del fabricante (usualmente 1 litro por bolsa de cemento).

- Mezclado con agua antes de integrarlo al mortero.

- Proporciona resistencia al paso del agua y mejora la durabilidad del recubrimiento.

MANO DE OBRA

Será ejecutada por personal calificado, con supervisión estricta en los siguientes aspectos:

- Asegurar el correcto perfilado y limpieza del área a revestir.

- Verificar alineación, nivel y espesor mínimo del mortero (entre 1.5 y 2 cm).

- Fraguado y curado continuo mínimo de 3 días.

- Acabado fino con fratacho metálico o esponja, según se indique en planos.

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el revestimiento impermeabilizante de los derrames perimetrales, ejecutado con mortero cemento-arena 1:4 con aditivo hidrófugo.
Previamente se debe preparar la superficie (limpieza, humedecimiento y perfilado), aplicándose el mortero en capas continuas y bien adheridas a la losa o elemento estructural.
El trabajo debe garantizar un acabado impermeable, uniforme y resistente a los agentes atmosféricos.

MATERIALES

- Cemento Portland Tipo I (42.5 kg)

- Arena gruesa lavada, libre de materia orgánica

- Aditivo impermeabilizante tipo Sika 1 o equivalente

- Agua limpia y potable

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

- Herramientas manuales (llana, espátula, fratacho, regla)

- Recipientes de mezcla, cubetas graduadas

- Cepillos de alambre y brochas para limpieza de superficie

- Andamios o escaleras según necesidad

MÉTODO DE EJECUCIÓN

- Preparación de la superficie: eliminar restos de desencofrantes, polvo o material suelto. Humedecer ligeramente la superficie.

- Mezclado del mortero: incorporar el aditivo a la mezcla de cemento y arena con el agua adecuada.

- Aplicación del mortero impermeabilizante:

  - Se extiende el mortero en el área del derrame, formando una superficie uniforme, sin burbujas ni vacíos.

  - El espesor será no menor a 1.5 cm, con forma ligeramente redondeada o biselada, según detalle de planos.

- Acabado final: con llana metálica o fratacho, dejando superficie lisa o texturada.

- Curado húmedo: por al menos 72 horas.

UNIDAD DE MEDIDA

Metro lineal (ml)

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá por longitud total ejecutada de vestidura de derrames, siguiendo el perímetro de losas o elementos indicados en planos.
Se descontarán los tramos no ejecutados o aquellos reemplazados por elementos prefabricados. Las dimensiones se verificarán en campo por el Supervisor de Obra.

BASES DE PAGO

El pago se efectuará por metro lineal ejecutado y aceptado, al precio unitario del contrato.
Este pago comprende la totalidad de materiales, herramientas, equipos, aditivos, preparación de superficie, mano de obra calificada, curado y limpieza final.

    - CIELORRASOS

03.09.02.01 CIELORRASO, TARRAJEO FROTACHADO EN CIELO RASO INTERIOR DE CISTERNA CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE HIDRÓFUGO (mortero cemento-arena 1:4 + aditivo tipo Sika 1 o equivalente)IELORASOS

GENERALIDADES

Esta partida comprende la ejecución del revestimiento interior del cielo raso de cisterna con mortero cemento-arena en proporción 1:4, adicionando aditivo impermeabilizante hidrófugo tipo Sika 1 o equivalente. El tarrajeo será del tipo frotachado fino, con espesor uniforme de 1.5 cm, ejecutado sobre superficies de concreto previamente humedecidas, en ambientes húmedos o con riesgo de condensación.

MATERIALES

- Cemento Portland Tipo I (42.5 kg)

- Arena gruesa lavada, exenta de materia orgánica

- Aditivo impermeabilizante hidrófugo tipo Sika 1 o equivalente

- Agua potable, limpia, sin impurezas ni salinidad

HERRAMIENTAS Y EQUIPO

- Llana metálica y plástica

- Regla metálica de nivelación

- Fratacho de madera o esponja

- Andamios, tablones, escaleras

- Recipientes plásticos, mezcladora (opcional)

MÉTODO DE EJECUCIÓN

- Preparación de superficie: limpieza total del concreto, eliminación de polvo, grasa, restos de desencofrante y humedecimiento sin encharcar.

- Dosificación y mezcla: se prepara el mortero en proporción 1:4 (cemento:arena), mezclado con agua y el aditivo impermeabilizante en proporciones según el fabricante (usualmente 1 litro por bolsa de cemento).

- Aplicación del mortero: se coloca con llana metálica, presionando contra la losa superior. Se recomienda el uso de reglas maestras para controlar espesor.

- Acabado frotachado fino: cuando el mortero haya perdido algo de humedad, se frota con fratacho de madera o esponja hasta obtener superficie rugosa, adecuada para ambientes húmedos.

- Curado: se mantiene húmedo por aspersión durante al menos 72 horas, evitando corrientes de aire directo o sol excesivo.

UNIDAD DE MEDIDA

Metro cuadrado (m²)

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá el área total neta de cielorraso tarrajeado, deduciendo pasos de instalaciones o ductos si los hubiera.

BASES DE PAGO

El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) de tarrajeo terminado, incluyendo materiales, herramientas, mano de obra calificada, aditivo impermeabilizante, curado y limpieza.

    - PISOS Y PAVIMENTOS

03.09.03.01 CONTRAPISO DE CONCRETO F'C= 140 KG/CM2, espesor 5 cm, con pendiente 1% hacia punto de drenaje CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE HIDRÓFUGO TIPO SIKA WT-200 O EQUIVALENTE

GENERALIDADES

Esta partida comprende la ejecución del contrapiso de fondo de cisterna, con espesor de 5 cm, pendiente del 1% dirigida al punto de drenaje. Se empleará concreto dosificado para alcanzar una resistencia de f’c = 140 kg/cm², adicionado con aditivo impermeabilizante integral tipo Sika WT-200 o equivalente, que mejora la impermeabilidad interna del concreto.

MATERIALES

- Cemento Portland Tipo I

- Arena y piedra chancada de tamaño máximo 1"

- Aditivo impermeabilizante integral tipo Sika WT-200

- Agua potable

HERRAMIENTAS Y EQUIPO

- Carretillas, palas, buggies

- Vibradores manuales o internos

- Reglas de nivelación y plantillas con pendiente

- Cuerdas de trazado, nivel láser (opcional)

MÉTODO DE EJECUCIÓN

- Preparación del terreno: nivelación y compactación del fondo de la cisterna, colocación de capa base si se requiere.

- Colocación de reglas maestras: con pendiente del 1% hacia sumidero.

- Dosificación del concreto: proporción para f’c 140 kg/cm² con incorporación de aditivo impermeabilizante integral.

- Colocación del concreto: vaciado continuo en paños, vibrado, nivelado con regla metálica.

- Curado húmedo: mediante láminas de polietileno o riego con agua por un mínimo de 7 días.

UNIDAD DE MEDIDA

Metro cuadrado (m²)

MÉTODO DE MEDICIÓN

Área neta ejecutada según planos, descontando elementos estructurales si los hubiere.

BASES DE PAGO

Incluye materiales, preparación del terreno, mano de obra, herramientas, aditivo, curado y cumplimiento de pendiente especificada.

03.09.03.02 CONCRETO PULIDO Y ACABADO DE COLOR GRIS CLARO  CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE HIDRÓFUGO (mortero cemento-arena 1:4 + aditivo tipo Sika 1 o equivalente)

GENERALIDADES

Acabado superficial sobre contrapiso, mediante mortero 1:4 con aditivo impermeabilizante Sika 1 o similar, extendido y pulido con llana metálica hasta lograr superficie densa, de color gris claro, con excelente terminación superficial para facilitar limpieza y resistencia al tránsito peatonal.

MATERIALES

- Cemento Portland Tipo I

- Arena fina

- Aditivo impermeabilizante tipo Sika 1

- Agua potable

HERRAMIENTAS Y EQUIPO

- Llana metálica

- Regla metálica

- Cuerdas de nivel y nivel de burbuja

- Mezcladora o baldes

MÉTODO DE EJECUCIÓN

- Limpieza del contrapiso existente.

- Aplicación de mortero impermeabilizante sobre superficie limpia y ligeramente humedecida.

- Nivelación y pulido con llana metálica para lograr acabado fino y compacto.

- Curado húmedo por al menos 3 días para evitar fisuras.

UNIDAD DE MEDIDA

Metro cuadrado (m²)

MÉTODO DE MEDICIÓN

Área terminada con superficie pulida uniforme.

BASES DE PAGO

Incluye materiales, mortero, aditivo, mano de obra, curado y acabado final.

    - ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS

03.09.04.01 CONTRAZÓCALO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO EXTERIOR CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE HIDRÓFUGO (mortero cemento-arena 1:4 + aditivo tipo Sika 1 o equivalente) (H=0.30M)

GENERALIDADES

Consiste en el revestimiento sanitario perimetral exterior, de 30 cm de altura, elaborado con mortero 1:4 + aditivo impermeabilizante. Tiene función sanitaria (facilita limpieza) y protectora frente a salpicaduras o humedad.

MATERIALES

- Cemento Portland Tipo I

- Arena gruesa limpia

- Aditivo Sika 1 o similar

- Agua potable

HERRAMIENTAS Y EQUIPO

- Llana metálica

- Fratacho

- Escuadra metálica

- Plantilla de altura (30 cm)

MÉTODO DE EJECUCIÓN

- Limpieza y humedecimiento del paramento vertical (muro).

- Colocación del mortero impermeabilizante en faja de 30 cm de altura.

- Compactado, alisado y pulido con llana metálica.

- Curado húmedo durante al menos 3 días.

UNIDAD DE MEDIDA

Metro lineal (ml)

MÉTODO DE MEDICIÓN

Longitud efectiva del contrazócalo ejecutado. Se verifica la altura constante de 0.30 m.

BASES DE PAGO

Incluye materiales, aditivo, mano de obra, acabado y curado. No se pagarán tramos que no cumplan con altura o acabado.

03.09.04.02 CONTRAZÓCALO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO INTERIOR CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE HIDRÓFUGO (mortero cemento-arena 1:4 + aditivo tipo Sika 1 o equivalente) (H=0.30M)

GENERALIDADES

Consiste en el revestimiento sanitario perimetral interior, de 30 cm de altura, elaborado con mortero 1:4 + aditivo impermeabilizante. Tiene función sanitaria (facilita limpieza) y protectora frente a salpicaduras o humedad.

MATERIALES

- Cemento Portland Tipo I

- Arena gruesa limpia

- Aditivo Sika 1 o similar

- Agua potable

HERRAMIENTAS Y EQUIPO

- Llana metálica

- Fratacho

- Escuadra metálica

- Plantilla de altura (30 cm)

MÉTODO DE EJECUCIÓN

- Limpieza y humedecimiento del paramento vertical (muro).

- Colocación del mortero impermeabilizante en faja de 30 cm de altura.

- Compactado, alisado y pulido con llana metálica.

- Curado húmedo durante al menos 3 días.

UNIDAD DE MEDIDA

Metro lineal (ml)

MÉTODO DE MEDICIÓN

Longitud efectiva del contrazócalo ejecutado. Se verifica la altura constante de 0.30 m.

BASES DE PAGO

Incluye materiales, aditivo, mano de obra, acabado y curado. No se pagarán tramos que no cumplan con altura o acabado.

    - COBERTURA

03.09.05.01 COBERTURA CON MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADA BITUMINOSA BLANCA BICAPA, e: 3.5mm

GENERALIDADES:

Esta partida comprende el suministro e instalación de un sistema de impermeabilización mediante membrana prefabricada bituminosa bicapa, de color blanco reflectivo, con espesor total de 3.5 mm. Está compuesta por una capa base de refuerzo de poliéster y una capa superior de terminación mineral blanca, resistente a rayos UV. Su aplicación está prevista en coberturas de losa de concreto expuestas a la intemperie y riesgo de acumulación de agua de lluvia.

MATERIALES:

- Membrana bituminosa APP o SBS prefabricada, bicapa, espesor mínimo 3.5 mm, con protección mineral blanca reflectiva.

- Imprimante bituminoso base solvente, compatible con la membrana.

- Soplete de gas propano, rodillos metálicos, cutter, cepillo de alambre.

- Selladores bituminosos para terminaciones.

MÉTODO DE EJECUCIÓN:

- Preparación de superficie: limpieza con cepillo metálico o chorro de aire, eliminación de polvo, grasas, lechadas o partículas sueltas.

- Aplicación uniforme del imprimante bituminoso sobre la losa de concreto seca, dejándolo curar por al menos 24 horas.

- Instalación de la primera capa (base) mediante flameado con soplete y presión de rodillo. Se debe garantizar el solape mínimo de 10 cm en los bordes laterales y 15 cm en los cabezales.

- Colocación de la segunda capa (terminación) cruzada respecto a la base, también adherida por flameado. Se deben evitar burbujas o arrugas.

- Sellado de bordes, esquinas y encuentros con muros usando sellador bituminoso.

- Verificación de pendientes y ausencia de acumulación de agua.

UNIDAD DE MEDIDA:

Metro cuadrado (m²)

MÉTODO DE MEDICIÓN:

Área efectiva de cobertura impermeabilizada, descontando áreas ocupadas por equipos fijos, ductos u otros elementos que no sean parte del tratamiento.

BASES DE PAGO:

Se pagará por metro cuadrado efectivamente ejecutado, incluyendo materiales, transporte, imprimante, herramientas, personal técnico, sopleteado, sellado y pruebas de estanqueidad.

    - CARPINTERIA METÁLICA Y HERRERÍA

03.09.06.01 PUERTA DE METAL

03.09.06.01.01 BATIENTE DE DOS HOJAS METÁLICA- APERSIANADA EN LA PARTE INFERIOR

GENERALIDADES:

Consiste en la fabricación e instalación de una puerta metálica batiente de dos hojas, con marco metálico de acero y con parte inferior de cada hoja resuelta mediante paneles tipo persiana o celosía metálica, para permitir ventilación natural y protección física. Esta puerta está destinada a ambientes técnicos (cisterna, cuarto de bombas, etc.)

MATERIALES:

- Planchas metálicas lisas de acero laminado en frío, espesor mínimo 1.5 mm.

- Ángulos y tubos estructurales para marcos, travesaños y refuerzos.

- Panel persianado con lamas metálicas fijas o inclinadas, tipo C o tipo Z.

- Bisagras tipo capuchina reforzadas (mínimo 3 por hoja).

- Cerradura de doble golpe con cilindro reforzado y contra.

- Pintura anticorrosiva (primer) y esmalte sintético de color especificado en planos.

MÉTODO DE EJECUCIÓN:

- Toma de medidas exactas en obra y fabricación en taller según plano.

- Ensamblado con soldadura continua en bastidor y paneles.

- Montaje en obra del marco metálico nivelado y alineado, mediante pernos de expansión o soldadura.

- Instalación de hojas con bisagras y verificación de giro completo y apertura libre.

- Pintado en dos manos: anticorrosivo + acabado sintético.

- Colocación de cerradura, manija, pasadores y burletes si corresponde.

UNIDAD DE MEDIDA:

Unidad (u)

MÉTODO DE MEDICIÓN:

Por unidad correctamente instalada, funcionando, con todos sus accesorios.

BASES DE PAGO:

Se pagará por unidad instalada, incluyendo fabricación, transporte, pintura, herrajes, montaje, alineación y puesta en servicio.

03.09.06.02 VENTANAS DE METAL

03.09.06.02.01 VENTANA ENMALLADO METALICO - MARCO DE METÁLICO

GENERALIDADES:

Consiste en la instalación de ventana fija con marco metálico y malla electrosoldada metálica galvanizada, instalada para ventilación segura y protección contra ingreso de animales. Se emplea en ambientes técnicos como cisternas.

MATERIALES:

- Marco metálico de ángulo de 1” x 1” x 1/8” o tubo cuadrado 1” x 1”.

- Malla metálica electrosoldada galvanizada calibre 10, luz de 2” x 2”.

- Tornillos, pernos, tacos expansivos y selladores.

- Pintura anticorrosiva + pintura sintética color institucional.

MÉTODO DE EJECUCIÓN:

- Limpieza y replanteo del vano.

- Fijación del marco metálico mediante pernos a muro de concreto o empotrado en albañilería.

- Soldadura de la malla al marco por puntos equidistantes.

- Protección anticorrosiva y acabado final.

UNIDAD DE MEDIDA:

Unidad (u) o metro cuadrado (m²) según proyecto.

MÉTODO DE MEDICIÓN:

Por unidad instalada o área cubierta efectivamente.

BASES DE PAGO:

Incluye todos los materiales, malla, pintura, herrajes, fijaciones, mano de obra y montaje.

03.09.06.03 ESCALERA METÁLICA

03.09.06.03.01 ESCALERA DE GATO =2.67M

GENERALIDADES:

Consiste en la fabricación e instalación de escalera vertical tipo gato, en acero galvanizado, con peldaños soldados a largueros verticales, para acceso a tapas de cisterna o mantenimiento de cubiertas técnicas. Altura total: 2.67 m.

MATERIALES:

- Largueros de tubo cuadrado 1½” o barra chata de acero.

- Peldaños de barra maciza o tubo de ¾”, separados cada 30 cm máximo.

- Soportes de anclaje a muro, tornillos, pernos, fijaciones mecánicas.

- Galvanizado por inmersión o pintura anticorrosiva + sintética.

MÉTODO DE EJECUCIÓN:

- Corte, armado y soldado en taller conforme a planos.

- Trazado vertical en muro y fijación de anclajes.

- Instalación de la escalera y verificación de rigidez.

- Aplicación de recubrimiento de protección si corresponde.

UNIDAD DE MEDIDA:

Unidad (u)

MÉTODO DE MEDICIÓN:

Por unidad instalada de 2.67 m de altura.

BASES DE PAGO:

Incluye suministro completo, montaje, fijaciones, protección anticorrosiva y prueba de resistencia estructural.

    - CERRAJERÍA

03.09.07.01 BISAGRAS

03.09.07.01.01 'BISAGRAS CAPUCHINAS ALUMINIZADAS DE 4''x4''  E=3MM

GENERALIDADES:

Bisagra reforzada tipo capuchina de 4” x 4” en acero aluminizado, espesor mínimo 3 mm, para puertas metálicas exteriores de uso intensivo.

MATERIALES:

- Acero aluminizado o galvanizado con tratamiento térmico.

- Eje reforzado con pasador acerado, orificio de engrase.

- MÉTODO DE EJECUCIÓN:

- Fijación mediante soldadura al marco y hoja metálica.

- Revisión del alineamiento y lubricación.

UNIDAD DE MEDIDA:

Unidad (u)

MÉTODO DE MEDICIÓN:

Por unidad instalada y operativa.

BASES DE PAGO:

Incluye suministro, soldadura, ajuste y pruebas.

03.09.07.02 CERRADURAS

03.09.07.02.01 CERRADURA DE DOS GOLPES

GENERALIDADES:

Cerradura metálica de dos golpes (resbalón + pestillo), resistente, con cilindro reforzado, diseñada para puertas de ambientes técnicos con requerimiento de seguridad básica.

MATERIALES:

- Cuerpo metálico, cilindro de seguridad, pestillo de acero.

- Contra metálica y tornillos de fijación.

- MÉTODO DE EJECUCIÓN:

- Corte y calado en hoja y marco.

- Instalación del mecanismo con herramientas manuales.

- Verificación del cierre y apertura suave.

UNIDAD DE MEDIDA:

Unidad (u)

MÉTODO DE MEDICIÓN:

Por unidad instalada con funcionamiento correcto.

BASES DE PAGO:

Incluye cerradura, accesorios, instalación, prueba y ajuste final.

    - PINTURA

03.09.08.01 PINTURA EPÓXICA SANITARIA COLOR BLANCO HUMO A 2 MANOS EN PLACAS DE CONCRETO

GENERALIDADES:

Esta partida incluye el suministro y aplicación de pintura epóxica sanitaria bicomponente, resistente a agentes químicos, humedad y abrasión, de color blanco humo, en dos (02) manos sobre placas de concreto en interiores de cisternas o recintos técnicos. La pintura debe asegurar una superficie lavable, continua, sin porosidades, resistente al contacto con agua potable o residual, y cumplir normas sanitarias vigentes.

MATERIALES:

- Pintura epóxica bicomponente sanitaria (base solvente o base agua), tipo SikaGuard®-62, Sherwin Williams Tuffloor 400 o equivalente.

- Diluyente compatible con el sistema epóxico.

- Rodillos de felpa corta o sistema airless de alta presión.

- Espátulas, lijas, guantes y elementos de protección personal.

MÉTODO DE EJECUCIÓN:

- Preparación de Superficie: Lijado y limpieza del concreto, que debe tener mínimo 28 días de curado, libre de polvo, grasa, óxidos y humedad.

- Reparaciones: Sellado de microfisuras, reparación de poros o imperfecciones con mortero epóxico o masilla.

- Primera Mano: Aplicación con dilución al 10% como imprimación para mejorar anclaje.

- Segunda Mano: Aplicación cruzada de pintura pura, con espesor final mínimo de 200 micras.

- Curado: Tiempo de secado mínimo entre manos de 8 horas y curado total de 7 días antes de exponer al agua.

UNIDAD DE MEDIDA:

Metro cuadrado (m²)

MÉTODO DE MEDICIÓN:

Superficie efectivamente cubierta con dos (2) manos, sin faltas, ampollas o descamaciones, conforme a las especificaciones.

BASES DE PAGO:

Incluye la preparación de superficie, reparación, suministro de pintura, equipos, herramientas, aplicación y mano de obra calificada.

03.09.08.02 PINTURA EPÓXICA SANITARIA COLOR BLANCO HUMO EN VESTIDURAS DE DERRAMES

Descripción

Consiste en el suministro y aplicación de pintura epóxica sanitaria bicomponente color Blanco Humo en dos manos cruzadas, aplicada sobre vestiduras de derrames de concreto tarrajeado y afinado. El acabado busca lograr una superficie lisa, impermeable, lavable, altamente resistente a la humedad, condensación y agentes químicos, con propiedades sanitarias para ambientes expuestos a contacto con agua y condiciones de limpieza frecuente.

Incluye: preparación del soporte, aplicación de imprimación epóxica si corresponde, aplicación de dos manos de pintura epóxica, limpieza final y validación técnica.

Condición del soporte

- Superficies de vestiduras tarrajeadas y afinadas.

- Estado seco, firme, libre de polvo, grasas, aceites, hongos, eflorescencias y fisuras activas.

- Se debe verificar que la humedad del soporte no exceda lo permitido por la ficha técnica del fabricante (<5%).

- No ejecutar en condiciones de lluvia, ni bajo exposición directa al sol o temperaturas extremas.

Materiales

- Imprimación epóxica (primer bicomponente) cuando el soporte lo requiera.

- Pintura epóxica sanitaria bicomponente color Blanco Humo, con alta resistencia a humedad, abrasión y productos químicos de limpieza.

- Diluyente epóxico según especificaciones técnicas del fabricante.

- Cintas masking, plástico o papel kraft para proteger zonas adyacentes.

Herramientas y equipos

- Brochas, rodillos de felpa corta o pistola airless para aplicación.

- Lijadora manual o eléctrica y lijas finas (grano 150–220) para afinado.

- Recipientes para mezcla de componentes A y B.

- Taladro con accesorio mezclador para homogenizar pintura.

- Escaleras o andamios, según altura de aplicación.

- Equipos de protección personal: guantes resistentes a químicos, lentes de seguridad, mascarilla con filtro, botas de seguridad.

Método de ejecución

- Preparación del soporte

  - Verificación del estado del tarrajeo.

  - Limpieza mecánica de polvo, residuos y contaminantes.

  - Corrección de imperfecciones con empaste epóxico si aplica.

  - Aplicación de imprimación epóxica (1 mano) si el soporte es muy absorbente.

- Aplicación de pintura epóxica

  - Mezclado de los dos componentes (resina y endurecedor) en la proporción indicada por el fabricante.

  - Aplicación de primera mano de pintura epóxica, ligeramente diluida si corresponde.

  - Secado mínimo de 8–12 horas (según condiciones ambientales).

  - Aplicación de segunda mano cruzada de pintura epóxica, sin diluir o con dilución mínima, garantizando uniformidad de espesor y color.

  - Verificación de continuidad del recubrimiento y ausencia de burbujas o imperfecciones.

- Limpieza final

  - Retiro de protecciones y cintas.

  - Limpieza de manchas accidentales.

  - Presentación del trabajo terminado para inspección técnica.

Unidad de medida

- Metro cuadrado (m²) de vestidura de derrame pintada con 2 manos de pintura epóxica sanitaria color Blanco Humo.

Forma de pago

El pago se realizará por m² correctamente ejecutado y validado por la supervisión técnica, e incluirá:

- Suministro de todos los materiales (imprimante epóxico, pintura epóxica, diluyentes).

- Aplicación completa del sistema (preparación, imprimación si aplica, pintura a dos manos).

- Mano de obra calificada, herramientas y equipos necesarios.

- Limpieza final y verificación técnica del acabado.

03.09.08.03 PINTURA EPÓXICA SANITARIA COLOR BLANCO HUMO EN CIELO RASOS A 2 MANOS

Descripción

Consiste en el suministro y aplicación de pintura epóxica sanitaria bicomponente color Blanco Humo en dos manos cruzadas, aplicada sobre cielos rasos de concreto o tarrajeo afinado. El recubrimiento busca proporcionar una superficie impermeable, lavable, lisa y de alta resistencia a la humedad, condensación, abrasión y agentes de limpieza, asegurando un acabado decorativo, uniforme y funcional en áreas con requerimientos sanitarios.

Incluye: preparación del soporte, aplicación de imprimación epóxica si corresponde, aplicación de dos manos de pintura epóxica, limpieza final y validación técnica.

Condición del soporte

- Cielos rasos de concreto o tarrajeados, debidamente afinados.

- Estado seco, firme, libre de polvo, grasas, eflorescencias, hongos o fisuras activas.

- La humedad del soporte no debe superar el límite establecido en ficha técnica (<5%).

- No aplicar en condiciones de lluvia, exceso de viento o exposición directa al sol sin protección.

Materiales

- Imprimación epóxica (primer bicomponente), si la superficie presenta absorción elevada o irregular.

- Pintura epóxica sanitaria bicomponente color Blanco Humo, resistente a humedad, abrasión y químicos de limpieza.

- Diluyente epóxico en proporción indicada por fabricante.

- Cintas masking, plástico o papel kraft para protección de áreas adyacentes.

Herramientas y equipos

- Rodillos de felpa corta, brochas o pistola airless para aplicación en cielos rasos.

- Lijas finas (grano 150–220) y lijadora manual o eléctrica.

- Taladro con accesorio mezclador para homogenizar componentes.

- Escaleras o andamios metálicos para aplicación en altura.

- Recipientes para mezcla de los dos componentes.

- Equipos de protección personal: guantes, lentes, mascarilla con filtro, botas de seguridad.

Método de ejecución

- Preparación del soporte

  - Verificación del estado del cielo raso.

  - Limpieza de polvo, grasas, hongos o contaminantes.

  - Reparación de fisuras o imperfecciones.

  - Aplicación de imprimación epóxica (1 mano) en superficies muy absorbentes.

- Aplicación de pintura epóxica

  - Mezclado de los dos componentes (resina + endurecedor) en la proporción indicada por fabricante.

  - Aplicación de primera mano de pintura epóxica, ligeramente diluida si aplica.

  - Secado de 8–12 horas según condiciones ambientales.

  - Aplicación de segunda mano cruzada, sin diluir o con dilución mínima.

  - Revisión de cobertura uniforme, tono homogéneo y acabado liso.

- Limpieza final

  - Retiro de protecciones.

  - Limpieza de manchas accidentales.

  - Presentación del trabajo para inspección técnica.

Unidad de medida

- Metro cuadrado (m²) de cielo raso pintado con pintura epóxica sanitaria a dos manos, color Blanco Humo.

Forma de pago

El pago se realizará por m² correctamente ejecutado y validado por la supervisión técnica, e incluirá:

- Suministro de todos los materiales (imprimante epóxico, pintura epóxica, diluyentes).

- Preparación del soporte, aplicación de imprimación (si aplica) y pintura epóxica a dos manos.

- Mano de obra calificada, herramientas y equipos necesarios.

- Instalación de andamios o equipos auxiliares para trabajo en altura.

- Limpieza final y verificación técnica del acabado.

    - VARIOS LIMPIEZA

03.09.09.01 LIMPIEZA

03.09.09.01.01 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende la ejecución de la limpieza final de obra en ambientes interiores y exteriores, dejándolos en condiciones óptimas de uso y presentación. Incluye el retiro de escombros, polvo, manchas de pintura, restos de material de construcción y residuos sólidos, así como el lavado, pulido o desinfección de superficies según el tipo de acabado. Se aplicará en pisos, muros, vidrios, carpinterías, sanitarios y demás elementos arquitectónicos terminados, sin causar deterioro a los acabados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Superficies comprendidas: Pisos, muros, carpinterías metálicas y de madera, vidrios, accesorios sanitarios y elementos de acabado.

- Métodos de limpieza: Barrido, aspirado, trapeado, fregado, lavado con agua y detergente neutro, según corresponda.

- Productos de limpieza: Biodegradables, no abrasivos, compatibles con los acabados (pintura, porcelanato, vidrio, acero inoxidable, etc.).

- Condiciones de entrega: Superficies libres de polvo, manchas, restos de obra y en estado de presentación final.

- Equipos: Aspiradoras industriales, hidrolavadoras, escobas, mopas, trapos, esponjas y herramientas menores de limpieza.

MATERIALES INCLUIDOS

- Bolsas y recipientes para recolección de residuos.

- Detergentes neutros y desinfectantes.

- Insumos de limpieza (esponjas, mopas, paños, guantes, etc.).

- Agua y equipos menores (escobas, recogedores, cepillos).

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Recolección de residuos: Retiro de escombros, restos de materiales y empaques.

- Limpieza gruesa: Barrido y aspirado de pisos, retiro de polvo y manchas superficiales.

- Limpieza de acabados:

  - Pisos: trapeado, fregado o pulido según el material.

  - Muros y carpinterías: limpieza con paños húmedos y detergente neutro.

  - Vidrios y ventanas: aplicación de limpiavidrios y secado con paños de microfibra.

  - Aparatos sanitarios: lavado con detergente desinfectante.

- Limpieza fina: Corrección de detalles, eliminación de manchas puntuales de pintura, mortero o silicona.

- Entrega final: Revisión integral con el Supervisor de Obra.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación visual de superficies limpias y libres de residuos.

- Inspección de acabados delicados (vidrios, acero inoxidable, porcelanato) sin rayaduras ni deterioro.

- Confirmación de ausencia de olores fuertes o químicos residuales.

- Aprobación final del Supervisor de Obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se efectuará por metro cuadrado (m²) de superficie limpiada en forma integral y aceptada.

- No se considerarán áreas no terminadas o en las que el Supervisor no dé conformidad.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se realizará por metro cuadrado (m²) de superficie limpiada y entregada, según precio unitario.

- El precio incluye: materiales de limpieza, insumos, equipos, herramientas, mano de obra, transporte y disposición de residuos.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra.

    - EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

      - PLACAS DE SEÑALIZACIÓN PARA RUTAS

        - SEÑALES DE SEGURIDAD (SEGÚN PLANOS) - PROHIBICIÓN (CARTEL FOTOLUMINISCENTE 30 CM X 20 CM)

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende el suministro, fabricación e instalación de señales de seguridad de prohibición, de acuerdo con los planos del proyecto y la normativa vigente. Las señales serán carteles fotoluminiscentes de 30 cm x 20 cm, colocados en los ambientes indicados, con el objetivo de advertir y restringir acciones que representen riesgos para la seguridad de los usuarios y del personal del edificio.
Incluye la correcta fijación, alineación y ubicación visible de las señales, garantizando su durabilidad y legibilidad sin afectar los acabados existentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de señal: Prohibición.

- Dimensiones: 30 cm x 20 cm.

- Material: Lámina rígida o flexible fotoluminiscente, resistente a la humedad y al desgaste.

- Color y simbología: Fondo blanco, borde circular rojo, pictograma negro y franja diagonal roja, conforme a normativa de seguridad.

- Propiedad fotoluminiscente: Alta visibilidad en condiciones de baja iluminación o ausencia de energía eléctrica.

- Ubicación: Según planos de señalización y criterios de seguridad del proyecto.

- Fijación: Mediante adhesivo industrial, tornillería oculta o sistema equivalente, según superficie de instalación.

MATERIALES INCLUIDOS

- Carteles fotoluminiscentes de prohibición (30 cm x 20 cm).

- Adhesivos industriales, tarugos, tornillos o elementos de fijación según el soporte.

- Elementos auxiliares de instalación (nivel, plantillas, herramientas menores).

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Revisión de planos: Verificación de la ubicación exacta de cada señal de prohibición.

- Preparación de superficie: Limpieza del área donde se instalará la señal, asegurando una correcta adherencia.

- Colocación de señales:

  - Instalación del cartel fotoluminiscente respetando la altura y orientación indicadas.

  - Asegurar correcta alineación y fijación firme.

- Verificación final: Comprobación de visibilidad, estabilidad y correcta lectura de la señal instalada.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación visual de la correcta ubicación conforme a planos.

- Confirmación de dimensiones, colores y simbología reglamentaria.

- Comprobación de la fijación adecuada y ausencia de desprendimientos.

- Aprobación final del Supervisor de Obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se efectuará por unidad (und) de señal de prohibición instalada, conforme a planos y aprobada por la Supervisión.

- No se considerarán señales mal ubicadas, incompletas o sin conformidad del Supervisor.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se realizará por unidad (und) de señal de seguridad de prohibición instalada y aceptada.

- El precio incluye: suministro del cartel fotoluminiscente, materiales de fijación, herramientas, mano de obra, transporte e instalación completa.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra.

        - SEÑALES DE SEGURIDAD (SEGÚN PLANOS) - CONTRA INCENDIO (CARTEL FOTOLUMINISCENTE 30 CM X 20 CM)

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende el suministro, fabricación e instalación de señales de seguridad contra incendio, de acuerdo con los planos del proyecto y la normativa vigente. Las señales serán carteles fotoluminiscentes de 30 cm x 20 cm, colocados en los ambientes indicados para identificar equipos, rutas y elementos de protección contra incendios, garantizando su rápida localización y reconocimiento en condiciones normales y de emergencia.
Incluye la correcta fijación, alineación y ubicación visible de las señales, sin afectar los acabados existentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de señal: Contra incendio.

- Dimensiones: 30 cm x 20 cm.

- Material: Lámina fotoluminiscente rígida o flexible, resistente a la humedad, impactos leves y desgaste.

- Color y simbología: Fondo rojo con pictograma blanco, conforme a la normativa de seguridad.

- Propiedad fotoluminiscente: Alta visibilidad en ausencia de iluminación natural o artificial.

- Aplicación: Identificación de extintores, gabinetes contra incendio, mangueras, alarmas, pulsadores y otros equipos.

- Ubicación: Según planos de señalización y criterios de seguridad del proyecto.

- Fijación: Adhesivo industrial, tornillería oculta u otro sistema adecuado al tipo de superficie.

MATERIALES INCLUIDOS

- Carteles fotoluminiscentes contra incendio (30 cm x 20 cm).

- Adhesivos industriales, tarugos, tornillos u otros elementos de fijación.

- Herramientas menores y accesorios necesarios para la instalación.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Revisión de planos: Verificación de la ubicación y tipo de señal contra incendio a instalar.

- Preparación de superficie: Limpieza y acondicionamiento del área de instalación.

- Instalación de señales:

  - Colocación del cartel respetando la altura, orientación y visibilidad establecida en planos.

  - Asegurar fijación firme y alineación correcta.

- Verificación final: Revisión de visibilidad, estabilidad y correcta identificación del equipo señalado.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación visual del cumplimiento de dimensiones, colores y simbología reglamentaria.

- Comprobación de correcta ubicación conforme a planos.

- Revisión de la fijación y durabilidad de la señal.

- Aprobación final del Supervisor de Obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se realizará por unidad (und) de señal de seguridad contra incendio instalada y aceptada por la Supervisión.

- No se considerarán señales mal ubicadas, incompletas o no conformes a planos.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se efectuará por unidad (und) de señal instalada, según precio unitario contractual.

- El precio incluye: suministro del cartel fotoluminiscente, materiales de fijación, mano de obra, herramientas, transporte e instalación completa.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra.

        - SEÑALES DE SEGURIDAD (SEGÚN PLANOS) - PRECAUCIÓN (CARTEL FOTOLUMINISCENTE 30 CM X 20 CM)

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende el suministro, fabricación e instalación de señales de seguridad de precaución, de acuerdo con los planos del proyecto y la normativa vigente. Las señales serán carteles fotoluminiscentes de 30 cm x 20 cm, colocados en los ambientes indicados para advertir sobre riesgos potenciales y condiciones peligrosas, contribuyendo a la prevención de accidentes y a la seguridad de los usuarios y del personal del edificio.
Incluye la correcta fijación, alineación y ubicación visible de las señales, sin afectar los acabados existentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de señal: Precaución / Advertencia.

- Dimensiones: 30 cm x 20 cm.

- Material: Lámina fotoluminiscente rígida o flexible, resistente a la humedad y al desgaste.

- Color y simbología: Fondo amarillo con pictograma negro y borde negro, conforme a normativa de seguridad.

- Propiedad fotoluminiscente: Alta visibilidad en condiciones de baja iluminación o corte de energía.

- Aplicación: Advertencia de riesgos eléctricos, superficies resbaladizas, desniveles, maquinaria, áreas restringidas, entre otros.

- Ubicación: Según planos de señalización y criterios de seguridad del proyecto.

- Fijación: Adhesivo industrial, tornillería oculta u otro sistema compatible con el tipo de superficie.

MATERIALES INCLUIDOS

- Carteles fotoluminiscentes de precaución (30 cm x 20 cm).

- Adhesivos industriales, tarugos, tornillos u otros elementos de fijación.

- Herramientas menores y accesorios necesarios para la instalación.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Revisión de planos: Identificación de la ubicación y tipo de señal de precaución a instalar.

- Preparación de superficie: Limpieza y acondicionamiento del área de instalación para asegurar correcta adherencia.

- Instalación de señales:

  - Colocación del cartel respetando altura, orientación y visibilidad establecidas.

  - Verificación de alineación y fijación firme.

- Verificación final: Comprobación de legibilidad, visibilidad y estabilidad de la señal instalada.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación visual del cumplimiento de dimensiones, colores y simbología normativa.

- Revisión de la correcta ubicación conforme a planos.

- Comprobación de la adecuada fijación y acabado.

- Aprobación final del Supervisor de Obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se efectuará por unidad (und) de señal de seguridad de precaución instalada y aceptada por la Supervisión.

- No se considerarán señales mal ubicadas, incompletas o no conformes a planos.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se realizará por unidad (und) de señal instalada, según precio unitario contractual.

- El precio incluye: suministro del cartel fotoluminiscente, materiales de fijación, herramientas, mano de obra, transporte e instalación completa.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra.

        - SEÑALES DE SEGURIDAD (SEGÚN PLANOS) - INFORMATIVAS (CARTEL FOTOLUMINISCENTE 30 CM X 20 CM)

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende el suministro, fabricación e instalación de señales de seguridad informativas, de acuerdo con los planos del proyecto y la normativa vigente. Las señales serán carteles fotoluminiscentes de 30 cm x 20 cm, destinados a brindar información clara y permanente sobre la identificación de ambientes, servicios, circulaciones y zonas específicas del edificio, garantizando su visibilidad en condiciones normales y en situaciones de emergencia por falta de iluminación.
Incluye la correcta fijación, alineación y ubicación visible de las señales, sin afectar los acabados existentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de señal: Informativa.

- Dimensiones: 30 cm x 20 cm.

- Material: Lámina fotoluminiscente rígida o flexible, de alta resistencia y durabilidad.

- Color y diseño: Conforme a planos y criterios de señalización del proyecto.

- Propiedad fotoluminiscente: Alta visibilidad en condiciones de baja iluminación o corte de energía eléctrica.

- Aplicación: Identificación de ambientes, áreas administrativas, servicios higiénicos, circulaciones, accesos y zonas específicas.

- Ubicación: Según planos de señalización.

- Fijación: Adhesivo industrial, tornillería oculta o sistema adecuado al tipo de superficie.

MATERIALES INCLUIDOS

- Carteles fotoluminiscentes informativos (30 cm x 20 cm).

- Adhesivos industriales, tarugos, tornillos u otros elementos de fijación.

- Herramientas menores y accesorios necesarios para la instalación.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Revisión de planos: Verificación de la ubicación y tipo de señal informativa a instalar.

- Preparación de superficie: Limpieza y acondicionamiento del área de instalación para asegurar correcta adherencia.

- Instalación de señales:

  - Colocación del cartel respetando la altura, orientación y alineación indicadas en planos.

  - Asegurar fijación firme y correcta visibilidad.

- Verificación final: Comprobación de legibilidad, estabilidad y ubicación adecuada de la señal.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación visual del cumplimiento de dimensiones y diseño conforme a planos.

- Revisión de la correcta ubicación y alineación.

- Comprobación de la adecuada fijación y acabado final.

- Aprobación final del Supervisor de Obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se realizará por unidad (und) de señal de seguridad informativa fotoluminiscente instalada y aceptada por la Supervisión.

- No se considerarán señales mal ubicadas, incompletas o no conformes a planos.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se efectuará por unidad (und) de señal instalada, según precio unitario contractual.

- El precio incluye: suministro del cartel fotoluminiscente, materiales de fijación, herramientas, mano de obra, transporte e instalación completa.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra.

      - IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

        - SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR PQS DE 6KG

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende el suministro, instalación y puesta en servicio de extintores portátiles tipo PQS (Polvo Químico Seco) de 6 kg, destinados a la protección contra incendios en el edificio, de acuerdo con los planos del proyecto, normativa vigente y criterios de seguridad.
Incluye la colocación del extintor en el punto indicado, con su respectivo soporte, señalización y verificación de operatividad, garantizando su correcta identificación y fácil acceso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de extintor: Polvo Químico Seco (PQS).

- Capacidad: 6 kg.

- Clase de fuego: ABC (sólidos, líquidos inflamables y equipos eléctricos energizados).

- Norma de fabricación: Certificado conforme a normas técnicas vigentes.

- Presión de trabajo: Según especificaciones del fabricante.

- Agente extintor: Polvo químico seco multipropósito.

- Soporte: Metálico, para muro o pedestal, con fijación segura.

- Ubicación: Según planos de seguridad y contra incendio del proyecto.

- Accesorios: Manguera, boquilla, manómetro, pasador de seguridad y sello inviolable.

MATERIALES INCLUIDOS

- Extintor PQS de 6 kg completamente nuevo y certificado.

- Soporte metálico de fijación (mural o pedestal, según planos).

- Elementos de anclaje (tarugos, tornillos, pernos).

- Señalización correspondiente (según planos).

- Herramientas y accesorios necesarios para la instalación.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Revisión de planos: Identificación del punto exacto de instalación del extintor.

- Preparación del área: Limpieza y verificación de la superficie de fijación.

- Instalación del soporte: Colocación y anclaje firme del soporte metálico.

- Colocación del extintor: Montaje del extintor PQS de 6 kg en el soporte, asegurando estabilidad y accesibilidad.

- Verificación final:

  - Revisión del manómetro (presión adecuada).

  - Confirmación de sello de seguridad intacto.

  - Verificación de señalización visible y correcta ubicación.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación del certificado y estado físico del extintor.

- Comprobación de correcta instalación y altura reglamentaria.

- Inspección de accesibilidad, visibilidad y señalización.

- Aprobación final del Supervisor de Obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se realizará por unidad (und) de extintor PQS de 6 kg suministrado, instalado y operativo, aceptado por la Supervisión.

- No se considerarán extintores sin certificación o mal instalados.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se efectuará por unidad (und) instalada, según precio unitario contractual.

- El precio incluye: suministro del extintor, soporte, señalización, materiales de fijación, mano de obra, herramientas, transporte e instalación completa.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra.

    - SEÑALETICA

      - TABLERO TIPO BANDERA 0.25 m × 0.35 m

Descripción:
Comprende el suministro, fabricación e instalación de tablero tipo bandera, sin frente de acrílico, conforme a los planos y detalles del proyecto, destinado a señalización informativa y de orientación en paramentos laterales o esquinas. El tablero será elaborado bajo los lineamientos de identidad institucional del Poder Judicial, utilizando vinil autoadhesivo aplicado directamente sobre tablero base.

Materiales y fabricación:

- Tablero base fabricado en PVC rígido / aluminio compuesto / MDF sellado, según detalle de planos, de superficie lisa, resistente y apta para uso interior.

- Vinil autoadhesivo de alta resistencia, aplicado directamente sobre el tablero, con los siguientes colores institucionales:

  - Color Marfil: fondo general.

  - Color Granate: franja principal y cuerpos de texto.

  - Color Blanco: textos principales.

  - Color Negro: pictogramas y símbolos informativos.

  - Color Rojo: círculos de prohibición, de corresponder según señal.

- Textos y símbolos ejecutados en vinil autoadhesivo troquelado, respetando tipografías, alturas y proporciones indicadas en planos.

Dimensiones:

- Medidas finales del tablero: 0.25 m × 0.35 m.

- Bordes curvos y radios conforme a detalle gráfico aprobado.

- Configuración tipo bandera, proyectando lateralmente del paramento según planos.

Sistema de fijación:

- Fijación mediante soporte tipo banderola en acero inoxidable o aluminio, anclado al paramento según tipo de muro y especificaciones del proyecto.

- Instalación perfectamente alineada, nivelada y firmemente asegurada, asegurando visibilidad desde ambos lados según diseño.

Acabados y calidad:

- Superficie uniforme, sin deformaciones, burbujas ni desprendimientos del vinil.

- Colores institucionales fieles a la identidad del Poder Judicial.

- Señal limpia, legible y correctamente ubicada según planos.

Unidad de medida:

- Unidad (und)

Forma de pago:

- El pago se efectuará por unidad instalada, incluyendo suministro de materiales, fabricación, transporte, instalación, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida, previa conformidad de la Supervisión de Obra.