| CONSULTOR: | PROYECTO: ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” CUI N° 2405725 |  | ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA |  | Ref. : |  |  |
|  |  | Contrato Nº. : |  |  |
|  |  | Etapa: EXPEDIENTE DEFINITIVO |  |  |
| DESCRIPCIÓN: ### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  |  |
| ESPECIALISTA RESPONSABLE: |  |  |  | NRO. DE REGISTRO: |
| JEFE DE ESTUDIO: |  |  |  | NRO. DE REGISTRO: |

CONDICIONES GENERALES

GENERALIDADES

ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES

Las presentes especificaciones describen el trabajo que deberá realizarse para el   "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” el que además, cuenta con el Perfil del Proyecto aprobado,  y con  el Estudio de pre  Inversión a nivel de Factibilidad, aprobado  por el Gobierno Regional de Amazonas.

Todos los trabajos sin excepción se desenvolverán dentro de las mejores prácticas constructivas a fin de asegurar su correcta ejecución y estarán sujetos a la aprobación y plena satisfacción del Inspector.

VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS

En caso de existir divergencia entre los documentos del proyecto, los planos tienen primacía sobre las Especificaciones Técnicas.  Los metrados son referenciales y complementarios.

El contratista podrá proponer los métodos y procedimientos constructivos más adecuados para la correcta ejecución de aquellos trabajos cuyos métodos de ejecución sean posibles de ser mejorados.

CONSULTAS

Todas las consultas relativas a la construcción serán efectuadas por el representante del Contratista al Inspector o Supervisor, quien de considerarlo necesario podrá solicitar el apoyo de los proyectistas.

Cuando en los planos y/o especificaciones técnicas se indique: “Igual o Similar”, la inspección y/o el proyectista decidirá sobre la igualdad o semejanza.  Todo el material y mano de obra empleados en esta obra estarán sujetos a la aprobación del Inspector, en oficina, taller y obra, quien tiene además el derecho de rechazar el material y obra determinada, que no cumpla con lo indicado en los planos y /o Especificaciones Técnicas, debiendo ser satisfactoriamente corregidos sin cargo para el propietario.

MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en la construcción de la obra serán nuevos y de primera calidad.

Los materiales que vinieran envasados, deberán entrar en la obra en sus recipientes originales intactos y debidamente sellados.

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Inspección de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

Además, el Contratista tomará especial previsión en lo referente al aprovisionamiento de materiales nacionales o importados, sus dificultades no podrán excusarlo del incumplimiento de su programación, ni se admitirán cambios en las especificaciones por este motivo. Todos los materiales a usarse serán de primera calidad y de conformidad con las especificaciones técnicas de éstos.

El almacenamiento de los materiales debe hacerse de tal manera que este proceso no desmejore las propiedades de éstos, ubicándose en lugares adecuados, tanto para su protección, como para su despacho.

El Inspector está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas o con las especificaciones técnicas.

Cuando exista duda sobre la calidad, características o propiedades de algún material, el Inspector podrá solicitar muestras, análisis, pruebas o ensayos del material que crea conveniente, el que previa aprobación podrá usarse en la obra.

El costo de estos análisis, pruebas o ensayos serán por cuenta del Contratista.

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS

EL Contratista, de acuerdo al estudio de los planos y documentos del proyecto programará su trabajo de obra en forma tal que su avance sea sistemático y pueda lograr su terminación en forma ordenada, armónica y en el tiempo previsto.

Si existiera incompatibilidad en los planos de las diferentes especialidades, el Contratista deberá hacer de conocimiento por escrito al Inspector, con la debida anticipación y éste deberá resolver sobre el particular a la brevedad.

Se cumplirá con todas las recomendaciones de seguridad, siendo el Contratista el responsable de cualquier daño material o personal que ocasione la ejecución de la obra.

- SUPERVISOR DE OBRA

La Entidad, nombrará a la supervisión que deberá contar con profesionales de amplia experiencia en obras	en locales institucionales, quien lo representará en obra, el cual velará por el cumplimiento de una buena práctica de los procesos constructivos, reglamentos y correcta aplicación de las normas establecidas.

- PERSONAL DE OBRA

El Contratista ejecutor de la obra presentará al Supervisor Inspector la relación del personal, incluyendo al Residente.

- EQUIPO DE OBRA

El equipo a utilizar en la obra, estará en proporción a la magnitud de la obra y debe ser el suficiente para que la obra no sufra retrasos en su ejecución.

Comprende la maquinaria ligera y/o pesada necesaria para la obra, así como el equipo auxiliar (andamios, buggies, etc.).

- PROYECTO

En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las dimensiones dadas en el proyecto de Arquitectura.

- OBRAS PROVISIONALES

Comprende la ejecución previa de construcciones e instalaciones de carácter temporal, que tienen por finalidad brindar servicios al personal técnico, administrativo y obrero, como también proveen a los materiales de un lugar adecuado para su almacenamiento y cuidado durante el tiempo de ejecución de la obra.

- INSTALACIONES PROVISIONALES

Comprende las instalaciones de agua, desagüe, electricidad y comunicaciones necesarias a ejecutarse para la buena marcha de la obra.

Los costos que demanden el uso de estos servicios deberán ser abonados por el Contratistas.

- AGUA

El agua es un elemento fundamental para el proceso de la construcción, por lo tanto, será obligatoria la instalación de este servicio.  Se efectuará la distribución de acuerdo con las necesidades de la obra, incluyendo a los servicios higiénicos.

- DESAGUE

La instalación de desagüe para los servicios higiénicos se hará en un lugar aprobado y es obligatorio dotar de este servicio al personal que labora en la obra.

- ELECTRICIDAD

Los puntos de luz y fuerza serán ubicados en lugares seguros, lejos de lugares donde se presente humedad.

Los conductores a usar deben estar en buen estado y con el recubrimiento correspondiente.

- CARTELES

Para identificar a la Empresa Constructora que está a cargo de la obra, será necesario contar con los carteles en los que debe indicarse:

- Entidad Licitante de la Obra.

- Magnitud de la Obra.

- Nombre de la Empresa Contratista.

- Plazo de Ejecución en días calendarios.

- Financiamiento.

- ALMACÉN, OFICINAS Y GUARDIANÍA

Se construirá como obra provisional las oficinas para el Inspector, Residente del Contratista, Almacenes de Materiales, Depósitos de Herramientas, Caseta de Guardianía y Control.

Estas construcciones de carácter temporal, se ubicarán en lugares apropiados para cumplir su función y de manera que no interfieran con el normal desarrollo de la obra.

- VESTUARIOS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS

Los vestuarios para el personal obrero se instalarán en lugares aparentes y estarán previstos espacios para guardar su ropa.  Se dispondrá de bancos en esta zona.

Los Servicios Higiénicos tendrán duchas con pisos antideslizantes y con paredes impermeabilizadas.

Se instalará un sanitario por cada 25 obreros como mínimo.

Se instalará una batería de lavamanos.

- GUARDIANÍA DE OBRA

La obra en ejecución contará con una guardianía durante las 24 horas del día, siendo su responsabilidad el cuidado de los materiales, equipos, herramientas y muebles que estén en obra.

- TRANSPORTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Comprende la movilización del equipo y herramientas necesarias a la obra y su retiro en el momento oportuno.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA

La obra será ejecutada a suma alzada.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones serán pagadas al contratista de acuerdo al avance de obra, las cuales serán aprobadas previamente por el supervisor.   Las unidades de medida a tener en cuenta para efectos de la valorización serán las indicadas en los metrados y presupuestos.

LIMPIEZA FINAL

Al terminar los trabajos y antes de entregar la obra, el Contratista procederá a la demolición y/o desmontaje de las obras provisionales y limpieza general de la obra, eliminando cualquier área deteriorada por él, dejándola limpia y conforme a los planos.

ENTREGA DE LA OBRA

Al terminar la obra, el Contratista hará entrega de la misma al propietario, designándose una Comisión de Recepción para tal efecto.

Previamente, la inspección hará una revisión final de todos los componentes del proyecto y establecerá su conformidad, haciéndola conocer por escrito al Propietario.

Se levantará un acta donde se establezca la conformidad con la obra o se establezcan los defectos observados.

ESPECIFICACIONES TECNICAS ARQUITECTURA

- ARQUITECTURA

  - MÓDULO G: CISTERNA Y CÁMARA DE BOMBEO

    - MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA.

      - MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA 24X13X09 CM DE SOGA, MEZ 1:4

GENERALIDADES

Albañilería es el proceso constructivo determinado por el uso de bloques de arcilla tipo King Kong de 18 huecos, los que por sus dimensiones modulares permiten la ejecución de muros portantes, de acompañamiento o tabiquería, teniendo muros en aparejos de cabeza y soga.

La resistencia a la compresión de la albañilería está en relación directa de su calidad estructural, nivel de su resistencia a la intemperie o cualquier causa de deterioro.

- A la perfección geométrica del bloqueta.

- A la adhesividad del mortero.

- A la calidad de mano de obra.

El mortero

El mortero cumple en la albañilería las funciones:

- Separar las unidades de albañilería de manera de absorber sus irregularidades.

- Consolidación de las unidades para formar un elemento rígido y no un conjunto de piezas sueltas.

El espesor de las juntas depende:

- La perfección de las unidades.

- Trabajabilidad del mortero

- Calidad de la mano de obra.

A pesar de que el mortero y el concreto se elaboran con los mismos ingredientes, las propiedades necesarias en cada caso son diferentes.  Mientras que para el concreto la propiedad fundamental es la resistencia, para el mortero tiene que ser la adhesividad con la unidad de albañilería.

- Para ser adhesivo, el mortero tiene que ser trabajable, retenido y fluido.

- El Mortero debe prepararse con cemento, arena y la cantidad adecuada de agua sin que la mezcla segregue.  El agua proveerá trabajabilidad, la arena retentividad y fluidez y el cemento resistencia.

- La trabajabilidad del mortero debe conservarse durante el proceso de asentado. Por esta razón, toda mezcla que haya perdido trabajabilidad deberá retemplarse. Dependiendo de condiciones regionales de humedad y temperatura, el retemplado puede hacerse hasta 1 1/2 y 2 horas después de mezclado el mortero.

- Se debe usar solamente cemento tipo I.

- La arena deberá ser limpia libre de materia orgánica y con la siguiente granulometría:

| #### Malla ASTM N | % que pasa |
| --- | --- |
| 4 | 100 |
| 8 | 95 – 100 |
| 100 | 25 (máximo) |
| 200 | 10 (máximo) |

- El agua será fresca, limpia y bebible.  No se usará agua de acequia u otras que contengan materia orgánica.

- En los planos y/o especificaciones deberá encontrarse especificada las proporciones del mortero.

La mano de obra

- Deberá utilizar únicamente mano de obra calificada.

- Es importante vigilar los siguientes puntos:

- El humedecimiento y/o limpieza de la unidad de albañilería según sea el caso.

- La alineación y aplomado.

- El menor espesor posible de juntas horizontales del mortero.

- El procedimiento de asentado, particularmente la presión sobre las unidades de albañilería durante la colocación.

- El llenado total de juntas verticales del mortero.

La calidad de la albañilería mejora con la mano de obra y la súper vigilancia.

Descripción:

Esta partida comprende la construcción de los muros de albañilería, debiendo presentar previamente muestras del ladrillo KK de arcilla a utilizarse, para la aprobación del Ingeniero Inspector.

El mortero para el asentado de los ladrillos generalmente se recomienda en la dosificación cemento: Arena = 1:4 y de acuerdo a lo estipulado en el punto mortero.

Materiales:

CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4"

ARENA GRUESA

LADRILLO K.K. 18 HUECOS TIPO IV, 24cm x 13cm x 9cm

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)

AGUA

MADERA ANDAMIAJE

Equipos:

HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución:

En este acabado se expresa la forma neta de cada unidad, por lo que es importante destacar las aristas del ladrillo muy limpias y alineadas. Para una correcta ejecución primeramente se seleccionarán los ladrillos más uniformes en dimensión, color y textura. Las variaciones de torno deberán distribuirse de modo libre, casual, evitando manchas o zonas claras y oscuras. Se requieren una muy buena mano de obra. El asentado de hace partir de previo plantillado en la base controlándose estrictamente con el escantillón la horizontalidad de las hiladas y cuidándose el perfecto aplomado de la superficie.

Las juntas se limpiarán hasta obtener una profundidad de 10mm. Deberá tenerse cuidado de retirar aún húmedos los restos de mortero de los ladrillos para evitar manchas y adherencia de mezcla que pudieron haber salpicado. Menos usadas en nuestro medio son las juntas de sección cóncava, en V o la llamada de intemperie. El bajo costo de mantenimiento es en este acabado una cualidad importante de resaltar: · Que se justifica en el tiempo. · Aunque el costo de fabricación es relativamente mayor que el de otros acabados, debido tanto a la mano de obra como al material de primera con que se requiere contar.

Unidad de Medida:

Metro cuadrado (M²).

Método de Medición:

La Unidad de medición es por metro cuadrado, se determinará el área neta total, multiplicando cada tramo por su longitud y altura respectiva y sumando los resultados. Se descontará el área de vanos o aberturas y las áreas ocupadas por columnas y dinteles, ejecutado y aceptado por el supervisor de la obra.

Bases de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

    - REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

      - TARRAJEO EN MUROS INTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.5CM

Descripción de trabajos:

La superficie a cubrirse con el tarrajeo debe tratarse previamente con el rascado y eliminación de rebabas demasiado pronunciadas. Se limpiará y humedecerá convenientemente el paramento en el caso especial, los bloques de concreto no se humedecerán.

Procedimiento Constructivo:

La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la buena ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto arquitectónico. El revoque deberá ejecutarse previa limpieza y humedeciendo las superficies donde debe ser aplicado. Luego se les aplicarán un pañeteo previo mediante la aplicación de mortero. La mezcla de mortero para este trabajo será de proporción 1: 5 cemento-arena y deberá zarandearse para lograr su uniformidad.

Estas mezclas se prepararán en bateas de madera perfectamente limpias de todo residuo anterior. El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla perfectamente horizontal y vertical. La aplicación de las mezclas será paleteando con fuerza y presionando contra los parámetros para evitar vacíos interiores y obtener una capa compacta y bien adherida, siendo esta no menor de 1 cm. ni mayor de 2.5 cm. Las superficies a obtener serán completamente planas, sin resquebrajaduras, eflorescencias o defectos de textura.

Sistema Control de calidad:

El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.5CM

Descripción de trabajos:

Comprende los revoques (tarrajeo) que con el carácter definitivo ha de presentar la superficie tratada o se ejecutará sobre el tarrajeo primario, debiendo quedar listo para recibir la pintura.

Procedimiento Constructivo:

El trabajo se hará con cintas de mortero pobre 1:5, cemento arena; corridos verticalmente y a lo largo del muro, la mezcla del tarrajeo será en proporción 1:5, las cintas se aplomarán y sobresaldrán el espesor exacto del tarrajeo y estarán espaciadas a 1 metro partiendo lo más cerca posible de la unión de las esquinas, luego de rellenado el espacio entre cintas se picarán estas y en lugar se rellenarán con mezcla un poco más fuerte que la usada en el tarrajeo, “las cintas no deben formar parte del tarrajeo".

En los ambientes en que vayan zócalos o contra zócalos de cemento, mosaico, mayólica, etc. salvo los de madera, el revoque del paramento de la pared, se ejecutará hasta 3 cm por debajo del nivel superior del zócalo o contra zócalo en caso de los zócalos o contra zócalos de madera, el revoque terminará en el piso.

Sistema Control de calidad:

El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE HIDRÓFUGO EN COLUMNAS INTERIORES, espesor 1.5CM (mortero cemento-arena 1:4 + aditivo tipo Sika 1 o equivalente)

GENERALIDADES

El tarrajeo es un revestimiento continuo de mortero aplicado sobre superficies verticales de concreto armado (columnas) tanto en el interior como en el exterior, cuya finalidad es proporcionar una superficie uniforme, proteger al muro frente a la intemperie y mejorar su apariencia.

Este tipo de tarrajeo incorpora un aditivo hidrófugo impermeabilizante, como Sika 1 o equivalente, que le confiere propiedades de impermeabilidad capilar, siendo ideal para superficies expuestas a humedad o que requieren un control estricto contra filtraciones.

El espesor total del tarrajeo será de 1.5 cm, aplicado en una o dos capas según condiciones del sustrato.

MORTERO

El mortero estará compuesto por una mezcla de cemento Portland tipo I, arena gruesa limpia y agua potable, en la proporción 1:4 (una parte de cemento por cuatro de arena), más la adición del aditivo impermeabilizante en las proporciones indicadas por el fabricante.

Funciones del mortero:

- Nivelar y uniformizar la superficie del muro.

- Proteger la estructura del concreto frente a la humedad y agentes atmosféricos.

- Asegurar adherencia firme con la superficie.

Características exigidas:

- Buena trabajabilidad.

- Consistencia adecuada (no segregada).

- Alta retentividad y buena adherencia.

- Preparado en pequeñas cantidades para garantizar frescura en cada aplicación.

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

Se utilizará un aditivo tipo Sika 1 o equivalente certificado, que proporcione al mortero propiedades hidrófugas. Se adicionará a la mezcla en la proporción indicada por el fabricante (por lo general 1 litro por saco de cemento), y se mezclará primero con el agua de amasado antes de integrarlo con los demás componentes.

MANO DE OBRA

La ejecución será realizada por personal calificado. Se vigilarán cuidadosamente los siguientes aspectos:

- Limpieza y humedecimiento previo de la superficie.

- Aplicación uniforme del mortero, respetando el espesor de 1.5 cm.

- Correcto fraguado y curado húmedo posterior durante un mínimo de 3 días.

- No se permitirá la aplicación sobre superficies polvorientas, sucias o con eflorescencias.

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el tarrajeo impermeabilizante de 1.5 cm de espesor sobre placas interiores y exteriores de concreto armado, aplicando mortero 1:4 con aditivo impermeabilizante tipo Sika 1 o equivalente. Se realizarán pruebas previas en paños seleccionados para aprobación del Inspector.

MATERIALES

- Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg)

- Arena gruesa limpia y libre de impurezas

- Aditivo impermeabilizante tipo Sika 1 o equivalente

- Agua potable limpia

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

- Herramientas manuales (llana, regla, fratacho, espátula)

- Manguera de agua o atomizador

- Andamios o escaleras para trabajos en altura

- Mezcladora de mortero (opcional, dependiendo del volumen)

MÉTODO DE EJECUCIÓN

- Preparación de la superficie: limpieza, eliminación de polvo, aceite, desencofrantes. Humedecimiento uniforme sin encharcar.

- Colocación de guías maestras para control del espesor y nivelación.

- Aplicación del mortero impermeabilizante en una o dos capas:

  - Primera capa (chapisco si es necesario): de mortero más líquido para asegurar adherencia.

  - Segunda capa (tarrajeo): de espesor final, extendida con llana y nivelada con regla metálica.

- Acabado: fratachado fino, textura lisa o rugosa según planos.

- Curado húmedo durante al menos 3 días, evitando exposición directa al sol y viento en las primeras 24 horas.

UNIDAD DE MEDIDA

Metro cuadrado (m²)

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá por área neta tarrajeada, multiplicando la longitud por la altura de cada paño de muro, excluyendo vanos, columnas, vigas y demás elementos estructurales que no reciban el tarrajeo.

BASES DE PAGO

La cantidad determinada será pagada al precio unitario del contrato, e incluye el costo de materiales, herramientas, aditivos, agua, mano de obra, equipos auxiliares, preparación de la superficie, curado, limpieza final y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida.

      - TARRAJEO EN COLUMNAS, E=1.5CM, C: A 1:5.

Descripción de trabajos:

Comprende la vestidura con mortero en la columna de concreto, el trabajo comprende en vestir las caras de la columna y perfilar sus aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Procedimiento Constructivo:

El trabajo comprende el tarrajeo de la superficie y vestidura de aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Sistema Control de calidad:

El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO EN COLUMNETAS, E=1.5CM, C:A 1:5.

Descripción de trabajos:

Comprende la vestidura con mortero en la columneta de concreto, el trabajo comprende en vestir las caras de la columna y perfilar sus aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Procedimiento Constructivo:

El trabajo comprende el tarrajeo de la superficie y vestidura de aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Sistema Control de calidad:

El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO EN VIGAS, E=1.5CM, C:A 1:5.

Descripción de trabajos:

Comprende la vestidura con mortero en la viga de concreto, el trabajo comprende en vestir las caras de la viga y perfilar sus aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Procedimiento Constructivo:

Comprende la vestidura con mortero de concreto, de la superficie por vestir de la viga, en caso de vigas peraltadas es la que queda visible bajo la losa. El trabajo comprende el tarrajeo de la superficie y vestidura de aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Sistema Control de calidad:

El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO EN VIGUETAS, E=1.5 cm, C:A 1:5

Descripción de trabajos:

Comprende la vestidura con mortero en la vigueta de concreto, el trabajo comprende en vestir las caras de la vigueta. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Procedimiento Constructivo:

Comprende la vestidura con mortero de concreto, de la superficie por vestir de la viga, en caso de vigas peraltadas es la que queda visible bajo la losa. El trabajo comprende el tarrajeo de la superficie y vestidura de aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Sistema Control de calidad:

El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (m2).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro cuadrado (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

      - TARRAJEO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE HIDRÓFUGO EN PLACAS INTERIORES, espesor 1.5CM (mortero cemento-arena 1:4 + aditivo tipo Sika 1 o equivalente)

GENERALIDADES

El tarrajeo es un revestimiento continuo de mortero aplicado sobre superficies verticales de concreto armado (placas) tanto en el interior como en el exterior, cuya finalidad es proporcionar una superficie uniforme, proteger al muro frente a la intemperie y mejorar su apariencia.

Este tipo de tarrajeo incorpora un aditivo hidrófugo impermeabilizante, como Sika 1 o equivalente, que le confiere propiedades de impermeabilidad capilar, siendo ideal para superficies expuestas a humedad o que requieren un control estricto contra filtraciones.

El espesor total del tarrajeo será de 1.5 cm, aplicado en una o dos capas según condiciones del sustrato.

MORTERO

El mortero estará compuesto por una mezcla de cemento Portland tipo I, arena gruesa limpia y agua potable, en la proporción 1:4 (una parte de cemento por cuatro de arena), más la adición del aditivo impermeabilizante en las proporciones indicadas por el fabricante.

Funciones del mortero:

- Nivelar y uniformizar la superficie del muro.

- Proteger la estructura del concreto frente a la humedad y agentes atmosféricos.

- Asegurar adherencia firme con la superficie.

Características exigidas:

- Buena trabajabilidad.

- Consistencia adecuada (no segregada).

- Alta retentividad y buena adherencia.

- Preparado en pequeñas cantidades para garantizar frescura en cada aplicación.

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

Se utilizará un aditivo tipo Sika 1 o equivalente certificado, que proporcione al mortero propiedades hidrófugas. Se adicionará a la mezcla en la proporción indicada por el fabricante (por lo general 1 litro por saco de cemento), y se mezclará primero con el agua de amasado antes de integrarlo con los demás componentes.

MANO DE OBRA

La ejecución será realizada por personal calificado. Se vigilarán cuidadosamente los siguientes aspectos:

- Limpieza y humedecimiento previo de la superficie.

- Aplicación uniforme del mortero, respetando el espesor de 1.5 cm.

- Correcto fraguado y curado húmedo posterior durante un mínimo de 3 días.

- No se permitirá la aplicación sobre superficies polvorientas, sucias o con eflorescencias.

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el tarrajeo impermeabilizante de 1.5 cm de espesor sobre placas interiores y exteriores de concreto armado, aplicando mortero 1:4 con aditivo impermeabilizante tipo Sika 1 o equivalente. Se realizarán pruebas previas en paños seleccionados para aprobación del Inspector.

MATERIALES

- Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg)

- Arena gruesa limpia y libre de impurezas

- Aditivo impermeabilizante tipo Sika 1 o equivalente

- Agua potable limpia

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

- Herramientas manuales (llana, regla, fratacho, espátula)

- Manguera de agua o atomizador

- Andamios o escaleras para trabajos en altura

- Mezcladora de mortero (opcional, dependiendo del volumen)

MÉTODO DE EJECUCIÓN

- Preparación de la superficie: limpieza, eliminación de polvo, aceite, desencofrantes. Humedecimiento uniforme sin encharcar.

- Colocación de guías maestras para control del espesor y nivelación.

- Aplicación del mortero impermeabilizante en una o dos capas:

  - Primera capa (chapisco si es necesario): de mortero más líquido para asegurar adherencia.

  - Segunda capa (tarrajeo): de espesor final, extendida con llana y nivelada con regla metálica.

- Acabado: fratachado fino, textura lisa o rugosa según planos.

- Curado húmedo durante al menos 3 días, evitando exposición directa al sol y viento en las primeras 24 horas.

UNIDAD DE MEDIDA

Metro cuadrado (m²)

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá por área neta tarrajeada, multiplicando la longitud por la altura de cada paño de muro, excluyendo vanos, columnas, vigas y demás elementos estructurales que no reciban el tarrajeo.

BASES DE PAGO

La cantidad determinada será pagada al precio unitario del contrato, e incluye el costo de materiales, herramientas, aditivos, agua, mano de obra, equipos auxiliares, preparación de la superficie, curado, limpieza final y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida.

      - VESTIDURA DE DERRAMES CON REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE HIDRÓFUGO (mortero cemento-arena 1:4 + aditivo tipo Sika 1 o equivalente) (A=0.20)

GENERALIDADES

La vestidura de derrames es un tratamiento constructivo que consiste en revestir los bordes perimetrales de las losas (también conocidos como “derramaderos”), con una capa de mortero impermeabilizante de acabado fino, cuya finalidad es proteger el contacto muro-losa y evitar filtraciones en puntos críticos de transición vertical-horizontal, especialmente en elementos expuestos a la intemperie.

En este caso, se utiliza un mortero cemento-arena en proporción 1:4, con la adición de un aditivo hidrófugo impermeabilizante tipo Sika 1 o equivalente, que reduce la absorción capilar y mejora la durabilidad del revestimiento.

La vestidura debe garantizar un acabado continuo, sin fisuras, con adecuada pendiente y buena adherencia a la base estructural.

MORTERO

El mortero estará compuesto por cemento Portland Tipo I, arena gruesa limpia y agua potable, en dosificación 1:4, más el aditivo impermeabilizante.

Requisitos del mortero:

- Buena adherencia y trabajabilidad.

- Fluidez sin segregación.

- Homogeneidad en color y consistencia.

- El aditivo debe mezclarse previamente con el agua de amasado.

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

Se utilizará Sika 1 o equivalente técnico, cumpliendo las siguientes condiciones:

- Proporción según ficha técnica del fabricante (usualmente 1 litro por bolsa de cemento).

- Mezclado con agua antes de integrarlo al mortero.

- Proporciona resistencia al paso del agua y mejora la durabilidad del recubrimiento.

MANO DE OBRA

Será ejecutada por personal calificado, con supervisión estricta en los siguientes aspectos:

- Asegurar el correcto perfilado y limpieza del área a revestir.

- Verificar alineación, nivel y espesor mínimo del mortero (entre 1.5 y 2 cm).

- Fraguado y curado continuo mínimo de 3 días.

- Acabado fino con fratacho metálico o esponja, según se indique en planos.

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el revestimiento impermeabilizante de los derrames perimetrales, ejecutado con mortero cemento-arena 1:4 con aditivo hidrófugo.
Previamente se debe preparar la superficie (limpieza, humedecimiento y perfilado), aplicándose el mortero en capas continuas y bien adheridas a la losa o elemento estructural.
El trabajo debe garantizar un acabado impermeable, uniforme y resistente a los agentes atmosféricos.

MATERIALES

- Cemento Portland Tipo I (42.5 kg)

- Arena gruesa lavada, libre de materia orgánica

- Aditivo impermeabilizante tipo Sika 1 o equivalente

- Agua limpia y potable

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

- Herramientas manuales (llana, espátula, fratacho, regla)

- Recipientes de mezcla, cubetas graduadas

- Cepillos de alambre y brochas para limpieza de superficie

- Andamios o escaleras según necesidad

MÉTODO DE EJECUCIÓN

- Preparación de la superficie: eliminar restos de desencofrantes, polvo o material suelto. Humedecer ligeramente la superficie.

- Mezclado del mortero: incorporar el aditivo a la mezcla de cemento y arena con el agua adecuada.

- Aplicación del mortero impermeabilizante:

  - Se extiende el mortero en el área del derrame, formando una superficie uniforme, sin burbujas ni vacíos.

  - El espesor será no menor a 1.5 cm, con forma ligeramente redondeada o biselada, según detalle de planos.

- Acabado final: con llana metálica o fratacho, dejando superficie lisa o texturada.

- Curado húmedo: por al menos 72 horas.

UNIDAD DE MEDIDA

Metro lineal (ml)

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá por longitud total ejecutada de vestidura de derrames, siguiendo el perímetro de losas o elementos indicados en planos.
Se descontarán los tramos no ejecutados o aquellos reemplazados por elementos prefabricados. Las dimensiones se verificarán en campo por el Supervisor de Obra.

BASES DE PAGO

El pago se efectuará por metro lineal ejecutado y aceptado, al precio unitario del contrato.
Este pago comprende la totalidad de materiales, herramientas, equipos, aditivos, preparación de superficie, mano de obra calificada, curado y limpieza final.

      - VESTIDURA DE DERRAMES (A=0.15m) E=1.5cm; C: A 1:5

Descripción de trabajos:

Comprende la vestidura de los bordes internos de los vanos en los muros de ladrillo, para este caso serán las ventanas, puertas y molduras que lleven los derrames a tarrajear. A la superficie cuya longitud es perímetro del vano y cuyo ancho es el espesor del muro, se le llama derrame. Los materiales de esta vestidura, así como el trabajo descriptivo, tendrán las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros interiores.

Procedimiento Constructivo:

El trabajo comprende el tarrajeo de la superficie interior de vanos y vestidura de aristas. Se tendrá las mismas consideraciones técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros.

Método De Medición:

El trabajo ejecutado se medirá en metros lineales (ml).

Condiciones De Pago:

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por metro lineal (m), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

    - CIELORRASOS

      - CIELORRASO, TARRAJEO FROTACHADO EN CIELO RASO INTERIOR DE CISTERNA CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE HIDRÓFUGO (mortero cemento-arena 1:4 + aditivo tipo Sika 1 o equivalente)IELORASOS

GENERALIDADES

Esta partida comprende la ejecución del revestimiento interior del cielo raso de cisterna con mortero cemento-arena en proporción 1:4, adicionando aditivo impermeabilizante hidrófugo tipo Sika 1 o equivalente. El tarrajeo será del tipo frotachado fino, con espesor uniforme de 1.5 cm, ejecutado sobre superficies de concreto previamente humedecidas, en ambientes húmedos o con riesgo de condensación.

MATERIALES

- Cemento Portland Tipo I (42.5 kg)

- Arena gruesa lavada, exenta de materia orgánica

- Aditivo impermeabilizante hidrófugo tipo Sika 1 o equivalente

- Agua potable, limpia, sin impurezas ni salinidad

HERRAMIENTAS Y EQUIPO

- Llana metálica y plástica

- Regla metálica de nivelación

- Fratacho de madera o esponja

- Andamios, tablones, escaleras

- Recipientes plásticos, mezcladora (opcional)

MÉTODO DE EJECUCIÓN

- Preparación de superficie: limpieza total del concreto, eliminación de polvo, grasa, restos de desencofrante y humedecimiento sin encharcar.

- Dosificación y mezcla: se prepara el mortero en proporción 1:4 (cemento:arena), mezclado con agua y el aditivo impermeabilizante en proporciones según el fabricante (usualmente 1 litro por bolsa de cemento).

- Aplicación del mortero: se coloca con llana metálica, presionando contra la losa superior. Se recomienda el uso de reglas maestras para controlar espesor.

- Acabado frotachado fino: cuando el mortero haya perdido algo de humedad, se frota con fratacho de madera o esponja hasta obtener superficie rugosa, adecuada para ambientes húmedos.

- Curado: se mantiene húmedo por aspersión durante al menos 72 horas, evitando corrientes de aire directo o sol excesivo.

UNIDAD DE MEDIDA

Metro cuadrado (m²)

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá el área total neta de cielorraso tarrajeado, deduciendo pasos de instalaciones o ductos si los hubiera.

BASES DE PAGO

El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) de tarrajeo terminado, incluyendo materiales, herramientas, mano de obra calificada, aditivo impermeabilizante, curado y limpieza.

      - CIELORRASO, MORTERO C:A 1:5, E = 1.5 cm

Descripción:

Para interiores o exteriores, la mezcla será en proporción 1:5 con arena fina cernida, el acabado será frotachado fino y debe estar apto para recibir la pintura, los encuentros con los muros serán en ángulos perfectamente alineados y los finales del tarrajeo terminarán en arista viva.

Materiales:

CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" (kg)

ARENA FINA (m3)

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) (bol)

AGUA (m3)

MADERA ANDAMIAJE (p2)

REGLA DE MADERA (p2)

Equipos:

HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución:

En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa, gruesa, libre de materias salitrosas. Cuando está seca, toda la arena pasará por la criba Nº 8. No más del 20% pasará por la criba Nº 50 y no más del 5% pasará por la criba Nº 100. Es de referirse que los agregados finos sean de arena de río o de piedra molida, marmolina, cuarzo o de materiales silíceos. Los agregados deben ser limpios, libres de sales, residuos vegetales u otras medidas perjudiciales.

Se utilizará cemento Portland Tipo I (42.5Kg), el cual debe satisfacer las Normas ITINTEC 334-009-71 para cementos Portland del Perú y/o Normas ASTM C-150, Tipo I.

Comprende la preparación de la superficie donde se va a aplicar el tarrajeo. Los tarrajeos se podrán ejecutar luego de haber desencofrado la losa.

Se rascará, limpiará y humedecerá muy bien previamente las superficies donde se vaya a aplicar inmediatamente el tarrajeo.

Se hará un enfoscado previo para eliminar las ondulaciones o irregularidades superficiales, luego el tarrajeo definitivo será realizado con ayuda de cintas, debiendo terminarse a nivel. Los ángulos formados con muros, vigas y columnas, serán perfectamente definidos con una bruña en ángulo recto, según lo indicado en los planos.

Para conseguir superficies revocadas debidamente planas y derechas, el trabajo se hará con cintas de mortero pobre (1:5 cemento-arena), corridas horizontalmente a lo largo de la losa.

Estarán muy bien niveladas y sobresaldrá el espesor exacto del revoque (tarrajeo). Estas cintas serán espaciadas cada metro o metro y medio partiendo desde la esquina formada con el muro. Luego de terminado el revoque se sacará, rellenando el espacio que ocupaban con una buena mezcla, algo más rica y cuidada que la usada en el propio revoque.

Constantemente se controlará la perfecta nivelación de las cintas empleando nivel de burbuja. Reglas de aluminio bien perfiladas se correrán por las cintas que harán las veces de guías, para lograr una superficie pareja en el revoque, completamente plana.

Se extenderá el mortero igualándolo con la regla, entre las cintas de mezcla pobre y antes de su endurecimiento; después de reposar 30 minutos, se hará el enlucido, pasando de nuevo y cuidadosamente la paleta de madera o mejor la plana de metal.

Espesor mínimo de enlucido:

a) En losas : 1.0 cm.

b) Los cielo rasos interiores, tendrán un acabado de mezcla fina, esta mezcla será en proporción 1:5.

Unidad de Medida:

Metros cuadrados (M2)

Método de Medición:

La unidad de medición es por metro cuadrado, se medirá el área neta comprendida entre las caras laterales sin revestir de las paredes y vigas que limitan; no se deducirán las áreas de columnas, ni huecos menores a 0.25 cm2.

Bases de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

    - PISOS Y PAVIMENTOS

      - CONTRAPISO DE CONCRETO F'C= 140 KG/CM2, espesor 5 cm, con pendiente 1% hacia punto de drenaje CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE HIDRÓFUGO TIPO SIKA WT-200 O EQUIVALENTE

GENERALIDADES

Esta partida comprende la ejecución del contrapiso de fondo de cisterna, con espesor de 5 cm, pendiente del 1% dirigida al punto de drenaje. Se empleará concreto dosificado para alcanzar una resistencia de f’c = 140 kg/cm², adicionado con aditivo impermeabilizante integral tipo Sika WT-200 o equivalente, que mejora la impermeabilidad interna del concreto.

MATERIALES

- Cemento Portland Tipo I

- Arena y piedra chancada de tamaño máximo 1"

- Aditivo impermeabilizante integral tipo Sika WT-200

- Agua potable

HERRAMIENTAS Y EQUIPO

- Carretillas, palas, buggies

- Vibradores manuales o internos

- Reglas de nivelación y plantillas con pendiente

- Cuerdas de trazado, nivel láser (opcional)

MÉTODO DE EJECUCIÓN

- Preparación del terreno: nivelación y compactación del fondo de la cisterna, colocación de capa base si se requiere.

- Colocación de reglas maestras: con pendiente del 1% hacia sumidero.

- Dosificación del concreto: proporción para f’c 140 kg/cm² con incorporación de aditivo impermeabilizante integral.

- Colocación del concreto: vaciado continuo en paños, vibrado, nivelado con regla metálica.

- Curado húmedo: mediante láminas de polietileno o riego con agua por un mínimo de 7 días.

UNIDAD DE MEDIDA

Metro cuadrado (m²)

MÉTODO DE MEDICIÓN

Área neta ejecutada según planos, descontando elementos estructurales si los hubiere.

BASES DE PAGO

Incluye materiales, preparación del terreno, mano de obra, herramientas, aditivo, curado y cumplimiento de pendiente especificada.

      - CONCRETO PULIDO Y ACABADO DE COLOR GRIS CLARO  CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE HIDRÓFUGO (mortero cemento-arena 1:4 + aditivo tipo Sika 1 o equivalente)

GENERALIDADES

Acabado superficial sobre contrapiso, mediante mortero 1:4 con aditivo impermeabilizante Sika 1 o similar, extendido y pulido con llana metálica hasta lograr superficie densa, de color gris claro, con excelente terminación superficial para facilitar limpieza y resistencia al tránsito peatonal.

MATERIALES

- Cemento Portland Tipo I

- Arena fina

- Aditivo impermeabilizante tipo Sika 1

- Agua potable

HERRAMIENTAS Y EQUIPO

- Llana metálica

- Regla metálica

- Cuerdas de nivel y nivel de burbuja

- Mezcladora o baldes

MÉTODO DE EJECUCIÓN

- Limpieza del contrapiso existente.

- Aplicación de mortero impermeabilizante sobre superficie limpia y ligeramente humedecida.

- Nivelación y pulido con llana metálica para lograr acabado fino y compacto.

- Curado húmedo por al menos 3 días para evitar fisuras.

UNIDAD DE MEDIDA

Metro cuadrado (m²)

MÉTODO DE MEDICIÓN

Área terminada con superficie pulida uniforme.

BASES DE PAGO

Incluye materiales, mortero, aditivo, mano de obra, curado y acabado final.

    - ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS

      - CONTRAZÓCALO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO EXTERIOR CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE HIDRÓFUGO (mortero cemento-arena 1:4 + aditivo tipo Sika 1 o equivalente) (H=0.30M)

GENERALIDADES

Consiste en el revestimiento sanitario perimetral exterior, de 30 cm de altura, elaborado con mortero 1:4 + aditivo impermeabilizante. Tiene función sanitaria (facilita limpieza) y protectora frente a salpicaduras o humedad.

MATERIALES

- Cemento Portland Tipo I

- Arena gruesa limpia

- Aditivo Sika 1 o similar

- Agua potable

HERRAMIENTAS Y EQUIPO

- Llana metálica

- Fratacho

- Escuadra metálica

- Plantilla de altura (30 cm)

MÉTODO DE EJECUCIÓN

- Limpieza y humedecimiento del paramento vertical (muro).

- Colocación del mortero impermeabilizante en faja de 30 cm de altura.

- Compactado, alisado y pulido con llana metálica.

- Curado húmedo durante al menos 3 días.

UNIDAD DE MEDIDA

Metro lineal (ml)

MÉTODO DE MEDICIÓN

Longitud efectiva del contrazócalo ejecutado. Se verifica la altura constante de 0.30 m.

BASES DE PAGO

Incluye materiales, aditivo, mano de obra, acabado y curado. No se pagarán tramos que no cumplan con altura o acabado

    - COBERTURAS

      - MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADA BITUMINOSA BLANCA BICAPA, E=3.5MM

Descripción:

Suministro e instalación de sistema de impermeabilización bicapa mediante membrana prefabricada bituminosa modificada, color blanco reflectivo, con acabado mineral o cerámico en la cara superior, y con espesor total de 3.5 mm. El sistema se instala mediante sopleteado (fusión con calor), garantizando adherencia total al sustrato. Esta solución es duradera, resistente a los rayos UV, impermeable y reflectante, lo que reduce la temperatura superficial de la edificación.

Materiales:

1.Membrana impermeabilizante bituminosa prefabricada

Tipo: APP (polímero atáctico de polipropileno) o SBS (estireno-butadieno-estireno).

Espesor: 3.5 mm.

Acabado superficial: mineral blanco (reflectivo) o cerámico blanco.

Base: fieltro de poliéster o fibra de vidrio.

2.Primario asfáltico (primer)

Emulsión bituminosa para imprimar el sustrato y mejorar adherencia.

3.Adhesivo asfáltico (opcional)

Para fijación puntual de solapes o zonas verticales.

Equipos requeridos:

Soplete de gas propano.

Cilindros de gas con regulador y manguera.

Rodillo para imprimación.

Cúter o cuchilla de hoja afilada.

Llana metálica.

Escoba metálica o cepillo de alambre.

EPP: guantes térmicos, botas con suela anticalor, lentes, ropa ignífuga.

Método de ejecución:

1.Preparación del soporte

El sustrato debe estar limpio, seco, sin polvo, sin elementos sueltos ni humedad.

Regularizar superficies con mortero de nivelación si hay fisuras, desniveles o pendientes inadecuadas (>1%).

2.Aplicación de imprimante bituminoso

Aplicar con rodillo o brocha sobre toda la superficie a cubrir.

Dejar secar según ficha técnica del producto (usualmente 4–12 h).

3.Instalación de la primera capa (base)

Desenrollar la membrana bituminosa base.

Calentar el reverso con soplete hasta que la película indicadora se derrita.

Fijar progresivamente presionando para asegurar adherencia.

Traslapar los rollos: mínimo 10 cm en bordes longitudinales y 15 cm en transversales.

4.Instalación de la segunda capa (acabado blanco)

Repetir el mismo procedimiento sobre la primera capa, alineando los solapes en sentido opuesto.

Fijar con soplete asegurando buena adhesión.

5.Remates

Sellar correctamente los bordes, encuentros con parapetos, bajantes, drenes y elementos salientes.

Aplicar refuerzo si es necesario en esquinas o puntos singulares.

6.Prueba de estanqueidad.

Prueba de carga con agua por 24 a 48 horas.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Método de medición:

Se mide el área total impermeabilizada, en metros cuadrados (m²), incluyendo solapes y desperdicios razonables.

No se deducen vanos menores a 0.25 m².

Se basa en planos y verificación de obra ejecutada.

Bases de pago:

El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) de cobertura impermeabilizada con membrana bituminosa blanca bicapa de 3.5 mm completamente instalada, sellada y aprobada por la supervisión técnica. El precio incluye:

Suministro de todos los materiales: imprimante, membrana base, membrana blanca, adhesivos y selladores.

Mano de obra, equipos, sopleteo, fijaciones, remates y limpieza.

Protección y pruebas (si se solicitan).

No se reconocerán pagos adicionales por desperdicios indebidos, errores de instalación, cortes mal ejecutados ni re trabajos por filtraciones por mala ejecución.

    - CARPINTERIA METÁLICA Y HERRERÍA

Este rubro comprende los trabajos que se ejecutan con elementos metálicos que no tengan función estructural resistente; bajo el contexto de carpintería metálica están comprendidas las puertas, ventanas, rejas y estructuras similares que se ejecutan con perfiles especiales, barras, planchas, platinas, etc. Deberá tenerse especial cuidado en proteger la carpintería durante el traslado, almacenamiento, y colocación en obra, de golpes que deformen su estructura, raspaduras, etc. Los elementos que acusen algún defecto deberán ser cambiados. Cuando no se indique específicamente el diseño de algún elemento, el Contratista presentará los planos detallados de su ejecución, así como la muestra de los perfiles y acabados para la aprobación del Ingeniero Inspector.

La carpintería metálica incluye la cerrajería necesaria para el buen funcionamiento, seguridad y acabado; debiendo el Contratista recabar la correspondiente aprobación del Ingeniero Inspector.

Material

Los elementos a utilizarse serán perfiles, barras, tubos, platinas y planchas cuyas dimensiones están especificadas en los planos respectivos. Las barras, perfiles, tubos y planchas serán rectos, lisos, sin dobladuras, abolladuras ni oxidaciones, de formas geométricas bien definidas. La ejecución de la carpintería debe ser prolija, evitando las juntas con defectos de corte entre otros.

Soldaduras

La soldadura a emplearse estará de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante, tanto con profundidad, forma y longitud de aplicación.

Una vez ejecutada esta, debe ser esmerilada para que presente un acabado de superficie uniforme.

En el caso de trabajos con plancha delgada podrá usarse soldadura eléctrica del tipo de "punto".

Trabajos Comprendidos

El Contratista deberá ejecutar todos los trabajos de carpintería de fierro que se encuentran indicados y/o detallados en los planos, así como todos los trabajos que sean necesarios para completar el proyecto.

Fabricación

La carpintería de fierro será ejecutada por operarios expertos, en un taller provisto de las mejores herramientas y equipos para cortar, doblar, soldar, esmerilar, arenar, pulir, etc. que aseguren un perfecto acabado de acuerdo a la mejor práctica industrial de actualidad, con encuentros y ensambles exactos, todo con los detalles indicados en los planos.

Anclajes

Los planos muestran por lo general solamente los requerimientos arquitectónicos, siendo de responsabilidad del Contratista de proveer la colocación de anclajes y platinas empotradas en la albañilería, cuando no se indican en los planos destinados a soldar los marcos, así como cualquier otro elemento de sujeción para garantizar la perfecta estabilidad y seguridad de las piezas que se monten.

Esmerilado

Los encuentros hechos con soldadura serán cuidadosamente esmerilados para recuperar una superficie lisa y perfecta en el empalme.

Transporte y Almacenamiento

El transporte de las piezas ensambladas a la obra, su manipuleo y posterior traslado al sitio en que serán colocadas, deberá hacerse con toda clase de precauciones. El almacenamiento temporal dentro de la obra deberá realizarse

en un sitio seco, protegido del tránsito de personas y equipos, levantando las piezas sobre el piso por medio de cuartones de madera, para evitar las consecuencias de eventuales aniegos

      - PUERTAS METÁLICAS

        - PUERTA BATIENTE DE UNA HOJA METÁLICO APERSIANADA EN LA PARTE INFERIOR Y PINTADO CON ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS SATINADO (CON BASE ANTICORROSIVA). INSTALACIÓN COMPLETA

Descripción:

Suministro e instalación de puerta batiente metálica de una hoja, fabricada en chapa metálica laminada o galvanizada, con rejilla tipo persiana metálica en la parte inferior para permitir la ventilación. Incluye marco metálico de acero, bisagras reforzadas, cerradura, manija y accesorios completos. Toda la puerta será tratada con imprimante anticorrosivo y acabado con esmalte sintético de alto desempeño, aplicado en taller o en obra, según condiciones del proyecto. Se debe instalar completamente fijada, funcional y nivelada, conforme a planos y especificaciones técnicas.

Materiales:

Hoja metálica:

Acero laminado o galvanizado de espesor mínimo 1.0 mm.

Persiana inferior de lámina troquelada, tubular o tipo louver, integrada a la hoja.

Marco metálico:

Perfil angular o tubular estructural (1.5"x1.5" o similar).

Espesor mínimo 1.2 mm.

Pintura:

Imprimación anticorrosiva (tipo primer epóxico o convertidor de óxido).

Esmalte sintético base solvente (color gris satinado).

Herrajes:

Bisagras de acero reforzadas (mín. 3 por hoja).

Cerradura (tipo pomo o pasador), manija o tirador metálico.

Fijaciones:

Tornillos, pernos, anclajes o soldadura.

Equipos requeridos:

Taladro percutor con brocas para concreto/metal.

Herramientas de mano (llaves, destornilladores, nivel).

Amoladora angular para cortes.

Pistola o rodillo para aplicación de pintura.

Elementos de protección personal: guantes, lentes, mascarilla.

Método de ejecución:

Fabricación en taller de la hoja metálica con sección apersianada integrada (tipo rejilla o louver).

Preparación del marco metálico, según dimensiones del vano.

Aplicación en taller o en obra de imprimación anticorrosiva y posterior pintado con esmalte sintético (mínimo 2 capas).

Replanteo y limpieza del vano donde se instalará la puerta.

Colocación del marco mediante pernos de anclaje, tornillos expansivos o soldadura.

Instalación de la hoja metálica batiente, verificación de funcionamiento, apertura libre y alineación.

Colocación de cerradura, bisagras y manijas.

Revisión final de pintura, limpieza de excedentes y pruebas funcionales.

Unidad de medida:

Unidad (u): Por puerta metálica apersianada instalada completamente.

Método de medición:

Se medirá por unidad (u) de puerta instalada y en funcionamiento.

La medición considerará:

Hoja con persiana integrada en parte inferior.

Marco y herrajes colocados correctamente.

Pintura completa (anticorrosiva + esmalte sintético).

Instalación fija, nivelada, operativa.

Bases de pago:

El pago se realizará por cada unidad (u) de puerta batiente metálica apersianada instalada completamente, e incluirá:

Suministro de todos los materiales: hoja metálica, marco, persiana inferior, pintura anticorrosiva, esmalte, herrajes y fijaciones.

Fabricación, transporte, montaje e instalación.

Aplicación de pintura en taller o en obra, según requerimiento.

Instalación funcional y verificada, incluyendo limpieza final.

El pago se aprobará luego de la verificación técnica de la correcta instalación, pintura uniforme, herrajes operativos y dimensiones conforme a planos.

      - VENTANAS METÁLICAS

        - VENTANA ALTA CON MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO 10 COCOS DE 2" CON MARCO METÁLICO Y PINTADO CON ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS SATINADO (CON BASE ANTICORROSIVA). INSTALACIÓN COMPLETA

Descripción:

Suministro e instalación de ventana fija de ubicación alta, compuesta por malla metálica galvanizada de 10 cocos por 2", montada sobre marco metálico de acero angular o tubular, debidamente soldado o armado, y tratado con pintura anticorrosiva y acabado final con esmalte sintético color gris satinado. El conjunto se colocará firmemente en el vano correspondiente, con fijación a obra civil mediante pernos, tornillos expansivos o soldadura, según aplique. Incluye todos los materiales, accesorios y mano de obra para su instalación completa y funcionamiento.

Materiales:

Malla de alambre galvanizado:

Tipo: 10 cocos por 2" (malla con luz de aprox. 2 pulgadas).

Calibre: #14 o según especificación del proyecto.

Marco metálico:

Acero angular o tubo rectangular (1”x1”, 1.5”x1.5” o similar).

Espesor mínimo: 1.2 mm.

Pintura:

Imprimante anticorrosivo (base epóxica o convertidor de óxido).

Esmalte sintético (color gris satinado).

Fijaciones:

Tarugos metálicos, pernos expansivos, tornillos o soldadura (según soporte).

Elementos de fijación interna de malla:

Puntos de soldadura, grapas metálicas o ángulos retenedores.

Equipos requeridos:

Máquina de soldar (si aplica soldadura).

Taladro percutor y brocas para concreto o metal.

Amoladora angular (esmeril) para cortes y acabados.

Brochas, rodillos o pistola para aplicar pintura.

Elementos de medición: cinta métrica, nivel, escuadra.

Elementos de protección personal (guantes, gafas, máscara).

Método de ejecución:

Fabricación del marco metálico en taller, conforme a las medidas del vano.

Corte y tensado de la malla galvanizada, fijándola firmemente al marco por puntos de soldadura, grapas o ángulos.

Limpieza de la superficie metálica: desengrase, lijado o cepillado.

Aplicación de imprimación anticorrosiva: 1 a 2 capas, respetando tiempos de secado.

Aplicación de esmalte sintético: mínimo 2 manos, con color gris satinado.

Instalación del conjunto en obra:

Fijación mecánica con tarugos o pernos, o

Fijación soldada al marco estructural (si está previsto).

Revisión de nivelación, limpieza final y sellado si aplica.

Unidad de medida:

Unidad (u): Por ventana instalada completamente.

Método de medición:

Se medirá por unidad (1 ventana alta con malla) instalada correctamente en su posición, con pintura y fijación terminada.

Se debe verificar que el trabajo cumpla con las dimensiones especificadas, la malla esté tensada correctamente, y el acabado de pintura esté uniforme y completo.

Bases de pago:

El pago se realizará por unidad (u) de ventana instalada, e incluirá:

Suministro de todos los materiales (malla, marco, pintura, fijaciones).

Fabricación y pintado del marco con base anticorrosiva y esmalte sintético.

Mano de obra para confección, transporte y montaje en obra.

Instalación completa y funcional, con malla correctamente fijada.

Limpieza final del área de trabajo.

El pago será validado por la supervisión técnica una vez se verifique el cumplimiento del diseño, calidad de los materiales y acabado de pintura según especificaciones.

        - VENTANA DE INSPECCIÓN EN PISO CON MARCO METÁLICO Y PLANCHA METÁLICA DE 0.70CM X 0.70CM CON PORTACANDADO, PINTADO CON ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS SATINADO (CON BASE ANTICORROSIVA). INSTALACIÓN COMPLETA

Descripción:

Suministro e instalación de ventana de inspección en piso de 0.70 m x 0.70 m, compuesta por marco metálico de acero angular o tubular y tapa en plancha metálica lisa, con bisagras reforzadas y portacandado de seguridad. El conjunto se fabricará en taller, soldado y debidamente reforzado para soportar tránsito peatonal, tratado con imprimante anticorrosivo y acabado final con esmalte sintético color gris satinado. Se instalará firmemente en el vano correspondiente, fijado a la obra civil mediante pernos expansivos, tarugos o soldadura, según corresponda. Incluye todos los materiales, accesorios y mano de obra para su instalación completa y operativa.

Materiales:

Marco metálico:

- Acero angular o tubular (mínimo 1 ½” x 1 ½” o equivalente).

- Espesor mínimo: 2.0 mm.

Plancha metálica (tapa):

- Acero liso laminado en frío o caliente.

- Espesor mínimo: 3 mm.

- Con bisagras metálicas reforzadas soldadas al marco.

Portacandado:

- Oreja metálica de solera 1/4” de 3x3 cm, soldada en tapa y marco.

Pintura:

- Imprimante anticorrosivo (base epóxica o convertidor de óxido).

- Esmalte sintético gris satinado (mínimo 2 manos).

Fijaciones:

- Pernos expansivos, tarugos metálicos, tornillos o soldadura (según soporte).

Equipos requeridos:

- Máquina de soldar.

- Taladro percutor con brocas para concreto/metal.

- Amoladora angular para cortes y acabados.

- Brochas, rodillos o pistola para aplicación de pintura.

- Elementos de medición: cinta métrica, nivel, escuadra.

- EPP: guantes, gafas, botas de seguridad, máscara.

Método de ejecución:

- Fabricación en taller:

  - Corte y armado del marco metálico según medidas (0.70 x 0.70 m).

  - Corte y soldadura de la plancha metálica como tapa.

  - Instalación de bisagras metálicas reforzadas.

  - Colocación del portacandado (oreja metálica soldada a marco y tapa).

  - Limpieza de superficies metálicas (lijado, desengrase, cepillado).

  - Aplicación de imprimante anticorrosivo en 1 a 2 manos.

  - Aplicación de esmalte sintético en 2 manos, color gris satinado.

- Instalación en obra:

  - Colocación del marco metálico en el vano de piso.

  - Alineación y fijación mediante pernos expansivos, tarugos o soldadura según el soporte.

  - Colocación y prueba de funcionamiento de la tapa con bisagras.

  - Revisión del portacandado y verificación de cierre.

  - Limpieza final del área de trabajo.

Unidad de medida:

- Unidad (u): Por ventana de inspección en piso instalada completamente.

Método de medición:

- Se medirá por unidad (1 ventana de inspección en piso de 0.70 x 0.70 m) correctamente instalada, pintada y con portacandado colocado.

- Se verificará el acabado de pintura, nivelación, funcionamiento de la tapa y resistencia del sistema de fijación.

Bases de pago:

El pago se realizará por unidad (u) de ventana de inspección instalada e incluirá:

- Suministro de todos los materiales (marco, plancha, bisagras, portacandado, pintura, fijaciones).

- Fabricación, pintado y transporte del conjunto.

- Mano de obra para montaje y fijación en obra.

- Instalación completa y funcional, con portacandado y bisagras operativas.

- Limpieza final del área de trabajo.
El pago será validado por la supervisión técnica una vez verificado el cumplimiento de las dimensiones, materiales, funcionamiento de la tapa y acabado de pintura.

    - CERRAJERÍA

      - BISAGRAS

        - BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE 4"x4" (EN PUERTAS)

Descripción:
Suministro e instalación de bisagras de acero inoxidable tipo arquitectónico, de 4” x 4” (100 mm x 100 mm), con acabado satinado, para puertas de madera o metálicas. Cada puerta llevará un mínimo de tres bisagras, instaladas con precisión para garantizar la funcionalidad, seguridad y durabilidad del sistema de apertura.

Materiales:

- Bisagra de acero inoxidable tipo 304.

  - Dimensiones: 4” x 4” (100 mm x 100 mm).

  - Espesor: mínimo 2.5 mm.

  - Acabado: satinado o pulido.

  - Eje: pasador removible o fijo, tipo embutido.

  - Capacidad de carga: mínimo 40 kg por par.

- Tornillería de acero inoxidable a juego.

Equipos requeridos:

Taladro, destornillador, nivel de burbuja, metro, cincel, formón, herramientas manuales.

Método de ejecución:

- Replanteo y marcado de puntos de instalación.

- Realización de calados y preperforaciones en marco y hoja.

- Fijación de bisagras con tornillería provista.

- Verificación de alineamiento y correcto giro de la puerta.

- Limpieza del área de trabajo.

Unidad de medida:

Unidad (und)

Método de medición:

Por cada bisagra correctamente instalada y aprobada por la supervisión.

Base de pago:

El pago se realizará por unidad instalada, e incluye: suministro de bisagra, accesorios, mano de obra, herramientas, cortes, ajustes y limpieza. No se reconocerán trabajos mal ejecutados o fuera de especificación.

        - BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE 3"x3" (EN VENTANA DE INSPECCIÓN)

Descripción:
Suministro e instalación de bisagras de acero inoxidable tipo arquitectónico, de 3” x 3” (762 mm x 762 mm), con acabado satinado, para puertas de madera o metálicas. Cada puerta llevará un mínimo de tres bisagras, instaladas con precisión para garantizar la funcionalidad, seguridad y durabilidad del sistema de apertura.

Materiales:

- Bisagra de acero inoxidable tipo 304.

  - Dimensiones: 3” x 3” (762 mm x 762 mm).

  - Espesor: mínimo 2.5 mm.

  - Acabado: satinado o pulido.

  - Eje: pasador removible o fijo, tipo embutido.

  - Capacidad de carga: mínimo 40 kg por par.

- Tornillería de acero inoxidable a juego.

Equipos requeridos:

Taladro, destornillador, nivel de burbuja, metro, cincel, formón, herramientas manuales.

Método de ejecución:

- Replanteo y marcado de puntos de instalación.

- Realización de calados y preperforaciones en marco.

- Fijación de bisagras con tornillería provista.

- Verificación de alineamiento y correcto giro de la puerta.

- Limpieza del área de trabajo.

Unidad de medida:

Unidad (und)

Método de medición:

Por cada bisagra correctamente instalada y aprobada por la supervisión.

Base de pago:

El pago se realizará por unidad instalada, e incluye: suministro de bisagra, accesorios, mano de obra, herramientas, cortes, ajustes y limpieza. No se reconocerán trabajos mal ejecutados o fuera de especificación.

      - CERRADURAS

        - CERRADURA DE TRES GOLPES

Descripción:
Suministro e instalación de cerradura de seguridad de tres golpes para puertas exteriores, de tipo embutida con cilindro europeo y doble pestillo (resbalón y cerrojo). Diseñada para incrementar la seguridad en ambientes de acceso restringido.

Materiales:

- Caja de cerradura de tres golpes.

  - Pestillo retráctil + cerrojo de seguridad.

  - Frente de acero inoxidable.

  - Cilindro con juego de llaves.

- Manijas metálicas según especificación.

- Contra marco reforzado.

Equipos requeridos:
Taladro, formón, destornillador, lima, nivel.

Método de ejecución:

- Calado preciso en canto de puerta para alojar cerradura.

- Perforación para cilindro y manijas.

- Instalación, alineación y fijación del conjunto.

- Prueba de mecanismos de cierre y apertura.

- Limpieza de superficie.

Unidad de medida:
Unidad (und)

Método de medición:
Por cada cerradura de tres golpes instalada y aprobada.

Base de pago:
Incluye todos los elementos, instalación completa, mano de obra y pruebas. No se reconocerán adicionales por ajustes o errores de instalación.

    - PINTURA

      - PINTURA EPÓXICA SANITARIA COLOR BLANCO HUMO A 2 MANOS EN COLUMNAS DE CONCRETO

GENERALIDADES:

Esta partida incluye el suministro y aplicación de pintura epóxica sanitaria bicomponente, resistente a agentes químicos, humedad y abrasión, de color blanco humo, en dos (02) manos sobre columnas de concreto en interiores de cisternas o recintos técnicos. La pintura debe asegurar una superficie lavable, continua, sin porosidades, resistente al contacto con agua potable o residual, y cumplir normas sanitarias vigentes.

MATERIALES:

- Pintura epóxica bicomponente sanitaria (base solvente o base agua), tipo SikaGuard®-62, Sherwin Williams Tuffloor 400 o equivalente.

- Diluyente compatible con el sistema epóxico.

- Rodillos de felpa corta o sistema airless de alta presión.

- Espátulas, lijas, guantes y elementos de protección personal.

MÉTODO DE EJECUCIÓN:

- Preparación de Superficie: Lijado y limpieza del concreto, que debe tener mínimo 28 días de curado, libre de polvo, grasa, óxidos y humedad.

- Reparaciones: Sellado de microfisuras, reparación de poros o imperfecciones con mortero epóxico o masilla.

- Primera Mano: Aplicación con dilución al 10% como imprimación para mejorar anclaje.

- Segunda Mano: Aplicación cruzada de pintura pura, con espesor final mínimo de 200 micras.

- Curado: Tiempo de secado mínimo entre manos de 8 horas y curado total de 7 días antes de exponer al agua.

UNIDAD DE MEDIDA:

Metro cuadrado (m²)

MÉTODO DE MEDICIÓN:

Superficie efectivamente cubierta con dos (2) manos, sin faltas, ampollas o descamaciones, conforme a las especificaciones.

BASES DE PAGO:

Incluye la preparación de superficie, reparación, suministro de pintura, equipos, herramientas, aplicación y mano de obra calificada.

      - PINTURA EPÓXICA SANITARIA COLOR BLANCO HUMO A 2 MANOS EN PLACAS DE CONCRETO INTERIOR

GENERALIDADES:

Esta partida incluye el suministro y aplicación de pintura epóxica sanitaria bicomponente, resistente a agentes químicos, humedad y abrasión, de color blanco humo, en dos (02) manos sobre placas de concreto en interiores de cisternas o recintos técnicos. La pintura debe asegurar una superficie lavable, continua, sin porosidades, resistente al contacto con agua potable o residual, y cumplir normas sanitarias vigentes.

MATERIALES:

- Pintura epóxica bicomponente sanitaria (base solvente o base agua), tipo SikaGuard®-62, Sherwin Williams Tuffloor 400 o equivalente.

- Diluyente compatible con el sistema epóxico.

- Rodillos de felpa corta o sistema airless de alta presión.

- Espátulas, lijas, guantes y elementos de protección personal.

MÉTODO DE EJECUCIÓN:

- Preparación de Superficie: Lijado y limpieza del concreto, que debe tener mínimo 28 días de curado, libre de polvo, grasa, óxidos y humedad.

- Reparaciones: Sellado de microfisuras, reparación de poros o imperfecciones con mortero epóxico o masilla.

- Primera Mano: Aplicación con dilución al 10% como imprimación para mejorar anclaje.

- Segunda Mano: Aplicación cruzada de pintura pura, con espesor final mínimo de 200 micras.

- Curado: Tiempo de secado mínimo entre manos de 8 horas y curado total de 7 días antes de exponer al agua.

UNIDAD DE MEDIDA:

Metro cuadrado (m²)

MÉTODO DE MEDICIÓN:

Superficie efectivamente cubierta con dos (2) manos, sin faltas, ampollas o descamaciones, conforme a las especificaciones.

BASES DE PAGO:

Incluye la preparación de superficie, reparación, suministro de pintura, equipos, herramientas, aplicación y mano de obra calificada.

      - EMPASTADO Y PINTURA LATEX COLOR BLANCO HUMO EN MUROS INTERIORES DE LADRILLO A DOS MANOS

Descripción:

Comprende el suministro y aplicación de empastado fino sobre muros interiores de ladrillo tarrajeado, seguido de la pintura látex color blanco humo, aplicada en dos manos cruzadas. Esta actividad tiene como objetivo brindar una superficie lisa, uniforme y estéticamente adecuada para espacios interiores, con resistencia básica al roce y fácil mantenimiento.

Incluye el preparado del soporte, aplicación del empaste, lijado, limpieza, aplicación de pintura, limpieza final y verificación de acabado, de acuerdo con los estándares técnicos y estéticos requeridos.

Condiciones de soporte:

- Muros interiores de ladrillo con tarrajeo seco, bruñado o afinado, libre de polvo, grasas, humedad o partículas sueltas.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica o acrílica para interiores.

- Pintura látex color blanco humo (acabado mate o satinado, según especificación).

- Sellador acrílico (si la superficie es muy absorbente).

- Lijas finas (grano 150-220).

- Cinta masking, plásticos o papel kraft para protección.

- Agua limpia (para dilución controlada).

Herramientas y equipos:

- Lijadora manual u orbital.

- Llana metálica y espátulas.

- Brochas, rodillos o pistola de pintura.

- Recipientes para mezcla.

- Escaleras, andamios (si corresponde).

- Elementos de protección personal (mascarilla, guantes, lentes, ropa de trabajo).

Método de ejecución:

- Preparación de la superficie:

  - Verificar que el tarrajeo esté seco, nivelado y sin fisuras o imperfecciones mayores.

  - Limpieza previa: eliminación de polvo y materiales sueltos.

- Aplicación del empastado:

  - Aplicación de pasta niveladora con llana metálica en capa delgada y uniforme.

  - Secado completo (mínimo 4 a 6 horas según condiciones climáticas).

  - Lijado suave para lograr superficie lisa.

  - Eliminación del polvo generado con brocha o trapo seco.

- Aplicación de pintura látex:

  - Primera mano de pintura (previamente diluida según ficha técnica del fabricante).

  - Secado mínimo de 4 horas.

  - Aplicación de segunda mano cruzada para mejor cubrimiento.

  - Revisión del tono y acabado.

- Limpieza y entrega:

  - Retiro de protecciones temporales.

  - Limpieza de manchas, retoques menores y presentación del trabajo final.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²) de muro interior empastado y pintado a dos manos.

Forma de pago:

El pago se realizará por metro cuadrado de superficie terminada, y comprenderá:

- Suministro de todos los materiales: pasta de empaste, pintura látex, sellador, diluyentes.

- Mano de obra especializada, equipos y herramientas.

- Preparación de superficie, empastado, lijado, pintura en dos manos.

- Limpieza final y presentación del área en condiciones óptimas.

- Verificación del acabado uniforme, sin manchas, sin descascaramientos ni diferencias de tono.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR GRIS ROCKY NOOK (COD. 4013D) EN MUROS EXTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

Esta partida comprende el suministro y aplicación de empastado fino sobre muros exteriores tarrajeados, seguido por la aplicación de pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D) en dos manos cruzadas, con el objetivo de obtener una superficie lisa, uniforme, decorativa y resistente a la intemperie (radiación solar, humedad, lluvia y cambios de temperatura).

Incluye: preparación del soporte, aplicación de sellador si se requiere, empastado, lijado, pintura, protección de elementos adyacentes, limpieza final y validación técnica.

Condición del soporte:

- Muros exteriores con tarrajeo bruñido o afinado.

- Superficie seca, firme, libre de polvo, grasa, hongos, eflorescencias o fisuras activas.

- El trabajo no debe ejecutarse bajo lluvia ni con exposición solar directa prolongada.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica/acrílica, resistente a exteriores.

- Pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D), formulada para exteriores, con alta resistencia a rayos UV.

- Sellador acrílico fijador, si el soporte lo requiere.

- Lijas de grano fino (150–220).

- Agua limpia para dilución técnica.

- Cinta masking, plásticos o papel protector para ventanas, marcos, pisos u otros elementos cercanos.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora manual u orbital.

- Brochas, rodillos o pistola airless.

- Escaleras o andamios, según altura.

- Recipientes plásticos para mezcla.

- EPP: guantes, lentes, mascarilla, casco y botas.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Limpieza del muro para eliminar polvo, residuos, hongos o grasa.

- Aplicación de sellador acrílico fijador, si se requiere mejorar la adherencia.

2. Empastado:

- Aplicación uniforme de pasta con llana metálica.

- Secado entre 4 y 6 horas.

- Lijado fino para obtener una superficie lisa.

- Limpieza de residuos del lijado.

3. Pintura látex Gris Rocky Nook:

- Aplicación de primera mano ligeramente diluida.

- Secado mínimo de 4 a 6 horas.

- Aplicación de segunda mano cruzada para asegurar cobertura uniforme.

- Corrección puntual de imperfecciones.

4. Limpieza final:

- Retiro de protecciones temporales.

- Limpieza de salpicaduras o residuos.

- Presentación para revisión técnica.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de muro empastado y pintado a dos manos.

Forma de pago:

El pago se efectuará por m² correctamente ejecutado y validado por la supervisión técnica, e incluirá:

- Suministro completo de materiales: empaste, pintura, sellador, herramientas.

- Mano de obra calificada y aplicación completa del sistema.

- Protección de superficies adyacentes, limpieza y revisión del acabado.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR GRIS ROCKY NOOK (COD. 4013D) EN COLUMNAS EXTERIOR A DOS MANOS

Descripción:

Esta partida comprende el suministro y aplicación de empastado fino sobre columnas exteriores de concreto tarrajeado, seguido de la pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D) en dos manos cruzadas, buscando un acabado liso, estético, resistente a la intemperie y de alta durabilidad, ideal para estructuras verticales expuestas como columnas.

Incluye: preparación de la superficie, empastado, lijado, aplicación de pintura, protección de áreas adyacentes, limpieza final y validación técnica.

Condición del soporte:

- Columnas de concreto tarrajeado con acabado bruñido o afinado.

- Superficies deben estar secas, firmes, limpias y sin presencia de polvo, grasa, hongos o fisuras activas.

- No ejecutar el trabajo bajo lluvia ni exposición directa prolongada al sol.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica o acrílica, adecuada para exteriores.

- Pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D), resistente a rayos UV y condiciones climáticas severas.

- Sellador acrílico fijador, si el soporte presenta alta porosidad.

- Lijas de grano fino (150–220).

- Agua limpia para dilución técnica de la pintura.

- Cinta masking, plástico o papel protector para proteger superficies cercanas.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora manual u orbital.

- Brochas, rodillos o pistola airless.

- Andamios, escaleras o plataformas de trabajo.

- Recipientes para mezcla.

- Equipos de protección personal (EPP): guantes, gafas, mascarilla, casco, botas.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Limpieza exhaustiva de la superficie.

- Aplicación de sellador acrílico fijador si es necesario, para mejorar adherencia.

2. Empastado:

- Aplicación uniforme del empaste con llana.

- Secado mínimo de 4 a 6 horas.

- Lijado fino para lograr una superficie completamente lisa.

- Limpieza del polvo resultante.

3. Pintura látex Gris Rocky Nook:

- Aplicación de la primera mano, diluida según especificaciones.

- Secado mínimo de 4 a 6 horas.

- Aplicación de la segunda mano cruzada, con buena cobertura y sin diluir o con mínima dilución.

- Verificación de uniformidad, lisura y color.

4. Limpieza final:

- Retiro de cintas, papel protector y otros elementos.

- Limpieza de salpicaduras y presentación del área finalizada para inspección técnica.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de columna empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

El pago se realizará por m² correctamente ejecutado y aprobado por la supervisión técnica, e incluirá:

- Suministro de materiales completos: empaste, pintura, sellador, herramientas.

- Aplicación completa del sistema: preparación, empaste, lijado, pintura y limpieza.

- Mano de obra calificada y validación del acabado final.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR BLANCO HUMO EN COLUMNAS INTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

La presente partida contempla el suministro y aplicación de empastado fino sobre columnas interiores de concreto tarrajeado, seguido por la pintura látex supermate color Blanco Humo en dos manos cruzadas, con el objetivo de obtener un acabado liso, homogéneo y decorativo, con alta adherencia y durabilidad en ambientes interiores.

Incluye: preparación del soporte, empaste, lijado, aplicación de pintura, protección de elementos adyacentes, limpieza final e inspección técnica.

Condición del soporte:

- Columnas tarrajeadas con acabado bruñido o afinado.

- Superficies deben estar secas, limpias, sin polvo, grasa, hongos ni fisuras activas.

- El área debe tener buena ventilación y estar libre de humedad residual.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica/acrílica, apta para interiores.

- Pintura látex supermate color Blanco Humo, de buena resistencia al lavado y excelente cubrimiento.

- Sellador acrílico fijador, si el soporte es muy absorbente.

- Lijas de grano fino (150–220).

- Agua limpia para dilución técnica de la pintura.

- Cintas masking, plástico o papel kraft para protección de áreas colindantes.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora manual u orbital.

- Brochas, rodillos o pistola airless.

- Escaleras o andamios.

- Recipientes para mezcla.

- EPP: guantes, lentes, mascarilla, casco y ropa de trabajo.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Limpieza de la superficie y verificación del estado del tarrajeo.

- Aplicación de sellador acrílico fijador si hay porosidad excesiva.

2. Empastado:

- Aplicación uniforme con llana metálica.

- Secado de 4 a 6 horas.

- Lijado fino para lograr una superficie lisa.

- Eliminación de polvo del lijado.

3. Pintura látex color Blanco Humo:

- Aplicación de la primera mano, ligeramente diluida.

- Secado entre 4 y 6 horas.

- Aplicación de la segunda mano cruzada, sin diluir o con mínima dilución.

- Revisión final del acabado: lisura, uniformidad y cobertura.

4. Limpieza final:

- Retiro de protecciones.

- Limpieza de restos de pintura.

- Entrega del trabajo para inspección y validación técnica.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de columna empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

El pago se realizará por m² correctamente ejecutado y aprobado por la supervisión técnica, e incluye:

- Suministro de materiales: empaste, pintura, sellador, herramientas.

- Aplicación completa: preparación del soporte, empaste, lijado, pintura, limpieza.

- Mano de obra calificada y control de calidad del acabado.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR GRIS ROCKY NOOK (COD. 4013D) EN VIGAS EXTERIOR A DOS MANOS

Descripción:

La partida comprende el suministro y aplicación de empastado fino sobre vigas de concretos exteriores previamente tarrajeadas, seguido de la aplicación de pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D) en dos manos cruzadas, buscando una terminación estética, uniforme, lisa y con alta resistencia al intemperismo (rayos UV, lluvia, humedad y variación térmica).

Incluye: preparación del soporte, empastado, lijado, pintura, limpieza final, y validación técnica del acabado.

Condición del soporte:

- Vigas de concreto con tarrajeo bruñido o afinado.

- Superficie seca, limpia, sin polvo, grasas, moho, fisuras activas ni eflorescencias.

- No aplicar en condiciones de lluvia o insolación directa sin protección previa.

Materiales:

- Pasta de empaste acrílica o vinílica de uso exterior.

- Pintura látex supermate color Gris Rocky Nook (código 4013D), con propiedades de resistencia a rayos UV y humedad.

- Sellador acrílico fijador, según absorción del soporte.

- Lijas de grano fino (150–220).

- Agua limpia para la dilución técnica de la pintura.

- Cinta masking, papel protector, plásticos, para cubrir elementos adyacentes.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora orbital o manual.

- Brochas, rodillos o pistola airless.

- Escaleras, andamios o plataformas de trabajo.

- Recipientes de mezcla.

- Elementos de protección personal (EPP): guantes, gafas, mascarilla, casco, botas.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Inspección visual, limpieza y corrección de imperfecciones.

- Aplicación de sellador acrílico si el soporte es muy absorbente.

2. Empastado:

- Aplicación de capa delgada y uniforme con llana metálica.

- Tiempo de secado entre 4 y 6 horas.

- Lijado fino para alisar la superficie.

- Eliminación del polvo generado.

3. Pintura látex color Gris Rocky Nook:

- Aplicación de primera mano ligeramente diluida con agua.

- Secado de 4 a 6 horas.

- Aplicación de segunda mano en sentido cruzado, sin dilución o con mínima dilución.

- Verificación de cobertura y acabado.

4. Limpieza final:

- Retiro de cintas y coberturas temporales.

- Limpieza de salpicaduras o residuos.

- Presentación de la partida para validación técnica.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de viga exterior empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

El pago se realizará por m² correctamente ejecutado y aprobado por la supervisión técnica, e incluye:

- Suministro total de materiales (empaste, pintura, sellador, herramientas).

- Aplicación integral del sistema (empaste, lijado, pintura, limpieza).

- Mano de obra calificada, equipos, seguridad y control de calidad.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR BLANCO HUMO EN VIGAS INTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

La partida consiste en el suministro y aplicación de empastado fino sobre vigas interiores de concreto tarrajeado, seguido de la pintura látex supermate color Blanco Humo en dos manos cruzadas, con el objetivo de obtener una superficie lisa, uniforme, decorativa y de alta calidad estética, adecuada para ambientes interiores con buena terminación visual y resistencia al uso cotidiano.

Incluye: preparación del soporte, aplicación de empaste, lijado, pintado, limpieza final y validación técnica del acabado.

Condición del soporte:

- Vigas de concreto con tarrajeo bruñido o afinado.

- Superficies secas, firmes, limpias, libres de polvo, grasa, hongos o fisuras activas.

- Buena ventilación y ausencia de humedad durante la ejecución.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica/acrílica, adecuada para interiores.

- Pintura látex supermate color Blanco Humo, con buena lavabilidad y cubrimiento.

- Sellador acrílico fijador, si el soporte presenta alta porosidad.

- Lijas finas (grano 150–220).

- Agua limpia para la dilución controlada de la pintura.

- Cintas, plásticos o papel protector para cubrir áreas adyacentes.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora manual u orbital.

- Rodillos, brochas o pistola airless.

- Escaleras o andamios, si corresponde.

- Recipientes plásticos para mezcla.

- Equipos de protección personal (EPP): guantes, lentes, mascarilla, casco, etc.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Limpieza de la superficie de la viga.

- Aplicación de sellador acrílico en caso necesario.

2. Aplicación de empaste:

- Aplicación uniforme con llana metálica.

- Secado entre 4 y 6 horas.

- Lijado fino hasta obtener superficie lisa.

- Eliminación del polvo generado.

3. Aplicación de pintura látex color Blanco Humo:

- Primera mano ligeramente diluida.

- Secado mínimo de 4 a 6 horas.

- Segunda mano cruzada, sin dilución o con mínima dilución.

- Revisión del acabado final (color, lisura, uniformidad).

4. Limpieza final:

- Retiro de cintas y protecciones.

- Limpieza de residuos o manchas.

- Presentación del trabajo terminado para inspección técnica.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de viga interior empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) correctamente ejecutado y validado por la supervisión técnica, e incluirá:

- Suministro de materiales completos: empaste, pintura, sellador.

- Mano de obra calificada y equipos necesarios.

- Ejecución total: preparación, empastado, lijado, pintura y limpieza.

Verificación del acabado final (cubrición, adherencia, uniformidad).

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX COLOR BLANCO HUMO EN COLUMNETAS INTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

Consiste en la aplicación de empastado fino sobre columnetas interiores previamente tarrajeadas o afinadas, seguido de la pintura látex color blanco humo aplicada en dos manos cruzadas, con el objetivo de brindar un acabado liso, estético y uniforme, apto para ambientes internos.

Incluye la preparación del soporte, aplicación de pasta, lijado, pintura, limpieza final y verificación del acabado.

Condición del soporte:

- Columnetas interiores tarrajeadas, secas, limpias, sin polvo, grasa, ni grietas activas.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica para interiores.

- Pintura látex color blanco humo (acabado mate o supermate).

- Sellador acrílico (si el soporte es muy absorbente).

- Lijas de grano fino (150 a 220).

- Agua limpia.

- Cinta masking, plásticos o cartón protector.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora manual u orbital.

- Brochas, rodillos o pistola airless.

- Escalera o andamios seguros.

- EPP: guantes, mascarilla, gafas, ropa de trabajo.

Método de ejecución:

- Preparación de la superficie:

  - Limpieza completa de polvo y partículas sueltas.

  - Resane menor si es necesario.

  - Aplicación de sellador acrílico si la superficie lo requiere.

- Empastado:

  - Aplicación uniforme con llana metálica.

  - Secado mínimo de 4 a 6 horas.

  - Lijado para nivelar.

  - Retiro del polvo generado.

- Pintura:

  - Aplicación de la primera mano (ligeramente diluida).

  - Secado mínimo de 4 horas.

  - Segunda mano cruzada sin diluir.

  - Revisión final del tono y acabado.

- Limpieza final:

  - Retiro de protectores.

  - Corrección de detalles.

  - Presentación para verificación técnica.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²) de columneta empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

Pago por m² correctamente ejecutado, incluyendo:

- Suministro de materiales.

- Mano de obra, equipos y limpieza.

- Verificación de acabado, color uniforme y adherencia.

      - PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR GRIS ROCKY NOOK (COD. 4013D)  EN COLUMNETAS EXTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

Trabajo que comprende la preparación de columnetas exteriores (de concreto tarrajeado o afinado), seguido de la aplicación de empastado acrílico para exteriores, y luego dos manos cruzadas de pintura látex color gris rocky nook (cod. 4013d).

El objetivo es lograr una superficie lisa, resistente al sol, lluvia y humedad, con un acabado decorativo uniforme y duradero.

Materiales

- Pasta niveladora acrílica para exteriores.

- Pintura látex exterior, acabado supermate, color gris rocky nook (cod. 4013d).

- Sellador acrílico fijador (si el soporte es poroso).

- Lijas de grano fino (150 a 220).

- Cinta masking, plástico protector.

- Agua limpia (para dilución controlada).

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas.

- Lijadora orbital o manual.

- Rodillo, brocha, pistola airless (opcional).

- Andamios o escaleras seguras.

- EPP completo: guantes, lentes, mascarilla, botas, casco.

Procedimiento de ejecución:

- Preparación del soporte:

  - Verificar que las columnetas estén secas, sin grietas activas ni polvo.

  - Retirar restos de salitre, pintura antigua o elementos contaminantes.

  - Aplicar sellador acrílico si es necesario.

- Empastado:

  - Aplicar pasta niveladora con llana metálica en capa delgada y pareja.

  - Dejar secar por 4–6 horas.

  - Lijar suavemente con lija fina para obtener superficie lisa.

  - Retirar el polvo del lijado.

- Pintura látex:

  - Primera mano diluida al 10% con agua, aplicada con rodillo o brocha.

  - Dejar secar 6 horas.

  - Segunda mano sin diluir o con mínima dilución, aplicada cruzadamente.

  - Revisar uniformidad y acabado.

- Limpieza final:

  - Retirar protecciones, corregir bordes, limpiar restos de pintura.

  - Entregar superficie completamente terminada.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²) de columneta empastada y pintada.

Base de pago:

Se pagará por metro cuadrado ejecutado, incluyendo materiales, mano de obra, herramientas, y limpieza final, previa validación técnica.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX SUPERMATE COLOR GRIS ROCKY NOOK (COD. 4013D) EN VIGUETAS EXTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

La presente partida comprende el suministro y aplicación de empastado fino sobre viguetas exteriores de concreto tarrajeado, seguido de la pintura látex color gris rocky nook (cod. 4013d) en dos manos cruzadas.

El objetivo es lograr una superficie lisa, uniforme, decorativa y resistente a los agentes atmosféricos (radiación solar, humedad y lluvia), mejorando la estética y durabilidad de los elementos arquitectónicos expuestos.

El proceso incluye: alistamiento del soporte, empaste, lijado, pintura, limpieza final y validación técnica.

Condición del soporte:

- Viguetas de concreto afinadas con tarrajeo bruñido, secas, firmes y libres de polvo, grasa, eflorescencias o fisuras activas.

- No se debe trabajar sobre superficies húmedas ni durante condiciones climáticas adversas (lluvia, viento fuerte o exposición directa al sol intenso durante la aplicación).

Materiales:

- Pasta de empaste acrílica o vinílica, adecuada para exteriores y superficies de concreto.

- Pintura látex exterior supermate color gris rocky nook (cod. 4013d), con resistencia UV.

- Sellador acrílico fijador, según absorción del soporte.

- Lijas de grano fino (150 a 220).

- Agua limpia para diluir pintura según ficha técnica.

- Cinta masking, plásticos y papel protector, para delimitar y cubrir áreas adyacentes.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica, espátulas de empaste.

- Lijadora orbital o manual.

- Brochas, rodillos o pistola airless (según acceso y tipo de superficie).

- Escaleras, andamios estables o andamios colgantes.

- Recipientes para mezcla de pintura y herramientas de limpieza.

- EPP completo: guantes, lentes, mascarilla, casco y botas.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Inspección del tarrajeo: debe estar libre de humedad, grietas o contaminantes.

- Limpieza con cepillo y trapo seco.

- Aplicación de sellador acrílico si el soporte es poroso.

2. Empastado:

- Aplicación del empaste en capa delgada y pareja, con llana metálica.

- Tiempo de secado: 4 a 6 horas.

- Lijado fino para lograr superficie lisa.

- Retiro del polvo de lijado con trapo seco o aspiradora.

3. Pintura látex Supermate color gris rocky nook (cod. 4013d):

- Aplicación de primera mano ligeramente diluida para mejorar penetración.

- Secado entre 4 y 6 horas.

- Aplicación de segunda mano cruzada sin diluir o con mínima dilución.

- Revisión visual del acabado, retoques y corrección de imperfecciones.

4. Limpieza final:

- Retiro de cintas de enmascarar y protección temporal.

- Limpieza de salpicaduras o manchas.

- Presentación del trabajo para validación técnica del acabado.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de vigueta exterior empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

El pago se realizará por m² correctamente ejecutado y validado por la supervisión técnica, e incluirá:

- Suministro de todos los materiales: empaste, pintura, sellador, herramientas y elementos de protección.

- Mano de obra calificada, equipos de aplicación, andamios y limpieza.

- Aplicación completa del sistema: empaste, lijado y pintura a dos manos.

- Verificación del acabado final, asegurando uniformidad, adherencia y resistencia.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX COLOR BLANCO HUMO EN VIGUETAS INTERIORES A DOS MANOS

Descripción:

Consiste en el suministro y aplicación de empastado fino sobre viguetas de concreto tarrajeadas ubicadas en interiores, seguido de la pintura látex color Blanco Humo aplicada en dos manos cruzadas.

El objetivo es obtener una superficie lisa, limpia, de buen acabado estético y alta uniformidad, adecuada para ambientes cerrados, asegurando buena iluminación y fácil mantenimiento.

Incluye: preparación del soporte, empastado, lijado, aplicación de pintura, limpieza final y validación técnica del acabado.

Condición del soporte:

- Viguetas de concreto tarrajeado, bruñido o afinado.

- Superficie seca, sin polvo, grasa, hongos ni grietas activas.

- El tarrajeo debe tener un secado mínimo de 14 días.

- No se debe iniciar el trabajo si existen señales de humedad o eflorescencia.

Materiales:

- Pasta de empaste vinílica o acrílica para uso interior.

- Pintura látex color Blanco Humo, acabado supermate o mate para interiores.

- Sellador acrílico fijador, a aplicar si el soporte es muy absorbente.

- Lijas de grano fino (150 a 220) para el afinado de la superficie.

- Agua limpia para diluir la pintura según especificaciones técnicas.

- Cinta masking, plástico protector o cartón, para cubrir zonas colindantes.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica y espátulas.

- Lijadora orbital o manual.

- Brochas, rodillos o pistola airless (según la accesibilidad).

- Escaleras, andamios móviles o caballetes estables.

- Recipientes plásticos para mezcla de pintura.

- Elementos de protección personal: mascarilla, guantes, lentes y uniforme.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Inspección visual de la vigueta.

- Limpieza de polvo y partículas sueltas.

- Aplicación de sellador acrílico si la superficie presenta porosidad elevada.

2. Empastado:

- Aplicación de una capa delgada y uniforme de empaste con llana metálica.

- Dejar secar entre 4 y 6 horas como mínimo.

- Lijado de la superficie hasta lograr una textura suave y homogénea.

- Eliminación completa del polvo del lijado.

3. Pintura látex color Blanco Humo:

- Aplicación de la primera mano de pintura látex ligeramente diluida (10 % máx.).

- Secado mínimo de 4 a 6 horas, según condiciones ambientales.

- Aplicación de la segunda mano en sentido cruzado, sin dilución o con mínima.

- Verificación del tono, cubrimiento y calidad del acabado.

4. Limpieza final y validación:

- Retiro de cintas, protectores y limpieza de manchas.

- Corrección de detalles.

- Presentación de la superficie terminada para revisión técnica.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de vigueta empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

El pago se realizará por metro cuadrado (m²) correctamente ejecutado y validado por la supervisión técnica, e incluirá:

- Suministro de todos los materiales (empaste, pintura, accesorios).

- Aplicación completa del sistema: empaste, lijado y dos manos de pintura.

- Mano de obra calificada, herramientas, andamios y limpieza final.

Verificación técnica del tono, textura, uniformidad y acabado final

GENERALIDADES:

Tratamiento sanitario de vestiduras de derrames en muros de cisterna u otros puntos de rebose, mediante aplicación de pintura epóxica bicomponente color blanco humo en dos (2) manos. Asegura impermeabilidad, facilidad de limpieza, resistencia a hongos, bacterias y productos químicos.

MATERIALES:

Idénticos a la partida anterior.

- MÉTODO DE EJECUCIÓN:

- Limpieza y lijado del sustrato de concreto o mortero.

- Reparación de juntas o fisuras visibles.

- Aplicación de imprimante (1ra mano) y capa de terminación (2da mano), con tiempo de secado mínimo de 8 horas entre capas.

- Verificación de ausencia de burbujas o zonas descubiertas.

UNIDAD DE MEDIDA:

Metro cuadrado (m²)

MÉTODO DE MEDICIÓN:

Área de vestidura tratada conforme al diseño, sin fallas ni faltantes.

BASES DE PAGO:

Incluye suministro de materiales, equipos, mano de obra, aplicación y control de calidad.

      - PINTURA EPÓXICA SANITARIA COLOR BLANCO HUMO EN VESTIDURAS DE DERRAMES A 2 MANOS

Descripción

Consiste en el suministro y aplicación de pintura epóxica sanitaria bicomponente color Blanco Humo en dos manos cruzadas, aplicada sobre vestiduras de derrames de concreto tarrajeado y afinado. El acabado busca lograr una superficie lisa, impermeable, lavable, altamente resistente a la humedad, condensación y agentes químicos, con propiedades sanitarias para ambientes expuestos a contacto con agua y condiciones de limpieza frecuente.

Incluye: preparación del soporte, aplicación de imprimación epóxica si corresponde, aplicación de dos manos de pintura epóxica, limpieza final y validación técnica.

Condición del soporte

- Superficies de vestiduras tarrajeadas y afinadas.

- Estado seco, firme, libre de polvo, grasas, aceites, hongos, eflorescencias y fisuras activas.

- Se debe verificar que la humedad del soporte no exceda lo permitido por la ficha técnica del fabricante (<5%).

- No ejecutar en condiciones de lluvia, ni bajo exposición directa al sol o temperaturas extremas.

Materiales

- Imprimación epóxica (primer bicomponente) cuando el soporte lo requiera.

- Pintura epóxica sanitaria bicomponente color Blanco Humo, con alta resistencia a humedad, abrasión y productos químicos de limpieza.

- Diluyente epóxico según especificaciones técnicas del fabricante.

- Cintas masking, plástico o papel kraft para proteger zonas adyacentes.

Herramientas y equipos

- Brochas, rodillos de felpa corta o pistola airless para aplicación.

- Lijadora manual o eléctrica y lijas finas (grano 150–220) para afinado.

- Recipientes para mezcla de componentes A y B.

- Taladro con accesorio mezclador para homogenizar pintura.

- Escaleras o andamios, según altura de aplicación.

- Equipos de protección personal: guantes resistentes a químicos, lentes de seguridad, mascarilla con filtro, botas de seguridad.

Método de ejecución

- Preparación del soporte

  - Verificación del estado del tarrajeo.

  - Limpieza mecánica de polvo, residuos y contaminantes.

  - Corrección de imperfecciones con empaste epóxico si aplica.

  - Aplicación de imprimación epóxica (1 mano) si el soporte es muy absorbente.

- Aplicación de pintura epóxica

  - Mezclado de los dos componentes (resina y endurecedor) en la proporción indicada por el fabricante.

  - Aplicación de primera mano de pintura epóxica, ligeramente diluida si corresponde.

  - Secado mínimo de 8–12 horas (según condiciones ambientales).

  - Aplicación de segunda mano cruzada de pintura epóxica, sin diluir o con dilución mínima, garantizando uniformidad de espesor y color.

  - Verificación de continuidad del recubrimiento y ausencia de burbujas o imperfecciones.

- Limpieza final

  - Retiro de protecciones y cintas.

  - Limpieza de manchas accidentales.

  - Presentación del trabajo terminado para inspección técnica.

Unidad de medida

- Metro cuadrado (m²) de vestidura de derrame pintada con 2 manos de pintura epóxica sanitaria color Blanco Humo.

Forma de pago

El pago se realizará por m² correctamente ejecutado y validado por la supervisión técnica, e incluirá:

- Suministro de todos los materiales (imprimante epóxico, pintura epóxica, diluyentes).

- Aplicación completa del sistema (preparación, imprimación si aplica, pintura a dos manos).

- Mano de obra calificada, herramientas y equipos necesarios.

- Limpieza final y verificación técnica del acabado.

      - EMPASTADO Y PINTURA LÁTEX COLOR BLANCO HUMO EN VESTIDURAS DE DERRAMES A DOS MANOS

Descripción:

Consiste en el suministro y aplicación de empastado fino sobre vestiduras de derrames de concreto tarrajeado, seguido de la pintura látex supermate color Blanco Humo en dos manos cruzadas, con el fin de lograr una superficie lisa, decorativa, uniforme y resistente, tanto estética como funcionalmente, en zonas expuestas a humedad ambiental o condensación como parte del sistema de evacuación de aguas.

Incluye: preparación del soporte, empaste, lijado, aplicación de pintura, limpieza final y validación técnica.

Condición del soporte:

- Superficies de vestiduras tarrajeadas y afinadas.

- Estado seco, firme, sin polvo, grasas, hongos, eflorescencias ni fisuras activas.

- No se debe ejecutar en condiciones de lluvia o exposición directa al sol sin protección previa.

Materiales:

- Pasta de empaste acrílica o vinílica, resistente a humedad ambiental.

- Pintura látex supermate color Blanco Humo, de buena adherencia y lavabilidad.

- Sellador acrílico fijador, si la superficie presenta absorción elevada.

- Lijas finas (150–220) para afinado.

- Agua limpia para dilución de pintura (según ficha técnica).

- Cintas masking, plástico o papel kraft para proteger zonas adyacentes.

Herramientas y equipos:

- Llana metálica y espátulas.

- Lijadora manual o eléctrica.

- Rodillos, brochas o pistola airless.

- Escalera o andamios según altura de aplicación.

- Recipientes para preparación de pintura.

- Equipos de protección personal: guantes, lentes, mascarilla, botas.

Método de ejecución:

1. Preparación del soporte:

- Verificación del estado del tarrajeo.

- Limpieza de polvo, residuos y contaminantes.

- Aplicación de sellador acrílico si el soporte lo requiere.

2. Empastado:

- Aplicación del empaste con llana metálica en capa fina y continua.

- Secado entre 4 y 6 horas.

- Lijado con grano fino hasta obtener textura homogénea.

- Eliminación del polvo del lijado.

3. Aplicación de pintura látex Blanco Humo:

- Aplicación de primera mano de pintura látex ligeramente diluida.

- Tiempo de secado mínimo de 4–6 horas.

- Aplicación de segunda mano cruzada, sin diluir o con dilución mínima.

- Verificación de tono uniforme y corrección de imperfecciones.

4. Limpieza final:

- Retiro de protecciones y limpieza de manchas.

- Presentación del trabajo terminado para inspección técnica.

Unidad de medida:

- Metro cuadrado (m²) de vestidura de derrame empastada y pintada a dos manos.

Forma de pago:

El pago se realizará por m² correctamente ejecutado y validado por la supervisión técnica, e incluirá:

- Suministro de todos los materiales: empaste, pintura, diluyentes y selladores.

- Aplicación completa del sistema: empaste, lijado, y pintura a dos manos.

- Mano de obra calificada, herramientas y equipos necesarios.

- Limpieza final y verificación técnica del acabado.

      - PINTURA EPÓXICA SANITARIA COLOR BLANCO HUMO EN CIELO RASOS A 2 MANOS

Descripción

Consiste en el suministro y aplicación de pintura epóxica sanitaria bicomponente color Blanco Humo en dos manos cruzadas, aplicada sobre cielos rasos de concreto o tarrajeo afinado. El recubrimiento busca proporcionar una superficie impermeable, lavable, lisa y de alta resistencia a la humedad, condensación, abrasión y agentes de limpieza, asegurando un acabado decorativo, uniforme y funcional en áreas con requerimientos sanitarios.

Incluye: preparación del soporte, aplicación de imprimación epóxica si corresponde, aplicación de dos manos de pintura epóxica, limpieza final y validación técnica.

Condición del soporte

- Cielos rasos de concreto o tarrajeados, debidamente afinados.

- Estado seco, firme, libre de polvo, grasas, eflorescencias, hongos o fisuras activas.

- La humedad del soporte no debe superar el límite establecido en ficha técnica (<5%).

- No aplicar en condiciones de lluvia, exceso de viento o exposición directa al sol sin protección.

Materiales

- Imprimación epóxica (primer bicomponente), si la superficie presenta absorción elevada o irregular.

- Pintura epóxica sanitaria bicomponente color Blanco Humo, resistente a humedad, abrasión y químicos de limpieza.

- Diluyente epóxico en proporción indicada por fabricante.

- Cintas masking, plástico o papel kraft para protección de áreas adyacentes.

Herramientas y equipos

- Rodillos de felpa corta, brochas o pistola airless para aplicación en cielos rasos.

- Lijas finas (grano 150–220) y lijadora manual o eléctrica.

- Taladro con accesorio mezclador para homogenizar componentes.

- Escaleras o andamios metálicos para aplicación en altura.

- Recipientes para mezcla de los dos componentes.

- Equipos de protección personal: guantes, lentes, mascarilla con filtro, botas de seguridad.

Método de ejecución

- Preparación del soporte

  - Verificación del estado del cielo raso.

  - Limpieza de polvo, grasas, hongos o contaminantes.

  - Reparación de fisuras o imperfecciones.

  - Aplicación de imprimación epóxica (1 mano) en superficies muy absorbentes.

- Aplicación de pintura epóxica

  - Mezclado de los dos componentes (resina + endurecedor) en la proporción indicada por fabricante.

  - Aplicación de primera mano de pintura epóxica, ligeramente diluida si aplica.

  - Secado de 8–12 horas según condiciones ambientales.

  - Aplicación de segunda mano cruzada, sin diluir o con dilución mínima.

  - Revisión de cobertura uniforme, tono homogéneo y acabado liso.

- Limpieza final

  - Retiro de protecciones.

  - Limpieza de manchas accidentales.

  - Presentación del trabajo para inspección técnica.

Unidad de medida

- Metro cuadrado (m²) de cielo raso pintado con pintura epóxica sanitaria a dos manos, color Blanco Humo.

Forma de pago

El pago se realizará por m² correctamente ejecutado y validado por la supervisión técnica, e incluirá:

- Suministro de todos los materiales (imprimante epóxico, pintura epóxica, diluyentes).

- Preparación del soporte, aplicación de imprimación (si aplica) y pintura epóxica a dos manos.

- Mano de obra calificada, herramientas y equipos necesarios.

- Instalación de andamios o equipos auxiliares para trabajo en altura.

- Limpieza final y verificación técnica del acabado.

      - EMPASTADO PINTURA LÁTEX COLOR BLANCO HUMO EN CIELO RASOS A DOS MANOS

Descripción:

Empastado completo y aplicación de pintura látex blanca humo en cielos rasos de ambientes interiores, con acabado liso, mate y continuo, aplicando dos manos y lijado intermedio.

Condiciones de la superficie:

Debe estar libre de grietas, polvo, humedad, grasa y haber sido curada apropiadamente.

Materiales:

- Masilla acrílica para interiores.

- Pintura látex blanca humo.

- Lijas, brochas, rodillos y herramientas de empaste.

Método de ejecución:

- Limpieza de polvo y residuos con brocha, espátula o trapo.

- Aplicación de masilla acrílica en toda la superficie del cielo raso.

- Secado mínimo: 6 horas.

- Lijado con lija fina hasta lograr un acabado homogéneo.

- Eliminación de polvo con trapo seco o brocha.

- Aplicación de la primera mano de pintura látex blanca humo con rodillo.

- Secado de 4 a 6 horas.

- Lijado suave y limpieza.

- Aplicación de segunda mano de pintura cruzada.

- Revisión del acabado por parte de la supervisión.

- Limpieza general del ambiente intervenido.

Unidad de medida:

Metro cuadrado (m²)

Base de pago:

Por m² empastado, pintado en dos manos, conforme a lo especificado.

    - LIMPIEZA

      - LIMPIEZA

        - LIMPIEZA FINAL DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende la ejecución de la limpieza final de obra en ambientes interiores y exteriores, dejándolos en condiciones óptimas de uso y presentación. Incluye el retiro de escombros, polvo, manchas de pintura, restos de material de construcción y residuos sólidos, así como el lavado, pulido o desinfección de superficies según el tipo de acabado. Se aplicará en pisos, muros, vidrios, carpinterías, sanitarios y demás elementos arquitectónicos terminados, sin causar deterioro a los acabados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Superficies comprendidas: Pisos, muros, carpinterías metálicas y de madera, vidrios, accesorios sanitarios y elementos de acabado.

- Métodos de limpieza: Barrido, aspirado, trapeado, fregado, lavado con agua y detergente neutro, según corresponda.

- Productos de limpieza: Biodegradables, no abrasivos, compatibles con los acabados (pintura, porcelanato, vidrio, acero inoxidable, etc.).

- Condiciones de entrega: Superficies libres de polvo, manchas, restos de obra y en estado de presentación final.

- Equipos: Aspiradoras industriales, hidrolavadoras, escobas, mopas, trapos, esponjas y herramientas menores de limpieza.

MATERIALES INCLUIDOS

- Bolsas y recipientes para recolección de residuos.

- Detergentes neutros y desinfectantes.

- Insumos de limpieza (esponjas, mopas, paños, guantes, etc.).

- Agua y equipos menores (escobas, recogedores, cepillos).

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Recolección de residuos: Retiro de escombros, restos de materiales y empaques.

- Limpieza gruesa: Barrido y aspirado de pisos, retiro de polvo y manchas superficiales.

- Limpieza de acabados:

  - Pisos: trapeado, fregado o pulido según el material.

  - Muros y carpinterías: limpieza con paños húmedos y detergente neutro.

  - Vidrios y ventanas: aplicación de limpiavidrios y secado con paños de microfibra.

  - Aparatos sanitarios: lavado con detergente desinfectante.

- Limpieza fina: Corrección de detalles, eliminación de manchas puntuales de pintura, mortero o silicona.

- Entrega final: Revisión integral con el Supervisor de Obra.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación visual de superficies limpias y libres de residuos.

- Inspección de acabados delicados (vidrios, acero inoxidable, porcelanato) sin rayaduras ni deterioro.

- Confirmación de ausencia de olores fuertes o químicos residuales.

- Aprobación final del Supervisor de Obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se efectuará por metro cuadrado (m²) de superficie limpiada en forma integral y aceptada.

- No se considerarán áreas no terminadas o en las que el Supervisor no dé conformidad.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se realizará por metro cuadrado (m²) de superficie limpiada y entregada, según precio unitario.

- El precio incluye: materiales de limpieza, insumos, equipos, herramientas, mano de obra, transporte y disposición de residuos.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra.

    - EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

      - PLACAS DE SEÑALIZACIÓN PARA RUTAS

        - SEÑALES DE SEGURIDAD (SEGÚN PLANOS) - PRECAUCIÓN (CARTEL FOTOLUMINISCENTE 30 CM X 20 CM)

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

La partida comprende el suministro, fabricación e instalación de señales de seguridad de precaución, de acuerdo con los planos del proyecto y la normativa vigente. Las señales serán carteles fotoluminiscentes de 30 cm x 20 cm, colocados en los ambientes indicados para advertir sobre riesgos potenciales y condiciones peligrosas, contribuyendo a la prevención de accidentes y a la seguridad de los usuarios y del personal del edificio.
Incluye la correcta fijación, alineación y ubicación visible de las señales, sin afectar los acabados existentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de señal: Precaución / Advertencia.

- Dimensiones: 30 cm x 20 cm.

- Material: Lámina fotoluminiscente rígida o flexible, resistente a la humedad y al desgaste.

- Color y simbología: Fondo amarillo con pictograma negro y borde negro, conforme a normativa de seguridad.

- Propiedad fotoluminiscente: Alta visibilidad en condiciones de baja iluminación o corte de energía.

- Aplicación: Advertencia de riesgos eléctricos, superficies resbaladizas, desniveles, maquinaria, áreas restringidas, entre otros.

- Ubicación: Según planos de señalización y criterios de seguridad del proyecto.

- Fijación: Adhesivo industrial, tornillería oculta u otro sistema compatible con el tipo de superficie.

MATERIALES INCLUIDOS

- Carteles fotoluminiscentes de precaución (30 cm x 20 cm).

- Adhesivos industriales, tarugos, tornillos u otros elementos de fijación.

- Herramientas menores y accesorios necesarios para la instalación.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Revisión de planos: Identificación de la ubicación y tipo de señal de precaución a instalar.

- Preparación de superficie: Limpieza y acondicionamiento del área de instalación para asegurar correcta adherencia.

- Instalación de señales:

  - Colocación del cartel respetando altura, orientación y visibilidad establecidas.

  - Verificación de alineación y fijación firme.

- Verificación final: Comprobación de legibilidad, visibilidad y estabilidad de la señal instalada.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

- Verificación visual del cumplimiento de dimensiones, colores y simbología normativa.

- Revisión de la correcta ubicación conforme a planos.

- Comprobación de la adecuada fijación y acabado.

- Aprobación final del Supervisor de Obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La medición se efectuará por unidad (und) de señal de seguridad de precaución instalada y aceptada por la Supervisión.

- No se considerarán señales mal ubicadas, incompletas o no conformes a planos.

CONDICIONES DE PAGO

- El pago se realizará por unidad (und) de señal instalada, según precio unitario contractual.

- El precio incluye: suministro del cartel fotoluminiscente, materiales de fijación, herramientas, mano de obra, transporte e instalación completa.

- El pago estará sujeto a la conformidad del Supervisor de Obra.

    - SEÑALETICA

      - TABLERO TIPO BANDERA 0.25 m × 0.35 m

Descripción:

Comprende el suministro, fabricación e instalación de tablero informativo tipo bandera, dispuesto de forma perpendicular al paramento, conforme a planos, detalles constructivos y lineamientos de identidad institucional del Poder Judicial. El tablero estará diseñado para facilitar la visibilidad lateral en circulaciones internas, incorporando señalética informativa mediante vinil autoadhesivo troquelado, aplicado sobre acrílico translúcido o superficie equivalente, según modelo aprobado por la supervisión.

Materiales y fabricación:

- Tablero informativo tipo bandera elaborado en acrílico translúcido, espesor e = 4 mm, cortado a medida, con bordes pulidos y esquinas redondeadas, conforme a planos.

- Estructura de soporte metálica fabricada en acero o aluminio, con acabado pintado o anodizado, diseñada para fijación lateral al paramento.

- Vinil autoadhesivo de alta resistencia, aplicado en ambas caras del tablero, con los siguientes colores institucionales:

Color Marfil: fondo general.

Color Granate: franjas principales y cuerpos de texto.

Color Blanco: textos principales.

Color Negro: pictogramas y símbolos informativos, según corresponda.

- Textos y pictogramas ejecutados en vinil autoadhesivo troquelado, respetando tipografías, alturas, proporciones y jerarquía gráfica indicadas en los planos y manual de identidad visual institucional.

Dimensiones:

- Medidas finales del tablero: 0.25 m × 0.35 m.

- Espesor, radios y disposición gráfica conforme a lámina de detalle aprobada.

Sistema de fijación:

- Instalación mediante brazo o soporte metálico anclado al muro, permitiendo la disposición perpendicular del tablero tipo bandera.

- Fijación al paramento mediante tarugos, pernos y tornillería adecuada al tipo de muro, garantizando rigidez, estabilidad y correcta alineación.

- El sistema deberá asegurar la correcta nivelación, perpendicularidad y resistencia frente a esfuerzos accidentales.

Control de calidad:

- Superficies libres de rayaduras, fisuras, burbujas o imperfecciones.

- Vinil perfectamente adherido en ambas caras, sin pliegues, desprendimientos ni deformaciones.

- Colores estrictamente conformes a la identidad visual del Poder Judicial.

- Instalación final debidamente alineada y aprobada por la supervisión.

Unidad de medida:

- Unidad (und)

Forma de pago:

- El pago se efectuará por unidad instalada y comprende la fabricación, suministro de materiales, transporte, instalación, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida, conforme a las especificaciones técnicas y aprobación de la supervisión.