| CONSULTOR: | PROYECTO: ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” CUI N° 2405725 |  | ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS |  | Ref. : |  |  |
|  |  | Contrato Nº. : |  |  |
|  |  | Etapa: EXPEDIENTE DEFINITIVO |  |  |
| DESCRIPCIÓN: ### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  |  |
| ESPECIALISTA RESPONSABLE: |  |  |  | NRO. DE REGISTRO: |
| JEFE DE ESTUDIO: |  |  |  | NRO. DE REGISTRO: |

CONDICIONES GENERALES

GENERALIDADES

ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES

Las presentes especificaciones describen el trabajo que deberá realizarse para el   "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” el que además, cuenta con el Perfil del Proyecto aprobado,  y con  el Estudio de pre  Inversión a nivel de Factibilidad, aprobado  por el Gobierno Regional de Amazonas.

Todos los trabajos sin excepción se desenvolverán dentro de las mejores prácticas constructivas a fin de asegurar su correcta ejecución y estarán sujetos a la aprobación y plena satisfacción del Inspector.

VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS

En caso de existir divergencia entre los documentos del proyecto, los planos tienen primacía sobre las Especificaciones Técnicas.  Los metrados son referenciales y complementarios.

El contratista podrá proponer los métodos y procedimientos constructivos más adecuados para la correcta ejecución de aquellos trabajos cuyos métodos de ejecución sean posibles de ser mejorados.

CONSULTAS

Todas las consultas relativas a la construcción serán efectuadas por el representante del Contratista al Inspector o Supervisor, quien de considerarlo necesario podrá solicitar el apoyo de los proyectistas.

Cuando en los planos y/o especificaciones técnicas se indique: “Igual o Similar”, la inspección y/o el proyectista decidirá sobre la igualdad o semejanza.  Todo el material y mano de obra empleados en esta obra estarán sujetos a la aprobación del Inspector, en oficina, taller y obra, quien tiene además el derecho de rechazar el material y obra determinada, que no cumpla con lo indicado en los planos y /o Especificaciones Técnicas, debiendo ser satisfactoriamente corregidos sin cargo para el propietario.

MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en la construcción de la obra serán nuevos y de primera calidad.

Los materiales que vinieran envasados, deberán entrar en la obra en sus recipientes originales intactos y debidamente sellados.

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Inspección de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

Además, el Contratista tomará especial previsión en lo referente al aprovisionamiento de materiales nacionales o importados, sus dificultades no podrán excusarlo del incumplimiento de su programación, ni se admitirán cambios en las especificaciones por este motivo. Todos los materiales a usarse serán de primera calidad y de conformidad con las especificaciones técnicas de éstos.

El almacenamiento de los materiales debe hacerse de tal manera que este proceso no desmejore las propiedades de éstos, ubicándose en lugares adecuados, tanto para su protección, como para su despacho.

El Inspector está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas o con las especificaciones técnicas.

Cuando exista duda sobre la calidad, características o propiedades de algún material, el Inspector podrá solicitar muestras, análisis, pruebas o ensayos del material que crea conveniente, el que previa aprobación podrá usarse en la obra.

El costo de estos análisis, pruebas o ensayos serán por cuenta del Contratista.

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS

EL Contratista, de acuerdo al estudio de los planos y documentos del proyecto programará su trabajo de obra en forma tal que su avance sea sistemático y pueda lograr su terminación en forma ordenada, armónica y en el tiempo previsto.

Si existiera incompatibilidad en los planos de las diferentes especialidades, el Contratista deberá hacer de conocimiento por escrito al Inspector, con la debida anticipación y éste deberá resolver sobre el particular a la brevedad.

Se cumplirá con todas las recomendaciones de seguridad, siendo el Contratista el responsable de cualquier daño material o personal que ocasione la ejecución de la obra.

- SUPERVISOR DE OBRA

La Entidad, nombrará a la supervisión que deberá contar con profesionales de amplia experiencia en obras	en locales institucionales, quien lo representará en obra, el cual velará por el cumplimiento de una buena práctica de los procesos constructivos, reglamentos y correcta aplicación de las normas establecidas.

- PERSONAL DE OBRA

El Contratista ejecutor de la obra presentará al Supervisor Inspector la relación del personal, incluyendo al Residente.

- EQUIPO DE OBRA

El equipo a utilizar en la obra, estará en proporción a la magnitud de la obra y debe ser el suficiente para que la obra no sufra retrasos en su ejecución.

Comprende la maquinaria ligera y/o pesada necesaria para la obra, así como el equipo auxiliar (andamios, buggies, etc.).

- PROYECTO

En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las dimensiones dadas en el proyecto de Arquitectura.

- OBRAS PROVISIONALES

Comprende la ejecución previa de construcciones e instalaciones de carácter temporal, que tienen por finalidad brindar servicios al personal técnico, administrativo y obrero, como también proveen a los materiales de un lugar adecuado para su almacenamiento y cuidado durante el tiempo de ejecución de la obra.

- INSTALACIONES PROVISIONALES

Comprende las instalaciones de agua, desagüe, electricidad y comunicaciones necesarias a ejecutarse para la buena marcha de la obra.

Los costos que demanden el uso de estos servicios deberán ser abonados por el Contratistas.

- AGUA

El agua es un elemento fundamental para el proceso de la construcción, por lo tanto, será obligatoria la instalación de este servicio.  Se efectuará la distribución de acuerdo con las necesidades de la obra, incluyendo a los servicios higiénicos.

- DESAGUE

La instalación de desagüe para los servicios higiénicos se hará en un lugar aprobado y es obligatorio dotar de este servicio al personal que labora en la obra.

- ELECTRICIDAD

Los puntos de luz y fuerza serán ubicados en lugares seguros, lejos de lugares donde se presente humedad.

Los conductores a usar deben estar en buen estado y con el recubrimiento correspondiente.

- CARTELES

Para identificar a la Empresa Constructora que está a cargo de la obra, será necesario contar con los carteles en los que debe indicarse:

- Entidad Licitante de la Obra.

- Magnitud de la Obra.

- Nombre de la Empresa Contratista.

- Plazo de Ejecución en días calendarios.

- Financiamiento.

- ALMACÉN, OFICINAS Y GUARDIANÍA

Se construirá como obra provisional las oficinas para el Inspector, Residente del Contratista, Almacenes de Materiales, Depósitos de Herramientas, Caseta de Guardianía y Control.

Estas construcciones de carácter temporal, se ubicarán en lugares apropiados para cumplir su función y de manera que no interfieran con el normal desarrollo de la obra.

- VESTUARIOS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS

Los vestuarios para el personal obrero se instalarán en lugares aparentes y estarán previstos espacios para guardar su ropa.  Se dispondrá de bancos en esta zona.

Los Servicios Higiénicos tendrán duchas con pisos antideslizantes y con paredes impermeabilizadas.

Se instalará un sanitario por cada 25 obreros como mínimo.

Se instalará una batería de lavamanos.

- GUARDIANÍA DE OBRA

La obra en ejecución contará con una guardianía durante las 24 horas del día, siendo su responsabilidad el cuidado de los materiales, equipos, herramientas y muebles que estén en obra.

- TRANSPORTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Comprende la movilización del equipo y herramientas necesarias a la obra y su retiro en el momento oportuno.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA

La obra será ejecutada a suma alzada.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones serán pagadas al contratista de acuerdo al avance de obra, las cuales serán aprobadas previamente por el supervisor.   Las unidades de medida a tener en cuenta para efectos de la valorización serán las indicadas en los metrados y presupuestos.

LIMPIEZA FINAL

Al terminar los trabajos y antes de entregar la obra, el Contratista procederá a la demolición y/o desmontaje de las obras provisionales y limpieza general de la obra, eliminando cualquier área deteriorada por él, dejándola limpia y conforme a los planos.

ENTREGA DE LA OBRA

Al terminar la obra, el Contratista hará entrega de la misma al propietario, designándose una Comisión de Recepción para tal efecto.

Previamente, la inspección hará una revisión final de todos los componentes del proyecto y establecerá su conformidad, haciéndola conocer por escrito al Propietario.

Se levantará un acta donde se establezca la conformidad con la obra o se establezcan los defectos observados.

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTRUCTURAS

- ESTRUCTURAS

### MODULO E3

### MOVIMIENTO DE TIERRAS

### NIVELACIÓN DE TERRENO

### NIVELADO Y APISONADO

Descripción

Comprende la nivelación mediante el cual se procederá al retiro de todo material suelto e inestable que no se compacte fácilmente o que no sirva para el objeto propuesto: restos de tarrajeo, maderas, restos que no forman parte de una base compactada, etc.

Asimismo, comprende la ejecución de los trabajos de nivelación y compactación con equipos menores en las áreas de terreno para proyectar, pistas, losas, etc.

Materiales

- AGUA

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

- RODILLO VIBRATORIO DE 8 TON

Método de Ejecución

Se deberá escarificar, seleccionar y extraer material no deseado, perfilar, conformar, regar y compactar en forma óptima la superficie del terreno luego de las excavaciones, CONFIRMADO EN CUADERNO DE OBRA POR LA SUPERVISIÓN.

Unidad de Medida

Metro cuadrado (M2)

Método de Medición

El método de medición es en metros cuadrados; se medirá el área compactada con aprobación del Supervisor.

Bases de Pago

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato, y dicho precio constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

### EXCAVACIONES

### EXCAVACIÓN MASIVA CON MAQUINARIA HASTA EL NIVEL REQUERIDO

Descripción

Comprende la ejecución de trabajos de corte/excavación con maquinaria que se realizarán por debajo del nivel medio del terreno natural, necesarias para ajustar el terreno a las dimensiones, rasantes y/o niveles señalados en los planos del proyecto, para la ejecución de la cimentación o zapatas, de las estructuras. Esta labor se realizará con equipo pesado.

Se contempla el uso de herramientas manuales.

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

- RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 62-80 HP 1yd3

Método de Ejecución

Previamente se deberá realizar la demarcación del área con yeso.

Se inicia la excavación hasta alcanzar las dimensiones exactas formuladas en los planos correspondientes, teniendo en cuenta que la tierra que se extrae debe colocarse a una distancia apropiada del borde de la zanja a fin de que interfiera con las actividades o partidas posteriores.

Se procederá con esta partida usando maquinaria teniendo en cuenta los ejes marcados hasta una profundidad definida. La altura, el largo y el ancho de la zanja deberán ser aprobados por el Supervisor de la Obra antes de proceder con la actividad siguiente. Así mismo se dejarán las paredes y fondos de las excavaciones libres de material suelto.

Unidad de Medida

Metro cúbico (M3).

Método de medición

El volumen de excavación se obtendrá multiplicando largo por ancho por altura de la excavación o la geometría que le corresponda, siendo la altura medida desde el nivel de fondo de cimentación del elemento incluyendo solados, hasta el nivel de plataforma.

Bases de Pago

El pago de estos trabajos se hará por m3, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará porque ella se ejecute durante el desarrollo de la obra.

### RELLENOS

### RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO TIPO AFIRMADO

Descripción

Comprende la ejecución del relleno con material de préstamo tipo afirmado, colocado en capas sucesivas y compactado mecánicamente con equipo pesado (rodillos lisos, pata de cabra o vibratorios), hasta alcanzar la densidad especificada.
El material será obtenido de canteras previamente aprobadas por la Supervisión y deberá cumplir con las características físicas, químicas y granulométricas requeridas para garantizar la estabilidad y durabilidad de la obra.

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

- RODILLO LISO VIBRATORIO 7-9 TON

- MOTONIVELADORA 130-180 HP

- CAMIÓN CISTERNA 4X2 (AGUA) 2000 GAL

Materiales

El material de préstamo tipo afirmado deberá ser:

- Natural, libre de materia orgánica, raíces, basura, arcillas expansivas o material deleznable.

- Presentar adecuada mezcla de partículas finas, medianas y gruesas para asegurar su compactación.

- Granulometría dentro de los límites establecidos por el MTC – EG 2013 (Especificaciones Técnicas Generales para Carreteras):

Granulometría típica del afirmado (Norma MTC – EG 2013)

| Tamiz (mm) | % que pasa (en peso) |
| --- | --- |
| 3" (75 mm) | 100 |
| 2" (50 mm) | 70 – 100 |
| 1" (25 mm) | 40 – 80 |
| 3/8" (9.5 mm) | 25 – 60 |
| Nº 4 (4.75 mm) | 20 – 50 |
| Nº 200 (0.075 mm) | 8 – 15 |

- Adicionalmente

- Límite líquido (LL) ≤ 35 %

- Índice plástico (IP) entre 4 % y 9 %

- CBR ≥ 30 % (a 95 % de MDS Proctor Modificado)

Método de Ejecución

- Preparación de la superficie de fundación:

  - Limpieza del terreno, retiro de material inadecuado, nivelación y humedecimiento si es necesario.

- Colocación de material:

  - El afirmado será extendido en capas uniformes no mayores de 20 cm (espesor suelto).

- Humedecimiento:

  - Se adicionará agua en forma uniforme para alcanzar la humedad óptima determinada por ensayo Proctor Modificado (ASTM D1557 o equivalente).

- Compactación:

  - Se ejecutará con rodillo vibratorio liso o pata de cabra, pasando un mínimo de 6 a 8 pasadas hasta alcanzar la densidad especificada.

  - La compactación se realizará desde los bordes hacia el centro.

- Control de cotas y pendientes:

  - Se verificará el cumplimiento de los espesores de capa, nivel y rasante de acuerdo a planos de obra.

Control de calidad

- Ensayos obligatorios:

  - Proctor modificado (determinación de densidad y humedad óptima).

  - Control de compactación in situ mediante densímetro nuclear o método del cono de arena.

- Requisitos de aceptación:

  - Densidad ≥ 95 % de la MDS (Proctor Modificado).

  - Contenido de finos dentro del rango especificado (8 % - 15

  - Cumplimiento de granulometría, CBR e índices de plasticidad.

Método de Medición

La unidad de medida es el m³, de material colocado y compactado de acuerdo a los planos y secciones transversales aprobadas.

Condición de Pago

- Extracción y transporte del material de préstamo

- Humedecimiento, extendido y compactado

- Ensayos de control de calidad

- Mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la correcta ejecución

### MEJORAMIENTO CON OVER TMÁX 6"

Descripción:

La partida consiste en el mejoramiento del terreno de fundación mediante la colocación de una capa de material granular denominado “Over”, con espesor máximo de 6” (0.15 m), extendido, nivelado y compactado con equipo pesado, hasta alcanzar la densidad especificada.
Este procedimiento busca reforzar el suelo natural, mejorar su capacidad portante y garantizar una base adecuada para las capas superiores (afirmado, losa, pavimento o cimentación).

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

- RODILLO LISO VIBRATORIO 7-9 TON

- MOTONIVELADORA 130-180 HP

- CAMIÓN CISTERNA 4X2 (AGUA) 2000 GAL

Materiales y equipos:

El Over es un material granular natural, de origen aluvial o de cantera, compuesto por grava, piedra y arena, libre de arcillas expansivas, materia orgánica y material deleznable.

Granulometría recomendada para Over (según práctica común MTC – EG 2013 y proyectos de suelos granulares)

| Tamiz (mm) | % que pasa (en peso) |
| --- | --- |
| 6" (152 mm) | 100 |
| 3" (75 mm) | 70 – 100 |
| 2" (50 mm) | 55 – 85 |
| 1" (25 mm) | 40 – 70 |
| Nº 4 (4.75 mm) | 25 – 50 |
| Nº 200 (0.075 mm) | 0 – 8 |

Tamiz (mm)                   %que pasa (en peso)

| Nº 200 (0.075 mm) | 0 – 8 |
| --- | --- |

🔹 Requisitos adicionales:

- Índice de Plasticidad (IP): ≤ 6 %

- Límite Líquido (LL): ≤ 25 %

- CBR ≥ 40 % (a 95 % MDS Proctor Modificado)

Método de Ejecución

- Preparación del terreno:

  - Limpieza, retiro de material inadecuado, nivelación y, de ser necesario, escarificación del terreno natural.

- Colocación del material Over

  - Se descargará y extenderá en capas horizontales, con espesor suelto máximo de 0.15 m (6”).

  - Distribución uniforme, evitando segregación de tamaños de partículas.

- Humedecimiento

  - El material se humedecerá o secará para alcanzar la humedad óptima de compactación (según ensayo Proctor Modificado).

- Compactación

  - Con rodillo liso vibratorio o pata de cabra, ejecutando pasadas hasta obtener la densidad requerida.

  - Compactación desde los bordes hacia el centro.

- Acabado

  - El nivel final deberá quedar conforme a las cotas y pendientes de diseño, listo para recibir la capa superior.

Control de calidad

- Ensayos requeridos:

  - Proctor modificado (ASTM D1557).

  - Ensayo de granulometría.

  - Ensayo CBR del material compactado.

  - Control de compactación en campo con densímetro nuclear o cono de arena.

- Criterios de aceptación:

  - Densidad ≥ 95 % de la MDS (Proctor Modificado).

  - Granulometría dentro de límites especificados.

  - CBR ≥ 40 %.

  - Espesor de capa ≤ 15 cm

Método de Medición:

La unidad de medida es metros cúbicos (m³), de Over colocado y compactado, de acuerdo a planos y perfiles aprobados.

Condición de Pago:

El precio unitario incluye:

  - Obtención, transporte y acarreo del material.

  - Colocación, extendido, humedecimiento y compactado.

  - Ensayos de control de calidad.

  - Mano de obra, equipos y herramientas necesarias.

### NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO

### NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO

Descripción

La nivelación se efectuará encima de la capa de afirmado con el tipo de apoyo conveniente, el refine consiste en el perfilamiento del fondo teniendo en cuidado de que no queden protuberancias.

Materiales

- AGUA

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

- COMPACTADOR VIBROAPISONADOR TIPO PISON NEUMATICO 5HP

Método de Ejecución

El método de nivelación, refine y compactación será manual hasta alcanzar los niveles establecidos en el proyecto.

Unidad de medida

Metro cúbico (M3)

Método de Medición

La unidad de medida será metro cúbico (m3).de acuerdo al avance de obra.

Condición de Pago

El pago de estos trabajos se hará por m2, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará porque ella se ejecute durante el desarrollo de la obra.

### ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN

### ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN

Descripción

Consiste en el transporte del material producto de excavaciones (tierra, grava, arena, material suelto, entre otros), desde el lugar de origen hasta el sitio de depósito, botadero o relleno autorizado, empleando los medios de transporte adecuados (carretillas, volquetes, cargadores frontales, etc.), en condiciones de seguridad y sin afectar las zonas de trabajo.

Equipos

- CARGADOR S/LLANTAS DE 200-250HP 4-4.1 yd3

Método de Ejecución

El material excavado será cargado de manera manual o mecánica según corresponda.

Se utilizarán vehículos de capacidad apropiada (carretillas, volquetes, camionetas, cargadores frontales, etc.), cuidando no contaminar las vías públicas.

El acarreo se realizará siguiendo la ruta más directa y segura hacia el botadero o relleno previamente aprobado por la Supervisión.

En caso de relleno, se depositará en capas según lo indicado en planos o por la Supervisión.

Se evitará la pérdida de material durante el transporte cubriendo los volquetes cuando sea necesario.

Unidad de medida

Metro cúbico (M3)

Método de Medición

La Unidad de medición es en metros cúbicos; se medirá el volumen estimado para la ejecución total de la obra.

Condición de Pago

La cantidad determinada según la unidad de medición será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

### ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

### ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Descripción

Después de haber ejecutado la excavación el material extraído debe ser eliminado, al igual que todo el desmonte obtenido en el proceso constructivo.

Equipos

- CARGADOR S/LLANTAS DE 200-250HP 4-4.1 yd3

- CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3

Método de Ejecución

Todo el material producto de excavaciones de zanjas, será dispuesto en camiones volquete mediante el equipo adecuado.

Luego de ello, el material será trasladado hasta los depósitos de material excedente, previamente identificados y autorizados.

Ambas actividades deberán realizarse tomando en cuenta las recomendaciones del Plan de Manejo Ambiental.

Unidad de medida

Metro cúbico (M3)

Método de Medición

La Unidad de medición es en metros cúbicos; se medirá el volumen estimado para la ejecución total de la obra.

Condición de Pago

La cantidad determinada según la unidad de medición será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

### OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

Generalidades

En este caso las presentes Especificaciones se refieren a todo trabajo de elementos en la que no es necesario el empleo de armaduras de refuerzo.

Almacenamiento de Materiales

Todos los agregados deben almacenarse en forma tal, que no se produzcan mezclas entre ellos, evitando que se contaminen con polvo, materias orgánicas o extrañas ni incidencia pronunciada de lluvias.  El cemento para usarse se apilará sobre tabladillos de madera en rumas de no más de 10 bolsas, protegidos de la lluvia por un cobertor adecuado y el uso en obra será de acuerdo con la fecha de recepción empleándose el más antiguo en primer término, no se permitirá el uso de cemento que presente endurecimiento ni grumos en su contenido.  En resumen, el cemento se almacenará en lugar seco, aislado del suelo y protegido de la humedad.

CONCRETO

El concreto a usarse debe de estar dosificado en forma tal, que alcance a los 28 días de fraguado y curado, una resistencia a la compresión igual a la indicada en los planos, probado en especímenes normales de 6" Ø x 12" de alto y deberá de cumplir con las normas de ASTM C 172.  El concreto debe tener la suficiente fluidez, a fin de que no se produzcan segregaciones de sus elementos al momento de colocarlos en obra.

Encofrado y Desencofrado

ENCOFRADO

Los encofrados y andamiajes se construirán para resistir con seguridad y con deformaciones apreciables, las cargas impuestas por su peso propio, el peso o empuje del concreto y sobrecarga de acuerdo con la Norma Peruana de Concreto Armado E060 y Norma Peruana de Cargas 020.

Es decir, que los encofrados serán adecuadamente fuertes, rígidos y durables para soportar todos los esfuerzos provenientes del peso del concreto vaciado y su compactación sin sufrir ninguna deformación, deflexión o daños que podrían afectar la calidad del concreto.  El diseño de los encofrados, así como su construcción será de total responsabilidad del Contratista.  Deberán tenerse en cuenta las cargas de sismo y la sobrecarga de trabajo, además de las cargas antes mencionadas.  No se permitirá la fijación de los encofrados con alambres que atraviesan el concreto.

Deben tener la suficiente indeformabilidad para confinar el concreto y darle la forma y dimensiones que se exige a cada elemento estructural.

Se arriostrarán en la forma conveniente para mantenerlos en su posición y evitar su deformación.  Los encofrados serán construidos de manera que no se escape el mortero por las uniones en la madera o metal, cuando este material se ha usado como refuerzo de las uniones, cuando el concreto sea vaciado, cualquier calafateo que se considere necesario será efectuado con los materiales adecuados y aprobados por la Supervisión.

Se proveerán aberturas adecuadas en los encofrados para la Supervisión y limpieza, para el vaciado y compactación del concreto y para ubicación y procesado de juntas de construcción. El Contratista deberá obtener la aprobación de la Supervisión de los encofrados construidos antes de comenzar el vaciado del concreto.

La superficie interior de todos los encofrados será limpia de toda impureza, grasa, concreto u otras materias extrañas y será cubierta con aceite o cualquier otra solución aprobada, de modo de facilitar el desencofrado.  Esta sustancia no debe causar ningún tipo de mancha en la superficie del concreto.  Quedando expresamente prohibido el empleo de aceite soluble para encofrados.

En resumen, la seguridad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados serán de responsabilidad única del Contratista.

### CIMIENTOS CORRIDOS

### CIMIENTO CORRIDO DE CONCRETO CICLOPEO C - H 1:6 + 30% PG

Descripción

Esta partida comprende el concreto para los cimientos corridos de acuerdo a la resistencia solicitada de un f´c = 140 kg/cm2 y dosificación 1:12 cemento-hormigón más 30% de piedra grande.

Se comenzará a realizar los trabajos del concreto f´c=140 kg/cm2, previamente se sacará una muestra para realizar tres probetas y luego ser llevadas a los laboratorios para comprobar y alcanzar la resistencia de 140kg/cm2, así como se especifican en los planos según el diseño de mezcla, y en función a las especificaciones, detalles de los planos de Cimentación y la aprobación de la supervisión.

Materiales

- PIEDRA CHANCADA DE 1/2" Y 3/4"

- PIEDRA GRANDE

- ARENA GRUESA

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

- AGUA

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

- MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

Método de Ejecución

Mezclado. -El proceso de mezclado de los materiales integrantes del concreto, se realizará con mezcladora de concreto de 9-11HP, para obtener una adecuada distribución de los mismos, en toda la masa del concreto y repetir la compensación de la mezcla tanda a tanda.

Trasporte del concreto. -El concreto será transportado, desde el equipo del mezclado, hasta el punto de colocación, tan pronto sea posible utilizando baldes vacíos de 18 litros, de tal manera que garantice la economía y calidad deseada.

Colocación del concreto. -El proceso de colocación del concreto; se hará de tal manera que se reduzca al mínimo la segregación. El concreto se depositará tratando de no rosar las paredes del encofrado.

Consolidación. -Se hará mediante vibradores de 4 hp 2.4”, la supervisión chequeará el tiempo suficiente para la adecuada consolidación, hasta cuando una delgada película de mortero aparece en la superficie del concreto.

Curado. - Será por lo menos siete días, durante los cuales se mantendrá el concreto en condiciones húmedas, a partir de las 12 horas del vaciado, en especial cuando sean horas

de mayor calor y cuando el sol actúa directamente, para el caso de elementos verticales se regará de manera que el agua caiga en forma de lluvia.

Unidad de medida

Metro cubico (M3)

Método de Medición

El volumen de concreto se obtiene multiplicando el área de base por la altura.

Condición de Pago

El pago se efectuará por metros cúbicos (m3) de colocación de concreto f´c=140kg/cm2, mediante las valorizaciones respectivas.

### ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO CORRIDO

Descripción

Esta partida corresponde al encofrado y desencofrado del cimiento corrido que se ejecutan básicamente con madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1 ½".

Se tomará en cuenta todo lo especificado en el apartado "J" Encofrado y Desencofrado del Concreto, del numeral 02.02 "Concreto Simple" y según indicaciones en planos.

Materiales

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8

- CLAVO C/CABEZA PARA CONSTRUCCION Ø PROMEDIO.

- MADERA PARA ENCOFRADO

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución

El encofrado llevará puntales y tornapuntas convenientemente distanciadas, las caras laterales del encofrado deben de guardar la verticalidad, el alineamiento y ancho constante.

Unidad de medida

Metro cuadrado (M2)

Encofrado de cimientos corridos

Debe garantizar rigidez, verticalidad y hermeticidad para evitar filtraciones.

Tolerancias (ACI 117/RNE E.060)

  - Desplome o desviación: ≤ 6 mm en 3.0 m de altura.

  - Dimensiones en sección: ± 6 mm hasta 200 mm y ± 12 mm en mayores.

  - Posición de ejes: ± 12 mm.

Método de Medición

El cómputo total del encofrado (y desencofrado) se obtiene sumando las áreas por cara en

contacto efectivo con el concreto.

Condición de Pago

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato, y dicho precio constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

        - CURADO DE CONCRETO EN CIMIENTOS CORRIDOS

Descripción

El curado de concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible (a partir de las 10 o 12 horas del vaciado) sin dañar la superficie del concreto y prolongarse ininterrumpidamente por un mínimo de siete (07) días, el concreto debe estar protegido del secado prematuro, temperaturas excesivamente calientes o frías, esfuerzos mecánicos, debe ser mantenido con la menor pérdida de humedad y a una temperatura relativamente constante por el período necesario para la hidratación del cemento y endurecimiento del concreto. El concreto ya vaciado en la obra debe ser mantenido constantemente húmedo ya sea por frecuentes riesgos (a manera de lluvia) o cubriéndolo con una capa superficie de arena u otro material.

Materiales

- ADITIVO QUIMICO

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución

Antes de la aplicación, verificar que el concreto haya perdido el brillo de agua libre y presente una superficie opaca, sin charcos ni exudados superficiales.

Limpiar la superficie del concreto de polvo suelto, restos de encofrado, residuos de endurecimiento superficial, aceite u otras impurezas que impidan la adherencia del aditivo.

Proteger zonas no tratadas o elementos adyacentes (cimientos colindantes, vigas, paredes) mediante delimitación o cobertura temporal.

Unidad de medida

Metro cuadrado (M2)

Método de Medición

El cómputo total del curado se obtiene sumando las áreas por cara en contacto efectivo con el concreto.

Condición de Pago

El pago se hará de acuerdo al avance logrado en la ejecución de esta partida, cuantificando mediante la unidad de medida (m2), aprobado por la supervisión, multiplicado por el costo unitario de la actual partida, entendiéndose que dicho pago constituye la compensación por la mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida

### SOLADO

### SOLADO MEZCLA F'c=140 kg/cm2

Descripción

El solado es un estrato de concreto simple ubicado debajo de las zapatas aisladas, su finalidad es rellenar los excesos de excavaciones presentando una superficie horizontal, los elementos estructurales que llevarán solado son los indicados en el plano, el mismo que tendrá un espesor de 10cm.

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

- VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

- MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

Método de Ejecución

Se eliminará todo el material orgánico o sustancia extraña que se encuentra en la zanja, luego se colocará la capa de concreto simple de f’c=140 kg/cm2 de un espesor 10 cm, una vez que se haya vaciado el concreto, se desplaza un listón de madera, obteniendo una superficie plana, horizontal, compacta y de niveles precisos, así como una superficie áspera en las zonas que no son de intersección de ejes.

En la fabricación del solado, se aplicará la dosificación, transporte, colocación, y consolidación del concreto de acuerdo a norma.

Unidad de medida

Metro cubico (M3)

Método de Medición

El volumen de concreto se obtiene multiplicando el área de base por la altura.

Condición de Pago

El volumen determinado será pagado al precio unitario del contrato por metro cuadrado (m2), de solado vaciado, dicho precio y pago será compensación total por mano de obra, materiales herramientas, equipos e imprevistos.

        - CURADO DE CONCRETO EN SOLADOS

Descripción

Comprende la protección y mantenimiento de la humedad del concreto en solados. Durante el proceso de endurecimiento, para asegurar una adecuada hidratación del cemento y evitar fisuras superficiales por secado prematuro.

Materiales

- ADITIVO QUIMICO

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución

- Una vez concluido el acabado final del solado (nivelado, corrección de defectos), dejar que la superficie pierda brillo de “agua libre” (fase de fraguado inicial).

- Limpiar la superficie de polvo suelto, residuos y partículas que impidan adherencia de curados o cobertura.

Unidad de medida

Metro cuadrado (M2)

Método de Medición

El cómputo total del curado se obtiene sumando las áreas por cara en contacto efectivo con el concreto.

Condición de Pago

El volumen determinado será pagado al precio unitario del contrato por metro cuadrado (m2), del curado del solado, dicho precio y pago será compensación total por mano de obra, materiales herramientas, equipos e imprevistos.

### FALSO PISO

### FALSO PISO DE CONCRETO F'c=140 kg/cm2

Descripción

Es un vaciado de concreto que servirá como elemento portante de los pisos finales que tendrán los ambientes.

Llevarán falso piso todos los ambientes del primer piso en contacto directo con el terreno y deberán ejecutarse inmediatamente después de haber vaciado los sobrecimientos, sobre terreno convenientemente compactado.

La superficie resultante debe ser rugosa, recomendándose en su acabado el uso de la paleta de madera. El grado de rugosidad será tal que asegure una buena adherencia y ligazón con el piso definitivo.

Después de su endurecimiento inicial, se humedecerá la superficie del falso piso sometiéndola así a un curado adecuado de 3 a 4 días como mínimo.

Materiales

- PIEDRA CHANCADA DE 1/2"

- ARENA GRUESA

- CEMENTO PORTLAND TIPO HS (42.5 kg)

- AGUA

- REGLA DE MADERA

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

- VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

- MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

Método de Ejecución

El mortero se verterá en el área a encimar en forma continua, previamente deberá prepararse la superficie a encimar, con una lechada de agua y cemento, a fin de que se logre adherencia entre el concreto viejo con el nuevo.  Se verterá una capa de 10 cm., de espesor.

La parte superior del contra pisos debe quedar plana y rugosa para recibir al elemento de enchape de acuerdo con las especificaciones arquitectónicas.  El concreto se curará vertiendo agua en prudente cantidad.

Unidad de medida

Metro cuadrado (M2)

Método de Medición

El método de medición es en metros cuadrado (m2); el cómputo total se obtendrá sumando las áreas del concreto vaciado.

Condición de Pago

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato, y dicho precio constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

        - Ident. AL ITEM 02.01.02.02.02

### OBRAS DE CONCRETO ARMADO

Generalidades

En este caso las presentes Especificaciones se refieren a todo trabajo de elementos en la que no es necesario el empleo de armaduras de refuerzo.

Almacenamiento de Materiales

Todos los agregados deben almacenarse en forma tal, que no se produzcan mezclas entre ellos, evitando que se contaminen con polvo, materias orgánicas o extrañas ni incidencia pronunciada de lluvias.  El cemento para usarse se apilará sobre tabladillos de madera en rumas de no más de 10 bolsas, protegidos de la lluvia por un cobertor adecuado y el uso en obra será de acuerdo con la fecha de recepción empleándose el más antiguo en primer término, no se permitirá el uso de cemento que presente endurecimiento ni grumos en su contenido.  En resumen, el cemento se almacenará en lugar seco, aislado del suelo y protegido de la humedad.

CONCRETO

El concreto a usarse debe de estar dosificado en forma tal, que alcance a los 28 días de fraguado y curado, una resistencia a la compresión igual a la indicada en los planos, probado en especímenes normales de 6" Ø x 12" de alto y deberá de cumplir con las normas de ASTM C 172.  El concreto debe tener la suficiente fluidez, a fin de que no se produzcan segregaciones de sus elementos al momento de colocarlos en obra. Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de concreto armado.

Estas especificaciones complementan las indicaciones de la Norma Peruana de Concreto Armado E060.

Materiales:

- Cemento

El cemento para todas las diferentes clases de concreto o morteros será del tipo “Cemento Portland tipo I”, de acuerdo con lo indicado en los planos.

El Contratista comunicará a la Supervisión de la obra el nombre de la compañía o fábrica que suministrará el cemento, indicando si será entregado a granel o en bolsas.  Cuando el cemento sea entregado en bolsas, éstas deberán ser almacenadas de tal manera que permitan fácilmente su supervisión.

En todo caso, el cemento será almacenado en lugar seco, aislado del suelo y protegido de la humedad, debiendo recibir la aprobación de la Supervisión para su empleo en la obra.

- Agua

El agua que se emplee para la mezcla y curado del concreto deberá ser potable y estar limpia y libre de aceites, ácidos, álcalis, materias orgánicas o minerales y cualquier otro tipo de impurezas que puedan reducir la resistencia, durabilidad o calidad del concreto.

- Agregados Finos

La arena para la mezcla del concreto o para la elaboración de morteros será limpia y deberá cumplir con los requisitos de la Norma A.S.T.M. C-33. La arena gruesa para poder ser utilizada en el concreto deberá ser bien graduada, y cumplir con las exigencias de la Norma A.S.T.M. designación C-136, con los siguientes límites:

| Malla | (%) que pasa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3/8 | 100 |  |  |
| 4 | 90 | - | 100 |
| 8 | 70 | - | 95 |
| 16 | 60 | - | 85 |
| 30 | 30 | - | 85 |
| 50 | 10 | - | 45 |
| 100 | 0 | - | 10 |

El Módulo de fineza de la arena deberá estar entre 2.50 y 2.90.  La variación del módulo de fineza no excederá 0.30.

CURADO

El concreto de cemento Portland de todas las estructuras debe mantenerse en estado de humedad por lo menos hasta después de 7 días de vaciado el concreto.  El curado deberá seguir inmediatamente a las operaciones de vaciado y desencofrado.  La Supervisión a cargo de la obra exigirá el cumplimiento de las normas del curado.

El curado de las superficies horizontales puede hacerse en cualquiera de las formas siguientes:

- Empozamientos de agua, "arroceras".

- Rociado continúo de agua.

- Arena u otro tipo de material colocado sobre la superficie, manteniendo constantemente en estado de humedad.

- Membrana selladora desvaneciente.

El curado de las superficies verticales puede hacerse en cualquiera de las formas siguientes:

- Rociado continúo de agua.

- Membrana selladora desvaneciente.

Existen también otras formas de curado, como crudos adheridos a la superficie y mantenidos en estado de humedad. Esto puede hacerse tanto en superficies verticales como horizontales.

Durante el período de curado, el concreto debe ser protegido de disturbios mecánicos, en especial de esfuerzos debidos a sobrecargas, impactos fuertes, vibraciones excesivas que puedan dañar el concreto.

Para la aplicación de las Membranas Selladoras desvanecientes se deben respetar las normas A.S.T.M. C-309.

Debe ser aplicada siguiendo las instrucciones del fabricante.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Encofrados

Los encofrados y andamiajes se construirán para resistir con seguridad y con deformaciones apreciables, las cargas impuestas por su peso propio, el peso o empuje del concreto y sobrecarga de acuerdo a la Norma Peruana de Concreto Armado E060 y Norma Peruana de Cargas 020.

Es decir, que los encofrados serán adecuadamente fuertes, rígidos y durables para soportar todos los esfuerzos provenientes del peso del concreto vaciado y su compactación sin sufrir ninguna deformación, deflexión o daños que podrían afectar la calidad del concreto.  El diseño de los encofrados, así como su construcción será de total responsabilidad del Contratista.  Deberán tenerse en cuenta las cargas de sismo y la sobrecarga de trabajo, además de las cargas antes mencionadas.  No se permitirá la fijación de los encofrados con alambres que atraviesan el concreto.

Deben tener la suficiente indeformabilidad para confinar el concreto y darle la forma y dimensiones que se exige a cada elemento estructural.

Se arriostrarán en la forma conveniente para mantenerlos en su posición y evitar su deformación.  Los encofrados serán construidos de manera que no se escape el mortero por las uniones en la madera o metal, cuando este material se ha usado como refuerzo de las uniones, cuando el concreto sea vaciado, cualquier calafateo que se considere necesario será efectuado con los materiales adecuados y aprobados por la Supervisión.

Se proveerán aberturas adecuadas en los encofrados para la Supervisión y limpieza, para el vaciado y compactación del concreto y para ubicación y procesado de juntas de construcción. El Contratista deberá obtener la aprobación de la Supervisión de los encofrados construidos antes de comenzar el vaciado del concreto.

La superficie interior de todos los encofrados será limpia de toda impureza, grasa, mortero u otras materias extrañas y será cubierta con desmoldante, para facilitar el desencofrado.  Esta sustancia no debe causar ningún tipo de mancha en la superficie del concreto.  Quedando expresamente prohibido el empleo de aceite soluble para encofrados.

En resumen, la seguridad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados serán de responsabilidad única del Contratista.

ACERO ESTRUCTURAL

El acero refuerzo del concreto deberá cumplir con los requisitos de las normas A.S.T.M. No se permitirá el empleo de aceros cuyos límites de fluencia (fy) sean menores que el indicado en los planos.

El límite de fluencia del acero a emplearse no debe ser menor a fy = 4,200 Kg/cm2 correspondientes a la designación Grado A 60.  El acero deberá cumplir con la corrugación A.S.T.M. A 615-68; el acero liso de construcción será de Ф ¼” de grado 60 y de acuerdo a lo que indican los planos.

El acero de refuerzo se habilitará en frío en el taller de obra respetando las dimensiones de las barras, el espaciamiento entre ellas, su forma, etc., detalles, todos indicados en los planos estructurales.  Las especificaciones que se deben respetar y que regulan estos detalles se encuentran en la norma ACI-315. El acero se almacenará en lugar seco, aislado del suelo y protegido de la humedad.

Previamente a la colocación del acero de refuerzo, la superficie de las varillas, así como la superficie de cualquier soporte o separador metálico será cuidadosamente limpiados eliminándose todos los óxidos, escorias, grasas o cualquier otro tipo de impurezas adheridas, asimismo, será acomodado en las longitudes y posiciones exactas señaladas en los planos de obra, respetando los espaciamientos, recubrimientos y traslapes indicados.

Acero, Colocación de la Armadura

Las barras de la armadura se asegurarán en su posición de modo que no sean desplazadas durante la colocación del concreto. Todos los anclajes y traslapes de las barras deben satisfacer lo indicado en los planos y en la Norma Peruana de Concreto Armado E060.

Cuando sea necesario soportes de metal, colgadores o espaciadores de metal, o cualquier otro tipo de soporte previamente aprobado, estos soportes podrán ser usados, debiendo ser provistos por el Contratista.  En general no se permitirá el enderezamiento y redoblado de las barras para facilitar su forma final.

Las barras verticales de las columnas serán colocadas con un espaciamiento de por lo menos un diámetro en las uniones traslapadas.  Para asegurar la debida colocación, se utilizarán plantillas para la ubicación de todas las barras.

### VIGAS DE CONEXIÓN

### CONCRETO EN VIGAS DE CONEXIÓN F'c=280 KG/CM2

Descripción

Las vigas de cimentación son para rigidizar toda la estructura de cimentación y así prevenir los asentamientos diferenciales en el suelo resistente, se ejecutará según las dimensiones de los planos.

Materiales

- PIEDRA CHANCADA DE 1/2"

- ARENA GRUESA	Grava triturada o canto rodado, cumpliendo con NTP 400.037 / ASTM C33.

  - Tamaño máximo nominal: ≤ 1/5 menor dimensión del encofrado,
≤ 3/4 del espaciamiento libre entre armaduras,
≤ 1/3 del espesor del elemento.

  - Usualmente: 3/4” (19 mm) o 1/2” (12.5 mm) para columnas

- AGREGADO FINO (Arena natural limpia, cumpliendo con NTP 400.037 / ASTM C33)

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Especificado en el expediente, conforme a NTP 334.009 / ASTM C150.

- AGUA (Potable, libre de impurezas, aceites o sales, según NTP 339.088 / ASTM C1602)

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

- VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

- MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

Control de Calidad y Ensayos-

- Pruebas en obra:

- Asentamiento (Slump): ASTM C143 – rango usual para columnas: 7 – 12 cm.

- Temperatura del concreto: ASTM C1064 – ≤ 32 °C al vaciado.

- Elaboración de probetas cilíndricas: ASTM C31 – mínimo 3 por lote (cada 20 m³ o por jornada).

- Pruebas en laboratorio:

- Resistencia a compresión: ASTM C39 A 7 Y 28 días.

- Aceptación: Se considera aceptado si:

    - Ningún ensayo a 28 días < 0.90 f’c.

    - Promedio de tres ensayos consecutivos ≥ f’c.

Unidad de medida

Metro cúbico (M3)

Método de Medición

El método de medición será por metros cúbicos (m3) de concreto vaciado obtenidos del ancho de base, por su peralte y por su longitud, según lo indica en los planos.

Condiciones de Pago

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato, y dicho precio constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

### ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONEXIÓN

Descripción

Los encofrados deberán permitir obtener una estructura que cumpla con los perfiles, niveles, alineamiento y dimensiones requeridos por los planos, para la construcción de la plataforma.

Los encofrados y sus soportes deberán estar adecuadamente arriostrados, y deberán ser lo suficientemente impermeables como para impedir pérdidas de mortero. El diseño y construcción de los encofrados será de responsabilidad del Constructor.  Este presentará a la Supervisión para su conocimiento los planos de encofrados.

Materiales

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8

- CLAVO C/CABEZA PARA CONSTRUCCION Ø PROMEDIO.

- DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS

- MADERA PARA ENCOFRADO

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

Método de ejecución

El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para encofrado y desencofrado en la descripción general de estructuras de concreto armado, el encofrado llevará puntales y tornapuntas convenientemente distanciadas, las caras laterales del encofrado deben de guardar la verticalidad, el alineamiento y ancho constante.

Encofrado de vigas de cimentación

Debe garantizar rigidez, verticalidad y hermeticidad para evitar filtraciones.

Tolerancias (ACI 117/RNE E.060)

  - Desplome o desviación: ≤ 6 mm en 3.0 m de altura.

  - Dimensiones en sección: ± 6 mm hasta 200 mm y ± 12 mm en mayores.

  - Posición de ejes: ± 12 mm.

Unidad de medida

Metro cuadrado (M2)

Método de medición

El método de medición es en metros cuadrados (M2); el cómputo total del encofrado será la suma del área por encofrar de las placas. El área de encofrado de cada placa se obtendrá multiplicando el perímetro de la sección transversal por su altura.

Condiciones de Pago

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato, y dicho precio constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

### ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2 GRADO 60

Descripción

Se usarán como acero de refuerzo en las vigas de cimentación, barras corrugadas atortoladas con alambre negro.  Este trabajo consiste en el suministro, transportes, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de las barras de acero dentro de las diferentes estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del proyecto, esta especificación y las instrucciones del Supervisor.

Materiales

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16

- ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución

El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para el acero en la descripción general de estructuras de concreto armado. Las varillas deben de estar libres de defectos, dobleces y/o curvas. No se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido sobre la base de torsiones y otras formas de trabajo en frío.

Corte Doblado y Colocación

Las barras deberán ser dobladas en frío de acuerdo a la forma y dimensiones estipuladas en los planos. A menos que se estipulen otras especificaciones en los planos, los estribos y barras de anclaje deberán ser doblados alrededor de un pivote de diámetro no menor de 6 veces el diámetro de la barra.

Para ganchos a 90°, el radio deberá ser no menor de 4 veces el diámetro de la barra, y una extensión al extremo de por lo menos 12 diámetros de la barra.

Todas las armaduras deberán ser colocadas exactamente en su posición, según lo indicado en los planos y firmemente sujetas para evitar desplazamientos durante la ejecución del llenado del concreto.

Los recubrimientos libres indicados en los planos deberán ser logrados únicamente por medio de separadores de mortero, metálicos o plásticos diseñados especialmente para este uso, de la misma forma se procederá para lograr el espaciamiento de las barras.

El Ingeniero Supervisor deberá aprobar la armadura colocada según lo indicado en los planos.

Toda armadura deberá ser suministrada en las longitudes que se estipulan en los planos.

Empalmes

Los empalmes de barras serán ejecutados por traslape con las longitudes mínimas indicadas en los planos acorde con los diámetros, en cada caso.

Las barras de la armadura se asegurarán en su posición de modo que no sean desplazadas durante la colocación del concreto. El espaciamiento mínimo libre entre las barras paralelas será mayor de 5.5 cm. En general se evitarán los empalmes de las barras en las zonas de máximo esfuerzo, y se respetarán las especificaciones que sean autorizadas por el proyectista cumpliéndose los requisitos del R.N.E.

Control de calidad

El Ingeniero Supervisor es el responsable de supervisar la calidad de los trabajos.

El responsable de la construcción elegirá como referencia la aplicación de las normas técnicas peruanas NTP ISO 9001-2000 o NTP ISO 9004-2000 o bien la demostración que cuenta con un sistema adecuado sobre gestión de la calidad.

Unidad de medida

Kilogramo (KG)

Método de Medición

El método de medición es en Kilos (KG); el cómputo de la armadura incluirá las longitudes de las barras que van empotradas en otros elementos.

Condiciones de Pago

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato, y dicho precio constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

### CURADO DE CONCRETO EN VIGAS DE CONEXIÓN

Descripción

Comprende la protección, mantenimiento y control de la humedad del concreto de las vigas de cimentación durante su proceso de fraguado y endurecimiento, mediante métodos adecuados de curado (aditivo químico) con el fin de asegurar una hidratación continua, prevenir la desecación prematura, fisuración superficial y lograr la resistencia proyectada. Las actividades incluyen la aplicación del sistema de curado elegido, control, reparación de defectos en la película de curado o humedad, y protección frente a acciones externas (viento, sol, lluvia).

Materiales

- ADITIVO QUIMICO

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución

Una vez terminadas las operaciones de colocación, compactado y acabado superficial de la viga, se espera a que la superficie pierda el brillo de agua libre (fase de fraguado inicial). Limpiar la superficie de polvo, partículas sueltas, exudados o restos de albañilería que puedan interferir con el curado:

- Esperar que la viga presente superficie opaca (sin brillo de agua).

- Agitar el aditivo según instrucciones del fabricante.

- Aplicar con pulverizador en niebla fina y uniforme, evitando zonas sin tratamiento o acumulaciones.

- Si lo permite el producto y el supervisor, puede aplicarse en determinadas zonas con rodillo o brocha (remates).

- Proteger la viga de impactos, viento violento, sol intenso o lluvias tempranas hasta que la película se cure mínimamente.

Unidad de medida

Metro cuadrado (M2)

Método de Medición

Calcular las dimensiones de la viga: longitud, ancho de cara superior y laterales expuestas para curado y multiplicando para obtener el área en metro cuadrado (M2)

Condiciones de Pago

El pago se realizará en función a los metros cuadrados, entendiéndose que dicho precio y pago es por toda la mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para completar.

### ZAPATAS

### CONCRETO EN ZAPATAS F'c=280 KG/CM2

Descripción

Esta partida corresponde a la zapatas de cimentación de concreto armado que distribuye las cargas de la estructura sobre una gran superficie del terreno. Utilizada por la baja capacidad portante del suelo. La forma, medidas y ubicación de cada uno de estos elementos estructurales se encuentran indicados en los planos respectivos.

Materiales

- PIEDRA CHANCADA DE 1/2"

- ARENA GRUESA	Grava triturada o canto rodado, cumpliendo con NTP 400.037 / ASTM C33.

  - Tamaño máximo nominal: ≤ 1/5 menor dimensión del encofrado,
≤ 3/4 del espaciamiento libre entre armaduras,
≤ 1/3 del espesor del elemento.

  - Usualmente: 3/4” (19 mm) o 1/2” (12.5 mm) para columnas

- AGREGADO FINO (Arena natural limpia, cumpliendo con NTP 400.037 / ASTM C33)

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Especificado en el expediente, conforme a NTP 334.009 / ASTM C150.

AGUA (Potable, libre de impurezas, aceites o sales, según NTP 339.088 / ASTM C1602)

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

- VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

- MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

- REGLA DE ALUMINIO 2"x4"x3m

Control de Calidad y Ensayos-

- Pruebas en obra:

- Asentamiento (Slump): ASTM C143 – rango usual para columnas: 7 – 12 cm.

- Temperatura del concreto: ASTM C1064 – ≤ 32 °C al vaciado.

- Elaboración de probetas cilíndricas: ASTM C31 – mínimo 3 por lote (cada 20 m³ o por jornada).

- Pruebas en laboratorio:

- Resistencia a compresión: ASTM C39 A 7 Y 28 días.

- Aceptación: Se considera aceptado si:

    - Ningún ensayo a 28 días < 0.90 f’c.

    - Promedio de tres ensayos consecutivos ≥ f’c.

Método de Ejecución

El concreto mezclado in situ, luego de encofrar la sección de la platea de cimentación se empezará a realizar los trabajos del concreto f´c=280kg/cm2, previamente se sacará muestra para realizar tres probetas y luego ser llevadas a los laboratorios para comprobar y alcanzar la resistencia de 280kg/cm2, así como se especifican en los planos según el diseño de mezcla, y en función a las especificaciones, detalles de los planos de Cimentación y la aprobación de la supervisión.

Dosificación. - Se ejecutará según las Especificaciones Generales del proyecto, y las Normas Peruanas de Estructuras.  Las proporciones de materiales deberán permitir la trabajabilidad y consistencia del concreto y que este sea colocado fácilmente en los encofrados y alrededor del acero de refuerzo, sin segregación o exudación excesiva.

Mezclado. - El proceso de mezclado de los materiales integrantes del concreto, se realizará de tal manera que se logre cumplir los objetivos de obtener una adecuada distribución de los materiales, a través de toda la masa del concreto, logrando una masa uniforme y repetir la composición de la mezcla tanda a tanda.

Transporte del Concreto. - El concreto deberá ser transportado, desde el equipo de mezclado hasta el punto de colocación, tan pronto como sea posible y empleando buguis y carretillas de tal manera que garanticen economía y la calidad deseada.

Colocación del concreto. - El proceso de colocación del concreto, se hará de forma continua para evitar juntas frías. El concreto se depositará, tan cerca como sea posible de su ubicación final, no se depositará en grandes cantidades en un solo punto, para luego extenderlo a lo largo de los encofrados innecesariamente.

Consolidación- Se hará mediante vibradores, el Inspector chequeará el tiempo suficiente para la adecuada consolidación que se manifiesta cuando una delgada película de mortero aparece en la superficie del concreto y todavía se alcanza observar el agregado grueso rodeado de mortero.

Unidad de medida

Metro cúbico (M3)

Método de Medición

El volumen total de losa de cimentación se calculará multiplicando el área de la platea por su altura.

Condiciones de Pago

El pago se realizará en función a los metros cúbicos, entendiéndose que dicho precio y pago es por toda la mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para completar el ítem.

### ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS

Descripción

Esta partida corresponde al encofrado y desencofrado de la zapata de concreto armado, teniendo en cuenta los procedimientos, materiales y criterios técnicos para la correcta ejecución del encofrado y desencofrado, garantizando la geometría, nivelación y seguridad estructural del elemento, básicamente, con madera de buena calidad con un espesor mínimo de 1½".

Materiales

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8

- CLAVO C/CABEZA PARA CONSTRUCCION Ø PROMEDIO.

- DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS

- MADERA PARA ENCOFRADO

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

Método de ejecución

El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para encofrado y desencofrado en la descripción general de estructuras de concreto armado, el encofrado llevará puntales y tornapuntas convenientemente distanciadas, las caras laterales del encofrado deben de guardar la verticalidad, el alineamiento y ancho constante.

Encofrado de plateas de cimentación

Debe garantizar rigidez, verticalidad y hermeticidad para evitar filtraciones.

Tolerancias (ACI 117/RNE E.060)

  - Desplome o desviación: ≤ 6 mm en 3.0 m de altura.

  - Dimensiones en sección: ± 6 mm hasta 200 mm y ± 12 mm en mayores.

  - Posición de ejes: ± 12 mm.

Unidad de medida

Metro cuadrado (M2)

Método de medición

El área total de encofrado (y desencofrado) será la suma los lados por la altura del elemento. El área de encofrado de la platea de cimentación se obtendrá multiplicando el perímetro de contacto efectivo con el concreto, por la altura.

Condiciones de Pago

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato, y dicho precio constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

### ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2 GRADO 60

Descripción

Se usarán como acero de refuerzo en las almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de las barras de acero dentro de las diferentes estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del proyecto, esta especificación y las instrucciones del Supervisor.vigas de cimentación, barras corrugadas atortoladas con alambre negro.  Este trabajo consiste en el suministro, transportes

Materiales

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16

- ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución

El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para el acero en la descripción general de estructuras de concreto armado. Las varillas deben de estar libres de defectos, dobleces y/o curvas. No se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido sobre la base de torsiones y otras formas de trabajo en frío.

Corte Doblado y Colocación

Las barras deberán ser dobladas en frío de acuerdo a la forma y dimensiones estipuladas en los planos. A menos que se estipulen otras especificaciones en los planos, los estribos y barras de anclaje deberán ser doblados alrededor de un pivote de diámetro no menor de 6 veces el diámetro de la barra.

Para ganchos a 90°, el radio deberá ser no menor de 4 veces el diámetro de la barra, y una extensión al extremo de por lo menos 12 diámetros de la barra.

Todas las armaduras deberán ser colocadas exactamente en su posición, según lo indicado en los planos y firmemente sujetas para evitar desplazamientos durante la ejecución del llenado del concreto.

Los recubrimientos libres indicados en los planos deberán ser logrados únicamente por medio de separadores de mortero, metálicos o plásticos diseñados especialmente para este uso, de la misma forma se procederá para lograr el espaciamiento de las barras.

El Ingeniero Supervisor deberá aprobar la armadura colocada según lo indicado en los planos.

Toda armadura deberá ser suministrada en las longitudes que se estipulan en los planos.

Empalmes

Los empalmes de barras serán ejecutados por traslape con las longitudes mínimas indicadas en los planos acorde con los diámetros, en cada caso.

Las barras de la armadura se asegurarán en su posición de modo que no sean desplazadas durante la colocación del concreto. El espaciamiento mínimo libre entre las barras paralelas será mayor de 5.5 cm. En general se evitarán los empalmes de las barras en las zonas de máximo esfuerzo, y se respetarán las especificaciones que sean autorizadas por el proyectista cumpliéndose los requisitos del R.N.E.

Control de calidad

El Ingeniero Supervisor es el responsable de supervisar la calidad de los trabajos.

El responsable de la construcción elegirá como referencia la aplicación de las normas técnicas peruanas NTP ISO 9001-2000 o NTP ISO 9004-2000 o bien la demostración que cuenta con un sistema adecuado sobre gestión de la calidad.

Unidad de medida

Kilogramo (KG)

Método de Medición

El método de medición es en Kilos (KG); el cómputo de la armadura incluirá las longitudes de las barras que van empotradas en otros elementos.

Condiciones de Pago

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato, y dicho precio constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

        - Ident. AL ITEM 02.01.02.02.02

### SOBRECIMIENTOS REFORZADOS

### CONCRETO SOBRECIMIENTOS REFORZADOS F'c=210 KG/CM2

Descripción

Esta partida corresponde a las estructuras de concreto armado, que sirven como confinamiento y soporte a los muros proyectados según los planos. Deberán ejecutarse en función a las especificaciones generales y detalles de los planos de Cimentaciones respectivos y la aprobación del Ingeniero Supervisor.

Materiales

- PIEDRA CHANCADA DE 1/2"

- ARENA GRUESA	Grava triturada o canto rodado, cumpliendo con NTP 400.037 / ASTM C33.

  - Tamaño máximo nominal: ≤ 1/5 menor dimensión del encofrado,
≤ 3/4 del espaciamiento libre entre armaduras,
≤ 1/3 del espesor del elemento.

  - Usualmente: 3/4” (19 mm) o 1/2” (12.5 mm) para columnas

- AGREGADO FINO (Arena natural limpia, cumpliendo con NTP 400.037 / ASTM C33)

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Especificado en el expediente, conforme a NTP 334.009 / ASTM C150.

AGUA (Potable, libre de impurezas, aceites o sales, según NTP 339.088 / ASTM C1602)

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

- VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

- MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

Control de Calidad y Ensayos-

- Pruebas en obra:

- Asentamiento (Slump): ASTM C143 – rango usual para columnas: 7 – 12 cm.

- Temperatura del concreto: ASTM C1064 – ≤ 32 °C al vaciado.

- Elaboración de probetas cilíndricas: ASTM C31 – mínimo 3 por lote (cada 20 m³ o por jornada).

- Pruebas en laboratorio:

- Resistencia a compresión: ASTM C39 A 7 Y 28 días.

- Aceptación: Se considera aceptado si:

    - Ningún ensayo a 28 días < 0.90 f’c.

    - Promedio de tres ensayos consecutivos ≥ f’c.

Método de Ejecución

Luego de encofrar la sección para el sobrecimiento se comenzará a realizar los trabajos del concreto f´c=210kg/cm2, previamente se sacará muestra para realizar tres probetas y luego ser llevadas a los laboratorios para comprobar y alcanzar la resistencia de 210kg/cm2 así como se especifican en los planos según el diseño de mezcla, y en función a las especificaciones, detalles de los planos de Cimentación y la aprobación de la supervisión.

Mezclado. - El proceso de mezclado de los materiales integrantes del concreto, se realizará de tal manera que se logre cumplir los objetivos de obtener una adecuada distribución de los materiales, a través de toda la masa del concreto, logrando una masa uniforme y repetir la composición de la mezcla tanda a tanda.

Transporte del Concreto. - El concreto deberá ser transportado, desde el equipo de mezclado hasta el punto de colocación, tan pronto como sea posible y empleando buguis y carretillas de tal manera que garanticen economía y la calidad deseada.

Colocación del concreto. - El proceso de colocación del concreto, se hará de tal manera que se reduzca al mínimo la segregación. El concreto se depositará, tan cerca como sea posible de su ubicación final, no se depositará en grandes cantidades en un solo punto, para luego extenderlo a lo largo de los encofrados innecesariamente.

Consolidación- Se hará mediante vibradores, el Inspector chequeará el tiempo suficiente para la adecuada consolidación que se manifiesta cuando una delgada película de mortero aparece en la superficie del concreto y todavía se alcanza observar el agregado grueso rodeado de mortero.

Unidad de medida

Metro cúbico (M3)

Método de Medición

El método de medición es en metros cúbicos (M3); él computo será la suma de los volúmenes de todas las pantallas y el volumen de cada una será el producto de la sección transversal por la altura.

Condiciones de Pago

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato, y dicho precio constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

### ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO REFORZADO

Descripción

Los encofrados deberán permitir obtener una estructura que cumpla con los perfiles, niveles, alineamiento y dimensiones requeridos por los planos, para la construcción de la plataforma.

Los encofrados y sus soportes deberán estar adecuadamente arriostrados, y deberán ser lo suficientemente impermeables como para impedir pérdidas de mortero. El diseño y construcción de los encofrados será de responsabilidad del Constructor.  Este presentará a la Supervisión para su conocimiento los planos de encofrados.

Materiales

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8

- CLAVO C/CABEZA PARA CONSTRUCCION Ø PROMEDIO.

- DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS

- MADERA PARA ENCOFRADO

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

Método de ejecución

El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para encofrado y desencofrado en la descripción general de estructuras de concreto armado, el encofrado llevará puntales y tornapuntas convenientemente distanciadas, las caras laterales del encofrado deben de guardar la verticalidad, el alineamiento y ancho constante.

Encofrado de sobrecimiento reforzado

Debe garantizar rigidez, verticalidad y hermeticidad para evitar filtraciones.

Tolerancias (ACI 117/RNE E.060)

  - Desplome o desviación: ≤ 6 mm en 3.0 m de altura.

  - Dimensiones en sección: ± 6 mm hasta 200 mm y ± 12 mm en mayores.

  - Posición de ejes: ± 12 mm.

Unidad de medida

Metro cuadrado (M2)

Método de medición

El método de medición es en metros cuadrados (M2); el cómputo total del encofrado será la suma del área por encofrar de las placas. El área de encofrado de cada placa se obtendrá multiplicando el perímetro de la sección transversal por su altura.

Condiciones de Pago

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato, y dicho precio constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

### ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2 GRADO 60

Descripción

Se usarán como acero de refuerzo en las vigas de cimentación, barras corrugadas atortoladas con alambre negro.  Este trabajo consiste en el suministro, transportes, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de las barras de acero dentro de las diferentes estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del proyecto, esta especificación y las instrucciones del Supervisor.

Materiales

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16

- ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución

El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para el acero en la descripción general de estructuras de concreto armado. Las varillas deben de estar libres de defectos, dobleces y/o curvas. No se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido sobre la base de torsiones y otras formas de trabajo en frío.

Corte Doblado y Colocación

Las barras deberán ser dobladas en frío de acuerdo a la forma y dimensiones estipuladas en los planos. A menos que se estipulen otras especificaciones en los planos, los estribos y barras de anclaje deberán ser doblados alrededor de un pivote de diámetro no menor de 6 veces el diámetro de la barra.

Para ganchos a 90°, el radio deberá ser no menor de 4 veces el diámetro de la barra, y una extensión al extremo de por lo menos 12 diámetros de la barra.

Todas las armaduras deberán ser colocadas exactamente en su posición, según lo indicado en los planos y firmemente sujetas para evitar desplazamientos durante la ejecución del llenado del concreto.

Los recubrimientos libres indicados en los planos deberán ser logrados únicamente por medio de separadores de mortero, metálicos o plásticos diseñados especialmente para este uso, de la misma forma se procederá para lograr el espaciamiento de las barras.

El Ingeniero Supervisor deberá aprobar la armadura colocada según lo indicado en los planos.

Toda armadura deberá ser suministrada en las longitudes que se estipulan en los planos.

Empalmes

Los empalmes de barras serán ejecutados por traslape con las longitudes mínimas indicadas en los planos acorde con los diámetros, en cada caso.

Las barras de la armadura se asegurarán en su posición de modo que no sean desplazadas durante la colocación del concreto. El espaciamiento mínimo libre entre las barras paralelas será mayor de 5.5 cm. En general se evitarán los empalmes de las barras en las zonas de máximo esfuerzo, y se respetarán las especificaciones que sean autorizadas por el proyectista cumpliéndose los requisitos del R.N.E.

Control de calidad

El Ingeniero Supervisor es el responsable de supervisar la calidad de los trabajos.

El responsable de la construcción elegirá como referencia la aplicación de las normas técnicas peruanas NTP ISO 9001-2000 o NTP ISO 9004-2000 o bien la demostración que cuenta con un sistema adecuado sobre gestión de la calidad.

Unidad de medida

Kilogramo (KG)

Método de Medición

El método de medición es en Kilos (KG); el cómputo de la armadura incluirá las longitudes de las barras que van empotradas en otros elementos.

Condiciones de Pago

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato, y dicho precio constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

        - Ident. AL ITEM 02.01.02.01.03

### COLUMNAS

### CONCRETO PARA COLUMNAS F'c=280 KG/CM2

Descripción

Parte elemental e indispensable de las columnas es el concreto armado que es parte fundamental para soportar cargas verticales de la edificación, así como flexiones y cortantes de ella introducidos por función.

Materiales

- PIEDRA CHANCADA DE 1/2"

- ARENA GRUESA	Grava triturada o canto rodado, cumpliendo con NTP 400.037 / ASTM C33.

  - Tamaño máximo nominal: ≤ 1/5 menor dimensión del encofrado,
≤ 3/4 del espaciamiento libre entre armaduras,
≤ 1/3 del espesor del elemento.

  - Usualmente: 3/4” (19 mm) o 1/2” (12.5 mm) para columnas

- AGREGADO FINO (Arena natural limpia, cumpliendo con NTP 400.037 / ASTM C33)

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Especificado en el expediente, conforme a NTP 334.009 / ASTM C150.

AGUA (Potable, libre de impurezas, aceites o sales, según NTP 339.088 / ASTM C1602)

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

- VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

- MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

Control de Calidad y Ensayos-

- Pruebas en obra:

- Asentamiento (Slump): ASTM C143 – rango usual para columnas: 7 – 12 cm.

- Temperatura del concreto: ASTM C1064 – ≤ 32 °C al vaciado.

- Elaboración de probetas cilíndricas: ASTM C31 – mínimo 3 por lote (cada 20 m³ o por jornada).

- Pruebas en laboratorio:

- Resistencia a compresión: ASTM C39 A 7 Y 28 días.

- Aceptación: Se considera aceptado si:

    - Ningún ensayo a 28 días < 0.90 f’c.

    - Promedio de tres ensayos consecutivos ≥ f’c.

Método de Ejecución

Se habilitará las varillas de columnas, para luego comenzar a realizar el encofrado luego vaciar el concreto f´c=280kg/cm2 en las columnas, el mismo que se sacará muestras para realizar tres probetas y luego ser llevadas a los laboratorios para comprobar la resistencia de f’c=280kg/cm2 así como se especifican en los planos según el diseño de mezcla, y en función a las especificaciones, detalles de los planos de Cimentación y la aprobación de la supervisión.

Mezclado. - El proceso de mezclado de los materiales integrantes del concreto, se realizará de tal manera que se logre cumplir los objetivos de obtener una adecuada distribución de los materiales, a través de toda la masa del concreto, logrando una masa uniforme y repetir la composición de la mezcla tanda a tanda.

Transporte del Concreto. - El concreto deberá ser transportado, desde el equipo de mezclado hasta el punto de colocación, tan pronto como sea posible y empleando buguis y carretillas de tal manera que garanticen economía y la calidad deseada.

Colocación del concreto. - El proceso de colocación del concreto, se hará de tal manera que se reduzca al mínimo la segregación. El concreto se depositará, tan cerca como sea posible de su ubicación final, no se depositará en grandes cantidades en un solo punto, para luego extenderlo a lo largo de los encofrados innecesariamente.

Consolidación- Se hará mediante vibradores, el Inspector chequeará el tiempo suficiente para la adecuada consolidación que se manifiesta cuando una delgada película de mortero aparece en la superficie del concreto y todavía se alcanza observar el agregado grueso rodeado de mortero.

Unidad de medida

Metro cúbico (M3)

Método de Medición

El cómputo será la suma de los volúmenes de todas las columnetas y el volumen de cada una será el producto de la sección transversal por la altura.

Condiciones de Pago

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato, y dicho precio constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

### ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS

Descripción

Los encofrados deberán permitir obtener una estructura que cumpla con los perfiles, niveles, alineamiento y dimensiones requeridos por los planos, para la construcción de la plataforma.

Los encofrados y sus soportes deberán estar adecuadamente arriostrados, y deberán ser lo suficientemente impermeables como para impedir pérdidas de mortero. El diseño y construcción de los encofrados será de responsabilidad del Constructor.  Este presentará a la Supervisión para su conocimiento los planos de encofrados.

Materiales

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8

- CLAVO C/CABEZA PARA CONSTRUCCION Ø PROMEDIO.

- DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS

- MADERA PARA ENCOFRADO

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

Método de ejecución

El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para encofrado y desencofrado en la descripción general de estructuras de concreto armado, el encofrado llevará puntales y tornapuntas convenientemente distanciadas, las caras laterales del encofrado deben de guardar la verticalidad, el alineamiento y ancho constante.

Encofrado de columnas

Debe garantizar rigidez, verticalidad y hermeticidad para evitar filtraciones.

Tolerancias (ACI 117/RNE E.060)

  - Desplome o desviación: ≤ 6 mm en 3.0 m de altura.

  - Dimensiones en sección: ± 6 mm hasta 200 mm y ± 12 mm en mayores.

  - Posición de ejes: ± 12 mm.

Unidad de medida

Metro cuadrado (M2)

Método de medición

El método de medición es en metros cuadrados (M2); el cómputo total del encofrado será la suma del área por encofrar de las columnetas. El área de encofrado de cada columneta se obtendrá multiplicando el perímetro de la sección transversal por su altura a excepción de los lados que confinen las unidades de albañilería.

Condiciones de Pago

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato, y dicho precio constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

### ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2 GRADO 60

Descripción

Se usarán como acero de refuerzo en las vigas de cimentación, barras corrugadas atortoladas con alambre negro.  Este trabajo consiste en el suministro, transportes, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de las barras de acero dentro de las diferentes estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del proyecto, esta especificación y las instrucciones del Supervisor.

Materiales

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16

- ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución

El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para el acero en la descripción general de estructuras de concreto armado. Las varillas deben de estar libres de defectos, dobleces y/o curvas. No se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido sobre la base de torsiones y otras formas de trabajo en frío.

Corte Doblado y Colocación

Las barras deberán ser dobladas en frío de acuerdo a la forma y dimensiones estipuladas en los planos. A menos que se estipulen otras especificaciones en los planos, los estribos y barras de anclaje deberán ser doblados alrededor de un pivote de diámetro no menor de 6 veces el diámetro de la barra.

Para ganchos a 90°, el radio deberá ser no menor de 4 veces el diámetro de la barra, y una extensión al extremo de por lo menos 12 diámetros de la barra.

Todas las armaduras deberán ser colocadas exactamente en su posición, según lo indicado en los planos y firmemente sujetas para evitar desplazamientos durante la ejecución del llenado del concreto.

Los recubrimientos libres indicados en los planos deberán ser logrados únicamente por medio de separadores de mortero, metálicos o plásticos diseñados especialmente para este uso, de la misma forma se procederá para lograr el espaciamiento de las barras.

El Ingeniero Supervisor deberá aprobar la armadura colocada según lo indicado en los planos.

Toda armadura deberá ser suministrada en las longitudes que se estipulan en los planos.

Empalmes

Los empalmes de barras serán ejecutados por traslape con las longitudes mínimas indicadas en los planos acorde con los diámetros, en cada caso.

Las barras de la armadura se asegurarán en su posición de modo que no sean desplazadas durante la colocación del concreto. El espaciamiento mínimo libre entre las barras paralelas será mayor de 5.5 cm. En general se evitarán los empalmes de las barras en las zonas de máximo esfuerzo, y se respetarán las especificaciones que sean autorizadas por el proyectista cumpliéndose los requisitos del R.N.E.

Control de calidad

El Ingeniero Supervisor es el responsable de supervisar la calidad de los trabajos.

El responsable de la construcción elegirá como referencia la aplicación de las normas técnicas peruanas NTP ISO 9001-2000 o NTP ISO 9004-2000 o bien la demostración que cuenta con un sistema adecuado sobre gestión de la calidad.

Unidad de medida

Kilogramo (KG)

Método de Medición

El método de medición es en Kilos (KG); el cómputo de la armadura incluirá las longitudes de las barras que van empotradas en otros elementos.

Condiciones de Pago

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato, y dicho precio constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

### Ident. AL ITEM 02.01.03.05.04

### COLUMNETAS

### CONCRETO PARA COLUMNETAS F'c=210 KG/CM2

Descripción

Esta partida corresponde a las estructuras de columnetas de concreto armado, que arriostran los tabiques de ladrillos. La forma, medidas y ubicación de cada uno de estos elementos estructurales se encuentran indicados en los planos respectivos

Materiales

- PIEDRA CHANCADA DE 1/2"

- ARENA GRUESA	Grava triturada o canto rodado, cumpliendo con NTP 400.037 / ASTM C33.

  - Tamaño máximo nominal: ≤ 1/5 menor dimensión del encofrado,
≤ 3/4 del espaciamiento libre entre armaduras,
≤ 1/3 del espesor del elemento.

  - Usualmente: 3/4” (19 mm) o 1/2” (12.5 mm) para columnas

- AGREGADO FINO (Arena natural limpia, cumpliendo con NTP 400.037 / ASTM C33)

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Especificado en el expediente, conforme a NTP 334.009 / ASTM C150.

AGUA (Potable, libre de impurezas, aceites o sales, según NTP 339.088 / ASTM C1602)

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

- VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

- MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

Control de Calidad y Ensayos-

- Pruebas en obra:

- Asentamiento (Slump): ASTM C143 – rango usual para columnas: 7 – 12 cm.

- Temperatura del concreto: ASTM C1064 – ≤ 32 °C al vaciado.

- Elaboración de probetas cilíndricas: ASTM C31 – mínimo 3 por lote (cada 20 m³ o por jornada).

- Pruebas en laboratorio:

- Resistencia a compresión: ASTM C39 A 7 Y 28 días.

- Aceptación: Se considera aceptado si:

    - Ningún ensayo a 28 días < 0.90 f’c.

    - Promedio de tres ensayos consecutivos ≥ f’c.

Método de Ejecución

El concreto mezclado in situ, se verterá en las formas de las columnetas de manera continua, previamente debe haberse regado, tanto las paredes como el fondo, a fin de que no se absorba el agua de la mezcla.  Se curará el concreto vertiendo agua en prudente cantidad

Unidad de medida

Metro cúbico (M3)

Método de Medición

El cómputo será la suma de los volúmenes de todas las columnetas y el volumen de cada una será el producto de la sección transversal por la altura.

Condiciones de Pago

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato, y dicho precio constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

### ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS

Descripción

Esta partida corresponde al encofrado y desencofrado de las columnetas, que se ejecutan, básicamente, con madera de buena calidad con un espesor mínimo de 1½".

Materiales

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8

- CLAVO C/CABEZA PARA CONSTRUCCION Ø PROMEDIO.

- DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS

- MADERA PARA ENCOFRADO

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

Método de ejecución

El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para encofrado y desencofrado en la descripción general de estructuras de concreto armado, el encofrado llevará puntales y tornapuntas convenientemente distanciadas, las caras laterales del encofrado deben de guardar la verticalidad, el alineamiento y ancho constante.

Encofrado de columnetas

Debe garantizar rigidez, verticalidad y hermeticidad para evitar filtraciones.

Tolerancias (ACI 117/RNE E.060)

  - Desplome o desviación: ≤ 6 mm en 3.0 m de altura.

  - Dimensiones en sección: ± 6 mm hasta 200 mm y ± 12 mm en mayores.

  - Posición de ejes: ± 12 mm

Unidad de medida

Metro cuadrado (M2)

Método de medición

El método de medición es en metros cuadrados (M2); el cómputo total del encofrado será la suma del área por encofrar de las columnetas. El área de encofrado de cada columneta se obtendrá multiplicando el perímetro de la sección transversal por su altura a excepción de los lados que confinen las unidades de albañilería.

Condiciones de Pago

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato, y dicho precio constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

### ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2 GRADO 60

Descripción

Se usarán como acero de refuerzo en las vigas de cimentación, barras corrugadas atortoladas con alambre negro.  Este trabajo consiste en el suministro, transportes, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de las barras de acero dentro de las diferentes estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del proyecto, esta especificación y las instrucciones del Supervisor.

Materiales

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16

- ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución

El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para el acero en la descripción general de estructuras de concreto armado. Las varillas deben de estar libres de defectos, dobleces y/o curvas. No se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido sobre la base de torsiones y otras formas de trabajo en frío.

Corte Doblado y Colocación

Las barras deberán ser dobladas en frío de acuerdo a la forma y dimensiones estipuladas en los planos. A menos que se estipulen otras especificaciones en los planos, los estribos y barras de anclaje deberán ser doblados alrededor de un pivote de diámetro no menor de 6 veces el diámetro de la barra.

Para ganchos a 90°, el radio deberá ser no menor de 4 veces el diámetro de la barra, y una extensión al extremo de por lo menos 12 diámetros de la barra.

Todas las armaduras deberán ser colocadas exactamente en su posición, según lo indicado en los planos y firmemente sujetas para evitar desplazamientos durante la ejecución del llenado del concreto.

Los recubrimientos libres indicados en los planos deberán ser logrados únicamente por medio de separadores de mortero, metálicos o plásticos diseñados especialmente para este uso, de la misma forma se procederá para lograr el espaciamiento de las barras.

El Ingeniero Supervisor deberá aprobar la armadura colocada según lo indicado en los planos.

Toda armadura deberá ser suministrada en las longitudes que se estipulan en los planos.

Empalmes

Los empalmes de barras serán ejecutados por traslape con las longitudes mínimas indicadas en los planos acorde con los diámetros, en cada caso.

Las barras de la armadura se asegurarán en su posición de modo que no sean desplazadas durante la colocación del concreto. El espaciamiento mínimo libre entre las barras paralelas será mayor de 5.5 cm. En general se evitarán los empalmes de las barras en las zonas de máximo esfuerzo, y se respetarán las especificaciones que sean autorizadas por el proyectista cumpliéndose los requisitos del R.N.E.

Control de calidad

El Ingeniero Supervisor es el responsable de supervisar la calidad de los trabajos.

El responsable de la construcción elegirá como referencia la aplicación de las normas técnicas peruanas NTP ISO 9001-2000 o NTP ISO 9004-2000 o bien la demostración que cuenta con un sistema adecuado sobre gestión de la calidad.

Unidad de medida

Kilogramo (KG)

Método de Medición

El método de medición es en Kilos (KG); el cómputo de la armadura incluirá las longitudes de las barras que van empotradas en otros elementos.

Condiciones de Pago

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato, y dicho precio constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

### Indent. AL ITEM 02.01.03.05.04

### VIGAS

### CONCRETO PARA VIGAS F'c=280 KG/CM2

Descripción

Esta partida corresponde a las estructuras horizontales de concreto armado, que soportan cargas de la estructura. La forma, medidas y ubicación de cada uno de estos elementos estructurales se encuentran indicados en los planos respectivos.

Materiales

- PIEDRA CHANCADA DE 1/2"

- ARENA GRUESA	Grava triturada o canto rodado, cumpliendo con NTP 400.037 / ASTM C33.

  - Tamaño máximo nominal: ≤ 1/5 menor dimensión del encofrado,
≤ 3/4 del espaciamiento libre entre armaduras,
≤ 1/3 del espesor del elemento.

  - Usualmente: 3/4” (19 mm) o 1/2” (12.5 mm) para columnas

- AGREGADO FINO (Arena natural limpia, cumpliendo con NTP 400.037 / ASTM C33)

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Especificado en el expediente, conforme a NTP 334.009 / ASTM C150.

AGUA (Potable, libre de impurezas, aceites o sales, según NTP 339.088 / ASTM C1602)

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

- VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

- MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

Control de Calidad y Ensayos-

- Pruebas en obra:

- Asentamiento (Slump): ASTM C143 – rango usual para columnas: 7 – 12 cm.

- Temperatura del concreto: ASTM C1064 – ≤ 32 °C al vaciado.

- Elaboración de probetas cilíndricas: ASTM C31 – mínimo 3 por lote (cada 20 m³ o por jornada).

- Pruebas en laboratorio:

- Resistencia a compresión: ASTM C39 A 7 Y 28 días.

- Aceptación: Se considera aceptado si:

    - Ningún ensayo a 28 días < 0.90 f’c.

    - Promedio de tres ensayos consecutivos ≥ f’c.

Método de Ejecución

El concreto se verterá en las formas del encofrado en forma continua, previamente debe haberse regado, tanto las paredes como el fondo del encofrado, a fin de que no se absorba el agua de la mezcla.  Se curará el concreto vertiendo agua en prudente cantidad

Unidad de medida

Metro cúbico (M3)

Método de Medición

El método de medición es en metros cúbicos (M3); él volumen total de concreto será la suma del volumen individual. El volumen de cada viga será igual al producto de su sección transversal por la longitud.

Condiciones de Pago

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato, y dicho precio constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

### ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS

Descripción

Esta partida corresponde al encofrado y desencofrado de las vigas, que se ejecutan, básicamente, con madera de buena calidad con un espesor mínimo de 1½".

Materiales

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8

- CLAVO C/CABEZA PARA CONSTRUCCION Ø PROMEDIO.

- DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS

- MADERA PARA ENCOFRADO

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

Método de ejecución

El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para encofrado y desencofrado en la descripción general de estructuras de concreto armado, el encofrado llevará puntales y tornapuntas convenientemente distanciadas, las caras laterales del encofrado deben de guardar la verticalidad, el alineamiento y ancho constante.

Encofrado de vigas

Debe garantizar rigidez, verticalidad y hermeticidad para evitar filtraciones.

Tolerancias (ACI 117/RNE E.060)

  - Desplome o desviación: ≤ 6 mm en 3.0 m de altura.

  - Dimensiones en sección: ± 6 mm hasta 200 mm y ± 12 mm en mayores.

  - Posición de ejes: ± 12 mm

Unidad de medida

Metro cuadrado (M2)

Método de Medición

El método de medición es en metros cuadrados (M2); el cómputo total del encofrado será la suma del área por encofrar de las vigas. El área de encofrado de cada viga se obtendrá multiplicando la longitud por el doble de la altura y la base.

Condiciones de Pago

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato, y dicho precio constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

### ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2 GRADO 60

Descripción

Se usarán como acero de refuerzo en las vigas de cimentación, barras corrugadas atortoladas con alambre negro.  Este trabajo consiste en el suministro, transportes, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de las barras de acero dentro de las diferentes estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del proyecto, esta especificación y las instrucciones del Supervisor.

Materiales

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16

- ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución

El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para el acero en la descripción general de estructuras de concreto armado. Las varillas deben de estar libres de defectos, dobleces y/o curvas. No se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido sobre la base de torsiones y otras formas de trabajo en frío.

Corte Doblado y Colocación

Las barras deberán ser dobladas en frío de acuerdo a la forma y dimensiones estipuladas en los planos. A menos que se estipulen otras especificaciones en los planos, los estribos y barras de anclaje deberán ser doblados alrededor de un pivote de diámetro no menor de 6 veces el diámetro de la barra.

Para ganchos a 90°, el radio deberá ser no menor de 4 veces el diámetro de la barra, y una extensión al extremo de por lo menos 12 diámetros de la barra.

Todas las armaduras deberán ser colocadas exactamente en su posición, según lo indicado en los planos y firmemente sujetas para evitar desplazamientos durante la ejecución del llenado del concreto.

Los recubrimientos libres indicados en los planos deberán ser logrados únicamente por medio de separadores de mortero, metálicos o plásticos diseñados especialmente para este uso, de la misma forma se procederá para lograr el espaciamiento de las barras.

El Ingeniero Supervisor deberá aprobar la armadura colocada según lo indicado en los planos.

Toda armadura deberá ser suministrada en las longitudes que se estipulan en los planos.

Empalmes

Los empalmes de barras serán ejecutados por traslape con las longitudes mínimas indicadas en los planos acorde con los diámetros, en cada caso.

Las barras de la armadura se asegurarán en su posición de modo que no sean desplazadas durante la colocación del concreto. El espaciamiento mínimo libre entre las barras paralelas será mayor de 5.5 cm. En general se evitarán los empalmes de las barras en las zonas de máximo esfuerzo, y se respetarán las especificaciones que sean autorizadas por el proyectista cumpliéndose los requisitos del R.N.E.

Control de calidad

El Ingeniero Supervisor es el responsable de supervisar la calidad de los trabajos.

El responsable de la construcción elegirá como referencia la aplicación de las normas técnicas peruanas NTP ISO 9001-2000 o NTP ISO 9004-2000 o bien la demostración que cuenta con un sistema adecuado sobre gestión de la calidad.

Unidad de medida

Kilogramo (KG)

Método de Medición

El método de medición es en Kilos (KG); el cómputo de la armadura incluirá las longitudes de las barras que van empotradas en otros elementos.

Condiciones de Pago

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato, y dicho precio constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

### Ident. AL ITEM 02.01.03.01.04

### VIGAS DE CONFINAMIENTO

### CONCRETO PARA VIGAS DE CONFIAMIENTO F'c=210 KG/CM2

Descripción

Esta partida corresponde a las estructuras horizontales de concreto armado, que confinan la tabiquería, o a los dinteles de puertas o ventanas. La forma, medidas y ubicación de cada uno de estos elementos estructurales se encuentran indicados en los planos respectivos.

Materiales

- PIEDRA CHANCADA DE 1/2"

- ARENA GRUESA	Grava triturada o canto rodado, cumpliendo con NTP 400.037 / ASTM C33.

  - Tamaño máximo nominal: ≤ 1/5 menor dimensión del encofrado,
≤ 3/4 del espaciamiento libre entre armaduras,
≤ 1/3 del espesor del elemento.

  - Usualmente: 3/4” (19 mm) o 1/2” (12.5 mm) para columnas

- AGREGADO FINO (Arena natural limpia, cumpliendo con NTP 400.037 / ASTM C33)

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Especificado en el expediente, conforme a NTP 334.009 / ASTM C150.

AGUA (Potable, libre de impurezas, aceites o sales, según NTP 339.088 / ASTM C1602)

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

- VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

- MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

Control de Calidad y Ensayos-

- Pruebas en obra:

- Asentamiento (Slump): ASTM C143 – rango usual para columnas: 7 – 12 cm.

- Temperatura del concreto: ASTM C1064 – ≤ 32 °C al vaciado.

- Elaboración de probetas cilíndricas: ASTM C31 – mínimo 3 por lote (cada 20 m³ o por jornada).

- Pruebas en laboratorio:

- Resistencia a compresión: ASTM C39 A 7 Y 28 días.

- Aceptación: Se considera aceptado si:

    - Ningún ensayo a 28 días < 0.90 f’c.

    - Promedio de tres ensayos consecutivos ≥ f’c.

Método de Ejecución

El concreto se verterá en las formas del encofrado en forma continua, previamente debe haberse regado, tanto las paredes como el fondo del encofrado, a fin de que no se absorba el agua de la mezcla.  Se curará el concreto vertiendo agua en prudente cantidad.

Unidad de medida

Metro cúbico (M3)

Método de Medición

El método de medición es en metros cúbicos (M3); él volumen total de concreto será la suma del volumen individual. El volumen de cada vigueta o dintel será igual al producto de su sección transversal por la longitud.

Condiciones de Pago

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato, y dicho precio constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

### ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CONFINAMIENTO

Esta partida corresponde al encofrado y desencofrado de las vigas, que se ejecutan, básicamente, con madera de buena calidad con un espesor mínimo de 1½".

Materiales

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8

- CLAVO C/CABEZA PARA CONSTRUCCION Ø PROMEDIO.

- DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS

- MADERA PARA ENCOFRADO

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

Método de ejecución

El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para encofrado y desencofrado en la descripción general de estructuras de concreto armado, el encofrado llevará puntales y tornapuntas convenientemente distanciadas, las caras laterales del encofrado deben de guardar la verticalidad, el alineamiento y ancho constante.

Encofrado de vigas de confinamiento

Debe garantizar rigidez, verticalidad y hermeticidad para evitar filtraciones.

Tolerancias (ACI 117/RNE E.060)

  - Desplome o desviación: ≤ 6 mm en 3.0 m de altura.

  - Dimensiones en sección: ± 6 mm hasta 200 mm y ± 12 mm en mayores.

  - Posición de ejes: ± 12 mm

Unidad de medida

Metro cuadrado (M2)

Método de Medición

El método de medición es en metros cuadrados (M2); el cómputo total del encofrado será la suma del área por encofrar de las vigas. El área de encofrado de cada viga se obtendrá multiplicando la longitud por el doble de la altura y la base.

Condiciones de Pago

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato, y dicho precio constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

### ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2 GRADO 60

Descripción

Se usarán como acero de refuerzo en las vigas de cimentación, barras corrugadas atortoladas con alambre negro.  Este trabajo consiste en el suministro, transportes, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de las barras de acero dentro de las diferentes estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del proyecto, esta especificación y las instrucciones del Supervisor.

Materiales

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16

- ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución

El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para el acero en la descripción general de estructuras de concreto armado. Las varillas deben de estar libres de defectos, dobleces y/o curvas. No se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido sobre la base de torsiones y otras formas de trabajo en frío.

Corte Doblado y Colocación

Las barras deberán ser dobladas en frío de acuerdo a la forma y dimensiones estipuladas en los planos. A menos que se estipulen otras especificaciones en los planos, los estribos y barras de anclaje deberán ser doblados alrededor de un pivote de diámetro no menor de 6 veces el diámetro de la barra.

Para ganchos a 90°, el radio deberá ser no menor de 4 veces el diámetro de la barra, y una extensión al extremo de por lo menos 12 diámetros de la barra.

Todas las armaduras deberán ser colocadas exactamente en su posición, según lo indicado en los planos y firmemente sujetas para evitar desplazamientos durante la ejecución del llenado del concreto.

Los recubrimientos libres indicados en los planos deberán ser logrados únicamente por medio de separadores de mortero, metálicos o plásticos diseñados especialmente para este uso, de la misma forma se procederá para lograr el espaciamiento de las barras.

El Ingeniero Supervisor deberá aprobar la armadura colocada según lo indicado en los planos.

Toda armadura deberá ser suministrada en las longitudes que se estipulan en los planos.

Empalmes

Los empalmes de barras serán ejecutados por traslape con las longitudes mínimas indicadas en los planos acorde con los diámetros, en cada caso.

Las barras de la armadura se asegurarán en su posición de modo que no sean desplazadas durante la colocación del concreto. El espaciamiento mínimo libre entre las barras paralelas será mayor de 5.5 cm. En general se evitarán los empalmes de las barras en las zonas de máximo esfuerzo, y se respetarán las especificaciones que sean autorizadas por el proyectista cumpliéndose los requisitos del R.N.E.

Control de calidad

El Ingeniero Supervisor es el responsable de supervisar la calidad de los trabajos.

El responsable de la construcción elegirá como referencia la aplicación de las normas técnicas peruanas NTP ISO 9001-2000 o NTP ISO 9004-2000 o bien la demostración que cuenta con un sistema adecuado sobre gestión de la calidad.

Unidad de medida

Kilogramo (KG)

Método de Medición

El método de medición es en Kilos (KG); el cómputo de la armadura incluirá las longitudes de las barras que van empotradas en otros elementos.

Condiciones de Pago

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato, y dicho precio constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

### Ident. AL ITEM 02.01.03.01.04

### LOSA ALIGERADA E=20cm

### CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA F'c= 280 KG/CM2

Descripción

Comprende el uso de losa aligerada que transmitirán las cargas a las columnas y estas a las zapatas y finalmente al suelo de fundación, en función de la capacidad de resistencia del suelo y las características físico mecánicas del mismo.

Deberán ejecutarse en función a las especificaciones generales y detalles de los planos de Cimentaciones respectivos y la aprobación del Ingeniero Inspector.

Materiales

- PIEDRA CHANCADA DE 1/2"

- ARENA GRUESA	Grava triturada o canto rodado, cumpliendo con NTP 400.037 / ASTM C33.

  - Tamaño máximo nominal: ≤ 1/5 menor dimensión del encofrado,
≤ 3/4 del espaciamiento libre entre armaduras,
≤ 1/3 del espesor del elemento.

  - Usualmente: 3/4” (19 mm) o 1/2” (12.5 mm) para columnas

- AGREGADO FINO (Arena natural limpia, cumpliendo con NTP 400.037 / ASTM C33)

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Especificado en el expediente, conforme a NTP 334.009 / ASTM C150.

AGUA (Potable, libre de impurezas, aceites o sales, según NTP 339.088 / ASTM C1602)

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

- VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

- MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

Control de Calidad y Ensayos-

- Pruebas en obra:

- Asentamiento (Slump): ASTM C143 – rango usual para columnas: 7 – 12 cm.

- Temperatura del concreto: ASTM C1064 – ≤ 32 °C al vaciado.

- Elaboración de probetas cilíndricas: ASTM C31 – mínimo 3 por lote (cada 20 m³ o por jornada).

- Pruebas en laboratorio:

- Resistencia a compresión: ASTM C39 A 7 Y 28 días.

- Aceptación: Se considera aceptado si:

    - Ningún ensayo a 28 días < 0.90 f’c.

    - Promedio de tres ensayos consecutivos ≥ f’c.

Método de Ejecución

El concreto se verterá en las formas del encofrado en forma continua, previamente debe haberse regado, tanto las paredes como el fondo del encofrado, a fin de que no se absorba el agua de la mezcla.  Se curará el concreto vertiendo agua en prudente cantidad

Unidad de medida

Metro cúbico (M3)

Método de Medición

El método de medición es en metros cúbicos; él volumen de concreto se obtendrá calculando el volumen total de la losa como si fuera maciza y restando el volumen total que ocupan los bloques huecos.

Condiciones de Pago

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato, y dicho precio constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

### ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA

Descripción

Los encofrados deberán permitir obtener una estructura que cumpla con los perfiles, niveles, alineamiento y dimensiones requeridos por los planos, para la construcción de la plataforma.

Los encofrados y sus soportes deberán estar adecuadamente arriostrados, y deberán ser lo suficientemente impermeables como para impedir pérdidas de mortero. El diseño y construcción de los encofrados será de responsabilidad del Constructor.  Este presentará a la Supervisión para su conocimiento los planos de encofrados.

Materiales

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8

- CLAVO C/CABEZA PARA CONSTRUCCION Ø PROMEDIO.

- DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS

- MADERA PARA ENCOFRADO

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

Método de ejecución

El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para encofrado y desencofrado en la descripción general de estructuras de concreto armado, el encofrado llevará puntales y tornapuntas convenientemente distanciadas, las caras laterales del encofrado deben de guardar la verticalidad, el alineamiento y ancho constante.

Encofrado de loza aligerada

Debe garantizar rigidez, verticalidad y hermeticidad para evitar filtraciones.

Tolerancias (ACI 117/RNE E.060)

  - Desplome o desviación: ≤ 6 mm en 3.0 m de altura.

  - Dimensiones en sección: ± 6 mm hasta 200 mm y ± 12 mm en mayores.

  - Posición de ejes: ± 12 mm

Unidad de medida

Metro cuadrado (M2)

Método de Medición

El método de medición es en metros cuadrados (M2); el área de encofrado se obtendrá calculando las áreas netas, es decir, considerando las dimensiones entre caras de muro o vigas sin revestir.

Condiciones de Pago

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato, y dicho precio constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

### ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2 GRADO 60

Descripción

Se usarán como acero de refuerzo en las vigas de cimentación, barras corrugadas atortoladas con alambre negro.  Este trabajo consiste en el suministro, transportes, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de las barras de acero dentro de las diferentes estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del proyecto, esta especificación y las instrucciones del Supervisor.

Materiales

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16

- ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución

El método de ejecución debe realizarse de acuerdo con lo especificado para el acero en la descripción general de estructuras de concreto armado. Las varillas deben de estar libres de defectos, dobleces y/o curvas. No se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido sobre la base de torsiones y otras formas de trabajo en frío.

Corte Doblado y Colocación

Las barras deberán ser dobladas en frío de acuerdo a la forma y dimensiones estipuladas en los planos. A menos que se estipulen otras especificaciones en los planos, los estribos y barras de anclaje deberán ser doblados alrededor de un pivote de diámetro no menor de 6 veces el diámetro de la barra.

Para ganchos a 90°, el radio deberá ser no menor de 4 veces el diámetro de la barra, y una extensión al extremo de por lo menos 12 diámetros de la barra.

Todas las armaduras deberán ser colocadas exactamente en su posición, según lo indicado en los planos y firmemente sujetas para evitar desplazamientos durante la ejecución del llenado del concreto.

Los recubrimientos libres indicados en los planos deberán ser logrados únicamente por medio de separadores de mortero, metálicos o plásticos diseñados especialmente para este uso, de la misma forma se procederá para lograr el espaciamiento de las barras.

El Ingeniero Supervisor deberá aprobar la armadura colocada según lo indicado en los planos.

Toda armadura deberá ser suministrada en las longitudes que se estipulan en los planos.

Empalmes

Los empalmes de barras serán ejecutados por traslape con las longitudes mínimas indicadas en los planos acorde con los diámetros, en cada caso.

Las barras de la armadura se asegurarán en su posición de modo que no sean desplazadas durante la colocación del concreto. El espaciamiento mínimo libre entre las barras paralelas será mayor de 5.5 cm. En general se evitarán los empalmes de las barras en las zonas de máximo esfuerzo, y se respetarán las especificaciones que sean autorizadas por el proyectista cumpliéndose los requisitos del R.N.E.

Control de calidad

El Ingeniero Supervisor es el responsable de supervisar la calidad de los trabajos.

El responsable de la construcción elegirá como referencia la aplicación de las normas técnicas peruanas NTP ISO 9001-2000 o NTP ISO 9004-2000 o bien la demostración que cuenta con un sistema adecuado sobre gestión de la calidad.

Unidad de medida

Kilogramo (KG)

Método de Medición

El método de medición es en Kilos (KG); el cómputo de la armadura incluirá las longitudes de las barras que van empotradas en otros elementos.

Condiciones de Pago

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato, y dicho precio constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

### LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

Descripción

Esta partida se refiere al suministro y colocación de ladrillos de arcilla que irán colocados en la losa aligerada.

Materiales

- LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM

Equipos

- HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución

Los ladrillos serán de arcilla hechos a máquina 20x30x30 de primera calidad, el cual al ser colocado sobre el encofrado este no debe presentar la rotura ni agrietamiento y en sentido paralelo al refuerzo de acero principal, y manteniendo una separación entre filas de 10cm.

Unidad de medida

Unidad (Und)

Método de Medición

Se pagará por Unidad (Und), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la presente obra.

Condiciones de Pago

Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (Und) indicado en el presupuesto de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación completa por toda la mano de obra, equipo, herramientas y por imprevistos necesarios para completar este ítem.

### Ident. AL ITEM 02.01.02.02.02

### VARIOS

### JUNTAS

### RELLENO DE JUNTA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO EN TABIQUERIA e=25mm

Descripción

El poliestireno expandido actúa como material compresible que permite absorber movimientos por dilatación, contracción o vibración, evitando fisuras en los acabados y contribuyendo al aislamiento acústico y térmico del sistema de tabiquería. El material deberá ser uniforme, estable, libre de impurezas, y con resistencia a la compresión adecuada al uso constructivo.

Materiales

POLIESTIRENO EXPANDIDO

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución

Preparación de la junta: limpiar las superficies eliminando polvo, restos de mortero o partículas sueltas

Corte y dimensionado: el poliestireno expandido se corta en tiras de 25 mm de espesor, de acuerdo con el ancho y largo de la junta.

Colocación: insertar las piezas de poliestireno de forma continua en toda la longitud de la junta, evitando vacíos o superposiciones.

Ajuste: verificar que el relleno quede firme, alineado con la tabiquería y sin desplazamientos.

Acabado: preparar la superficie para la aplicación posterior de sellante o recubrimiento, según diseño del proyecto.

Inspección: comprobar continuidad, espesor uniforme y correcta colocación en toda la junta.

Unidad de Medida

Metro (M)

Condiciones de Pago

Conforme al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo

### SELLO DE JUNTA FLEXIBLE CON POLIUTERANO EN TABIQUERIA e=25mm x h=15mm

Descripción

El sellante de poliuretano debe ser monocomponente o bicomponente, de alta adherencia y elasticidad, resistente a la intemperie, humedad y movimientos de dilatación/contracción de la tabiquería. La aplicación debe garantizar continuidad, estanqueidad y acabado uniforme, permitiendo absorción de movimientos diferenciales sin fisuras. Según los planos estructurales

Materiales

POLIUTERANO

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución

Preparación de la superficie:

-Revisar que la junta tenga las dimensiones proyectadas (25 mm de ancho x 15 mm de profundidad).

-Limpiar las caras de la junta para que estén libres de polvo, partículas sueltas, restos de yeso/mortero, grasa o humedad.

Colocación de cinta de protección

-Colocar cinta adhesiva a ambos lados de la junta, con el fin de evitar manchas en la tabiquería y lograr bordes rectos en el sellado.

Aplicación del sellante de poliuretano

-Colocar el sellante de poliuretano en cartucho dentro de una pistola aplicadora manual o neumática.

-Aplicar el cordón de sellante de manera continua y uniforme dentro de la junta.

-Asegurar que el poliuretano adhiera completamente a las dos caras de la tabiquería y no queden huecos ni burbujas.

Acabado y perfilado

-Con una espátula metálica o plástica, humedecida en agua jabonosa, dar la forma final al sellado, dejando un acabado liso y ligeramente cóncavo.

-Retirar la cinta de protección antes de que el producto endurezca, para mantener bordes limpios.

Curado

-Proteger la junta recién sellada de polvo, agua o esfuerzos mecánicos durante el período de curado del sellante (24–48 horas, según fabricante).

Unidad de Medida

Metro (M)

Condiciones de Pago

Conforme al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

### RELLENO DE JUNTA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO 1” EN FALSO PISO

Descripción

Consiste en el suministro y colocación de láminas de poliestireno expandido de 1” de espesor para el relleno de juntas de dilatación en falsos pisos, según planos y especificaciones. El poliestireno expandido actúa como material compresible que permite absorber movimientos por dilatación y contracción térmica, evitando fisuras y transmitiendo uniformemente esfuerzos. Debe cumplir con normas técnicas de resistencia a la compresión y estabilidad dimensional, presentarse en planchas uniformes y libres de defectos.

Materiales

POLIESTIRENO EXPANDIDO 1”

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución

Preparación de la superficie: limpiar las juntas de falso piso, retirando polvo, restos de concreto o cuerpos extraños.

Corte y dimensionado: el poliestireno se corta a la medida de la junta, asegurando que se ajuste sin dejar vacíos ni generar sobrepresión.

Colocación: se inserta la plancha de poliestireno en toda la longitud de la junta, manteniendo la continuidad y el espesor uniforme.

Ajuste final: verificar que la superficie del poliestireno quede alineada con el nivel del falso piso y lista para recibir el acabado superior (sellado o recubrimiento).

Inspección: comprobar la correcta continuidad del material en toda la junta, sin espacios vacíos ni desplazamientos.

Unidad de Medida

Metro (M)

Condiciones de Pago

Conforme al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

### MORTERO PREDOSIFICADO (GROUT) PARA NIVELACION DE ESTRUCTURAS METALICAS

Descripción

Suministro, preparación y colocación de mortero predosificado tipo grout sin contracción, de resistencia y fluidez especificada en planos o memoria de cálculo, para nivelación y asiento de placas base de estructuras metálicas. Incluye: limpieza y preparación de la superficie de apoyo, mezclado según indicaciones del fabricante, colocación por vaciado o vertido fluido bajo las placas, vibrado o asentado manual para evitar vacíos, curado y protección del material hasta alcanzar resistencia mínima requerida. No se aceptan adiciones o modificaciones a la dosificación original del fabricante.

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución

Se medirá el área en m² correspondiente a la proyección horizontal de la placa base apoyada sobre grout, según planos de estructuras metálicas.

El espesor del grout considerado será el especificado por el residente técnico verificando la nivelación correspondiente

No se reconocerán incrementos de área por sobrellenado lateral, rebalse o desperdicios de material.

Se verificará la resistencia y fluidez del grout mediante certificados de fábrica o ensayos de obra si el residente lo solicita.

Unidad de medida

Metro cuadrado (M2)

Método de Medición

El método de medición es en metros cuadrados (M2); medir dimensiones de cada peldaño (huella, contrahuella) y zona de zanca tratada. Calcular el área total sumando todas las superficies curadas. Verificar que el tratamiento de curado se haya aplicado en toda esa área. Inspección visual, bitácora de obra y aceptación por parte de la supervisión.

Condiciones de Pago

El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) de área efectivamente nivelada y recibida conforme, al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

### DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

### DISPOSITIVO DE ANCLAJE PARA COLUMNETAS

Descripción

Esta partida comprende la provisión y colocación de dispositivos de anclaje en columnetas, que permiten la unión adecuada entre columnetas y columnas, columnetas y vigas, o columnetas y losas, según los planos de estructuras.
El dispositivo está conformado por varillas lisas de acero Ø 5/8" alojadas dentro de un tubo de PVC Ø 3/4", que actúa como camisa para permitir la posterior continuidad del refuerzo y garantizar la correcta transmisión de cargas.

Materiales

Varilla lisa de acero Ø 5/8" (15.88 mm):

-Calidad ASTM A36 o equivalente.

-Libre de óxido, grasa o defectos superficiales.

Tubo de PVC Ø 3/4":

-De pared delgada, clase liviana, para encofrado perdido.

-Longitud según lo indicado en planos.

Equipo y Herramientas

Cortadora de acero.

Herramientas manuales.

Procedimiento constructivo

Trazado y ubicación:

-Se marcan los puntos de ubicación de los dispositivos en el encofrado de la columna, viga o losa, según planos de estructuras.

Colocación del tubo PVC:

-Se fija el tubo de PVC Ø 3/4" en el encofrado, alineado en la posición indicada, de manera que atraviese el elemento estructural.

-El tubo deberá estar firmemente sujeto para evitar desplazamientos durante el vaciado del concreto.

Instalación de la varilla lisa Ø 5/8":

-Una vez desencofrado el elemento, se insertará la varilla lisa dentro del tubo PVC, logrando así el empalme de la columneta con el elemento estructural correspondiente.

Revisión final:

-Se verificará que la varilla se coloque a la profundidad y longitud de empotramiento definida en planos.

La alineación debe permitir la correcta continuidad del refuerzo de la columneta.

Método de Medición

Sera medido por unidad (und).

Forma de pago

El pago se efectuará por unidad (und), conforme al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

### ESTRUCTURA METÁLICA

### TECHO METÁLICO

### PILARES ESTRUCTURA METÁLICA W6X12

Descripción

El suministro, montaje, alineamiento y fijación de pilares estructurales metálicos tipo W6×12 conforme a los planos estructurales. El perfil se entregará en acero estructural de calidad compatible con las exigencias del diseño (grado de acero conforme a normas reconocidas), con cortes, taladros, soldaduras y tratamientos anticorrosivos.
El pilar metálico transmitirá esfuerzos axiales, momentos y fuerzas laterales de la superestructura hacia la cimentación o marco estructural, asegurando estabilidad, rigidez y resistencia en concordancia con la normativa peruana (norma E.090 – estructuras metálicas) Las pinturas serán suministradas por el contratista.

Materiales

Perfil estructural tipo W6x12

-Acero estructural ASTM A36 o ASTM A572 Gr.50.

-Sección W6x12.

-Con certificado de calidad del fabricante

Electrodos / alambre para soldadura

-AWS E7018 para soldadura SMAW (según especificaciones de diseño).

Pintura anticorrosiva

-Para recubrimiento de perfiles y zonas de soldadura.

Equipos

Equipo de corte:

-Esmeril angular con disco de corte para acero.

Equipo de izaje y montaje:

-Grúa móvil ligera o pluma hidráulica (según altura de montaje).

-Eslingas de cable de acero, grilletes y accesorios de izaje.

-Gato mecánico o hidráulico (para posicionamiento fino).

Equipo de soldadura:

-Soldadora eléctrica tipo SMAW (mínimo 300 A).

-Pinzas de soldar, portaelectrodos, cables y equipo de conexión.

Equipo de perforación y fijación:

-Taladro magnético o taladro percutor.

-Llaves de impacto o torquímetro para ajuste de pernos de anclaje.

Equipo de protección y acabado:

-Pistola o brocha para aplicación de pintura anticorrosiva.

-Lijadora / esmeril para limpieza de superficies de soldadura.

Equipos auxiliares y seguridad

-Andamios o plataformas móviles para montaje.

-Arnés de seguridad con línea de vida.

-Casco, guantes, lentes, careta para soldadura, botas de seguridad.

Procedimiento constructivo

Antes del ensamble, todas las piezas deberán ser preparadas convenientemente conforme a la especificación SSPC - SP6, equivalente a Sa2 (SSPC: Steel Structure Painting Council) en la escala sueca o nace N°03 consistente en pintura suelta colocada sobre el elemento metálico arenado hasta que por lo menos 2/3 partes de su superficie esté perfectamente libre de todo residuo visible.

Pintura para Estructura de Acero:

Deberá ceñirse al siguiente esquema de pintado:

Se realizará la conexión del elemento estructural a los demás elementos de acero de acuerdo al plano o a la cimentación   y se deberá mantener el elemento suspendido por la grúa hasta que la conexión se haya terminado y el elemento haya quedado arriostrado.

Generalidades.  Para la fabricación y montaje de la estructura de acero, el contratista se ceñirá estrictamente a lo indicado en los planos, lo especificado en este capítulo y a las normas indicadas en la última edición del manual del AISC.

Materiales. Los materiales están definidos en las especificaciones básicas siguientes:

Acero Estructural:      ASTM A-36 (fy=36000lb/pulg2)

Pernos                       ASTM A-325

Soldadura   Electrodos AWS A-5.1 Serie E70XX

Planos de Fabricación.  El Contratista deberá preparar planos de fabricación de las diferentes partes de la estructura en los que se distinga claramente las uniones que serán hechas en taller y las que se realizarán en obra.  Estos planos deberán ser sometidos a la aprobación del Supervisor o Proyectista previamente a la fabricación de la estructura.

Fabricación.

Enderezado del Material.  El material laminado antes de ser usado o trabajado deberá estar derecho y su alineamiento deberá estar dentro de las tolerancias permitidas por la norma ASTM A 6.  Si se requiere enderezar el material esta operación puede hacerse por medios mecánicos o por la aplicación localizada de cantidad limitada de calor a temperaturas que no dañen el material.

Corte con Oxígeno.  El corte con oxígeno deberá hacerse en lo posible con máquina.  Los bordes cortados con oxígeno que estarán sujetos a esfuerzo o que recibirán soldadura deberán quedar libres de imperfecciones.

No se permitirán imperfecciones mayores de 3/16 de pulgada.  Las imperfecciones mayores de 3/16 debidas al proceso de cortado deberán eliminarse esmerilando el borde.  Todas las esquinas entrantes deberán ser redondeadas con un radio mínimo de 1/2 pulgada y deberán estar libres de entalladuras.

Preparación de los Bordes.  No se requiere preparación de los bordes de planchas o perfiles cizallados o cortados a gas excepto cuando se especifica en planos o cuando se requiere preparación del borde para soldar.

Huecos para Pernos.  Los huecos para pernos serán 1/16 de pulgada mayores que el diámetro nominal del perno.  Si el espesor del material no es mayor que el diámetro nominal del perno más 1/8 de pulgada, los huecos pueden ser perforados.  Si el espesor del material es mayor que el diámetro nominal del perno, los huecos deberán ser hechos con taladro o sub-punzonadas y escariados.

El troquel para los huecos sub-punzonados y el taladro para los huecos subtaladrados serán por lo menos 1/16 de pulgada menores que el diámetro nominal del perno.

Soldadura.  La soldadura deberá hacerse por el proceso de arco eléctrico y deberá conformar con lo especificado en la última edición del código de soldadura en la construcción de edificios del American Welding Society.  Los electrodos a usarse serán de la serie E-70XX.

Las superficies por soldarse deberán estar libres de costras de laminado, escorias, oxidación suelta, grasa, pintura u otra materia extraña excepto costras de laminado que queden después de cepillar fuertemente la superficie con cepillo de alambre.  Las superficies de bordes deberán estar libres de rebabas y otras imperfecciones.

La separación de las partes a soldarse con soldadura de filete deberá ser la mínima posible, en ningún caso esta separación excederá 3/16 de pulgada.  Si la separación es 1/16 de pulgada o mayor el espesor del filete será incrementado en la dimensión de la separación.

Las partes que van a soldarse a tope deberán estar alineadas cuidadosamente.  Los desalineamientos mayores de 1/8 pulgada deberán corregirse.  Al efectuar la corrección las partes no deberán quedar con pendientes mayores de 1/2 pulgada por pie.

El proceso y secuencia de ensamblaje y unión de las partes deberá ser tal que evite distorsiones y minimize esfuerzos de acortamiento.  Cuando sea imposible evitar esfuerzos residuales altos en las soldaduras de cierre de una estructura con uniones rígidas, las soldaduras de cierre se harán en los elementos a compresión.

Toda soldadura a bisel de penetración total será hecha manualmente excepto cuando se ejecute con la ayuda de material de apoyo o se suelde en posición horizontal de ambos lados en material de bordes a escuadra de espesor no mayor que 5/16 de pulgada, con abertura en la raíz no menor que la mitad del espesor de la menor de las partes soldadas.  Las uniones soldadas a bisel deberán terminar en los extremos de manera tal que se asegure su solidez.

Las soldaduras expuestas serán alisadas esmerilándolas excepto indicación contraria del inspector.

Soldadores.  Sólo se emplearán soldadores calificados y homologados mínimo 4G para soldadura sobre cabeza.  El constructor presentará certificados de trabajo que muestre la experiencia del soldador.

Terminado.  Las uniones en compresión que dependen de la superficie en contacto deberán tener sus superficies de contacto preparadas y ajustadas a un plano común por medio de fresado, sierra u otros medios adecuados.

Sellado del interior de los tubos. Las uniones de los elementos tubulares sean éstas de empalme entre tubos o de conexión con otros elementos, deberán ser continuas de manera de sellar totalmente el interior de los tubos al acceso de aire para evitar la corrosión interna del elemento.

Adicionalmente, no deberá haber ninguna perforación en los tubos.

Tolerancias.

Alineamiento.  Las tolerancias en el alineamiento de los elementos de la estructura deberán conformar con la norma ASTM A36.  Los miembros en compresión no tendrán una desviación en su alineamiento mayor a 1/1000 de su longitud axial entre puntos de arriostre lateral.

Los miembros estructurales terminados deberán estar libres de torceduras, dobleces y uniones abiertas.  Las abolladuras o dobleces serán causa suficiente para el rechazo del material.

Longitud.  Los elementos que tienen ambos extremos preparados para uniones por contacto no tendrán una variación en su longitud mayor que 1/32 de pulgada.  Los elementos con extremos no preparados para uniones con contacto podrán tener una variación en su longitud no mayor que 1/16 de pulgada para longitudes de 30 pies o menores y no mayor de 1/8 de pulgada para longitudes mayores de 30 pies.

Protección contra el Intemperismo. Usar los procedimientos siguientes de acuerdo a lo especificado en los planos.

Pintura.  Se usará un sistema de pintura convencional epóxico aprobado por el Supervisor y aplicado de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) Preparación de superficie.  Previamente a la aplicación de la pintura, todo el acero será limpiado de costras de laminado, oxidación suelta, residuos de soldadura, residuos de fundente de soldadura, polvo u otra materia extraña con arenado u otro método que produzca igual efecto y que sea aprobado por el inspector.  Asi mismo se eliminarán los residuos de aceite y/o grasa usando disolvente apropiado. La preparación de las superficies estará de acuerdo con la especificación que corresponde al arenado a metal blanco.

IMPRIMANTE Zinch Rich Inorgánico o similar:     1 capa de espesor mínimo de película seca de 2 mils

EPOXICO TIPO EUROMASTIC 80 SR FZ o similar:  1 capa de espesor mínimo de película seca de 4 mils

ACABADO EPOXICO TIPO EUROMASTIC 80 SR o similar:      1 capa de espesor mínimo de película seca de 4 mils

El tiempo a transcurrir entre las diferentes capas se mantendrá entre 8 y 22 horas.

Montaje.

Los arriostramientos.  Las estructuras deberán ser transportadas y montadas de manera que mantengan su alineamiento y plomo dentro de los límites definidos en la sección 7 (h) del Código del American Institute of Steel Construction.

Debe proveerse arriostramientos temporales cuando sea necesario para resistir las cargas impuestas por las operaciones de transporte y montaje.

Soldadura en Obra.  Previo a la ejecución de soldaduras en obra, se deberá eliminar completamente cualquier capa de pintura en las superficies adyacentes a las zonas a soldar, utilizando para ello un cepillo de alambre. En caso de que las uniones entre las columnas y las planchas base deban realizarse en obra, el contratista deberá planificar adecuadamente el uso de los materiales, herramientas y equipos necesarios para los trabajos de soldadura en campo (tales como electrodos, grupo electrógeno, amoladoras, ropa de cuero, entre otros). Dicha planificación deberá ser presentada a la entidad para su revisión y aprobación. Cualquier propuesta de modificación a los planos como consecuencia del proceso constructivo deberá ser previamente coordinada y aprobada por la entidad. Asimismo, se deberán ejecutar las pruebas de soldadura conforme a lo especificado en el ítem 1.7.1.

Método de Medición

Sera medido por metro (m).

Forma de pago

El pago se efectuará por metro (m), conforme al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

### VIGAS ESTRUCTURA METÁLICA W6X12

Estas vigas son elementos horizontales que reciben cargas de techo, entrepisos, cargas vivas, momento flector y transmiten dichas cargas hacia columnas o apoyos. Deben cumplir con las propiedades de acero estructural establecidas por la norma técnica E.090 – Estructuras Metálicas del Perú, que regula diseño, fabricación, montaje e inspección de estructuras metálicas. Las pinturas serán suministradas por el contratista.

Materiales

Perfil estructural tipo W6x12

-Acero estructural ASTM A36

-Sección W6x12.

-Con certificado de calidad del fabricante

Electrodos / alambre para soldadura

-AWS E7018 para soldadura SMAW (según especificaciones de diseño).

Pintura anticorrosiva

-Para recubrimiento de perfiles y zonas de soldadura.

Equipos

Equipo de corte:

-Esmeril angular con disco de corte para acero.

Equipo de izaje y montaje:

-Grúa móvil ligera o pluma hidráulica (según altura de montaje).

-Eslingas de cable de acero, grilletes y accesorios de izaje.

-Gato mecánico o hidráulico (para posicionamiento fino).

Equipo de soldadura:

-Soldadora eléctrica tipo SMAW (mínimo 300 A).

-Pinzas de soldar, portaelectrodos, cables y equipo de conexión.

Equipo de perforación y fijación:

-Taladro magnético o taladro percutor.

-Llaves de impacto o torquímetro para ajuste de pernos de anclaje.

Equipo de protección y acabado:

-Pistola o brocha para aplicación de pintura anticorrosiva.

-Lijadora / esmeril para limpieza de superficies de soldadura.

Equipos auxiliares y seguridad

-Andamios o plataformas móviles para montaje.

-Arnés de seguridad con línea de vida.

-Casco, guantes, lentes, careta para soldadura, botas de seguridad.

Procedimiento constructivo

Antes del ensamble, todas las piezas deberán ser preparadas convenientemente conforme a la especificación SSPC - SP6, equivalente a Sa2 (SSPC: Steel Structure Painting Council) en la escala sueca o nace N°03 consistente en pintura suelta colocada sobre el elemento metálico arenado hasta que por lo menos 2/3 partes de su superficie esté perfectamente libre de todo residuo visible.

Pintura para Estructura de Acero:

Deberá ceñirse al siguiente esquema de pintado:

Se realizará la conexión del elemento estructural a los demás elementos de acero de acuerdo al plano o a la cimentación   y se deberá mantener el elemento suspendido por la grúa hasta que la conexión se haya terminado y el elemento haya quedado arriostrado.

Generalidades.  Para la fabricación y montaje de la estructura de acero, el contratista se ceñirá estrictamente a lo indicado en los planos, lo especificado en este capítulo y a las normas indicadas en la última edición del manual del AISC.

Materiales. Los materiales están definidos en las especificaciones básicas siguientes:

Acero Estructural:      ASTM A-36 (fy=36000lb/pulg2)

Pernos                       ASTM A-325

Soldadura   Electrodos AWS A-5.1 Serie E70XX

Planos de Fabricación.  El Contratista deberá preparar planos de fabricación de las diferentes partes de la estructura en los que se distinga claramente las uniones que serán hechas en taller y las que se realizarán en obra.  Estos planos deberán ser sometidos a la aprobación del Supervisor o Proyectista previamente a la fabricación de la estructura.

Fabricación.

Enderezado del Material.  El material laminado antes de ser usado o trabajado deberá estar derecho y su alineamiento deberá estar dentro de las tolerancias permitidas por la norma ASTM A 6.  Si se requiere enderezar el material esta operación puede hacerse por medios mecánicos o por la aplicación localizada de cantidad limitada de calor a temperaturas que no dañen el material.

Corte con Oxígeno.  El corte con oxígeno deberá hacerse en lo posible con máquina.  Los bordes cortados con oxígeno que estarán sujetos a esfuerzo o que recibirán soldadura deberán quedar libres de imperfecciones.

No se permitirán imperfecciones mayores de 3/16 de pulgada.  Las imperfecciones mayores de 3/16 debidas al proceso de cortado deberán eliminarse esmerilando el borde.  Todas las esquinas entrantes deberán ser redondeadas con un radio mínimo de 1/2 pulgada y deberán estar libres de entalladuras.

Preparación de los Bordes.  No se requiere preparación de los bordes de planchas o perfiles cizallados o cortados a gas excepto cuando se especifica en planos o cuando se requiere preparación del borde para soldar.

Huecos para Pernos.  Los huecos para pernos serán 1/16 de pulgada mayores que el diámetro nominal del perno.  Si el espesor del material no es mayor que el diámetro nominal del perno más 1/8 de pulgada, los huecos pueden ser perforados.  Si el espesor del material es mayor que el diámetro nominal del perno, los huecos deberán ser hechos con taladro o sub-punzonadas y escariados.

El troquel para los huecos sub-punzonados y el taladro para los huecos subtaladrados serán por lo menos 1/16 de pulgada menores que el diámetro nominal del perno.

Soldadura.  La soldadura deberá hacerse por el proceso de arco eléctrico y deberá conformar con lo especificado en la última edición del código de soldadura en la construcción de edificios del American Welding Society.  Los electrodos a usarse serán de la serie E-70XX.

Las superficies por soldarse deberán estar libres de costras de laminado, escorias, oxidación suelta, grasa, pintura u otra materia extraña excepto costras de laminado que queden después de cepillar fuertemente la superficie con cepillo de alambre.  Las superficies de bordes deberán estar libres de rebabas y otras imperfecciones.

La separación de las partes a soldarse con soldadura de filete deberá ser la mínima posible, en ningún caso esta separación excederá 3/16 de pulgada.  Si la separación es 1/16 de pulgada o mayor el espesor del filete será incrementado en la dimensión de la separación.

Las partes que van a soldarse a tope deberán estar alineadas cuidadosamente.  Los desalineamientos mayores de 1/8 pulgada deberán corregirse.  Al efectuar la corrección las partes no deberán quedar con pendientes mayores de 1/2 pulgada por pie.

El proceso y secuencia de ensamblaje y unión de las partes deberá ser tal que evite distorsiones y minimize esfuerzos de acortamiento.  Cuando sea imposible evitar esfuerzos residuales altos en las soldaduras de cierre de una estructura con uniones rígidas, las soldaduras de cierre se harán en los elementos a compresión.

Toda soldadura a bisel de penetración total será hecha manualmente excepto cuando se ejecute con la ayuda de material de apoyo o se suelde en posición horizontal de ambos lados en material de bordes a escuadra de espesor no mayor que 5/16 de pulgada, con abertura en la raíz no menor que la mitad del espesor de la menor de las partes soldadas.  Las uniones soldadas a bisel deberán terminar en los extremos de manera tal que se asegure su solidez.

Las soldaduras expuestas serán alisadas esmerilándolas excepto indicación contraria del inspector.

Soldadores.  Sólo se emplearán soldadores calificados y homologados mínimo 4G para soldadura sobre cabeza.  El constructor presentará certificados de trabajo que muestre la experiencia del soldador.

Terminado.  Las uniones en compresión que dependen de la superficie en contacto deberán tener sus superficies de contacto preparadas y ajustadas a un plano común por medio de fresado, sierra u otros medios adecuados.

Sellado del interior de los tubos. Las uniones de los elementos tubulares sean éstas de empalme entre tubos o de conexión con otros elementos, deberán ser continuas de manera de sellar totalmente el interior de los tubos al acceso de aire para evitar la corrosión interna del elemento.

Adicionalmente, no deberá haber ninguna perforación en los tubos.

Tolerancias.

Alineamiento.  Las tolerancias en el alineamiento de los elementos de la estructura deberán conformar con la norma ASTM A36.  Los miembros en compresión no tendrán una desviación en su alineamiento mayor a 1/1000 de su longitud axial entre puntos de arriostre lateral.

Los miembros estructurales terminados deberán estar libres de torceduras, dobleces y uniones abiertas.  Las abolladuras o dobleces serán causa suficiente para el rechazo del material.

Longitud.  Los elementos que tienen ambos extremos preparados para uniones por contacto no tendrán una variación en su longitud mayor que 1/32 de pulgada.  Los elementos con extremos no preparados para uniones con contacto podrán tener una variación en su longitud no mayor que 1/16 de pulgada para longitudes de 30 pies o menores y no mayor de 1/8 de pulgada para longitudes mayores de 30 pies.

Protección contra el Intemperismo. Usar los procedimientos siguientes de acuerdo a lo especificado en los planos.

Pintura.  Se usará un sistema de pintura convencional epóxico aprobado por el Supervisor y aplicado de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) Preparación de superficie.  Previamente a la aplicación de la pintura, todo el acero será limpiado de costras de laminado, oxidación suelta, residuos de soldadura, residuos de fundente de soldadura, polvo u otra materia extraña con arenado u otro método que produzca igual efecto y que sea aprobado por el inspector.  Asi mismo se eliminarán los residuos de aceite y/o grasa usando disolvente apropiado. La preparación de las superficies estará de acuerdo con la especificación que corresponde al arenado a metal blanco.

IMPRIMANTE Zinch Rich Inorgánico o similar:     1 capa de espesor mínimo de película seca de 2 mils

EPOXICO TIPO EUROMASTIC 80 SR FZ o similar:  1 capa de espesor mínimo de película seca de 4 mils

ACABADO EPOXICO TIPO EUROMASTIC 80 SR o similar:      1 capa de espesor mínimo de película seca de 4 mils

El tiempo a transcurrir entre las diferentes capas se mantendrá entre 8 y 22 horas.

Montaje.

Los arriostramientos.  Las estructuras deberán ser transportadas y montadas de manera que mantengan su alineamiento y plomo dentro de los límites definidos en la sección 7 (h) del Código del American Institute of Steel Construction.

Debe proveerse arriostramientos temporales cuando sea necesario para resistir las cargas impuestas por las operaciones de transporte y montaje.

Soldadura en Obra.  Previo a la ejecución de soldaduras en obra, se deberá eliminar completamente cualquier capa de pintura en las superficies adyacentes a las zonas a soldar, utilizando para ello un cepillo de alambre. En caso de que las uniones entre las columnas y las planchas base deban realizarse en obra, el contratista deberá planificar adecuadamente el uso de los materiales, herramientas y equipos necesarios para los trabajos de soldadura en campo (tales como electrodos, grupo electrógeno, amoladoras, ropa de cuero, entre otros). Dicha planificación deberá ser presentada a la entidad para su revisión y aprobación. Cualquier propuesta de modificación a los planos como consecuencia del proceso constructivo deberá ser previamente coordinada y aprobada por la entidad. Asimismo, se deberán ejecutar las pruebas de soldadura conforme a lo especificado en el ítem 1.7.1.

Método de Medición

Sera medido por metro (m).

Forma de pago

El pago se efectuará por metro (m), conforme al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

### VIGAS ESTRUCTURA METÁLICA W4X13

Estas vigas cumplen la función de elemento transversal que soporta cargas de techo, entrepisos y reparto de cargas hacia columnas o muros, transmitiendo momentos, fuerzas cortantes y cargas verticales. La ejecución debe cumplir con la Norma Técnica Peruana E.090 – Estructuras Metálicas del Reglamento Nacional de Edificaciones para diseño, fabricación, montaje, control de calidad y protección anticorrosiva. Las pinturas serán suministradas por el contratista.

Materiales

Perfil estructural tipo W4x13

-Acero estructural ASTM A36

-Sección W4x13.

-Con certificado de calidad del fabricante

Electrodos / alambre para soldadura

-AWS E7018 para soldadura SMAW (según especificaciones de diseño).

Pintura anticorrosiva

-Para recubrimiento de perfiles y zonas de soldadura.

Equipos

Equipo de corte:

-Esmeril angular con disco de corte para acero.

Equipo de izaje y montaje:

-Grúa móvil ligera o pluma hidráulica (según altura de montaje).

-Eslingas de cable de acero, grilletes y accesorios de izaje.

-Gato mecánico o hidráulico (para posicionamiento fino).

Equipo de soldadura:

-Soldadora eléctrica tipo SMAW (mínimo 300 A).

-Pinzas de soldar, portaelectrodos, cables y equipo de conexión.

Equipo de perforación y fijación:

-Taladro magnético o taladro percutor.

-Llaves de impacto o torquímetro para ajuste de pernos de anclaje.

Equipo de protección y acabado:

-Pistola o brocha para aplicación de pintura anticorrosiva.

-Lijadora / esmeril para limpieza de superficies de soldadura.

Equipos auxiliares y seguridad

-Andamios o plataformas móviles para montaje.

-Arnés de seguridad con línea de vida.

-Casco, guantes, lentes, careta para soldadura, botas de seguridad.

Procedimiento constructivo

Antes del ensamble, todas las piezas deberán ser preparadas convenientemente conforme a la especificación SSPC - SP6, equivalente a Sa2 (SSPC: Steel Structure Painting Council) en la escala sueca o nace N°03 consistente en pintura suelta colocada sobre el elemento metálico arenado hasta que por lo menos 2/3 partes de su superficie esté perfectamente libre de todo residuo visible.

Pintura para Estructura de Acero:

Deberá ceñirse al siguiente esquema de pintado:

Se realizará la conexión del elemento estructural a los demás elementos de acero de acuerdo al plano o a la cimentación   y se deberá mantener el elemento suspendido por la grúa hasta que la conexión se haya terminado y el elemento haya quedado arriostrado.

Generalidades.  Para la fabricación y montaje de la estructura de acero, el contratista se ceñirá estrictamente a lo indicado en los planos, lo especificado en este capítulo y a las normas indicadas en la última edición del manual del AISC.

Materiales. Los materiales están definidos en las especificaciones básicas siguientes:

Acero Estructural:      ASTM A-36 (fy=36000lb/pulg2)

Pernos                       ASTM A-325

Soldadura   Electrodos AWS A-5.1 Serie E70XX

Planos de Fabricación.  El Contratista deberá preparar planos de fabricación de las diferentes partes de la estructura en los que se distinga claramente las uniones que serán hechas en taller y las que se realizarán en obra.  Estos planos deberán ser sometidos a la aprobación del Supervisor o Proyectista previamente a la fabricación de la estructura.

Fabricación.

Enderezado del Material.  El material laminado antes de ser usado o trabajado deberá estar derecho y su alineamiento deberá estar dentro de las tolerancias permitidas por la norma ASTM A 6.  Si se requiere enderezar el material esta operación puede hacerse por medios mecánicos o por la aplicación localizada de cantidad limitada de calor a temperaturas que no dañen el material.

Corte con Oxígeno.  El corte con oxígeno deberá hacerse en lo posible con máquina.  Los bordes cortados con oxígeno que estarán sujetos a esfuerzo o que recibirán soldadura deberán quedar libres de imperfecciones.

No se permitirán imperfecciones mayores de 3/16 de pulgada.  Las imperfecciones mayores de 3/16 debidas al proceso de cortado deberán eliminarse esmerilando el borde.  Todas las esquinas entrantes deberán ser redondeadas con un radio mínimo de 1/2 pulgada y deberán estar libres de entalladuras.

Preparación de los Bordes.  No se requiere preparación de los bordes de planchas o perfiles cizallados o cortados a gas excepto cuando se especifica en planos o cuando se requiere preparación del borde para soldar.

Huecos para Pernos.  Los huecos para pernos serán 1/16 de pulgada mayores que el diámetro nominal del perno.  Si el espesor del material no es mayor que el diámetro nominal del perno más 1/8 de pulgada, los huecos pueden ser perforados.  Si el espesor del material es mayor que el diámetro nominal del perno, los huecos deberán ser hechos con taladro o sub-punzonadas y escariados.

El troquel para los huecos sub-punzonados y el taladro para los huecos subtaladrados serán por lo menos 1/16 de pulgada menores que el diámetro nominal del perno.

Soldadura.  La soldadura deberá hacerse por el proceso de arco eléctrico y deberá conformar con lo especificado en la última edición del código de soldadura en la construcción de edificios del American Welding Society.  Los electrodos a usarse serán de la serie E-70XX.

Las superficies por soldarse deberán estar libres de costras de laminado, escorias, oxidación suelta, grasa, pintura u otra materia extraña excepto costras de laminado que queden después de cepillar fuertemente la superficie con cepillo de alambre.  Las superficies de bordes deberán estar libres de rebabas y otras imperfecciones.

La separación de las partes a soldarse con soldadura de filete deberá ser la mínima posible, en ningún caso esta separación excederá 3/16 de pulgada.  Si la separación es 1/16 de pulgada o mayor el espesor del filete será incrementado en la dimensión de la separación.

Las partes que van a soldarse a tope deberán estar alineadas cuidadosamente.  Los desalineamientos mayores de 1/8 pulgada deberán corregirse.  Al efectuar la corrección las partes no deberán quedar con pendientes mayores de 1/2 pulgada por pie.

El proceso y secuencia de ensamblaje y unión de las partes deberá ser tal que evite distorsiones y minimize esfuerzos de acortamiento.  Cuando sea imposible evitar esfuerzos residuales altos en las soldaduras de cierre de una estructura con uniones rígidas, las soldaduras de cierre se harán en los elementos a compresión.

Toda soldadura a bisel de penetración total será hecha manualmente excepto cuando se ejecute con la ayuda de material de apoyo o se suelde en posición horizontal de ambos lados en material de bordes a escuadra de espesor no mayor que 5/16 de pulgada, con abertura en la raíz no menor que la mitad del espesor de la menor de las partes soldadas.  Las uniones soldadas a bisel deberán terminar en los extremos de manera tal que se asegure su solidez.

Las soldaduras expuestas serán alisadas esmerilándolas excepto indicación contraria del inspector.

Soldadores.  Sólo se emplearán soldadores calificados y homologados mínimo 4G para soldadura sobre cabeza.  El constructor presentará certificados de trabajo que muestre la experiencia del soldador.

Terminado.  Las uniones en compresión que dependen de la superficie en contacto deberán tener sus superficies de contacto preparadas y ajustadas a un plano común por medio de fresado, sierra u otros medios adecuados.

Sellado del interior de los tubos. Las uniones de los elementos tubulares sean éstas de empalme entre tubos o de conexión con otros elementos, deberán ser continuas de manera de sellar totalmente el interior de los tubos al acceso de aire para evitar la corrosión interna del elemento.

Adicionalmente, no deberá haber ninguna perforación en los tubos.

Tolerancias.

Alineamiento.  Las tolerancias en el alineamiento de los elementos de la estructura deberán conformar con la norma ASTM A36.  Los miembros en compresión no tendrán una desviación en su alineamiento mayor a 1/1000 de su longitud axial entre puntos de arriostre lateral.

Los miembros estructurales terminados deberán estar libres de torceduras, dobleces y uniones abiertas.  Las abolladuras o dobleces serán causa suficiente para el rechazo del material.

Longitud.  Los elementos que tienen ambos extremos preparados para uniones por contacto no tendrán una variación en su longitud mayor que 1/32 de pulgada.  Los elementos con extremos no preparados para uniones con contacto podrán tener una variación en su longitud no mayor que 1/16 de pulgada para longitudes de 30 pies o menores y no mayor de 1/8 de pulgada para longitudes mayores de 30 pies.

Protección contra el Intemperismo. Usar los procedimientos siguientes de acuerdo a lo especificado en los planos.

Pintura.  Se usará un sistema de pintura convencional epóxico aprobado por el Supervisor y aplicado de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) Preparación de superficie.  Previamente a la aplicación de la pintura, todo el acero será limpiado de costras de laminado, oxidación suelta, residuos de soldadura, residuos de fundente de soldadura, polvo u otra materia extraña con arenado u otro método que produzca igual efecto y que sea aprobado por el inspector.  Asi mismo se eliminarán los residuos de aceite y/o grasa usando disolvente apropiado. La preparación de las superficies estará de acuerdo con la especificación que corresponde al arenado a metal blanco.

IMPRIMANTE Zinch Rich Inorgánico o similar:     1 capa de espesor mínimo de película seca de 2 mils

EPOXICO TIPO EUROMASTIC 80 SR FZ o similar:  1 capa de espesor mínimo de película seca de 4 mils

ACABADO EPOXICO TIPO EUROMASTIC 80 SR o similar:      1 capa de espesor mínimo de película seca de 4 mils

El tiempo a transcurrir entre las diferentes capas se mantendrá entre 8 y 22 horas.

Montaje.

Los arriostramientos.  Las estructuras deberán ser transportadas y montadas de manera que mantengan su alineamiento y plomo dentro de los límites definidos en la sección 7 (h) del Código del American Institute of Steel Construction.

Debe proveerse arriostramientos temporales cuando sea necesario para resistir las cargas impuestas por las operaciones de transporte y montaje.

Soldadura en Obra.  Previo a la ejecución de soldaduras en obra, se deberá eliminar completamente cualquier capa de pintura en las superficies adyacentes a las zonas a soldar, utilizando para ello un cepillo de alambre. En caso de que las uniones entre las columnas y las planchas base deban realizarse en obra, el contratista deberá planificar adecuadamente el uso de los materiales, herramientas y equipos necesarios para los trabajos de soldadura en campo (tales como electrodos, grupo electrógeno, amoladoras, ropa de cuero, entre otros). Dicha planificación deberá ser presentada a la entidad para su revisión y aprobación. Cualquier propuesta de modificación a los planos como consecuencia del proceso constructivo deberá ser previamente coordinada y aprobada por la entidad. Asimismo, se deberán ejecutar las pruebas de soldadura conforme a lo especificado en el ítem 1.7.1.

Método de Medición

Sera medido por metro (m).

Forma de pago

El pago se efectuará por metro (m), conforme al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

### CORREAS METÁLICAS TIPO C (2"X4"X3MM)

Las correas metálicas tipo C son elementos secundarios estructurales es servir de soporte para la cubierta. Transmitiendo las cargas verticales o) y cargas de viento hacia las vigas o cerchas principales. Las correas tipo C son ampliamente usadas como elementos secundarios en cubiertas metálicas livianas, especialmente en estructuras de naves, capillas, estructuras industriales ligeras, y sistemas de techo con pendiente moderada. Este perfil deberá estar fabricado en acero estructural (grado compatible con diseño estructural al que esté sometido), con acabado anticorrosivo adecuado (galvanizado, pintura o recubrimiento según especificación) y cortes/punzonados conforme a los detalles del proyecto.

Materiales

Perfil estructural

-Acero estructural ASTM A36

-Con certificado de calidad del fabricante

Electrodos / alambre para soldadura

-AWS E7018 para soldadura SMAW (según especificaciones de diseño).

Pintura anticorrosiva

-Para recubrimiento de perfiles y zonas de soldadura.

Equipos

Equipo de corte:

-Esmeril angular con disco de corte para acero.

Equipo de izaje y montaje:

-Grúa móvil ligera o pluma hidráulica (según altura de montaje).

-Eslingas de cable de acero, grilletes y accesorios de izaje.

-Gato mecánico o hidráulico (para posicionamiento fino).

Equipo de soldadura:

-Soldadora eléctrica tipo SMAW (mínimo 300 A).

-Pinzas de soldar, portaelectrodos, cables y equipo de conexión.

Equipo de perforación y fijación:

-Taladro magnético o taladro percutor.

-Llaves de impacto o torquímetro para ajuste de pernos de anclaje.

Equipo de protección y acabado:

-Pistola o brocha para aplicación de pintura anticorrosiva.

-Lijadora / esmeril para limpieza de superficies de soldadura.

Equipos auxiliares y seguridad

-Andamios o plataformas móviles para montaje.

-Arnés de seguridad con línea de vida.

-Casco, guantes, lentes, careta para soldadura, botas de seguridad.

Procedimiento constructivo

Antes del ensamble, todas las piezas deberán ser preparadas convenientemente conforme a la especificación SSPC - SP6, equivalente a Sa2 (SSPC: Steel Structure Painting Council) en la escala sueca o nace N°03 consistente en pintura suelta colocada sobre el elemento metálico arenado hasta que por lo menos 2/3 partes de su superficie esté perfectamente libre de todo residuo visible.

Pintura para Estructura de Acero:

Deberá ceñirse al siguiente esquema de pintado:

Se realizará la conexión del elemento estructural a los demás elementos de acero de acuerdo al plano o a la cimentación   y se deberá mantener el elemento suspendido por la grúa hasta que la conexión se haya terminado y el elemento haya quedado arriostrado.

Generalidades.  Para la fabricación y montaje de la estructura de acero, el contratista se ceñirá estrictamente a lo indicado en los planos, lo especificado en este capítulo y a las normas indicadas en la última edición del manual del AISC.

Materiales. Los materiales están definidos en las especificaciones básicas siguientes:

Acero Estructural:      ASTM A-36 (fy=36000lb/pulg2)

Pernos                       ASTM A-325

Soldadura   Electrodos AWS A-5.1 Serie E70XX

Planos de Fabricación.  El Contratista deberá preparar planos de fabricación de las diferentes partes de la estructura en los que se distinga claramente las uniones que serán hechas en taller y las que se realizarán en obra.  Estos planos deberán ser sometidos a la aprobación del Supervisor o Proyectista previamente a la fabricación de la estructura.

Fabricación.

Enderezado del Material.  El material laminado antes de ser usado o trabajado deberá estar derecho y su alineamiento deberá estar dentro de las tolerancias permitidas por la norma ASTM A 6.  Si se requiere enderezar el material esta operación puede hacerse por medios mecánicos o por la aplicación localizada de cantidad limitada de calor a temperaturas que no dañen el material.

Corte con Oxígeno.  El corte con oxígeno deberá hacerse en lo posible con máquina.  Los bordes cortados con oxígeno que estarán sujetos a esfuerzo o que recibirán soldadura deberán quedar libres de imperfecciones.

No se permitirán imperfecciones mayores de 3/16 de pulgada.  Las imperfecciones mayores de 3/16 debidas al proceso de cortado deberán eliminarse esmerilando el borde.  Todas las esquinas entrantes deberán ser redondeadas con un radio mínimo de 1/2 pulgada y deberán estar libres de entalladuras.

Preparación de los Bordes.  No se requiere preparación de los bordes de planchas o perfiles cizallados o cortados a gas excepto cuando se especifica en planos o cuando se requiere preparación del borde para soldar.

Huecos para Pernos.  Los huecos para pernos serán 1/16 de pulgada mayores que el diámetro nominal del perno.  Si el espesor del material no es mayor que el diámetro nominal del perno más 1/8 de pulgada, los huecos pueden ser perforados.  Si el espesor del material es mayor que el diámetro nominal del perno, los huecos deberán ser hechos con taladro o sub-punzonadas y escariados.

El troquel para los huecos sub-punzonados y el taladro para los huecos subtaladrados serán por lo menos 1/16 de pulgada menores que el diámetro nominal del perno.

Soldadura.  La soldadura deberá hacerse por el proceso de arco eléctrico y deberá conformar con lo especificado en la última edición del código de soldadura en la construcción de edificios del American Welding Society.  Los electrodos a usarse serán de la serie E-70XX.

Las superficies por soldarse deberán estar libres de costras de laminado, escorias, oxidación suelta, grasa, pintura u otra materia extraña excepto costras de laminado que queden después de cepillar fuertemente la superficie con cepillo de alambre.  Las superficies de bordes deberán estar libres de rebabas y otras imperfecciones.

La separación de las partes a soldarse con soldadura de filete deberá ser la mínima posible, en ningún caso esta separación excederá 3/16 de pulgada.  Si la separación es 1/16 de pulgada o mayor el espesor del filete será incrementado en la dimensión de la separación.

Las partes que van a soldarse a tope deberán estar alineadas cuidadosamente.  Los desalineamientos mayores de 1/8 pulgada deberán corregirse.  Al efectuar la corrección las partes no deberán quedar con pendientes mayores de 1/2 pulgada por pie.

El proceso y secuencia de ensamblaje y unión de las partes deberá ser tal que evite distorsiones y minimize esfuerzos de acortamiento.  Cuando sea imposible evitar esfuerzos residuales altos en las soldaduras de cierre de una estructura con uniones rígidas, las soldaduras de cierre se harán en los elementos a compresión.

Toda soldadura a bisel de penetración total será hecha manualmente excepto cuando se ejecute con la ayuda de material de apoyo o se suelde en posición horizontal de ambos lados en material de bordes a escuadra de espesor no mayor que 5/16 de pulgada, con abertura en la raíz no menor que la mitad del espesor de la menor de las partes soldadas.  Las uniones soldadas a bisel deberán terminar en los extremos de manera tal que se asegure su solidez.

Las soldaduras expuestas serán alisadas esmerilándolas excepto indicación contraria del inspector.

Soldadores.  Sólo se emplearán soldadores calificados y homologados mínimo 4G para soldadura sobre cabeza.  El constructor presentará certificados de trabajo que muestre la experiencia del soldador.

Terminado.  Las uniones en compresión que dependen de la superficie en contacto deberán tener sus superficies de contacto preparadas y ajustadas a un plano común por medio de fresado, sierra u otros medios adecuados.

Sellado del interior de los tubos. Las uniones de los elementos tubulares sean éstas de empalme entre tubos o de conexión con otros elementos, deberán ser continuas de manera de sellar totalmente el interior de los tubos al acceso de aire para evitar la corrosión interna del elemento.

Adicionalmente, no deberá haber ninguna perforación en los tubos.

Tolerancias.

Alineamiento.  Las tolerancias en el alineamiento de los elementos de la estructura deberán conformar con la norma ASTM A36.  Los miembros en compresión no tendrán una desviación en su alineamiento mayor a 1/1000 de su longitud axial entre puntos de arriostre lateral.

Los miembros estructurales terminados deberán estar libres de torceduras, dobleces y uniones abiertas.  Las abolladuras o dobleces serán causa suficiente para el rechazo del material.

Longitud.  Los elementos que tienen ambos extremos preparados para uniones por contacto no tendrán una variación en su longitud mayor que 1/32 de pulgada.  Los elementos con extremos no preparados para uniones con contacto podrán tener una variación en su longitud no mayor que 1/16 de pulgada para longitudes de 30 pies o menores y no mayor de 1/8 de pulgada para longitudes mayores de 30 pies.

Protección contra el Intemperismo. Usar los procedimientos siguientes de acuerdo a lo especificado en los planos.

Pintura.  Se usará un sistema de pintura convencional epóxico aprobado por el Supervisor y aplicado de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) Preparación de superficie.  Previamente a la aplicación de la pintura, todo el acero será limpiado de costras de laminado, oxidación suelta, residuos de soldadura, residuos de fundente de soldadura, polvo u otra materia extraña con arenado u otro método que produzca igual efecto y que sea aprobado por el inspector.  Asi mismo se eliminarán los residuos de aceite y/o grasa usando disolvente apropiado. La preparación de las superficies estará de acuerdo con la especificación que corresponde al arenado a metal blanco.

IMPRIMANTE Zinch Rich Inorgánico o similar:     1 capa de espesor mínimo de película seca de 2 mils

EPOXICO TIPO EUROMASTIC 80 SR FZ o similar:  1 capa de espesor mínimo de película seca de 4 mils

ACABADO EPOXICO TIPO EUROMASTIC 80 SR o similar:      1 capa de espesor mínimo de película seca de 4 mils

El tiempo a transcurrir entre las diferentes capas se mantendrá entre 8 y 22 horas.

Montaje.

Los arriostramientos.  Las estructuras deberán ser transportadas y montadas de manera que mantengan su alineamiento y plomo dentro de los límites definidos en la sección 7 (h) del Código del American Institute of Steel Construction.

Debe proveerse arriostramientos temporales cuando sea necesario para resistir las cargas impuestas por las operaciones de transporte y montaje.

Soldadura en Obra.  Previo a la ejecución de soldaduras en obra, se deberá eliminar completamente cualquier capa de pintura en las superficies adyacentes a las zonas a soldar, utilizando para ello un cepillo de alambre. En caso de que las uniones entre las columnas y las planchas base deban realizarse en obra, el contratista deberá planificar adecuadamente el uso de los materiales, herramientas y equipos necesarios para los trabajos de soldadura en campo (tales como electrodos, grupo electrógeno, amoladoras, ropa de cuero, entre otros). Dicha planificación deberá ser presentada a la entidad para su revisión y aprobación. Cualquier propuesta de modificación a los planos como consecuencia del proceso constructivo deberá ser previamente coordinada y aprobada por la entidad. Asimismo, se deberán ejecutar las pruebas de soldadura conforme a lo especificado en el ítem 1.7.1.

Método de Medición

Sera medido por metro (m).

Forma de pago

El pago se efectuará por metro (m), conforme al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

### ARRIOSTRE DE ACERO LISO D=5/8"

El arriostre de acero liso de diámetro 5/8″ es un elemento estructural de tracción y compresión diagonal que se instala para proporcionar estabilidad lateral (resistencia al pandeo, rigidez sísmica) entre dos puntos estructurales.

Debe estar confeccionado con barra lisa comercial de calidad estructural (por ejemplo, ASTM A36, o equivalente al uso estructural peruano) con diámetro nominal de 5/8″. En diversas especificaciones técnicas de obras en Perú se menciona que "las secciones son de acero liso de 5/8″", confirmado en documentos técnicos municipales.

El arriostre debe ser rígido, sin defectos superficiales (grietas, abolladuras) y debe ensamblarse con elementos de conexión (placas, tuercas, arandelas) apropiados al diseño estructural.

Procedimiento constructivo

Antes del ensamble, todas las piezas deberán ser preparadas convenientemente conforme a la especificación SSPC - SP6, equivalente a Sa2 (SSPC: Steel Structure Painting Council) en la escala sueca o nace N°03 consistente en pintura suelta colocada sobre el elemento metálico arenado hasta que por lo menos 2/3 partes de su superficie esté perfectamente libre de todo residuo visible.

Pintura para Estructura de Acero:

Deberá ceñirse al siguiente esquema de pintado:

Se realizará la conexión del elemento estructural a los demás elementos de acero de acuerdo al plano o a la cimentación   y se deberá mantener el elemento suspendido por la grúa hasta que la conexión se haya terminado y el elemento haya quedado arriostrado.

Generalidades.  Para la fabricación y montaje de la estructura de acero, el contratista se ceñirá estrictamente a lo indicado en los planos, lo especificado en este capítulo y a las normas indicadas en la última edición del manual del AISC.

Materiales. Los materiales están definidos en las especificaciones básicas siguientes:

Acero Estructural:      ASTM A-36 (fy=36000lb/pulg2)

Pernos                       ASTM A-325

Soldadura   Electrodos AWS A-5.1 Serie E70XX

Planos de Fabricación.  El Contratista deberá preparar planos de fabricación de las diferentes partes de la estructura en los que se distinga claramente las uniones que serán hechas en taller y las que se realizarán en obra.  Estos planos deberán ser sometidos a la aprobación del Supervisor o Proyectista previamente a la fabricación de la estructura.

Fabricación.

Enderezado del Material.  El material laminado antes de ser usado o trabajado deberá estar derecho y su alineamiento deberá estar dentro de las tolerancias permitidas por la norma ASTM A 6.  Si se requiere enderezar el material esta operación puede hacerse por medios mecánicos o por la aplicación localizada de cantidad limitada de calor a temperaturas que no dañen el material.

Corte con Oxígeno.  El corte con oxígeno deberá hacerse en lo posible con máquina.  Los bordes cortados con oxígeno que estarán sujetos a esfuerzo o que recibirán soldadura deberán quedar libres de imperfecciones.

No se permitirán imperfecciones mayores de 3/16 de pulgada.  Las imperfecciones mayores de 3/16 debidas al proceso de cortado deberán eliminarse esmerilando el borde.  Todas las esquinas entrantes deberán ser redondeadas con un radio mínimo de 1/2 pulgada y deberán estar libres de entalladuras.

Preparación de los Bordes.  No se requiere preparación de los bordes de planchas o perfiles cizallados o cortados a gas excepto cuando se especifica en planos o cuando se requiere preparación del borde para soldar.

Huecos para Pernos.  Los huecos para pernos serán 1/16 de pulgada mayores que el diámetro nominal del perno.  Si el espesor del material no es mayor que el diámetro nominal del perno más 1/8 de pulgada, los huecos pueden ser perforados.  Si el espesor del material es mayor que el diámetro nominal del perno, los huecos deberán ser hechos con taladro o sub-punzonadas y escariados.

El troquel para los huecos sub-punzonados y el taladro para los huecos subtaladrados serán por lo menos 1/16 de pulgada menores que el diámetro nominal del perno.

Soldadura.  La soldadura deberá hacerse por el proceso de arco eléctrico y deberá conformar con lo especificado en la última edición del código de soldadura en la construcción de edificios del American Welding Society.  Los electrodos a usarse serán de la serie E-70XX.

Las superficies por soldarse deberán estar libres de costras de laminado, escorias, oxidación suelta, grasa, pintura u otra materia extraña excepto costras de laminado que queden después de cepillar fuertemente la superficie con cepillo de alambre.  Las superficies de bordes deberán estar libres de rebabas y otras imperfecciones.

La separación de las partes a soldarse con soldadura de filete deberá ser la mínima posible, en ningún caso esta separación excederá 3/16 de pulgada.  Si la separación es 1/16 de pulgada o mayor el espesor del filete será incrementado en la dimensión de la separación.

Las partes que van a soldarse a tope deberán estar alineadas cuidadosamente.  Los desalineamientos mayores de 1/8 pulgada deberán corregirse.  Al efectuar la corrección las partes no deberán quedar con pendientes mayores de 1/2 pulgada por pie.

El proceso y secuencia de ensamblaje y unión de las partes deberá ser tal que evite distorsiones y minimize esfuerzos de acortamiento.  Cuando sea imposible evitar esfuerzos residuales altos en las soldaduras de cierre de una estructura con uniones rígidas, las soldaduras de cierre se harán en los elementos a compresión.

Toda soldadura a bisel de penetración total será hecha manualmente excepto cuando se ejecute con la ayuda de material de apoyo o se suelde en posición horizontal de ambos lados en material de bordes a escuadra de espesor no mayor que 5/16 de pulgada, con abertura en la raíz no menor que la mitad del espesor de la menor de las partes soldadas.  Las uniones soldadas a bisel deberán terminar en los extremos de manera tal que se asegure su solidez.

Las soldaduras expuestas serán alisadas esmerilándolas excepto indicación contraria del inspector.

Soldadores.  Sólo se emplearán soldadores calificados y homologados mínimo 4G para soldadura sobre cabeza.  El constructor presentará certificados de trabajo que muestre la experiencia del soldador.

Terminado.  Las uniones en compresión que dependen de la superficie en contacto deberán tener sus superficies de contacto preparadas y ajustadas a un plano común por medio de fresado, sierra u otros medios adecuados.

Sellado del interior de los tubos. Las uniones de los elementos tubulares sean éstas de empalme entre tubos o de conexión con otros elementos, deberán ser continuas de manera de sellar totalmente el interior de los tubos al acceso de aire para evitar la corrosión interna del elemento.

Adicionalmente, no deberá haber ninguna perforación en los tubos.

Tolerancias.

Alineamiento.  Las tolerancias en el alineamiento de los elementos de la estructura deberán conformar con la norma ASTM A36.  Los miembros en compresión no tendrán una desviación en su alineamiento mayor a 1/1000 de su longitud axial entre puntos de arriostre lateral.

Los miembros estructurales terminados deberán estar libres de torceduras, dobleces y uniones abiertas.  Las abolladuras o dobleces serán causa suficiente para el rechazo del material.

Longitud.  Los elementos que tienen ambos extremos preparados para uniones por contacto no tendrán una variación en su longitud mayor que 1/32 de pulgada.  Los elementos con extremos no preparados para uniones con contacto podrán tener una variación en su longitud no mayor que 1/16 de pulgada para longitudes de 30 pies o menores y no mayor de 1/8 de pulgada para longitudes mayores de 30 pies.

Protección contra el Intemperismo. Usar los procedimientos siguientes de acuerdo a lo especificado en los planos.

Pintura.  Se usará un sistema de pintura convencional epóxico aprobado por el Supervisor y aplicado de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) Preparación de superficie.  Previamente a la aplicación de la pintura, todo el acero será limpiado de costras de laminado, oxidación suelta, residuos de soldadura, residuos de fundente de soldadura, polvo u otra materia extraña con arenado u otro método que produzca igual efecto y que sea aprobado por el inspector.  Asi mismo se eliminarán los residuos de aceite y/o grasa usando disolvente apropiado. La preparación de las superficies estará de acuerdo con la especificación que corresponde al arenado a metal blanco.

IMPRIMANTE Zinch Rich Inorgánico o similar:     1 capa de espesor mínimo de película seca de 2 mils

EPOXICO TIPO EUROMASTIC 80 SR FZ o similar:  1 capa de espesor mínimo de película seca de 4 mils

ACABADO EPOXICO TIPO EUROMASTIC 80 SR o similar:      1 capa de espesor mínimo de película seca de 4 mils

El tiempo a transcurrir entre las diferentes capas se mantendrá entre 8 y 22 horas.

Montaje.

Los arriostramientos.  Las estructuras deberán ser transportadas y montadas de manera que mantengan su alineamiento y plomo dentro de los límites definidos en la sección 7 (h) del Código del American Institute of Steel Construction.

Debe proveerse arriostramientos temporales cuando sea necesario para resistir las cargas impuestas por las operaciones de transporte y montaje.

Soldadura en Obra.  Previo a la ejecución de soldaduras en obra, se deberá eliminar completamente cualquier capa de pintura en las superficies adyacentes a las zonas a soldar, utilizando para ello un cepillo de alambre. En caso de que las uniones entre las columnas y las planchas base deban realizarse en obra, el contratista deberá planificar adecuadamente el uso de los materiales, herramientas y equipos necesarios para los trabajos de soldadura en campo (tales como electrodos, grupo electrógeno, amoladoras, ropa de cuero, entre otros). Dicha planificación deberá ser presentada a la entidad para su revisión y aprobación. Cualquier propuesta de modificación a los planos como consecuencia del proceso constructivo deberá ser previamente coordinada y aprobada por la entidad. Asimismo, se deberán ejecutar las pruebas de soldadura conforme a lo especificado en el ítem 1.7.1.

Método de Medición

Sera medido por metro (m).

Forma de pago

El pago se efectuará por metro (m), conforme al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

### APOYO TIPO I

Descripción

Ejecución del apoyo Tipo I (EN LOSA) entre la unión del pilar y del apoyo Tipo IIl, mediante varillas de anclaje Ø 1/2” y Placa base 300x350x12.00 según los planos estructurales.

Así mismo la partida comprende: suministro de todos los pernos, planchas y accesorios indicados; perforación o verificación de orificios; colocación, ajuste y torqueado controlado de pernos según especificaciones técnicas del proyecto y normativa vigente; y limpieza final de la unión. Las pinturas serán suministradas por el contratista.

Materiales

-4 anclajes 12.7 mm ASTM F1554 GR55

-1 plancha de 300x350x12mm ASTM A36

Electrodos / alambre para soldadura

-AWS E7018 para soldadura SMAW (según especificaciones de diseño).

Pintura anticorrosiva

-Para recubrimiento de perfiles y zonas de soldadura.

Procedimiento constructivo

Antes del ensamble, todas las piezas deberán ser preparadas convenientemente conforme a la especificación SSPC - SP6, equivalente a Sa2 (SSPC: Steel Structure Painting Council) en la escala sueca o nace N°03 consistente en pintura suelta colocada sobre el elemento metálico arenado hasta que por lo menos 2/3 partes de su superficie esté perfectamente libre de todo residuo visible.

Pintura para Estructura de Acero:

Deberá ceñirse al siguiente esquema de pintado:

Se realizará la conexión del elemento estructural a los demás elementos de acero de acuerdo al plano o a la cimentación   y se deberá mantener el elemento suspendido por la grúa hasta que la conexión se haya terminado y el elemento haya quedado arriostrado.

Generalidades.  Para la fabricación y montaje de la estructura de acero, el contratista se ceñirá estrictamente a lo indicado en los planos, lo especificado en este capítulo y a las normas indicadas en la última edición del manual del AISC.

Materiales. Los materiales están definidos en las especificaciones básicas siguientes:

Acero Estructural:      ASTM A-36 (fy=36000lb/pulg2)

Pernos                       ASTM A-325

Soldadura   Electrodos AWS A-5.1 Serie E70XX

Planos de Fabricación.  El Contratista deberá preparar planos de fabricación de las diferentes partes de la estructura en los que se distinga claramente las uniones que serán hechas en taller y las que se realizarán en obra.  Estos planos deberán ser sometidos a la aprobación del Supervisor o Proyectista previamente a la fabricación de la estructura.

Fabricación.

Enderezado del Material.  El material laminado antes de ser usado o trabajado deberá estar derecho y su alineamiento deberá estar dentro de las tolerancias permitidas por la norma ASTM A 6.  Si se requiere enderezar el material esta operación puede hacerse por medios mecánicos o por la aplicación localizada de cantidad limitada de calor a temperaturas que no dañen el material.

Corte con Oxígeno.  El corte con oxígeno deberá hacerse en lo posible con máquina.  Los bordes cortados con oxígeno que estarán sujetos a esfuerzo o que recibirán soldadura deberán quedar libres de imperfecciones.

No se permitirán imperfecciones mayores de 3/16 de pulgada.  Las imperfecciones mayores de 3/16 debidas al proceso de cortado deberán eliminarse esmerilando el borde.  Todas las esquinas entrantes deberán ser redondeadas con un radio mínimo de 1/2 pulgada y deberán estar libres de entalladuras.

Preparación de los Bordes.  No se requiere preparación de los bordes de planchas o perfiles cizallados o cortados a gas excepto cuando se especifica en planos o cuando se requiere preparación del borde para soldar.

Huecos para Pernos.  Los huecos para pernos serán 1/16 de pulgada mayores que el diámetro nominal del perno.  Si el espesor del material no es mayor que el diámetro nominal del perno más 1/8 de pulgada, los huecos pueden ser perforados.  Si el espesor del material es mayor que el diámetro nominal del perno, los huecos deberán ser hechos con taladro o sub-punzonadas y escariados.

El troquel para los huecos sub-punzonados y el taladro para los huecos subtaladrados serán por lo menos 1/16 de pulgada menores que el diámetro nominal del perno.

Soldadura.  La soldadura deberá hacerse por el proceso de arco eléctrico y deberá conformar con lo especificado en la última edición del código de soldadura en la construcción de edificios del American Welding Society.  Los electrodos a usarse serán de la serie E-70XX.

Las superficies por soldarse deberán estar libres de costras de laminado, escorias, oxidación suelta, grasa, pintura u otra materia extraña excepto costras de laminado que queden después de cepillar fuertemente la superficie con cepillo de alambre.  Las superficies de bordes deberán estar libres de rebabas y otras imperfecciones.

La separación de las partes a soldarse con soldadura de filete deberá ser la mínima posible, en ningún caso esta separación excederá 3/16 de pulgada.  Si la separación es 1/16 de pulgada o mayor el espesor del filete será incrementado en la dimensión de la separación.

Las partes que van a soldarse a tope deberán estar alineadas cuidadosamente.  Los desalineamientos mayores de 1/8 pulgada deberán corregirse.  Al efectuar la corrección las partes no deberán quedar con pendientes mayores de 1/2 pulgada por pie.

El proceso y secuencia de ensamblaje y unión de las partes deberá ser tal que evite distorsiones y minimize esfuerzos de acortamiento.  Cuando sea imposible evitar esfuerzos residuales altos en las soldaduras de cierre de una estructura con uniones rígidas, las soldaduras de cierre se harán en los elementos a compresión.

Toda soldadura a bisel de penetración total será hecha manualmente excepto cuando se ejecute con la ayuda de material de apoyo o se suelde en posición horizontal de ambos lados en material de bordes a escuadra de espesor no mayor que 5/16 de pulgada, con abertura en la raíz no menor que la mitad del espesor de la menor de las partes soldadas.  Las uniones soldadas a bisel deberán terminar en los extremos de manera tal que se asegure su solidez.

Las soldaduras expuestas serán alisadas esmerilándolas excepto indicación contraria del inspector.

Soldadores.  Sólo se emplearán soldadores calificados y homologados mínimo 4G para soldadura sobre cabeza.  El constructor presentará certificados de trabajo que muestre la experiencia del soldador.

Terminado.  Las uniones en compresión que dependen de la superficie en contacto deberán tener sus superficies de contacto preparadas y ajustadas a un plano común por medio de fresado, sierra u otros medios adecuados.

Sellado del interior de los tubos. Las uniones de los elementos tubulares sean éstas de empalme entre tubos o de conexión con otros elementos, deberán ser continuas de manera de sellar totalmente el interior de los tubos al acceso de aire para evitar la corrosión interna del elemento.

Adicionalmente, no deberá haber ninguna perforación en los tubos.

Tolerancias.

Alineamiento.  Las tolerancias en el alineamiento de los elementos de la estructura deberán conformar con la norma ASTM A36.  Los miembros en compresión no tendrán una desviación en su alineamiento mayor a 1/1000 de su longitud axial entre puntos de arriostre lateral.

Los miembros estructurales terminados deberán estar libres de torceduras, dobleces y uniones abiertas.  Las abolladuras o dobleces serán causa suficiente para el rechazo del material.

Longitud.  Los elementos que tienen ambos extremos preparados para uniones por contacto no tendrán una variación en su longitud mayor que 1/32 de pulgada.  Los elementos con extremos no preparados para uniones con contacto podrán tener una variación en su longitud no mayor que 1/16 de pulgada para longitudes de 30 pies o menores y no mayor de 1/8 de pulgada para longitudes mayores de 30 pies.

Protección contra el Intemperismo. Usar los procedimientos siguientes de acuerdo a lo especificado en los planos.

Pintura.  Se usará un sistema de pintura convencional epóxico aprobado por el Supervisor y aplicado de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) Preparación de superficie.  Previamente a la aplicación de la pintura, todo el acero será limpiado de costras de laminado, oxidación suelta, residuos de soldadura, residuos de fundente de soldadura, polvo u otra materia extraña con arenado u otro método que produzca igual efecto y que sea aprobado por el inspector.  Asi mismo se eliminarán los residuos de aceite y/o grasa usando disolvente apropiado. La preparación de las superficies estará de acuerdo con la especificación que corresponde al arenado a metal blanco.

IMPRIMANTE Zinch Rich Inorgánico o similar:     1 capa de espesor mínimo de película seca de 2 mils

EPOXICO TIPO EUROMASTIC 80 SR FZ o similar:  1 capa de espesor mínimo de película seca de 4 mils

ACABADO EPOXICO TIPO EUROMASTIC 80 SR o similar:      1 capa de espesor mínimo de película seca de 4 mils

El tiempo a transcurrir entre las diferentes capas se mantendrá entre 8 y 22 horas.

Montaje.

Los arriostramientos.  Las estructuras deberán ser transportadas y montadas de manera que mantengan su alineamiento y plomo dentro de los límites definidos en la sección 7 (h) del Código del American Institute of Steel Construction.

Debe proveerse arriostramientos temporales cuando sea necesario para resistir las cargas impuestas por las operaciones de transporte y montaje.

Soldadura en Obra.  Previo a la ejecución de soldaduras en obra, se deberá eliminar completamente cualquier capa de pintura en las superficies adyacentes a las zonas a soldar, utilizando para ello un cepillo de alambre. En caso de que las uniones entre las columnas y las planchas base deban realizarse en obra, el contratista deberá planificar adecuadamente el uso de los materiales, herramientas y equipos necesarios para los trabajos de soldadura en campo (tales como electrodos, grupo electrógeno, amoladoras, ropa de cuero, entre otros). Dicha planificación deberá ser presentada a la entidad para su revisión y aprobación. Cualquier propuesta de modificación a los planos como consecuencia del proceso constructivo deberá ser previamente coordinada y aprobada por la entidad. Asimismo, se deberán ejecutar las pruebas de soldadura conforme a lo especificado en el ítem 1.7.1.

Método de Medición

Sera medido por unidad (und).

Forma de pago

El pago se efectuará por unidad (und) de unión ejecutada, conforme al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

### UNION ATORNILLADA  (UAT1)

Descripción

Ejecución de la unión atornillada tipo UAT1 entre la unión de la viga y el pilar, mediante la colocación de pernos de alta resistencia 1/2”x2”, Tipo 1, ASTM A325T, tuercas 1/2” Tipo 1 ASTM A563, C y arandelas 2 1/2” ASTM F436, Tipo 1. Incluye chapa 150x160x9.0 según los planos estructurales.

Así mismo la partida comprende: suministro de todos los pernos, planchas y accesorios indicados; perforación o verificación de orificios; colocación, ajuste y torqueado controlado de pernos según especificaciones técnicas del proyecto y normativa vigente; y limpieza final de la unión. Las pinturas serán suministradas por el contratista.

Materiales

Placa de conexión (Chapa) 160 mm x 150 mm x 9 mm.

Pernos de alta resistencia (conjunto completo)

- Pernos: 1/2” x 2” ASTM A325T Tipo 1.

- Tuercas: 1/2” ASTM A563, Grado C.

- Arandelas: 2 1/2” ASTM F436, Tipo 1.

Soldadura (si corresponde al diseño de taller/obra)

- Electrodo revestido E7018, conforme a AWS A5.1.

Equipos

Equipo de soldadura:

-Soldadora eléctrica tipo SMAW (mínimo 300 A).

-Pinzas de soldar, portaelectrodos, cables y equipo de conexión.

Equipo de perforación y fijación:

-Taladro magnético o taladro percutor.

Equipo de protección y acabado:

-Pistola o brocha para aplicación de pintura anticorrosiva.

-Lijadora / esmeril para limpieza de superficies de soldadura.

Equipos auxiliares y seguridad

-Andamios o plataformas móviles para montaje.

-Arnés de seguridad con línea de vida.

-Casco, guantes, lentes, careta para soldadura, botas de seguridad.

Procedimiento constructivo

Antes del ensamble, todas las piezas deberán ser preparadas convenientemente conforme a la especificación SSPC - SP6, equivalente a Sa2 (SSPC: Steel Structure Painting Council) en la escala sueca o nace N°03 consistente en pintura suelta colocada sobre el elemento metálico arenado hasta que por lo menos 2/3 partes de su superficie esté perfectamente libre de todo residuo visible.

Pintura para Estructura de Acero:

Deberá ceñirse al siguiente esquema de pintado:

Se realizará la conexión del elemento estructural a los demás elementos de acero de acuerdo al plano o a la cimentación   y se deberá mantener el elemento suspendido por la grúa hasta que la conexión se haya terminado y el elemento haya quedado arriostrado.

Generalidades.  Para la fabricación y montaje de la estructura de acero, el contratista se ceñirá estrictamente a lo indicado en los planos, lo especificado en este capítulo y a las normas indicadas en la última edición del manual del AISC.

Materiales. Los materiales están definidos en las especificaciones básicas siguientes:

Acero Estructural:      ASTM A-36 (fy=36000lb/pulg2)

Pernos                       ASTM A-325

Soldadura   Electrodos AWS A-5.1 Serie E70XX

Planos de Fabricación.  El Contratista deberá preparar planos de fabricación de las diferentes partes de la estructura en los que se distinga claramente las uniones que serán hechas en taller y las que se realizarán en obra.  Estos planos deberán ser sometidos a la aprobación del Supervisor o Proyectista previamente a la fabricación de la estructura.

Fabricación.

Enderezado del Material.  El material laminado antes de ser usado o trabajado deberá estar derecho y su alineamiento deberá estar dentro de las tolerancias permitidas por la norma ASTM A 6.  Si se requiere enderezar el material esta operación puede hacerse por medios mecánicos o por la aplicación localizada de cantidad limitada de calor a temperaturas que no dañen el material.

Corte con Oxígeno.  El corte con oxígeno deberá hacerse en lo posible con máquina.  Los bordes cortados con oxígeno que estarán sujetos a esfuerzo o que recibirán soldadura deberán quedar libres de imperfecciones.

No se permitirán imperfecciones mayores de 3/16 de pulgada.  Las imperfecciones mayores de 3/16 debidas al proceso de cortado deberán eliminarse esmerilando el borde.  Todas las esquinas entrantes deberán ser redondeadas con un radio mínimo de 1/2 pulgada y deberán estar libres de entalladuras.

Preparación de los Bordes.  No se requiere preparación de los bordes de planchas o perfiles cizallados o cortados a gas excepto cuando se especifica en planos o cuando se requiere preparación del borde para soldar.

Huecos para Pernos.  Los huecos para pernos serán 1/16 de pulgada mayores que el diámetro nominal del perno.  Si el espesor del material no es mayor que el diámetro nominal del perno más 1/8 de pulgada, los huecos pueden ser perforados.  Si el espesor del material es mayor que el diámetro nominal del perno, los huecos deberán ser hechos con taladro o sub-punzonadas y escariados.

El troquel para los huecos sub-punzonados y el taladro para los huecos subtaladrados serán por lo menos 1/16 de pulgada menores que el diámetro nominal del perno.

Soldadura.  La soldadura deberá hacerse por el proceso de arco eléctrico y deberá conformar con lo especificado en la última edición del código de soldadura en la construcción de edificios del American Welding Society.  Los electrodos a usarse serán de la serie E-70XX.

Las superficies por soldarse deberán estar libres de costras de laminado, escorias, oxidación suelta, grasa, pintura u otra materia extraña excepto costras de laminado que queden después de cepillar fuertemente la superficie con cepillo de alambre.  Las superficies de bordes deberán estar libres de rebabas y otras imperfecciones.

La separación de las partes a soldarse con soldadura de filete deberá ser la mínima posible, en ningún caso esta separación excederá 3/16 de pulgada.  Si la separación es 1/16 de pulgada o mayor el espesor del filete será incrementado en la dimensión de la separación.

Las partes que van a soldarse a tope deberán estar alineadas cuidadosamente.  Los desalineamientos mayores de 1/8 pulgada deberán corregirse.  Al efectuar la corrección las partes no deberán quedar con pendientes mayores de 1/2 pulgada por pie.

El proceso y secuencia de ensamblaje y unión de las partes deberá ser tal que evite distorsiones y minimize esfuerzos de acortamiento.  Cuando sea imposible evitar esfuerzos residuales altos en las soldaduras de cierre de una estructura con uniones rígidas, las soldaduras de cierre se harán en los elementos a compresión.

Toda soldadura a bisel de penetración total será hecha manualmente excepto cuando se ejecute con la ayuda de material de apoyo o se suelde en posición horizontal de ambos lados en material de bordes a escuadra de espesor no mayor que 5/16 de pulgada, con abertura en la raíz no menor que la mitad del espesor de la menor de las partes soldadas.  Las uniones soldadas a bisel deberán terminar en los extremos de manera tal que se asegure su solidez.

Las soldaduras expuestas serán alisadas esmerilándolas excepto indicación contraria del inspector.

Soldadores.  Sólo se emplearán soldadores calificados y homologados mínimo 4G para soldadura sobre cabeza.  El constructor presentará certificados de trabajo que muestre la experiencia del soldador.

Terminado.  Las uniones en compresión que dependen de la superficie en contacto deberán tener sus superficies de contacto preparadas y ajustadas a un plano común por medio de fresado, sierra u otros medios adecuados.

Sellado del interior de los tubos. Las uniones de los elementos tubulares sean éstas de empalme entre tubos o de conexión con otros elementos, deberán ser continuas de manera de sellar totalmente el interior de los tubos al acceso de aire para evitar la corrosión interna del elemento.

Adicionalmente, no deberá haber ninguna perforación en los tubos.

Tolerancias.

Alineamiento.  Las tolerancias en el alineamiento de los elementos de la estructura deberán conformar con la norma ASTM A36.  Los miembros en compresión no tendrán una desviación en su alineamiento mayor a 1/1000 de su longitud axial entre puntos de arriostre lateral.

Los miembros estructurales terminados deberán estar libres de torceduras, dobleces y uniones abiertas.  Las abolladuras o dobleces serán causa suficiente para el rechazo del material.

Longitud.  Los elementos que tienen ambos extremos preparados para uniones por contacto no tendrán una variación en su longitud mayor que 1/32 de pulgada.  Los elementos con extremos no preparados para uniones con contacto podrán tener una variación en su longitud no mayor que 1/16 de pulgada para longitudes de 30 pies o menores y no mayor de 1/8 de pulgada para longitudes mayores de 30 pies.

Protección contra el Intemperismo. Usar los procedimientos siguientes de acuerdo a lo especificado en los planos.

Pintura.  Se usará un sistema de pintura convencional epóxico aprobado por el Supervisor y aplicado de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) Preparación de superficie.  Previamente a la aplicación de la pintura, todo el acero será limpiado de costras de laminado, oxidación suelta, residuos de soldadura, residuos de fundente de soldadura, polvo u otra materia extraña con arenado u otro método que produzca igual efecto y que sea aprobado por el inspector.  Asi mismo se eliminarán los residuos de aceite y/o grasa usando disolvente apropiado. La preparación de las superficies estará de acuerdo con la especificación que corresponde al arenado a metal blanco.

IMPRIMANTE Zinch Rich Inorgánico o similar:     1 capa de espesor mínimo de película seca de 2 mils

EPOXICO TIPO EUROMASTIC 80 SR FZ o similar:  1 capa de espesor mínimo de película seca de 4 mils

ACABADO EPOXICO TIPO EUROMASTIC 80 SR o similar:      1 capa de espesor mínimo de película seca de 4 mils

El tiempo a transcurrir entre las diferentes capas se mantendrá entre 8 y 22 horas.

Montaje.

Los arriostramientos.  Las estructuras deberán ser transportadas y montadas de manera que mantengan su alineamiento y plomo dentro de los límites definidos en la sección 7 (h) del Código del American Institute of Steel Construction.

Debe proveerse arriostramientos temporales cuando sea necesario para resistir las cargas impuestas por las operaciones de transporte y montaje.

Soldadura en Obra.  Previo a la ejecución de soldaduras en obra, se deberá eliminar completamente cualquier capa de pintura en las superficies adyacentes a las zonas a soldar, utilizando para ello un cepillo de alambre. En caso de que las uniones entre las columnas y las planchas base deban realizarse en obra, el contratista deberá planificar adecuadamente el uso de los materiales, herramientas y equipos necesarios para los trabajos de soldadura en campo (tales como electrodos, grupo electrógeno, amoladoras, ropa de cuero, entre otros). Dicha planificación deberá ser presentada a la entidad para su revisión y aprobación. Cualquier propuesta de modificación a los planos como consecuencia del proceso constructivo deberá ser previamente coordinada y aprobada por la entidad. Asimismo, se deberán ejecutar las pruebas de soldadura conforme a lo especificado en el ítem 1.7.1.

Método de Medición

Sera medido por unidad (und).

Forma de pago

El pago se efectuará por unidad (und) de unión ejecutada, conforme al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

### UNION ATORNILLADA 12 (UAT12) – UNION CORREA – VIGA

Descripción

Ejecución de la unión atornillada tipo UAT12 entre correas y vigas, mediante la colocación de pernos de alta resistencia 1/2" x 1-1/2" Tipo 1, ASTM A325T, tuercas 1/2" Tipo 1 ASTM A325T y arandelas 1/2" ASTM F436 Tipo 1, con plancha doblada 200x100x4 mm y plancha 100x60x4 mm, de acero estructural según planos.
La partida comprende: suministro de todos los pernos, planchas y accesorios indicados; perforación o verificación de orificios; colocación, ajuste y torqueado controlado de pernos según especificaciones técnicas del proyecto y normativa vigente; y limpieza final de la unión.

Materiales

Placa de conexión (Chapa) 200 mm x 150 mm x 4 mm.

Pernos de alta resistencia (conjunto completo)

- Pernos: 1/2” x 2” ASTM A325T Tipo 1.

- Tuercas: 1/2” ASTM A563, Grado C.

- Arandelas: 2 1/2” ASTM F436, Tipo 1.

Soldadura (si corresponde al diseño de taller/obra)

- Electrodo revestido E7018, conforme a AWS A5.1.

Equipos

Equipo de soldadura:

-Soldadora eléctrica tipo SMAW (mínimo 300 A).

-Pinzas de soldar, portaelectrodos, cables y equipo de conexión.

Equipo de perforación y fijación:

-Taladro magnético o taladro percutor.

Equipo de protección y acabado:

-Pistola o brocha para aplicación de pintura anticorrosiva.

-Lijadora / esmeril para limpieza de superficies de soldadura.

Equipos auxiliares y seguridad

-Andamios o plataformas móviles para montaje.

-Arnés de seguridad con línea de vida.

-Casco, guantes, lentes, careta para soldadura, botas de seguridad.

Unidad de Medida

Unidad (und) de unión ejecutada y recibida conforme a planos de detalle estructural

Método de medición

- Se contará cada unión UAT12 terminada, instalada y aprobada de acuerdo con planos y especificaciones.

- Una unión se considera completa cuando incorpora todos los elementos indicados: pernos, tuercas, arandelas y planchas, correctamente posicionados y ajustados.

- No se medirán por separado pernos, planchas, arandelas ni tuercas, ya que se consideran parte integrante de la unión.

- La conformidad de la unión se verificará mediante inspección visual y aprobados por el residente de obra

Bases de pago

El pago se efectuará por unidad (und) de unión ejecutada, conforme al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

### ACERO LISO D=5/8" PARA UNIÓN DE CORREAS

Descripción

El arriostre de acero liso de diámetro 5/8″ es un elemento estructural de tracción y compresión diagonal que se instala para proporcionar estabilidad lateral (resistencia al pandeo, rigidez sísmica) entre dos puntos estructurales.

Debe estar confeccionado con barra lisa comercial de calidad estructural (por ejemplo, ASTM A36, o equivalente al uso estructural peruano) con diámetro nominal de 5/8″. En diversas especificaciones técnicas de obras en Perú se menciona que "las secciones son de acero liso de 5/8″", confirmado en documentos técnicos municipales.

El arriostre debe ser rígido, sin defectos superficiales (grietas, abolladuras) y debe ensamblarse con elementos de conexión (placas, tuercas, arandelas) apropiados al diseño estructural.

Procedimiento constructivo

Antes del ensamble, todas las piezas deberán ser preparadas convenientemente conforme a la especificación SSPC - SP6, equivalente a Sa2 (SSPC: Steel Structure Painting Council) en la escala sueca o nace N°03 consistente en pintura suelta colocada sobre el elemento metálico arenado hasta que por lo menos 2/3 partes de su superficie esté perfectamente libre de todo residuo visible.

Pintura para Estructura de Acero:

Deberá ceñirse al siguiente esquema de pintado:

Se realizará la conexión del elemento estructural a los demás elementos de acero de acuerdo al plano o a la cimentación   y se deberá mantener el elemento suspendido por la grúa hasta que la conexión se haya terminado y el elemento haya quedado arriostrado.

Generalidades.  Para la fabricación y montaje de la estructura de acero, el contratista se ceñirá estrictamente a lo indicado en los planos, lo especificado en este capítulo y a las normas indicadas en la última edición del manual del AISC.

Materiales. Los materiales están definidos en las especificaciones básicas siguientes:

Acero Estructural:      ASTM A-36 (fy=36000lb/pulg2)

Pernos                       ASTM A-325

Soldadura   Electrodos AWS A-5.1 Serie E70XX

Planos de Fabricación.  El Contratista deberá preparar planos de fabricación de las diferentes partes de la estructura en los que se distinga claramente las uniones que serán hechas en taller y las que se realizarán en obra.  Estos planos deberán ser sometidos a la aprobación del Supervisor o Proyectista previamente a la fabricación de la estructura.

Fabricación.

Enderezado del Material.  El material laminado antes de ser usado o trabajado deberá estar derecho y su alineamiento deberá estar dentro de las tolerancias permitidas por la norma ASTM A 6.  Si se requiere enderezar el material esta operación puede hacerse por medios mecánicos o por la aplicación localizada de cantidad limitada de calor a temperaturas que no dañen el material.

Corte con Oxígeno.  El corte con oxígeno deberá hacerse en lo posible con máquina.  Los bordes cortados con oxígeno que estarán sujetos a esfuerzo o que recibirán soldadura deberán quedar libres de imperfecciones.

No se permitirán imperfecciones mayores de 3/16 de pulgada.  Las imperfecciones mayores de 3/16 debidas al proceso de cortado deberán eliminarse esmerilando el borde.  Todas las esquinas entrantes deberán ser redondeadas con un radio mínimo de 1/2 pulgada y deberán estar libres de entalladuras.

Preparación de los Bordes.  No se requiere preparación de los bordes de planchas o perfiles cizallados o cortados a gas excepto cuando se especifica en planos o cuando se requiere preparación del borde para soldar.

Huecos para Pernos.  Los huecos para pernos serán 1/16 de pulgada mayores que el diámetro nominal del perno.  Si el espesor del material no es mayor que el diámetro nominal del perno más 1/8 de pulgada, los huecos pueden ser perforados.  Si el espesor del material es mayor que el diámetro nominal del perno, los huecos deberán ser hechos con taladro o sub-punzonadas y escariados.

El troquel para los huecos sub-punzonados y el taladro para los huecos subtaladrados serán por lo menos 1/16 de pulgada menores que el diámetro nominal del perno.

Soldadura.  La soldadura deberá hacerse por el proceso de arco eléctrico y deberá conformar con lo especificado en la última edición del código de soldadura en la construcción de edificios del American Welding Society.  Los electrodos a usarse serán de la serie E-70XX.

Las superficies por soldarse deberán estar libres de costras de laminado, escorias, oxidación suelta, grasa, pintura u otra materia extraña excepto costras de laminado que queden después de cepillar fuertemente la superficie con cepillo de alambre.  Las superficies de bordes deberán estar libres de rebabas y otras imperfecciones.

La separación de las partes a soldarse con soldadura de filete deberá ser la mínima posible, en ningún caso esta separación excederá 3/16 de pulgada.  Si la separación es 1/16 de pulgada o mayor el espesor del filete será incrementado en la dimensión de la separación.

Las partes que van a soldarse a tope deberán estar alineadas cuidadosamente.  Los desalineamientos mayores de 1/8 pulgada deberán corregirse.  Al efectuar la corrección las partes no deberán quedar con pendientes mayores de 1/2 pulgada por pie.

El proceso y secuencia de ensamblaje y unión de las partes deberá ser tal que evite distorsiones y minimize esfuerzos de acortamiento.  Cuando sea imposible evitar esfuerzos residuales altos en las soldaduras de cierre de una estructura con uniones rígidas, las soldaduras de cierre se harán en los elementos a compresión.

Toda soldadura a bisel de penetración total será hecha manualmente excepto cuando se ejecute con la ayuda de material de apoyo o se suelde en posición horizontal de ambos lados en material de bordes a escuadra de espesor no mayor que 5/16 de pulgada, con abertura en la raíz no menor que la mitad del espesor de la menor de las partes soldadas.  Las uniones soldadas a bisel deberán terminar en los extremos de manera tal que se asegure su solidez.

Las soldaduras expuestas serán alisadas esmerilándolas excepto indicación contraria del inspector.

Soldadores.  Sólo se emplearán soldadores calificados y homologados mínimo 4G para soldadura sobre cabeza.  El constructor presentará certificados de trabajo que muestre la experiencia del soldador.

Terminado.  Las uniones en compresión que dependen de la superficie en contacto deberán tener sus superficies de contacto preparadas y ajustadas a un plano común por medio de fresado, sierra u otros medios adecuados.

Sellado del interior de los tubos. Las uniones de los elementos tubulares sean éstas de empalme entre tubos o de conexión con otros elementos, deberán ser continuas de manera de sellar totalmente el interior de los tubos al acceso de aire para evitar la corrosión interna del elemento.

Adicionalmente, no deberá haber ninguna perforación en los tubos.

Tolerancias.

Alineamiento.  Las tolerancias en el alineamiento de los elementos de la estructura deberán conformar con la norma ASTM A36.  Los miembros en compresión no tendrán una desviación en su alineamiento mayor a 1/1000 de su longitud axial entre puntos de arriostre lateral.

Los miembros estructurales terminados deberán estar libres de torceduras, dobleces y uniones abiertas.  Las abolladuras o dobleces serán causa suficiente para el rechazo del material.

Longitud.  Los elementos que tienen ambos extremos preparados para uniones por contacto no tendrán una variación en su longitud mayor que 1/32 de pulgada.  Los elementos con extremos no preparados para uniones con contacto podrán tener una variación en su longitud no mayor que 1/16 de pulgada para longitudes de 30 pies o menores y no mayor de 1/8 de pulgada para longitudes mayores de 30 pies.

Protección contra el Intemperismo. Usar los procedimientos siguientes de acuerdo a lo especificado en los planos.

Pintura.  Se usará un sistema de pintura convencional epóxico aprobado por el Supervisor y aplicado de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) Preparación de superficie.  Previamente a la aplicación de la pintura, todo el acero será limpiado de costras de laminado, oxidación suelta, residuos de soldadura, residuos de fundente de soldadura, polvo u otra materia extraña con arenado u otro método que produzca igual efecto y que sea aprobado por el inspector.  Asi mismo se eliminarán los residuos de aceite y/o grasa usando disolvente apropiado. La preparación de las superficies estará de acuerdo con la especificación que corresponde al arenado a metal blanco.

IMPRIMANTE Zinch Rich Inorgánico o similar:     1 capa de espesor mínimo de película seca de 2 mils

EPOXICO TIPO EUROMASTIC 80 SR FZ o similar:  1 capa de espesor mínimo de película seca de 4 mils

ACABADO EPOXICO TIPO EUROMASTIC 80 SR o similar:      1 capa de espesor mínimo de película seca de 4 mils

El tiempo a transcurrir entre las diferentes capas se mantendrá entre 8 y 22 horas.

Montaje.

Los arriostramientos.  Las estructuras deberán ser transportadas y montadas de manera que mantengan su alineamiento y plomo dentro de los límites definidos en la sección 7 (h) del Código del American Institute of Steel Construction.

Debe proveerse arriostramientos temporales cuando sea necesario para resistir las cargas impuestas por las operaciones de transporte y montaje.

Soldadura en Obra.  Previo a la ejecución de soldaduras en obra, se deberá eliminar completamente cualquier capa de pintura en las superficies adyacentes a las zonas a soldar, utilizando para ello un cepillo de alambre. En caso de que las uniones entre las columnas y las planchas base deban realizarse en obra, el contratista deberá planificar adecuadamente el uso de los materiales, herramientas y equipos necesarios para los trabajos de soldadura en campo (tales como electrodos, grupo electrógeno, amoladoras, ropa de cuero, entre otros). Dicha planificación deberá ser presentada a la entidad para su revisión y aprobación. Cualquier propuesta de modificación a los planos como consecuencia del proceso constructivo deberá ser previamente coordinada y aprobada por la entidad. Asimismo, se deberán ejecutar las pruebas de soldadura conforme a lo especificado en el ítem 1.7.1.

Método de Medición

Sera medido por metro (m).

Forma de pago

El pago se efectuará por metro (m), conforme al precio unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.