| CONSULTOR: | PROYECTO: ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” CUI N° 2405725 |  | ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS |  | Ref. : |  |  |
|  |  | Contrato Nº. : |  |  |
|  |  | Etapa: EXPEDIENTE DEFINITIVO |  |  |
| DESCRIPCIÓN: ### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  |  |
| ESPECIALISTA RESPONSABLE: |  |  |  | NRO. DE REGISTRO: |
| JEFE DE ESTUDIO: |  |  |  | NRO. DE REGISTRO: |

CONDICIONES GENERALES

GENERALIDADES

ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES

Las presentes especificaciones describen el trabajo que deberá realizarse para el   "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” el que además, cuenta con el Perfil del Proyecto aprobado,  y con  el Estudio de pre  Inversión a nivel de Factibilidad, aprobado  por el Gobierno Regional de Amazonas.

Todos los trabajos sin excepción se desenvolverán dentro de las mejores prácticas constructivas a fin de asegurar su correcta ejecución y estarán sujetos a la aprobación y plena satisfacción del Inspector.

VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS

En caso de existir divergencia entre los documentos del proyecto, los planos tienen primacía sobre las Especificaciones Técnicas.  Los metrados son referenciales y complementarios.

El contratista podrá proponer los métodos y procedimientos constructivos más adecuados para la correcta ejecución de aquellos trabajos cuyos métodos de ejecución sean posibles de ser mejorados.

CONSULTAS

Todas las consultas relativas a la construcción serán efectuadas por el representante del Contratista al Inspector o Supervisor, quien de considerarlo necesario podrá solicitar el apoyo de los proyectistas.

Cuando en los planos y/o especificaciones técnicas se indique: “Igual o Similar”, la inspección y/o el proyectista decidirá sobre la igualdad o semejanza.  Todo el material y mano de obra empleados en esta obra estarán sujetos a la aprobación del Inspector, en oficina, taller y obra, quien tiene además el derecho de rechazar el material y obra determinada, que no cumpla con lo indicado en los planos y /o Especificaciones Técnicas, debiendo ser satisfactoriamente corregidos sin cargo para el propietario.

MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en la construcción de la obra serán nuevos y de primera calidad.

Los materiales que vinieran envasados, deberán entrar en la obra en sus recipientes originales intactos y debidamente sellados.

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Inspección de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

Además, el Contratista tomará especial previsión en lo referente al aprovisionamiento de materiales nacionales o importados, sus dificultades no podrán excusarlo del incumplimiento de su programación, ni se admitirán cambios en las especificaciones por este motivo. Todos los materiales a usarse serán de primera calidad y de conformidad con las especificaciones técnicas de éstos.

El almacenamiento de los materiales debe hacerse de tal manera que este proceso no desmejore las propiedades de éstos, ubicándose en lugares adecuados, tanto para su protección, como para su despacho.

El Inspector está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas o con las especificaciones técnicas.

Cuando exista duda sobre la calidad, características o propiedades de algún material, el Inspector podrá solicitar muestras, análisis, pruebas o ensayos del material que crea conveniente, el que previa aprobación podrá usarse en la obra.

El costo de estos análisis, pruebas o ensayos serán por cuenta del Contratista.

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS

EL Contratista, de acuerdo al estudio de los planos y documentos del proyecto programará su trabajo de obra en forma tal que su avance sea sistemático y pueda lograr su terminación en forma ordenada, armónica y en el tiempo previsto.

Si existiera incompatibilidad en los planos de las diferentes especialidades, el Contratista deberá hacer de conocimiento por escrito al Inspector, con la debida anticipación y éste deberá resolver sobre el particular a la brevedad.

Se cumplirá con todas las recomendaciones de seguridad, siendo el Contratista el responsable de cualquier daño material o personal que ocasione la ejecución de la obra.

- SUPERVISOR DE OBRA

La Entidad, nombrará a la supervisión que deberá contar con profesionales de amplia experiencia en obras	en locales institucionales, quien lo representará en obra, el cual velará por el cumplimiento de una buena práctica de los procesos constructivos, reglamentos y correcta aplicación de las normas establecidas.

- PERSONAL DE OBRA

El Contratista ejecutor de la obra presentará al Supervisor Inspector la relación del personal, incluyendo al Residente.

- EQUIPO DE OBRA

El equipo a utilizar en la obra, estará en proporción a la magnitud de la obra y debe ser el suficiente para que la obra no sufra retrasos en su ejecución.

Comprende la maquinaria ligera y/o pesada necesaria para la obra, así como el equipo auxiliar (andamios, buggies, etc.).

- PROYECTO

En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las dimensiones dadas en el proyecto de Arquitectura.

- OBRAS PROVISIONALES

Comprende la ejecución previa de construcciones e instalaciones de carácter temporal, que tienen por finalidad brindar servicios al personal técnico, administrativo y obrero, como también proveen a los materiales de un lugar adecuado para su almacenamiento y cuidado durante el tiempo de ejecución de la obra.

- INSTALACIONES PROVISIONALES

Comprende las instalaciones de agua, desagüe, electricidad y comunicaciones necesarias a ejecutarse para la buena marcha de la obra.

Los costos que demanden el uso de estos servicios deberán ser abonados por el Contratistas.

- AGUA

El agua es un elemento fundamental para el proceso de la construcción, por lo tanto, será obligatoria la instalación de este servicio.  Se efectuará la distribución de acuerdo con las necesidades de la obra, incluyendo a los servicios higiénicos.

- DESAGUE

La instalación de desagüe para los servicios higiénicos se hará en un lugar aprobado y es obligatorio dotar de este servicio al personal que labora en la obra.

- ELECTRICIDAD

Los puntos de luz y fuerza serán ubicados en lugares seguros, lejos de lugares donde se presente humedad.

Los conductores a usar deben estar en buen estado y con el recubrimiento correspondiente.

- CARTELES

Para identificar a la Empresa Constructora que está a cargo de la obra, será necesario contar con los carteles en los que debe indicarse:

- Entidad Licitante de la Obra.

- Magnitud de la Obra.

- Nombre de la Empresa Contratista.

- Plazo de Ejecución en días calendarios.

- Financiamiento.

- ALMACÉN, OFICINAS Y GUARDIANÍA

Se construirá como obra provisional las oficinas para el Inspector, Residente del Contratista, Almacenes de Materiales, Depósitos de Herramientas, Caseta de Guardianía y Control.

Estas construcciones de carácter temporal, se ubicarán en lugares apropiados para cumplir su función y de manera que no interfieran con el normal desarrollo de la obra.

- VESTUARIOS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS

Los vestuarios para el personal obrero se instalarán en lugares aparentes y estarán previstos espacios para guardar su ropa.  Se dispondrá de bancos en esta zona.

Los Servicios Higiénicos tendrán duchas con pisos antideslizantes y con paredes impermeabilizadas.

Se instalará un sanitario por cada 25 obreros como mínimo.

Se instalará una batería de lavamanos.

- GUARDIANÍA DE OBRA

La obra en ejecución contará con una guardianía durante las 24 horas del día, siendo su responsabilidad el cuidado de los materiales, equipos, herramientas y muebles que estén en obra.

- TRANSPORTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Comprende la movilización del equipo y herramientas necesarias a la obra y su retiro en el momento oportuno.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA

La obra será ejecutada a suma alzada.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones serán pagadas al contratista de acuerdo al avance de obra, las cuales serán aprobadas previamente por el supervisor.   Las unidades de medida a tener en cuenta para efectos de la valorización serán las indicadas en los metrados y presupuestos.

LIMPIEZA FINAL

Al terminar los trabajos y antes de entregar la obra, el Contratista procederá a la demolición y/o desmontaje de las obras provisionales y limpieza general de la obra, eliminando cualquier área deteriorada por él, dejándola limpia y conforme a los planos.

ENTREGA DE LA OBRA

Al terminar la obra, el Contratista hará entrega de la misma al propietario, designándose una Comisión de Recepción para tal efecto.

Previamente, la inspección hará una revisión final de todos los componentes del proyecto y establecerá su conformidad, haciéndola conocer por escrito al Propietario.

Se levantará un acta donde se establezca la conformidad con la obra o se establezcan los defectos observados.

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTRUCTURAS

- OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

### OBRAS PROVISIONALES

### CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M

Descripción

Previa coordinación con el Supervisor de obra el Contratista deberá colocar el cartel de identificación de la obra a utilizar en el proceso constructivo de la misma el cual se colocará en la zona destinada y designada previamente.

Esta partida comprende la fabricación, pintado y colocación del cartel de obra de dimensión aproximada de 2.40 x 3.60 m, las piezas serán acopladas y clavadas de tal manera que quede perfectamente rígido. Los batidores y parantes serán de madera tornillo, los paneles de triplay lupuna. La superficie a pintar será previamente lijada y recibirá una mano de pintura base. Los colores y emblema serán los indicados por la Entidad.

El control de calidad estará a cargo del supervisor de la obra en coordinación con el residente de obra para la correcta ejecución de la partida.

Proceso constructivo

Se fijarán adecuadamente los Carteles de Obra en lugares visibles y de acceso al público, con parantes de madera nacional cepillada de 4” x 5” x 6.00 m., de longitud. Complementariamente se fijará con templadores de alambre N° 8 en los casos en que no se logre la estabilidad correspondiente. Al término de la ejecución del Proyecto estos carteles quedarán en poder de la Entidad Contratante.

Unidad de Medida

Metro cuadrado (Und)

Método de Medición

El método de medición de estos trabajos será en unidades (Und)

Bases de Pago

El pago de estos trabajos será en unidades (Und), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

### ALMACEN DE OBRA

Descripción

Los planos de las construcciones temporales o provisionales deben ser presentados a la supervisión para su aprobación tanto de las áreas como su ubicación dentro de la obra.

Las construcciones mínimas temporales para oficinas y almacenes tendrán las siguientes dimensiones:

Son obras temporales prefabricadas en madera y triplay u otros materiales livianos que permitan y faciliten el montaje y desmontaje en corto plazo.

Se deberán instalar los puntos de agua y de desagüe provisionales para el funcionamiento de las obras provisionales, estos puntos de agua y de desagüe serán posteriormente retirados.

Previa coordinación con el Supervisor de obra el Contratista deberá instalar los puntos de energía eléctrica necesarios para el funcionamiento de los equipos que sean necesarios utilizar en la ejecución de la obra. Estos puntos al igual que las construcciones provisionales serán retirados de la obra dejando el área totalmente limpia.

El constructor presentara un plano en detalle de las mismas. Al finalizar los trabajos todas las instalaciones provisionales serán retiradas debiendo quedar limpia y libre de desmonte toda el área que utilizo para tal fin.

Servicios higiénicos: Para el uso del personal de la obra el Constructor deberá mantener servicios higiénicos construidos o prefabricados o alquilados permanentemente las 24 horas del día. Terminada la obra se deberá retirar toda obra provisional, dejando el área libre de filtraciones de agua, de malos olores y totalmente limpia.

El área de ubicación de estos servicios estará prevista dentro del plano de obras provisionales, que debe ser aprobado por el Supervisor.

Proceso constructivo

El Contratista será responsable por el almacenamiento de materiales, equipo y demás, que se usen en la Obra. Todos los materiales, equipos y artículos en el sitio, deberán ser guardados adecuadamente por el Contratista o de otra forma protegidos por él contra deterioro o daño.  Si algún material almacenado en el sitio o en alguna de las estructuras parcialmente terminadas, no fuera protegidas adecuadamente por el Contratista, los daños estarán con cargo al Contratista.  Todos los gastos incurridos por su falta de protección, deberán correr por cuenta del Contratista, durante el tiempo de duración de la Obra.

Para la construcción del almacén deberá de emplearse un área aproximada de 80.00 m2 que deberá de construirse de estructuras provisionales.

Unidad de Medida

Metro cuadrado (m2)

Método de Medición

El método de medición de estos trabajos se hará en forma metro cuadrado (m2)

Bases de Pago

El pago de estos trabajos se hará en forma (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

### OFICINAS TÉCNICAS

Descripción

Oficina de obra donde se realizarán las coordinaciones y programaciones de obra.

Unidad de Medida

Metro cuadrado (m2)

Método de Medición

En oficinas, que son ambientes necesarios para el trabajo del personal técnico y administrativo, se medirá el área techada.

Bases de Pago

El pago de estos trabajos se hará en forma (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

### CASETA DE GUARDIANÍA

Descripción

Los planos de las construcciones temporales o provisionales deben ser presentados a la supervisión para su aprobación tanto de las áreas como su ubicación dentro de la obra.

Las construcciones mínimas temporales para oficinas y almacenes tendrán las siguientes dimensiones:

Son obras temporales prefabricadas en madera y triplay u otros materiales livianos que permitan y faciliten el montaje y desmontaje en corto plazo.

Se deberán instalar los puntos de agua y de desagüe provisionales para el funcionamiento de las obras provisionales, estos puntos de agua y de desagüe serán posteriormente retirados.

Previa coordinación con el Supervisor de obra el Contratista deberá instalar los puntos de energía eléctrica necesarios para el funcionamiento de los equipos que sean necesarios utilizar en la ejecución de la obra. Estos puntos al igual que las construcciones provisionales serán retirados de la obra dejando el área totalmente limpia.

El constructor presentara un plano en detalle de las mismas. Al finalizar los trabajos todas las instalaciones provisionales serán retiradas debiendo quedar limpia y libre de desmonte toda el área que utilizo para tal fin.

Servicios higiénicos: Para el uso del personal de la obra el Constructor deberá mantener servicios higiénicos construidos o prefabricados o alquilados permanentemente las 24 horas del día. Terminada la obra se deberá retirar toda obra provisional, dejando el área libre de filtraciones de agua, de malos olores y totalmente limpia.

El área de ubicación de estos servicios estará prevista dentro del plano de obras provisionales, que debe ser aprobado por el Supervisor.

Unidad de Medida

Metro cuadrado (m2)

Método de Medición

El método de medición de estos trabajos se hará en forma metro cuadrado (m2)

Bases de Pago

El pago de estos trabajos se hará en forma (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

### COMEDORES

Descripción

La presente partida comprende la implementación de los ambientes destinados a comedores, incluyendo la construcción, acabados, instalaciones y equipamiento necesarios para garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad, confort, higiene y seguridad.

Unidad de Medida

Metro cuadrado (m2)

Método de Medición

La unidad de medida será en metro cuadrado (m²) construido o ambiente terminado, de acuerdo con los metrados de planos.

Bases de Pago

El pago de estos trabajos se hará en forma (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

### SERVICIOS HIGIÉNICOS

Descripción

La presente partida comprende la construcción, implementación y acabados de los servicios higiénicos, incluyendo muros, pisos, cielos rasos, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y equipamiento sanitario, garantizando funcionalidad, durabilidad, higiene y seguridad de uso.

Unidad de Medida

Metro cuadrado (m2)

Método de Medición

La unidad de medida será en metro cuadrado (m²) construido o ambiente terminado, de acuerdo con los metrados de planos.

Bases de Pago

El pago de estos trabajos se hará en forma (m2), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

### CERCO PERIMÉTRICO PROVISIONAL

Descripción

La presente partida comprende la construcción del cerco perimétrico de aproximadamente 2.40 m de altura, ejecutado en albañilería confinada o concreto armado según planos, destinado a delimitar, proteger y brindar seguridad al área del proyecto. Incluye el trazo, replanteo, excavaciones, cimentación, sobrecimientos, muros, columnas, vigas de coronación, tarrajeo, acabados, portones y puertas de acceso, así como la protección anticorrosiva y pintura final.

Unidad de Medida

Metro cuadrado (m)

Método de Medición

La unidad de medida será en metro lineal (m) construido o ambiente terminado, de acuerdo con los metrados de planos.

Bases de Pago

El pago de estos trabajos se hará en forma (m), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

### OBRAS PROVISIONALES

### INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA

Descripción

La presente partida comprende la ejecución de la red provisional de agua para obra, destinada a abastecer de agua a los diferentes frentes de trabajo durante la construcción. Incluye el suministro, instalación, conexión, pruebas, mantenimiento y posterior retiro de la instalación provisional, de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto.

Unidad de Medida

Global (glb)

Método de Medición

El trabajo ejecutado se medirá en GLOBAL (glb).

Bases de Pago

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por global (glb), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

### INSTALACION PROVISIONAL DE DESAGUE

Descripción

La presente partida comprende la ejecución de la red provisional de desagüe para obra, destinada a evacuar las aguas residuales y servidas generadas durante la construcción (servicios higiénicos provisionales, comedores y puntos de limpieza). Incluye suministro, instalación, conexión a la red pública o sistema de disposición autorizado, pruebas, mantenimiento y retiro final de las instalaciones provisionales.

Unidad de Medida

Global (glb)

Método de Medición

El trabajo ejecutado se medirá en GLOBAL (glb).

Bases de Pago

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por global (glb), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

### INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Descripción

La presente partida comprende la ejecución del sistema eléctrico provisional para obra, destinado a suministrar energía a campamentos, oficinas, servicios higiénicos, comedores, talleres y equipos de construcción. Incluye suministro de materiales, instalación, puesta en servicio, mantenimiento y retiro final de las instalaciones.

Unidad de Medida

Global (glb)

Método de Medición

El trabajo ejecutado se medirá en GLOBAL (glb).

Bases de Pago

Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por global (glb), según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

### TRABAJOS PRELIMINARES

### TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO

Descripción

La presente partida comprende la ejecución de los trabajos de trazo, nivelación y replanteo de la obra, los cuales permiten materializar en el terreno las dimensiones, ejes y cotas indicadas en los planos de arquitectura, estructuras y especialidades. Incluye el suministro de materiales, equipos, mano de obra y accesorios necesarios para asegurar la correcta ubicación de los elementos constructivos.

materiales

- Estacas de madera rolliza o aserrada de sección 2”x2” o similar.

- Listones y reglas de madera para fijación de hilos y cordeles.

- Clavos de acero de diferentes longitudes.

- Cordeles de nylon.

- Pintura en spray o cal para marcación.

- Marcos de referencia (baterías de nivel) para fijar cotas.

Equipos

- Equipo topográfico: estación total, nivel óptico o nivel láser, teodolito.

- GPS diferencial (cuando se requiera precisión georreferenciada).

- Cinta métrica de 30 y 50 m.

- Jalones, plomada, escuadra.

- Martillos, machetes y palas para hincado y despeje.

- EPP: casco, guantes, botas de seguridad y chaleco reflectivo.

Método de Ejecución

Verificación de referencias: Se tomarán como base los puntos de control, coordenadas y niveles proporcionados por el levantamiento topográfico oficial del proyecto.

Establecimiento de ejes principales: Con estación total o teodolito se proyectarán los ejes en el terreno, fijándolos con estacas y cordeles.

Colocación de baterías de nivel: Se instalarán bancos de nivel (BM) en lugares fijos y seguros, que servirán como referencia permanente de cotas durante toda la obra.

Trazado de estructuras: Se procederá al trazo de cimentaciones, columnas, muros, vigas y demás elementos estructurales de acuerdo con los planos aprobados.

Marcación en campo: Se usarán cal, pintura o cordeles para marcar alineamientos, espesores y dimensiones reales.

Control de exactitud: Se verificará constantemente que las dimensiones, alineamientos y niveles coincidan con lo indicado en los planos.

Replanteo constante: Durante el avance de la obra se realizarán verificaciones y ajustes para garantizar la correcta ubicación de los elementos constructivos.

Unidad de Medida

Metro cuadrado (M2)

Método de Medición

La unidad de medida será en juego en metro cuadrado (m²) trazado, según lo indicado en el presupuesto.

Bases de Pago

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato, y dicho precio constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

### ELIMINACIÓN DE ÁRBOLES Y MALEZA

Descripción

Consiste en la eliminación de elementos sueltos, livianos y pesados, existentes en la superficie del terreno, que impidan la construcción.

Proceso constructivo

Se marcará el área donde se realizarán los trabajos y se procederá a realizar la limpieza del terreno, eliminando todo tipo de maleza, desmonte o basura, el terreno debe quedar libre para continuar con la demarcación plasmada en los planos de Arquitectura y Estructuras.

Unidad de Medida

Global (glb)

Método de Medición

El trabajo ejecutado se medirá en GLOBAL (glb).

Bases de Pago

El pago se hará global (glb) según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

### MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIAS

### MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIAS

Descripción

Esta partida comprende el transporte de equipo, herramientas, y maquinaria a utilizar en obra, considerándose el trayecto desde la ubicación de los depósitos del Contratista hasta el lugar donde se ejecutará la obra.

Unidad de Medida

Global (glb)

Método de Medición

La forma de medición de la partida será de acuerdo a los trabajos y daños realizados de plantas que se encuentren en el trazo del puente peatonal, será medido en forma global (Gbl).

Bases de Pago

El pago se hará en forma global (Gbl) según precio unitario; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

### FLETE

### FLETE TERRESTRE

Descripción

Este ítem considera la inversión necesaria para transportar todo tipo de material requerido, desde los distintos centros de abastecimiento a pie de obra. Dentro del análisis se incluye el almacenamiento previo, las mermas y demás percances que pudiesen ocurrir durante el traslado de los Insumos.

Unidad de Medida

Global (glb)

Método de Medición

La forma de medición de la partida será en forma global (Gbl).

Bases de Pago

El pago se hará en forma global (Gbl) según precio unitario; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.